КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

- Аманское месторождение впервые разведано Карагандинской ГРЭ в 1958 году и запасы по нему утверждены ТКЗ (протокол №80 от 26.12.1959 г). На сегодняшний день это действующий карьер. В период 2018-2021 г. было проведена значительная модернизация перерабатывающего комплекса с заменой устаревшего оборудования на высокотехнологичное оборудование фирмы «Sandvik» и получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ83VWF00091784 от 15.03.2023 года. По результату скрининга была проведена ОВОС.

В 2025 году ТОО «Техно Индустрия» Планом горных работ на проведение добычи запасов вулканических пород (туфы) месторождения «Аманское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области внесли изменения в расширение площади, предусмотренной под складирование готовой продукции до 150 000 м2 и пересмотр режима работы ДСУ в сторону уменьшения, пересмотр образуемых отходов, а так же замены горнодобывающей техники на более современную и безопасную, а именно экскаватор и автосамосвал, что послужило основанием проведения экологической оценки на окружающую среду.

Согласно пп. 2.3 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК - добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение скрининга воздействия является обязательным, входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

После проведённой корректировки ПГР в 2025 году, было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ39VWF00507057 от 05.02.2026 г. с выводом об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

- Местонахождение: Аманское месторождение вулканических пористых пород (туфы) расположено на территории Бухар-Жырауского района Карагандинской области, в 9 км к юго-востоку от г. Темиртау.

Географические координаты месторождения: 1) 50.021369, 73.056239; 2) 50.022410, 73.058816; 3) 50.020224, 73.060646; 4) 50.019000, 73.057481. Площадь горного отвода - 64,7 га. Период действия до 30 апреля 2033 года. (Акт государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию на добычу вулканических пористых пород месторождения «Аман» от 30 апреля 2013 года, срок действия 20 лет, регистрационный номер №120, площадь – 64,7 га.)

Ближайшими населенными пунктами в районе являются город Темиртау (от 5,5 км на с-з), Тургусун (35 км), с.Новые Солонички (8,4 км на с-в), Сортировка (11,8 км на ю-в), Новая Узенка (16 км на ю).

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений в районе проведения геологоразведочных работ нет.

Дополнительные участки, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия кроме участка намечаемой деятельности не предвидится.

3) Инициатор намечаемой деятельности:

ТОО «Техно Индустрия»

Республика Казахстан,

010000, Республика Казахстан, Карагандинская область,

г.Караганда, ул. Сатпаева, 17.

БИН 040840003189,

Директор Джамеков Н.Т.

4) Краткое описание намечаемой деятельности.

Значительная крепость разрабатываемых пород (f-XVI) и использование одноковшового экскаватора (емкость ковша 2,8 м) предопределили необходимость применения на карьере буровзрывных работ (БВР).

Взрывные работы предусматривается выполнять методом скважинных зарядов. Удельный расход ВВ – 1,2 кг/м3 , тип ВВ - Энамат-100. Бурение взрывных скважин намечается производить буровым станком JK590. Сменная производительность бурового станка при продолжительности смены 12 часов составляет 79 п.м.

Для повышения эффективности использования горно-транспортного оборудования, а также исходя из горно-геологических условий залегания месторождения и высоты уступа, наиболее целесообразно применение экскаваторов типа Cat 336 DL.

Транспортирование вулканических пористых пород (туфов) к приемному бункеру дробильно-сортировочного комплекса предусматривается автосамосвалами Shacman SX3256DR384 грузоподъемностью 25 тонны.

Расстояние транспортирования – до 1,0 км.

В качестве вспомогательного оборудования на карьере применяется бульдозер среднего класса Shantui SD23 (Китай). Бульдозер выполняет следующие необходимые работы: 1. разравнивание и зачистку рабочих площадок экскаватора. 2. зачистка добычных уступов. 3. подчистка внутрикарьерных автодорог и хозяйственные работы.

На прормплощадке имеется технологический комплекс фирмы «Sandvik», по переработке строительного камня (вулканических пород). Режим работы техкомплекса принят по режиму работы карьера 365 дней в году, две смены в сутки по 12 часов.

Годовая производительность дробильно-сортировочного комплекса на 2026-2033 гг. принята 400,0 тыс.м3 фракционированного щебня. Основное технологическое оборудование Sandvik, Турция:

- щековая дробилка CJ-613

- конусная дробилка CH-660

- конусная дробилка CH-440

- ударная дробилка с вертикальным валом CV-229

- грохота марки: TSC 16503; SK 2463; TCS 2060-3D

- вибропитатель SV1562; TSC 1426; TSР 1323; TSР 1020

- конвейера ленточные (Sandvik, Турция), транспортирующие готовую продукцию (по фракциям).

Данные дробильные машины имеют свои стадии дробления.

После переработки камня проектом предусмотрена транспортировка готовой продукции из-под конвейерных конусов на склад временного хранения с использованием автосамосвалов грузоподъемностью 25 тонн и фронтальных погрузчиков с объемом ковша 3,0 м3 .

Общий объем транспортировки щебня на временный склад составит 476 600 тонн/год. Площадь, предусмотренная под хранение готовой продукции – 150 000 м2

Для отопления бытовых помещений предусмотрена котельная, оборудованная бытовой печкой.

5) Намечаемая деятельность планирует добычу и переработку невозобновляемого природного ресурса – вулканических пористых пород (туфы). В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе.

Планируемая проектная мощность при этом составит 400 тыс.м3 в год (1 028 тыс.т в год). При данном объеме добычи обеспеченность предприятия запасами строительного камня составляет 45 лет. Следовательно к 2033 году ресурсы не будут полностью истощены. Для снижения вероятности рисков на предприятие планируется осуществление экологического контроля, мониторинга и надзора. При проведение горных работ и переработке не предусмотрено использование дефицитных и уникальных ресурсов.

Деятельность «Техно Индустрия» по добыче вулканических пористых пород (туфы) будет проводиться на нарушенном участке открытых горных работ (промышленное освоение участка начато с 2013 года), в связи с чем на участке отсутствуют зеленые насаждения, следовательно в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности зеленые насаждения вырубке или переносу не подлежат.   Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. После завершения добычных работ, снятые объемы почвенно-растительного слоя земли будут использованы для рекультивации отработанного карьера. На месторождений отсутствуют растения занесенные в красную книгу РК.

Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Горные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.

Питьевая вода на участок работ доставляется из г.Темиртау  в пластиковых бутылках из расхода 5 л – на 1 человека. Количество задействованных рабочих – 50 человек.

Производственно-техническое водоснабжение предприятия ТОО «Техно Индустрия», на сегодняшний день, производится по договору №3955 с ТОО «Окжетпес-Т» на предоставление услуг по водоснабжению в объёме 300 м3 ежемесячно. Вода на технологические нужды относится к безвозвратному водопотреблению. После оформления разрешительных документов водоснабжение на технологические нужды ожидается из водоотлива с использованием попутно-добываемых карьерных вод.

Воду на хозяйственно-бытовые нужды и вспомогательные нужды предусматривается брать из разведочно-эксплуатационной скважины №2, находящейся в собственности ТОО «Техно Индустрия».

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в септик емкостью 30 м3, по мере заполнения вывозится по договору на оказание услуг по откачке фекальных вод.

Ближайший водный объект Самаркандское водохранилище находится на расстоянии 7,5 км. Соответственно, а так же согласно проекта, участок ведения работ расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.

Договор на вывоз отходов со специализированными организациями заключаются ежегодно. Объемы образования отработанных масел  превышают пороговые значения, установленные для переноса загрязнителей (отходов) правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов). Для других отходов объем образования отхода, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан времен складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению

Касательно непосредственно проведения работ, то сообщаем следующее:

Все планируемые работы будут проводится за пределами водоохранных полос водных объектов.

Складирование бытовых отходов в специальных контейнерах и на спец.площадках для сбора мусора;

Своевременный вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации месторождения по договору со специализированной организацией;

Своевременное осуществление вывоза стоков туалета по договору со специализированной организацией;

Заправку передвижной техники предусматривается производить на ближайших АЗС.

- В случае необходимости ремонт техники будет производиться на ближайших мастерских и СТО.

Риски нарушения экологических нормативов минимальны.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем можно определить, как способность системы адаптироваться и возвращаться в стабильное состояние после временных или постоянных избыточных нагрузок.

В соответствии с выполненной комплексной оценкой воздействия проектируемых работ на окружающую среду и здоровье населения работы по добыче, рассматриваемые настоящим проектом, по категории значимости воздействия относится к воздействию низкой и средней значимости на атмосферный воздух, почвы и недра, поверхностные и подземные воды, растительность, животный мир.

Памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе участка работ отсутствуют.

6) В соответствии с расчетами, проведенными в рамках настоящего проекта, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2033 гг составят:

Всего порядка 990,980015 тонн выбросов в год.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектом промышленной разработки и предоставленными исходными данными на разработку раздела.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

В процессе производственных работ и жизнедеятельности персонала предприятия на участке проведения разведочных работ отходы потребления представлены:

Промасленная ветошь - 0,1905 тонн/год, твердые, Эксплуатация и ремонт автотранспорта, спецтехники и станочного оборудования;

Замазученный грунт, песок - 0,2 тонн/год, твердые, Эксплуатация и ремонт автотранспорта, спецтехники;

Отработанные масла – 20,424 тонн/год, жидкие, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники;

Отработанные аккумуляторы – 0,2438 тонн/год, твердые, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники;

Отработанные топливные фильтры – 0,0102 тонн/год, твердые, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники;

Отработанные масляные фильтры – 0,0456 тонн/год, твердые, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники;

Использованные средства для очистки двигателя – 0,3 тонн/год, жидкие, Образуются в результате текущего и планового ремонта двигателей;

Пластиковая тара из-под нефтепродуктов – 0,05 тонн/год, твердые, Образуются при освобождении тары от ГСМ, масел;

ТБО – 3,75 тонн/год, твёрдые, Жизнедеятельность персонала;

Лом черных металлов - 5,422 тонн/год, а так же Лом цветных металлов – 0,0052 тонн/год, твёрдые, Ремонт и обслуживание а/транспорта и спецтехники;

Отработанные воздушные фильтры – 0,0066 тонн/год, твёрдые, Эксплуатация а/транспорта;

Огарки сварочных электродов – 0,0075 тонн/год, твёрдые, сварочные работы;

Отработанные пневматические шины – 0,2295 тонн/год, твёрдые, Эксплуатация а/транспорта;

Смет с территории - 0,5 тонн/год, твёрдые, уборка территории;

Отработанные самоспасатели – 0,015 тонн/год, твёрдые, Образуются в результате использования работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения;

Отходы РТИ - 1 тонн/год, твёрдые, эксплуатация транспорта и оборудования;

Отходы оргтехники - 0,02 тонн/год, твёрдые, офисные помещения;

Золошлак – 45,36 тонн/год, твёрдые, отходы котельной.

Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые и технологические нужды в период проведения проектируемых работ составит:

2026-2033 годы – 48 431 м3;

В период проведения работ будут образовываться хозяйственно-бытовые сточные воды. Сброс образуемых сточных вод на рельеф местности или в водные объекты исключается, весь объем сточных вод предусмотрено собирать в герметичные емкости (септик) и передавать сторонней организации, поэтому установление нормативов ПДС не производится.

При проведении горных работ организация накопителя отходов не предусматривается. Для временного хранения отходов используются специальные контейнера, установленные на оборудованных площадках. Весь перечень образующихся отходов в полном объеме передается сторонним организациям на договорных условиях.

7) Вероятность возникновения отклонений, аварий существует на любом производственном объекте. К данным ситуациям на предприятии можно отнести ситуации, влекущие за собой аварийный эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду: пожар на технологическом оборудовании; пожар в полевом лагере.

Применение современного оборудования и существующая система контроля производственных процессов позволяют предупредить возникновение каких-либо аварийных ситуаций при осуществлении проектируемой деятельности и сводят вероятность экологического риска и риска для здоровья населения, рассматриваемого района размещения объекта, к минимуму.

Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности способно исключить возникновение пожаров.

8) Для снижения запыленности воздуха при проведении горных работ предусматривается: пылеподавление.

В целях охраны водных ресурсов данным проектом предусматриваются следующие мероприятия: вся спец. техника будет оборудована поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ и т.д.

В целях предотвращения загрязнения почвы проектом предусмотрены следующие мероприятия по мере завершения планируемых работ: произвести рекультивацию нарушенных земель.

Потери биоразнообразия от намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается.

9) В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.