Нетехническое резюме к материалам на получение Экологического разрешения на воздействие для для кирпичного завода по адресу: Туркестанская область, Ордабасынский район, Бадамский с.о., 172 квартал, 050 участок  ТОО  «AIYA TRADE»

Производственный объект является существующим и действующим. Оценка воздействия на окружающую среду была проведена ранее. Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории №KZ43VCZ00874557 от 16.04.2021 г.

Основной деятельностью предприятия является производство по выпуску кирпича одинарного М100. Производительность кирпичного завода составляла 4 млн. шт. в год. В настоящее время предприятием принято решение об увеличении производственной мощности до 20 млн. шт. кирпичей в год. Обжиг кирпича производится в печи Гофмана с производительностью 50000 до 200000 кирпичей в сутки.  Деятельность оператора будет продолжаться без изменения технологии производства, на ранее установленном оборудовании.

Устанавливаются нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ на период 2026-2030 гг.

При проведении обследования на территории предприятия всего выявлены шестнадцать  источник выбросов, из которых: четыре – организованные и двенадцать неорганизованные.

По материалам проведенной инвентаризации источников выброса загрязняющих веществ, согласно расчетам, проведенным в соответствии с действующими нормативно-методическими и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан, от всех стационарных источников загрязняющих веществ в атмосферу в целом выделяется загрязняющих веществ порядка 158,315888 тонн, в т.ч. 141,794632 тонн - жидких и газообразных и 16,521257 - твердых.

В число загрязняющих веществ в выбросах от источников площадки входят: Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Пыль неорг. SiO2 70-20%, Углерод, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Фтористые газообр. соед., Керосин.

Объем перерабатываемого сырья – 2 млн. штук кирпичей в год.

Режим работы – 24 ч в сутки, 245 дней в год.

Общая штатная численность - 5 человек.

Площадка кирпичного завода расположена на участке 050, 172 квартал с/о Бадамский, Ордабасынский район, Туркестанской области и граничит со всех сторон – земли, свободные от застройки.

Ближайший жилой массив расположен на расстоянии 988 метров от источника выбросов предприятия в восточном направлении.

Общая площадь земельного участка 1,0 га.

Имеется технический паспорт №08-18781 от 24.11.2020 г., согласно которому:

- здание кирпичного завода – одноэтажное, общей площадью – 887 м2, площадь застройки – 952 м2, объем здания – 3332 м2, год постройки - 2019.

- навесы, с площадью застройки – 168 м2 и 327,5 м2.

Водоснабжение на питьевые и бытовые нужды предусматривается привозная бутилированная. Водоснабжение на производственные нужды – привозная, техническая.

Канализация – гидроизолированный выгреб.

Теплоснабжение – собственный котлоагрегат.

Категория объекта в период эксплуатации: I категория, на основании: пп.3.6, п.3 Раздел 1: производство керамических изделий путем обжига, в частности кровельной черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки, каменной керамики или фарфора, с производственной мощностью, превышающей 75 тонн в сутки, и (или) с мощностью обжиговых печей, превышающей 4 м3, и плотностью садки на обжиговую печь, превышающей 300 кг/м3.

На территории ТОО «AIYA TRADE» образуются следующие виды отходов:

- опасные:

1)	15 02 02*- Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (загрязненная ветошь) – 0,127 т/год

2) 15 02 02* - Загрязненная ветошь - 0,127 т/год

3) 13 02 06* - Отработанные масла – 0,21 т/год

4) 16 06 01* - Свинцовые аккумуляторы – 0,028 т/год

- неопасные:

1) 20 03 01 – Смешанные коммунальные отходы -  0,25 т/год

2) 12 01 13 – Отходы сварки (электроды) - 0,0015 т/год

3) 15 01 03 – Отработанные деревянные поддоны – 0,5 т/год

4) 17 01 02 – Бой кирпича - 500 т/год

5) 10 01 01 - Золошлаки - 539,838 т/год

6) 19 12 04 - Резинотехнические изделия – 0,5 т/год

7) 16 01 03 - Отработанные шины – 0,03 т/год

Программой производственного экологического контроля предусмотрено следующее:

- Инструментальные замеры на границе СЗЗ в 4 точках-1 раз в год.

Контролируемое вещество:

- Азота (IV) диоксид

- Азот II оксид

- Пыль неорг., (SiO2) 70-20%

- Сера диоксид

- Углерод оксид

- Расчетный метод на всех источниках  - 4 раза в год