КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Наименование проектной документации: Отчета о возможных воздействиях на состояние окружающей среды «Реконструкция откормочного комплекса по адресу: ЗКО, район Бәйтерек, село Янайкино»

Вид строительства: Реконструкция откормочного комплекса по адресу: ЗКО, район Бәйтерек, село Янайкино

Разработчик Проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «АBC Engineering»

Почтовый адрес: Западно-Казахстанская область, инд.090014 г.Уральск, мкр-н. Жана Орда, дом11, кв. 89

Телефон:  сот 8-705-576-46-87

Государственная лицензия №  01931Р от 05.06.2017 года.

Общие сведения о проекте

Намечаемая деятельность предусматривает «Реконструкция откормочного комплекса по адресу: ЗКО, район Бәйтерек, село Янайкино» ТОО «KAZMEAT Акжайык», которая включает в себя:

1. Расширение откормочного комплекса для увеличения поголовья крупно-рогатого скота (КРС) до 15 000 голов;

2. Установка обезвреживания и утилизации биологических отходов (инсинератор) мощностью 75 кг/час, 600 тонн в год.

На территории площадки имеются существующие сооружения: АБК, парогенераторная, КТП, Кормосклад, Насосная, Гараж, Силосный элеватор, Убойный цех, Помещения и загоны для разведения и откорма КРС, Временное накопление отходов содержания КРС, навоз на площадке буртования навоза.

В ходе реконструкции передусмотрено расширение откормочного комплекса, с устройством дополнительных откормплощадок, карантинных площадок и скотного двора (раскола). Проектируемые клетки для содержания КРС по периметру (за исключением кормового стола) огораживаются ветрозабором. Устройство кормового фартука шириной 3 метра представляет собой бетонное покрытие из плиты ПДН-14 (2 метра) и бетонный раствор (1 метр). Для проезда техники вдоль кормушек, на протяжении всей секции клеток организован сквозной проезд. Конструктивные решения дополнительных откормплощадок: стальные металлоконструкции с фундаментом и наружними стенами из сэндвич панелей. Кровля односкатная из кровельного профнастила. Проектом предусмотрено строительство раскола. Расколы запроектированы с целью электронного учета КРС. с помощью оборудования, включающее в себя считыватель, панель-антенну, весы, компьютер TSI. Для проведения манипуляций необходимо зафиксировать животное, для этого предусмотрен станок фиксации. Животное проходит через галерею для сортировки скота и проходит в раскрытую раму, после чего персонал нажимает на рычаг и створки станка смыкаются, а шейный зажим надежно и безопасно фиксирует шею. Зажим регулируется по ширине. Сверху добавлен дополнительный рычаг, обездвиживающий шею. Ноги фиксируют при помощи ремней или зажимов. После этого можно приступать к проведению процедур. В расколе имеется возможность считывателем ушных бирок делать измерения и взвешивание КРС, проводить анализ привесов в момент взвешивания включая историю перевесок по каждому животному, проводить средний расчет по животным, расчет среднесуточного привеса.

Для утилизации биологических отходов животного происхождения (код 02 02 02 Отходы животного происхождения (животные ткани)) намечаемой деятельностью предусматривается инсенератор VOLKAN1500 производительностью 75 кг/час. VOLKAN 1500 камерного типа, где номинальная производительность при калорийности эталонного отхода 1968 ккал/кг, 32% влажности (приближенный по составу к ТКО) составляет до 75 кг/час.

Отходы загружаются с помощью специализированной техники в камеру сжигания.

Отходы располагаются на колосниках, обеспечивая высокую производительность за счет площади горения отхода. Дополнительное боковое окно предназначено для ручной дозагрузки отходов. Объем камеры дожига имеет соотношение к камере сжигания. Колосниковые элементы, выполненные из жаропрочного бетона с включениями фракционного армирования, установлены на бетонных основаниях со специальными проемами обеспечивает циркуляцию газа между секциями подколосниковой зоны. Площадь опирания и форма колосников обеспечивают устойчивость во время эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы элементов. Съемный порт горелки обеспечивает высокую ремонтопригодность и легкость замены при необходимости. Камера дожига оснащена огнеупорной футеровкой со специальным покрытием, устойчивым к агрессивным средам. Уникальность конструкции — в использовании технологии скрытых креплений, исключающей контакт металлических элементов с высокотемпературными газами и пламенем, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Навозохранилище имеет размеры 83 × 50 м и глубину 6 м, что обеспечивает общий объём хранения 34 457,5 тонн. Загрузка и выгрузка навоза выполняются с использованием специализированной сельскохозяйственной техники, что обеспечивает эффективную эксплуатацию.

- Оценка воздействия на атмосферный воздух

В период строительства

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства являются

- Подогрев битума – (источник №0001);

- Работа со строительными материалами – (источник №6001);

- Разработка и засыпка грунта – (источник №6002);

- Сварочные работы – (источник №6003);

- Сварка полиэтиленовых труб – (источник №6004);

- Медницкие работы – (источник №6005);

- Газосварка – (источник №6006);

- Покрасочные работы – (источник №6007);

- Гидроизоляция битумом – (источник №6008).

В период строительства в атмосферный воздух выделяются оксид железы, марганец и его соединения, олово оксид, свинец, оксид азота, диоксид азота, углерод, диоксид серы, углерод оксид, фтористые газообразные, фториды неорганические, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, пропан-2-он, уайт-спирит, алканы С12-19, пыль неорганическая.

Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составляет 4,756 т/период.

В период эксплуатации

Источник выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации является:

- Газовый котел ЛУЧ КСГ-20 (источник № 0001);

- Газовый котел Rex-25 (источник № 0002);

- Газовый котел Лемакс Премиум 25 (источник № 0003);

- Емкость хранения дизтоплива (источник № 0004);

- Инсинератор (источник № 0005);

- Приемный бункер (завальная яма) (источник №6001);

- Разгрузка готовой продукции (корма) (источник №6002);

- Загоны для КРС (период доращивания) (источник6003);

- Загоны под 21 суточный карантин (источник №6004);

- Загоны для КРС в период откорма (источник №6005);

- Площадка буртования навоза (источник №6006);

- Разгрузка каустической соды (источник №6007);

- Заточной станок (источник №6008).

В период эксплуатации в атмосферный воздух выделяются диоксид азота, оксид азота, аммиак, гидрохлорид, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, фтористые газообразные, метан, метанол, гидроксибензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, алканы С12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая, пыль меховая, пыль абразивная, пыль зерновая.

Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет 158,058 т/год.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их нормирование выполнены по действующим в Республике Казахстан нормативно-методическим документам.

- Воздействия на водные ресурсы

Период строительства

Источником водоснабжения в период строительства используется привозная вода (питьевая воды на площадке строительства привозная бутилированная вода).

Потребность в воде при строительстве в процессе реализации проекта составит на хозяйственно-бытовые нужды составляет 267,75 м3/период и осуществляется в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию;

Водоотведение в период строительства:

Сброс в природные водоемы и водотоки – не планируется.

В пруды-накопители – не планируется.

Период эксплуатация

Объемы водопотребления в период эксплуатации составляют: В период эксплуатации: на хозяйственно-бытовые нужды – 2,662 тыс.м3/год; на производственные нужды – 55,274 м3/год.

Производственные сточные воды образуются в результате мойки оборудования и производственных помещений и собираются по внутренней системе производственной канализации в герметичный накопительный резервуар. Сброс производственных стоков на рельеф местности не предусматривается. Накопленные производственные сточные воды подлежат регулярному вывозу специализированной организацией соглано Договорных отношений.

Мероприятиями по охране водных ресурсов в период проведения строительно-монтажных работ направленные на исключение загрязнения территории работ, и как следствие, поверхностных и подземных вод, являются:

- размещение и обустройство мест складирования оборудования и строительных материалов с учетом всех действующих на территории Республики Казахстан экологических требований;

- строгий контроль за исправностью дорожно-строительной техники и спецавтотранспорта;

- заправка, отстой и обслуживание автомобилей и строительной техники только на специально отведенных для этого площадках ремонтно-прокатных баз организации;

- слив горюче-смазочных материалов производится только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присутствия строительной техники и спецавтотранспорта;

- организация герметичных мест временного хранения для сбора бытового и строительного мусора;

- запрещение использования гравия и песка для строительных целей со дна рек, ручьев и озер без наличия согласования уполномоченных органов.

- организация регулярной уборки территории строительной площадки.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при эксплуатации проектируемых объектов и сооружений включают в себя:

- запрещение использования рек в качестве источников водоснабжения предприятия;

- запрещение размещения складов и хранилищ для любых видов отходов в водоохранной зоне рек;

- исключение сброса сточных вод в поверхностные водные объекты.

- Отходы производства и потребления

В период строительства образуются следующие виды отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, огарыши сварочных электродов,строительные отходы и ТБО.

Предполагаемые виды отходов будут образовываться в процессе проведения покрасочных и сварочных работ, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала.

Образование отходов технического обслуживания специальной и автотранспортной техники (отработанные моторные масла, отработанные масляные фильтры, отработанные аккумуляторы, отработанные автошины) настоящим разделом не рассматривается, в связи с тем, что специальная и автотранспортная техника принадлежит подрядной организации, которой будут осуществляться строительно-монтажные работы и то, что техническое обслуживание машин на площадке проведения строительных работ не производится.

В период эксплуатации: Отходы содержания КРС – навоз, смешанные коммунальные отходы, отработанные масла, воздушные фильтры, топливные фильтры, масляные фильтры, свинцовые аккумуляторы, отработанные шины, зола, биологические отходы.

- Физическое воздействие

Вибрация

По своей физической природе вибрации тесно связаны с шумом. Вибрации представляют собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, воспринимаемого только ушами, вибрация воспринимается различными органами и частями тела.

Вибрация – механические колебания машин и механизмов, которые характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колебательная скорость, колебательное ускорение.

Источником возможного вибрационного воздействия на окружающую среду в период строительных работ будет строительная техника, в период эксплуатации – инсинератор. Интенсивность вибрационных нагрузок в период строительства и эксплуатации намечаемой деятельности не окажет отрицательного воздействия на жилую зону, в связи с ее отдаленностью.

Шум

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

Технологическое оборудование, в зависимости от его назначения, оказывает то или иное воздействие на здоровье людей, флору и фауну данного района. Шум действует на нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость сердечно-сосудистым заболеваниям.

Для территории проектируемых объектов максимально допустимые ограничения на шум должны соответствовать Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 168 от 28.02.2015 г.

Источниками шума являются:

1. ИШ0001-0018 – Система вентиляции, расположенные на кровле и фасадах загонов, кормоцеха, убойного цеха, цеха переработки;

2. ИШ0019-0023 – Системы кондиционирования, расположенные на фасадах АБК, убойного цеха, столовой;

3. ИШ0024-0032 – Технологическое оборудование. На предприятии установлены: газовое оборузование (автономные газовые котлы), оборудование приему и смешиванию кормов, заточный станок. Шум проникает на территорию через вентиляционные решетки.

4. ИШ0033 – Автомобильный транспорт.

Превышение нормативов уровня шума на границе потенциальной санитарно-защитной зоны при расчете не обнаружено.

Электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение – это электромагнитные колебания, создаваемые источником естественного или искусственного происхождения. Основными источниками электромагнитного неионизирующего излучения являются предприятия, или объекты, вырабатывающие, или преобразующие электроэнергию промышленной частоты.

Основными источниками электромагнитного излучения являются существующие электропередачи. Проектируемое оборудование не окажет отрицательного воздействия на жилую зону, в связи с ее отдаленностью.

Тепловое воздействие

Работа технологического оборудования и транспорта сопровождается выбросами нагретых газов в атмосферу, что может приводить к локальному тепловому загрязнению окружающей среды. Исходя из этого, плотность потока антропогенного тепла в локальном масштабе составит 0,024 МДж/м 2 или 0,0007% величины поступающей годовой суммарной солнечной радиации на данной широте. Современными научными исследованиями определена пороговая величина 0,1% от попадающей на поверхность земли солнечной радиации, при превышении которой проявляются изменения в экосистемах. Таким образом, тепловое загрязнение атмосферы в период строительства и эксплуатации будет незначительно и не повлияет на глобальные атмосферные процессы. Тепловое воздействие на подземные воды и почвы отсутствует.

Радиационная обстановка

Местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,19мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,14 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,4-2,2Бк/м2.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,6Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

Намечаемая деятельность не является источником радиоационного излучения.

- Воздействия на почвенный покров

По данным инженерно-геологических изысканий на проектируемом участке растительный слой толщиной 0.20 м. До начала общестроительных работ ПСП срезать и сложить в бурт на свободной территории и затем использовать при работах по благоустройству участка.  Для отсыпки застраиваемого участка до проектных отметок необходимо использовать грунт оптимальной влажности из карьера. Избыток минерального грунта составляет 2522 м3.

- Воздействия на растительный мир

Воздействие на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности не предполагается. В период строительства и эксплуатации проектируемых работ использование растительных ресурсов не предусматривается.

- Воздействия на животный мир

Проектные решения не повлекут за собой существенного отрицательного влияния шума на животный мир. В целом оценивая воздействие на животных, обитающих на прилегающей территории, можно сделать вывод, что негативные факторы влияния на животный мир практически не изменяться по сравнению с существующим положением.