КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Битикское водохранилище вместе с Кировским, Донгулюкским и Пятимарским находится в каскаде водохранилищ, расположенных в русле реки Кушум - водопрово-дящем тракте Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.

Источником орошения и обводнения Урало-Кушумского массива является река Урал, воды которой по протоке Чагана, Кушумскому каналу, каскаду водохранилищ на реке Кушум, магистральным, распределительным и обводнительным каналам транспортируются в глубинные районы безводных степей Западно- Казахстанской области.	 Величина местного стока р.Кушум незначителная.

Битикское водохранилище является регулирующим, оно обеспечивает сохране-ние запасов воды для нужд орошения и обводнения после прекращения водозабора из р. Урал в маловодные годы, а в годы расчетной обеспеченности и ниже – поддерживает эти запасы. Водохранилище обеспечивает самотечную подачу воды в нижерасположен-ные Донгулюкское и Пятимарское водохранилища.

Битикское водохранилище расположено в Акжаикском районе. Собственником является РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК.  Эксплуатирующая организация - Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

Объект входит в число стратегически важных и находится в республиканской собственности.

Географически Битикское водохранилище расположено на реке Кушум в 27 км от пос. Кожехарово Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Ситуационная схема

Географические координаты участка:

северная широта 50°16′15.16″С, восточная долгота 50°42′00.15″В.

Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Битикское водохранилища находится в 8км к северо-востоку от с.Первомайское (Қабыршақты), являющийся административным центром Кабыршактынского сельского округа, Акжайыкского района Западно-Казахстанской области. Географический участок работ находится на Прикаспийской низменности. Рельеф территории – слабоволнистая равнина с выраженными мезо- и микрорельефами.

Для реализации данного проекта выделены земли на территории Западно-Казахстанской области, Акжаикского р/н, Бударинского а.о., акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования № 0162882. Право постоян-ного землепользования на земельный участок, площадь земельного участка – 5300,0 га, целевое назначение для обслуживания Битикского водохранилище.

Выделенные земли будут использованы согласно целевому назначению земельно-го акта.

Связь с областным и районным центром осуществляется по автомобильной дороге с твердым покрытием и полевым дорогам. Ближайшей железнодорожной станцией явля-ется станция Желаево г.Уральск.

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе ра-бот, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить по всему рассматриваемом участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление.

Основное негативное воздействие на почвы при проведении намечаемой деятельности осуществляется в виде механических нарушений.

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строи-тельной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении вещества-ми органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в не посредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер.

Альтернативного выбора других мест нет.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

ГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», г.Астана, район " Есиль", Проспект Мангилик Ел, здание № 8. Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Проектные решения по реконструкции сооружений

Для обеспечения прочности, устойчивости, надежности эксплуатационных качеств объекта и предотвращения дальнейшего развития выявленных дефектов в рабочем проекте предусматривается реконструкция сооружений гидроузла.

В проекте предусматривается:

-  Реконструкция:

-  плотины с крепленым верховым откосом;

- водосбросного сооружения на расход 85м3/сек с отводящим каналом;

- правобережной дамбы;

- плотины – дамбы с водовыпускным сооружением на сае Грачи;

- дамбы обвалования №1,2,3 с водовыпусками;

- дамбы на сае Грачи 1, на сае Грачи 2 с водовыпусками;

- Строительство левобережной дамбы;

- Инженерно-техническое укрепление водохранилища:

- устройство двух КПП на въезде-выезде;

- устройство ограждения гидроузла с раздвижными воротами на въездах-выездах;

- противотаранное устройство и устройство смотровых площадок наблюдения автотранспорта;

- устройство видеонаблюдения плотины и сооружений;

- устройство освещения плотины и водосбросного сооружения;

-  Строительство жилого дома для службы эксплуатации;

- Замена существующего ограждения зданий службы эксплуатации на новое;

- Внешнее электроснабжение:

- реконструкция ВЛ10кВ;

- установка КТП 10/0,4;

- установка ДЭС

Инженерно-техническое укрепление водохранилища

Согласно заданию на проектирование, и согласно правилам определения объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных Постановлением правительства РК №1151 от 07.11.2011 года проектом предусмотрено устройство ограждения плотины из прямоугольных секций.

Секции выполнены из арматуры АI Ø20 мм с просветом между прутами 10 см, высотой 2,5 метра, общей длиной 644 метра. По верху всего ограждения предусмотрена установка сетки «егоза».

В целях недопущения подкопа под ограждением предусмотрено противоподкопное усиление ж/б цоколем с заглублением в землю на 40 см, из бетона марки В12,5 с армированием дна цоколя арматурой АI Ø6 мм.

Предусмотрено строительство 2-х этажного КПП с размерами в осях 6х6,3 метра в начале и в конце плотины со смотровой площадкой на втором этаже. Высота первого этажа – 2,95 м, второго – 2,7 м. В здании КПП предусмотрены - проходная, комната досмотра, помещения для хранения оружия, комната охраны, диспетчерская, санузел, электро-щитовая, помещения для электрокотла и бака для воды

На проходной предусматривается устройство турникета.

Перед КПП обустраиваются откатные ворота с механизированным и ручным способом открывания.

Вдоль всей плотины устраивается видеонаблюдение и установка средств оповещения.

Плотина

Для выполнения ремонта верхового откоса плотины в верхнем бьефе отсыпается временная оградительная дамба. Отметка гребня оградительной дамбы 15,50м заложение верхового откоса 1:2, низового откоса 1:1,5, ширина гребня 4,0м.

Ремонт верхового откоса плотины предусматривается монолитным бетоном В25, W8, F150 см толщиной 15см по двухслойной арматурной сетке из стержней А-III (А 400) Ø10 с шагом 300х150мм.

До начала бетонных работ выполняется демонтаж разрушенных частей бетонного крепления, заполнение пустот под плитами щебнем фракции 20-40ммм, очистка бетонно поверхности от продуктов коррозии и рыхлого бетона, в местах оголения очистка арматуры от коррозии металлическими щетками.

Бетонная поверхность тщательно увлажняется и на нее наносится клейкий раствор, состоящий из сульфатостойкого цемента и добавки Master Cast 141.

Крепление сеток к бетонной поверхности выполняется при помощи анкеров из арматуры А-III (А 400) Ø20, ГОСТ 34028-2016 на основе анкеражного раствора concresive 1450 (master flow 935).

Монолитное ж/бетонное крепление опирается на ж/бетонный упорный блок размером 0,7х0,6х6м и упор из каменной наброски dк=15-30см.

По окончании ремонта временная оградительная дамба разбирается.

На верховом откосе через 20м устраиваются деформационные швы.

Ширина гребня плотины 7,0м, проезжая часть 6,0м, отметка гребня плотины 17,44÷18,35м. Существующие плиты крепления гребня демонтируются и на проезжую часть укладываются дорожные плиты 1П (30х18х10) по песчаной подготовке толщиной 15см.

Низовой откос с ПК1+0,5 по ПК1+40 восстанавливается до проектных отметок грунтом с последующей засыпкой растительным слоем и залужением многолетними травами.

Проезжая часть временной дороги в нижнем бьефе, проходящая по подошве плотины   и предназначенная для строительно- монтажных работ, на ширину 3,5 метра крепится песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной 0,2м.

Водосбросное сооружение

Класс капитальности сооружений IV.

В проекте на водосбросном сооружении предусматривается торкретирование железобетонных поверхностей входной и водопроводящей части, водобойного колодца, рисбермы.

На дно входной части, водопроводящей части, водобойного колодца и рисбермы укладывается слой бетона В25, W8, F150 толщиной 20 см по арматурной сетке из стержней А-III (А 400) Ø16 и А1 (А240) Ø8 ГОСТ 34028-2016.

Бетонирование вертикальных поверхностей железобетонных конструкций сооружения и верха выполняется монолитным бетоном В25, W8, F150 см толщиной 10см по арматурной сетке из стержней А-III (А 400) Ø10 ГОСТ 34028-2016 с шагом 200х200мм, откосных поверхностей монолитным бетоном В25, W8, F150 см толщиной 10см по арматурной сетке из стержней А-III (А 400) Ø10 с шагом 300х150мм.

До начала бетонных работ выполняется очистка бетонной	поверхности от продуктов коррозии и рыхлого бетона, разборка бетона в местах оголенной арматуры и очистка арматуры от коррозии металлическими щетками.

Бетонная поверхность тщательно увлажняется и на нее наносится клейкий раствор, состоящий из сульфатостойкого цемента и добавки Master Cast 141. Крепление сеток к бетонной поверхности выполняется при помощи анкеров из арматуры А-III Ø20, Ø25 ГОСТ 34028-2016 на основе анкеражного раствора concresive 1450 (master flow 935).

Для предотвращения размыва в конце рисбермы устраивается зуб из камня Д-25÷30см.

Указания по выполнению работ представлены на чертежах.

Металлическое ограждение по верху водобойного колодца демонтируется и устанавливается новое. Конструкция нового ограждения аналогична существующему.

В верхнем бьефе предусмотрена реконструкция ж/бетонного покрытия откосов над сооружением, левой и правой направляющих дамб и расчистка от наносов подводящего канала на входе в сооружение.

Над водосбросным сооружением на низовом откосе плотины предусматривается ремонт существующего ж/бетонного крепления, замена двух полуразрушенных ж/бетонных лестниц для спуска к выходному оголовку сооружения и металлических перил к ним на новые.

Отводящий канал

На отводящем канале предусматривается крепление габионами образовавшейся на дне в начале канала ямы размером в плане 86х67 м, наибольшая глубина 2,7м. и откосов.

Габионы коробчатые из оцинкованной проволоки диаметром 2,7мм размером 1х1,5х0,5м, заполненные камнем М800 фракции 150-250мм укладываются на подготовку из щебеня М600 фракции 20÷40мм.

Перед укладкой габионов предусматривается водоотлив, удаление камыша и частичное разравнивание.

Замена гидромеханического и электрического оборудования

На водосбросном сооружении предусмотрена полная замена всего оборудования и здания для его установки: замена рабочих и ремонтных плоских колесных затворов, винтовых подъемников с электродвигателями, тумб, подъемных устройств (лебедок) на устройства с электроприводом.

На водосбросном сооружении устанавливаются два рабочих и два ремонтных затвора размером В х Н х h = 3.5 х 3 х 6.3м и подъемники двухвинтовые 20 ЭВД с электроприводом.

Для маневрирования затворами установлена таль электрическая цепная передвижная ТОR HHBD – T 05-02S/ скорость подъема 2,7м/мин, передвижения 15м/мин.

Предусматривается автоматическое дистанционное и ручное управление затворами, автоматическое измерение расхода воды.

6.5 Правобережная и левобережная дамбы

Правобережная дамба

Для предупреждения поступления воды в годы высоких паводков в обход плотины и водосбросного сооружения, проектом предусмотрена реконструкция существующей правобережной дамбы протяженностью 6277м. Ширина гребня 7,0м, заложение верхового откоса 1:2,5, низового 1:2.

На участке длиной 270м с ПК0 по ПК2+70 ширина гребня правобережной дамбы 7,0м, заложение верхового откоса 1:2, низового откоса 1:1,5. Верховой откос закреплен монолитным железобетоном, низовой откос посевом многолетних трав. Часть крепления верхового откоса находится под водой.

Ремонт ж/бетонного крепления верхового откоса дамбы выполняется аналогично ремонту верхового откоса плотины. После устройства временной оградительной дамбы и подготовки существующего полуразрушенного крепления, выполняется укладка монолитного железобетона В25, W8, F150 см толщиной 15см по двухслойной арматурной сетке из стержней А-III (А 400) Ø10.

На участке длиной 104м  с ПК 2+70 по ПК 3+74 ширина гребня правобережной дамбы 7,0м, заложение верхового откоса 1:2, низового откоса 1:1,5. Крепление верхового откоса сборными ж/бетонными плитами в хорошем состоянии, и его ремонт не предусматривается.

На остальном участке существующей дамбы протяженностью 5903м производится восстановление дамбы суглинистым грунтом до проектного сечения: ширина гребня 7 м, заложение откосов 1:2,5; 1:2.

Кроме этого предусмотрено строительство дополнительного участка дамбы дли-ной 2523м, шириной по гребню 6м, заложение верхового откоса 1:2,5, низового 1:2.

Дополнительный участок дамбы возводится устройством качественной насыпи из суглинистого грунта ИГЭ 2. Резерв грунта располагается вдоль дамбы со стороны водохранилища в зоне затопления.

Перед устройством насыпи дамбы производится подготовка основания - срезка плодородного слоя и рыхление основания. Толщина срезки принята толщиной 0,2м согласно почвенным изысканиям.

Снятый плодородный слой укладывается во временный отвал с последующим использованием его для крепления низового откоса дамбы.

С поверхности резерва также снимается плодородный слой, который после окончания разработки резерва возвращается на его поверхность.

По гребню дамбы на всей длине 6277м предусмотрено крепление проезжей части ЩПГС толщиной 0,2м.

Левобережная дамба

Строительство левобережной дамбы предусмотрено от плотины до дамбы №3 протяженностью 7478м. Ширина гребня дамбы 6м, заложение верхового откоса 1:2,5, низового откоса 1:2.

Технология устройства насыпи левобережной дамбы аналогична устройству насыпи дополнительного участка правобережной дамбы.

Насыпь левобережной дамбы выполняется из суглинистого грунта ИГЭ 5.  Резерв грунта располагается вдоль дамбы со стороны водохранилища.

Дамбы обвалования

По дамбам предусматривается:

- реконструкция дамб с заменой существующего крепления откосов на новое;

- реконструкция дамб с креплением откосов

- замена на дамбах водовыпусков затворами на новые;

На всех дамбах предусматривается восстановление проектного профиля.

Досыпка дамб предусматривается из суглинистого грунта резерва.

Существующее крепление, имеющееся на дамбах, демонтируется. Новое крепление предусматривается на всех дамбах.  На дамбе №1 и на дамбе №2 в связи с подпором со стороны водохранилища и накоплением талых вод с другой стороны предусматривается крепление верхового и низового откосов. На остальных дамбах крепление только верхового откоса.

Новое крепление предусматривается из сборных ж/бетонных плит ПВ 40-20-1,5 размером 4х2м толщиной 15 см, омоноличенными в секции конструктивными швами.   Сборные ж/бетонные плиты укладываются на откосе 1:2.5 на подготовку из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см на песчано-гравийном основании толщиной 20см.

Между секциями устраиваются деформационные швы.

Добетонировка, конструктивные и деформационные швы выполняются из монолитного железобетона В20, F=150, W6.

Сборные ж/бетонные плиты опираются на упорный блок.

Крепление проезжей части гребня всех дамб производится щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 0,2м. По длине гребня устанавливаются железобетонные сигнальные столбики через 5 м с обеих сторон

Водовыпуски

Конструкция сооружений на дамбах принята по типовому проекту ТПР 820-1-077-87 «Регуляторы трубчатые на расход воды до 20м3/с без перепада и с перепадом до 2м с переездом и без переезда на оросительных системах», разработанному институтом «Укргипроводхоз».

По капитальности сооружения отнесены к IVклассу

Водовыпускные сооружения с переездом, рассчитаны на проезд груженой сельхозтехники на расчетную подвижную нагрузку Н-30 и НК-80.

Сооружения предназначены для строительства в зонах при глубине сезонного промерзания до 10м.

Согласно графикам пропускной способности, приведенным в типовом проекте, расход одноочкового сооружения диаметром 1000мм - 1,4 м3/с, двухочкового - 2,8 м3/с

В связи с тем, что круглые безнапорные железобетонные трубы не выпускаются, на сооружениях железобетонные трубы заменены на стальные трубы ГОСТ 10704- 91 такого же диаметра, с усиленной гидроизоляцией. В связи с заменой труб, сооружения проверены на пропускную способность.  Изменение пропускной способности сооружений относительно приведенной в типовом проекте в пределах допустимого.

Управление щитовым оборудованием осуществляется винтовым подъемником с ручным приводом.

Сооружения состоят из оголовков, одной или нескольких ниток водопроводящей трубы, крепления в верхнем и нижнем бьефах. Для гашения избыточной кинетической энергии потока используются водобойные стенки, собираемые из сборных железобетонных Т-образных блоков, устанавливаемые по дну и откосам отводящего канала.  Трубы укладываются на щебень крупностью 10÷20мм толщиной 5см, втрамбованный в грунт.

Для труб диаметром 1000мм оголовки приняты объемные типа ОН.

Крепление канала в пределах сооружения во всех случаях осуществляется с помощью плоских плит типа ПВ, укладываемых на слое щебня, конуса крепятся треугольными плитами.

Для сопряжения крепления верхнего и нижнего бьефов сооружений в земляном русле запроектирован зуб из камня.

Для повышения устойчивости сооружений предусмотрено упрощенное покрытие проезжей части дамб шириной 3,7÷5,0м из щебеночно-песчано-гравийной смеси толщиной 20см. Ширина земляного полотна принята 4,5÷7,0м.

Местоположение сооружений указано на плане, конструкция сооружений на соответствующих чертежах комплектов ГР-2.

Грунтовые резервы

Для досыпки правобережной дамбы до проектных параметров, строительства дополнительного участка правобережной дамбы и строительства левобережной дамбы используется грунт из резерва, расположенного вдоль дамб со стороны водохранилища с предварительным снятием растительного слоя. Для остальных дамб на берегу в верхнем бьефе в пределах затопляемой зоны.

Грунты ИГЭ-2, 3 пригодны для создания качественной насыпи. При оптимальной влажности 12,3% и максимальной плотности 1,66г/см3 коэффициент уплотнения составляет - 0,94 -1,07.

6.8 Контрольно-пропускной пункт

Строительство контрольно-пропускного пункта предусматривается на специально отсыпанной площадке размером для КПП1 - 31х32м, для КПП2 – 30х32м. На территории КПП запроектирована парковка для автомашин, надворная уборная, площадка для мусоросборника, септик - выгреб и предусмотрено благоустройство в виде асфальтобетонного покрытия и посадки деревьев.

Контрольно-пропускной пункт с запроектирован двухэтажным с размерами по осям 6,3х6,0 м. Высота первого этажа 2,95; высота второго этажа 2,7м.

Здание кирпичное, наружные стены трехслойные толщиной 580мм из кирпича керамического полнотелого ГОСТ 530-2012 и лицевого керамического кирпича ГОСТ530-2012, утеплитель ISOVER SКL-М γ=30кг/м³- 80мм.

Перегородки из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 530-2012. Перемычки сборные ж/бетонные по серии 1.038.1-1 вып1.

Крыша деревянная с чердаком h=1,6. Кровля-металлочерепица. Утеплитель чердачного перекрытия плиты "ISOVER"-OL-Р, толщиной 130 м.

Полы бетонные, линолеум, керамическая плитка.

Двери деревянные по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88, противопожарные по серии 1.236-5 вып.2; стальные по ГОСТ 31173-2003.  Окна металлопластиковые с однокамерным и двухкамерным стеклопакетом.

Наружная отделка расшивка швов наружных стен из лицевого кирпича.  Внутренняя отделка - см. "Ведомость отделки помещений"

Цоколь - облицовка декоративной плиткой. Отмостка асфальтобетонная по щебеночному основанию шириной 1метр

В здании контрольно-пропускного пункта предусмотрены: проходная, комната досмотра, помещение для хранения оружия, комнаты охраны, диспетчерская, с/у, электрощитовая, помещение для электрокотла и бака воды.

В проекте предусмотрено строительство двух КПП на въезде и выезде.

Водопровод и канализация

Объем здания КПП 369,1 м³, высота здания 8,25м. Согласно п. 4.2, таблицы 1 CП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» внутреннее пожаротушение не требуется.

В здании вода привозная. Вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01. В здание вода подается автонасосом через патрубок в бак для воды V=1000л, расположенный на втором этаже, В здании запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод. Ввод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 50х4,6 по ГОСТ18599-2001. Трубопроводы системы В1 монтируются из полиэтиленовых труб ПЭ ПЭ 100 SDR 11 20х2,0 по ГОСТ 18599-2001.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателя V=30л, N=1,5кВт, установленного в санузле.

Разводку горячего водоснабжения монтировать из армированных РЕ-RT SDR11 ∅н20х2,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Отвод сточных вод от объекта предусматривается в выгреб.

Монтаж выпуска, канализационного стояка и отводящих трубопроводов в санитарно-технические приборы производить из пластмассовых труб и фасонных частей ∅50, ∅110 по ГОСТ 22689.2-2014.

В качестве подвижных креплений на отводящих трубопроводах и стояках применяются хомуты, диаметр которых на 3мм больше наружного диаметра монтируемых труб, в качестве неподвижных креплений используются хомуты тех же размеров с прокладками из резины.

Монтаж систем водопровода холодной воды, водопровода горячей воды и канализации из пластмассовых труб выполнить в соответствии с СН РК 4.01-05- 2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Монтаж систем водопровода холодной воды, водопровода горячей воды и канализации производить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013 и СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

Рабочий проект предусматривает отопление и вентиляцию здания КПП и выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими: СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и конди-ционирование воздуха», СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания», СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания».

Отопление. Теплоснабжение здания от электрического котла. Параметры теплоносителя 85-60°С.

В здании запроектирована двухтрубная система отопления с нижней разводкой с попутным движением воды. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы и регистр из гладких труб в эл. помещении. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется радиаторными терморегуляторами.

Трубопроводы системы отопления выполнить из металлопластиковых труб.

В электропомещении трубопроводы выполнить металлические.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен, перегородок проложить в гильзах. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, перегородок. Зазоры заделать негорючим материалом, обеспечивая необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 6атм.

В эл.помещении все трубные соединения выполнить на сварке.

После монтажа отопительный прибор и трубопроводы в электропомещении окрасить эмалью за два раза по грунту в один слой.

Вентиляция в здании естественная неорганизованная через открывающиеся фрамуги окон и неплотности в строительных конструкциях и организованная естественная через воздуховоды.

Транзитные воздуховоды проложить с огнестойким покрытием.

Канализация бытовая

Система бытовой канализации разработана с учетом требований СН РК 4.01- 03-2013 "Водоотведение Наружные сети и сооружения".

Сброс стоков предусмотрен в проектируемый септик-выгреб, откуда вывозится в места, согласованные с СЭС.

Выпуск монтируется из полиэтиленовой трубы ПЭ 110х3,4 по ГОСТ22689-14.

Септик-выгреб выполняется из сборных железобетонных элементов Д=1,5м по

ТП 901-09-11.84.

6.9 Здание затворов

В проекте предусматривается реконструкция здания для обслуживания затворов. Существующее здание разбирается до фундаментов и выполняется строительство нового.

Здание размером в плане по осям 3,4 х 9,48 м, высота до низа несущей конструкции 5,20 м.

Пол приподнят над уровнем земли на 0,2м.

Здание затворов согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 28.02.2015г №165 «Об утверждении правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» относится к II (нормальному) уровню ответственности к технически несложным объектам.

По огнестойкости и долговечности здание относится ко II степени, по степени пожарной опасности – к категории «Д».

Группы возгораемости и пределы огнестойкости, соответствуют требованиям СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Здание кирпичное.  Фундаментом здания является ж/бетонная часть подземного водосбросного сооружения, которая не подлежит разборке.

Стены выполняются из керамического кирпича марки 100 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 75, перемычки, обвязанные балки из унифицированных железобетонных конструкций серии ИИ 03-02 с усилением двутавром №24 в местах опирания монорельсовой системы.  Кирпичная кладка выполняется с расшивкой швов снаружи и с подрезкой швов изнутри.

Покрытие из сборных железобетонных плит по серии 1.141-1 выпуск 60.

Крыша односкатная стропильная с кровлей из металлочерепицы.

Полы в помещении здания затворов– ж/бетонные плиты размером 1х1х0,1 и 1х0,3х0,1м в обрамлении уголка 100х100х6,5мм.

Внутри здание штукатурится, окрашивается клеевой краской.

Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке – 0,20 выполняется рубероидом на горячей битумной мастике в два слоя и слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм.

Двери – стальной дверной блок 1550х2100мм с утеплением.

Оконные блоки из пустотелых стеклянных блоков БК 194х98мм ГОСТ 9272-2017 размером 800х3600мм и 800х 2400мм.

Снаружи выполняется торкретирование поверхности существующего фундамента толщиной 30мм по кладочной сетке с последующей покраской атмосферостойкой эмаль-юХП-199, цвет черный.

Вокруг здания ж/бетонное покрытие гребня плотины толщиной 12см, которое укладывается на щебеночное основание.

Толщина стен – 510 мм, утеплитель кровли керамзитобетон.

Для монтажа грузоподъемного оборудования в здании затворов устанавливаются монорельсовые балки из двутавров №36 и №24 опирающиеся на монолитные железобетонные подушки марки бетона С15/22,5.

Монорельсовые балки окрашиваются черной масляной краской по грунтовке за 2 раза

Антикоррозийная защита выполняется в соответствии с требованиями СН РК 2.01-19-2013. 	Отопление здания не предусматривается.

Вентиляция здания естественная. Вытяжка осуществляется через окна и дверь.

Жилой дом для службы эксплуатации

Для службы эксплуатации предусматривается строительство одноквартирного 3-х комнатного жилого дома с хозяйственными постройками (хозяйственный сарай), емкостью для хранения воды объемом 3м3, надворной уборной и благоустройством территории.

Участок для строительства жилого дома 15 соток. Размер жилого дома по осям 12,0х 11,23м.

Здание относится ко II уровню ответственности.

По степени безопасности - категория «Д».

Стены из силикатного кирпича с утеплением из изовера. Покрытие по деревянным балкам сечением 100х225мм с утеплением. Крыша двухскатная стропильная с кровлей из металлопрофиля.  Фундаменты из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Полы из керамических плит и деревянные. Окна и двери согласно ГОСТу. Отопление водяное от отопительного котла Куппер ОК9 (2,0) на твердом топливе и электрическое.

Размер хозяйственного сарая по осям 9,6х4,2м. Стены из силикатного кирпича, фундаменты, кровля, полы по материалу аналогичны жилому дому.

Жилой дом с хозпостройками располагается на ранее отведенной территории.

Предусматривается замена металлического ограждения существующих жилых домов на новое, сетчатое в обрамлении уголка по металлическим столбам. Напротив строящегося дома предусмотрены распашные ворота шириной 4м с калиткой. Распашные ворота с калиткой предусмотрены также на месте существующих ворот. У жилых домов в ограждении предусмотрены калитки.

По территории предусмотрены дорожки из ж/бетонных плит размером 0,5х1,0м.

ХАРАКСТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Воздействие на атмосферный воздух

Территория исследования по карте климатического районирования расположена в климатической зоне III В – сухих степей (СП РК 2.04-01-2017).

Климат территории резко континентальный, с холодной ясной погодой зимой и жарким засушливым летом. Характеристика климатических условий дана по данным длительных наблюдений метеостанции г. Уральска.

Источниками загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, при реконструкции Битикского водохранилища Акжаикского района ЗКО являются:

- источник 0001 - электростанции передвижные. Выделяются азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-19.

- источник 0002 - компрессоры передвижные. Выделяются азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-19.

- источник 0003 - агрегат сварочный. Выделяются азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-19.

- источник 6001 - котлы битумные. Выделяются азота диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, алканы С12-19, мазутная зола теплоэлектростанций.

- источник 6002 – газовая сварка и резка. Выделяются азота диоксид, азот оксид.

- источник 6003 - машина шлифовальная. Выделяются взвешенные частицы, пыль абразивная.

- источник 6004 - погрузка-разгрузка щебня до 20мм. Выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

- источник 6005 - погрузка-разгрузка щебня от 20мм и более. Выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

- источник 6006 - погрузка-разгрузка песка. Выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

- источник 6007 - погрузка-разгрузка ПГС. Выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

- источник 6008 - сварочные работы. Выделяется железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения фториды неорганические плохо, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

- источник 6009 - покрасочные работы. Выделяется диметилбензол, взвешенные частицы.

- источник 6010 - нанесение растворителя. Выделяется метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он.

- источник 6011 – покраска эмалью. Выделятся диметилбензол, уайт-спирит, взвешенные частицы.

- источник 6012 - покраска эмалью. Выделятся диметилбензол, пропан-2-он, сольвент нафта, взвешенные частицы.

- источник 6013 – покраска эмалью. Выделяется диметилбензол, метилбензол, 2-Этоксиэтанол, пропан-2-он, взвешенные частицы.

- источник 6014 – нанесение лака. Выделяется диметилбензол, уайт-спирит, взвешенные частицы.

- источник 6015 – земляные работы. Выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

При выполнении расчета использован программный комплекс для разработки экологической документации ПК ЭРА Воздух 4.0.

Количество загрязняющих веществ (ЗВ), предполагающихся к выбросу в атмосферу: суммарный выброс за период строительства, 5.5512398324 тонна, из них твердые ЗВ - 4.9818135893 тонна, газообразные, жидкие - 0.5694262431 тонна.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реконструкции Битикскго водохранилища Акжаикского района ЗКО прилагается к настоящему проекту.

Воздействие на водные ресурсы

При осуществлении проектных работ, сброс сточных вод в открытые водоемы и на рельеф местности не производится. На участке работ предусмотрены биотуалеты, с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору специализированными организациями.

В период проектных работ объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 175,68936 м3, привозная техническая вода – 1 313,0783517 м3.

Воздействие на недра

Реконструкция Битикского водохранилища Акжаикского района ЗКО не оказывает воздействия на недра.

Шумовое и вибрационное воздействие

При проведении работ шумовое и вибрационное воздействие на окружающую среду будет только от работ механизмов и машин.

Во время работ будет оказываться шумовое воздействие на обитателей фауны.  Возможно их временное перемещение на ближайшие прилегающие территории и после окончания работ возвращение на старые места.

Шумовое и вибрационное воздействие при проведении работ, будут минимальными для окружающей среды и отсутствуют для населения.

Воздействие на земельные ресурсы

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе работ, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление.

Воздействие на почвенный покров так же может проявляться при эксплуатации строительной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер.

При проведении реконструкции плотины предварительно с откосов будет сниматься растительный слой толщиной 0,2м.

Воздействие на растительный и животный мир

На темно-каштановых, каштановых, светло-каштановых глинистых и солонцовых почвах преобладают злаково-разнотравная, злаково-полынная, полынно-житняковая растительность, из деревьев растут сосны, тополь, ива, дуб, берёза, вяз и др.

По окончании реконструкции проводится работы по очистке стройплощадок от строительного мусора.

Реконструкция водохранилища у с. Кемер (Социализм) Теректинского района ЗКО не оказывает отрицательного влияния на растительный мир Западно-Казахстанской области.

Редких видов животных, деревьев и растений, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию.

Проводится просветительная работа в области охраны животного мира среди рабочих и строителей, передвижение транспортных средств допускается только по дорогам.

Рабочие предупреждается о недопустимости вторжение в места ночевок и гнездования птиц. Во избежание нанесения вреда окружающей среде используется объездные дороги и тропинки.

Основным, негативно влияющим на состояние животного мира процессом, является «фактор беспокойства», вызванный присутствием работающей техники и людей.

Это воздействие кратковременного и локального характера. Обитатели в районе производства работ, могут на короткое время переместится из зоны постоянного обитания. После завершения работ все переместившиеся группы фауны могут возвратиться к своим постоянным местам обитания.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в результате строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности

Отходы определены по Классификатору отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Твердо-бытовые отходы. Код 20 03 01

Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений цехов и территории.

Состав отходов: бумага и древесина - 60 %; тряпье - 7 %; пищевые отходы -10%; стеклобой - 6 %; металлы - 5 %; пластмассы - 12 %.

Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории. Норма образования бытовых отходов (mj, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 м /год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м.

Срок строительства составляет 6 месяцев, количество рабочих - 93 человек.

Мотходы = 93 чел х 0,3 м3 /год х 14/12 х 0,25 т/м3 = 8,14 т.

Всего бытовых отходов составляет 8,14 т на период работ

Пустая тара из-под лакокрасочных материалов. Код 15 01 10*

Норма образования отхода определяется по формуле:

, т/год,

где   - масса -го вида тары, т/год; - число видов тары; - масса краски в-ой таре, т/год; - содержание остатков краски в -той таре в долях от (0.01-0.05).

- масса i -го вида тары, равен 500 грамм или 5 кг или 0,0005 тонн

- масса краски в 1 -ой таре, равен 153,61 банок по 5 кг или 768,0433 кг или 0,7680433тонн

Тогда, N = 0,0005 х 153,61 + 0,7680433 х 0,03 = 0,115207165 т на период работ.

Огарки сварочных электродов. Код 12 01 13

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах. Размещаются обычно совместно со стружкой черных металлов. По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных металлов.

Норма образования отхода составляет:

N = Мост • а 5 т/год,

где Мост - фактический расход электродов, т/год; а - остаток электрода, а =0.015 от массы электрода.

N= 1,181193366 тонна х 0,015 = 0,0177179 тонна на период работ.

Классификация отходов

Кодировка отходов приведена в соответствии с Классификатором отходов Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Таблица 2

| № | Наименование отходов | Код отхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Твердо-бытовые отходы | 20 03 01 |
| 2 | Строительные отходы | 17 01 01 |
| 3 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 |
| 4 | Пустая тара из-под лакокрасочных материалов | 15 01 10* |

Лимиты накопления отходов производства и потребления на период реконструкции представлены в таблице 3.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 661,572925 | 661,572925 |
| в том числе отходов производства | 0,132925065 | 0,132925065 |
| отходов потребления | 8,14 | 8,14 |
| Опасные отходы |  |  |
| Пустая тара из-под лакокрасочных материалов | 0,115207165 | 0,115207165 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 0,0177179 | 0,0177179 |
| Твердо-бытовые отходы | 8,14 | 8,14 |
| Строительные отходы | 656,3 | 656,3 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Общие объемы отходов производства и потребления на период реконструкции представлены в таблице 4

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | 661,572925 | - | - | 661,572925 |
| в том числе отходов производства | - | 0,132925065 | - | - | 0,132925065 |
| отходов потребления | - | 8,14 | - | - | 8,14 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Пустая тара из-под лакокрасочных материалов | - | 0,115207165 | - | - | 0,115207165 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0177179 | - | - | 0,0177179 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 8,14 | - | - | 8,14 |
| Строительные отходы | - | 656,3 | - | - | 656,3 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Срок временного складирования отходов не более шести месяцев, с периодичностью вывоза отходов 1 раз/неделю.

Образование, временное хранение, отходов, планируемых в процессе работ, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды будет осуществляться ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор различных видов отходов;

- для временного хранения отходов использование специальных емкостей - закрытых контейнеров, установленных на оборудованных площадках;

- обеспечить раздельное хранение твердо-бытовых и производственных отходов в контейнерах в зависимости от их вида;

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;

Собранные в емкости отходы, по мере накопления, будут вывозиться на специализированные предприятия в зависимости от типа отхода в места захоронения, утилизации или переработки.

Перевозка отходов предполагается в закрытых специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды отходами во время транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

В процессе эксплуатации отходы не образуются.

Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.

Вероятность возникновения аварий

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

отказы оборудования;

внешние воздействия природного и техногенного характера.

Вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна. Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении проектных технологических требований не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, поэтому не представляет опасности для населения ближайших населенных пунктов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения. Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, их локализации и ликвидации негативных последствий должны быть предусмотрены следующие меры:

- разработан специализированный План аварийного реагирования (мероприятия по ограничению, ликвидации и устранения последствий потенциально возможной аварии);

- обеспечение объектов оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварий;

- применение емкостей и специальных систем для приема, хранения и утилизации ГСМ и загрязненных грунтов и других материалов;

- при необходимости, проведение рекультивационных и восстановительных работ;

- обучение персонала борьбе с последствиями аварий, в том числе проведение практических занятий, учебных тревог и других подобных мероприятий;

- осуществление нормативного контроля за качеством строительных, монтажных и сварочных работ на объектах, имеющих потенциал аварий и загрязнения окружающей среды;

Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их неблагоприятные последствия, что должно обеспечить допустимые уровни экологического риска проектируемых работ.

Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленных приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при реализации работы;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;

- своевременное устранение утечек топлива.