НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Отчет об ОВОС  РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«Строительство автомобильной дороги по ул.Жаңа құрылыс-3 в с.Карауылкелды»

Участок для строительства автомобильной дороги расположен в Актюбинская область, Байганинской районе, с Карауылкелды. Предусматривается строительство автомобильной дороги. Координаты объекта. (Географические координаты угловых точек:

| 1. | # 48°42'24.9"N | # 55°53'59.6"E |
| --- | --- | --- |
| 2. | # 48°42'37.9"N | # 55°54'08.5"E |
| 3. | # 48°42'38.4"N | # 55°54'08.6"E |
| 4. | # 48°42'48.3"N | # 55°54'22.0"E |
| 5. | # 48°43'03.9"N | # 55°54'41.2"E |
| 6. | # 48°43'03.9"N | # 55°54'42.4"E |
| 7. | # 48°43'04.7"N | # 55°54'39.5"E |

- Общая протяженность проектируемых участков составляет 1483,75м. В соответствии с Заданием на проектирование, категория улиц принята как «Главная улица». Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для расчетной скорости движения 40км/.

## Земляное полотно и поперечный профиль

- Конструкция земляного полотна автодороги разработана в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населений» и СП РК 3.03-101-2013, СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги».

- Для проектируемой улицы принят один тип поперечного профиля:

- Тип 1.

- ширина полосы движения для – 3,5м;

- число полос движения для – 2;

- ширина проезжей части – 7,0м;

- ширина обочины – 1,0м;

- ширина тротуара – 1,5м;

- Проезжая часть улиц запроектирована двускатным поперечным профилем с уклонами 20‰ в сторону наружных кромок.

- На подходах к существующим и проектным перекресткам предусмотрен переход от поперечных уклонов на проезжей части к уклонам вертикальной планировки перекрестка.

- Поперечные профили улицы запроектированы через 20 м, проектные горизонтали показаны на плане организации рельефа.

- Водоотвод поверхностных вод с основной площади земляного полотна и поверхности покрытия осуществляется путем придания им соответствующего очертания с поперечными уклонами 20 ‰.

- Интенсивность движения

- По результатам учета интенсивности движения была определена среднесуточная интенсивность движения за месяц и рассчитана среднегодовая суточная интенсивность движения за отчетный год. Среднегодовая среднесуточная интенсивность движения корректировалась с поправкой на сезонный коэффициент колебания согласно инструкции по учету и прогнозированию движения транспортного потока на автомобильных дорогах ПР РК 218-04-2014.

- Дорожная одежда

- В соответствии с Заданием, рассматривались дорожные одежды капитального типа. Расчет производился на нагрузку группы А 1 (Согласно СП РК 3.03-104-2014 п.5.2.1 доля автомобиля с нагрузкой на одиночную ось более 100 Кн не превышает 5% от общего количество грузовых автомобилей).

- Конструкция дорожной одежды принята с учетом наличия дорожно-строительных материалов, климатических условий, обеспечений транспортной связи и действующих нормативных документов в Республике Казахстан.

- Согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» таб.9, за расчетный период срок службы дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании для улиц местного значения принят 15 лет.

- Расчет конструкции дорожной одежды выполнен согласно СП РК 3.03-104-2014 и СН РК 3.03-04-2014 по «Проектированию дорожных одежд нежесткого типа».

- При расчете   учитывалась дорожно-климатическая зона, тип грунта рабочего слоя, схема его увлажнения. Произведена проверка дорожной одежды по трем критериям: упругому прогибу всей конструкции, сопротивлению сдвигу в грунте и в подстилающем слое, растяжению при изгибе в верхних слоях.

- Рассмотрена и приняты следующие типы конструкций дорожных одежд:

- ТИП 1. Конструкция дорожной одежды капитального типа:

- 1. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотный мелкозернистый а/б смеси марки II, тип Б, марка битума БНД/БН-70/100, по СТ РК 1225-2019, E = 3200 МПа, толщиной 5см.

- 2. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II, марка битума БНД-70/100, по СТ РК 1225-2019, E = 2000 МПа, толщиной 6см.

- 3. Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-4 по ГОСТ 25607-2009,  E = 275 МПа, толщиной 24 см.

- 4. Устройство подстилающего слоя из природного песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014, E = 120 Мпа, толщиной 20 см.

- Пересечения и примыкания

- Пересечения и примыкания с автомобильной автодорогой запроектированы в соответствии СП РК 3.03-101-2013, СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги» и СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

- Радиусы закругления кромки проезжей части с улицами местного значения и съездов приняты 5 м. Граница работ по обустройству съездов принята на протяжении устройства кривых.

- Более подробные данные смотреть ведомость примыкание и разбивочный план трассы.

- Пешеходные тротуары

- Для организации пешеходного движения на улицах предусмотрены тротуары шириной 1,5 м согласно СП РК 3.01-101-2013 зависимости от условий категории улиц. Уклон тротуаров- 15‰. Кромки тротуаров укреплены бордюрами БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

- Геометрические параметры пешеходных тротуаров назначались согласно категории дороги по таб. 5-3 СП РК 3.01-101- 2013.

- Для обеспечения доступности маломобильных групп населения в местах пересечений с проезжей частью и в зонах примыкания запроектированы понижения бортового камня (пандусы).

- Более подробные данные представлены в ведомости устройства тротуаров и бортовых камней, также размеры и план тротуара в разбивочном плане трассы.

- Организация дорожного движения

- Безопасность дорожного движения

- К обустройству дороги относятся озеленение, технические средства для регулирования и организации движения автомобилей, ориентирования водителей в пути и обеспечения безопасности движения - установка дорожных знаков, разметка проезжей части.

- Организация дорожного движения в рабочем проекте выполнена согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», СТ РК 1125-2021 «Знаки дорожные. Общие технические условия», СТ РК 1124-2019 «Разметка дорожная», в соответствии с заданием на проектирование, дополнением к заданию на проектирование, утвержденного заказчиком.

- Дорожные знаки

- Расположение знаков обеспечивает максимальную освещенность ночью и необходимое время для их прочтения без снижения скорости.

- Разделение транспортных потоков противоположных направлений производится с учетом организации и безопасности движения автомобильного транспорта с расчетной скоростью 40км/ч (согласно СП РК 3.01-101-2013) обеспечиваются установкой необходимых дорожных знаков.

- Маркировка дорожных знаков осуществляется в соответствии с законодательством о стандартизации Республики Казахстан (СТ РК 1125-2021). Расстановка дорожных знаков предусмотрена согласно требований СТ РК 1125-2021» и СТ РК 1412-2017. Дорожные знаки устраиваются со светоотражающей пленкой типа ЗВ.

- Схема установки дорожных знаков и их местоположение отражены на чертежах организации движения и в ведомости установки дорожных знаков

- В местах устройства дорожных знаков близкие друг к другу необходимо устраивать с отступом от кромки проезжей части на 1,0 и 0,5м походу движения для исключения закрытия друг друга во время движения.

- Дорожная разметка

- Для упорядочения дорожного движения и повышения его безопасности, улучшения информации водителей, проектом предусмотрена дорожная разметка из термопластика.

- Разделение транспортных потоков противоположных направлений производится на дороге, имеющей ширину проезжей части 6 м и более при интенсивности движения 1000 и более транспортных средств (в сутки), а также в других случаях, когда этого требуют условия движения.

- Дорожная разметка проезжей части автодороги выполняется из термопласта согласно заданию на проектирование и СТ РК 1124- 2019 «Разметка дорожная» и СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения».

Срок продолжительности строительства 10 мес., в том числе продолжительность подготовительного периода – 1 месяца.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

- проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

- проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей.

В проекте также приведены данные по выбросам, водопотреблению и водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе деятельности проектируемого объекта.

Выбросы:

В период строительства от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух ориентировочно выбрасываются ЗВ следующих наименований:

- Железо (II, III) оксиды (кл. опасности 3) – 0,002994 т/период;

- Марганец и его соединения (кл. опасности 2) – 0,000346 т/период;

- диметилбензол (к.о.3) – 0,22104515 т/период,

- метилбензол (к.о. 3) – 0,0034997 т/период,

- бутилацетат (к.о.4) – 0,0006774 т/период,

- пропан -2-он (к.о.4) – 0,0014676 т/период,

- уайт-спирит (к.о. 4) – 0,15379815 т/период,

- углеводороды предельные с12-с19 (к.о.4) – 0,01260432 т/период,

- пыль неорганическая содержащая двуокись кремния выше 20-70 % (к.о.3) – 2,4999897 т/период,

Всего объем выбросов ЗВ на период строительства – 2,89642202 т/период.

Отходы.

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: бытовые отходы (ТБО); промасленная ветошь, огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски.

Ориентировочные объемы образование отходов на период строительства: 5,96272 тонн/период, из них: - смешанные коммунальные отходы (неопасный отход) – 0,90411 т/период; - огарки сварочных электродов (неопасный отход) – 0,002 т/период, тары из-под лакокрасочные материалов (опасный отход) – 0,0563 т/период, промасленная ветошь (опасный отход)  – 0,00031 т/период, строительные отходы – 5 т/период Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору.

Водоснабжение и канализация на период СМР - вода питьевая - привозная бутилированная. На период СМР сброс сточных вод планируется в временные биотуалеты.