КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ И

Предприятие АО «Алюминий Казахстана» структурно представлено двумя основными производственными площадками: Павлодарским алюминиевым заводом (ПАЗ) и Электростанцией (ЭС).

Объекты размещены в Восточной промышленной зоне г. Павлодара на смежных территориях (промплощадка ПАЗ примыкает к промплощадке ЭС с северо-западной стороны). Система размещения отходов организована следующим образом:

- К востоку от промплощадки ЭС расположен единый комплекс накопителей промышленных отходов производства (шламонакопители, золоотвал).

- Полигон промышленных отходов и ТБО локализован в восточном промышленном районе города, с северной стороны от действующих шламонакопителей №1, 2, 3 и 4.

Описание основной технологии производства Производство металлургического глинозема из бокситового сырья реализуется по комбинированной технологии «Байер-спекание» (последовательный вариант).

Технологический цикл включает следующие ключевые этапы:

- Ветвь Байера: Первичная переработка исходного боксита методом низкотемпературного выщелачивания.

- Ветвь спекания: Образующийся на первом этапе промежуточный продукт («красный» шлам) подвергается процессу спекания в составе трехкомпонентной шихты (красный шлам, известняк и кальцинированная сода). Это обеспечивает максимальное дополнительное извлечение щелочи и глинозема.

Процесс спекания осуществляется во вращающихся трубчатых печах по принципу противотока (подача топлива навстречу обжигаемому материалу). Для достижения требуемых физико-химических превращений (в частности, образования двухкальциевого силиката при взаимодействии алюмосиликатов с известняком) поддерживаются высокотемпературные режимы:

- Температура нагрева материала: 1150-1400 °С (в зависимости от шихтовки).

- Температура печных газов: 1400-1800 °С.

Дальнейшая химико-технологическая цепочка включает этапы декомпозиции алюминатного раствора, гидросепарации, фильтрации и выпарки маточного раствора (для удаления влаги и вывода примесей в твердую фазу). Завершающим процессом получения товарного продукта (металлургического глинозема) является прокалка гидрооксида алюминия.

Характеристика сырьевой базы и ее влияние на экологические показатели В связи с полной отработкой и истощением запасов бокситов Тургайского месторождения (отличавшихся низким содержанием примесей), АО «Алюминий Казахстана» осуществило полный переход на переработку бокситового сырья Краснооктябрьского бокситового рудоуправления (КБРУ).

Данный переход принципиально меняет физико-химические параметры поступающего сырья. Бокситы КБРУ характеризуются:

- низким кремневым модулем;

- повышенным содержанием карбонатов;

- высокой долей пылеватых и глинистых фракций;

- наличием органических веществ;

- повышенным содержанием соединений серы и железа.

Экологический аспект: Данные характеристики исходного сырья напрямую коррелируют со спецификой выделения загрязняющих веществ на этапах термообработки (увеличение выхода пыли неорганической, диоксида серы и оксида углерода), что требует учета при нормировании эмиссий и оценке эффективности газоочистного оборудования.

Помимо боксита, в технологическом цикле применяются: известняк, кальцинированная и каустическая сода, а также углеродсодержащий восстановитель (каменный уголь).

Образование отходов, энергоресурсы и попутная продукция

- Отходы: В результате глубокой переработки сырья образуются промышленные отходы в виде отвального серого шлама и железистой фракции боксита, подлежащие размещению на специализированных картах шламонакопителя.

- Энергоресурсы: Технологические процессы (экстракция в выщелачивателях, синтез в печах спекания, обезвоживание и прокалка в печах кальцинации, работа выпарных батарей) являются энергоемкими. В качестве теплоносителей и топлива используются: водяной пар высокого давления, каменноугольная пыль и топочный мазут.

- Попутное производство: Интегрированная технологическая схема глиноземного производства ПАЗ позволяет осуществлять попутное получение металлического галлия.

Город Павлодар является административным центром Павлодарской области, расположенной в северо-восточной части Республики Казахстан. Площадь города составляет 0,6 тыс. км2.

В физико-географическом отношении Павлодар находится на Западно-Сибирской равнине, в пределах прерывистой полосы первой надпойменной террасы р. Иртыш, сливающейся в восточном направлении с озерно-аллювиальной Павлодарской равниной, поверхность которой имеет слабый уклон в сторону р. Иртыш и характеризуется абсолютными отметками 135-154 м.

В 10 км к юго-востоку от промплощадки расположен предприятие по производству первичного алюминия - АО «Казахстанский электролизный завод», к которому от южной границы промплощадки построены автомобильная дорога и железнодорожная ветка.

Особо охраняемых территорий, лесов и сельскохозяйственных угодий, непосредственно граничащих с промплощадками ПАЗ и ЭС, нет. С юга к промплощадкам ПАЗ и ЭС прилегают земли, занятые коллективными садовоогородными участками. Территория предприятия располагается в восточной промышленной зоне г. Павлодар, севернее располагаются другие предприятия и производственные сооружения.

Расстояние от промплощадок ПАЗ и ЭС до жилой застройки г. Павлодара составляет с севера - 1,8 км, запада - около 3 км, юго-запада - 2,9 км, в южном и восточном направлении жилые зоны отсутствуют. В западном направлении в 1,7 км от промплощадки ПАЗ располагается мкр. Зеленстрой.

ПАЗ и ЭС связаны подъездными железнодорожными путями с железнодорожной станцией «Южная».

Ближайшая автомобильная дорога, связывающая ПАЗ и ЭС с г. Павлодаром, проходит вдоль западной границы их промплощадок. Здесь же проходит трамвайная линия.

Объектов соцкультбыта, заповедников, музеев, памятников архитектуры в пределах СЗЗ ПАЗ и ЭС нет.

Количественные показатели эмиссий.

В составе предприятия на 2026 год идентифицировано 1039 источников выбросов, из которых 903 – организованные, 136 – неорганизованные. В атмосферу выделяется 72 наименования загрязняющих веществ (1-4 класс опасности), подлежащих нормированию.

К нормированию представлены следующие суммарные объемы выбросов (без учета автотранспорта, с учетом динамики снижения за счет внедрения природоохранных мероприятий):

В целом по предприятию:

- 2026 год – 96 323,68005 т/год (твердые – 37 858,18759; газообразные и жидкие – 58 465,49245);

- 2027 год – 94 589,71906 т/год (твердые – 36 124,22661; газообразные и жидкие – 58 465,49245);

- 2028-2030 года – 92 603,35178 т/год (твердые – 34 137,85932; газообразные и жидкие – 58 465,49245).

Детализация по площадкам:

- Промплощадка ПАЗ (964 источника: 861 орг., 103 неорг.; 72 вещества):

  - 2026 год – 45 554,30733 т/год (твердые – 25 809,31707; газообразные и жидкие – 19 744,99026);

  - 2027 год – 43 820,34634 т/год (твердые – 24 075,35608; газообразные и жидкие – 19 744,99026);

  - 2028-2030 года – 41 833,97906 т/год (твердые – 22 088,9888; газообразные и жидкие – 19 744,99026).

- Промплощадка ЭС (76 источников: 43 орг., 33 неорг.; 31 вещество):

2026-2030 года – 50 769,37272 т/год (твердые – 12 048,87052; газообразные и жидкие – 38 720,50220).

По ПАЗ в процессе производственной деятельности на промышленной площадке предприятия на проектный период предполагается образование отходов производства и отходов потребления, всего 57 видов, в том числе неопасных - 39, опасных – 18.

В процессе производственной деятельности предприятия предполагается образование отходов 3 401 718,183 тонн/год. Программа управления отходами содержит оценку текущего состояния управления отходами, количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами; анализ управления отходами, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами, определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов.

По ЭС ФАО «Алюминий Казахстана» в процессе производственной деятельности на промышленной площадке предприятия на проектный период предполагается образование отходов производства и отходов потребления, всего 43 видов, в том числе опасных (13 видов) и неопасных (30 вида) отходов. В процессе производственной деятельности предприятия предполагается образование отходов 1 702 130,07 тонн/год.