КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 - 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

- описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Раздел охраны окружающей среды (РООС) к Рабочему проекту «Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин глубиной 600 (±250м) на месторождении «Караганда»

В соответствии с «Групповым техническим проектом» за период 2019-2025 гг. было пробурено 7 скважин глубиной 600 м ( ± 250м). На 2026-2028 гг. панируется бурение оставшихся 5 скважин. При проведении работ планируется использование буровой установки УПА -60/80. Источниками энергоснабжения буровых установок при бурении и при испытании скважин являются дизельные двигатели.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*: Планируется бурение оставшихся 5 скважин за период 2026-2028гг, согласно обновлённому проектному документу «Анализ разработки м. Караганда», утверждённому Протоколом ЦКРР № 58/10 от 19.12.2024 г. Требования к конструкции скважин вытекают из горно-геологических условий проводки скважин на месторождении Караганда и их назначения. Бурение проектных эксплуатационных скважин планируется на горизонты юра, триас. Глубина спуска обсадных колонн определяется геологическими условиями, в которых бурится скважина. Фактическая глубина башмака обсадной колонны различна для разных скважин – она зависит от залегания продуктивного пласта. Однако для большинства скважин глубина будет определяться одним и тем же фактором – свойствами встретившего разреза.  Направление 339,7 мм, кондуктор 244,5мм,  экс .колонна 168,3мм.

Место нахождения объекта: Нефтяное месторождение Караганда в административном отношении расположено в пределах территории бывшего совхоза Байганинский, Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан, расположенного от областного центра г. Актобе на расстоянии 280км к юго-западу (рисунок 2.1).

Ближайшим крупным населенным пунктом является поселок Байганин – районный центр Байганинского района, располагающийся на расстоянии 18-25 км, от площади к юго-западу, здесь же железнодорожная станция Караулкельды. В целом месторождение характеризуется благоприятным географо-экономическим положением.

На северо-востоке от площади работ в 7-10 км расположен поселок Таскопа –

центральная усадьба бывшего совхоза «Теректинский» Октябрьского района.

Действующий нефтепровод Жанажол-Кенкияк-Орск (Россия) проходит на расстоянии 120 км к востоку от площади работ.

Ближайшие месторождения нефти находятся на расстоянии от площади Караганда: Копа – 70-80 км.на юго-западе; Каратюбе, Акжар – 130-120 км, соответственно, на юго-востоке и

Кенкияк — 140 км на востоке. Эти месторождения связаны между собой сетью грейдерных проселочных дорог, за исключением Кенкияк-Жанажол, где они связаны по шоссейной дороге с асфальтным покрытием.

Координаты:

Байганинский район месторождение Караганда: угловая точка 1 – с.ш. 48º43'18", в.д. 55º42'42", угл.точка 2- с.ш. 48º43'00", в.д. 55º43'11", угл.точка 3- с.ш. 48º42'42", в.д. 55º43'11", угл.точка 4- с.ш. 48º42'18", в.д. 55º42'40", угл. точка 5- с.ш. 48º42'18", в.д. 55º42'04", угл.точка 6- с.ш. 48º42'34", в.д. 55º40'54", угл.точка 7- с.ш. 48º42'51", в.д. 55º40'55", угл.точка 8- с.ш. 48º43'18", в.д. 55º41'37".

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Размещение участка:

По административному расположению площадь входит в состав Актюбинской области Байганинского района РК. Все работы будут выполняться на месторождении Караганда Байганинского района Актюбинской области. Контрактная территория не входит в особо охраняемые природные территории и территории государственного лесного фонда. Расстояние до билжайшего населенного пункта Байганин 18 км.

Срок бурения оставшихся 5 скважин планируется на 2026-2028г. Постутилизация объекта запланирована после завершения разработки месторождения. В рамках намечаемой деятельности постутилизация не запланирована.

Вода для питьевых  и хозяйственных нужд привозная, бутилированная, привоз осуществляется согласно договору с подрядной организацией. Для обеспечения технических потребностей вода доставляется автоцистернами и из близлежащих поселков, для хранение технической воды предусматривается две емкости объемом 40м3 каждая. Поверхностного и подземного водозабора нет. Ближайшая река Жарлы (пересыхает летом) находится на расстоянии примерно 2 км и в санитарно-защитную зону не попадает.

# СВОДНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Основные проектные данные

Таблица 1.1

| п/п | Наименование данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Блок Площадь (месторождение) | Караганда |
| 2 | Номер скважины, строящихся по данному проекту | №№130,131,132,133,140,141, 142,143,144, 150,151,152 |
| 3 | Расположение (суша, море) | Суша |
| 4 | Цель бурения и назначение скважины | Эксплуатационная |
| 5 | Проектный горизонт | J2и T1 |
| 6 | Проектная глубина, м - по вертикали - по стволу | 600 (±250 )м |
| 7 | Число испытаний для одной скважины - в эксплуатационной колонне - в открытом стволе | 4 - |
| 8 | Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) | Вертикальная |
| 9 | Азимут бурения, град | - |
| 10 | Максимальный зенитный угол ,град | - |
| 11 | Интенсивность искривления град/30м | - |
| 12 | Способ бурения | Роторный |
| 13 | Вид привода | Дизельный |
| 14 | Вид монтажа (первичный, повторный) | первичный |
| 15 | Тип буровой установки | УПА -60/80 |
| 16 | Тип вышки | Телескопическая |
| 17 | Максимальная масса колонны, тн - обсадной - бурильной КНБК - суммарная при спуске секциями | 18,0 28,0 |
| 18 | Тип установки для испытаний | Со станка |
| 19 | Продолжительность цикла строительства скважины на 1 скважину, сут. в том числе: - строительно-монтажные работы - подготовительные работы к бурению - бурение и крепление испытание: - в отрытом стволе - в эксплуатационной колонне - ликвидационные и консервационные работы | 57 4 1 22 - 20 10 |
| 20 | Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-мес | 818 |
| 21 | Дежурство на буровой геологической и технологической службой | Постоянно |
| 22 | Вахтовый поселок на буровой для проживания персонала | Жилые вагоны |
| 23 | Сметная стоимость сооружения дороги | Договорная |
| 24 | Дежурство на буровой площадке спецтехники | Постоянно |

Общие сведения о конструкции скважин

Таблица 1.2

| № | Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление | 339,7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Кондуктор | 244,5 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 3 | Эксплуатационная колонна | 168,3 | 0 | 600(±250) | 0 | 600(±250) |

Примечание: Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам бурения.

Таблица 1.4

| Содержание полевой лаборатории по контролю промывочной жидкости в интервале, м |  |  |  | Дополнительные рабочие для приготовления утяжелителей обработки бурового раствора |  |  |  | Доп-е рабочие |  |  | Объем повторно используемого раствора, м3 | Отходы бурения (отработанный раствор, шлам, сточные воды, нефтепродукты, другие отходы) | Объем расходов, м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  | число смен в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | слесарей | электро- монтеров |  |  |  | всего | в том числе подлежит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вывозу | захороне- нию | сбросу |  |
| при бурении |  | при испытании |  | интервал глубины, м |  | кол- во | число смен в сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | до | от | до | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0 | 600 | Объект испытания |  | По необходимости |  |  |  | 1 | 1 | 2 | нет | Шлам | 37,6 | 37,6 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБР | 31,4 | 31,4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сточные воды | 7,85 | 7,85 | - | - |

Примечание:

Захоронению подлежит 30% отработанного бурового раствора (ОБР) и 30% буровых сточных вод (БСВ) вследствие уменьшения их объема за счет испарения водной фазы, повторного использования в системе водоснабжения буровой и т.д.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ИНИЦИАТОР: ТОО "ЛАЙНС ДЖАПМ", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, г. Актобе, район Астана, улица Тауке хана д. 24, индекс 030000, БИН 911240000099, 87132905591 (304, 309), lions_jump@mail.ru.

Реквизиты разработчика проектных документаций ИП «Утегенов С. А.», ИИН 850902300822, РК, г. Актобе, Бокенбай батыра 129 Д, офис 168 А, тел.: 8 705 479 79 29, е-mail: utegenov_85@mail.ru.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте https://ndbecology.gov.kz/ ., на сайте местного исполнительного органа https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел: 8 705 479 79 29, е-mail: utegenov_85@mail.ru.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

Планируется бурение оставшихся 5 скважин за период 2026-2028гг, согласно обновлённому проектному документу «Анализ разработки м. Караганда», утверждённому Протоколом ЦКРР № 58/10 от 19.12.2024 г. Требования к конструкции скважин вытекают из горно-геологических условий проводки скважин на месторождении Караганда и их назначения. Бурение проектных эксплуатационных скважин планируется на горизонты юра, триас. Глубина спуска обсадных колонн определяется геологическими условиями, в которых бурится скважина. Фактическая глубина башмака обсадной колонны различна для разных скважин – она зависит от залегания продуктивного пласта. Однако для большинства скважин глубина будет определяться одним и тем же фактором – свойствами встретившего разреза.  Направление 339,7 мм, кондуктор 244,5мм,  экс .колонна 168,3мм.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

В 2019 году выдано заключение государственной экологической экспертизы на проект «Оценка воздействия на окружающую среду к «Групповому техническому проекту на строительство эксплуатационных скважин глубиной 600(±250) м на месторождения Караганда», и получено  разрешение на эмиссии №: KZ61VCZ00435793 до 31.12.2025г. Однако в  связи с финансовыми ограничениями и последствиями пандемии завершить бурение в запланированные сроки не  представилось возможным, так за период 2019–2025 гг. пробурено 7 скважин из 12. Бурение оставшихся 5 скважин перенесено на период 2026–2028 гг. Согласно обновлённому проектному документу «Анализ разработки м. Караганда», утверждённому Протоколом ЦКРР № 58/10 от 19.12.2024 г. В данном случае меняются только сроки, сам вид деятельности не меняется.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

При строительстве объекта источниками выбросов являются:

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:

Земляные работы – ист. 6001-001

Работа спецтехники - ист. 6002– 001

Электростанции передвижные дизельные  - ист. 0001 – 001

Влияние строительства на атмосферный воздух

На период строительства выявлено 3 источников выбросов  загрязняющих веществ, из них  1 – неорганизованный, 1 - организованный, 1- неорганизованный передвижной источник.

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 9 наименований:

- Азот (IV) диоксид

- Азот (II) оксид

- Углерод

- Сера диоксид

- Углерод оксид

- Бенз/а/пирен

- Формальдегид (Метаналь)

- Углеводороды предельные С12-19

- Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Групп суммаций – 1:

| ЭРА v3.0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2.3 |  |  |
| Таблица групп суммаций на существующее положение |  |  |
| Актобе, Строительство м/е "Караганда" ЛАЙНС ДЖАМП |  |  |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Площадка:01,Площадка 1 |
| 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства от стационарных источников загрязнения составит - 1.002984436 т/год, в том числе: твердых – 0.363840436 т/год, газообразных –  0.639144 т/год.

При строительстве объекта выбросы загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферного воздуха носит временный характер. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ при строительстве предприятия - умеренный.

При	проведении	строительных	работ	будет	задействована спецтехника и автотранспорт, включающий в себя Автокран гидравлический, автогрейдер, экскаватор одноковшовый, автомобиль самосвал, автомобиль бортовой, автокран, погрузчик, каток, вахтовый автобус, автоцистерна. На строительной площадке рабочим проектом предполагается осуществление:

- дизельный генератор. В процессе работы данного оборудования в атмосферу выделяются: оксид азота, диоксид азота, углерод, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-С19.

- земляные работы, в процессе которых атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- пыление при передвижении автотранспорта, в процессе которого атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- планировка территории, в процессе которой атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической.

К передвижным источникам можно отнести все транспортные средства, которыми работают на территории строительных работ. При работе в атмосферный воздух выделяются оксиды азота, серы, углерода, сажа, керосин.

Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0.0183365 т/год. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. В связи с этим выбросы от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий:

Вероятность масштабных (крупных) аварий при работах очень низка. Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;  способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деяельностия:

Необратимых воздействий на окружающую среду при соблюдении проектных решений не будет.

Мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, разработанные согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Мероприятия по снижению вредного воздействия:

- в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины;

- укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;

- использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах;

- использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;

- обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта;

- запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке;

- организовать наблюдения за качеством воды в период производства земляных работ не менее одного раза в месяц;

- исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников;

- исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов;

- исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод.

- использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ;

- в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами;

- вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления;

- запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд;

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

- учитывать наличие на территории работ самих животных, их нор, гнезд и по возможности избегать их уничтожения или разрушения;

- избегать внедорожных и ночных передвижений автотранспорта с целью предотвращения гибели на дорогах животных с ночной активностью;

- обеспечить все меры, направленные на предотвращение нелегальной охоты представителей местной фауны;

- после завершения работ для ликвидации их негативных последствий необходимо проведение мероприятий по восстановлению первичного рельефа на нарушенных участках местности и устранению загрязнений, включая отходы со всей территории, затронутой хозяйственной деятельностью.

9)	список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

При выполнении отчета о возможных воздействиях использовались предпроектные, проектные материалы и прочая информация.

Выводы:

Учитывая результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, анализируя масштабы загрязнения, природопользования (объем выбросов, сбросов, размещения отходов) и предусмотренные природоохранные мероприятия, заложенные в проекте, сделаны следующие выводы:

Характер негативного воздействия планируемых объектов на все основные виды природной среды является незначительным, допустимым, соответствующий установленным нормам. Негативное воздействие является предсказуемым и не повлияет на состояние параметров окружающей природной среды, не приведёт к необратимым экологическим последствиям на рассматриваемой территории. Масштаб воздействия ограничен территорией объектов, часть воздействия по завершению строительства прекратится.

Под влиянием намечаемой деятельности состояние компонентов окружающей среды не претерпит необратимых изменений. В результате воздействия антропогенного фактора ландшафт местности не изменится, незначительно нарушится структура почвенного покрова и растительность. Воздействие на техногенный ландшафт оценивается как умеренно отрицательное, с учетом, того, что растительность восстановится через 2-3 года. С точки зрения химического загрязнения, влияние объекта незначительно, в основном во время строительства.

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) в радиусе 200 м вокруг строительства. Здесь имеет место преимущественное влияние на атмосферный воздух – выбросы от автотранспорта и строй механизмов.

Таким образом, проведённая оценка воздействия планируемых работ по устройству плотины на окружающую среду позволяет сделать вывод, о том, что при правильной организации строительных работ и при условии выполнения всего комплекса природоохранных мероприятий, заложенных в проекте и в данном Отчете, его воздействие будет минимальным и не распространиться за пределы отведенной территории объектов. Безопасность проектируемого объекта обеспечивается техническими решениями и природоохранными мероприятиями.

Проект предлагается на реализацию.