Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан 
Товарищество с ограниченной ответственностью
«SRNB Kazakhstan»

УТВЕРЖДАЮ:

ДиректорТОО «SRNB Kazakhstan»

АМАХАН ТИМУР

«	»	2026 год

Отчета о возможных воздействиях 
к Плану горных работ месторождения «Теректы»

| Директор ТОО «РУДПРОЕКТ» | Е.Б. Оразбеков |
| --- | --- |

2026г.

ОГ Л А В Л Е Н И Е

| Номера разделов | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
| 1 | Общие сведения о предприятии | 8 |
| 1.1 | Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами | 8 |
| 1.2 | Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий) | 9 |
| 1.3 | Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям: | 10 |
| 1.3.1 | Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях | 10 |
| 1.3.2 | Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него | 11 |
| 1.4 | Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности | 11 |
| 1.5 | Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах | 14 |
| 1.6 | Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий | 17 |
| 1.7 | Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности | 19 |
| 1.8 | Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые и радиационные воздействия | 19 |
| 1.8.1 | Атмосферный воздух | 19 |
| 1.8.2 | Водные ресурсы | 46 |
| 1.8.3 | Физические воздействия | 50 |
| 1.9 | Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования | 51 |
| 2 | Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов | 52 |
| 3 | Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды | 54 |
| 4 | Варианты осуществления намечаемой деятельности | 55 |
| 5 | Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности | 56 |
| 5.1 | Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности | 56 |
| 5.2 | Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы | 56 |
| 5.3 | Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) | 57 |
| 5.4 | Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) | 57 |
| 5.5 | Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него) | 57 |
| 5.6 | Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем | 58 |
| 5.7 | Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты | 58 |
| 6 | Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 5 настоящего приложения, возникающих в результате | 59 |
| 6.1 | Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения | 58 |
| 6.2 | Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) | 58 |
| 7 | Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами | 59 |
| 8 | Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам | 60 |
| 9 | Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности | 63 |
| 10 | Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации: | 64 |
| 10.1 | Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека | 64 |
| 10.2 | Примерные масштабы неблагоприятных последствий | 65 |
| 11 | Описание предусматриваемых для периода строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предполагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях) | 67 |
| 12 | Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренных п. 2 ст. 240 и п. 2 ст. 241 Кодекса | 68 |
| 13 | Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах | 72 |
| 13.1 | Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах | 72 |
| 14 | Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу | 74 |
| 15 | Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления | 75 |
| 16 | Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях | 76 |
| 17 | Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний | 78 |
| 18 | Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в разделах 1-17, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду | 78 |
|  | Приложения | 83 |
| 1 | Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02974P от 30.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | 84 |
| 2 | Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ89VWF00496554 от 14.01.2026, выданное Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 88 |
| 3 | Письмо КГП на ПХВ «Областная ветеринарная служба» управления ветеринарии области Абай №ЗТ-2025-02858242 от 27.08.2025 г. | 111 |
| 4 | Письмо РГУ «ГЛПР «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №ЗТ-2025-02857862/1 от 26.08.2025г. | 113 |
| 5 | Письмо казенное предприятие «ПО Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Республики Казахстан №ЗТ-2025-02857862/2 от 29.08.2025г. | 116 |
| 6 | Протоколы рассчетов валовых выбросов | 118 |
| 7 | Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ | 136 |
| 8 | Письмо АО «Национальная геологическая служба» № ЗТ-2026-00191103 от 16 января 2026г. | 257 |
| 9 | Справка РГП «Казгидромет» об отсутствии постов наблюдений за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ | 259 |
| 10 | Заключение историко-культурной экспертизы | 260 |

В В Е Д Е Н И Е

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» (РГП «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02974P от 31.10.2025 г. см. Приложение 1) в соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ89VWF00496554 от 14.01.2026, выданное Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан  (приложение 2).

Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет о возможных воздействиях разработан с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее - Инструкция). С учетом требований к пунктам.

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов.

В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно рекомендуемому варианту разработки; проведена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно- защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ.

Настоящий «Отчет о возможных воздействиях к Плану горных работ месторождения «Теректы», расположенного на территории Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области» представляет собой анализ потенциального воздействия на природную и социально-экономическую среду.

Разработка «Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)», способствует принятию экологически ориентировочного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, выбора основных направлений мероприятий по охране окружающей среды реализации намечаемой деятельности.

Категория объекта. Данный вид деятельности относится к виду работ, предусмотренному Приложением 1 разделом 1, п. 2 пп. 2.2. Кодекса «Карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га, по которой оценка воздействия на окружающую среду является обязательной». Деятельность относится к объектам I категории.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 ЭК РК.

Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

На этапе отчета о возможных воздействиях приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» включает следующие разделы:

- Сведения о предприятии и описание намечаемой деятельности в рамках проекта разработки;

- Характеристика современного состояния окружающей природной среды, антропогенного нарушения ее компонентов, ландшафтная характеристика, земельно-региональные особенности территории, характеристика природной ценности района проведения работ;

- Сведения о социально-экономической среде (хозяйственное положение, занятость трудоспособного населения и т.д.);

- Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на окружающую среду при нормальном (штатном) режиме работы предприятия и при аварийных ситуациях;

- Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности, включающий основные направления мероприятий по охране окружающей среды, укрупненную оценку возможного ущерба, а также предложения по организации и составу проведения специальных комплексных экологических исследований на месторождении;

- Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ и объемы образования отходов;

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

- Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе с векторными файлами

Оператор: ТОО «SRNB KAZAKHSTAN»

Товарищество с ограниченной ответственностью "SRNB Kazakhstan", 050001, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, г.АСТАНА, РАЙОН САРАЙШЫҚ, улица Шәмші Қалдаяқов, дом № 23/2, Нежилое помещение 16, 190840007677, АМАНХАН ТИМУР АМАНХАНҰЛЫ, 87053971767, srnbkz@mail.ru «План горных работ месторождения «Теректы» относится к объектам, для которых проведение процедуры оценки воздействий на окружающую среду является обязательным, согласно разделу 1 приложения 1 Экологического кодекса РК: недропользование (пп. 2.2 п. 2 карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га). Площадь месторождения - 0,443 км2 (44 га). Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Период реализации намечаемой деятельности: I квартал 2026 г. – IV квартал 2029 гг Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. В административном отношении участок находятся в Маркольском районе Восточно Казахстанской области в 3 км на северо- восток от села Маркаколь (Теректыка) и в 80 км северо-восточнее от районного центра – с.Боран. Координаты угловых точек месторождения «Теректы»: Месторождение «Теректы» включает четыре промышленные площадки, границы которых определены координатами угловых точек. Промышленная площадка № 1 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 26′ 59.56″ с.ш., 85° 50′ 34.05″ в.д.; 2) 48° 26′ 59.34″ с.ш., 85° 50′ 44.78″ в.д. ; 3) 48° 26′ 47.20″ с.ш., 85° 50′ 44.32″ в.д.; 4) 48° 26′ 44.71″ с.ш., 85° 50′ 43.21″ в.д.; 5) 48° 26′ 42.44″ с.ш., 85° 50′ 31.03″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,118 км² Промышленная площадка № 2 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 26′ 58.79″ с.ш., 85° 50′ 17.12″ в.д.; 2) 48° 26′ 58.75″ с.ш., 85° 50′ 30.62″ в.д.; 3) 48° 26′ 43.82″ с.ш., 85° 50′ 28.22″ в.д.; 4) 48° 26′ 41.64″ с.ш., 85° 50′ 26.23″ в. д.; 5) 48° 26′ 40.83″ с.ш., 85° 50′ 20.24″ в.д.; 6) 48° 26′ 40.84″ с.ш., 85°50′14.28″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,148 км². Промышленная площадка № 3 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 27′ 19.46″ с.ш., 85° 49′ 3.05″ в.д.; 2) 48° 27′ 20.68″ с.ш., 85° 49′ 3.07″ в.д.; 3) 48° 27′ 21.53″ с.ш., 85° 49′ 5.20″ в.д.; 4) 48° 27′ 21.20″ с.ш., 85° 49′ 8.50″ в.д.; 5) 48° 27′ 17.31″ с.ш., 85° 49′ 19.93″ в.д.; 6) 48° 27′ 12.56″ с.ш., 85° 49′ 26.61″ в.д.; 7) 48° 27′ 9.51″ с.ш., 85° 49′ 26.10″ в.д.; 8) 48° 27′ 7.59″ с.ш., 85° 49′ 24.20″ в.д.; 9) 48° 27′ 12.79″ с.ш., 85° 49′ 17.70″ в.д.; 10) 48° 27′ 15.85″ с.ш., 85° 49′ 9.67″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,068 км². Промышленная площадка № 4 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 27′ 18.95″ с.ш., 85° 48′ 57.40″ в.д.; 2) 48° 27′ 18.91″ с.ш., 85° 49′ 0.67″ в.д.; 3) 48° 27′ 12.06″ с.ш., 85° 49′ 16.35″ в.д.; 4) 48° 27′ 6.47″ с.ш., 85° 49′ 24.20″ в.д.; 5) 48° 27′ 2.44″ с.ш., 85° 49′ 24.92″ в.д.; 6) 48° 27′ 7.30″ с.ш., 85° 49′ 9.37″ в.д.; 7) 48° 27′ 13.99″ с.ш., 85° 48′ 57.38″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,109 км². Общая площадь промышленных площадок составляет 0.443 км² = 44 га.

Отработка участка недр предусматривается четырьмя промышленными площадками, последовательно вводимыми в эксплуатацию в пределах границ лицензированного участка. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Разработка россыпного месторождения золота осуществляется открытым способом по блоковой (полигонной) системе с последовательным выполнением подготовительных, вскрышных, добычных, перерабатывающих и рекультивационных работ. На подготовительном этапе производится снятие почвенно-растительного слоя с последующим складированием его в отдельные отвалы для сохранения и дальнейшего использования при рекультивации нарушенных земель. Далее выполняются вскрышные работы, включающие удаление покрывающих пород (торфов) бульдозерами, экскаваторами и автосамосвалами для вскрытия продуктивных золотосодержащих песков. Вскрышные породы размещаются во временные отвалы либо перемещаются в ранее отработанные пространства соседних полигонов, что позволяет одновременно выполнять техническую рекультивацию и уменьшать объем внешних отвалов. После вскрытия продуктивного пласта производится выемка песков экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на площадку промывочного комплекса. Переработка песков осуществляется на промывочном оборудовании, где материал подвергается размыву, дезинтеграции и классификации по крупности. Крупные фракции отделяются и направляются в отвалы, а мелкая фракция в виде пульпы поступает на обогатительные шлюзы, где происходит извлечение золотосодержащего концентрата с последующей доводкой до получения чернового золота. Хвосты переработки сбрасываются в выработанное пространство карьера и используются для планировки и формирования технологических перемычек. Водоснабжение технологического процесса организовано по оборотной схеме: использованная вода поступает в отстойники, после осветления возвращается в производственный цикл, а подача свежей воды осуществляется только для компенсации технологических потерь. По мере продвижения горных работ вскрышные породы и хвосты переработки используются для заполнения отработанных участков, после чего производится восстановление рельефа и нанесение ранее снятого плодородного слоя.

Таким образом, технологическая схема предусматривает поэтапную разработку месторождения с параллельным выполнением добычи, переработки и рекультивации, что обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов и снижение объемов перемещения горных пород.

Обзорная карта месторождения «Теректы» представлена на рис.1

Рис.1 - Обзорная карта месторождения «Теректы» месторождения «Теректы».

Согласно письму КГП на ПХВ «Областная ветеринарная служба» управления ветеринарии области Восточно-Казахстанской области ЗТ-2026-00272784 от 28.01.2021 года: В радиусе 1000 метров от координатных точек на балансе КГП на ПХВ «Областная ветеринарная служба» управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области скотомогильники и захоронения сибирской язвы (см. приложение 3).

1.2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой     территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

Рельеф.

Наряду с этим в районах с изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления; местные ветры - горнодолинные, бризы, фены и т.д.

Почвы района горно-каштановые и горно-чернозёмные. Сейсмичность района 7 баллов.

Гидрологические условия района. Гидрографическая сеть представлена небольшой речкой Баладжалка и ключом Березовый - правыми притоками р. Шар. Обычно они полноводны только в период снеготаяния и практически пересыхают в сухое время года. Более значительная река Шар протекает в 8 км южнее месторождения.

Гидрогеологические условия месторождения представляются простыми. Поскольку основные работы будут вестись местности с низким уровнем подземных вод, то обводнения взрывных скважин не ожидается.

Согласно письму АО «Национальная геологическая служба» (см. приложение 8) месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящие на Государственном учете РК по состоянию На №ЗТ-2026-00956210 от 4 марта 2026 года, отсутствуют.

Климатическая характеристика региона. Климат района резко континентальный. Количество выпадающих осадков достигает 250-280мм, максимальное количество их выпадает в январе (24мм) и июле (32 мм). В летнее время нередки кратковременные дожди и грозы. Снежный покров образуется к концу октября и сохраняется до начала мая. Среднегодовая температура +1,6°С, наиболее жаркий месяц – июль (+21,6°С), холодный - январь (–26,2°С).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приведены ниже.

Почвы. Месторождение расположено в пустынно-степной зоне. Для района характерны светло-каштановые нормальные почвы.

Растительность. Растительность района представлена видами, характерными для сухих степей (кипчак, ковыль, полынь, чий и пр.). В долинах ручьев и рек встречаются береза, осина, тальник, а по склонам гор широко распространены различные виды кустарников – шиповник, акация и т.п.).

Животный мир беден, представлен грызунами, мелкими хищниками, птицами.

Согласно письму «казенное предприятие РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (далее – Инспекция) рассмотрев Ваше обращение касательно предоставления справочных данных о наличии животных и птиц, занесённых в Красную Книгу РК, путей их миграции, наличии и произрастании растений, занесённых в Красную Книгу РК и наличии особо охраняемых природных территорий в районе намечаемой деятельности ТОО «SRNB Kazakhstan» сообщает следующее. По информации Казахского лесоустроительного предприятия (письмо № 04-02-05/213 от 02.02.2026 года) проектный участок находятся за пределами государственного лесного фонда и ООПТ со статусом юридического лица Вместе с тем, предприятием рекомендовано согласовать расположение испрашиваемого участка с граничащим лесовладельцем, на предмет изменений границ произошедших с момента последнего лесоустройства. Согласно информации Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов (письмо от 27.01.26г № 298), на проектируемом участке, принадлежащем ТОО «SRNB Kazakhstan» отсутствует охтничье хозяйство, закрепленные за ВКоблохотрыболовобществом.  (Приложение 5).

Существующая экологическая ситуация в районе размещения предприятия.

Район проектируемой деятельности не относится к объектам развитой промышленной зоны. Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное. Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе отсутствуют.

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям:

1.3.1 Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- атмосферный воздух;

2) поверхностные и подземные воды;

3) ландшафты;

4) земли и почвенный покров;

5) растительный мир;

6) животный мир;

7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;

8) биоразнообразие;

9) состояние здоровья и условия жизни населения;

10) объекты, представляющие особую экологическую, научн ую, историко-культурную и рекреационную ценность.

1.3.2 Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него. Детализированная информация об изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 1.8 и 1.9.

1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Золоторудное месторождение «Теректы» в административном отношении расположено на территории Кокпектинского района области Абай Республики Казахстан, в 28,3 км на юг от районного центра с. Кокпекты, Статья 238. Экологические требования при использовании земель.

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

8) обязательное проведение озеленения территории.

5. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям:

1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

6. Внедрение новых технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель и повышению плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия экологическим требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

7. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения на этих землях жилых домов, объектов производственного, коммерческого и социально-культурного назначения, проведения на них мелиоративных и технических работ определяется с учетом предельно допустимых уровней радиационного и химического воздействий.

8. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

9. На землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом.

Статья 397. Экологические требования при проведении операций по недропользованию

1. Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;

2) по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

3) по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

4) по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

6) по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

7) по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

8) по очистке и повторному использованию буровых растворов;

9) по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

10) по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

2. При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

1) конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

2) при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

5) в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

6) при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

7) при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

8) при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

9) захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами;

10) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

11) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

12) буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

13) бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

14) консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

3. Запрещаются:

1) допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды;

2) бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

3) устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

4) сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.

1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

1.5.1 Общие сведения. В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу.

В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу.

Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух будут выполняться в период с 2027 по 2029 гг.

Все виды работ по данному проекту будут сопровождаться камеральной обработкой геологических данных в соответствии с требованиями инструкций по каждому виду работ. По срокам проведения и видам камеральные работы подразделяются на текущую камеральную обработку и окончательную камеральную обработку материалов.

Текущая камеральная обработка включает ежедневное обеспечение геологических, горных и других работ, она состоит из следующих основных операций: выноска на планы и разрезы полученной геологической информации; составление геологических колонок, паспортов скважин и траншей, разрезов по разведочным выработкам; ведение журналов опробования, каталогов выработок; составление рабочих геологических разрезов, планов, проекций; составление заявок и заказов на выполнение различных видов лабораторных исследований, обработка и систематизация полученных аналитических данных и выноска результатов на разрезы, планы, проекции; составление актов выполненных работ.

Окончательная камеральная обработка заключается в количественной и качественной интерпретации полученных данных, математической и графической обработке результатов анализов проб, корректировке и пополнении рабочих разрезов, планов и проекций, геологической карты участка. Итогом камеральных работ будет составление отчета с подсчетом запасов.

Таблица 1

Геологические запасы золота из россыпи по категории С1 бортового содержания

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средняя мощность песков, м | 1,5 |
| Средняя мощность торфов, м | 2,5 |
| Среднее содержание Au, г/т | 2,25 |
| Объём песков, м3 | 160 916 |
| Объём торфов, м3 | 636 748 |
| Всего Au, кг | 542,8 |

|  | Объем каркасов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подсчет запасов по месторождения "Теректы" |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок | ПРС, м³. | Торф, м³ | Руда(Песок) |  |  |  |
|  | №П/П |  |  | Объем, м³ | Тоннаж, тн | Ср.сод, г/т. | металл, кг |
|  | 1 | 34 233 | 155 231 | 31 432 | 47 148 | 2,63 | 124,00 |
|  | 2 | 47 055 | 250 331 | 78 479 | 117 719 | 2,61 | 307,25 |
|  | 3 | 6 592 | 47 819 | 13 701 | 20 552 | 1,48 | 30,42 |
|  | 4 | 32 193 | 183 365 | 37 303 | 55 955 | 1,45 | 81,13 |
|  | Всего | 120 074 | 636 748 | 160 916 | 241 374 | 2,25 | 542,80 |

|  | Блок 1 | 31 484 | 47 226 | 2,66 | 125,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок 2 | 77 675 | 116 513 | 2,60 | 303,23 |
|  | Блок 3 | 37 550 | 56 325 | 1,47 | 82,79 |
|  | Блок 4 | 13 495 | 20 243 | 1,55 | 31,41 |
|  | итого | 160 204 | 240 306 | 2,26 | 542,86 |

2. Календарный график работ

| Год | Годовой объем добычи (товарные запасы) тыс. т | Годовой объем вскрыши тыс.м3 | Годовой объем горной массы тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 0,181 | 212,25 | 305,9 |
| 2028 | 0,181 | 212,25 | 305,9 |
| 2029 | 0,181 | 212,25 | 305,9 |
| Итого | 0,543 | 636,75 | 917,67 |

Календарный план геологоразведочных работ на участке «Теректы»

| № п/п | Виды работ | Объем по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Подготовительный период и проектирование | I квартал |  |  |  |  |
| 2 | Организация полевых работ в том числе: | I квартал |  |  |  |  |
| 3 | Поисково-разведочные маршруты | I квартал |  |  |  |  |
| 6 | Геофизические работы, в том числе ГИС | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 7 | Подготовка площадок, подъездных путей, снятие ПРС | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 8 | Геологоразведовочные работы: | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 9 | Буровые работы включая полевое исследование керна | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 10 | Гидрогеологические работы | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 11 | Лабораторно – аналитические исследования: | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 12 | Документация горных выработок и скважин | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 13 | Отбор и пробоподготовка проб, включая сокращение и ликвидацию керна | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 14 | Рекультивация горных выработок и скважин | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |  |  |
| 15 | Проведение геологоразведочные горные выработки на участке | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |  |  |
| 16 | Камеральные работы, в том числе подсчет запасов в соответствие с Кодексом | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 17 | Отчет по результатам поисково-съемочных работ и разработка окончательного Отчета с подсчетом запасов по всему участку с утверждением согласно Кодекса KAZRC |  |  |  | IV квартал |  |

Данным планом разведочных работ предусматривается разведка золотосодержащих грунтов, пригодных для переработки традиционными способами золота на территории участка недр ТОО «SRNB Kazakhstan». Предполагается проведение геологоразведочных горных выработок, в целях получения крупнообъемных проб россыпного золота.

4.1 Технология вскрышных работ

Все работы по проведению геологоразведочных горных выработок планируются вести только в случае обнаружения минерализации на стадии ведения геологоразведочных работ. Все работы будут согласованы с компетентными органами.

Режим работы при проведении геологоразведочных горных выработок принят с непрерывной рабочей неделей в две смены.

Почвенно-плодородный слой будет заранее заскладирован погрузчиком на складе ПРС.

При проведении геологоразведочных горных выработок горная масса складируется во внешний отвал, расположенный к юго-востоку от участка работ на расстоянии 0,72 км. Расстояния взяты от центра до центра проектируемого участка работ и отвала. Для расчетов расхода определяется средневзвешенное значение на полученную при проведении геологоразведочных горных выработок горную массу – 0,13- км.

На транспортировке используются самосвалы типа HOWO и КАМАЗ.

4.1.1 Расчет эксплуатационной производительности и количества специальной техники.

Учитывая условия проведения геологоразведочных горных выработок на данном участке в случае обнаружения минерализации, работы целесообразно производить преимущественно торцовым забоем, продольными заходками.

Ширина нормальной заходки ограничивается радиусом копания экскаватора на уровне стояния и составляет:

Aн = 1,5* Rкоп = 1,5*10,745 = 16,1м, где

Rкоп = 10,745- радиус копания. Исходя из опыта эксплуатации принимается 10м.

Паспортная производительность экскаватора определяется по формуле:

Qтехн = 3600*Vковшtц = 3600*1,525 = 216 м3/час, где

Vковш - вместимость ковша экскаватора, (1,5м3);

tц - паспортная длительность рабочего цикла экскаватора, 25 с.

Определяем сменную производительность экскаватора по формуле:

Qсм = Qтехн *Тсм *Кэ *Кu = 216 *10 *0,61 *0,8 = 1 054,08 м3/смену; где

Тсм – продолжительность рабочей смены, Тсм = 10 ч;

Кэ – коэффициент экскавации, Кэ = Кн/Кр = 0,73/1,2 = 0,61; где

Кн– коэффициент наполнения ковша экскаватора;

Кр– коэффициент разрыхления породы в ковше;

Кu – коэффициент использования экскаватора во времени в течении смены, = 0,8.

Текущие техническое обслуживание, мелкий ремонт, время на полную замену техники занимает в среднем составляет порядка двух дней в месяц. Таким образом чистое время работы эксаватора составит: 150-10=140 дней круглосуточной работы.

Определяем годовую производительность экскаватора по формуле:

Для работы в 2 смены

Qгод = Qсм *n * N = 1 054,08 *2 *140 = 295,14 м3/год,

где: n – число смен в сутки;

N – число рабочих дней в году.

Расчетная производительность больше средней проектной величине, поэтому на производство работ достаточно одного экскаватора

Расчет производительности погрузчика XCMG ZL50GN при погрузке почвенно-плодородного слоя в самосвалы грузоподъемностью 25 тонн

Общий объем снимаемого ПРС с участка составляет ‒ 300 м3 (300*1,2 = 360 т);

360/25т= 15 циклов погрузки в самосвалы.

Исходя из проектных годовых параметров проведения геологоразведочных горных выработок для выполнения погрузочных работ на автосамосвалы HOWO 25 т и КАМАЗ достаточно двух погрузчиков принятой размерности.

4.2 Снятие почвенно-растительного слоя

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с участка. ПРС мощностью 0,5 м.

Снятие ПРС производится фронтальным погрузчиком XCMG XE265C.

Общий объем снимаемого ПРС с участка ‒ 120 074 м3, весь ПРС будет снят в 2025 году, в период подготовительных работ.

Почвенно-растительный слой (плодородный слой почвы), снимаемый при проведении геологоразведочных горных выработок помещается в отвал ПРС для сохранения и дальнейшего использования при рекультивации.

Горные породы: плодородно-растительный слой - ПРС и вскрышные горные породы (торфы), убираются при помощи бульдозера или погрузочно- доставочным комплексом (экскаватор и автосамосвалы) на прилегающие площади в пределах горного отвода, за пределами балансовых запасов, в специальные вскрышные отвалы.

- Отвалы плодородно-растительного слоя - ПРС, размещаются в отдельные отвалы на максимальном приближении к отрабатываемым полигонами на расстоянии 50м, с целью снижения затрат на последующую рекультивацию и восстановление плодородно-растительного слоя - ПРС на поверхности отработанных площадей.

- Вскрышные породы, крайних полигонов - блоков, граничащих с границами балансовых запасов, расположенных по периметру балансовых запасов.

Это позволит последующей их перевалки в отработанные пространства крайних, отработанных полигонов - блоков, с целью меньших затрат на их перемещение для рекультивации затронутых площадей полигон.

Все последующие вскрышные работы будут выполняются длинными полигонами -

блоками, в выработанное пространство, соседних, ранее отработанных полигонов - блоков.

Это позволяет снизить затраты  на  работы по  восстановлению	-

рекультивации отработанных полигонов - блоков, при параллельном ведении

горных работ на соседних полигонах - блоках, что исключает накопление вскрышных и рекультивационных работ на будущие периоды, что также сокращает стоимость этих работ.

* Капитальных строений на месторождении не предусматривается.

К основным видам горным работам относятся:

- Вскрытие месторождения;

- Промывка золотосодержащей горной массы-песков;

- Уборка хвостов из-под промывочного комплекса;

4.3 Способы вскрыши и направление вскрышных работ

Под вскрытием россыпного месторождения понимается уборка пустых горных пород - (торфов), открывающего доступ с поверхности к золотосодержащим горным породам - пескам, или их части, для последующей их выемки и транспортировки на промывочный комплекс.

Плотность вскрышных горных пород (торфов) россыпи составляет – 2100

кг/м3.

Мощность торфов на россыпи составляет в среднем 3 м.

Вскрытие россыпи будет осуществляться длинными полигонами	-

блокам, длиной 100,0м, шириной 50 м.

Для отработки месторождения, за пределами водоохранных полос, настоящим «Планом горных работ» предусматривается два этапа вскрышных работ и размещения вскрышных отвалов:

- Отвальная вскрыша полигон, примыкающих к правому контуру полигона отдельные отвалы, за пределы контуров балансовых запасов. В последующем данная вскрыша переносится в отработанное пространство полигонов в процессе производства горных работ. Внешние отвалы не образуются.

- Безотвальная вскрыша: торфы переносятся в соседние, ранее отработанные полигоны - блоки.

Отвальная бульдозерная вскрыша ПРС в отвалы.

Первые верхние полигоны - блоки, шириной порядка 50м, будут вскрываться за контур по правой части полигона.

На опережающей вскрыше будет задействован бульдозер -, а также экскаватор САТ 330 с самосвалами SHACMAN, которые будут транспортировать вскрышные породы (ПРС) за пределы контуров балансовых запасов, в отработанное пространство соседних полигонов.

Вскрышные породы состоят из ПРС, торфов.

Временные вскрышные отвалы выкладываются под углом не более 350.

Ширина вскрышных отвалов, от начала его выкладки и до крайней границы, составляет не более 50 м и длиной 50 м, Площадь будет составляться 2500 м2. Высота крайней верхней точки вскрышного отвала составляет не более 2,0 м.

Во избежание попадания воды из склонов гор, под временный вскрышной отвал, вокруг площадки, вскрышных пород, будет пройдена небольшая траншея, глубиной - 0,5 м., шириной не более 1,0 м.

Ширина и длина, т.е. размеры площадки для размещения вскрышных пород, должна быть больше размеров подошвы площади временного вскрышного отвала, не менее чем 5,0 м. по всему периметру площадки

вскрышного отвала.

Породы временного вскрышного отвала, как правило - влажные и не содержат пород земли, песка, которые при их высыхании, могут разноситься ветром по прилегающей территории, из-за чего не будет

загрязнения окружающей среды.

После отработки вскрытых полигонов - блоков, вскрышные породы будут перемещены обратно в отработанное пространство полигонов - блоков.

Часовая производительность бульдозера погрунтовоймассе определяется по формуле:

Qч=q х (3600:tц) х Кпот х (1:Кр) х Кв х Ку	(3.1) Qч=2,9х(3600:119,6)х0,9х(1:1,3)х0,83х1,08=54,5 м3

Где:

Кпот-коэффициент потерь грунта при транспортировке - 0,9;

Кр - коэффициент разрыхления грунта - 1,3;

Кв - коэффициент использования рабочего времени, учитывающий организационные перерывы, принимаем- 0,83;

Ку-коэффициент, учитывающий влияние уклона или подъёма местности на производительность бульдозера. Принят 1,08, при уклоне -5%;

q - объём грунтовой призмы;

tц- длительность технологического цикла.

Объём грунтовой призмы:

q = (L х H2:2tgα) х (Кпоп:Кпп)	(3.2)

q = (3,31 х 1,462:2 х 0,839) х (0,85:1,22)=2,92 м3

Где:

L - длина отвала (м); Н - высота отвала (м);

Кпр - коэффициент наполнения грунтовой призмы принят - 1,22; Кпоп - коэффициент потерь грунта при наполнении призмы-0,85; Кпот - коэффициент потерь грунта при транспортировке - 0,9;

α - угол естественного откоса грунта - 40о.

Длительность технологического цикла:

tц=tкоп+tр+tхп+tдоп= 6,78+47,6+1,96+43,3+20,0 = 119,6 сек,	(3.3)

Где:

tкоп - длительность копания (набор грунтовой призмы);

tтр - длительность транспортировки грунта;

tр-длительность раскладки грунтовой призмы;

t хп - длительность холостого пробега;

tдоп - дополнительное время на переключение передач, установку отвала, повороты -20 сек.

При этом:

tкоп=Lкоп:Vкоп= 3,39:0,5= 6,78 сек	(3.4)

Где: Vкоп - скорость копания 0,5 м/с.

Длина участка копания:

Lкоп = q х (L х C х Кр) = 3,39 м	(3.5)

Где:

q - объём грунтовой призмы (м3);

L - длина отвала бульдозера - 4,5м; С - толщина стружки грунта - 0,2 м;

Кр - коэффициент разрыхления грунта - 1,3;

Время транспортировки:tтр=Lтр:Vтр=50:1,05= 47,6сек

Lтр-длина участка транспортирования - 50 м;

Vтр-скорость при транспортировке грунта-1,05 м/с. Время раскладки:

tр = Lр:Vр = 2,06:1,05 = 1,96 сек	(3.6)

Длина участка раскладки:

Lр=(q х Kп):(L х Cр) = (2,92 х 0,7):(3,31 х 0,3) = 2,06м,	(3.7)

Где:

q - объём грунтовой призмы =2,92м3; L - длина отвала бульдозера 4,5м; Ср - толщина слоя раскладки 0,3 м; Vтр - скорость при раскладке -1,05 м/с

Кп - коэффициент изменения наполнения отвала бульдозера: Кп=1 - 0,005 х Lтр = 0,7

Время холостого пробега:

tхп =(Lкоп+Lтр+Lр):Vхп = (3.39+50,0+2,06):1,28 = 43,3сек,	(3.8)

Где:

Lкоп - длина участка копания - 3,39 м;

Lтр - длина участка транспортировки - 50 м;

Lр - длина участка раскладки - 2,06 м;

Vхп-скорость при холостом пробеге- 1,28 м/с.

Сменная производительность по горной массе:

Qсм = Qч хТсм х Nсм = 54,5 х 10 х 1 = 545 м3/см.	(3.9)

Где:

Тсм - часовая продолжительность смены в часах

Годовая производительность бульдозера:

Qг = Tг х 2 х Qсм = 180 х 2 х 545= 196,2 тыс. м3	(3.10)

Где:

Тг - количество рабочих дней в году - 180; количество смен -2.

Безотвальная бульдозерная или экскаваторная вскрыша, в отработанные пространства.

После бульдозерной вскрыши площадей правого контура, по всей длине балансовых запасов месторождения, на двух полигонах, с их подготовленных площадей будут вывезены пески, на площадку промывочного прибора, а их выработанные пространства будут рекультивированы в период производства добычных работ.

Вскрыша с последующих соседних полигонов - блоков, будет выполняться при помощи бульдозера или экскаватора в выработанное пространство соседних ранее отработанных полигонов - блоков.

При этом вскрышных отвалов не будет, т.к. вскрышные породы, соседнего, вскрываемого полигона - блока, будут вскрываться в ранее отработанные пространства соседних полигонов - блоков.

Это сократит затраты на вторичную перевалку вскрышных отвалов в ранее отработанные пространства.

А главное - вскрышные породы, перемещаемые в соседние выработанные пространства, заполняя их, тем самым, параллельно выполняют их восстановление и, в последующем - рекультивацию.

  - Описание технологии переработки - песков, с целью добычи золота

Россыпь Теректы, по своим характеристикам, относится к категории среднего уровня.

Учитывая нижеследующие факторы, а именно:

*Относительно среднее содержание золота;

*Современные мировые цены на золото.

Проанализировав месторождения, выбрали наиболее оптимальное направление его освоения, используя опыт и инновационные технологии, позволяющие рационально и эффективно отработать россыпь.

Применяемый технологический промышленный комплекс ПБШ-100, позволит перерабатывать большие объемы горной массы, извлекая при этом мелкое и мелкодисперсное золото.

Это позволит вовлекать в отработку месторождения с невысокими содержаниями золота, в том числе мелкое, а также рентабельно, повторно перерабатывать ранее отработанные площади, старые отвалы и их «хвосты».

Это не только исключит потери в недрах, но позволит извлечь золото из непромышленных участков, старых и техногенных отвалов, что увеличит объем добываемого золота и повысит рентабельность производства.

  - Основные виды горных работ, при отработке месторождения россыпного золота, с целью его рентабельной добычи

Для выполнения процесса добычи россыпного золота, уже со вскрытых и подготовленных к выемке площадей балансовых и забалансовых запасов, необходимо выполнить нижеследующий комплекс горных работ, а именно:

Погрузка песков при помощи экскаватора в автосамосвалы.

Транспортировка песков на площадку промывочного комплекса.

Загрузка песков из площадки в приемный бункер промывочного комплекса.

Переработка на промывочном комплексе, где из золотосодержащих горных пород - песков извлекается шлиховое золото.

Уборка переработанных пустых пород от промывочного комплекса.

Восстановление нарушенных площадей - рекультивацию.

Основным источником технологической воды будет привозная вода с

ближайших сел Маркаколь, Мойылды, в течении сезона.

Требуемый объем воды составляет на весь период составит – 24 900 м3, по годам отработки:

- 2027 год - 8,3 тыс.м3

- 2028 год - 8,3 тыс.м3

-2029 год – 8,3 тыс.м3

Дополнительным источником воды служит также – сбор талых и паводковых вод, для технологических целей.

4.6 Отвал почвенно-растительного слоя (плодородного слоя почвы) (ссыпка и хранение)

ПРС складируется на участке в виде вала. С западной стороны участка.

Общий объем ПРС – 120 074 м3,

Общая площадь обваловки (0,53 км2).

пункты дальнейшей переработки. Горная масса, представленная скальным массивом, подвергается буровзрывному рыхлению перед выемкой и погрузкой в автотранспорт, а представленная в виде естественного щебня, дресвы отрабатываются без буровзрывных работ

Дизельная электростанция мощностью 250 кВт (организованный источник 0001).

Дизельная электростанция, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 250 кВт.

При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.

Погрузочно-разгрузочные работы (неорганизованный источник 6001)

Планом горных работ предусмотрено применить систему разработки добычными уступами с применением буровзрывных работ, транспортную, сплошную с транспортировкой добытого полезного ископаемого к пункту дальнейшей переработки, а вскрышные породы, при их наличии складируются во внутренний отвал и в дальнейшем используются для засыпки отработанного очистного пространства. Расчистка и подготовка поверхности участка под бурение взрывных скважин, формирование отвала, выемка взорванной горной массы и другие работы будут производиться экскаватором SDLG Е6500F.  Транспортная схема предусматривает в данном проекте следующее основное горнотранспортное оборудование: - экскаватор XCMG XE370CA; - бульдозер XCMG TY230S; - фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN; - самосвалы SHACMAN X3000 – 2 единицы.

При погрузке-разгрузке самосвалов происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Буровзрывные работы (неорганизованный источник 6002)

В данном проекте основным способом разрушения и рыхления массивов горных пород предлагаются работы методами скважинных зарядов.

Выбор типа бурового оборудования и диаметра скважины производился также в соответствии с крепостью и трещиноватостью.

Горная масса, представленная скальным массивом, подвергается буровзрывному рыхлению перед выемкой и погрузкой в автомобильный транспорт, а представленная в виде естественного щебня, дресвы и т.д отрабатываются без буровзрывных работ.

Отвал вскрышных пород (неорганизованный источник 6003).

Все вскрышные породы будут складироваться в отвал, расположенный на северо-востоке месторождения, общей площадью 286 651 м2. Вскрышные породы, при их наличии складируются во внутренний отвал и в дальнейшем используются для засыпки отработанного очистного пространства.

Годовой объем вскрыши составляет 2027 год-103,795 тыс.т , 2028-2035гг. - 376,270 тыс.т, 2036г. - 196,283 тыс.т. Объем образования за весь период - 3 310,238 тыс. м3.

Рудный склад 1 (неорганизованный источник 6004).

Добытая руда будет складироваться на рудных складах 1, 2 с последующей ее продажей, при этом будет вестись рудный контроль, с составлением технологической карты. Создание рудного склада предусматривается в объеме не более пятимесячной производительности предприятия. Прогнозный объем рудных складов порядка 164,442 тыс. м3, высотой до 2 м на площади около 54 814 м2.

Площадь рудного склада № 1: 20 907 м2

При складировании, перегрузке и хранении руды на рудных складах №1 и №2 в атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Рудный склад 2 (неорганизованный источник 6005)

Добытая руда будет складироваться на рудных складах 1, 2 с последующей ее продажей, при этом будет вестись рудный контроль, с составлением технологической карты. Создание рудного склада предусматривается в объеме не более пятимесячной производительности предприятия. Прогнозный объем рудных складов порядка 164,442 тыс. м3, высотой до 2 м на площади около 54 814 м2.

Площадь рудного склада № 2: 33 907 м2

При складировании, перегрузке и хранении руды на рудных складах №1 и №2 в атмосферный воздух происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 70–20 %.

Транспортировка горной массы (неорганизованный источник 6006)

Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Далее по выездным траншеям горная масса направляется на пункты дальнейшей переработки.  Транспортировка горной массы на рудные склады будет осуществляться автосамосвалами типа SHACMAN X3000 грузоподъемностью 25 т.

Топливозаправщик (неорганизованный источник 6007). На участке проведения работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком Jac N120 объемом 10 м3. Склад ГСМ не предусматривается. Годовой расход топлива (в тоннах) 3,7 тонны.

При раздаче дизельного топлива в атмосферу неорганизованно выделяются углеводороды предельные и сероводород.

Таким образом, в проекте рассматриваются источники выбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации месторождения «Теректы», выявлено 8 источников выбросов. Из них 7- неорганизованные и 1- организованный.

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в приложении 6

Таблица 2

Техника для ведения работ

| № п/п | Наименование техники, оборудования | Марка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фронтальный погрузчик | SHANTUI SL30WN |
| 2 | Дизельная электростанция | 250 кВт TSS ED-250-T400 |
| 3 | Топливозаправщик | Jac N120 |
| 4 | Экскаватор | XCMG XE370CA |
| 5 | Бульдозер | XCMG TY230S |
| 6 | Самосвалы | SHACMAN X3000 |
| 7 | Микроавтобус | JAC Sunray |
| 8 | Водополивочная машина | на базе Dongfeng Water Bowser Used Water Tank Truck |

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива.

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства не предусматривается.

1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий

Применение наилучших доступных технологий в промышленном производстве направлено на обеспечение оптимального сочетания энергетических, экологических и экономических показателей.

При подготовке настоящего Отчета о ВВ использовался Справочник по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)».

Ниже приводится описание планируемых к применению при добыче золотосодержащих руд наилучших доступных техник.

- Открытая добыча руд цветных металлов (включая драгоценные)

Планируется использование современных технологий буровзрывных работ и горнотранспортного оборудования.

Основные НДТ:

- оптимизация параметров буровзрывных работ для снижения образования пыли и газов;

- использование высокоэффективных буровых установок;

- применение систем пылеподавления (орошение);

- применение крупнотоннажных карьерных самосвалов с повышенной топливной эффективностью;

- оптимизация транспортных маршрутов.

Экологический эффект:

- снижение пылевых выбросов;

- уменьшение расхода топлива;

- снижение выбросов загрязняющих веществ.

2. Складирование и транспортировка горной массы (вскрышных пород или

руды)

При реализации проекта предусматривается применение следующих наилучших доступных технологий:

- использование герметичных или закрытых транспортных систем при перемещении концентрата для предотвращения пыления;

- применение автомобильного транспорта с контролем загрузки;

- орошение и пылеподавление на участках перегрузки и складирования горной массы;

- формирование отвалов вскрышных пород с соблюдением устойчивых геометрических параметров откосов;

- послойное складирование вскрышных пород для обеспечения устойчивости отвалов;

- применение мониторинга состояния отвалов и складских площадок;

- минимизация расстояний транспортировки путем оптимизации схемы размещения складов и отвалов.

Экологическая эффективность применяемых НДТ

Использование указанных технологий позволяет:

- снизить образование и распространение пылевых выбросов при транспортировке и складировании горной массы;

- предотвратить загрязнение почв и поверхностных вод;

- повысить устойчивость отвалов вскрышных пород;

- сократить энергозатраты на транспортировку.

Ориентировочные технологические показатели

| Мероприятие из справочника НДТ | Основные НДТ | Экологический эффект |
| --- | --- | --- |
| пункт 3.1 Открытая добыча руд цветных металлов | оптимизация параметров буровзрывных работ для снижения образования пыли и газов | - снижение пылевых выбросов; - уменьшение расхода топлива; снижение выбросов загрязняющих веществ. |
|  | использование высокоэффективных буровых установок |  |
|  | применение систем пылеподавления (орошение) |  |
|  | применение крупнотоннажных карьерных самосвалов с повышенной топливной эффективностью; |  |
|  | оптимизация транспортных маршрутов |  |
| Пункт 1.5.2.1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух - Складирование и транспортировка горной массы (вскрышных пород или руды) | использование герметичных или закрытых транспортных систем при перемещении концентрата для предотвращения пыления | -снизить образование и распространение пылевых выбросов при транспортировке и складировании горной массы; - предотвратить загрязнение почв и поверхностных вод; - повысить устойчивость отвалов вскрышных пород; - сократить энергозатраты на транспортировку |
|  | применение автомобильного транспорта с контролем загрузки |  |
|  | орошение и пылеподавление на участках перегрузки и складирования горной массы |  |
|  | формирование отвалов вскрышных пород с соблюдением устойчивых геометрических параметров откосов |  |
|  | применение мониторинга состояния отвалов и складских площадок |  |
|  | минимизация расстояний транспортировки путем оптимизации схемы размещения складов и отвалов |  |

Использование наилучших доступных технологий позволяет значительно снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду и повысить ресурсную эффективность производства.

Основные экологические преимущества применения НДТ:

- Снижение пылевых выбросов за счёт применения систем пылеподавления и оптимизации буровзрывных работ.

- Снижение выбросов загрязняющих веществ от горнотранспортной техники благодаря применению современного оборудования и рациональной организации транспортных операций.

- Повышение энергоэффективности за счёт использования современного энергоэффективного оборудования и оптимизации технологических процессов.

- Снижение риска загрязнения почв и водных объектов благодаря контролируемому размещению вскрышных пород и организации систем отвода поверхностных вод.

1.7 Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

В настоящее время, на месторождении «Теректы» отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования. Земельный участок представлен степной местностью.

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые и радиационные воздействия

1.8.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов является проект «План горных работ разработки золоторудного месторождении «Теректы», расположенного на территории Кокпектинского района области Абай».

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям.

Расчеты произведены на основании методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы).

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Приложении 6.

Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 7 неорганизованных источников и 1 организованый источник.

При проведении работ будет учтена роза ветров по отношению к ближайшему населённому пункту. Расчёт рассеивания произведён, учитывая розу ветров, проектируемые работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не превышает предельно допустимой концентраций.

Таблица параметров эмиссий составлена по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63) представлена в табл. 3.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2027 по 2036 гг., приведен в таблице 4.

| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКО - Теректы, Теректы ПГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство |  |  | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок |  |  | точ- | на 2026 год |  |  |  |  | на 2027 год |  |  |  |  |  | на 2028 год |  |  |  |  | на 2029 год |  |  |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  |  |  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  |  |  | г/с |  |  | т/год |  | г/с |  |  | т/год |  |  | г/с |  |  | т/год |  | г/с |  |  | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| ***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0001 | 0.32 |  |  | 0.000832 |  | 0.32 |  |  | 0.000832 |  |  | 0.32 |  |  | 0.000832 |  | 0.32 |  |  | 0.000832 |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0002 | 0.32 |  |  | 0.000832 |  | 0.32 |  |  | 0.000832 |  |  | 0.32 |  |  | 0.000832 |  | 0.32 |  |  | 0.000832 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  | 0.64 |  |  | 0.001664 |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0001 | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  |  | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0002 | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  |  | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  | 0.052 |  |  | 0.0001352 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  | 0.104 |  |  | 0.0002704 |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0001 | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  |  | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0002 | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  |  | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  | 0.020833333 |  |  | 0.000052 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  | 0.041666666 |  |  | 0.000104 |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теректы, Месторождение Теректы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 001 |  | Топливозаправщ | 1 |  | 730 | Топливозаправщик |  | 6007 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3202 |  |  |  | 1 |
|  |  | ик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14394 |  |  |
| Примечания: 1."*" отмечены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| положением (базовым годом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0000001 |  | 0.0000017892 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0000001 |  | 0.0006372108 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы. Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников месторождения «Теректы» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (Приложение 7).

Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной и жилой зон не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Поскольку, на момент разработки настоящей документации, выдача справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе расположения месторождения «Теректы» не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения (см. приложение 9), то, в соответствии с рекомендациями «Руководства по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения предприятия приняты как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3;

азота диоксид – 0,008 мг/м3;

сера диоксид– 0,02 мг/м3.

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны. Категория объекта. Данный вид деятельности относится к виду работ, предусмотренному Приложением 1 разделом 1, п. 2 пп. 2.2. Кодекса «Карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га, по которой оценка воздействия на окружающую среду является обязательной». Деятельность относится к объектам I категории.

Нормативное расстояние от источников выбросов до границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлено не менее 1000 метров.

Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.

| ЭРА v3.0 ТОО "ЭкоОптимум" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКО - Теректы, Теректы ПГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.64 | 0.001664 |  | 0.0416 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.104 | 0.0002704 |  | 0.00450667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.041666666 | 0.000104 |  | 0.00208 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.1 | 0.00026 |  | 0.0052 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 7.1148e-8 | 0.00000029288 |  | 0.00003661 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.516666666 | 0.001352 |  | 0.00045067 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000001 | 2e-9 |  | 0.002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.01 | 0.000026 |  | 0.0026 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.24168242176 | 0.00067615356 |  | 0.00067615 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.092223288 | 32.222186624 |  | 322.221866 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.74624011291 | 32.2265394724 |  | 322.281016 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.8.2 Водные ресурсы

На месторождении «Теректы ранее уже был организован карьерный водоотлив. Планом горных работ планируется его восстановление, не требующее больших капитальных затрат. Откачиваемые из карьера, воды, предварительно, в объеме до 250,0 тыс. м3, направляются в существующий пруд-испаритель, а также хвостохранилище, которое будет использоваться в качестве пруда-накопителя. Их объем воды рассчитан суммарно на 400,0 тыс. м3. На производственные нужды вода используется только на полив автодорог. На участке планируется установить биотуалет. Для предупреждения загрязнения поверхностных вод предусматривается сбор хозбытовых стоков от вахтового поселка в специальные емкости, с подключением всего сантехнического оборудования, и их вывоз в места утилизации специализированными организациями по договору. Отсутствуют вещества, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Объем водоотведения равен объему водопотребления, соответственно, объем сточных хозбытовые стоков составляет 114,9 м3/год. Вывоз сточных вод по осуществляется по договору со специализированной организацией.

В период ведения и по завершении горных работ в контуре карьера возможно формирование поверхностного стока (ливневые и талые воды), способного вызвать подтопление выработок, размыв бортов карьера и нарушение устойчивости откосов.

В целях предотвращения негативного воздействия поверхностных вод и обеспечения безопасного состояния горных выработок проектом предусмотрен комплекс мероприятий по перехвату и организованному отводу поверхностных вод за пределы зоны горных работ.

Рисунок 2. Расположение речек на территории карьера Теректы

Водоотлив на карьере предусматривается с размещением главной водоотливной установки на самой нижней отметке ведения горных работ. Для приёма и аккумулирования поступающей воды предусмотрен водосборник.

Объём водосборника принят из условия обеспечения приёма не менее трёхчасового максимального ожидаемого притока воды, что соответствует требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные работы.

При определении вместимости водосборника учитывались:

атмосферные осадки (ливневые и талые воды);

поверхностный приток со склонов и рабочих площадок;

возможный приток воды по трещинам и выработанным зонам массива;

3условия кратковременного выхода из работы насосного оборудования.

Расчётный объём водосборника определяется по укрупнённой зависимости:

V = Q × 3  где V — вместимость водосборника, м³;Q — максимальный ожидаемый приток воды в карьер, м³/ч.

Принятый объём водосборника обеспечивает:

надёжную работу системы водоотлива;

предотвращение подтопления нижних горизонтов карьера;

безопасную эксплуатацию насосного оборудования при пиковых притоках воды.

Водосборник оборудуется с возможностью свободного доступа для обслуживания и очистки, а также с обеспечением устойчивости бортов и безопасных условий эксплуатации.

5.4 Назначение системы водоотвода

Для предотвращения затопления рабочих мест и обеспечения устойчивости фронта работ на карьере предусматривается организация системы водоотвода, включающей:

водосборник (дренажный пруд);

водопропускные лотки;

насосную установку для перекачки воды.

В целях предотвращения негативного воздействия на почвенный покров, поверхностные и подземные воды при ведении горных работ на участке «Теректы» проектом предусматривается применение геомембраны в местах возможного контакта производственных вод с грунтом.

Геомембрана используется в качестве противофильтрационного и гидроизоляционного экрана при обустройстве водосборных и накопительных сооружений, предназначенных для сбора и временного хранения производственных и поверхностных вод в пределах промышленных полигонов.

Дно и борта водосборных сооружений предусматривается изолировать геомембраной с целью исключения фильтрации воды в грунт и предотвращения загрязнения подземных вод. Применение геомембраны обеспечивает локализацию производственных вод и снижает риск негативного воздействия на окружающую среду.

Размещение водосборных и накопительных сооружений с использованием геомембраны осуществляется за пределами прибрежной защитной полосы шириной 100 м и водоохранной зоны шириной 500 м, с соблюдением требований водного и экологического законодательства Республики Казахстан.

Эксплуатация геомембранных сооружений осуществляется в рамках действующего производственного экологического контроля с проведением регулярного визуального осмотра и своевременным устранением возможных повреждений.

Параметры водосборника

На нижней отметке карьера проектируется водосборник прямоугольного типа.

Проектные параметры водосборника:

Длина: 25 м

Ширина: 15 м

Глубина: 2,5 м

Рабочий объём:

25 м×15 м×2,5 м=937,5 м3

Тип чаши: котлован трапецеидального профиля

Основание: уплотнённый грунт / скальный массив

Грунтовые откосы: 1:1,5 (или принимаются по факту скальных условий)

Место зумпфа: в юго-восточном углу водосборника (точка минимальных отметок)

Глубина зумпфа: 0,5 м ниже дна водосборника

Объём зумпфа: 5–7 м³ (для размещения насоса и предотвращения его «захвата воздуха»)

Расчёт вместимости

Расчётный трёхчасовой приток воды оценивается ориентировочно как:

0,2 м3/мин×60×3=36 м3

Проектный объём водосборника 937,5 м³ значительно превышает требуемый объём 36 м³, обеспечивая:

высокий запас устойчивости,

возможность работы в период паводков,

гарантированную защиту рабочих мест.

Дренажные и водопропускные лотки

Для сбора поверхностных вод к водосборнику предусматриваются открытые лотки:

Ширина по дну: 0,5 м

Глубина: 0,4 м

Уклон: 0,005–0,01 в сторону водосборника

Тип конструкции: открытые канавы трапецеидального сечения

Назначение: сбор дождевых, талых и поверхностных вод

Лотки размещаются вдоль бортов карьера и вдоль технологических дорог, обеспечивая самотёк воды в водосборник.

Насосная установка

Для перекачки воды из водосборника проектируется:

Тип оборудования: переносной дренажный насос

Производительность: 30–40 м³/ч

Высота подъёма: до 25 м

Шланг: напорный, диаметром 75–100 мм

Размещение: в зумпфе водосборника

Питание: мобильная дизельная электростанция

Вода отводится за пределы карьера в безопасное место, согласованное с эксплуатационной службой.

Схема водосборника и водоотвода

Рисунок 5.13 — Схема водосборника и системы водоотвода карьера

Эксплуатация и контроль

Во время эксплуатации выполняются:

ежедневный контроль уровня воды;

проверка исправности насоса;

контроль устойчивости откосов.

5.5 Автоматизация системы водоотлива

Для обеспечения устойчивой и безопасной работы водоотливной установки в карьере предусматривается автоматизированная система управления насосным оборудованием.

Назначение системы автоматизации

Автоматизация водоотлива предназначена для:

предотвращения подтопления рабочей зоны карьера;

обеспечения стабильного уровня воды в водосборнике;

исключения аварийных ситуаций, связанных с перерасходом или отсутствием воды;

повышения надежности системы и снижения влияния человеческого фактора.

Состав автоматизированной системы

В состав автоматизации входят:

датчик уровня воды (поплавковый или электронный);

блок автоматического пуска и остановки насоса;

защита от работы насоса без воды («сухой ход»);

аварийная световая и звуковая сигнализация;

возможность ручного управления насосом при необходимости.

Принцип работы

При повышении уровня воды датчик подает сигнал на включение насоса.

Насос работает до достижения минимально допустимого уровня воды.

При снижении уровня воды насос автоматически отключается.

При отсутствии воды в зумпфе система блокирует запуск насоса, предотвращая износ оборудования.

В случае перегрева, перегрузки или отказа насоса включается аварийная сигнализация.

Требования к насосному оборудованию

Для водоотлива используется погружной дренажный насос со следующими параметрами:

производительность: 30–40 м³/ч;

максимальный напор: 20–25 м;

диаметр напорного патрубка: 75–100 мм;

допустимое содержание примесей: до 10%;

степень защиты: IP68;

питание: 380 В.

Насос устанавливается в пониженной части водосборника (зумпфе), обеспечивая эффективный забор воды даже при минимальном уровне.

Рисунок 5.14 Погружной насос

Резервирование

Для обеспечения непрерывности водоотлива предусматривается:

резервный насос аналогичной производительности;

возможность переключения между насосами вручную или автоматически.

Контроль и обслуживание

Эксплуатационным персоналом выполняются:

ежедневная проверка уровня воды и состояния насосов;

очистка фильтров и зумпфа от наносов;

проверка исправности датчиков уровня;

ежемесячный тест автоматического запуска.

Обоснование выбора насосного оборудования главной водоотливной установки

Для обеспечения надёжного водоотлива на карьере принята главная водоотливная установка, размещаемая на самой нижней отметке ведения горных работ (зумпф).

Выбор рабочей насосной установки выполнен из условия обеспечения откачки максимального ожидаемого суточного притока воды в карьер в течение не более 20 часов работы насосов в сутки. Суммарная подача рабочих насосов главной водоотливной установки принята исходя из расчётного притока воды и обеспечивает требуемый режим водоотлива без подтопления горных выработок и рабочих площадок.

Рабочие насосы главной водоотливной установки приняты одинакового типа, что обеспечивает:

равномерность работы системы;

упрощение эксплуатации и технического обслуживания;

возможность взаимозаменяемости насосного оборудования.

Резервное насосное оборудование предусмотрено для обеспечения надёжности водоотлива в случае выхода из строя одного из рабочих насосов либо при увеличении притока воды. Суммарная подача резервного насоса принята в размере 20–25 % от суммарной подачи рабочих насосов, что соответствует требованиям промышленной безопасности.

Принятая схема главной и резервной насосной установки обеспечивает:

бесперебойную работу системы водоотлива;

предотвращение аварийного подтопления карьера;

соответствие требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные работы.

Рисунок 5. План на конец отработки Теректы

Вывод:

Принятые в ПГР инженерные мероприятия по водоотведению:

•	обеспечивают защиту конечного карьера от подтопления и размыва;

•	исключают поступление поверхностных вод в горные выработки;

•	предусматривают организованный выпуск воды на расстоянии не менее 520 м;

•	соответствуют требованиям промышленной безопасности и рационального недропользования;

•	Начало работ планируется в 2027 году.

По окончании отработки карьер приводится в устойчивое гидрологическое состояние, при котором он полностью изолирован от поверхностного стока: ливневые и талые воды перехватываются нагорной перехватывающей канавой, проложенной вдоль верхней кромки борта карьера и технологических дорог, и самотёком направляются по организованной трассе водоотвода в обход карьера, с возможным осветлением потока в локальном отстойнике; данный объем воды будет планироваться использовать в собственных нуждах; выпуск поверхностных вод осуществляется в специально выбранной точке, расположенной на расстоянии не менее 520 м от контура карьера, с устройством гасителя энергии и противоэрозионного укрепления, что исключает подтопление и размыв бортов и обеспечивает долговременную устойчивость объекта после завершения горных работ, по принятой схеме, аналогичной реализуемому решению на месторождении Теректы. При площади водосбора в пределах конечного контура карьера 0,13 км² и расчётном слое атмосферных осадков 30 мм, ориентировочный объём поверхностного стока, перехватываемого нагорной канавой, составляет порядка 3,0 тыс. м³. Принятая схема водоотведения обеспечивает безопасный отвод поверхностных вод без воздействия на борт карьера и зону горных работ.

1.8.3 Физические воздействия

Акустическое воздействие.

При производстве работ, осуществляемых в процессе добычных работ, источником шумового воздействия на здоровье людей является горно-транспортное оборудование (см. табл. 1.5.2 «Техника для ведения работ»).

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающих 85 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Уровень шума от техники, применяемой при ведении разведочных работ, приведен ниже в таблице 8.

Таблица 8

Уровни шума от строительной техники

| Вид деятельности | Уровень шума (дБ) |
| --- | --- |
| Автотранспорт | 70 |
| Бульдозер, экскаватор | 85 |

Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением расстояния, происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц.

В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение.

Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы.

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний.

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Иные физические воздействия. При разработке настоящего Отчета, учитывались такие воздействия объектов предприятия на окружающую среду, как выбросы вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, радиационная обстановка в районе месторождения. Иные физические воздействия на компоненты среды не учитывались.

1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) – 0,3 т/год, металлический лом (черные металлы) – 0,607 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 1,575 т/год, вскрышные породы – за весь период 3 310,238 тыс. м3.

Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 7.

В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют.

2 Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

В 3 км юго-западнее от участка Теректы расположено село Маркаколь (Теректы), который является административным центром Маркакольского сельского округа. Население села Маркаколь, по имеющимся официальным данным, составляет 3771 житель, всего в Маркакольском сельском округе проживают 4764 человек.

Климат района резко континентальный, с суровой, продолжительной зимой и жарким коротким летом.

На территории участка разведки недр ТОО «SRNB Kazakhstan» протекает водная артерия (водоток-ручей Бас-Теректы), вдоль которой в некоторых местах присутствуют зеленые насаждения в виде карагайника, ивняка. А по всей холмистой территории участка зеленых насаждений нет.

Горный рельеф оказывает влияние на развитие процессов атмосферной циркуляции и создает разнообразие климатических условий. По межгорным котловинам и широким впадинам влажные воздушные массы проникают далеко вглубь гор, принося с собой обильное количество влаги. В холодный период климат определяется влиянием западного отрога азиатского антициклона (холодная малооблачная погода с малым количеством осадков). В теплый период преобладает вторжение циклонов западного и северо-западного направления, с которыми связано прохождение атмосферных фронтов. При фронтальном типе погоды облачность уплотняется и при приближении фронтального раздела к горным хребтам происходит выпадение осадков и усиление скорости ветра. Летом увеличиваются конвективные процессы, что приводит к выпадению как ливневых, так и обложных дождей.

Среднегодовая температура воздуха составляет +4,3°С. Самый холодный месяц- январь, со среднемесячной температурой воздуха - (-16°С). Средняя температура самого теплого месяца июля – (+ 20,9°С). Абсолютная минимальная температура воздуха зимой достигает (-51°С). Абсолютная максимальная температура воздуха в летний период поднимается до (+40°С).

Среднегодовое количество осадков составляет 556 мм, резкий максимум их выражен в теплый период (с мая по октябрь). Нормативная глубина промерзания грунтов 184-273 см. Снежный покров устанавливается в ноябре и удерживается до конца апреля. Часто летние осадки сопровождаются грозами.

Скорость ветра в различные времена года неодинакова. Наиболее сильные ветры, достигающие среднемесячной скорости 5,7 м/с дуют в зимний период. Летом средняя скорость ветра не превышает 3,7 м/с. Наибольшей скоростью и повторяемостью обладают северо-восточные и юго-западные ветры. Режим ветра носит материковый характер. Определяется он, в основном, местными барико-циркуляционными условиями. Наряду с этим в районах с изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления; местные ветры - горнодолинные, бризы, фены и т.д.

Почвы района горно-каштановые и горно-чернозёмные. Сейсмичность района 7 баллов.

Рисунок 1.2 Участок проведения работ

Таблица 1.1 Координаты блоков для добычи

| №№ | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 48° 26′ 59.56″ | 85° 50′ 34.05″ |
| 2 | 48° 26′59.34″ | 85° 50′ 44.78″ |
| 3 | 48° 26′ 47.20″ | 85° 50′ 44.32″ |
| 4 | 48° 26′ 44.71″ | 85° 50′ 43.21″ |
| 5 | 48° 26′ 42.44″ | 85° 50′ 31.03″ |
| Площадь | 0,118 км2 |  |
| № | Координаты угловых точек |  |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 48° 26′ 58.79″ | 85° 50′ 17.12″ |
| 2 | 48° 26′ 58.75″ | 85° 50′ 30.62″ |
| 3 | 48° 26′ 43.82″ | 85° 50′ 28.22″ |
| 4 | 48° 26′ 41.64″ | 85° 50′ 26.23″ |
| 5 | 48° 26′ 40.83″ | 85° 50′ 20.24″ |
| 6 | 48° 26′ 40.84″ | 85° 50′ 14.28″ |
| Площадь | 0,148 км2 |  |

| №№ | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 48° 27′ 19.46″ | 85° 49′ 3.05″ |
| 2 | 48° 27 ′ 20.68″ | 85° 49′ 3.07″ |
| 3 | 48° 27′ 21.53″ | 85° 49′ 5.20″ |
| 4 | 48° 27′ 21.20″ | 85° 49′ 8.50″ |
| 5 | 48° 27′ 17.31″ | 85° 49′ 19.93″ |
| 6 | 48° 27′ 12.56″ | 85° 49′ 26.61″ |
| 7 | 48° 27′ 9.51″ | 85° 49′ 26.10″ |
| 8 | 48° 27′ 7.59″ | 85° 49′ 24.20″ |
| 9 | 48° 27′ 12.79″ | 85° 49′ 17.70″ |
| 10 | 48° 27′ 15.85″ | 85° 49′ 9.67″ |
| Площадь | 0,068 км2 |  |
| № | Координаты угловых точек |  |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 48° 27′ 18.95″ | 85° 48′ 57.40″ |
| 2 | 48° 27′ 18.91″ | 85° 49′ 0.67″ |
| 3 | 48° 27′ 12.06″ | 85° 49′ 16.35″ |
| 4 | 48° 27′ 6.47″ | 85° 49′ 24.20″ |
| 5 | 48° 27′ 2.44″ | 85° 49′ 24.92″ |
| 6 | 48° 27′ 7.30″ | 85° 49′ 9.37″ |
| 7 | 48° 27′ 13.99″ | 85° 48′ 5.38″ |
| Площадь | 0,109 км2 |  |

Площадь участка работ - 44 гектара

4. Варианты осуществления намечаемой деятельности

В разделе 3 подробно описан выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности.

Предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным. Т.к. принятая  настоящим проектом технология обеспечения полноты извлечения полезных ископаемых, рационального использования недр и безопасного ведения горных работ на месторождении «Теректы», разрабатываемом открытым способом, в случае необходимости, с применением БВР организация производства и труда соответствуют передовым достижениям отечественной и зарубежной науки и техники и оказывают щадящее воздействие на окружающую среду.

5 Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

5.1 Жизнь  и  (или)  здоровье  людей,  условия  их  проживания  и деятельности

Золоторудное месторождение «Теректы» в административном отношении расположено на территории Кокпектинского района области Абай Республики Казахстан, в 28,3 км на юг от районного центра с. Кокпекты. Ближайшие населенные пункты: 17,8 км с. Толагай, 28,3 км – село Кокпекты, 20,1 км - с. Карабулак.

Как показали расчеты максимальных приземных концентраций, на границе СЗЗ, отсутствует превышение ПДК по всем загрязняющим веществам (и группам их суммаций), отходящим от всех источников, участвующих в процессе добычных работ месторождения «Или».

Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность, в оцениваемый период с 2027 по 2036гг., практически никак не отразится на здоровье населения ближайшей к нему селитебной зоны (с. Толагай), расположенной на расстоянии 17,8 км от месторождения «Теректы».

Соблюдение  технологии  производства  и  техники  безопасности  позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей  гигиенических  нормативов  на  границе  санитарно-защитной зоны.

5.2  Биоразнообразие  (в  том  числе  растительный  и  животный мир,  генетические  ресурсы,  природные  ареалы  растений  и  диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Растительность Растительность района представлена видами, характерными для сухих степей (кипчак, ковыль, полынь, чий и пр.). В долинах ручьев и рек встречаются береза, осина, тальник, а по склонам гор широко распространены различные виды кустарников – шиповник, акация и т.п.).

Животный мир Согласно письму РГУ «ГЛПР «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №ЗТ-2025-02857862/1 от 26.08.2025г.: согласно предоставленных географических координат находится за пределами особо охраняемых природных территорий РГУ «ГЛПР «Семей орманы» (см. приложение 4).

Гидрофауна отсутствует.  Охраняемые природные территории – заповедники, национальные парки и заказники в районе расположения месторождения «Или» отсутствуют.

Как показали результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, на границе санитарно-защитной зоны не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

Это позволяет сделать вывод о том, что  воздействие месторождения «Теректы» в оцениваемый период с 2027 по 2036гг.  на животный мир района  его расположения будет находиться на допустимом уровне.

Мероприятия  по  сохранению  среды  обитания  и  условий размножения объектов животного мира

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир района при осуществлении производственной деятельности месторождения «Теректы» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в чистоте территорий промплощадок;

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

- установка информационных табличек в местах гнездования птиц;

- размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом;

- ограничение скорости перемещения автотранспорта по территории;

- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

5.3  Земли  (в  том  числе  изъятие  земель),  почвы  (в  том  числе включая  органический  состав,  эрозию,  уплотнение,  иные  формы деградации)

Оценивая состояние объектов окружающей среды на территории производства, следует отметить, что здесь в наибольшей степени подвержен техногенному воздействию почвенный покров.

В целях максимально возможного предотвращения отрицательного воздействия производственной деятельности предприятия на почвы района, Планом горных работ предусматривается опережающее снятие плодородного слоя почвы, сохранение его и последующее использование для озеленения промплощадок предприятия.

Пашни и лесные насаждения в районе расположения предприятия отсутствуют.

Нарушенные земли, требующие рекультивации в оцениваемый период отсутствуют.

5.4  Воды  (в  том  числе  гидроморфологические  изменения, количество и качество вод)

Планом горных работ предусматривается применение пылеподавления (в теплое время года) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечных машин.

Водопотребление на технологические нужды является безвозвратным. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септик и вывозятся на договорной основе. Септик герметичный с водонепроницаемым дном и стенами. Септик, своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.

5.5  Атмосферный  воздух  (в  том  числе  риски  нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

В настоящем проекте рассматриваются источники выбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации месторождения «Теректы», выявлено 8 источников выбросов. Из них 7- неорганизованные и 1- организованный.

Подробное описание источников загрязнения и их влияние на атмосферный воздух представлены в разделе 1.5 настоящего Отчета.

Качественная оценка воздействия проводимых работ на атмосферный воздух оценивается как СР - воздействие средней силы.

5.6  Сопротивляемость  к  изменению  климата  экологических  и социально-экономических систем

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг рекреационного и духовного характера.

В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем определяется как способность социальных, экономических и экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет реагирования или реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные функции, самобытность и структура при одновременном сохранении возможностей адаптации, обучения и преобразования.

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. Экосистемы уже затронуты наблюдаемыми изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам.

Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно отразиться на функционировании экосистемы, подорвав способность этой экосистемы защищать общество от ряда климатических факторов стресса.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, непосредственно в районе расположения участка намечаемой деятельности, учитывая локальных характер воздействия, характеризуется как низкая.

Изменение климата, района расположения участка намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

5.7  Материальные  активы,  объекты  историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Историко-культурное  наследие,  как  важнейшее  свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего  и  будущего  развития,  как  составная  часть всей  человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в РК является гражданским долгом.

Следует  отметить,  что  ответственность  за  сохранность  памятников предусмотрена  действующим  законодательством  РК.  Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную  материальную,  административную  и  уголовную ответственность.

В  непосредственной  близости  от  района  расположения  объекта историко-архитектурные  памятники,  охраняемые  объекты,  археологические ценности,  а  также  особо  охраняемые  и  ценные  природные  комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют, см. заключение историко-культурной экспертизы – приложение 10.

6 Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 5 настоящего приложения, возникающих в результате:

6.1  Строительства  и  эксплуатации  объектов,  предназначенных для  осуществления  намечаемой  деятельности,  в  том  числе  работ  по постутилизации  существующих  объектов  в  случаях  необходимости  их проведения

Планом горных работ временное строительство зданий и сооружений не предусматривается.

Постутилизации существующих объектов проводиться не будет.

6.2 Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)

Использования  природных  и  генетических  ресурсов  (в  том  числе  земель,  недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов  и  места  их  нахождения,  путей  миграции  диких  животных,  необходимости использования  невозобновляемых,  дефицитных  и  уникальных  природных  ресурсов) не

предусмотрены.

7 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами

Необходимо соблюдать требования ст.331 Экологического кодекса Республики Казахстан: «Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 ЭК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии».

В соответствии с требованиями ст.320 п.1 и п.3 Экологического Кодекса РК:

«Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения)».

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) – 0,3 т/год, металлический лом (черные металлы) – 0,607 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 1,575 т/год, вскрышные породы – за весь период 3 310,238 тыс. м3.

Перечень и коды отходов, присвоенные в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.21 г. №314, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Перечень отходов

| № п/п | Наименование отходов | Код | Вид отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) | 15 02 02* | опасный |
| 2 | Металлический лом (черные металлы) | 16 01 17 | неопасный |
| 3 | Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) | 20 03 01 | неопасный |
| 4 | Вскрышные породы | 01 01 02 | неопасный |

8 Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам

Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда). Образуются в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта.

Расчет норматива образования выполнен в соответствии с «Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п).

Норма образования промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Мо + М + W, т/год,

где: Мо – количество поступающей ветоши, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масел, т/год;

W – норматив содержания в ветоши влаги, т/год.

М = 0,12 * Мо, т/год,

W = 0,15 * Мо, т/год

Расчет нормы образования промасленной ветоши на месторождении «Теректы» приведен в табл. 3.1.

Таблица 2

Расчет нормы образования промасленной ветоши на месторождении «Теректы»

| Количество поступающей ветоши, Мо, т/год | Коэффициент | Норматив содержания в ветоши масел, М, т/год | Коэффициент | Норматив содержания в ветоши влаги, W, т/год | Норма образования отходов, N, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,237 | 0,12 | 0,02844 | 0,15 | 0,036 | 0,3 |

Согласно табл. 3.1, норма образования промасленной ветоши на 2026-2036 гг. составит 0,3 т/год.

Металлический лом

Образуются в процессе ремонта автотранспорта.

Расчет норматива образования металлического лома выполнен согласно п. 3 «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных», Санкт-Петербург, 1998 г.

Норма образования металлического лома рассчитывается по формуле:

М = α1 * nлег * М1 + α2 * nгруз * М2 + α3 * nспец * М3, т/год,

где: α1 – коэффициент образования лома для легкового транспорта;

α2 – коэффициент образования лома для грузового транспорта;

α3 – коэффициент образования лома для специализированной техники;

nлег – количество легкового транспорта;

nгруз – количество грузового транспорта, шт.;

nспец – количество специализированной техники, шт.;

М1 – масса металла на единицу легкового транспорта, т;

М2 – масса металла на единицу грузового транспорта, т;

М3 – масса металла на единицу специализированной техники, т.

Расчет нормы образования металлического лома приведен в табл. 3.2.

Таблица 3

Расчет нормы образования металлического лома

| Вид транспорта | Нормативный коэффициент образования лома, α | Число единиц транспорта конкретного вида транспорта, использованного в течение года, n, шт. | Масса металла на единицу автотранспорта, М, т | Норма образова-ния отходов, N, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой транспорт | 0,016 | 8 | 4,740 | 0,607 |

Согласно табл. 3, норма образования металлического лома на 2026-2036 гг. составит 0,607 т/год.

Согласно Приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г. – не опасные. Металлический лом классифицируются как «черные металлы» – код 16 01 17.

Временное хранение отходов производится в металлических емкостях (контейнерах). Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер) с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО)

Образуются в результате жизнедеятельности работников, занятых на добычных работах.  Списочная численность составляет 22 чел.

# Для определения объема образования ТБО, был применен метод оценки по удельным показателям образования отхода.

Расчет норматива образования ТБО выполнен в соответствии с «Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п).

# Норма образования ТБО на предприятии рассчитывается по формуле:

m1 = р1 * N1 * ρ, т/год,

где: р1 – удельные санитарные нормы образования бытовых отходов на промыш-ленных предприятиях, м3/год;

N1 – списочная численность работающих, чел.;

ρ – средняя плотность отходов, т/м3.

Расчет нормы образования ТБО приведен в табл. 3.3.

Таблица 4

# Расчет нормы образования ТБО

| Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, р1, м3/год | Списочная численность работающих, чел. | Средняя плотность отходов, т/м3 | Норма образования отходов, m1, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 21 | 0,25 | 1,575 |

Согласно табл. 4, норма образования ТБО на 2026-2036 гг. составляет 1,575 т/год.

Согласно Приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г. – не опасные. ТБО классифицируются как «смешанные коммунальные отходы» – код 20 03 01.

Образующиеся ТБО будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев.

Все отходы, до передачи специализированным предприятиям на утилизацию, должны накапливаться в промаркированной таре.

В соответствии с пп.1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Вскрышные породы

Вскрышные породы подвергаются эрозии и могут представлять источник физико-механического загрязнения прилегающей территории, но они также находятся за контуром горного отвода. Все вскрышные породы будут складироваться в отвал, расположенный на северо-востоке месторождения, общей площадью 286 651 м2.  Годовой объем вскрыши составляет 2027 год-103,795 тыс.т , 2028 год -376,270 тыс.т , 2029 год -376,270 тыс.т, 2030 год -376,270 тыс.т, 2031 год -376,270 тыс.т, 2032 год -376,270 тыс.т ,2033год -376,270 тыс.т,2034 год -376,270 тыс.т,2035 год -376,270 тыс.т, 2036- 196,283 тыс.т. Объем образования за весь период - 3 310,238 тыс. м3

9 Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности

В период проведения добычных работ образуются: - 1)смешанные коммунальные отходы (20 03 01) –Нормы образования отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях m1=0.3 м3/год на 1 человека, списочной численности строителей M (80 чел), а также средней плотности отходов Ртбо, которая составляет 0,25 т/м3. Q3 = m1 * М * Ртбо, =(80× 0,3 × 0,25) = 6 т/год. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на полигон ТБО. Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям. 2)Металлический лом образуется в процессе ремонта автотранспорта. Временное хранение отходов производится в металлических емкостях (контейнерах). Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код отхода– 16 01 17. Предполагаемый объем образования 0,758 т/год. 3)Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки строительной техники, машин и т.д. Состав: тряпье- 73%, масло- 12%, влага- 15%. Пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06. 08.2021 г.– не опасные. Код отхода– 16 07 08 *. Предполагаемый объем образования 0,381 т/год. 4) Лимиты накопления отходов приведены в таблице 11 по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»

Лимиты накопления отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения.

Таблица 12

Лимиты захронения отходов в период с 2027-2029 гг.

Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

10 Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:

10.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций –  спасательные, аварийно-восстановительные  и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни людей и сохранение их здоровья, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.

Основными принципами защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера являются:

- информирование населения и организаций о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

- заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обязательность проведения     спасательных,     аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита населения и пострадавших работников, возмещение вреда, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций здоровью, имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования;

- участие сил гражданской обороны в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обязаны в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе  невоенизированных  формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

- в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности, организаций и граждан.

Для предотвращения и борьбы с возникшими аварийными ситуациями в составе технологической части настоящего рабочего проекта разработаны специальные противопожарные и инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям.

В связи с тем, что район расположения месторождение «Теректы» относится к сейсмически безопасным районам, развитие ситуации, связанной  с землетрясением, настоящей работой не рассматривается.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что экологический риск и риск для здоровья населения при эксплуатации  месторождения «Теректы» будут минимальными.

В соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, аварийные выбросы вредных веществ в атмосферу, связанные с возможными аварийными ситуациями (аварии, инциденты, за исключением технологически неизбежного сжигания газа), не нормируются. Оператор организует учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

10.2 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

В соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» и вышеупомянутых «Методических указаний...» в составе настоящей работы выполнены:

- анализ основных проектных решений, связанных с эксплуатацией месторождения и строительством его перспективных объектов в оцениваемый период;

- определены источники, виды и интенсивность их воздействия на окружающую среду;

- рассчитаны параметры эмиссий в окружающую среду;

- разработаны инженерно-технические мероприятия по уменьшению воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

- даны предложения по нормативам эмиссий в окружающую среду (НДВ и НДС);

- произведена оценка экологического риска и риска для здоровья населения при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия выполнена отдельно по всем компонентам природной среды (атмосферный воздух; водные ресурсы; земельные ресурсы; растительность; животный мир).

Выполнена оценка воздействия на состояние экологической системы региона и состояние здоровья населения.

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Балл значимости воздействия определяется по формуле:

ϱ= ϱ1+ϱ2+ϱ3

где:

- ϱ - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

- ϱ1 - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-1 «Методических указаний);

- ϱ2 - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-2 «Методических указаний);

- ϱ3 - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-3 «Методических указаний).

Категория значимости намечаемой деятельности в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг., установлена в соответствии с указаниями табл.4.3-4 «Методических указаний...» и приведена в таблица 13

Таблица 13

Расчет категории значимости

| Наименование сред | Категории воздействия, балл |  |  |  | Категории значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Атмосферный воздух | 1 | 1 | 2 | 4 | Итого: 14 баллов Воздействие низкой значимости |
| Водные ресурсы | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| Земельные ресурсы | 1 | 1 | 2 | 4 |  |
| Растительный покров и животный мир | 1 | 1 | 1 | 3 |  |

Как видно из таблицы суммарный балл значимости воздействия составил 14 баллов. Следовательно, на основании произведенной оценки, можно сделать заключение о том, что в процессе проведения добычных работ на месторождении «Теректы» в оцениваемый период с 2027 по 2036 г.г., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости.

11 Описание предусматриваемых для периода строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предполагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Выбросы вредных веществ при осуществлении разведочных работ не относятся к классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите окружающей среды.

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест.

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду чего мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются в следующем:

- регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого

- технологического оборудования;

- строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;

- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

- все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного

- лица;

- правильное хранение отходов производства и потребления.

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента.

12 Меры ПО сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренных п. 2 ст. 240 и п. 2 ст. 241 Кодекса

Как показали результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, на границе санитарно-защитной зоны месторождения  не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

Это позволяет сделать вывод о том, что  воздействие месторождения «Теректы» в оцениваемый десятилетний период с 2027 по 2036гг.  на животный мир района  его расположения будет находиться на допустимом уровне.

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир района при осуществлении производственной деятельности месторождения «Теректы» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в чистоте территорий промплощадок;

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

- установка информационных табличек в местах гнездования птиц;

- размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом;

- ограничение скорости перемещения автотранспорта по территории;

- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

Население млекопитающих наземных позвоночных животных в районе расположения месторождения «Теректы»  и прилежащих к нему ландшафтах в большую часть года (с ноября по апрель и в летний период с июля по сентябрь) представлено небольшим числом видов, а их численность незначительна.

На данной территории постоянно живут, преимущественно, мелкие животные и птицы, легко приспосабливающиеся к присутствию человека и его деятельности. К новым условиям могут адаптироваться грызуны, мыши, полевки, птицы отряда воробьиных.

Так как рассматриваемая территория является является ареалом обитания и путями миграции горного барана (архара), занесенного в Красную книгу Республики Казахстан, то ниже приведены мероприятия, согласованные с

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения  проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают:

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта;

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

Рекомендации по мероприятиям для сохранения и воспроизводства животных снижению отрицательного воздействия проектных работ на фауну в районе ведения работ:

- строгий контроль за соблюдением всех технологических норм и требований производственного процесса с целью сохранения биоценозов и минимизации вредного воздействия на представителей флоры и фауны прилегающих территорий;

- постоянное проведение с персоналом работы просветительского и разъяснительного с персоналом по сохранению животного мира, недопущению разрушения и уничтожения в процессе производства работ;

- организация информационных стендов и буклетов с наглядным изображением «краснокнижных» видов животных, предположительно встречающихся на территории проведения работ и прилегающих территориях, а также алгоритма действий для персонала при обнаружении на участке проведения работ «краснокнижных» видов животных;

- установка баннеров и табличек, предупреждающих о возможном присутствии «краснокнижных» животных, в местах предположительного их обитания (рис. 6);

- установка баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) животным, занесенным в Красную книгу и подлежащим особой охране;

- с целью сохранения животного мира на участках, прилегающих к местам наибольшего скопления животных рекомендуется предусмотреть установку специальных знаков «Дикие животные».

| Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений запрещено законодательством Республики Казахстан |  |
| --- | --- |

Рис. 6– Пример информационных баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) «краснокнижным» животным

План мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных на месторождении «Теректы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты на выполнение мероприятий, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными, при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних | 120 000 |
| 2 | Складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров | 120 000 |
| 3 | Перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог | 90 000 |
| 4 | Установка информационных табличек в местах ареалов обитания животных | 135 000 |
| 5 | Ограждение территории участка работ | 330 000 |
| 6 | Организация производственного экологического контроля согласно утвержденной программе ПЭК | 120 000 |
| ИТОГО: |  | 915 000 |

13 Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

13.1 Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

13.1.1 Воздействие на состояние воздушного бассейна в период проведения работ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении земляных работ. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000м).

13.1.2 Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000 м).

13.1.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Масштаб воздействия – в пределах существующего земельного отвода.

13.1.4 Воздействие на животный мир. Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период проведения работ.

13.1.5 Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами постороена так, что все три вида отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1. Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ.

2. Создание рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

4. Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

5. Площадка располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен.

14 Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее - послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно характеристике возможных форм воздействия на окружающую среду, их характеру и ожидаемых масштабах для оценки экологических последствий намечаемой деятельности, был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). Результаты расчета комплексной оценки и значительности воздействия на природную среду говорят о том, что комплексная (интегральная) оценка воздействия составляет 14 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие средней значимости (см. раздел 10.2).

Таким образом, проведение послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности не требуется.

15 Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления

ТОО «РУДПРОЕКТ» в 2025 г. разработан «План ликвидации последствий операций по добыче на месторождении «Теректы» на основании Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. № 125-VI  и результатов проведенных исследований для получение данных к вопросам, связанных с экологическими рисками, выработкой вариантов ликвидации, выбором мероприятий по ликвидации и критериев, с учетом мнения заинтересованных сторон.

Проектными решениями предусматриваются мероприятия по прогрессивной ликвидации действующего горного предприятия, на 2037 г.

При планировании мероприятий по ликвидации месторождения  рассматриваются основные критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;

- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова естественным путем;

- улучшение микроклимата на восстановленной территории;

- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.

Далее,  после  ликвидации  будет  разработан  проект  рекультивации нарушенных  земель  согласно  «Инструкции  по  разработке  проектов рекультивации  нарушенных  земель»,  утвержденной  приказом  Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.

По  завершению  комплекса  рекультивационных  работ  осуществляется сдача рекультивированного участка.

16 Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» Оразбеков Е.Б., правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974Р от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1).

Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов.

При разработке настоящего Отчета были использованы следующие нормативные и методологические документы:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI от 02.01.2021г.;

2. Земельный кодекс от 20.06.2003г. №442-II;

3. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 27.12.2017г;

4. Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

5. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

6. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения»;

7. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;

8. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2);

9. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

10. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства». Утвержден приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 г. Включен в Перечень действующих нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, приказ МООС № 324-п от 27 октября 2006 г.

11. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»;

12. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., переутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унификации работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению;

13. Рекомендации по делению предприятий на категории в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.;

14. Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314;

15. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021г. №206;

16. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен с помощью программного комплекса «ЭРА» фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск.

17 Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности отсутствуют.

18 Краткое нетехническо резюме с обобщением информации, указанной в разделах 1-17, в целях информирования заинтересованной общественности связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» Оразбеков Е.Б., правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (Приложение 1).

Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Оценкой воздействия рассматривается период с 2027 по 2036гг., включительно.

Общие сведения о предприятии. Оператор: ТОО «SRNB KAZAKHSTAN». РК, г.Алматы, ул.Достык 105/1,кв. 46. БИН: 190840007677. тел. +7 778 930 7227

ТОО «SRNB KAZAKHSTAN» предусматривает освоение запасов месторождения открытым способом в пределах территории месторождения «Теректы» в области Абай. Общая площадь месторождения: 0,520161 км2.

Срок выполнения работ: 2026 год – подготовительные работы, 2027-2036 гг. – горные работы, 2037 год -ликвидационные работы.

Золоторудное месторождение «Теректы» в административном отношении расположено на территории Кокпектинского района области Абай Республики Казахстан, в 28,3 км на юг от районного центра с. Кокпекты. Ближайшие населенные пункты: 17,8 км с. Толагай, 28,3 км – село Кокпекты, 20,1 км - с. Карабулак.

Организация горных работ проводится на базе предприятия и в полевых условиях. На горном участке ведутся только горные работы по подготовке к выемке, непосредственно добыче и ее отгрузке к пункту дальнейшей переработки, перевалке и (или) складированию вскрышных пород, при их наличии. Планом горных работ предусмотрено применить систему разработки добычными уступами с применением буровзрывных работ, транспортную, сплошную с транспортировкой добытого полезного ископаемого к пункту дальнейшей переработки, а вскрышные породы, при их наличии складируются во внутренний отвал и в дальнейшем используются для засыпки отработанного очистного пространства. Расчистка и подготовка поверхности участка под бурение взрывных скважин, формирование отвала, выемка взорванной горной массы и другие работы будут производиться экскаватором SDLG Е6500F. Горная масса перемещается и подгребается бульдозером, грузится экскаватором в самосвалы и перевозится последними к месту переработки и непосредственно на место отгрузки, в случае реализации без переработки. По физико-механическим свойствам золотосодержащие руды на месторождении относятся к крепким породам, месторождение полезного ископаемого представляет собой монолитный скальный массив, и для промышленной добычи руды в достаточном объеме, при рациональных затратах материальных, трудовых, финансовых и др. ресурсов, необходимо разрушение и разрыхление скального массива путем применения буровзрывных работ. Выполнение буровзрывных работ предусматривается подрядной организацией, имеющей в наличии соответствующие лицензии с составлением типового проекта организации работ, утверждённого приказом технического руководителя. Освоение запасов месторождения открытым способом предусматривает последовательную очередность их отработки добычными уступами сверху вниз по всей площади карьера с юго-западного угла горного отвода вдоль западной границы в северном направлении. Новый горизонт после проходки временного съезда подготавливается разрезной траншеей, ориентированной по юго-западной границе участка. По мере проходки разрезной траншеи на достаточное расстояние, начинается ее расширение. Экскаватор работает продольными, поперечными или диагональными заходками, расположенными преимущественно параллельно простиранию рудной зоны. Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Вскрытие карьера осуществляется внутренними наклонными съездами. Выезд из карьера на промплощадку рудника заложен на юго-западной части горного отвода. Вскрытие рабочих горизонтов осуществляется проходкой вскрывающей траншеи на всю глубину горизонта. Вскрышные породы будут складироваться в отвал,на северо-востоке месторождения(286 651 м2). Добытая руда будет складироваться на рудных складах 1,2 с последующей ее продажей или возможной переработкой, при этом будет вестись рудный контроль, с составлением технологической карты. Создание рудного склада предусматривается в объеме не более пятимесячной производительности предприятия. Общая площадь рудных складов - 54 814 м2. Руд склад №1: 20 907 м2; руд склад №2:33 907 м2. Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Далее по выездным траншеям горная масса направляется на пункты дальнейшей переработки.

Информация о возможных негативных воздействиях.

Краткое нетехническое резюме

Краткое нетехническое резюме подготовлено с целью информирования заинтересованной общественности о намечаемой деятельности по проекту «План горных работ месторождения „Теректы“», предусматривающему разработку россыпного месторождения золота с получением экологического разрешения на воздействие.

Инициатором намечаемой деятельности является ТОО «SRNB Kazakhstan». Участок работ расположен в Маркольском районе Восточно-Казахстанской области, вблизи села Маркаколь. Общая площадь месторождения составляет около 44 га и включает четыре промышленные площадки. Территория удалена от крупных населённых пунктов, что ограничивает влияние на жилую застройку.

Сроки реализации проекта охватывают период с 2026 по 2029 годы, включая подготовительный этап, добычные работы и рекультивацию. Основной этап добычи планируется в 2027–2029 годах.

Проектом предусматривается разработка месторождения открытым способом с применением блочной технологии. Технологический процесс включает снятие и сохранение плодородного слоя почвы, вскрышные работы, добычу золотосодержащих песков, их транспортировку и переработку на промывочном комплексе. Извлечение золота осуществляется гравитационным методом. Отходы переработки размещаются в выработанном пространстве карьера и используются для восстановления нарушенных участков.

Водоснабжение технологического процесса организовано по замкнутой системе: вода после использования поступает в отстойники, очищается и возвращается в производственный цикл. Сброс сточных вод в окружающую среду не предусмотрен. Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется за счёт привозной воды. Численность персонала составляет порядка 80 человек.

Воздействие на атмосферный воздух

Основное воздействие на атмосферный воздух связано с пылеобразованием при ведении горных работ, перемещении горной массы и работе техники. Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ включает оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод (сажу), формальдегид, бенз(а)пирен и углеводороды.

Наибольший вклад в общий объём выбросов составляет неорганическая пыль, объём которой достигает порядка 32,2 т/год. Выбросы остальных загрязняющих веществ незначительны и составляют доли тонн в год. Общий объём выбросов оценивается на уровне около 32,22 т/год.

Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, однако требует обязательной реализации мероприятий по пылеподавлению, включая полив технологических дорог и контроль за состоянием рабочих площадок.

Водные ресурсы и сбросы

Проектом не предусмотрены сбросы загрязнённых сточных вод на рельеф местности или в водные объекты. Технологическая схема предусматривает оборотное водоснабжение, при котором использованная вода очищается и повторно используется.

Поступление свежей воды осуществляется только для компенсации технологических потерь. Таким образом, воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как минимальное.

Отходы производства и потребления

В процессе реализации проекта образуются отходы, преимущественно относящиеся к неопасным. Основные виды и объёмы отходов включают:

- твёрдые бытовые отходы — около 6 т/год;

- металлический лом — около 0,76 т/год;

- промасленная ветошь — около 0,38 т/год;

- вскрышные породы — порядка 141,5 т/год.

Общий объём образования отходов составляет около 148,6 т/год.

Вскрышные породы и отходы переработки в основном используются для засыпки выработанных пространств и проведения рекультивации, что снижает необходимость их внешнего размещения. Остальные отходы временно накапливаются на специально оборудованных площадках с соблюдением требований раздельного хранения и передаются специализированным организациям по договорам.

Воздействие на почвы, растительный и животный мир

Воздействие на почвенно-растительный покров связано с нарушением земель в пределах горного отвода. Проектом предусмотрено обязательное снятие и сохранение плодородного слоя почвы с последующим его использованием при рекультивации.

По мере завершения работ производится восстановление рельефа, засыпка выработанных участков, нанесение плодородного слоя и озеленение территории.

Воздействие на животный мир носит локальный характер и выражается преимущественно во временном вытеснении животных за пределы зоны работ. Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению среды обитания и соблюдению требований природоохранного законодательства.

Социально-экономические аспекты

Реализация проекта не приведёт к значительной нагрузке на инфраструктуру региона. Ожидается создание рабочих мест, что оказывает умеренно положительное влияние на занятость населения.

Замечания уполномоченного органа

В ходе рассмотрения материалов отмечена необходимость дополнительной проработки отдельных вопросов, включая уточнение расположения объекта относительно водных объектов и жилых зон, определение санитарно-защитной зоны, подтверждение отсутствия подземных вод питьевого качества, а также детализацию мероприятий по обращению с отходами, пылеподавлению и сохранению биоразнообразия.

Общий вывод

Намечаемая деятельность относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. Проект предусматривает поэтапную разработку месторождения с одновременной рекультивацией нарушенных земель и применением оборотного водоснабжения.

При условии соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и реализации предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду будет носить локальный и контролируемый характер и не приведёт к значительным негативным последствиям.

Физические воздействия. Согласно Гигиеническим нормативам уровней шума на рабочих местах, допустимый эквивалентный уровень шума для территории предприятия с постоянными рабочими местами составляет 80 дБ, а максимальный эквивалентный уровень 95 дБ. Проектом применено горно – транспортное оборудование, обеспечивающее уровень звука на рабочих местах, не превышающий 95 дБ. При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

Приложение 2

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Дата:15.02.26 Время:09:48:12

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 016,ВКО - Теректы

Объект N 0001,Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 001,ДЭС полевого лагеря

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.026

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.186

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 0.186 * 150 = 0.000243288    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.000243288 / 0.653802559 = 0.000372112    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 150 / 3600 = 0.258333333

Wi = qмi * Bгод = 26 * 0.026 / 1000 = 0.000676

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 150 / 3600) * 0.8 = 0.32

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 0.026 / 1000) * 0.8 = 0.000832

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 150 / 3600 = 0.120833333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 0.026 / 1000 = 0.000312

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 150 / 3600 = 0.020833333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 0.026 / 1000 = 0.000052

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 150 / 3600 = 0.05

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.026 / 1000 = 0.00013

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 150 / 3600 = 0.005

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 0.026 / 1000 = 0.000013

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 150 / 3600 = 0.0000005

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 0.026 / 1000 = 0.000000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 150 / 3600) * 0.13 = 0.052

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 0.026 / 1000) * 0.13 = 0.0001352

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.32 | 0.000832 | 0 | 0.32 | 0.000832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.052 | 0.0001352 | 0 | 0.052 | 0.0001352 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.020833333 | 0.000052 | 0 | 0.020833333 | 0.000052 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.00013 | 0 | 0.05 | 0.00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.258333333 | 0.000676 | 0 | 0.258333333 | 0.000676 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000005 | 0.000000001 | 0 | 0.0000005 | 0.000000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005 | 0.000013 | 0 | 0.005 | 0.000013 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.120833333 | 0.000312 | 0 | 0.120833333 | 0.000312 |

Дата:15.02.26 Время:09:49:20

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 016,ВКО - Теректы

Объект N 0001,Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения N 0002

Источник выделения N 002,ДЭС для   промбприбора

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.026

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.186

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 0.186 * 150 = 0.000243288    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.000243288 / 0.653802559 = 0.000372112    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 150 / 3600 = 0.258333333

Wi = qмi * Bгод = 26 * 0.026 / 1000 = 0.000676

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 150 / 3600) * 0.8 = 0.32

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 0.026 / 1000) * 0.8 = 0.000832

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 150 / 3600 = 0.120833333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 0.026 / 1000 = 0.000312

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 150 / 3600 = 0.020833333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 0.026 / 1000 = 0.000052

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 150 / 3600 = 0.05

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.026 / 1000 = 0.00013

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 150 / 3600 = 0.005

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 0.026 / 1000 = 0.000013

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 150 / 3600 = 0.0000005

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 0.026 / 1000 = 0.000000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 150 / 3600) * 0.13 = 0.052

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 0.026 / 1000) * 0.13 = 0.0001352

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.32 | 0.000832 | 0 | 0.32 | 0.000832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.052 | 0.0001352 | 0 | 0.052 | 0.0001352 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.020833333 | 0.000052 | 0 | 0.020833333 | 0.000052 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.00013 | 0 | 0.05 | 0.00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.258333333 | 0.000676 | 0 | 0.258333333 | 0.000676 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000005 | 0.000000001 | 0 | 0.0000005 | 0.000000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005 | 0.000013 | 0 | 0.005 | 0.000013 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.120833333 | 0.000312 | 0 | 0.120833333 | 0.000312 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:19:56

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 03, Снятие ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 36000.0

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.25714

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1 · 1 · 0.6 · 120 · 36000 · (1-0.7) · 10-6 = 1.1664

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1 · 1 · 0.6 · 120 · 0.25714 · (1-0.7) / 3600 = 0.00231426

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00231426 | 1.1664 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:20:45

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 04, Отвал ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 36000.0

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.25714

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 5*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 50 - 100 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.4

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 36000 · (1-0.7) · 10-6 = 4.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 0.25714 · (1-0.7) / 3600 = 0.00833

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.0493

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.001566

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 4.2 + 0.0493 = 4.2493

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.00833

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00833 | 4.2493 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:05:35:55

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 05, Вскрышные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 44572.5

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.137

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 44572.5 · (1-0.7) · 10-6 = 5.1989364

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 0.137 · (1-0.7) / 3600 = 0.0044388

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0044388 | 5.1989364 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:22:42

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 07, Извлечение горной массы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 64239.1

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.19197

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 64239.1 · (1-0.7) · 10-6 = 7.492848624

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 0.19197 · (1-0.7) / 3600 = 0.006219828

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.006219828 | 7.492848624 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:24:56

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 08, Добычные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 54300.0

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.387

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 54300 · (1-0.7) · 10-6 = 6.333552

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 0.387 · (1-0.7) / 3600 = 0.0125388

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0125388 | 6.333552 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:05:41:56

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6006

Источник выделения: 6006 09, Хранение Песков

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 36206.1

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.25714

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 5*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 50 - 100 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.4

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 36206.1 · (1-0.7) · 10-6 = 4.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 0.25714 · (1-0.7) / 3600 = 0.00833

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.0493

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.001566

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 4.22 + 0.0493 = 4.2693

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.00833

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00833 | 4.2693 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:07:06

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6007

Источник выделения: 6007 10, Временное хранение торф

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 15918

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 1.136

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 5*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 50 - 100 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.4

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 15918 · (1-0.7) · 10-6 = 1.857

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 1.136 · (1-0.7) / 3600 = 0.0368

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.0493

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 5 · 10-6 · 0.4 · 1 · (1-0.7) · 1000 = 0.001566

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 1.857 + 0.0493 = 1.9063

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.0368

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0368 | 1.9063 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:12:49

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6007

Источник выделения: 6007 11, Погрузочно- разгрузочные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчаник

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 360

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 13765

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.409

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 13765 · (1-0.7) · 10-6 = 1.6055496

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 360 · 0.409 · (1-0.7) / 3600 = 0.0132516

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0132516 | 1.6055496 |

ЭРА v3.0.405

Дата:16.02.26 Время:06:17:56

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 016, ВКО - Теректы

Объект: 0001, Вариант 1 Теректы ПГР

Источник загрязнения: 6008

Источник выделения: 6008 12, Топливозаправщик

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от резервуаров

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Конструкция резервуара: Наземный

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 0.0306

Максимальный из разовых выброс, г/с (7.1.2), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 0.0306) / 3600 = 0.0000158

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (7.1.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 1 + 1.32 · 1) · 10-6 = 0.00000228

Удельный выброс при проливах, г/м3 (с. 20), J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (7.1.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (1 + 1) · 10-6 = 0.00005

Валовый выброс, т/год (7.1.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000228 + 0.00005 = 0.0000523

Полагаем, G = 0.0000158

Полагаем, M = 0.0000523

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0000523 / 100 = 0.00005215356

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0000158 / 100 = 0.00001575576

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0000523 / 100 = 0.00000014644

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0000158 / 100 = 0.00000004424

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4.424e-8 | 0.00000014644 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00001575576 | 0.00005215356 |