##### Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан 
Товарищество с ограниченной ответственностью
«SRNB Kazakhstan»

УТВЕРЖДАЮ:

ДиректорТОО «SRNB Kazakhstan»

АМАХАН ТИМУР

«	»	2026 год

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
к Плану горных работ месторождения «Теректы»

| Директор ТОО «РУДПРОЕКТ» | Е.Б. Оразбеков |
| --- | --- |

2026г.

АНОТАЦИЯ

Цель работы: разработка нормативов допустимых воздействий вредных физических факторов на атмосферный воздух для ТОО «SRNB Kazakhstan».

Основными источниками физический воздействий являются шум, инфразвук, электромагнитные излучения различных диапазонов и радиационный фактор.

Проект содержит оценку уровней физических воздействий (шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиация) предприятия на существующее положение. В проекте определены качественные и количественные характеристики физических воздействий на атмосферный воздух и здоровье населения на срок нормирования воздействий, а также:

- определены нормативные уровни звукового давления и уровни звука на границе промплощадки, создаваемые технологическим комплексом при максимально неблагоприятных акустических условиях (при максимальном количестве работающего оборудования), с учетом климатических условий (норматив шумового загрязнения);

- определены уровни звукового давления и уровни звука на границе СЗЗ, утвержденной в соответствии с Санитарными Правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;

- определены нормативы шумовоговоздействия;

- определены нормативы вибрационного воздействия;

- определены нормативные уровни электромагнитного воздействия;

- определены нормативы радиационного воздействия.

Согласно ответу ГУ «Министерство экологии и природных ресурсов РК» №ЗТ-2023- 02243753 от 23.11.2023 (п.4), Экологическим законодательством Республики Казахстан не предусмотрено утверждение правил разработки и согласования проектов нормативов допустимых физических воздействий. Согласно п. 15 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года №375 нормативы допустимых физических воздействий определяются оператором самостоятельно при наличии собственной аккредитованной лаборатории либо при ее отсутствии с привлечением сторонних специализированных организаций (аккредитованных лабораторий). В связи с чем, основой для установления нормативов допустимых воздействий физических факторов предприятия явились инструментальные замеры в контрольных точках, проведенных специализированной лабораторией.

СОДЕРЖАНИЕ

АНОТАЦИЯ	2

СОДЕРЖАНИЕ	3

- ВВЕДЕНИЕ	4

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	5

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВРЕДНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ	6

  - Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования источников загрязнения атмосферы физическими воздействиями	6

  - Состав шумогенерирующего оборудования	7

  - Источники электромагнитных излучений	7

  - Источники радиации	7

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	8

  - Определение нормативов шумового воздействия	8

  - Шумовая характеристика предприятия	8

  - Определение нормативов вибрационного воздействия	10

  - Определение нормативов воздействия электромагнитных излучений	10

  - Определение нормативов воздействия радиационного фактора	11

- АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	12

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	14

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА УРОВНЕЙ ШУМА	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	40

ПРОТОКОЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА И ВИБРАЦИИ	40

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	49

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЗЗ	49

- ВВЕДЕНИЕ

Основой для нормативов допустимых воздействий физических факторов для ТОО

«SRNB Kazakhstan» являются инструментальные замеры в контрольных точках.

Нормативы допустимых воздействий физических факторов разработаны в соответствии с требованиями:

- ст. 36 Экологического кодекса РК;

- Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 375;

- инструментальными замерами в контрольных точках в рамках производственного контроля;

- других законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих отношения по охране окружающей среды.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Оператор: ТОО «SRNB KAZAKHSTAN»

Товарищество с ограниченной ответственностью "SRNB Kazakhstan", 050001, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, г.АСТАНА, РАЙОН САРАЙШЫҚ, улица Шәмші Қалдаяқов, дом № 23/2, Нежилое помещение 16, 190840007677, АМАНХАН ТИМУР АМАНХАНҰЛЫ, 87053971767, srnbkz@mail.ru «План горных работ месторождения «Теректы» относится к объектам, для которых проведение процедуры оценки воздействий на окружающую среду является обязательным, согласно разделу 1 приложения 1 Экологического кодекса РК: недропользование (пп. 2.2 п. 2 карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га). Площадь месторождения - 0,443 км2 (44 га).

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Период реализации намечаемой деятельности: I квартал 2026 г. – IV квартал 2029 гг. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. В административном отношении участок находятся в Маркольском районе Восточно Казахстанской области в 3 км на северо- восток от села Маркаколь (Теректыка) и в 80 км северо-восточнее от районного центра – с.Боран.

Координаты угловых точек месторождения «Теректы»: Месторождение «Теректы» включает четыре промышленные площадки, границы которых определены координатами угловых точек. Промышленная площадка № 1 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 26′ 59.56″ с.ш., 85° 50′ 34.05″ в.д.; 2) 48° 26′ 59.34″ с.ш., 85° 50′ 44.78″ в.д. ; 3) 48° 26′ 47.20″ с.ш., 85° 50′ 44.32″ в.д.; 4) 48° 26′ 44.71″ с.ш., 85° 50′ 43.21″ в.д.; 5) 48° 26′ 42.44″ с.ш., 85° 50′ 31.03″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,118 км²

Промышленная площадка № 2 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 26′ 58.79″ с.ш., 85° 50′ 17.12″ в.д.; 2) 48° 26′ 58.75″ с.ш., 85° 50′ 30.62″ в.д.; 3) 48° 26′ 43.82″ с.ш., 85° 50′ 28.22″ в.д.; 4) 48° 26′ 41.64″ с.ш., 85° 50′ 26.23″ в. д.; 5) 48° 26′ 40.83″ с.ш., 85° 50′ 20.24″ в.д.; 6) 48° 26′ 40.84″ с.ш., 85°50′14.28″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,148 км². Промышленная площадка № 3 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 27′ 19.46″ с.ш., 85° 49′ 3.05″ в.д.; 2) 48° 27′ 20.68″ с.ш., 85° 49′ 3.07″ в.д.; 3) 48° 27′ 21.53″ с.ш., 85° 49′ 5.20″ в.д.; 4) 48° 27′ 21.20″ с.ш., 85° 49′ 8.50″ в.д.; 5) 48° 27′ 17.31″ с.ш., 85° 49′ 19.93″ в.д.; 6) 48° 27′ 12.56″ с.ш., 85° 49′ 26.61″ в.д.; 7) 48° 27′ 9.51″ с.ш., 85° 49′ 26.10″ в.д.; 8) 48° 27′ 7.59″ с.ш., 85° 49′ 24.20″ в.д.; 9) 48° 27′ 12.79″ с.ш., 85° 49′ 17.70″ в.д.; 10) 48° 27′ 15.85″ с.ш., 85° 49′ 9.67″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,068 км². Промышленная площадка № 4 ограничена следующими координатами угловых точек: 1) 48° 27′ 18.95″ с.ш., 85° 48′ 57.40″ в.д.; 2) 48° 27′ 18.91″ с.ш., 85° 49′ 0.67″ в.д.; 3) 48° 27′ 12.06″ с.ш., 85° 49′ 16.35″ в.д.; 4) 48° 27′ 6.47″ с.ш., 85° 49′ 24.20″ в.д.; 5) 48° 27′ 2.44″ с.ш., 85° 49′ 24.92″ в.д.; 6) 48° 27′ 7.30″ с.ш., 85° 49′ 9.37″ в.д.; 7) 48° 27′ 13.99″ с.ш., 85° 48′ 57.38″ в.д. Площадь промышленной площадки составляет 0,109 км². Общая площадь промышленных площадок составляет 0.443 км² = 44 га.

Рис.1 – Обзорная карта-схема.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВРЕДНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

  - ​Краткая	характеристика	технологии	производства	и	технологического оборудования источников загрязнения атмосферы физическими воздействиями

Разработка карьера осуществляется продольными заходками. Основными горнотехническими условиями, определяющими способ вскрытия и отработки месторождения, являются:

    - рельеф местности в районе месторождения;

    - распространение оруденения по площади и на глубину;

    - падение рудных тел;

    - мощность рудных тел;

    - крепость руды и вмещающих пород, плотность и их устойчивость.

Для обеспечения планируемой годовой производительности рудника будут применены Бульдозер SHANTUI, Экскаватор САТ-330, Погрузчик WL50, Автосамосвал SHACMAN, Топливозаправщик КАМАЗ 53215, УАЗ-452 / 3909 с дизельным двигателем, Пассажирский автобус Man, Водополивочная машина Dongfeng EQ5250GS Water Bowser, Дизель-генератора Deutz 150 kw, Промывочный прибор ПБШ-100.

Карьер, внутрикарьерные работы.

Горное производство включает в себя: выемочно-погрузочные работы (вскрышные породы, руда, ПСП), с последующей транспортировкой их на отвалы и склады руды (автотранспортные работы)р, работа техники.

Производство горных работ осуществляется традиционным горно-транспортным оборудованием, которое используется во всех аналогичных карьерах Казахстана и странах СНГ.

Внутрикарьерные работы включают в себя следующее:

- Автотранспортные работы (перевозка вскрышных пород). Перевозка вскрышных пород с карьера на отвалы ОПП будет производится с помощью автосамосвалов САТ777, Komatsu HD (785,786,787,788,789,790,790).

- Автотранспортные работы (перевозка руды). Перевозка руды с карьера на склады руды будет производится с помощью автосамосвалов САТ777, Komatsu HD (785,786,787,788,789,790,790).

- Автотранспортные работы (перевозка ПСП). Перевозка ПСП на отвалы ПСП будет производится с помощью автосамосвалов.

- Автотранспортные работы (внутрикарьерные перевозки- транспортировка скальной вскрыши внутри карьера, ремонт автодорог и тд). В теплый период года осуществляется, полив дорог водой (гидроорошение).

- Работа автосамосвалов. При сжигании дизельного топлива в атмосферу выбрасываются: оксид углерода, углеводороды д/т, диоксид азота, сажа, диоксид серы, бенз/а/пирен.

- Выемочно-погрузочные работы (вскрыша). При выемочно-погрузочных работах вскрышных пород используются экскаваторы Komatsu РС 1250, Komatsu РС 3000, Komatsu РС 2000, Komatsu РС 2000 (ВК перевозки), погрузчик Caterpillar 992G.

- Работа техники на выемочно-погрузочных работах по вскрышным породам и руде (сжигание топлива).

- Выемочно-погрузочные работы (руда).

- Выемочно-погрузочные работы (ПСП). При выемочно-погрузочных работах ПСП используется погрузчик.

- Работа экскаваторов на выемочно-погрузочных работах по ПСП (сжигание топлива).

- Работа спецтехники (сжигание топлива). При работе будем применяться Бульдозер SHANTUI, Экскаватор САТ-330, Погрузчик WL50, Автосамосвал SHACMAN, Топливозаправщик КАМАЗ 53215, УАЗ-452 / 3909 с дизельным двигателем, Пассажирский автобус Man, Водополивочная машина Dongfeng EQ5250GS Water Bowser, Дизель-генератора Deutz 150 kw, Промывочный прибор ПБШ-100.

  - Состав шумогенерирующего оборудования

Шумогенерирующее	оборудование	представлено	насосами,	компрессорами, предназначенным для обслуживания и ремонта горной техники.

Виброгенерирующее	оборудование,	являющееся	источником	воздействия	на окружающую среду, на предприятии отсутствует.

  - Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитного излучения в окружающую среду являются:

Электроснабжение участка осуществляется путём использования дизель- генератора Deutz 150 kw, который устанавливается на одной площадке с насосной станцией.

Дизель-генератора Deutz 150 kw

Основным	энергоёмким	потребителем	электроэнергии	на	участке является электродвигатель насосной станции.

Установленная мощность по участку:

-электродвигатель насоса - 160кВт

-лампа ДКСТ-20 - 20кВт

-прочие нужды - 20кВт

Количество	дизельного	топлива,	необходимого	для	выработки требуемого количества электроэнергии, составит:

14,0 х 20 = 280 л/сутки = 224 кг/сутки Годовое количество топлива:

224 кг/сут × 140 сут = 31 360 кг=31,3 т

где: 14,0 - расход дизельного топлива при работе дизеля 8ДВТ-330 со средней нагрузкой, л/час;

20 - количество часов работы дизеля в сутки, часов.

Электроснабжение	насосной	станции	осуществляется	от	дизель- генератора по кабельной линии.

Подключение насоса выполняется кабелем КГЭ-0.4 через пусковую ячейку типа КРУН.

Питающий кабель 0,4 кВ прокладывается открыто.

Для	питания	лампы	освещения	проектом	предусматривается строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяжённостью 6,0км.

Защитное заземление насосной установки и лампы ДКСТ-20 подключается к местным контурам заземления.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования, могущие оказаться под напряжением, заземляются. Сопротивление всех заземляющих устройств должно быть не более 4 Ом.

Для защиты персонала насосной установки от поражения электротоком устанавливаются реле утечки УАКИ-380.

Прокладка электросети освещения насосной установки выполняется в газовых трубах негорючим кабелем с установкой закрытых светильников типа МСП-100 на напряжение 220 В.

Освещение	бульдозерного	забоя	и	территории,	прилегающей	к промприбору, осуществляется ксеноновым светильником с лампой ДКСТ-20.

Опоры ЛЭП принимаются основные железобетонные и промежуточные деревянные.

  - Источники радиации

Радиационный фон предприятия складывается из природного фона, обусловленного магнетитовыми рудами и горными (вскрышными) породами.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ	НОРМАТИВОВ	ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ	ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

  - Определение нормативов шумового воздействия

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при эксплуатации ТОО «SRNB Kazakhstan».

Любое промышленное предприятие можно рассматривать как единую систему, единый механизм, создающий шумовое загрязнение окружающей среды. Все механизмы, системы, агрегаты, машины имеют собственные нормированные шумовые характеристики - объективные технические показатели параметров шума, излучаемого при регламентированных режимах работы и в условиях монтажа - по ГОСТ 27409-97. Под нормированием шумовых характеристик оборудования (агрегатов, систем) понимают установление ограничений на значения этих характеристик, при которых шум, воздействующий на человека, не должен превышать допустимых уровней, регламентированных действующими гигиеническими нормативами.

Основными шумовыми характеристиками любого оборудования являются октавные уровни звуковой мощности LW (дБ) в стандартизованных октавных полосах частот и корректированный уровень звуковой мощности Lwa (дБА), определенный по соответствующему стандарту с использованием частотной коррекции «А» шумомера – по ГОСТ 27409-97.

Кроме того, в качестве шумовых характеристик используется уровень звукового давления LP (дБ) в стандартизованных октавных полосах частот и уровень звука LPA (дБА), определенный по соответствующему стандарту с использованием частотной коррекции «А» шумомера.

Для определения шумового воздействия предприятия на окружающую среду, на здоровье населения необходимо определить нормативы допустимого шумового загрязнения.

Нормативом шумового загрязнения будут служить уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) и уровни звука (дБА) для промплощадки в целом на границе промплощадки.

Основным контингентом, взятым в качестве критерия, является население. Для оценки шумовой нагрузки на окружающую среду вблизи предприятия необходимо оценить санитарно-защитную зону (СЗЗ) для шумового фактора. Следует определить шумовую нагрузку на границе фактической СЗЗ (по химическим выбросам) и сравнить ее с действующими нормативными значениями по уровню шума на селитебной территории.

Нормативы допустимого шумового воздействия установлены таким образом, чтобы уровень шума на границе санитарно-защитной зоны объекта соответствовал принятым санитарно-гигиеническим требованиям безопасности.

  - Шумовая характеристика предприятия

Расчет шумового воздействия проводился на одном расчетном прямоугольнике. Размеры расчетного прямоугольника для ТОО «SRNB Kazakhstan»− 10000х13000 метров, расчетный шаг 1000 м, количество узлов сетки 61*65. Ось «У» расчетного прямоугольника совпадает с направлением на север. Для определения влияния предприятия на прилегающую территорию по данному нормативу, был проведен расчет по расчетному прямоугольнику, по границе СЗЗ, и на расчетных точках (РТ).

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.

В целях выявления отрицательного воздействия шума на окружающую среду были выполнены расчеты уровней звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот в диапазоне от 31,5 до 8000 Герц от источников шума на границе санитарно-защитной зоны. Значения сведены в таблицу 4.2.1

Таблица 4.2.1-Источники шума

По результатам расчета шумового воздействия было определено следующее:

- для территории расположения ТОО	«SRNB Kazakhstan» были определены зоны акустического воздействия;

- расчет в расчетных точках РТ, на границе СЗЗ показал отсутствие превышения уровня шумового воздействия на нормируемой территории в дневное время;

Таблица 8.6 – Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на границе расчетной санитарно-защитной зоны, дневное время 7:00–23:00

| Фон не учитывается ; Норматив: круглосуточн о | Среднегеометрическ ая частота, Гц | координаты расчетных точек |  |  | Мах уровень , дБ(А) | Нормати в, дБ(А) | Превыше -ние, дБ(А) | Уровен ь фона, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X, м | Y , м | Z, м (высота ) |  |  |  |  |
| 1 | 31,5 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 65 |  | - | - |
| 2 | 63 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 65 | 95 | - | - |
| 3 | 125 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 61 |  | - | - |
| 4 | 250 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 61 |  | - | - |
|  | 500 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 |  | 78 |  | - |
| 6 | 1000 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 52 |  | - | - |
| 7 | 2000 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 47 |  | - | - |
| 8 | 4000 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 37 | 71 | - | - |
| 9 | 8000 Гц | 9060 | 4487 | 1,5 | 34 |  | - | - |
| 10 | Экв. уровень | 9060 | 4487 | 1,5 | 59 |  | - | - |
| 11 | Маx. уровень | - | - | - | - | 95 | - | - |

При производственной деятельности предприятия применяется автотранспорт для обеспечения работ, перевозки вскрышных пород, руды и другое, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при минимальных звуковых нагрузок.

На расстоянии нескольких сотен метров источники шума не оказывают негативного

воздействия на население и обслуживающий персонал.

Однако эти работы носят единичный характер, и продолжительность шумового воздействия составляет менее 10 сек., соответственно воздействие будет кратковременным и незначительным.

Вместе с тем, по результатам расчета уровня физических факторов на границе расчетной санитарно-защитной зоны максимальный уровень звука будет 65,0 дБА, что соответствует гигиеническим нормативам.

Результаты расчета шума и карты изофон, выполненные на программе ЭРА-ШУМ представлены в Приложении 1.

  - Определение нормативов вибрационного воздействия

В качестве нормируемых показателей используются параметры:

- кинематические (амплитуда виброперемещения; среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения, а также их интегральные значения - корректированные по частоте нормируемого параметра с установленной санитарными нормами коррекцией);

- динамические (сила, момент силы).

Нормативы вибрации механизмов (машин, другого оборудования) должны устанавливаться в виде предела значений, обеспечивающих соблюдение вибрационной нагрузки на человека.

Норматив вибрационного загрязнения будет определен на границе промплощадки как среднее квадратическое значение виброускорения, а также его интегральные значения- корректированные по частоте нормируемого параметра с установленной санитарными нормами коррекцией. Выбор числовых значений производится по величине воздействия на человека, находящегося в производственных условиях, путем корректировки на величину затухания с расстоянием. Норматив вибрационного загрязнения ТОО «SRNB Kazakhstan» проводится в соответствии с требованиями нормативов на рабочих местах.

Сводная таблица вибрационного воздействия на границе промплощадки составлена на основании проведённых измерений за 2023-2024 гг. и санитарных нормативов вибрационного воздействия от оборудования. Допустимый эквивалентный уровень виброускорения составляет 112 дБ.

Таблица 4.3.1

Вибрационное воздействие на границе промплощадки

| № | Наименование оборудования | Тип измерений (оси) | Среднеквадратичное значение виброускорения (дБ) | Допустимый норматив (дБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор САТ- 330 | ПДУ X,Y | 74 | 112 |
| 2 | Бульдозер SHANTUI | ПДУ X,Y | 78 | 112 |
| 3 | Топливозаправщик КАМАЗ 53215 | ПДУ X,Y | 72 | 112 |
| 4 | УАЗ (№ H142670) | ПДУ X,Y | 71 | 112 |
| 5 | Дизельный генератор Deutz 150 kw | ПДУ X,Y | 65 | 112 |
| 6 | Komatsu PC2000 (экскаватор) | ПДУ X,Y | 72 | 112 |
| 7 | КАМАЗ 65225-53 (№ H 1537/10) | ПДУ X,Y | 72 | 112 |
| 8 | Погрузчик WL50 | ПДУ X,Y | 76 | 112 |

  - Определение нормативов воздействия электромагнитных излучений

Высоковольтные линии и трансформаторные подстанции являются источниками электрического и магнитного поля частотой 50Гц. Основные характеристики - напряженность электрического поля в киловольтах на метр (кВ/м) и напряженность магнитного поля в амперах на метр (А/м).

Для источников поля промышленной частоты 50 Гц нормирование проводится по

электрической составляющей. Санитарно-защитные зоны для воздушных высоковольтных линий (ВВЛ) определяются, начиная с напряжения лишь 330 кВ. Считается, что для ВВЛ более низкого напряжения должны соблюдаться требования электробезопасности и, при необходимости, проводиться оценка уровней поля на территории различного назначения и внутри помещений.

Источниками электромагнитного излучения в окружающую среду являются:

- трансформаторные подстанции ТМН 6300/ 35-У1 (электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц);

- высоковольтные линии электропередач напряжением 35 кВ, используемые для энергопитания основного и вспомогательного оборудования (электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц);

Периметр промплощадки относится к разряду производственных участков, для которых нормативными будут значения электрической составляющей для 8 часов пребывания персонала в электромагнитном поле:

- напряженность электрической составляющей - 5 кВ/м на высоте 1,8 м над уровнем земли.

Граница СЗЗ является территорией, относящейся к разряду населенной местности вне зоны жилой застройки, а также территории огородов и садов.

Следовательно, нормативы поля частотой 50 Гц на границе СЗЗ определены равными:

- напряженность электрической составляющей - 5 кВ/м на высоте 1,8 м над поверхностью земли.

  - Определение нормативов воздействия радиационного фактора

Для обеспечения радиационной безопасности в соответствии с требованиями СП

«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020, а также в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-71 Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, нормативом радиационного загрязнения от промплощадки служит уровень гамма-фона, равный 0,3 мкЗв/ч (т.е., 0,2 мкЗв/ч + фон местности).

- АНАЛИЗ	РЕЗУЛЬТАТОВ	РАСЧЕТА	И	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022г. №ҚР ДСМ-2 размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для Теректы месторождения (площадка №1) составляет 1000 м (р.3 п.11пп.11).

Ближайшая жилая зона от площадки № 1 (месторождение Теректы) расположена на расстоянии 2,8 км в северном направлении (п. Пригородный).

Инструментальные замеры показали, что для «месторождение Теректы» на существующее положение на границе санитарно защитной зоны измеренные уровни всех физических воздействий не превышают ПДУ для каждого фактора (шум, вибрация, электромагнитное и тепловое излучение, гамма-фон).

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический кодекс Республики Казахстан;

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2;

- Правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года №375;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- Руководство по проектированию шумоглушения на предприятиях, М., 1989;

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 27409-97 Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. Основные положения;

- ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3734:2000) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению;

- Приказ МНЭ РК № 125 от 24.02.15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий»;

- ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой;

- ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета;

- ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки;

- Тупов В.Б. Снижение шумового воздействия от оборудования в энергетике - М. МЭИ: 2005 г.- 232 с.;

- Тупов В.Б. Охрана окружающей среды от шума в энергетике - М. МЭИ: 2005 г. – 192

с.;

- ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 31191.1-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее

воздействия на человека. Часть 1. Общие требования;

- СанПиН № 3.01.032-97 от 01.07.97 «Санитарные правила и нормы. Предельнодопустимые уровни вибрации в жилых помещениях»;

- СТ РК 1150-2002 Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля;

- СТ РК 1151-2002 Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни и методы (НРБ-99) контроля;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № КР ДСМ-19;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020;

- Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА УРОВНЕЙ ШУМА