НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проектом предусматривается разработка участка 1 Юго-восточного фланга Бейнеуского месторождения известняка-ракушечника, расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Недропользователем является ТОО «Бейнеу Пласт».

Целью проекта является добыча известняка-ракушечника с последующим использованием в качестве стенового камня для строительной отрасли.

Основные параметры проекта

Площадь участка составляет около 13 га, глубина разработки — до 10 м.

Срок реализации проекта — 2025–2034 годы.

Годовая производительность карьера составляет:

- по полезному ископаемому — 10 тыс. м³/год;

- выход товарной продукции (стенового камня) — около 45% (≈4,5 тыс. м³/год).

Общие эксплуатационные запасы участка составляют порядка 100 тыс. м³.

Технология работ

Разработка месторождения осуществляется открытым способом (карьером).

Основные этапы работ включают:

- снятие вскрышных пород;

- добычу известняка с применением камнерезных машин;

- погрузку и транспортировку готового камня;

- складирование отходов в отвал.

Используемая техника:

- камнерезная машина;

- бульдозер;

- погрузчики;

- автосамосвалы и автопоезда.

Работа карьера носит сезонный характер, продолжительность смены — 8 часов.

Характеристика района

Участок расположен на плато Устюрт в зоне пустынного климата.

Основные особенности района:

- резко континентальный климат (до +40–43°С летом и до -33°С зимой);

- низкое количество осадков (116–140 мм в год);

- слабое развитие водной сети;

- отсутствие значимых сельскохозяйственных земель.

Ближайший населенный пункт находится на расстоянии около 17 км, что минимизирует воздействие на население.

Воздействие на окружающую среду

Атмосферный воздух
Основное воздействие связано с образованием пыли при добыче и транспортировке, а также с выбросами от техники.

Земельные ресурсы
Нарушение земель происходит в пределах карьера и отвала. Плодородный слой маломощный и низкого качества.

Водные ресурсы
Подземные воды не затрагиваются, так как не вскрыты и залегают ниже глубины разработки.

Растительный и животный мир
Воздействие локальное, связано с изъятием земель в пределах участка.

Шум и вибрация
Формируются работой техники, воздействие ограничено территорией карьера.

Отходы производства

В процессе работ образуются:

- вскрышные породы (≈47 тыс. м³);

- отходы добычи (бут, мелочь, оскол — до 55% от объема).

Часть отходов может использоваться повторно:

- для рекультивации;

- для строительных целей.

Природоохранные мероприятия

Проектом предусмотрены:

- пылеподавление (полив дорог и рабочих зон);

- рациональное складирование вскрышных пород;

- последующая рекультивация нарушенных земель;

- контроль выбросов и соблюдение санитарных норм;

- использование отходов в хозяйственных целях.

Социально-экономическое значение

Реализация проекта обеспечивает:

- создание рабочих мест (около 18 человек);

- развитие строительной отрасли региона;

- налоговые поступления в бюджет.

Вывод

Разработка участка 1 Юго-восточного фланга Бейнеуского месторождения является технически реализуемой и экологически допустимой.

Воздействие на окружающую среду носит локальный и контролируемый характер и может быть минимизировано за счет предусмотренных природоохранных мероприятий.