НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проектом предусматривается добыча известняка-ракушечника на части Бейнеуского месторождения, расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Недропользователем является ТОО «Аюп».

Основная цель проекта — добыча сырья для производства стенового камня, используемого в строительстве.

Основные параметры проекта

Срок реализации проекта составляет 2025–2034 годы.

Проектная производительность карьера:

- по полезному ископаемому — 16 000 м³/год;

- общий объем добычи за период — около 96 тыс. м³ эксплуатационных запасов.

Геологические запасы в пределах карьера составляют 104,475 тыс. м³, при общих запасах участка — 370,26 тыс. м³ (категория С1).

Площадь отрабатываемого участка — около 2 га в пределах горного отвода общей площадью 27,58 га.

Глубина разработки — до 11 м, средняя мощность полезной толщи — около 5 м.

Технология работ

Разработка месторождения осуществляется открытым способом (карьером).

Основные технологические операции:

- снятие вскрышных пород (суглинки, пески);

- добыча известняка с применением камнерезных машин;

- формирование блоков стенового камня;

- погрузка и транспортировка продукции;

- складирование отходов во внутреннем отвале.

Используемое оборудование:

- камнерезные машины СМР-026/1;

- бульдозер;

- фронтальные и виловые погрузчики;

- автосамосвалы и автопоезда.

Работа карьера — сезонная (92 рабочих дня в год, 1 смена по 8 часов).

Характеристика района

Участок расположен на плато Устюрт, в зоне пустынного климата.

Особенности территории:

- резко континентальный климат (до +40–43°C летом, до −33°C зимой);

- низкое количество осадков (116–140 мм/год);

- слабая гидрографическая сеть;

- бедный растительный покров пустынного типа.

Ближайшая железнодорожная станция Бейнеу находится на расстоянии около 20–21 км.

Воздействие на окружающую среду

Атмосферный воздух
Основное воздействие связано с пылеобразованием при вскрышных и добычных работах, а также с выхлопами техники.

Водные ресурсы
Полезная толща не обводнена, уровень подземных вод ниже глубины разработки. Сбросы в поверхностные водные объекты отсутствуют.

Земельные ресурсы
Нарушение земель происходит в пределах карьера и отвала. Плодородный слой маломощный (до 0,15 м) и низкого качества.

Растительный и животный мир
Воздействие ограничено территорией отвода и носит локальный характер.

Физические факторы
Основные — шум и вибрация от работы техники.

Радиационная безопасность
Сырье относится к I классу (29–30 Бк/кг) и безопасно для использования.

Отходы производства

В процессе разработки образуются:

- вскрышные породы — около 68,4 тыс. м³;

- технологические отходы (штык, мелочь, бут) — до 40% от добычи;

- потери при добыче — около 8,57%.

Отходы размещаются во внутреннем отвале и могут использоваться:

- для рекультивации;

- для производства строительной извести.

Природоохранные мероприятия

Проектом предусмотрены:

- пылеподавление (полив дорог и рабочих зон);

- складирование отходов во внутреннем пространстве карьера;

- рекультивация нарушенных земель;

- контроль выбросов и соблюдение санитарных норм;

- рациональное использование минерального сырья.

Социально-экономическое значение

Проект обеспечивает:

- создание рабочих мест (около 20 человек);

- развитие строительной отрасли региона;

- налоговые поступления в бюджет.

Вывод

Реализация проекта добычи известняка-ракушечника является технически осуществимой и экологически допустимой.

Воздействие на окружающую среду носит локальный и управляемый характер, а предусмотренные природоохранные мероприятия позволяют обеспечить соблюдение экологических требований Республики Казахстан.