НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проектом предусматривается добыча известняка-ракушечника на части Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Недропользователем является ТОО «Жолдасбай».

Цель проекта — получение стенового камня, используемого в строительстве.

Основные параметры проекта

Срок реализации проекта: 2025–2034 годы.

Производственные показатели:

- годовая добыча — 33,33 тыс. м³/год;

- выход товарной продукции — около 20 тыс. м³/год (60%);

- общий объем добычи за период — около 333,33 тыс. м³ эксплуатационных запасов;

- общий объем геологических запасов в контуре карьера — 369,35 тыс. м³.

Балансовые запасы участка составляют 835,27 тыс. м³ (категория С1).

Площадь:

- горный отвод — 0,2 км² (20 га);

- фактически отрабатываемая площадь — 4,62 га.

Глубина разработки — до 11 м.

Технология работ

Разработка месторождения осуществляется открытым способом (карьером).

Основные операции:

- снятие вскрышных пород;

- добыча известняка камнерезными машинами;

- формирование блоков стенового камня;

- складирование и транспортировка продукции;

- размещение отходов во внутреннем отвале.

Применяемая техника:

- камнерезные машины СМР-026/1;

- бульдозер ДЗ-171.1;

- погрузчики (ковшовый и виловой);

- автосамосвалы КАМАЗ;

- автопоезд для вывоза продукции.

Режим работы:

- 1 смена (8 часов);

- до 239 рабочих дней в год;

- круглогодичная работа с учетом технологических перерывов.

Характеристика района

Участок расположен на плато Устюрт.

Особенности:

- резко континентальный климат (до +40–43°C летом, до −33°C зимой);

- низкое количество осадков (116–140 мм/год);

- слабая гидрографическая сеть;

- преобладание пустынной растительности (полынь, терескен и др.).

Ближайшие объекты:

- с. Бейнеу — около 22 км;

- ж/д станция Бейнеу — используется для вывоза продукции;

- ж/д разъезд №2-Г — около 17 км.

Воздействие на окружающую среду

Атмосферный воздух
Основные источники воздействия:

- пылеобразование при вскрышных и добычных работах;

- выбросы от работы автотранспорта и техники.

Водные ресурсы

- подземные воды не вскрываются;

- подтопление карьера исключено;

- сбросы в водные объекты отсутствуют.

Земельные ресурсы

- нарушение земель в пределах карьера и отвала;

- плодородный слой маломощный (до 0,15 м) и низкого качества.

Биота
Воздействие локальное, в пределах отведенной территории.

Физические факторы
Основные — шум и вибрация от техники.

Радиационная безопасность
Известняк относится к I классу (≈23±7 Бк/кг) и безопасен для использования.

Отходы производства

В процессе работ образуются:

- вскрышные породы — около 34,26 тыс. м³;

- технологические отходы — до 40% от добычи (~133 тыс. м³);

- незначительные потери при транспортировке (~0,3%).

Отходы:

- размещаются во внутреннем отвале;

- частично используются для рекультивации и строительства.

Природоохранные мероприятия

Проектом предусмотрены:

- пылеподавление (полив дорог и рабочих зон);

- внутреннее складирование отходов;

- рекультивация нарушенных земель;

- контроль выбросов;

- рациональное использование минерального сырья;

- предотвращение ветровой эрозии и загрязнения почв.

Социально-экономическое значение

Проект обеспечивает:

- создание рабочих мест (около 18 человек);

- развитие строительной отрасли региона;

- налоговые поступления в бюджет.

Вывод

Реализация проекта добычи известняка-ракушечника является технически обоснованной и экологически допустимой.

Воздействие на окружающую среду ограничено территорией карьера и носит локальный и контролируемый характер, при условии выполнения предусмотренных природоохранных мероприятий.