НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

к проекту нормативов допустимых выбросов (НДВ)
для карьера Сарга-2 ТОО «Нур»

Проект разработан для установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при добыче дисперсных грунтов на участке Сарга-2 в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан.

Целью проекта является получение экологического разрешения и обоснование допустимого уровня воздействия на атмосферный воздух.

Общая характеристика объекта

Недропользователь: ТОО «Нур».

Местоположение:

- Бейнеуский район, Мангистауская область;

- расстояние до п. Бейнеу — около 26 км;

- в зоне воздействия отсутствуют жилые территории.

Площадь горного отвода — 10 га, глубина разработки — до 7,5 м.

Срок реализации проекта: 2025–2034 гг.

Характеристика деятельности

Проект предусматривает добычу дисперсных грунтов (песчано-гравийная смесь, песок, суглинок), используемых для:

- строительства автодорог;

- формирования оснований промышленных и жилых площадок.

Годовая производительность:

- добыча — около 24,15 тыс. м³/год;

- общий объем горной массы — 285,78 тыс. м³ за период.

Режим работы:

- сезонный (в период строительных работ);

- 1 смена, 8 часов;

- около 35 рабочих дней в год.

Источники воздействия на атмосферу

На объекте предусмотрено:

- 6 источников выбросов, из них:

  - 5 неорганизованных (карьерные работы, транспорт, заправка);

  - 1 организованный (дизель-генератор).

Основные источники:

- бульдозер (вскрышные работы);

- экскаватор (погрузка);

- автосамосвалы (транспортировка);

- вспомогательная техника;

- заправка ГСМ;

- дизельная электростанция.

Загрязняющие вещества

Всего в атмосферу выделяется 10 загрязняющих веществ, включая:

- оксиды азота (NO₂, NO);

- диоксид серы (SO₂);

- оксид углерода (CO);

- сажа;

- формальдегид;

- бенз(а)пирен;

- углеводороды (С12–С19);

- сероводород;

- неорганическая пыль.

Суммарный выброс:

- 0,2974 т/год,

  - газообразные — 0,1534 т/год;

  - твердые — 0,144 т/год.

Оценка воздействия

По результатам расчетов рассеивания:

- превышения ПДК не выявлены;

- вклад объекта в загрязнение атмосферы соответствует нормативам;

- санитарно-защитная зона — 290 м;

- ближайшие населенные пункты вне зоны воздействия.

Аварийные и залповые выбросы:

- не прогнозируются.

Природоохранные мероприятия

Проектом предусмотрены:

- орошение пылящих поверхностей (пылеподавление);

- контроль технического состояния техники;

- регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ);

- снижение интенсивности работ при ухудшении условий рассеивания.

При НМУ:

- сокращение выбросов на 20–40%;

- временное ограничение или остановка отдельных операций.

Контроль и мониторинг

Контроль выбросов осуществляется:

- расчетным методом — на источниках;

- инструментальным — на границе СЗЗ.

Периодичность:

- источники — не реже 1 раза в квартал;

- контрольные точки — 1 раз в год.

Вывод

Проект нормативов допустимых выбросов показывает, что:

- деятельность карьера Сарга-2 соответствует экологическим требованиям;

- превышения нормативов качества атмосферного воздуха отсутствуют;

- воздействие на окружающую среду является допустимым и локальным;

- предлагаемые нормативы выбросов могут быть установлены на расчетном уровне.