РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО Научно-производственная Компания «АлГеоРитм»

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора

ТОО «Алтай Полиметаллы»

_____________  М.Ш. ДЖУСУПОВ

«___»_____________ 2025 год

ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ

медно-порфирового месторождения «Коктасжал»

в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы

Том I. Общая пояснительная записка

ПГР-I-AGR.2024.0027.01.01-ПЗ

Предприятие:	ТОО «Алтай Полиметаллы»

Объект:		Месторождение Коктасжал

Часть:		Пояснительная записка

Договор:		№ 374 от 09.12.2024 г.

| Технический директор ТОО «НПК «АлГеоРитм» |  | И.Ж. Жазбаев |
| --- | --- | --- |

г. Караганда, 2025 г.

СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ

«План горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы» ТОО «Алтай Полиметаллы» разработан ТОО Научно-производственной компанией «АлГеоРитм» на основании договора № 374 от 09.12.2024 г. Разрешительные документы на право деятельности Компании-проектировщика в области науки, промышленной безопасности и охраны окружающей среды приведены в приложениях.

Настоящий «План горных работ…» разработан согласно Технического задания на разработку проектной документации, в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», государственных норм, правил, стандартов и межгосударственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.

| Главный инженер проекта |  | Цхай С.И. |
| --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № Тома | № Книги | Наименование томов, книг | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая пояснительная записка |  |  |  |
| I | Общая пояснительная записка ПГР-I-AGR.2024.0027.01.01-ПЗ |  | ТОО НПК «АлГеоРитм» |
| Экологическая часть |  |  |  |
| II | 1 | Отчет о возможных воздействиях ПГР-II-AGR.2024.0027.01.01-1ПЗ | ТОО НПК «АлГеоРитм» |
|  | 2 | Раздел «Охрана окружающей среды» ПГР-II-AGR.2024.0027.01.01-2ПЗ | ТОО НПК «АлГеоРитм» |
| III | Чертежи к проекту |  |  |
|  | Графическая часть ПГР-III-AGR.2024.0027.01.01-Ч |  | ТОО НПК «АлГеоРитм» |
| Документы разработанные, прилагаемые к проекту |  |  |  |
| Декларация промышленной безопасности ТОО «Алтай Полиметаллы» |  |  | ТОО «Алтай Полиметаллы» |
| Регистрация декларации промышленной безопасности (№ KZ42VEG00015335 от 01.04.2025 г.) |  |  | РГУ «Комитет промышленной безопасности МЧС РК» |
| Технический проект разработки месторождения |  |  | ТОО НПК «АлГеоРитм» |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

| № п/п | Наименование таблицы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Координаты горного отвода | 10 |
| 2.1 | Параметры рудных тел Центральной залежи | 21 |
| 2.2 | Относительное распределение прослоев некондиционных руд в рудных сечениях | 21 |
| 4.1 | Сводная таблица вычисления объемных масс и влажности руд месторождения Коктасжал | 29 |
| 4.2 | Физико-механические свойства пород | 30 |
| 5.1 | Средний состав руд месторождения Коктасжал по данным опробования технологических проб за период 1956-2012 гг. | 33 |
| 5.2 | Результаты химического анализа руд | 33 |
| 5.3 | Результаты фазового анализа руд на медь | 34 |
| 5.4 | Рациональный анализ на золото и серебро | 34 |
| 5.5 | Результаты гранулометрического анализа руд | 36 |
| 6.1 | Основные метеорологические характеристики района | 39 |
| 7.1 | Потери и разубоживание | 41 |
| 7.2 | Балансовые запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи по состоянию на 01.01.2025 г. | 42 |
| 7.3 | Промышленные запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи по состоянию на 01.01.2025 г. | 43 |
| 7.4 | Эксплуатационные запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи по состоянию на 01.01.2025 г. | 44 |
| 8.1 | Сопоставление расчетных данных по определению высоты плоского откоса | 55 |
| 8.2 | Добыча руды по годам отработки | 57 |
| 8.3 | Календарный план горных работ | 59 |
| 8.4 | Объемы буровзрывных работ | 56 |
| 8.5 | Сводный расчет взрывных работ | 57 |
| 8.6 | Безопасное расстояние по разлету отдельных кусков породы | 63 |
| 8.7 | Безопасные расстояния в зависимости от массы заряда | 64 |
| 8.8 | Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны | 64 |
| 8.9 | Расчет производительности и парка экскаваторов | 65 |
| 8.10 | Расчет производительности и парка карьерных автосамосвалов | 67 |
| 8.11 | Состав основного оборудования комплекса ЦПТ | 71 |
| 8.12 | Состав технологического оборудования комплекса «Экскаватор – автосамосвал» | 73 |
| 10.1 | Идентификация опасных производственных объектов | 82 |
| 10.2 | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | 83 |
| 10.3 | Предельно допустимые концентрации вредных газов | 94 |
| 14.1 | График капитальных расходов | 100 |
| 14.2 | Исходные данные для расчета технико-экономических показателей |  |
| 14.3 | Доходы по реализации товарной продукции |  |
| 14.4 | Расстановка машин и оборудования |  |
| 14.5 | Расчет налога на добычу полезных ископаемых |  |
| 14.6 | Расчет налогов и других обязательных платежей в бюджет |  |
| 14.7 | Расчет амортизационных отчислений |  |
| 14.8 | Финансово-экономическая модель |  |
| 14.9 | Динамика показателей проекта от изменения цены реализации товарной продукции |  |
| 14.10 | Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды |  |
| 14.11 | Динамика показателей проекта от изменения объемов производства |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование таблицы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | 121 |
| 2 | Лицензии ТОО НПК «АлГеоРитм» | 125 |
| 3 | Горный отвод ТОО «Алтай Полиметаллы» | 153 |

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

| № п/п | Наименование рисунка | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обзорная карта района месторождения | 14 |
| 8.1 | Структурно-логическая схема анализа геомеханических моделей на основе системного подхода | 49 |
| 8.2 | Обобщенные схемы расчета устойчивости откосов для геомеханических моделей | 50 |
| 8.3 | Расчетная схема для геомеханической модели однородного массива | 51 |
| 8.4 | Схема к выходу эквивалентного угла наклона выпуклых и вогнутых бортов карьера | 54 |
| 8.5 | Схема бульдозерного отвалообразования | 72 |
| 8.6 | Схема разгрузочной площадки | 73 |
| 8.7 | Формирование бульдозером разгрузочной площадки отвала | 73 |
| 10.1 | Схема оповещения при возникновении ЧС | 85 |
| 14.1 | Динамика показателей проекта от изменения цены реализации продукции | 113 |
| 14.2 | Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды | 116 |
| 14.3 | Динамика показателей проекта от изменения объемов производства | 118 |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель технического директора по горно-проектным работам | С.И. Цхай |  |
| Начальник отдела проектирования | Н.А. Егорова |  |
| Главный эколог | М.П. Титова |  |
| Ведущий геомеханик | Н.А. Кожабек |  |
| Ведущий инженер-проектировщик | Сандыкбаев Д.М. |  |
| Маркшейдер | А.А. Турсынбеков |  |
| Экономист | К.Т. Кембаева |  |
| Нормоконтроль – главный инженер проектов, к. т. н. | Т.Т. Бондаренко |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	12

2 КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ	14

2.1 Литолого-стратиграфические особенности месторождения	15

2.2 Геолого-структурные особенности месторождения	16

2.3 Тектонические особенности месторождения	17

2.4 Рудоконтролирующие факторы	18

2.5 Генезис месторождения	19

2.6 Морфоструктурные особенности рудных тел	19

2.7 Вещественный состав и природные типы руд	21

2.8 Геолого-промышленный тип месторождения	22

2.9 Физико-геологические особенности руд и вмещающих пород	23

3 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	24

4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ	28

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РУД	31

5.1 Технологические испытания	31

5.2 Вещественный состав руд	32

6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ	37

6.1 Характеристика проведенных экологических исследований	37

6.2 Состояние природной среды	38

7 ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ	41

7.1 Балансовые запасы	41

7.2 Потери и разубоживание	41

7.3 Обоснование выемочной единицы	44

8 ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ	466

8.1 Выбор способа разработки месторождения	46

8.2 Схема вскрытия	46

8.3 Система разработки	466

8.4 Расчет углов погашения и устойчивости бортов карьера	47

8.4.1 Порядок расчета углов погашения и устойчивости бортов карьера	47

8.4.2 Геомеханическая модель однородного массива	50

8.4.3 Геомеханическая модель неоднородного массива	52

8.4.4 Оценка устойчивости бортов карьера	Ошибка! Закладка не определена.

8.5 Производительность и срок существования карьера	56

8.6 Календарный график горных работ	56

8.7 Буровзрывные работы	60

8.7.1 Расчет бурового оборудования	60

8.7.2 Расчет взрывных работ	60

8.7.3 Определение безопасных расстояний и допустимого веса заряда	63

8.8 Выемочно-погрузочные работы	65

8.8.1 Вскрышные работы	65

8.8.2 Добычные работы	66

8.9 Карьерный транспорт	66

8.9.1 Конвейерный транспорт	66

8.9.2 Автомобильный транспорт	67

8.10 Отвалообразование	70

8.11 Рудный склад	74

8.12 Карьерный водоотлив	74

8.13 Электроснабжение	74

9 ОХРАНА НЕДР	76

9.1 Требования охраны недр при проектировании предприятия	76

9.2 Требования охраны недр при разработке месторождения	76

9.3 Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ	78

9.4 Органы государственного контроля за охраной недр	80

10 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА	81

10.1 Общие положения	81

10.2 Промышленная безопасность	81

10.2.1 Общие требования	81

10.2.2 Обоснование идентификации особо опасных производств	81

10.2.3 Обеспечение промышленной безопасности	82

10.2.4 Обеспечение готовности к ликвидации аварий	83

10.3 Технологическая документация на ведение работ	86

10.4 Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии	86

10.4.1 Мероприятия по безопасности при ведении горных работ	86

10.4.2 Механизация горных работ	89

10.5 Охрана труда и промышленная безопасность	93

10.5.1 Общие положения	93

10.5.2 Борьба с пылью и вредными газами	94

10.5.3 Борьба с производственным шумом и вибрациями	94

10.5.4 Санитарно-бытовые помещения	95

10.5.5 Производственно-бытовые помещения	95

10.5.6 Медицинская помощь	95

10.5.7 Водоснабжение	96

10.5.8 Освещение рабочих мест	96

10.6 Пожарная безопасность	96

11 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ	97

12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	99

12.1 Инвестиционная деятельность	99

12.2 Операционная деятельность	99

12.2.1 Доходы по операционной деятельности	99

12.2.2 Расходы по операционной деятельности	99

12.3 Анализ чувствительности проекта	99

12.3.1 Динамика показателей проекта от изменения цены реализации товарной продукции	99

12.3.2. Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды	1144

12.3.3. Динамика показателей проекта от изменения объемов производства	114

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11919

ПРИЛОЖЕНИЯ	…

ВВЕДЕНИЕ

Правом недропользования на проведение разведки и добычи на месторождении Коктасжал обладает ТОО «Алтай Полиметаллы» (Контракты: № 4204-ТПИ от 15.04.2013 г. и № 4654 от 31.07.2015 г.).

На площади Коктасжальского рудного поля известны собственно месторождение Коктасжал и два рудопроявления меди: Жарыкты и Керегетас (рис. 1.1). Горный отвод имеет площадь 1,06 кв. км и ограничен угловыми точками приведенными в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Координаты горного отвода

| № точек | Координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 50º | 06' | 02,86'' | 76º | 09' | 21,07'' |
| 2 | 50º | 06' | 11,72'' | 76º | 09' | 38,62'' |
| 3 | 50º | 06' | 02,93'' | 76º | 09' | 57,49'' |
| 4 | 50º | 05' | 57,32'' | 76º | 10' | 07,28'' |
| 5 | 50º | 05' | 50,68'' | 76º | 10' | 14,35'' |
| 6 | 50º | 05' | 44,72'' | 76º | 10' | 22,46'' |
| 7 | 50º | 05' | 31,46'' | 76º | 10' | 40,10'' |
| 8 | 50º | 05' | 28,25'' | 76º | 10' | 44,20'' |
| 9 | 50º | 05' | 23,08'' | 76º | 10' | 36,98'' |
| 10 | 50º | 05' | 25,80'' | 76º | 10' | 29,96'' |
| 11 | 50º | 05' | 30,37'' | 76º | 09' | 58,04'' |
| 12 | 50º | 05' | 36,46'' | 76º | 09' | 48,81'' |
| 13 | 50º | 05' | 41,47'' | 76º | 09' | 39,54'' |
| 14 | 50º | 05' | 48,14'' | 76º | 09' | 32,59'' |

Месторождение Коктасжал известно с конца XIX века и имеет длительную историю изучения. Разведочные работы на месторождении проводилось в три основных этапа, соответственно Коктасжалской ГРП (1953÷1958 г.г.), Компанией СП «Алтын Майджер Компани» (1995÷1999 г.г.), а с 2010.г. - ТОО «Алтай Полиметаллы». С этого года и начался этап разведки на современном уровне, который успешно продолжается и в настоящее время.

Компания - недропользователь провела разведку окисленных и сульфидных руд до глубины свыше 600,0 м, в 2013 г. были подсчитаны запасы до глубины 300,0 м (гор.            +390,0 м) и поставлены на государственный баланс РК (Протокол № 1368-13-У от 13.12.2013 г.).

С целью выполнения основных контрактных обязательств ТОО «Алтай Полиметаллы» поставило на государственный баланс запасы руды для открытой отработки и начало эксплуатацию месторождения Коктасжал (Контракт № 4654 от 31.07.2015 г).

Месторождение эксплуатируется с 2016 г. открытым способом.

По результатам эксплуатационной разведки, выполненной на месторождении в 2015÷2019 г.г., на основе по вариантной геолого-экономической оценки для условий комбинированной добычи, разработаны и утверждены промышленные кондиции для окисленных и сульфидных руд. Запасы сульфидных руд месторождения Коктасжал по состоянию на 02.01.2020 г. для условий подземной добычи до глубины 850,0 м                               (гор. -150,0 м) были утверждены Протоколом ГКЗ РК № 2189-20-У от 23.06.2020 г.

С учетом утвержденных запасов для подземной добычи, были внесены изменения в Государственный учет запасов руды и металлов медно-порфирового месторождения Коктасжал в Карагандинской области по состоянию на 02.01.2020 года.

План горных работ медно-порфирового месторождения Коктасжал в Карагандинской области разработан в связи с изменением объемов добычи и структуры комплексной механизации. Применение циклично-поточной технологии (ЦПТ), согласно действующему проекту промышленной разработки, не может обеспечить выполнение плановых объемов горных работ в проектных контурах.

Настоящим «Планом горных работ…» предусмотрено использование парка горно-транспортного комплекса «Экскаватор–автосамосвал» совместно с комплексом циклично-поточной технологии (ЦПТ).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Медно-порфировое месторождение Коктасжал расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50,0 и 370,0 км, соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, соответственно 60,0 и 110,0 км.

Месторождение расположено на одноименной гряде, вытянутой в северо-западном направлении. На площади выходов рудолокализующей интрузии плагиогранит-порфиров рельеф сильно расчленён. Холмообразные возвышенности быстро переходят в ложбины и впадины, которые секут рудное поле в разных направлениях. Перемежаемость этих возвышенностей с ложбинами и впадинами образует своеобразные весьма характерные для месторождения седловидные формы рельефа. Отдельные возвышенности в виде гребней вытянуты в северо-западном направлении, усеяны крупными глыбами и характеризуются скалистыми и обрывистыми склонами. Абсолютные отметки возвышенностей колеблются от 630,0 м на юго-востоке месторождения до 730,0 м на северо-западном фланге. Относительные превышения отдельных сопок колеблются в пределах 30,0÷50,0 м.

Разность в абсолютных отметках между юго-восточным и северо-западным флангами минерализованной зоны с повышенной медной минерализацией составляет                50,0 м.

Район работ полупустынный, с резко континентальным климатом и колебаниями температур от +38°С летом до -42°С зимой. Зимний период 
с 10 ноября до 10 апреля. Почва промерзает на 2,0÷2,5 м и оттаивает в конце мая. Господствуют юго-западные ветры. Зимой с ними связаны снегопады, а летом дожди. Северо-восточные ветры имеют подчиненное значение, весной приносят поздние заморозки, зимой - резкие похолодания. Общее количество осадков от 150 до 400 мм в год, среднегодовое количество – 240 мм.

Гидрографическая сеть слабая: реки Карасу Бала-Тундык и Узек-Буырлы, несколько родников и мелких озер. Реки не имеют постоянного водотока. В апреле - мае у них паводки, а затем быстрый спад, и реки распадаются на отдельные небольшие плесы. Русла рек миандрируют, ширина их 3,0÷5,0 м. У истоков берега рек скальные, обрывистые, в нижней части - пологие. Вода в реках и озерах пресная или слабосолоноватая, вполне пригодная для водопоя скота и производственных нужд. Ближайшее озеро, (15,0 км) Сау-Малколь – горько-соленое.

Проходимость территории хорошая - 10%, удовлетворительная – 30%, плохая – 60%. Обнаженность района неравномерная, около 30% перекрыто мощным чехлом рыхлых отложений, хорошая обнаженность (30%) чередуются с участками слабой (20%) или плохой (20%) обнаженностью.

Сейсмичность района – 7 баллов.

Строительные материалы (глина, песок, строительный камень) имеются в достаточном количестве. Для электроснабжения горнорудного предприятия ТОО «ГОК Теректы-Кен-Байыту» построена ЛЭП-220 кВ протяженностью 193,7 км с забором электроэнергии от ПС «Центральная» АО «КEGOC» в 
г. Экибастуз. Техническое водоснабжение будет осуществлено из озера 
Сау-Малколь и проектного водохранилища на реке Карасу, для питья и бытовых нужд - из подземных водных источников.

Экономически район развит слабо, с редким населением, которое занимается индивидуальным животноводством. Набор квалифицированных рабочих и специалистов невозможен.

Ближайшие населенные пункты: от месторождения Коктасжал село Теректы в            9,0 км, бывший районный центр Егендыбулак – в 47,0 км; нынешний райцентр –                                   г. Каркаралинск (85,0 км) и горнорудное предприятие Карагайлы (90,0 км), где проходит и железная дорога.

Производственно-техническое снабжение ТОО «Алтай Полиметаллы» осуществляется по железной дороге до ж.д. ст. Караганда, Карагайлы и ж.д. тупика, арендованного ТОО «Алтай Полиметаллы», далее доставка ведется автотранспортом, соответственно на 356,0 км, 90,0 км и 80,0 км.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района месторождения

2 КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождение Коктасжал относится к медно-порфировому геолого-промышленному типу, рудные тела представлены штокверками удлиненной изометричной формы. Руда относится к одному промышленному типу – золотомедному и к двум промышленным сортам: оксидному и сульфидному.

2.1 Литолого-стратиграфические особенности месторождения

Район месторождения Коктасжал сложен интрузивными, эффузивно-туфогенными и осадочными породами. Среди эффузивных и осадочных отложений условно или на основании фаунистической характеристики выделяются породы карадокского яруса ордовика, эффузивно-туфогенные отложения лудловского яруса силура, туфогенно-песчаниковые образования нижнего-среднего девона, а также породы живетского и франского ярусов.

Площадь месторождения Коктасжал непосредственно сложена эффузивно-туфогенными породами карадока, прорванными дайкоподобной интрузией плагиогранит-порфиров. Широкое развитие имеют также жильные породы: диоритовые и диабазовые порфириты, альбитофиры, кварцевые диориты и плагиограниты.

Породы карадока представлены литокристаллокластическими и кристаллокластическими туфами амфиболовых и плагиоклазовых порфиритов с маломощными линзами порфиритов и известняков. Породы пронизаны густой сеткой различно ориентированных эпидотовых и кварцевых прожилков, мощностью 1,0÷2,0 см. В прожилках развиты зерна пирита, иногда жилки мощностью до 2÷3 мм. Простирание пород северо-западное 3100÷3200, падение крутое моноклинальное.

Порфириты и их туфы повсеместно катаклазированы, рассланцованы и пропилитизированы с новообразованиями актинолита, эпидота, карбоната, хлорита, а на контактах с интрузивом, кроме того, альбита, серицита, кварца. В зонах рассланцевания породы превращены в хлорит-серицитовые сланцы, в экзоконтакте гранитоидов – в полосчатые кварцево-слюдистые роговики.

Интрузивные породы месторождения представлены плагиогранит-порфирами и плагиогранитами Каражал-Коктасжалского интрузивного массива.

Плагиогранит-порфиры отдельными выходами прослеживаются по простиранию пород более 1800 м. Падение интрузии крутое (850-870) изменяется от северо-западного до северо-восточного, мощность колеблется от 10 до 70 м.

Многочисленные трещины в породе, в том числе и контракционные, выполнены кварцевыми и кварцево-карбонатными прожилками и жилами мощностью от долей до             2÷5 мм, иногда до 10,0÷70,0 см. На северо-востоке месторождения отдельные кварцевые жилы достигают мощности 6,0÷10,0 м, а в юго-западной части интрузии отмечаются кварцевые штоки значительных размеров, протягивающиеся по простиранию до 350,0 м. На северо-западе месторождения, в пределах зоны оруденения, широко развиты кварц-халькопиритовые и кварц-халькопирит-борнитовые прожилки.

Плагиограниты. Породы Каражал-Коктасжалского интрузивного массива распространены восточнее и северо-восточнее от месторождения Коктасжал, за пределами рамок прилагаемой геологической карты масштаба 1:2000. В контуры этой геологической карты у восточной рамки заходит лишь небольшое ответвление массива.

Жильные породы на месторождении широко распространены и представлены дайками микроплагиогранитов, альбитофиров, диабазовых и диоритовых порфиритов. Наиболее распространенными среди них являются диоритовые и диабазовые порфириты. Мощность даек колеблется от 1,0 до 10,0 м, протяженность по простиранию – от 30,0 до 500,0 м. Простирание северо-западное 3000 – 3300, падение крутое юго-западное, иногда северо-восточное.

Самыми древними являются дайки микроплагиоранитов и плагиогранит-порфиров, которые представляют собой апофизы рудоносной интрузии плагиогранит-порфира. Простирание даек совпадает с направлением вытянутости интрузии и вмещающих её пород карадока.

Следующими по возрасту являются диабазовые порфириты. Они секутся дайками диоритовых порфиритов и альбитофиров, наиболее молодыми породами месторождения.

Микроплагиограниты имеют северо-восточное простирание, секущее как простирание вмещающих пород, так и простирание интрузии плагиогранит-порфира. Мощность их выходов не превышает 0,4÷0,7 м, а по простиранию они прослеживаются на 20,0÷30,0 м. Наличие микроплагиогранитов может указывать на то, что на больших глубинах месторождения находится крупная материнская гранитоидная ранневарисская интрузия, с гидротермальной деятельностью, которой связано оруденение месторождения Коктасжал.

Диабазовые порфириты значительно изменены под воздействием автометаморфизма и динамометаморфизма.

Диоритовые порфириты широко распространены и являются самыми молодыми образованиями. По размерам порфировых выделений плагиоклаза они подразделяются на мелкопорфировые и крупнопорфировые

Альбитофиры развиты на северо-западном фланге месторождения и юго-востоке за пределами рудного поля. Мощность даек от 4,0 до 15,0 м, протяжённость по простиранию до 700 м. Характерным для них является субширотное простирание, секущее почти все жильные образования, расположенные в пределах минерализованной зоны.

Гидротермальные изменения пород на месторождении проявлены крайне неравномерно и заключаются в хлоритизации, эпидотизации, серицитизации и окремнении пород, вплоть до образования вторичных кварцитов. Окремнение сопровождается густой сеткой различно ориентированных кварцевых прожилков. Они в одинаковой степени развиты как в пределах интрузии плагиогранит-порфиров, так и во вмещающих ее породах.

2.2 Геолого-структурные особенности месторождения

Геолого-структурная особенность района месторождения Коктасжал определяется его положением на перегибе Баян-Аул-Чингизской мобильной глыбы, ограничивающейся с востока и запада ответвлениями Чингизского и Спасского антиклинориев. Эти региональные структуры в той или иной степени влияли на процессы формирования складчатыx структур района месторождения, который неоднократно подвергался воздействию мощных тектонических подвижек пликативного и разрывного характера. В результате проявления каледонской пликативной складчатости образовались главные складчатые структуры района, основной из которых является Коктасжальский антиклинорий, сложенный породами ордовика и силура, собранными в крутопадающие брахискладки северо-западного простирания.

В осевой части антиклинорий прорывается интрузиями плагиогранитов, гранодиоритов и кварцевых диоритов, вытянутость которых совпадает с направлением основных складчатых структур. К северо-востоку и северу от антиклинория располагается Кызылтавская брахисинклиналь, сложенная верхнедевонскими отложениями. Породы собраны в систему линейно вытянутых эллипсоидальных складок со сжатыми крыльями и пологими куполами северо-западного простирания.

К юго-западу от антиклинория располагается Южная брахисинклиналь, сложенная отложениями нижнего и среднего девона, которые собраны в линейно вытянутые складки северо-западного простирания с пологими углами падения пород в крыльях. Крылья главных структурных сооружений района осложнены сопряженными структурами второго и третьего порядков с крутым, иногда опрокинутым залеганием пород. Одновременно с этими структурами образуются многочисленные ослабленные зоны и глубинные разломы, по которым происходит перемещение отдельных блоков пород взбросо-надвигового характера, сопровождавшихся их смятием и дроблением.

В районе месторождения основным дизъюнктивным элементом является Коктасжалская зона смятия, представляющая собой восточное продолжение Спасской зоны. В центральной своей части она имеет мощность до 2,5 км и сужается до 0,5 км в юго-восточном и северо-западном направлениях. Наряду с образованием зоны смятия в пределах антиклинальных структур возникают зоны разломов регионального характера от северо-западного до широтного и от северо-восточного до субширотного простираний, по которым происходят перемещения отдельных крупных блоков взбросо-надвигового характера. Одним из таких блоков является замковая часть Коктасжалского антиклинория, сложенная карадокскими отложениями ордовика, которые приподняты и надвинуты на силурийские отложения. В пределах месторождения амплитуда вертикальных перемещений отдельных чешуеобразных глыб достигает 20,0 м.

2.3 Тектонические особенности месторождения

Разломы северо-западного простирания проходят через всю площадь рудного поля и контролируют оруденение месторождения Коктасжал и ряда проявлений. Образование северо-западных дизъюнктивов произошло в начальную фазу каледонского тектоно-магматического цикла. В последующие этапы формирования тектонической структуры месторождения эти разрывные нарушения неоднократно подновлялись, и были благоприятными подводящими каналами для внедрения дайкоподобной интрузии плагиогранит-порфиров. После внедрения этой интрузии дизъюнктивная зона северо-западного простирания оставалась подвижной и в герцинскую фазу орогенеза вновь обновилась, а плагиогранит-порфиры подверглись интенсивному дроблению и были разбиты многочисленными разломами различных направлений.

Северо-восточные разломы являются более молодыми, но близкими по возрасту к дизъюнктивам северо-западного направления. В пределах месторождения основными трещинами этого направления являются Западный, Центральный и Восточный разломы. Образование этих разрывных нарушений сопровождалось вертикальным перемещением крупных подвижных блоков. В результате этих неоднократно повторяющихся подвижек рудовмещающие плагиогранит-порфиры были сильно раздроблены, перемяты и рассланцованы, на периферии они превращены в катаклазит, а в центральной части - в кварцево-серицитовые сланцы.

Раздробленные породы впоследствии были сцементированы гидротермальными кварцевыми растворами, что способствовало образованию кварцевых штокверков.

Однако и после кварцевых гидротерм на месторождении тектонические подвижки не прекратились. В герцинские фазы орогенеза образуются новые тектонические трещины северо-западного направления, по которым внедряются широко развитые на месторождении дайки диабазовых и диоритовых порфиритов, а затем альбитофиров, наиболее молодых жильных образований месторождения. В это время обновляются и некоторые старые разломы северо-западного направления. К ним относится Южный разлом, в пределах которого плагиогранит-порфиры и вмещающие породы были дополнительно раздроблены и рассланцованы уже после рудоотложения. Об этом свидетельствует наличие здесь сильно раздробленных и перемятых кварцевых, кварцево-халькопиритовых и халькопиритовых прожилков. В наиболее рассланцованных участках зоны, видимо, имело место перераспределение сульфидов меди.

Кроме перечисленных тектонических трещин, имеющих решающее влияние на формирование структуры месторождения и распределения в этих структурах медной минерализации, на месторождении Коктасжал имели место глыбовые перемещения отдельных небольших блоков, расположенных внутри общей подвижной зоны месторождения. Эти перемещения имеют локальный характер. Они повсеместно развиты и характеризуются самыми разнообразными направлениями. По некоторым из них смещаются дайки и жилы микроплагиогранит-порфиров северо-восточного простирания. Амплитуда смещения «микроблоков» по тектоническим трещинам этого рода колеблется от 5,0 до 10,0 м по трещинам северо-восточного направления до 20,0 м по тектоническим трещинам северо-западного простирания.

2.4 Рудоконтролирующие факторы

На месторождении Коктасжал рудные тела представляют собой крутопадающие залежи. Залежи приурочены к зонам дробления и окварцевания, которые локализуются в дайкоподобной интрузии плагиогранит-порфира и вмещающих её породах карадока. Оруденение имеет прожилково-вкрапленный характер. В карадокских породах медная минерализация развита только в приконтактовых с интрузией участках, пронизанных густой сеткой различно ориентированных кварцевых прожилков. Руды представлены кварцево-халькопиритовыми, кварцево-халькопирит-борнитовыми, халькопиритовыми, халькопирит-борнитовыми, борнит-малахитовыми, халькопирит-малахитовыми минеральными типами прожилковым, вкрапленным и прожилково-вкрапленным текстурами. Текстурно-минералогические типы руд не имеют четких геологических границ между собой, и могут быть идентифицированы визуально или под микроскопом. Преимущественное развитие получили прожилковые руды, вкрапленные руды менее развиты. По технологическим особенностям руды подразделяются на окисленные и сульфидные, смешанные руды практически отсутствуют. Промышленные сорта руд хорошо различаются визуально, по наличию или присутствию малахита и гидроокислов железа.

В целом контуры рудных тел соответствуют залеганию даек и контактами плагиогранит-порфира., Диоритовые порфириты наиболее молодые дайки, характеризуются наиболее низкими содержаниями меди по отношению к другим породам. Они в зависимости от мощности и расположения относительно рудной залежи являются или породными прослоями, или геологическими контурами рудных тел. Исключение составляет дайка, вскрытая скважиной № 36 (пр. VI), в которой на ряду с низкими (0,02%) содержаниями меди содержатся высокие (0,3÷0,5% и даже 
0,8÷1,4%) концентрации этого металла. Контроль оруденения дайками диоритовых порфиритов особенно четко проявлен в профилях: 1-западный, XV и XXIV; здесь сплошная рудная залежь делится на две самостоятельные линзы. В профиле XII безрудная дайка диоритовых порфиритов, внедряясь в рудную залежь, нарушает направление лежачего контакта рудного тела.

2.5 Генезис месторождения

Приуроченность месторождения к узколокальным тектоническим зонам, особенности парагенезиса жильных и рудных минералов, характер оруденения и характер изменения боковых пород дают основание относить медное месторождение Коктасжал к гидротермальному типу среднетемпературных месторождений, образовавшихся на сравнительно небольшой глубине. Генетически оно, видимо, связано с гидротермальной деятельностью глубинного магматического очага, давшего дайкоподобную интрузию плагиогранит-порфира.

Благодаря дорудной тектоники образовались подвижные блоки, ограниченные северо-западными и северо-восточными разломами. Плагиогранит-порфиры и вмещающие их породы, расположенные в пределах этих блоков, были сильно раздроблены и смяты; по многочисленным трещинам внедрялись силикатные растворы и мелкие дайки микроплагиогранита и микроплагиогранит-порфира.

В процессе становления интрузия в виде эманаций и гидротермальных растворов выделяла титан, железо и сероводород, во вторую гидротермальную фазу выделяются преимущественно гематит, халькопирит и молибденит. В последующие стадии проникают гидротермы, обогащенные медью. Медь, выделяясь в сульфидной форме частично или полностью заполнила пустоты и микротрещины, образуя в них микропрожилки и гнездообразные скопления халькопирита и борнита.

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие пирита в участках, наиболее обогащённых сульфидами меди, в то время, когда в аналогичных типах медных месторождений других районов пирит в составе сульфидных руд занимает господствующее положение. Видимо, на месторождение Коктасжал, пирит, как наиболее ранний минерал, был почти полностью замещён сульфидами меди.

Гидротермальные процессы продолжались и после образования месторождения. Ими сопровождалось внедрение широко распространённых на месторождении жильных пород. Все эти породы (диабазовые и диоритовые порфириты и альбитофиры) являются посторудными. Гидротермальная деятельность этого периода сводилась к автометаморфизации жильных пород, а также к образованию эпидотовых, эпидот-карбонатных, реже кварцево-эпидотовых, иногда чисто кварцевых прожилков, развитых во всех породах, слагающих рудное поле.

2.6 Морфоструктурные особенности рудных тел

В 50-х–60-х годах ХХ века месторождение Коктасжал представлялось одной залежью, с промышленным оруденением, сосредоточенным между Западным и Восточным разломами. Работами СП «Алтын Майджер Компани» размах оруденения по простиранию значительно увеличился, были выявлены Северо-Западная и Северо-Восточная залежи.               К настоящему времени они еще недостаточно изучены, вскрыты единичными канавами и скважинами, но четко трассируются контрастными ореолами золота и обширными ореолами меди.

Северо-Западная залежь расположена на северо-западном фланге месторождения, локализуется в той же рудоносной структуре, что и Центральная залежь. Залежь представлена двумя разобщенными рудными телами: «Северо-Запад-1» и «Северо-                  Запад-2». Морфологически рудные тела это – небольшие линзообразные линейные штокверки без четких границ, параметры их зависят от принятых кондиций. Залежь «Северо-Запад - 2» на глубине 100,0 м (Пр. 1 - западный) разделяется на две самостоятельные линзы. Верхняя линза, собственно «Северо-Запад-2», выклинивается на глубине 50,0 м (Пр. 1 - Запад). Нижняя линза («Северо-Запад-2, Линза-1) – «слепая» вскрыта скважиной № 37.

Северо-Восточная залежь расположена на юго-восточном фланге месторождения и представлена семью разобщенными линзами, приуроченными к юго-восточному окончанию Центрально-Коктасжалского плагиогранит-порфирового комплекса. Интрузивный массив, здесь представлен заливообразными апофизами и сателлитами и нарушен меридиональной пострудной дайкой диоритовых порфиритов. Рудные тела приурочены к той же тектонической структуре, что и основная Центральная залежь. По морфоструктурным особенностям рудные тела Северо-Восточной залежи аналогичны рудным телам Северо-Западной залежи. Каждая в отдельности также представляет собой линейный штокверк, по латерали выполняющий линзообразные крутопадающие залежи.

Центральная залежь расположена между профилями 0÷XVII и прослежена по поверхности канавами на 1900,0 м, а скважинами до глубины 
450,0÷500,0 м. Простирание залежи 310,0 м, мощность рудной зоны колеблется от 80,0 до 120,0 м.

В этой залежи сосредоточено более 95% суммарных запасов категории С1+С2. До 1998 г. месторождение было представлено рудами этой залежи и запасы, числящиеся на Государственном балансе, так же были подсчитаны только по Центральной залежи при бортовом содержании меди 0,5%; минимальной мощностью рудных тел и максимальной мощности прослоев 2,0 м.

В залежи было выделено три основных рудных тел и более десятка апофиз и сателлитов. Основные рудные тела не превышали протяженность 
200,0÷400,0 м при максимальной мощности до 20,0 м, на флангах постепенно выклинивались или разветвлялись, повсеместно сопровождались многочисленными маломощными апофизами и сателлитами небольшой протяженности.

Морфология Центральной залежи в настоящее время, в связи с принятыми кондициями, значительно упростилась.

Залежь в плане вырисовывается, как непрерывный линейный штокверк с постепенными контактами и местными изгибами, незначительно изменяющимися от генерального северо-западного направления. Отношение длины по падению и простиранию к мощности примерно составляет: 1:3 - 5:15 - 20. При выбранных вариантах бортовых содержаниях меди (0,3; 0,35 и 0,40) залежь представляет собой два рудных тела, размежеванных прослоем пустых пород - пострудной дайкой диабазов субмеридионального простирания и крутого (800÷900) падения на запад (профиль VIII). В предыдущих работах (Бекбулатов, 2011, 2013) в Центральной залежи выделялось три рудных тела. Буровой разведкой, проведенной в 2015÷2019 г.г., и эксплуатационным карьером выявлено, что на глубине сульфидные руды рудных тел Центр-2 и Центр-3 образуют одно рудое тело Центр-2, а рудное тело Центр-3 выполнено исключительно оксидными рудами.

Простирание залежи нарушено тремя секущими разломами северо-восточного простирания, разбившими залежь на три блока длиной по 600 м. Разломы были дорудного заложения, поэтому смещений по дизъюнктивам практически не наблюдается, сплошность оруденения не нарушается. Вдоль этих тектонических трещин контакты рудных тел иногда образуют уступообразные изгибы (разлом Центральный, проф. VI÷VIII).

Параметры рудных тел Центральной залежи при бортовом содержании меди 0,3% представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Параметры рудных тел Центральной залежи

| Показатели |  | Содержание, Cu 0,3% |
| --- | --- | --- |
| Длина, м | по простиранию | 900,0 |
|  | по падению | 600,0 |
| Мощность, м | минимальная | 20,0 |
|  | максимальная | 129,0 |
|  | средняя | 77,2 |

Внутреннее строение всех вышеописанных рудных тел характеризуется перемежаемостью кондиционных и некондиционных руд, расстояние между которыми варьирует, в основном, в пределах 2,0÷ 3,0 м, реже более (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Относительное распределение прослоев некондиционных руд в рудных сечениях

| Мощность прослоев, м | Количество | Длина, м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0÷2,0 | 475 | 682,5 | 41,5 |
| 2,0÷4,0 | 341 | 916,4 | 55,8 |
| 4,0÷8,0 | 7 | 33,1 | 2,05 |
| 8,0÷15,0 | 2 | 9,6 | 0,65 |
| Сумма |  |  |  |
| Прослоев | 825 | 1641,6 | 16,9 |
| руды |  | 9711,8 |  |

2.7 Вещественный состав и природные типы руд

По содержанию меди руды месторождения Коктасжал являются меднопорфировым среднего качества (содержание меди более 0,4%). Руды, содержащие медь в оксидной форме более 50%, относятся к оксидному сорту, до 10% - к сульфидному и в пределах 11-50% - к смешанному (Инструкция по применению Классификации запасов цветных металлов, г. Кокшетау, 2004 г.).

Границы между сортами руд нечеткие и определяются только фазовым анализом. Окисленные руды развиты до глубины 30-50 м. Смешанные - имеют слабое развитие и распространение в виде маломощных линз, которые вписываются в лимитные (15,0 м) мощности рудных тел, и по этой причине не выделяются в самостоятельные рудные тела и промышленные сорта.

Зона окисления развита по всему месторождению на глубину 20-60 м, в среднем - 37,0 м. Установлено, что с повышением на поверхности карбонатов меди повышается и количество сульфидов меди на глубине.

Минералы зоны окисления: малахит (Cu3[(OH)CO3]2), азурит (Cu2[(OH2)CO3]), хризоколла (CuSiO3nH2O), самородная медь, гетит (FeOOH); иногда халькопирит (CuFeS2), борнит (Cu5FeS4), ковеллин (CuS) и халькозин (CuS2). По данным 22 скважин, пробуренных в 2010- 2012 гг. и опробованных фазовым анализом на полную мощность, коэффициент оксидности меди составляет 72,5%.

Зона вторичного сульфидного обогащения на месторождении Коктасжал практически отсутствует, здесь гипогенные сульфиды меди присутствуют в таком же количественном соотношении, как и вторичные сульфиды, поэтому зона вторичного сульфидного обогащения представляет собой зону смешанных сульфидных руд. Представлена она халькозином (CuS2), ковеллином (CuS), халькопиритом (CuFeS2), и борнитом (Cu5FeS4). Вторичные сульфиды меди (халькозин, ковеллин, частично борнит) самостоятельных выделений не образуют, а развиваясь по гипогенным сульфидам (халькопирит и борнит), образуют вокруг них узкие плёнки и каёмки. Наибольшим развитием пользуется халькозин, затем ковеллин и борнит. В редких случаях мелкие зёрна первичных сульфидов полностью замещаются халькозином и ковеллином. Для халькозина характерным является синий цвет, свидетельствующий о значительном содержании в нём ковеллина.

Основными минералами первичных сульфидных руд являются халькопирит и борнит, причем последний распространен крайне неравномерно. Из других минералов в первичных рудах присутствует пирит, молибденит, гематит, блеклая руда, магнетит, ильменит.

Текстура руд: вкрапленная, прожилковидная, реже сланцеватая.

Структура руд: милонитовая, идиоморфная, гипидиоморфнозернистая и аллотриоморфнозернистая.

По данным опробования горных выработок и буровых скважин рудные тела характеризуются довольно равномерным распределением полезных компонентов. Основным полезным ископаемым является медь, содержание ее в рудных телах варьирует в пределах: 0,15÷0,55 (67,4%); 0,1÷0,15 (13,9%); 0,55÷0,95 % (12,8%), менее 0,1% (3,7%) и более 0,95% (2,2%). Попутными полезными компонентами являются золото, серебро и молибден. Попутные компоненты, также распределены равномерно и практически не коррелируют с основным металлом. Содержания этих компонентов варьирует в пределах: золото 0,02÷1,70 г/т; серебро 0,17÷6,4 г/т; молибден 24÷160 г/т.

2.8 Геолого-промышленный тип месторождения

Месторождение Коктасжал принадлежит к меднопорфировому геолого-промышленному типу со штокверковыми рудными телами удлиненной формы и по Классификации ГКЗ РК - ко второй группе, как «месторождения (участки) сложного геологического строения, характеризующиеся изменчивыми мощностями и внутренним строением тел полезного ископаемого либо нарушением их залегания, невыдержанным качеством ископаемого или неравномерным распределением основных ценных компонентов». Особенности геологического строения определяют возможность выявления в процессе разведки запасов категорий В, С1 и С2 (Инструкция по применению классификаций запасов к месторождениям цветных металлов, 
Кокшетау, 2004).

Месторождение Коктасжал относится к типу прожилково-вкрапленных медных оруденений, которому присущи:

- пространственно-временная и генетическая связь с умеренно-кислыми гранитоидами порфирового строения, сформированными на относительно небольших глубинах;

- однотипный минеральный состав руд (пирит, халькопирит, молибденит, халькозин, борнит);

- околорудные изменения (окварцевание, калишпатизация, серитизация) и широкий спектр колебаний в содержании рудных компонентов.

2.9 Физико-геологические особенности руд и вмещающих пород

На месторождении Коктасжал рудные тела представлены почти вертикально залегающими залежами, которые расположены в одной минерализованной зоне.

Медные руды локализуются преимущественно в сильно окварцованных плагиогранит-порфирах, и, частично, окварцованных порфиритах. Категория руд по буримости изменяется от VII до XI; средняя категория руд по буримости около девяти. Твердость руд по классификации Протодьяконова 10÷15.

Вмещающие породы представлены порфиритами, которые на отдельных участках сильно силицифицированы вплоть до образования вторичных кварцитов. Средняя категория пород по буримости также около девяти.

Вмещающие породы более или менее монолитны. Трещины выветривания слабо развиты и распространяются на глубину не более 40,0÷50,0 м.

Тектонические трещины и зоны дробления обычно залечены гидротермальными кварцевыми прожилками различной ориентации, что является весьма благоприятным для увеличения устойчивости руд и вмещающих пород. Падение редко встречающихся на месторождении свободных от кварцевых прожилков, тектонических трещин и зон дробления согласно с падением рудных тел. Как правило, такие зоны располагаются в пределах контуров рудных тел. Во вмещающих породах они обычно не наблюдаются. Поэтому уступы бортов возможного карьера должны быть весьма устойчивыми. Глубокие шурфы (глубиной до 30,0 м) и горизонтальные выработки (рассечки протяженностью до 30,0 м) на месторождении проходились без крепления.

Зоны минерализации с повышенной концентрацией сульфидов и карбонатов меди       (с содержанием меди свыше 0,50 %) на месторождении обычно определялись визуально. Особенно четко отбиваются контуры рудных тел в тех случаях, когда рудосодержащими породами являются лишь плагиогранит-порфиры, а вмещающие породы-порфириты, полностью лишены медной минерализации. В контурах рудных тел визуально очень хорошо выделяются жильные породы (дайки диабазовых и диоритовых порфиритов), которые совершенно лишены медной минерализации. Мощность даек изменяется от 2,0 до 15,0 м. В тех случаях, когда руда и вмещающие породы представлены одними и теми же окварцованными и минерализованными породами (порфиритами или плагиогранит-порфирами), визуальное выделение контуров рудных тел весьма затруднительно, а иногда и невозможно. Последнее относится к тем участкам месторождения, где зоны с повышенной концентрацией сульфидов меди перемежаются с менее минерализованными породами, в которых содержание меди колеблется в пределах 0,30÷0,50%.

3 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Район месторождения беден водными ресурсами, что обусловлено климатическими, геоморфологическими и гидрогеологическими условиями. Климат резко континентальный, засушливый с активной ветровой деятельностью. Расчлененность рельефа способствует развитию временной гидрографической сети. Весной реки и ручьи в течение 10 - 15 дней заполняются бурно стекающими водами, затем большинство из них пересыхает, образуя мелкие плесы. Однако на реках возможно устройство искусственных водохранилищ, питаемых за счет стока талых снеговых вод. Постоянных водоемов в непосредственной близости от месторождения нет. Ближайшее (15 км) озеро Сау-Малколь - горько-соленое с минерализацией 35,0 – 41,0 г/л, имеет площадь 4,0 - 6,0 км2 и глубину до 4,0 – 5,0 м, в среднем 1,0 м. В условиях крайней засушливости большое значение представляют подземные воды, глубина их залегания колеблется от 10 м до 100 м, но часто они имеют высокую жесткость, более 1,0 г/л, что ограничивает их использование для питья.

Район месторождения Коктасжал расположен на северо-востоке Нуринского синклинория, непосредственно в Карасорском прогибе, представленном двумя структурными этажами: раннегерцинским и позднегерцинским.

Раннегерцинские образования состоят из моноклинально залегающих вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород кобленцского яруса (D1c) и нижнего-среднего девона (D1-2), составляющих первый подэтаж. Второй подэтаж образован вулканогенно-осадочными и осадочными породами среднего и верхнего девона, представленных акшокинской (D2ak), жандарской (D2žn) и ордабайской (D2-3or) толщами пород.

Позднегерцинский структурный этаж составлен вулканогенными породами верхнего карбона – перми (С3-Р1).

Кайнозойские отложения распространены в межсопочных депрессиях палеозойского фундамента и представлены:

- олигоценовыми валунными конгломератами в каолинизированном цементе (Р3);

- нижне-среднемиоценовыми глинистыми отложениями аральской свиты (N1ar);

- нижне-среднечетвертичными делювиально-пролювиальными отложениями                 (dpQI-II);

- верхнечетвертичными-современными аллювиально-пролювиальными отложениями (aрQIII-IV).

В схеме гидрогеологического районирования территория района работ относится к Чингиз - Кокшетаускому бассейну корово-блоковых вод (провинция Х-1).

Основные водоносные горизонты

В соответствии с геологическим строением в описываемом районе выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертичных современных отложений (aQIII-V);

- локально-водоносный горизонт делювиально-пролювиальных нижне-среднечетвертичных современных отложений (dpQI-II);

- водоносная зона трещиноватости верхнекаменоугольных - нижне-пермских вулканогенных образований (С3-Р1);

- водоносная зона трещиноватости средне-верхнедевонских осадочно-вулканогенных отложений акшокинской (D2ak), жандарской (D2žn) и ордабайской (D2-3or) толщ;

- водоносная зона трещиноватости нижне-среднедевонских вулканогенных отложений (D1-2);

- водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских вулканогенных отложений карадокского яруса (О3k);

- водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских интрузивных образований (γδ2О3; γ3О3).

Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных верхнечетвертичных-современных отложений (aQIII-IV) распространен в долинах р. Озекбурлы, Балатундык и более мелких ручьев. Водовмещающие породы хорошо фильтрующие супеси, пески и галечники. Мощность их от 0,5÷1,0 м в бортовых частях долин до 4,0÷5,5 м - в центре. Подошва водоносного горизонта неогеновые глины, скальные породы или их глинистые коры выветривания. С поверхности горизонт перекрыт слоем из супесей, суглинков и песчаных глин мощностью 1,0÷1,5 м. Воды горизонта слабосолоноватые и солоноватые с минерализацией 1,1÷3,4 г/дм3. Питание его происходит за счет атмосферных осадков зимне-весеннего периода и подтока трещинных вод. Отложения слабоводообильны (0,01÷                 0,30 л/с), в межень грунтовые воды дренированы и имеют ограниченное применение.

Локально-водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных делювиально-пролювиальных отложений (dpQI-II) имеет довольно широкое распространение. В пределах развития мелкосопочника эти отложения образуют широкие шлейфы у подножий сопок, а также заполняют тальвеги межсопочных логов. Представлены они суглинками и глинами со щебнем и дресвой коренных пород, с линзами и прослоями водоносных глинистых разнозернистых песков и супесей. Общая мощность этих отложений 3,0÷5,0 м, водосодержащих пород - 0,1÷1,0 м. Горизонт не водообилен, дебиты скважин и колодцев 0,01÷0,9 л/с, в среднем 0,1÷0,3 л/с. Преобладают пресные и слабосолоноватые воды гидрокарбонатно-сульфатного натриево-кальциевого состава. Питаются они атмосферными зимне-весеннеми осадками и подтока из коренных пород, практического значения не имеют.

Водоупорный неогеновый комплекс (N1ar) в районе работ слабо развит, выполняет узкие эрозионные ложбины и тяготеет к бортам современных русел. Представлен комплекс серовато-зелеными, светло-зелеными и голубовато-зелеными гипсоносными глинами общей мощностью 25,0÷30,0 м, к водоразделу - уменьшается до первых метров. Глины континентально-озерные, залегают на палеозойском фундаменте, или на олигоценовых валунах и конгломератах с каолиновым цементом.

Водоносная зона трещиноватости верхнекаменоугольных - нижнепермских вулканогенных образований (С3-Р1) широко распространена в непосредственной близости от месторождения Коктасжал. Зона представлена вулканогенными породами трахилипаритового, трахидацитового, андезитового и андезито-базальтового состава и конгломератами с линзами известняков общей мощностью 600,0÷1200,0 м. Подземные воды вскрыты на глубине 17,0÷58,0 м. Установившийся уровень фиксируется на глубине 0,5÷24,0 м. Дебиты скважин 0,64,8 л/с при понижениях 11,3÷2,35 м. Общая минерализация от 0,1 до 1,7 г/дм3, преимущественно 0,3÷0,7 г/дм3. Воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, натриево-кальциевые; используются для водоснабжения сел, зимовок и пунктов обводнения пастбищ.

Водоносная зона трещиноватости средне-верхнедевонских (D2-3) осадочно-вулканогенных отложений акшокинской (D2ak), жандарской(D2žn) и ордабайской (D2-3or) толщ, развитая в пределах Карасорского прогиба Нуринского синклинория, занимает обширную западную и южную часть района работ. Объединение трех толщ в единую водоносную зону обусловлено геолого-структурными особенностями и сходным составом водовмещающих пород. Представлены они туфогравелитами, туфопесчаниками и песчаниками общей мощностью 2200,0 м, мощность зоны трещиноватости 60,0÷100,0 м. Подземные воды имеют гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный, натриево-кальциевый состав и напорно-безнапорный характер, глубина их залегания 0,7÷3,5 м. Дебиты скважин 0,7÷4,3 л/с при понижениях 8,4÷3,7 м. Общая минерализация не превышает 0,60 г/дм3.

Водоносная зона трещиноватости нижне-среднедевонских вулканогенных отложений (D1-2) ограничено раcпространяется к югу от участка работ. Водовмещающие породы туфы липоритовых порфиров, андезитовые порфириты и их туфы. Зона трещиноватости развита на глубину 50,0÷60,0 м. Подземные воды напорно-безнапорные с установившимся уровнем в скважинах 6,0÷8,7 м и дебитами 0,7÷1,5 л/с, при понижениях 12,13÷4,18 м, минерализация их 0,2-0,3 г/дм3 при гидрокарбонатном натриево-кальциевом составе.

Водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских вулканогенных отложений карадокского яруса (О3k) широко развита в северо-восточной части района работ. Водовмещающие породы андезитовые порфириты и их туфы, кремнистые туффиты и линзы мраморизованных известняков. Породы сильно рассланцованы и метаморфизованы, осложнены многочисленными разрывными нарушениями и прорваны интрузиями. Зона интенсивной трещиноватости развита до 70,0÷100,0 м. Подземные воды формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков, глубина установившихся уровней 
0,8÷6,3 м. Дебиты скважин 0,28÷2,9 л/с при понижении 9,85÷5,5 м. Общая минерализация 0,1÷0,3 г/дм3 при гидрокарбонатном натриевом составе.

Водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских интрузивных образований (γδ2О3; γ3О3) развита в пределах Спасского антиклинория. Водовмещающие породы средне - и крупнозернистые плагиограниты, гранодиориты и диориты. Зона трещиноватости развита на глубину 60,0÷70,0 м и более метров. Подземные воды имеют безнапорный характер. Установившиеся уровни фиксируются на глубине 1,6÷3,0 м. Скважины в тектонических зонах имеют дебиты 2,1÷5,8л/с, при понижении уровня на 
0,6÷6,7 м. Скважины в менее трещиноватых породах имеют дебиты 0,1÷1,0 л/с, при понижении уровня на 7,1÷16,3 м. Воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниево-натриевые с минерализацией 0,18÷0,29 г/дм3 и общей жесткостью 2,4÷4,18 мг*экв/дм3.

Подземные воды верхнеордовикских интрузий, вулканитов верхнего ордовика, вулканогенно-осадочных образований девона и карбона – перми используются для водоснабжения пастбищ и сельских населенных пунктов.

Водовмещающие породы месторождения плагиогранит-порфиры и порфириты. Зона открытой трещиноватости развита до глубины 10,0÷20,0 м, реже до 30,0÷40,0 м, а по дизъюнктивам - до 100,0 м. Воды - трещинные и трещинно-жильные, носят грунтовый характер и имеют свободную поверхность. Уровень грунтовых вод от 16,0 м на пониженных участках, до 54,22 м - на возвышенностях с дебитом 0,12÷0,42 л/мин. В разные времена года и в зависимости от количества атмосферных осадков отмечается поднятие или опускания уровня вод. Разность уровней вод по скважинам в наиболее дождливое и весеннее время и в наиболее засушливое и зимнее время составляет в среднем 3,0÷5,0 м, по отдельным скважинам - до 7,0÷8,0 м.

Обводненность месторождения, определенная опытными откачками, слабая, за исключением тектонических зон дробления, где установлено воды до 16,8 л/мин (скв.              № 26). Воды тектонических зон распространены на всём месторождении. Эти зоны обладают повышенной водообильностью, питаются преимущественно за счет атмосферных осадков. Средний расход воды в этих зонах 0,2÷0,3 л/сек. Вода пресная, гидрокарбонатно-кальциевая. Сухой остаток от 111 до 228 мл/л, жёсткость от 1,08 до 7,9 немецких градусов. В рудной зоне удельный расход воды в скважинах 0,004÷0,014 л/сек.

На основании геологического строения, гидрогеологических и гидродинамических условий месторождения и прилегающих к нему площадей, основные водопритоки в горные выработки могут образовываться за счет дренирования подземных вод вмещающих пород. Гидрогеологические условия месторождения по данным геологоразведочных работ характеризуются наличием следующих горизонтов подземных вод:

- горизонт водовмещающих аллювиальных нижнечетвертичных песчано-галечно-гравийных отложений; мощность, площадь распространения, качество и количество подземных вод очень изменчивы (колебания мощности горизонта от 1,5 м до 21,0 м, дебита от 0,2 л/с до 17,5 л/с, минерализации от 0,2 г/л до 5,2 г/л). Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока трещинных вод и поглощения поверхностного стока;

- горизонт водовмещающей зоны открытой трещиноватости; имеет ограниченное распространение. Мощность обводненной зоны 25,0÷44,5 м, глубина залегания 1,2 м÷             18,5 м, дебиты скважин от 0,05 л/с до 16,0 л/с. Воды гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, сульфатно-хлоридные, хлоридные, минерализация 0,39÷15,4 г/л, жестокость 3,5÷23,0 мг-экв/л.

В целом, гидрогеологические условия в районе месторождения оцениваются как простые. Водоприток в карьер ожидается в пределах 10÷25 м3/час.

Геолого-структурная и геоморфологическая обстановка благоприятствует накоплению подземных вод на глубине за счет интенсивной тектонической раздробленности пород и развития трещинно-жильных вод, водопритоки могут быть до 15,0÷16,0 м3/час. Дебиты скважин до 4,7 л/с при понижении уровня на 1,1÷40 м, нередки маловодные и практически безводные скважины. Коэффициенты фильтрации водообильных зон 0,23÷1,25 м/сутки, водоотдача пород не более 0,01, модуль естественных ресурсов не более 0,3 л/с·км2.

Условия вскрыши и разработки благоприятные, но при пересечении крупных разломов, несмотря на небольшие водопритоки, могут возникнуть определенные осложнения при ведении горных работ, особенно по длинным бортам карьера, параллельным северо-восточным (Северный и Южный разломы) дизъюнктивам. Эти осложнения связаны с тем, что разломы вскрываются вдоль их простирания, а их падения совпадают с направлением углов откосов карьера. Учитывая установленную повышенную обводненность разломов, может возникнуть необходимость бурения опережающих водопонижающих скважин глубиной 200,0÷300,0 м. Водоотлив из зумпфа и эксплуатация скважин создают понижение уровня подземных вод внутри и вблизи контура карьера и позволяют работать в сухой зоне при величине водопритоков до 100 м3/час.

4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

По сложности инженерно-геологических условий месторождение Коктасжал относится к простым согласно «Инструкции по изучению инженерно-геологических условий месторождений твердых полезных ископаемых». Породы, слагающие участок, не отличаются большим разнообразием, являются крепкими, устойчивыми, в меру трещиноватыми и нерадиоактивными, горные удары и выбросы газов не ожидаются.

Описываемый район относится к зоне центрально-казахстанского мелкосопочника, образованного в результате Герцинского и Альпийского орогенеза Каледонской складчатости. Современный рельеф мелкосопочника возник под влиянием длительной денудации Герцинских гор до стадии пенеплена равнины с горами и сопками.

На общем фоне мелкосопочника выделяются обособленные горные поднятия, хребты, а местами отдельные низкогорные массивы. На северо-востоке расположен низкогорный массив Каркаралы-Актау. Наиболее высокий горный узел массива состоит из обширного нагорья и многочисленных обособленных горных хребтов. Наиболее высокие из них горы Каркаралы с высотой 1400,0 м, окаймляющие бассейн р. Талды с запада и горы Кент, располагающейся с востока бассейна.

Рельеф района расположения месторождения характеризуется как типичный мелкосопочник с абсолютными отметками 550,0÷700,0 м. Относительные превышения отдельных сопок не превышает 40,0÷50,0 м.

Отдельные возвышенности горы: Каражал, Тунанжал, Койтас и Карабиик имеют абсолютные отметки 750,0÷ 860,0 м. Относительные превышения этих сопок над подножиями достигают 150,0÷180,0 м. Почти широтно-вытянутые мелкие горные участки, на которых расположены эти возвышенности, сильно расчленены поперечными и продольными долинами и логами, по которым обычно располагаются грунтовые проселочные дороги, являющиеся путями сообщения между населенными пунктами и административными центрами.

Согласно «Отчету по НИР «Исследование устойчивости бортов карьера Коктасжал в связи с корректировкой горно-геологической ситуации» (Ожигин С.Г., Хуанган Н., Низаметдинов Ф.К., 2020 г.) были обобщены значения физико-механических свойств пород месторождения.

Прочностные свойства горных пород (средние показатели) изменяются в следующих пределах:

- предел прочности порфиритов в целом колеблется от 60 до 130 МПа;

- предел прочности порфиритов при растяжении колеблется от 5,4 до 13,06 МПа;

- сцепление в образце колеблется от 8,5 до 22,47 МПа;

- угол внутреннего трения колеблется от 380 до 410.

Следует отметить, что прочностные свойства однотипных литологических разностей увеличиваются с глубиной.

Результаты оценки устойчивости бортов карьера Коктасжал говорят, что рекомендуемые параметры бортов карьера могут быть приняты для корректировки технического проекта отработки месторождения Коктасжал. При этом высота бортов колеблется от 260 м до 315 м с углами наклона от 440 до 500, а коэффициенты запаса устойчивости бортов составляют от 1,20 до 1,37, что удовлетворяет требованиям методических указаний, выпущенным МЧС РК от 2008 г.

Рекомендуемые параметры бортов карьера должны обеспечиваться ведением заоткосных работ на проектных контурах с использованием специальных технологических схем заоткоски с соблюдением авторского надзора, а также следует впоследствии организовать постоянный инструментальный контроль или создать автоматизированную систему наблюдения за состоянием бортов карьера.

Объемная масса руды определялась в Центральной химлаборатории Центрально-Казахстанского геологического управления на образцах, отобранных и парафинированных непосредственно в полевых условиях на месторождении. Для определения объемного веса руд было отобрано 83 образца, из которых 32 образца по окисленным и 51 образец по сульфидным рудам. Объемная масса по сульфидным рудам составила 2,64 т/м3, а по вмещающим породам и окисленным рудам 2,6 т/м3 (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Сводная таблица вычисления объемных масс и влажности руд

месторождения Коктасжал

| Тип руды | Ср.сод. Сu, % | Кол-во проб, ед. | Объемный вес |  | Естественная влажность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сум. знач. | ср. знач. | сум. знач. | ср. знач. |
| Окисленные | 0,77 | 13 | 33,73 | 2,60 | 5,67 | 0,44 |
| Окисленные | 0,36 | 7 | 17,87 | 2,55 | 3,71 | 0,51 |
| Сульфидные | 0,97 | 40 | 105,50 | 2,64 | 4,29 | 0,107 |
| Сульфидные | 0,38 | 8 | 21,12 | 2,64 | 0,836 | 0,104 |

ТОО «Алтай Полиметаллы» в 2011 г. при отборе укрупненных лабораторных проб из окисленных и сульфидных руд произвело замер объемных масс из целиков. Вышеприведенные показатели подтвердились.

Влажность руд также определялась в Центральной химлаборатории Центрально-Казахстанского геологического управления. Для этого были использованы те же образцы, по которым определялся объемный вес руды.

Максимальное значение влажности для окисленных руд равно 1,12%. Обычно она не превышает 0,60÷0,70%. Как видно из приведенных таблиц как по окисленным (0,50%), так и по сульфидным (0,12%) рудам естественная влажность весьма незначительная и почти совершенно не отражается на содержании полезных компонентов.

На месторождении Коктасжал преобладают крепкие разности пород: окварцованные плагиогранит-порфиры и порфириты. Медное оруденение не имеет четких границ с вмещающими породами, поэтому как руды, так и породы характеризуются примерно одинаковыми коэффициентами крепости (10÷15) по шкале проф. М.М. Протодьяконова.

Тектонические трещины и зоны дробления обычно залечены кварцевыми прожилками различной ориентировки, что является весьма благоприятным фактором увеличения устойчивости пород и руд. Падение редко встречающихся открытых тектонических трещин и зон дробления согласное с падением рудных тел. Такие трещины и зоны наблюдаются в пределах рудных тел, во вмещающих породах они не встречались. Глубокие шурфы (до 30,0 м) и рассечки из них проходились без крепления. Мощность (количество) рыхлых отложений не велико (10,0÷20,0 см). Они представлены щебнем, супесями и суглинками. Коэффициент крепости этих пород 0,1÷1,0.

Категория руд по буримости изменяется от VII до XI, средняя категория руд по буримости около IX.

Коэффициент разрыхления находится в пределах 1,36÷1,60. Удельный вес сульфидных руд равен 2,64 т/м3, вмещающих пород и окисленных руд – 2,60 т/м3 (табл. 4.2).

Вмещающие породы представлены окварцованными кислыми интрузивными породами, монокварцевыми образованиями и кварц-слюдисто-хлоритовыми породами. Породообразующими минералами являются кварц 43÷45 %, кислый плагиоклаз 31÷33 %, хлорит 9÷11 %, гидрослюда 8÷10 %, доломит 2 - 3 %.

Таблица 4.2

Физико-механические свойства пород

| Показатели | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/см3 | 2,74 |
| Насыпной вес | г/см3 | 1,64÷1,94 |
| Пористость | % | 1,8÷2,0 |
| Влажность | % | 2 |
| Удельный вес | т/м3 | 2,6÷2,64 |
| Крепость по шкале проф. М.М. Протодьяконова |  | 10÷15 |
| Угол естественного откоса | градус | 31 |

Руды силикозоопасны, по данным групповых проб руда содержит свободного кремнезема от 47 до 52%.

Руда и порода не склонны к самовозгоранию, вспучиванию и слеживаемости, не радиоактивны.

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РУД

5.1 Технологические испытания

Исследования технологических свойств и обогатимости руд месторождения «Коктасжал» проводились с первого года его разведки, 
1956-1959 гг., но более детально начиная с 2009г. ТОО «Алтай Полиметаллы». Технологические испытания выполнялись в разных независимых организациях СНГ (Караганды, Алматы, Усть- Каменогорск, Зыряновск, Москва и Красноярск) и зарубежных (Канада, Израиль Германия и Финляндии).

Лабораторные исследования проводились на пробах массой в основном 300-500 кг, опытно-пилотные испытания непрерывного режима работы – по 1000 кг и три полупромышленных испытания, проведенные в 2011-2012 гг. – на пробах массой 10, 6 и 8 тонн. По результатам выполненных НИР в период 2009-2013гг. выпущено 18 научных отчётов.

Технологические пробы отбирались на месторождении Коктасжал для изучения технологических свойств окисленных и сульфидных руд и выбора оптимальных режимов их обогащения. Отобрано 4 укрупненные пробы из остатков керна и ранее пройденных канав. Две пробы исследовались в «Казмеханобр» г. Алматы, и две – проходили испытания в Израиле и России.

Срок отбора проб и проведения технологических опытов в 
2010 – 2011 гг. определен соответствующими договорами. Виды, назначение, порядок отбора и масса технологических проб соответствует Государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК 1084-2002 «Руды цветных и редких металлов. Общие требования к пробам, отбираемым для технологических исследований руд». Согласно названному ГОСТу и (Методическим рекомендациям по технологическому опробованию Алматы, 1996 г) масса укрупненных лабораторных проб была в пределах 1,0 - 5,0 т, Предусмотренное количество проб для каждого технологического сорта (типа) составило - 2 пробы.

Компания «РАДОС» (Россия) проводила полупромышленные испытания с целью разработки методики по рентген-радиометрической сепарации руд (РРС) месторождения Коктасжал на двух пробах окисленных руд, массой по 5000 кг (Пробы №№ 3/1-10К и 3/2-10К.

Всего, в результате тщательной многостадийной сортировки при разных порогах, получено из 2 технологических проб около 40 продуктов сепарации. Полученные технологические показатели РРС для этих проб близкие между собой: хвосты РРС минимальные, содержания Cu в пределах 0,17 - 0,22%; концентраты РРС максимальные содержания Cu до 1,22 ÷ 1,4%.

Объединенные показатели обогащения по всем параметрам (выходы, содержание Cu и Au, первичные) фактически повторяются как по классам крупности, так и для технологических проб. Подтверждается вывод о низкой контрастности руды: весь диапазон по Cu от 0,20 до 1,0%, слабое различие и по Au: в основном от 0,5 – 0,6 г/т до 1,1 – 1,4 г/т.

Опытно-промышленные испытания, благодаря представительности крупномасштабных проб, в целом доказали невысокую эффективность предварительного обогащения РРС окисленной руды месторождения Коктасжал.

ДГП ГНПОПЭ «КАЗМЕХАНОБР» РГП «НЦКПМС РК» (Казахстан) успешно и всесторонне проводит лабораторные испытания руды месторождения Коктасжал. Проведенными исследованиями на оксидной руде установлено, что получение высоких технологических показателей флотационным методом не представляется возможным из-за сложной минералогической характеристики промышленно-ценных минералов меди (малахита и азурита), которые присутствуют в пробе в виде колломорфных землистых слабокристаллизованных образований.

Однако по гидрохимической технологии получены весьма высокие показатели. Средняя степень извлечения Cu, Au, Ag в солянокислый раствор составляет (%): Cu – 97,8÷99,8; Au – 74,0÷84,0; Ag – 80÷86. В результате электроэкстракции Cu в аппарате с разделенными пространствами степень электроэкстракции Cu составила 98,6%. Полученный продукт после сушки имеет состав (%): Cu – 84,0÷86,0; Fe – 0,02÷0,04; О2 – 14,0÷16,0. Установлено положительное влияние воды оз. «Саумалколь» на основной процесс технологической схемы гидрохимической переработки руды.

Для сульфидной руды разработана рациональная схема вскрытия методом жидкофазного оксигидрохлорирования в анодной зоне с получением компактного коллективного продукта, содержащего Cu, Au, Ag, в катодной зоне электромембранной системы. Необходимо отметить, что в отличии от переработки окисленной руды месторождения Коктасжал, переработка сульфидной руды представляет более сложную задачу ввиду содержания Cu в руде в виде сульфидных соединений.

Объектом технологических исследований было 2 промышленных сорта руд месторождения Коктасжал: окисленный и сульфидный меднопорфировые золотосодержащие. Соотношение запасов их на месторождении примерно 1:7, при этом по плану горных работ первые 3-4 года должна перерабатываться окисленная руда, затем в последующие годы - и сульфидная. По технологическим свойствам они принципиально разные. Основной целью проводимых технологических исследований является создание единой технологии для этих руд.

С привлечением специализированных организаций и фирм, разработчиков передовых технологий, выполнен целый комплекс исследований для окисленной и сульфидной руд месторождения Коктасжал. Поиски единой технологии велись в направлениях от гидрометаллургических методов, флотации, предварительной концентрации и гравитации в отдельности до комбинированных технологий в их рациональном сочетании.

Результаты испытанных технологий показали, что они одинаково применимы, как для окисленной, так и для сульфидной руд. Обычно сульфидная руда не подвержена выщелачиванию, но легкообогатима, тогда как окисленная руда легко выщелачивается, но труднообогатима. Полученные результаты успешно решают эту проблему, переработка их возможна по единой технологии.

5.2 Вещественный состав руд

Геологическими и технологическими исследованиями на месторождении Коктасжал выделяются два промышленных типа (сорта) руд:

- окисленные, субгоризонтально залегающие до глубины 30 – 50 м, реже до 70 м;

- сульфидные, крутопадающие залегающие строго под окисленными, разведаны до глубины 600 м и глубже.

Таблица 5.1

Средний состав руд месторождения Коктасжал по данным опробования

технологических проб за период 1956÷2012 г.г.

| Химический анализ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисленная руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | Au, г/т |  | Ag, г/т |  | Mo |  | Pb |  | Zn |  | Fe |  | Co |  | Mn |  |  | Cr |  |
| 0,98 | 0,91 |  | 3,87 |  | 0,0011 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 2,41 |  | 0,002 |  | 0,02 |  |  | 0,43 |  |
| Cu | Au, г/т |  | Ag, г/т |  | Mo |  | Pb |  | Zn |  | Fe |  | Co |  | Mn |  |  | Cr |  |
| SiO2 | Al2O3 |  | TiO2 |  | CaO |  | MgO |  | K2O |  | Na2O |  | P2O5 |  | SO3 |  |  | Ba |  |
| 73,55 | 12,77 |  | 0,34 |  | 1,79 |  | 3,40 |  | 0,66 |  | 2,0 |  | 0,01 |  | 0,24 |  |  | 0,01 |  |
| Сульфидная руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | Au, г/т |  | Ag, г/т |  | Mo |  | SiO2 |  | Al2O3 |  | TiO2 |  | CaO |  | MgO |  |  | SO3 |  |
| 0,60 | 0,66 |  | 2,71 |  | 0,01 |  | 67,97 |  | 18,18 |  | 0,44 |  | 3,57 |  | 1,84 |  |  | 1,34 |  |
| Спектральный анализ, 10-4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окисленная руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | Sn | Re |  | Te |  | W |  | Bi |  | Cd |  | Ge |  | Ga |  | Cr | Mo |  | Ni |
| <30 | 3 | <3 |  | <30 |  | <30 |  | <2 |  | <50 |  | <2 |  | 40 |  | 70 | 7 |  | 50 |
| Ti | Tl | Se |  | Nb |  | Ta |  | Be |  | Ba |  | Sr |  | Sc |  | Y | Yb |  | As |
| 5000 | <5 | <10 |  | 10 |  | <100 |  | 1 |  | 1500 |  | 100 |  | 20 |  | 30 | 2,5 |  | 22 |
| Сульфидная руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | Sn | Re |  | Te |  | W |  | Bi |  | Cd |  | Ge |  | Ga |  | Cr | Mo |  | Ni |
| н.о | 4 | Б3 |  | 35 |  | 42 |  | 3 |  | 60 |  | Б2 |  | 55 |  | 90 | 11 |  | 80 |
| Ti | Tl | Se |  | Nb |  | Ta |  | Be |  | Ba |  | Sr |  | Sc |  | Y | Yb |  | As |
| 4800 | 6 | 50 |  | 20 |  | <100 |  | 2 |  | 2000 |  | 150 |  | 30 |  | 50 | 10 |  | 30 |

Физико-механические свойства руд определены при разработке технологии в лабораторных условиях ДГП «Казмеханобр».

Таблица 5.2

Результаты химического анализа руд

| Элементы и соединения | Содержания в пробе, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Окисленная руда | Сульфидная руда |
| 1 | 2 | 3 |
| Медь | 0,59 | 0,52 |
| Свинец | 0,005 | 0,027 |
| Цинк | 0,010 | 0,0166 |
| Железо | 1,89 | 2,8 |
| Сера общая | 0,39 | 0,76 |
| Золото, г/т | 0,64 | 0,7 |
| Серебро, г/т | 2,74 | 5,16 |
| Диоксид кремния | 71,13 | 66,27 |

Окончание таблицы 5.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Оксид магния | 1,70 | 1,35 |
| Оксид кальция | 1,89 | 3,08 |
| Оксид алюминия | 14,06 - 14,77 | 14,75 |
| Оксид калия | 1,22 | 0,42 |
| Оксид натрия | 3,26 | 4,07 |
| Пятиокись фосфора | <0,02 |  |
| П.П.П. | 2,54 |  |

Из табл. 5.2 следует, что ценными компонентами в руде являются медь, золото и серебро. Содержание в руде составляют меди 0,59%, золота 
0,64 г/т и серебра 2,74 г/т в окисленной руде, а в сульфидной руде меди 0,52%, золота               0,7 г/т и серебра 5,16 г/т.

В табл. 5.3 приведены результаты фазовых анализов на медь; на золото и серебро – в табл. 5.4.

Из фазового анализа, представленной в табл. 5.3, следует, что в окисленной руде медь на 96,95% представлена окисленными формами, 3,05% - вторичными минералами меди.

В сульфидной руде - 70,17 %, 28,07% и 1,76% первичные, вторичные и окисленные минералы, соответственно.

Таблица 5.3

Результаты фазового анализа руд на медь

| Руда | Соединения меди | Содержание, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абс. | отн |
| Медная окисленная | Вторичная | 0,018 | 3,05 |
|  | Окисленная | 0,572 | 96,95 |
|  | Итого: | 0,59 | 100,0 |
| Медная сульфидная | Первичная | 0,36 | 70,17 |
|  | Вторичная | 0,15 | 28,07 |
|  | Окисленная | 0,009 | 1,76 |
|  | Итого: | 0,52 | 100,0 |

Таблица 5.4

Рациональный анализ на золото и серебро

| Формы ассоциации золота и серебра. | Содержание, г/т |  | Распределение,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au | Ag | Au | Ag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Окисленная руда:. | 0,64 | 2,74 | 100,0 | 100,0 |
| Свободное по амальгаме | 0,33 | 0,44 | 51,56 | 16,06 |
| В сростках с сульфидами и породой ( I цианирование) | 0,14 | 0,72 | 21,88 | 26,28 |

Окончание таблицы 5.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытое пленками гидрооксидов железа | 0,08 | 0,39 | 12,50 | 14,23 |
| Ассоциированное с сульфидами (II цианирование) | - | 0,37 | - | 13,50 |
| В пустой породе (ассоциированные с породой не вскрытые при данной степени измельчения и недоступных растворяющему действию кислот) | 0,09 | 0,82 | 14,06 | 29,93 |
| 2. Сульфидная руда | 0,73 | 5,16 | 100 | 100 |
| Свободное по амальгаме | 0,13 | 1,63 | 17,81 | 31,59 |
| В сростках с сульфидами и породой ( I цианирование) | 0,1 | 0,5 | 13,7 | 9,7 |
| Покрытое пленками гидрооксидов железа | 0,025 | 0,12 | 3,42 | 2,32 |
| Ассоциированное с сульфидами (II цианирование) | 0,29 | 0,59 | 40,41 | 11,43 |
| В пустой породе (ассоциированные с породой не вскрытые при данной степени измельчения и недоступных растворяющему действию кислот) | 0,18 | 2,32 | 24,66 | 44,96 |

Из табл. 5.4 следует, что в окисленной и сульфидной рудах присутствует достаточное количество золота и серебра в свободном виде.

Золото, покрытое пленками гидрооксидов железа, содержится незначительно в сульфидной руде, в окисленной руде – на уровне 12÷14 %.

Ассоциированные с породой зерна золота, не вскрытые при данной степени измельчения и недоступные растворяющему действию кислот, в сульфидной руде несколько больше, чем в окисленной руде (24% против 
14 %). Часть золота в рудах извлекаема гравитационным способом.

Вещественный состав исходной руды месторождения «Коктасжал» был изучен на средней пробе при разработке технологии извлечения меди и золота в отделе обогащения и комплексного использования минеральных ресурсов в 2010 г.

В табл. 5.5 приводятся результаты гранулометрического анализа руды.

С уменьшением крупности увеличивается концентрация меди, золота и серебра, особенно в шламистой фракции руды.

Из сульфидных руд по флотационной технологии можно получать медный концентрат и молибденовый промпродукт. Извлечение меди 90÷91%, содержание меди в концентрате 22%. Извлечение молибдена в промпродукт 70%. Попутное извлечение золота и серебра в медный концентрат 32% и 66% соответственно.

Промышленная ценность окисленной руды была определена применением технологии отвального выщелачивания руды с получением цементной меди. Извлечение меди при выщелачивании 80%, при цементации 95%. Такие показатели переработки медно-порфировых руд для традиционных технологий, как обогащения, так и гидрометаллургии, являются достаточно приемлемыми. Однако месторождение Коктасжал содержит относительно бедные руды. Поэтому рентабельность освоения его зависит от производительности добычи с минимальным разубоживанием руды и совершенства применяемой технологии переработки и комплексного использования сырья.

Таблица 5.5

Результаты гранулометрического анализа руд

| Классы крупности, мм | Выход, % | Содержание |  |  | Распределение, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu, % | Au, г/т | Ag, г/т | Cu | Au | Ag |
| 1. Окисленная руда |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 | 13,23 | 0,48 | 0,37 | 0,56 | 10,78 | 7,65 | 2,70 |
| -2+1 | 26,15 | 0,46 | 0,47 | 0,58 | 20,41 | 19,19 | 5,54 |
| -1+0,7 | 17,04 | 0,50 | 0,41 | 0,90 | 14,46 | 10,91 | 5,60 |
| -0,7+0,5 | 3,36 | 0,52 | 0,46 | 1,14 | 2,97 | 2,42 | 1,40 |
| -0,5+0,35 | 7,53 | 0,55 | 0,49 | 2,90 | 7,02 | 5,76 | 7,97 |
| -0,35+0,1 | 13,65 | 0,67 | 0,95 | 4,16 | 8,57 | 20,25 | 20,72 |
| -0,1+0,074 | 2,04 | 0,83 | 1,12 | 5,66 | 2,87 | 3,57 | 4,22 |
| -0,074+0,044 | 4,86 | 0,92 | 1,14 | 6,63 | 7,59 | 8,65 | 11,76 |
| -0,044+0 | 12,14 | 1,23 | 1,14 | 9,05 | 25,33 | 21,60 | 40,09 |
| Итого | 100,0 | 0,59 | 0,64 | 2,74 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Сульфидная руда |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 | 20,51 | 0,34 | 0,57 | 2,62 | 13,88 | 13,09 | 9,08 |
| -2+1 | 21,73 | 0,4 | 0,56 | 1,06 | 17,31 | 13,63 | 3,89 |
| -1+0,7 | 15,43 | 0,34 | 0,76 | 2,65 | 10,45 | 13,14 | 6,91 |
| -0,7+0,5 | 4,47 | 0,33 | 0,5 | 1,40 | 2,94 | 2,96 | 1,21 |
| -0,5+0,35 | 7,31 | 0,34 | 0,64 | 5,46 | 4,95 | 6,20 | 7,71 |
| -0,35+0,1 | 13,71 | 0,49 | 0,75 | 9,05 | 13,37 | 13,63 | 23,97 |
| -0,1+0,074 | 2,34 | 1,04 | 2,43 | 21,01 | 4,84 | 7,52 | 9,48 |
| -0,074+0,044 | 3,45 | 1,2 | 2,03 | 22,61 | 8,25 | 9,29 | 15,08 |
| -0,044+0 | 11,07 | 1,09 | 1,04 | 10,27 | 24,02 | 15,26 | 21,96 |
| Итого | 100,0 | 0,50 | 0,75 | 5,18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

Месторождение Коктасжал расположено в Каркаралинском районе Шарыктинского сельского округа в 250,0 км от г. Караганды и в 47,0 км северо-западнее п. Егиндыбулак. Ближайший населенный пункт поселок Теректы удален на 10,0 км северо-восточнее от месторождения.

Земли в районе месторождения и на прилегающих к нему территориях малоценны, что соответствует землям, не используемым в земледелии, а пригодных только для пастбищ.

В районе месторождения наличие особо охраняемых объектов, представляющих историческую, культовую или природную ценность, не установлено.

6.1 Характеристика проведенных экологических исследований

Учитывая, что месторождение Коктасжал разрабатывается с 2015 г., природные условия существенно нарушены.

При обработке полученных геологических материалов 1951÷1998 г.г. по пробам поисково-разведочных и картировочных скважин, вскрывших породы перекрывающей толщи и рудовмещающей толщи, проведено обобщение и интерпретация результатов под экологическим углом зрения.

Район месторождения характеризуется незначительным загрязнением окружающей среды: почвы, растительности, атмосферы, поверхностных вод и донных отложений. Это загрязнение по своему происхождению является природным (естественным) и техногенным (антропогенным).

Природное загрязнение обусловлено наличием в описываемом районе месторождений руд и пород с повышенным содержанием тех или иных химических соединений, в том числе и токсичных. На земной поверхности это проявлено в виде вторичных ореолов рассеивания в рыхлых отложениях и почвах.

Техногенное загрязнение, помимо рудника Коктасжал, обусловлено влиянием источника загрязнения - Карагайлинской ОФ ТОО «Корпорация Казахмыс», которое под воздействием преобладающих юго-восточных ветров, перебрасывает загрязняющие вещества воздушным путем и с атмосферными осадками на территорию Каркаралинского района. Токсичными элементами техногенного происхождения являются элементы I класса опасности: мышьяк (до 4 ПДК), кадмий (до 1,0 ПДК), ртуть (до 1 Ф); II класса опасности: хром (до 1,0 ПДК); III класса опасности: марганец (до 2 ПДК), барий (до 1 Ф). Бесхозное на сегодняшний день хвостохранилище баритовой флотации - является историческим загрязнением и будет рекультивировано за счет бюджетных средств.

Основными токсичными элементами, накапливающимися в почвах на поверхности изучаемого месторождения, являются элементы I класса опасности: свинец, цинк; II класса: медь, молибден. Их содержание в почвах равно или превышает ПДК.

В результате обработки и обобщения результатов металлометрической съемки и поисков (1953÷1960 г.г.) установлены экологически опасные элементы в почвах. Они представлены элементами, парагенетически связанными с медным и полиметаллическим оруденением. В качестве основных загрязняющих элементов выделяются:

- свинец, цинк, кадмий, мышьяк, ртуть, селен, фтор (I класс опасности);

- молибден, никель, кобальт, хром, медь, сурьма (II класс опасности);

- марганец, барий, стронций, цирконий, ванадий (III класс опасности);

- висмут, серебро, германий, литий (IV класс опасности).

Содержания этих элементов в отдельных пробах почв превышают фоновые значения от 1,5 до 10 раз и ПДК почв по мышьяку, молибдену, марганцу в 4,0÷5,0 раз, свинцу, цинку, сурьме, хрому в 1,0÷1,2 раза.

В целом, по ряду изученных элементов (цинк, мышьяк, свинец, молибден и др.) средние содержания близки или в 1,5÷2,0 раза превышают фоновые значения.

Анализировались данные металлометрических поисков; специальных работ по изучению загрязнения почв, вод (родников), донных отложений рек, предыдущими проектами не предусматривались.

Геоэкологические последствия разведки месторождения определяются токсичностью и геохимическими особенностями химических элементов. В связи с этим при производстве геологоразведочных и добычных работ на Коктасжалской территории необходимо иметь в виду, что:

1) медь относится к высокотоксичным и ядовитым веществам;

2) серебро обладает бактерицидными свойствами;

3) свинец, цинк, молибден независимо от их агрегатного состояния (пыль, дым, окислы, пар и т. д.) токсичны и ядовиты.

При эксплуатации и разведки месторождения Коктасжал для оценки отрицательного воздействия на окружающую среду геологоразведочным проектом и проектом отработки месторождения Коктасжал предусмотрен минимально необходимый объем геоэкологических исследований, а именно:

- геолого-экологические маршруты с отбором проб почв, вод из открытых источников. Геолого-экологические маршруты планируются выполнять ежеквартально.

6.2 Состояние природной среды

Месторождение Коктасжал приурочено к одноименной гряде, вытянутой в северо-западном направлении. Рельеф сильно расчленен, характеризуется как типичный мелкосопочник с абсолютными отметками от 630,0 м на юго-востоке до 730,0 м на северо-западе. Гора Карабиик имеет абсолютную отметку 746,0 м. Субширотно вытянутые мелкие горные участки сильно расчленены поперечными и продольными долинами и логами, по которым обычно располагаются грунтовые проселочные дороги, являющиеся путями сообщения между населенными пунктами и административными центрами.

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким сухим летом. Максимальная абсолютная температура воздуха 37° С, абсолютная минимальная температура -40°С. Средняя годовая температура воздуха 1,9°С, среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) –13,8°С, самого теплого месяца (июль) +18,1° С. Среднее количество осадков зимой – 92 мм, летом - 262 мм, годовых - 354 мм. Среднегодовая скорость ветра - 4,5 м/сек, максимальная - достигает 
25-30 м/сек. Преобладающее направление ветра юго-западное.

Климатические условия являются важным естественно-природным фактором, определяющим экологическую ситуацию в регионе. Ветровые потоки в зависимости от рельефа и ландшафтных условий могут способствовать очистке атмосферы от загрязняющих веществ и их перераспределению в пространстве. Штилевые дни в совокупности с микроклиматом населенных пунктов образуют «благоприятные» условия для накопления загрязняющих веществ на их территории (таблица 6.1).

Таблица 6.1

Основные метеорологические характеристики района

| Наименование характеристики. | Величина |
| --- | --- |
| - 1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| - 2. Коэффициент рельефа местности | 1,3 |
| - 3. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, ТоС | 19 |
| 4. Средняя температура наиболее холодного периода, ТоС | -14 |
| - 5. Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С (север) | 4,0 |
| СВ (северо-восток) | 14,0 |
| В (восток) | 10,0 |
| ЮВ (юго-восток) | 19,0 |
| Ю (юг) | 17,0 |
| ЮЗ (юго-запад) | 31,0 |
| З (запад) | 4,0 |
| СЗ (северо-запад) | 1,0 |
| 6. Штиль | 14,0 |
| 7. Скорость ветра (И*) по средним многолетним данным, повторяемость превышения, которой составляет 5%, м/с | 12 |

Подземные воды месторождения представлены следующими горизонтами:

- подземные воды в аллювиальных нижнечетвертичных песчано-галечно-гравийных отложениях с мощностью водоносных горизонтов 1,5÷21,0 м и дебитом 0,2÷17,5 л/с, минерализацией 0,2÷5,2 г/л. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока трещинных вод и поглощения поверхностного стока;

- подземные воды открытой трещиноватости с мощностью обводненной зоны 25,0÷ 44,5 м, глубиной залегания 1,2÷18,5 м и дебитом 0,05÷16,0 л/с. Воды гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, сульфатно-хлоридные, хлоридные, с минерализацией 0,39÷15,4 г/л, жестокость 3,5÷23,0 мг-экв/л.

В целом, гидрогеологические условия в районе месторождения оцениваются как простые. Ожидаемый водоприток в карьер месторождения ожидается в пределах                   10÷25 м3/час.

Поверхностные воды представлены: рекой Балатундык, протекающей в 16,0-18,0 км от месторождения Коктасжал и ее притоками вблизи месторождения Среднегодовой сток реки 5,17 млн. м³, обеспеченностью 95% - 130 млн. м³. Средний, многолетний сток в местах возможного сооружения плотин составляет 0,12 - 0,24 млн. м³/год, сток обеспеченностью 95% - 0,003 - 0,007 млн. м³/год. Суммарная полезная отдача прудов при многолетнем регулировании стока составит 0,2 млн. м3 (Р=95%), при сезонном регулировании -               0,25 млн. м³/год.

В 15,0 км к западу от месторождения расположено соленое оз. Саумалколь с полным объемом 6,7 млн. м3. Средний годовой приток к озеру 0,8 млн. м3. В 30,0 км к юго-западу находится малосоленое оз. Балыктыколь объемом 25,8 млн. м3. Ежегодный объем притока к озеру, с учетом высоких половодий р. Талды – 63,0 млн. м3.

Данные взяты из монографий «Ресурсы поверхностных вод Центрального Казахстана, т. 13», «Озера Центрального Казахстана», «Гидрогеология СССР, т. ХХХГУ, Карагандинская область».

Растительный мир относительно богат и типичный для степей Центрального Казахстана. Административно район месторождения Коктасжал расположен в Каркаралинском районе Карагандинской области Республики Казахстан.

Почвенный покров описываемого района имеет зональный характер. Район входит в зону злаковых степей, сформировавшихся на темно-каштановых почвах со значительным участием полыней на солонцах. Район безлесый. И только по низинам и долинам ручьев и речек встречаются березовые и осиновые рощи. Многочисленны так же кустарники малины, черной смородины. Равнина и нижние предгорья заняты пустынно-степной растительностью. Широко распространены мелкие кустарники: карагана, таволга, шиповник, в понижениях – лугово-степной тип растительности.

Для степной растительности характерны многие виды однодольных и двудольных растений, составляющих разнотравье. Основу травостоя здесь составляют узколистные дерновинные злаки и полыни (типчак, желтушник, донник, льнянка, прутняк, эбелек, чий, белая и черная полынь).

Важным признаком растительности степей является ее резко выраженная фенологическая изменчивость в течение теплого периода года, а также большие колебания продуктивности из-за чередования засушливых и более богатых осадками лет. Развитие многолетних трав - ксерофитов, хорошо приспособленных к сухому климату – характерная черта растительного покрова изучаемой площади. Среди типичных степных злаков нужно назвать, прежде всего, дерновинные злаки: ковыль, типчак, тонконог, житняк. Среди них почти нет корневищных растений. Листья злаков узкие, не шире 
1,5÷2,0 мм, окрашены в тусклые, блеклые тона. Это помогает им защищаться от излишнего освещения и перегрева. Сильно развитые корневые системы практически всех степных злаков и представителей разнотравья также являются признаком засухоустойчивости.

Большая группа степных растений, так называемых эфемероидов и эфемеров, развивается весной, когда почва достаточно увлажненная; они цветут и плодоносят до засушливого периода: тюльпаны, ирисы, шафраны, гусиные луки, адонисы, а также прострел раскрытый, некоторые виды астрагалов и т. д.

На рассматриваемой территории растений, занесенных в Красную книгу, нет.

Животный мир района сравнительно богат и разнообразен. Здесь распространены волки, лисицы, суслики, тушканчики, архары и дикие козы.

В горах встречаются косули, зайцы и другие виды животных. Из птиц здесь встречаются тетерева, серые и белые куропатки.

В районе расположения проектируемого предприятия растений, диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу, нет.

7 ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

7.1 Балансовые запасы

Подсчет запасов по медно-порфировому месторождению Коктасжал проводился неоднократно в процессе выполнения разведки, но запасы были поставлены на Государственный баланс лишь в 2013 г. (Протокол ГКЗ РК №1368-13-У от 13.12.2013 г.).

Право недропользования на добычу сульфидных руд месторождения Коктасжал принадлежит ТОО «Алтай Полиметаллы» в соответствии с контрактом от 31.07.2015 г.            № 4654. С целью выполнения основных контрактных обязательств ТОО «Алтай Полиметаллы» поставило на государственный баланс запасы руды для открытой отработки и начало эксплуатацию месторождения Коктасжал (Контракт №4654 от 31.07.2015г).

С 2016 г. месторождение эксплуатируется открытым способом, добыто 4,7 млн. т окисленной руды.

По результатам эксплуатационной разведки, выполненной на месторождении в 2015÷2019 г.г., на основе повариантной геолого-экономической оценки для условий комбинированной добычи, были разработаны и утверждены промышленные кондиции для окисленных и сульфидных руд со следующими параметрами:

- бортовое содержание меди 0,3%;

- минимальная мощность рудного тела 15 м;

- при меньшей мощности, но высоком содержании руководствоваться соответствующим метропроцентом;

- максимальная мощность пустых пород или некондиционных прослоев 15 м;

- запасы золота и серебра посчитать в контурах рудных тел, оконтуренных по бортовому содержанию меди.

В табл. 7.1 приведены балансовые запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи на 01.01.2025 г.

7.2 Потери и разубоживание

Расчет нормативных величин потерь (П) и разубоживания (Р) для открытого способа разработки выполнен в соответствии с «Отраслевой инструкцией по определению, нормированию и учету потерь и разубоживания руды на рудниках Корпорации «Казахмыс», разработанной в 1999 г. Жезказганским НИПИцветмет.

Расчет коэффициентов потерь и разубоживания для открытых горных работ.

Таблица 7.1

Потери и разубоживание

| Горизонт | Запасы, т | Потери, т | Коэффи-циент потерь, % | Ко, % | Всего потерь, % | Разубожи-вание, т | Коэффи-циент разубожи-вания,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борт 0,3% Сu | 46 509 548 | 744 153 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1 753 775 | 3,7 |

Таблица 7.2

Балансовые запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи

(по состоянию на 01.01.2025 г.)

| Горизонт, м | Количество, т | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu, % | Au, г/т | Ag, г/т |
| +680 | 421 | 0,46 | 0,34 | 0,91 |
| +670 | 123 924 | 0,39 | 0,30 | 0,75 |
| +660 | 142 424 | 0,41 | 0,31 | 0,75 |
| +650 | 142 026 | 0,42 | 0,34 | 0,76 |
| +640 | 193 216 | 0,49 | 0,42 | 0,82 |
| +630 | 314 553 | 0,51 | 0,45 | 1,03 |
| +620 | 1 383 959 | 0,56 | 0,48 | 1,26 |
| +610 | 1 927 385 | 0,60 | 0,48 | 1,68 |
| +600 | 1 891 442 | 0,60 | 0,50 | 1,73 |
| +590 | 1 872 959 | 0,60 | 0,50 | 1,73 |
| +580 | 1 857 354 | 0,61 | 0,50 | 1,73 |
| +570 | 1 849 012 | 0,61 | 0,49 | 1,70 |
| +560 | 1 822 058 | 0,60 | 0,49 | 1,72 |
| +550 | 1 796 922 | 0,60 | 0,48 | 1,73 |
| +540 | 1 755 082 | 0,59 | 0,48 | 1,69 |
| +530 | 1 704 103 | 0,58 | 0,47 | 1,68 |
| +520 | 1 675 145 | 0,58 | 0,47 | 1,68 |
| +510 | 1 660 721 | 0,57 | 0,48 | 1,69 |
| +500 | 1 673 053 | 0,57 | 0,47 | 1,70 |
| +490 | 1 691 881 | 0,57 | 0,47 | 1,70 |
| +480 | 2 104 446 | 0,58 | 0,47 | 1,67 |
| +470 | 2 101 584 | 0,59 | 0,47 | 1,62 |
| +460 | 2 108 740 | 0,60 | 0,47 | 1,57 |
| +450 | 2 104 667 | 0,60 | 0,47 | 1,54 |
| +440 | 2 091 674 | 0,60 | 0,47 | 1,50 |
| +430 | 2 091 344 | 0,60 | 0,46 | 1,45 |
| +420 | 2 088 701 | 0,59 | 0,46 | 1,44 |
| +410 | 2 106 759 | 0,59 | 0,46 | 1,41 |
| +400 | 2 114 686 | 0,58 | 0,46 | 1,40 |
| +390 | 2 119 311 | 0,57 | 0,46 | 1,47 |
| ИТОГО | 46 509 548 | 0,59 | 0,47 | 1,59 |

Таблица 7.3

Промышленные запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи

(по состоянию на 01.01.2025 г.)

| Горизонт | Количество, т | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu, % | Au, г/т | Ag, г/т |
| +680 | 414 | 0,46 | 0,34 | 0,91 |
| +670 | 121 941 | 0,39 | 0,30 | 0,75 |
| +660 | 140 145 | 0,41 | 0,31 | 0,75 |
| +650 | 139 753 | 0,42 | 0,34 | 0,76 |
| +640 | 190 124 | 0,49 | 0,42 | 0,82 |
| +630 | 309 520 | 0,51 | 0,45 | 1,03 |
| +620 | 1 361 816 | 0,56 | 0,48 | 1,26 |
| +610 | 1 896 547 | 0,60 | 0,48 | 1,68 |
| +600 | 1 861 179 | 0,60 | 0,50 | 1,73 |
| +590 | 1 842 992 | 0,60 | 0,50 | 1,73 |
| +580 | 1 827 636 | 0,61 | 0,50 | 1,73 |
| +570 | 1 819 427 | 0,61 | 0,49 | 1,70 |
| +560 | 1 792 905 | 0,60 | 0,49 | 1,72 |
| +550 | 1 768 171 | 0,60 | 0,48 | 1,73 |
| +540 | 1 727 000 | 0,59 | 0,48 | 1,69 |
| +530 | 1 676 837 | 0,58 | 0,47 | 1,68 |
| +520 | 1 648 343 | 0,58 | 0,47 | 1,68 |
| +510 | 1 634 150 | 0,57 | 0,48 | 1,69 |
| +500 | 1 646 284 | 0,57 | 0,47 | 1,70 |
| +490 | 1 664 811 | 0,57 | 0,47 | 1,70 |
| +480 | 2 070 775 | 0,58 | 0,47 | 1,67 |
| +470 | 2 067 959 | 0,59 | 0,47 | 1,62 |
| +460 | 2 075 000 | 0,60 | 0,47 | 1,57 |
| +450 | 2 070 992 | 0,60 | 0,47 | 1,54 |
| +440 | 2 058 207 | 0,60 | 0,47 | 1,50 |
| +430 | 2 057 882 | 0,60 | 0,46 | 1,45 |
| +420 | 2 055 282 | 0,59 | 0,46 | 1,44 |
| +410 | 2 073 051 | 0,59 | 0,46 | 1,41 |
| +400 | 2 080 851 | 0,58 | 0,46 | 1,40 |
| +390 | 2 085 402 | 0,57 | 0,46 | 1,47 |
| ИТОГО | 45 765 396 | 0,59 | 0,47 | 1,59 |

Таблица 7.4

Эксплуатационные запасы месторождения Коктасжал для открытой добычи

(по состоянию на 01.01.2025 г.)

| Горизонт, м | Количество, т | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu, % | Au, г/т | Ag, г/т |
| +680 | 430 | 0,44 | 0,33 | 0,88 |
| +670 | 126 626 | 0,38 | 0,29 | 0,72 |
| +660 | 145 529 | 0,39 | 0,30 | 0,72 |
| +650 | 145 123 | 0,40 | 0,33 | 0,73 |
| +640 | 197 429 | 0,47 | 0,40 | 0,79 |
| +630 | 321 412 | 0,49 | 0,43 | 0,99 |
| +620 | 1 414 139 | 0,54 | 0,46 | 1,21 |
| +610 | 1 969 415 | 0,58 | 0,46 | 1,62 |
| +600 | 1 932 688 | 0,58 | 0,48 | 1,67 |
| +590 | 1 913 802 | 0,58 | 0,48 | 1,67 |
| +580 | 1 897 857 | 0,59 | 0,48 | 1,67 |
| +570 | 1 889 333 | 0,59 | 0,47 | 1,64 |
| +560 | 1 861 791 | 0,58 | 0,47 | 1,66 |
| +550 | 1 836 107 | 0,58 | 0,46 | 1,67 |
| +540 | 1 793 354 | 0,57 | 0,46 | 1,63 |
| +530 | 1 741 264 | 0,56 | 0,45 | 1,62 |
| +520 | 1 711 675 | 0,56 | 0,45 | 1,62 |
| +510 | 1 696 936 | 0,55 | 0,46 | 1,63 |
| +500 | 1 709 537 | 0,55 | 0,45 | 1,64 |
| +490 | 1 728 776 | 0,55 | 0,45 | 1,64 |
| +480 | 2 150 337 | 0,56 | 0,45 | 1,61 |
| +470 | 2 147 413 | 0,57 | 0,45 | 1,56 |
| +460 | 2 154 725 | 0,58 | 0,45 | 1,51 |
| +450 | 2 150 563 | 0,58 | 0,45 | 1,48 |
| +440 | 2 137 287 | 0,58 | 0,45 | 1,44 |
| +430 | 2 136 950 | 0,58 | 0,44 | 1,40 |
| +420 | 2 134 249 | 0,57 | 0,44 | 1,39 |
| +410 | 2 152 701 | 0,57 | 0,44 | 1,36 |
| +400 | 2 160 801 | 0,56 | 0,44 | 1,35 |
| +390 | 2 165 527 | 0,55 | 0,44 | 1,42 |
| ИТОГО | 47 523 776 | 0,57 | 0,45 | 1,53 |

7.3 Обоснование выемочной единицы

Согласно п. 3 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведки и добычи полезных ископаемых», 2011 г. под выемочной единицей принимается наименьший экономически и технологически оптимальный участок месторождения с достоверным подсчетом исходных запасов руды, отработка которого осуществляется единой системой разработки и технологической схемой выемки, по которому может быть осуществлен наиболее точный отдельный учет добычи по количеству и качеству полезного ископаемого.

Параметры выемочной единицы выбраны из условия выполнения требований «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых, предусматривающих:

- относительную однородность геологических условий;

- возможность отработки запасов единой системой разработки;

- достаточную достоверность определения запасов;

- возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых;

- разработку локального проекта для каждой выемочной единицы.

Исходя, из принятой системы отработки и схемы подготовки выемочной единицей данным проектом принимается горизонт (уступ).

Длина и ширина выемочной единицы определяется конечным контуром карьера на данном уступе, высота выемочной единицы равна высоте уступа и составляет 10 м.

До начала добычи запасов на каждую выемочную единицу необходимо разрабатывать локальный проект на её отработку.

В проекте на выемочную единицу должны быть рассчитаны показатели извлечения полезного ископаемого из недр, изменение качества полезного ископаемого при добыче (потери и разубоживание) с разбивкой их на первичные (в недрах) и технологические (отбитая руда), а также методы определения и учета показателей извлечения полезных ископаемых, обеспечивающие необходимую полноту, достоверность и оперативность установления фактических показателей извлечения.

В процессе отработки каждой выемочной единицы необходимо вести полную горно-графическую документацию (составление геологических и маркшейдерских планов и разрезов) для учета движения запасов.

8 ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

8.1 Выбор способа разработки месторождения

Учитывая особенности залегания рудных тел, морфологию и горно-геологические условия, близость рудных тел к поверхности, большую их мощность, перспективы повышения производительности труда и сроки начала горных работ по разработке месторождения «Коктасжал» были принят открытый способ отработки до гор. + 510,0 м (срок действия контракта на недропользования по 2035 г.).

8.2 Схема вскрытия

Новые горизонты будут вскрываться Комплексом циклично-поточной технологии, далее ЦПТ, постоянной траншеей внутреннего заложения.

Для доведения карьера до проектных контуров и погашения отставания по вскрышным работам дополнительно к ЦПТ будет применяться горно-транспортный комплекс «Экскаватор – автосамосвал». Для этого предусматривается проходка временных скользящих съездов, переходящих в постоянную траншею внутреннего заложения. С целью сокращения расстояния откатки и большей производительности горнотранспортного комплекса предусматривается устройство автомобильных съездов на северо-западном и юго-западном бортах карьера. Безопасное расстояние между работами конвейерного комплекса (ЦПТ) и комплекса «Экскаватор – автосамосвал» составляет не менее 50 метров.

Вскрытие и подготовка новых горизонтов осуществляется, как правило, в зоне оруденения. С целью селективной выемки и исключения перемешивания руды с породой при взрыве предусматривается буровзрывные работы проводить методом «зажатой среды». При этом высота взрываемого уступа составляет 10,0 м.

8.3 Система разработки

Строение и залегание рудных тел, применяемое горнотранспортное оборудование предопределяют применение транспортной двух бортовой поперечной углубочной системы разработки. Система разработки предусматривает применение двух типов горнотранспортных комплексов: циклично-поточного и экскаваторно-автотранспортного.

Комплекс циклично-поточной технологии.

Циклично-поточная технология характеризуется применением выемочно-погрузочного оборудования цикличного действия и непрерывного транспорта. В качестве выемочно-погрузочного оборудования предусматривается применение гидравлического экскаватора с емкостью ковша 20,0 м3, в качестве непрерывного транспорта – ленточные конвейеры. При использовании конвейерного транспорта требуется схема транспортирования горной массы, состоящая из нескольких видов конвейеров (забойных мобильных, мобильных мостов, транспортного карьерного, магистрального, радиального, отвального). Для транспортирования горной массы конвейерами, необходимо предварительное дробление, которое будет осуществляться с применением самоходной передвижной дробилки производительностью 2,5 тыс. т/час.

Горная масса загружается в приемный бункер мобильной передвижной дробилки, далее транспортируется забойными мобильными конвейерами на мобильные конвейерные мосты, затем по мобильным конвейерным мостам на транспортный карьерный конвейер, далее по транспортному карьерному конвейеру на магистральный конвейер, далее по магистральному конвейеру на радиальный стакер, затем по радиальному стакеру порода на отвальный конвейер, руда в режиме шаттл складируется на рудном складе.

При отработке карьера рекомендуются следующие параметры элементов системы разработки:

- высота уступа 10,0 м, сдвоенного на конечном контуре – 20,0 м;

- углы рабочих уступов – 650;

- ширина предохранительных берм – 7,0 м;

- ширина транспортных берм – 24,0 м.

Главные параметры карьера:

- глубина карьера – 230,0 м;

- длина карьера поверху – 1350,0 м;

- ширина карьера поверху – 650 м;

- длина карьера по дну – 960,0 м;

- угол погашения бортов карьера – 450–520;

- объем горной массы в контуре карьера – 65,1 млн. м3.

Принимая во внимание физико-механические свойства горных пород месторождения, предусматривается предварительное рыхление вскрышных и добычных пород буровзрывным способом.

8.4 Расчет углов погашения и устойчивости бортов карьера

8.4.1 Порядок расчета углов погашения и устойчивости бортов карьера.

Для оценки состояния устойчивости откосов уступов и бортов карьера на практике получили наибольшее распространение следующие способы расчета:

- способ алгебраического сложения сил;

- графоаналитический способ (ВНИМИ).

Когда в массиве горных пород нет поверхностей ослабления, падающих в сторону выемки или горизонтальных, применяется схема расчета, характеризующаяся тем, что в этом случае поверхность скольжения можно принимать круглоцилиндрической, а коэффициент запаса устойчивости определять методом алгебраического сложения удерживающих и сдвигающих сил по этой поверхности.

Графоаналитический способ определения параметров устойчивых откосов (способ ВНИМИ) заключается в определении параметров предельного откоса (высота Н, угол наклона и ширина призмы возможного обрушения) по графикам Г.Л. Фисенко /4, 5/. При расчете параметров откоса используют средневзвешенные значения пород массива kср, и   , в которые предварительно вводится коэффициент запаса nз.

kn = kср./nз;     tg= tg /nз.

Графиком пользуются в следующем порядке:

- определяют величину

;

- если задана высота борта Н, то необходимо определить его угол наклона , для этого сначала определяют величину:

,

а затем по расчетному значению  на оси абсцисс находят 
угол откоса .

Если необходимо определить высоту откоса, по заданному углу наклона борта через точку на оси абсцисс, соответствующую значению заданного угла, проводят ординату до кривой, соответствующий расчетному углу внутреннего трения  n ; на оси ординат определяют условную высоту откоса Н/ ; истинную высоту откоса определяют по формуле:

.

Параметры откоса уточняют поверочными расчетами устойчивости методом алгебраического сложения сил по наиболее напряженной поверхности с использованием конкретных значений характеристик прочности каждого отдельного слоя (без усреднения).

Широкое использование вычислительной техники потребовало разработки теоретически обоснованных численно- аналитических способов расчета, позволяющих исключить трудоемкие аналитические расчеты вручную и графические построения. В развитие способа Г.Л. Фисенко с учётом применения современной вычислительной техники П.С. Шпаковым и др. разработан численно-аналитический способ расчёта, в котором в результате анализа различных вариантов, удовлетворяющих основным положениям теории предельного равновесия, может быть однозначно установлено местоположение поверхности скольжения в приоткосном массиве. Определённая универсальность этого способа позволила создать единую методику расчёта параметров предельного откоса или откоса с заданным коэффициентом запаса устойчивости численно-аналитическим способом для широкого диапазона изменения горно-геологических условий.

Для всего многообразия горно-геологических условий прибортового массива в результате проведённых в КарПТИ (ныне КарГТУ) исследований предложено восемь основных моделей приоткосного массива, каждая из которых представлена несколькими расчётными схемам (рис. 8.1).

Рисунок 8.1 - Структурно-логическая схема анализа геомеханических моделей на основе системного подхода

Все элементы геомеханической модели находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. С точки зрения системного подхода каждая подсистема (структурная модель, механическая модель и физико-механические свойства пород) должна быть рассмотрена с детальностью, обеспечивающей надёжную оценку поведения всей системы «геомеханическая модель массива», в которую она входит как составной элемент.

В соответствии с этим детальное изучение одного или двух элементов (подсистем) при грубом рассмотрении остальных элементов создаёт лишь видимость математической точности решения задачи, не гарантируя высокой достоверности конечных результатов. Поэтому получение соответствующих результатов возможно на основе изучения всех элементов системы на одном уровне, соответствующем стадии освоения месторождения и уровню научных достижений в исследуемой проблеме.

По мере разработки месторождения увеличивается объём и качество исходной информации об объекте исследований (массиве горных пород), что способствует повышению уровня изученности как отдельных элементов (подсистем), так и систем в целом.

Обобщенные схемы расчета устойчивости откосов приведены на рис. 8.2.

Рисунок 8.2 - Обобщенные схемы расчета устойчивости откосов для геомеханических моделей

Использование геомеханической модели однородного массива позволяет решить задачу в первом приближении. С помощью применения геомеханической модели неоднородного массива с учетом основных горно-геологических факторов задача решается наиболее точно.

8.4.2 Геомеханическая модель однородного массива.

Методика расчетов устойчивости откосов в однородном массиве основана на принципе интегрирования сил по наиболее напряженной поверхности с применением ЭВМ; теоретические основы способа изложены в работе.

В предлагаемом способе используется модель «расчлененного» отсека обрушения, разложение сил производится по схеме К. Терцаги; в качестве поверхности скольжения применяется круглоцилиндрическая поверхность, построение которой отвечает основным положениям теории предельного равновесия сыпучей среды. Основной недостаток разложения сил по схеме сил К. Терцаги (не учет сил взаимодействия между блоками) устраняется методом интегрирования по поверхности скольжения. Положение этой поверхности в массиве устанавливается на основе результатов расчета на ЭВМ коэффициента запаса устойчивости по ряду потенциальных поверхностей скольжения с использованием метода последовательных приближений.

Построение поверхности скольжения выполняется в следующей последовательности (рис. 8.3).

Рисунок 8.3 - Расчетная схема для геомеханической модели однородного массива

Поверхность скольжения начинается с глубины Н90 , отстоящей от  верхней бровки откоса на расстоянии Бi ; ниже она располагается под углом  к вертикали и представляет собой дугу окружности R; затем круговая кривая переходит в прямолинейный участок и выходит в откос под углом .

Для решения конкретной задачи задаются шириной призмы возможного обрушения

от Бmin до Бmax с шагом

.

Затем для каждого значения Б=const строится ряд поверхностей скольжения с радиусом Ri изменяющимся в зависимости от геометрии откоса от

Rmin =H90 /sin

до   с шагом .

Решение задачи осуществляется на ПЭВМ. В зависимости от поставленной цели программа позволяет решать следующие задачи:

1. По заданным физико-механическим характеристикам пород массива ,  и углу откоса  определить предельную высоту Н и ширину призмы возможного обрушения Б.

2. По заданным физико-механическим характеристикам пород массива ,  и высоте откоса Н определить предельный угол откоса  и ширину призмы возможного обрушения Б, отвечающую этой высоте.

3. Оценить степень устойчивости реального откоса, т.е. определить минимальный коэффициент запаса устойчивости откоса заданного профиля с известными параметрами Н,  и физико-механическими характеристиками пород массива  и .

Численно-аналитический способ обладает большей по сравнению с другими универсальностью, так как позволяет одновременно учесть ряд геологических и техногенных факторов, таких как профиль борта, литологические разности породного массива, гидрогеологические условия, тектоническую нарушенность, влияние внешней нагрузки от горнотранспортного оборудования и наличия внешних и внутренних отвалов пригружающих борта карьера.

Основные принципы расчета устойчивости бортов в неоднородном массиве изложены ниже.

8.4.3 Геомеханическая модель неоднородного массива.

Данная модель используется (см. рис. 9.2) при расчете устойчивости бортов карьера произвольной формы в сложных горно-геологических условиях.

Принципиальная схема расчета устойчивости откосов в неоднородных массивах для всех четырех расчетных схем заключается в следующем:

1. На геологическом разрезе, построенным вкрест простирания борта карьера, наносится проектный либо реальный контур борта карьера и уровень подземных вод.

2. Производится описание контактов пород между слоями, уровня грунтовых вод, поверхности скольжения и контура борта карьера по таблично заданным функциям путём локальной интерполяции полиномами малой степени или сплайнами.

Для этого выбирается система координат Х1Y с началом координат в нижней бровке откоса. Ось Х при этом направляют вглубь массива, ось Y – вертикально. На разрезе отмечают характерные (узловые) точки для каждого контура и контакта, одновременно указывается, какую интерполяцию производить между узловыми точками- линейную или квадратичную. Нумерация контактов производится снизу вверх, а узловых точек в пределах контакта- по мере увеличения абсцисс узловых точек.

Вычисление координат промежуточных точек производится по программам INTPOL и SPOSGCT9, в которых по таблично заданной функции (хi, yi) в системе координат (Х1Y) производится её описание «скользящим» интерполирующим многочленом Лагранжа (СИМЛ).

3. Приближенно строится поверхность скольжения (в дальнейшем её местоположение уточняется методом последовательных приближений), для которой определяются средние расчетные характеристики kср, tgср и  ср.

Средние расчетные характеристики вычисляются как средневзвешенные.

После этого вычисляется коэффициент устойчивости.

Для борта карьера произвольной формы в однородном массиве расчет выполняется по программе SPTKZY7.

Определение коэффициента запаса устойчивости борта карьера произвольной формы в сложных горно-геологических условиях выполняется исходя из выражения

Расчет выполняется по программе SPOSGS33, составленной по вышеприведенному алгоритму с учетом алгоритма программы SPTKZY7 (однородный массив).

8.4.4 Оценка устойчивости бортов карьера.

Оценка устойчивости откосов уступов и бортов карьеров осуществлялась на основе изучения информации о слагающих породах, наличии крупных нарушений, трещиноватости и слоистости, обоснованности прочностных характеристик пород и выборе соответствующей методики расчета или расчетной схемы устойчивости откоса.

Порядок расчета по оценке устойчивости прибортового массива заключался в следующем:

1. Расчет устойчивости бортов карьеров.

2. Выбор рациональных профилей бортов карьеров.

Обоснование углов наклона бортов сложного профиля.

В практике отработки карьеров профили бортов бывают в основном плоскими, выпуклыми или вогнутыми (рис. 8.4). Для принятой глубины разработки плоский борт имеет конкретный и постоянный угол наклона. Выпуклые же и вогнутые борта имеют переменные углы, увеличивающиеся с глубиной для выпуклых и уменьшающиеся для вогнутых.

Естественно, возникает вопрос, каким углом характеризовать наклон криволинейных по профилю откосов? Его никак нельзя характеризовать углом наклона плоского борта αпл по методике ВНИМИ находится единственная поверхность скольжения ВС, по которой определяется коэффициент устойчивости , как отношение сил, удерживающих и сдвигающих призму возможного обрушения. Эта же поверхность скольжения в данных условиях служит и для оценки устойчивости выпуклого () и

Рисунок 8.4 - Схема к выходу эквивалентного угла наклона выпуклых и

вогнутых бортов карьера

вогнутого () откосов. Но все эти три коэффициента не равны между собой. Нами установлено, что для вогнутого борта   всегда больше . Для выпуклого откоса  обычно меньше , хотя, изменяя соотношение объемов так называемых призмы активного давления и призмы упора, можно добиться ≥

Для характеристики крутизны криволинейных по профилю откосов и сравнительной их оценки предлагается ввести понятие эквивалентного угла αэкв., равного углу наклона плоского откоса с таким же коэффициентом устойчивости, т. е. при

= или =

Таблица 8.1

Сопоставление расчетных данных по определению высоты плоского откоса

| Угол откоса α, градус | Угол внутреннего трения, φ, градус |  |  |  | Угол откоса α, градус | Угол внутреннего трения, φ, градус |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 20 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и е. Числитель Н1 рассчитан по методике, указанной в работе [99], знаменатель Н2 – по методике КарПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение  или  не вызывает затруднений. Пусть при глубине карьера Н=270 м и угле наклона борта αпл=40о в породах с характеристиками γ=2,7.103 кг/м3, Ср=5,1.106 Па и φр=24о по параметрам устойчивых откосов уступов и принятой ширине предохранительных берм отстраивается выпуклый борт (профиль). Оценка его устойчивости, например, по способу алгебраического суммирования сил показала, что =1,09. В то же время для плоского профиля =1,27. Расчетные прочностные характеристики пород определяют по формулам:

По полученным  и , используя графики, определим для заданной Н угол наклона плоского откоса , характеризующий наклон линии . Нетрудно убедиться, что коэффициент устойчивости плоского профиля  по соответствующей поверхности скольжения ВК равен коэффициенту устойчивости выпуклого профиля , если использовать в расчетах исходные прочностные характеристики пород Ср и φр. А это значит, что эквивалентен . В нашем случаеэкв =46о15/. Как отмечалось выше, =40о. Подобным же образом можно определить и эквивалентный угол наклона вогнутого откоса. При этом будет ≤.

Таким образом, эквивалентный угол криволинейных по профилю откосов характеризует их крутизну.

Необходимо отметить, что в практике нередко встречаются откосы более сложных профилей (плоско-выпуклые, плоско-вогнутые, выпукло-вогнутые). И в этих случаях их углы наклона можно характеризовать эквивалентным углом.

По заданию ТОО «Алтай Полиметаллы» НАО «Карагандинский технический университет» выполнило в 2020 г. научно-исследовательскую работу на тему «Исследование устойчивости бортов карьера «Коктасжал» в связи с корректировкой горно-геологической ситуации» по договору № НИК-1803/2020 от 18.03.2020 г. Работа выполнена д.т.н. проф. Ожигиным С.Г., доктором PhD Н. Хуанган, д.т.н. проф. Ф.К. Нихаметдиновым под руководством д.т.н. проф. А.З. Исагулова. По результатам работы были рекомендованы углы погашения бортов 450÷520, которые и приняты к проектированию.

8.5 Производительность и срок существования карьера

Годовая производительность рудника по сырой руде определена по производительности обогатительной фабрики и составляет 2 696,3 тыс. т, выход на проектную мощность предусматривается в 2029 г.

Для достижения принятой производительности по руде, максимальная годовая производительность карьера по горной массе составляет 7 567,6 тыс. м3.

Настоящим Планом принят действующий режим работы:

- число рабочих дней в году – 365 дней;

- число рабочих смен в сутки – 2 смены;

- продолжительность смены – 11 часов.

Исходя из режима работы максимальная производительность карьера по горной массе составит:

- годовая	- 7 567,6 7 тыс. м3;

- суточная	- 20,7 тыс. м3;

- сменная	- 10,4 7 тыс. м3.

Срок существования рудника в зависимости от обеспеченности запасами определяется по формуле:

Тр = , год

где: Q – эксплуатационные запасы руды, тыс. т.

Q = 47 523,8 тыс. т

А – производственная мощность рудника, тыс. т/год

А = 3000,0 тыс. т/год

Т = 47 523,8 : 2 693,3 = 17,6 лет.

С учетом выхода на проектную мощность и затухание горных работ срок существования рудника составит еще 22 года. Настоящий «План горных работ…»  разработан до 2035 г., согласно условиям Контракта № 4654 на добычу меди от                    31.07.2015 г.

8.6 Календарный график горных работ

Для отработки открытым способом месторождения Коктасжал был произведен расчет объемов горной массы, вскрыши и руды по горизонтам в контуре проектного карьера, до конца срока действия контракта на недропользования.

Добыча руды по годам отработки приведена в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Добыча руды по годам отработки

| Год отработки | Горизонт | Объем, тыс. т | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu, % |  | Au, г/т |  | Ag, г/т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2025 год | гор. +680 | 0,4 | 0,44 |  | 0,33 |  | 0,88 |  |
|  | гор. +670 | 126,6 | 0,38 |  | 0,29 |  | 0,72 |  |
|  | гор. +660 | 145,5 | 0,39 |  | 0,30 |  | 0,72 |  |
|  | гор. +650 | 145,1 | 0,40 |  | 0,33 |  | 0,73 |  |
| 2025 г. | гор. +640 | 6,3 | 0,47 |  | 0,40 |  | 0,79 |  |
|  | Итого год | 424,0 | 0,39 |  | 0,31 |  | 0,73 |  |
| 2026 г. | гор. +640 | 191,2 | 0,47 |  | 0,40 |  | 0,79 |  |
|  | гор. +630 | 321,4 | 0,49 |  | 0,43 |  | 0,99 |  |
|  | гор. +620 | 985,4 | 0,54 |  | 0,46 |  | 1,21 |  |
|  | Итого год | 1 498,0 | 0,52 |  | 0,45 |  | 1,11 |  |
| 2027 г. | гор. +620 | 428,8 | 0,54 |  | 0,46 |  | 1,21 |  |
|  | гор. +610 | 1 693,4 | 0,58 |  | 0,46 |  | 1,62 |  |
|  | Итого год | 2 122,1 | 0,57 |  | 0,46 |  | 1,54 |  |
| 2028 г. | гор. +610 | 276,1 | 0,58 |  | 0,46 |  | 1,62 |  |
|  | гор. +600 | 1 932,7 | 0,58 |  | 0,48 |  | 1,67 |  |
|  | гор. +590 | 38,2 | 0,58 |  | 0,48 |  | 1,67 |  |
|  | Итого год | 2 246,9 | 0,58 |  | 0,48 |  | 1,66 |  |
| 2029 г. | гор. +590 | 1 875,6 | 0,58 |  | 0,48 |  | 1,67 |  |
|  | гор. +580 | 820,7 | 0,59 |  | 0,48 |  | 1,67 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,58 |  | 0,48 |  | 1,67 |  |
| 2030 г. | гор. +580 | 1 077,1 | 0,59 |  | 0,48 |  | 1,67 |  |
|  | гор. +570 | 1 619,2 | 0,59 |  | 0,47 |  | 1,64 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,59 |  | 0,48 |  | 1,65 |  |
| 2031 г. | гор. +570 | 270,1 | 0,59 |  | 0,47 |  | 1,64 |  |
|  | гор. +560 | 1 861,8 | 0,58 |  | 0,47 |  | 1,66 |  |
|  | гор. +550 | 564,4 | 0,58 |  | 0,46 |  | 1,67 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,58 |  | 0,47 |  | 1,66 |  |
| 2032 г. | гор. +550 | 1 271,7 | 0,58 |  | 0,46 |  | 1,67 |  |
|  | гор. +540 | 1 424,6 | 0,57 |  | 0,46 |  | 1,63 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,57 |  | 0,46 |  | 1,65 |  |
| 2033 г. | гор. +540 | 368,7 | 0,57 |  | 0,46 |  | 1,63 |  |
|  | гор. +530 | 1 741,3 | 0,56 |  | 0,45 |  | 1,62 |  |
|  | гор. +520 | 586,3 | 0,56 |  | 0,45 |  | 1,62 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,56 |  | 0,45 |  | 1,62 |  |
| 2034 г. | гор. +520 | 1 125,3 | 0,56 |  | 0,45 |  | 1,62 |  |
|  | гор. +510 | 1 571,0 | 0,55 |  | 0,46 |  | 1,63 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,55 |  | 0,46 |  | 1,62 |  |
| 2035 г. | гор. +510 | 126,0 | 0,55 |  | 0,46 |  | 1,63 |  |
|  | гор. +500 | 1 709,5 | 0,55 |  | 0,45 |  | 1,64 |  |
|  | гор. +490 | 860,8 | 0,55 |  | 0,45 |  | 1,64 |  |
|  | Итого год | 2 696,3 | 0,55 |  | 0,45 |  | 1,64 |  |
| ИТОГО |  | 47 634,2 |  | 0,56 |  | 0,46 |  | 1,59 |  |

Календарный план горных работ карьера Коктасжал приведен в табл. 8.3.

Таблица 8.3

Календарный план горных работ

| № п/п | Наименование | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровзрывные работы, тыс. м3 | 64 691,0 | 5 661,8 | 6 341,0 | 7 348,4 | 7 396,1 | 7 567,6 |
| 2 | Добыча, тыс. т | 25 165,3 | 424,0 | 1 498,0 | 2 122,1 | 2 246,9 | 2 696,3 |
| 2.1 | Содержание Cu, % | 0,564 | 0,394 | 0,520 | 0,570 | 0,578 | 0,581 |
| 2.2 | Содержание Au, г/т | 0,462 | 0,307 | 0,449 | 0,462 | 0,479 | 0,482 |
| 2.3 | Содержание Ag, г/т | 1,588 | 0,727 | 1,112 | 1,536 | 1,660 | 1,666 |
| 3 | Вскрыша, тыс. м3 | 55 085,9 | 5 500,0 | 5 769,2 | 6 538,5 | 6 538,5 | 6 538,5 |
| 3.1 | в т. ч. - комплекс ЦПТ, тыс. м3 | 21 517,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 468,2 | 2 468,2 |
| 3.2 | - автотранспорт, тыс. м3 | 33 568,9 | 4 500,0 | 4 769,2 | 5 038,5 | 4 070,3 | 4 070,3 |
| 3 | Горная масса, тыс. м3 | 64 691,0 | 5 661,8 | 6 341,0 | 7 348,4 | 7 396,1 | 7 567,6 |
| 4 | Квскр, м3/т | 2,19 | 12,97 | 3,85 | 3,08 | 2,91 | 2,42 |

Окончание таблицы 8.3

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровзрывные работы, тыс. м3 | 7 183,0 | 6 798,4 | 6 029,1 | 4 490,7 | 4 106,1 | 1 768,9 |
| 2 | Добыча, тыс. т | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 |
| 2.1 | Содержание Cu, % | 0,587 | 0,579 | 0,573 | 0,560 | 0,553 | 0,549 |
| 2.2 | Содержание Au, г/т | 0,476 | 0,470 | 0,462 | 0,454 | 0,458 | 0,453 |
| 2.3 | Содержание Ag, г/т | 1,649 | 1,656 | 1,646 | 1,619 | 1,623 | 1,637 |
| 3 | Вскрыша, тыс. м3 | 6 153,8 | 5 769,2 | 5 000,0 | 3 461,5 | 3 076,9 | 739,7 |
| 3.1 | в т. ч. - комплекс ЦПТ, тыс. м3 | 2 468,2 | 2 468,2 | 2 468,2 | 2 468,2 | 2 468,2 | 739,7 |
| 3.2 | - автотранспорт, тыс. м3 | 3 685,7 | 3 301,0 | 2 531,8 | 993,4 | 608,7 | - |
| 3 | Горная масса, тыс. м3 | 7 183,0 | 6 798,4 | 6 029,1 | 4 490,7 | 4 106,1 | 1 768,9 |
| 4 | Квскр, м3/т | 2,28 | 2,14 | 1,85 | 1,28 | 1,14 | 0,27 |

8.7 Буровзрывные работы

Для отбойки горной массы в карьере применяется буровзрывной способ, основная цель которого обеспечить требуемую кусковатость горной массы (60% класс – 300 мм). Первичное дробление производится методом скважинных зарядов (массовые взрывы). Технологические скважины диаметром до 220 мм бурятся при помощи высокопроизводительных буровых станков шарошечного бурения.

Взрывные работы на месторождении производит подрядная организация, имеющая лицензию и все виды разрешений на данный вид деятельности.

Работы по дроблению негабаритов производятся механическим дроблением с применением пневмоударника на базе гидравлического экскаватора массой до 45 тонн.

Перед началом взрывных работ должен составляться проект на взрыв. Проект на взрыв должен состоять из плана блоков, таблицы корректировочного расчета зарядов по каждой скважине и порядка проведения массового взрыва. В расчетной таблице должны приводиться все основные сведения о взрыве.

Объемы буровзрывных работ приведен в табл. 8.4.

8.7.1 Расчет бурового оборудования.

При расчете парка бурового оборудования были использованы фактические данные по эксплуатации буровых установок DML в условиях месторождения «Коктасжал». Диаметр скважины 216 мм, сетка бурения прямоугольная 5,5 м х 5,0 м; глубина скважин 11,5 м, величина перебура 1,5 м, достигнутая годовая производительность буровой установки DML 108,0 тыс. п.м. Парк буровых станков с 2025 по 2035 г.г. составляет 2 ед. Выполнение недостающих объемов буровых работ с 2025 по 2032 г.г. предусматривается силами подрядной организации, имеющей соответствующие производственные мощности и разрешения.

8.7.2 Расчет взрывных работ.

При расчете были использованы фактические данные по взрывным работам в условиях месторождения Коктасжал. Сводный расчет взрывным работ приведен в табл. 8.5.

Таблица 8.4

Объемы буровзрывных работ

| № п/п | Наименование | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровые работы, тыс. п.м. | 2 705,3 | 236,8 | 265,2 | 307,3 | 309,3 | 316,5 |
| 1.1 | в т. ч. - ТОО «АПМ», тыс. п.м. | 2 161,5 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| 1.2 | - субподряд, тыс. п.м. | 543,8 | 20,8 | 49,2 | 91,3 | 93,3 | 100,5 |
| 2 | Взрывные работы, тыс. м3 | 64 691,0 | 5 661,8 | 6 341,0 | 7 348,4 | 7 396,1 | 7 567,6 |
| 2.1 | в т. ч. - ТОО «АПМ», тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | - субподряд, тыс. м3 | 64 691,0 | 5 661,8 | 6 341,0 | 7 348,4 | 7 396,1 | 7 567,6 |

Окончание таблицы 8.4

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровые работы, тыс. п.м. | 300,4 | 284,3 | 252,1 | 187,8 | 171,7 | 74,0 |
| 1.1 | в т. ч. - ТОО «АПМ», тыс. п.м. | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 187,8 | 171,7 | 74,0 |
| 1.2 | - подряд, тыс. п.м. | 84,4 | 68,3 | 36,1 | - | - | - |
| 2 | Взрывные работы, тыс. м3 | 7 183,0 | 6 798,4 | 6 029,1 | 4 490,7 | 4 106,1 | 1 768,9 |
| 2.1 | в т. ч. - ТОО «АПМ», тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | - субподряд, тыс. м3 | 7 183,0 | 6 798,4 | 6 029,1 | 4 490,7 | 4 106,1 | 1 768,9 |

Таблица 8.5

Сводный расчет взрывных работ

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Наименование применяемого ВВ | Интерит 40 |
| Удельная теплота взрыва, ккал/кг | 3 413 |
| Скорость детонации, м/сек. | 5 481 |
| Плотность заряжания, кг/м3 | 970 |
| Высота уступа, м | 10 |
| Диаметр заряда, м | 0,216 |
| Угол откоса уступа, град. | 65 |
| Угол наклона взрывных скважин, град. |  |
| первого ряда | 65 |
| последующих рядов | 90 |
| Конструкция заряда | сплошной |
| Расстояние от первого ряда скважин до верхней бровки уступа, м | 2,00 |
| Линия сопротивления по подошве, м | 6,70 |
| Удельный расход ВВ, кг/м3 | 0,98 |
| Вместимость 1п.м скважины, кг/п.м. | 35,54 |
| Расстояние между скважинами в ряду, м | 5,00 |
| Расстояние между рядами, м | 5,50 |
| Длина перебура, м | 1,50 |
| Длина скважины, м: |  |
| - первого ряда | 12,05 |
| - последующих рядов | 11,50 |
| Длина забойки, м: |  |
| - первого ряда | 4,00 |
| - последующих рядов | 4,00 |
| Длина заряда, м: |  |
| - первого ряда | 8,05 |
| - последующих рядов | 7,50 |
| Масса заряда в скважине, кг: |  |
| - первого ряда | 286,13 |
| - последующих рядов | 266,58 |
| Коэффициент заполнения скважин: |  |
| - первого ряда | 0,67 |
| - последующих рядов | 0,65 |
| Выход горной массы с 1 п.м. скважины, м3/п.м | 23,91 |
| Количество рядов скважин, ед. | 6,0 |
| Ширина блока, ед. | 33,0 |
| Количество скважин в ряду, ед. | 10,0 |
| Длина блока, м | 50 |
| Суммарная масса скважинных зарядов, т | 16,2 |
| Объем блока, м3 | 16 500 |

Выполнение взрывных работ предусматривается подрядной организацией, имеющей соответствующие производственные мощности и разрешения.

8.7.3 Определение безопасных расстояний и допустимого веса заряда.

Определение зон опасных по разлету отдельных кусков породы (грунта).

Расстояние rразл. (м), опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, расчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле:

где: Кз - коэффициент заполнения скважин взрывчатым веществом;

Кзаб - коэффициент заполнения скважин забойкой;

При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части

Кзаб = 1

f - коэффициент крепости пород по шкале профессора 
М.М. Протодьяконова, f = 10÷16

d - диаметр взрываемой скважины, м;

а - расстояние между скважинами в ряду или между рядами, м.

где: lз - длина заряда в скважине, м;

Lскв - глубина, пробуренной скважины, м.

где: lзаб - длина забойки, м;

Lн - длина свободной от заряда верхней части скважины, м;

Безопасные расстояния приведены в табл. 8.6.

Таблица 8.6

Безопасное расстояние по разлету отдельных кусков породы

| Диаметр скважины, мм | Высота уступа, м | Безопасное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 170 ÷ 220 | 10,0 | 377,0 |

Безопасное расстояние для людей при взрывных работах на открытой местности принимается rразл = 400 м. При производстве взрывов люди должны быть выведены в безопасную зону.

Безопасные расстояния, обеспечивающие сохранность механизмов и сооружений от повреждений их разлетающимися кусками породы, принимаем 200,0 м.

Определение допустимого веса заряда ВВ по сейсмическому действию взрыва на инженерные сооружения.

Расстояние, на которых колебания грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда ВВ, становится безопасными для зданий и сооружений, определяются по формуле:

где: rс - расстояние от места взрыва до охраняемого сооружения, м;

Кг - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого сооружения, Кг = 8;

Кс - коэффициент, зависящий от типа сооружения и характера застройки, Кс = 1;

α- коэффициент, зависящий от условий взрывания, α = 1;

- масса заряда, кг.

Таблица 8.7

Безопасные расстояния в зависимости от массы заряда

| , кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rc, м | 175 | 200 | 220 | 235 | 250 |

Определение расстояний, безопасных по действию ударно-воздушной волны (УВВ) при взрывах

Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формуле:

где: rв - безопасные расстояния, м;

Q - масса заряда, кг;

kв - коэффициент пропорциональности, значение которого зависит от условий расположения и массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий и сооружений.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений, принимается четвертая степень повреждения 
в= (1÷2).

Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны определены для конкретной массы заряда ВВ.

Таблица 8.8

Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны

| , кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rв, м | 100÷200 | 122,5÷245 | 141,5÷283 | 158÷316 | 173÷346 |

8.8 Выемочно-погрузочные работы

8.8.1 Вскрышные работы.

Вскрышные работы производятся для подготовки полезного ископаемого для добычи и заключаются в выемке вскрышных пород и перемещении его в отвалы.

Объем вскрышных пород на конец срока действия Контракта на недропользование составляет 55 085,9 тыс. м3.

Вскрышные работы комплексом ЦПТ производятся экскаватором с емкостью ковша 21,0 м3 марки Hitachi EX-3600.

Транспортирование вскрыши и забалансовой руды в отвал будет производится конвейерным транспортом.

Вскрышные работы для автотранспорта производятся гидравлическими экскаваторами с емкостью ковша до 7,0 м3 марки. Транспортирование вскрыши в отвал будет производится автосамосвалами, грузоподъемностью 80 - 100 т, на внешние отвалы вскрышных пород, расположенные на западном борту карьера.

Расчет производительности и парка экскаваторов выполнен с учетом фактических данных в условиях месторождения «Коктасжал» и приведен в табл. 8.9.

Таблица 8.9

Расчет производительности и парка экскаваторов

| Наименование показателей | Автосамосвал Hitachi 3600 | Автосамосвал Hitachi 1200 |
| --- | --- | --- |
| Емкость ковша, м3 | 21,0 | 7,0 |
| Коэффициент наполнения ковша | 0,9 | 0,9 |
| Объемный вес, т/м3 | 2,6 | 2,6 |
| Коэффициент разрыхления, т/м3 | 1,4 | 1,4 |
| Продолжительность цикла, сек. | 62,0 | 22,0 |
| Кол-во циклов на 1 а/с, ед. | - | 9,0 |
| Объем груза в целике, м3 | - | 36,6 |
| Вес груза, т | - | 95,2 |
| Маневры автосамосвала, мин. | - | 1,0 |
| Простой в ожидании а/с, мин. | - | 1,5 |
| Время загрузки 1-го а/с, мин. | - | 5,8 |
| Часовая производительность, м3/ч | 871,0 | 378,8 |
| Сменная производительность, м3/см. | 7 838,7 | 3 409,0 |
| Суточная производительность, м3/сут. | 15 677,4 | 6 818,0 |
| Коэффициент использования парка | 0,7 | 0,7 |
| Годовая производительность, тыс. м3/год | 4 005,6 | 1 742,0 |
| 2025 год | 1 161,8 | 4 500,0 |
| 2026 год | 1 571,7 | 4 769,2 |
| 2027 год | 2 310,0 | 5 038,5 |
| 2028 год | 3 325,8 | 4 070,3 |
| 2029 год | 3 497,3 | 4 070,3 |
| 2030 год | 3 497,3 | 3 685,7 |
| 2031 год | 3 497,3 | 3 301,0 |
| 2032 год | 3 497,3 | 2 531,8 |
| 2033 год | 3 497,3 | 993,4 |
| 2034 год | 3 497,3 | 608,7 |
| 2035 год | 1 768,9 | - |
| 2025 год | 0,3 | 2,6 |
| 2026 год | 0,4 | 2,7 |
| 2027 год | 0,6 | 2,9 |
| 2028 год | 0,8 | 2,3 |
| 2029 год | 0,9 | 2,3 |
| 2030 год | 0,9 | 2,1 |
| 2031 год | 0,9 | 1,9 |
| 2032 год | 0,9 | 1,5 |
| 2033 год | 0,9 | 0,6 |
| 2034 год | 0,9 | 0,3 |
| 2035 год | 0,4 | - |

8.8.2 Добычные работы.

Добычные работы ведутся буровзрывным способом. Для бурения технологических скважин предусматривается применение буровых станков. Скважины бурятся диаметром до 220 мм.

Взорванная руда отгружается экскаватором с емкостью ковша 21,0 м3 марки Hitachi EX-3600 в конвейерный транспорт. Добытое полезное ископаемое транспортируется конвейерным транспортом на рудный склад.

При отработке вскрышных работ комплексом «экскаватор–автосамосвал», попутная руда будет транспортироваться автосамосвалами под экскаватор Hitachi EX-3600, работающий на ЦПТ и далее конвейерным транспортом на рудный склад.

8.9 Карьерный транспорт

8.9.1 Конвейерный транспорт.

Применение конвейерного транспорта предусматривается в комплексе ЦПТ. Конвейерный транспорт был спроектирован по заданию ТОО «Алтай Полиметаллы» заводом-изготовителем в составе единого комплекса циклично-поточной технологии и соответствует производительности экскаватора Hitachi EX-3600 и заданной настоящим Планом горных работ производительности.

8.9.2 Автомобильный транспорт.

Карьерные автосамосвалы.

Настоящим Планом горных работ предусматривается применение большегрузных карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 96 т, ранее применявшихся на месторождении Коктасжал.

Сводный расчет производительности и парка карьерных автосамосвалов выполнен с учетом фактических данных применения в условиях месторождения Коктасжал и приведен в табл. 8.10.

Таблица 8.10

Расчет производительности и парка карьерных автосамосвалов

| Наименование показателей | Автосамосвал Hitachi EH1700 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 95,2 |
| Емкость кузова с «шапкой», м3 | 60,3 |
| Количество загружаемых ковшей, ед. | 9,0 |
| Объем груза насыпной, м3 | 51,5 |
| Объем груза в целике, м3 | 36,6 |
| Вес груза, т | 95,2 |
| Коэффициент использования емкости кузова | 0,85 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 1,00 |
| Продолжительность погрузки, мин. | 3,3 |
| Время на маневры при погрузке, мин. | 1,0 |
| Время на маневры при разгрузке, мин. | 2,0 |
| Расстояние перевозки, км |  |
| 2025 год | 2,2 |
| 2026 год | 2,5 |
| 2027 год | 2,8 |
| 2028 год | 3,1 |
| 2029 год | 3,4 |
| 2030 год | 3,8 |
| 2031 год | 4,0 |
| 2032 год | 4,2 |
| 2033 год | 4,4 |
| 2034 год | 4,6 |
| 2035 год | 4,8 |
| Время движения в обе стороны, мин. |  |
| 2025 год | 13,2 |
| 2026 год | 15,0 |
| 2027 год | 16,8 |
| 2028 год | 18,6 |
| 2029 год | 20,4 |
| 2030 год | 22,8 |
| 2031 год | 24,0 |
| 2032 год | 25,2 |
| 2033 год | 26,4 |
| 2034 год | 27,6 |
| 2035 год | 28,8 |
| Продолжительность рейса, мин. |  |
| 2025 год | 19,5 |
| 2026 год | 21,3 |
| 2027 год | 23,1 |
| 2028 год | 24,9 |
| 2029 год | 26,7 |
| 2030 год | 29,1 |
| 2031 год | 30,3 |
| 2032 год | 31,5 |
| 2033 год | 32,7 |
| 2034 год | 33,9 |
| 2035 год | 35,1 |
| Сменная производительность автосамосвала, м3/смена |  |
| 2025 год | 957,6 |
| 2026 год | 876,7 |
| 2027 год | 808,4 |
| 2028 год | 750,0 |
| 2029 год | 699,4 |
| 2030 год | 641,7 |
| 2031 год | 616,3 |
| 2032 год | 592,8 |
| 2033 год | 571,1 |
| 2034 год | 550,9 |
| 2035 год | 532,0 |
| Суточная производительность автосамосвала, м3/сут. |  |
| 2025 год | 1 915,3 |
| 2026 год | 1 753,4 |
| 2027 год | 1 616,8 |
| 2028 год | 1 499,9 |
| 2029 год | 1 398,8 |
| 2030 год | 1 283,4 |
| 2031 год | 1 232,6 |
| 2032 год | 1 185,6 |
| 2033 год | 1 142,1 |
| 2034 год | 1 101,7 |
| 2035 год | 1 064,0 |
| Коэффициент использования парка | 0,7 |
| Годовая производительность автосамосвала, тыс. м3/год |  |
| 2025 год | 489,4 |
| 2026 год | 448,0 |
| 2027 год | 413,1 |
| 2028 год | 383,2 |
| 2029 год | 357,4 |
| 2030 год | 327,9 |
| 2031 год | 314,9 |
| 2032 год | 302,9 |
| 2033 год | 291,8 |
| 2034 год | 281,5 |
| 2035 год | 271,9 |
| Объемы работ, тыс. м3 |  |
| 2025 год | 4 500,0 |
| 2026 год | 4 769,2 |
| 2027 год | 5 038,5 |
| 2028 год | 4 070,3 |
| 2029 год | 4 070,3 |
| 2030 год | 3 685,7 |
| 2031 год | 3 301,0 |
| 2032 год | 2 531,8 |
| 2033 год | 993,4 |
| 2034 год | 608,7 |
| 2035 год | - |
| Необходимое количество автосамосвалов, ед. |  |
| 2025 год | 9,2 |
| 2026 год | 10,6 |
| 2027 год | 12,2 |
| 2028 год | 10,6 |
| 2029 год | 11,4 |
| 2030 год | 11,2 |
| 2031 год | 10,5 |
| 2032 год | 8,4 |
| 2033 год | 3,4 |
| 2034 год | 2,2 |
| 2035 год | - |

Внутрикарьерные автодороги.

Параметры внутрикарьерных автомобильных дорог приняты для большегрузного карьерного автосамосвала грузоподъемностью 96 тонн шириной 6,4 м согласно ВНТП 35-86.

Ширина транспортной бермы:

Шб=Ш+a1+a2+a3+a4+a5+a6, м,

где Ш - ширина проезжей части при продольном уклоне более 70 промиль, 16,0 м;

a1 – ширина площадки сбора осыпей, 0,5 м;

а2  – ширина водоотводной канавы - лотка, 0,5 м;

а3 –  ширина обочины со стороны вышележащего уступа, 0,8 м;

а4 –  ширина обочины со стороны породного вала, 1,2 м;

а5 –ширина ориентирующего породного вала, 4,0 м;

а6 – ширина полосы выветривания, 1,0 м

Шб = 16,0 + 0,5 + 0,5 + 0,8 + 1,2 + 4,0 + 1,0 = 24,0 м.

Продольный уклон автодороги на съездах составляет до 1000/00.

Содержание автодорог включают в себя работы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию автодорог: соблюдение требований заводов-изготовителей транспортных средств к автодорогам, отвод воды с проезжей части, обеспыливание в летнее время, очистка от снега и льда зимой, повышение фрикционных свойств поверхности дороги зимой при наличии гололеда, а также текущий, средний и капитальный ремонты дорог.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта, в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы и согласно ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки», проектом предусматривается комплекс машин и механизмов для ремонта и содержания дорог. Настоящим Планом горных работ содержание автомобильных дорог предусматривается автогрейдером ДЗ-98, специальной автомашиной БелАЗ-76473, гусеничным бульдозером САТ 9R и фронтальным погрузчиком XCMG ZL50G.

8.10 Отвалообразование

Отвал комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ).

Внешний отвал вскрышных пород комплекса ЦПТ с радиальным стакером, отвальным конвейером и отвалообразователем расположен на восточном борту карьера.

Породные отвалы комплекса «Экскаватор–автосамосвал» размещаются за пределами контура утверждённых запасов, на западном борту карьера. Скальный грунт возможно использовать для отсыпки дорог.

Таблица 8.11

Состав основного оборудования комплекса ЦПТ

| Наименование оборудования | Вид работы | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Буровая установка Ø долота до 220 мм | Бурение технологических скважин | 2 |
| Экскаватор Hitachi EX-3600 | Погрузка горной массы в карьере в приемный бункер пластинчатого питателя MAF 210 | 1 |
| Пластинчатый питатель MAF210 | Загрузка горной массы в приёмный бункер дробилки LT200 | 1 |
| Мобильная дробилка LT200 | Дробление кусков горной массы до класса – 300 мм и загрузка в приемный бункер штабелеукладчика MS16 | 1 |
| Штабелеукладчик MS16 | Транспортировка и загрузка горной массы в приемный бункер мобильного конвейера LL16-42 | 1 |
| Мобильные конвейера LL-16-42 | Транспортировка и загрузка горной массы в приемный бункер мобильного моста LT1 | 2 |
| Мобильные конвейерные мосты LT1 | Транспортировка и загрузка горной массы в приемный бункер мобильного моста LT2 | 2 |
| Транспортный карьерный конвейер LT2 | Транспортировка и загрузка горной массы в приемный бункер магистрального конвейера LT3 | 1 |
| Радиальный стакер LT4 | Транспортировка породы и в приемный бункер отвального конвейера LT6 и складирование руды в режиме шаттл на складе. | 1 |
| Отвальный конвейерLT6 | Транспортировка и загрузка породы в приемный бункер отвала образователя LT6.1 | 1 |
| Отвалообразователь LT6.1 | Транспортировка и разгрузка породы в откос отвала | 1 |

Отвалы комплекса «Экскаватор–автосамосвал».

Настоящим Планом горных работ предусматривается создание трех внешних автомобильных отвалов вскрышных пород: Юго-западного, Северо-западного и Северного.

Площадь Юго-западного отвала составляет 363 га, отвал двухярусный. Первый ярус формируется высотой до 30 метров на отметку 700 м., в зависимости от рельефа. Второй ярус формируется высотой 20 метров на отметку 720 м. Площадь Северо-западного отвала составляет 125,8 га, отвал одноярусный, площадь Северного отвала 36,8 га, отвал одноярусный.

Способ отвалообразования бульдозерный периферийный (рисунок 8.5). По периметру верхней кромки отвала отсыпается предохранительный вал высотой не менее 1,3 м. Разгрузочная площадка должна иметь уклон от предохранительного вала в сторону тела отвала не менее 3о. Продольная вертикальная ось, проходящая через гребень предохранительного вала, должна находиться вне призмы возможного обрушения. Предохранительный вал служит визуальным ориентиром границы разгрузки, запрещается его использование в качестве средства торможения и остановки автосамосвала.

Бульдозерный отвал состоит из трех участков равной длине по фронту разгрузки. На первом участке ведется разгрузка, на втором – планировочные работы, третий участок резервный. По мере развития горных работ назначение участков меняется.

При периферийном отвалообразовании автосамосвалы разгружаются по периметру отвального фронта в непосредственной близости от верхней бровки отвального откоса или под откос. Часть породы в этом случае сталкивается бульдозером под откос.

Технологический процесс периферийного бульдозерного отвалообразования при автомобильном транспорте состоит из трех операций: разгрузки автосамосвалов, планировки отвальной бровки и устройстве разгрузочной площадки и автодороги.

Отвальные дороги профилируются бульдозером и планируются автогрейдером без дополнительного покрытия.

В настоящем проекте схема развития отвальных дорог принята кольцевая.

Рисунок 8.5 – Схема бульдозерного отвалообразования

Автосамосвалы должны разгружать породу, доезжая задним ходом до бровки отвального уступа. Необходимо обязательно обустроить ограничитель для автосамосвалов при движении задним ходом к бровке отвала. В качестве ограничителя используют предохранительный вал, оставляемый на бровке отвала. Размер его по высоте не менее 1,3 м (рисунок 8.6).

Общая длина фронта отвального тупика, включая длину фронта разгрузочной, планируемой и резервной площадок должна быть не менее 180 м.

Рисунок 8.6 – Схема разгрузочной площадки

Возведение отвала, сдвигание под откос выгруженной породы и планировка отвальной бровки осуществляется с помощью бульдозера (рис. 8.7).

Рисунок 8.7 – Формирование бульдозером разгрузочной площадки отвала

Таблица 8.12

Состав технологического оборудования комплекса «Экскаватор–автосамосвал»

| Наименование оборудования | Вид работы | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Гидравлический экскаватор Vковша – до 7 м3 | Погрузка горной массы в карьере в автотранспорт | 3 |
| Автосамосвалы грузоподъемностью 90-100 т | Транспортировка горной массы | 12 |
| Бульдозер тяжелого тягового класса | Приемка на отвале вскрышных пород | 2 |
| Автогрейдер тяжелого тягового класса | Планировочные работы площадок и автодорог | 1 |

8.11 Рудный склад

Складирование руды на рудном складе производиться в режиме шаттл. Рудный склад формируется в виде отвала с помощью радиального стакера LT4 (отсыпает руду в виде конуса, бульдозер распределяет по заданной траектории), который принимает руду с магистрального конвейера LT3. Склад состоит из 4 течек (тоннель под рудным складом), руду с течки принимает ленточный конвейер в виде питателя и подает ее на комплекс крупного дробления и далее на обогатительную фабрику.

8.12 Карьерный водоотлив

Гидрографическая сеть района развита весьма слабо, и представлена речками, вода в которых имеется лишь в период снеготаяния и паводка. В целом, гидрогеологические условия месторождения простые. Ожидаемый водоприток в карьер в пределах 10-15 м3/час.

Проектом предусматривается устройство карьерного водоотлива открытого типа. Откачка карьерных вод предусмотрена водоотливной установкой с центробежными насосами согласно расчету водопритока. В связи с передвижным характером работ насосные агрегаты размещаются в передвижном блок-боксе, оборудованным медицинской аптечкой первой необходимости, огнетушителем. Трубопроводы нагнетания монтируются из ПХВ труб и прокладываются открыто по карьеру. От водоотливной установки до борта карьера прокладываются два трубопровода, от борта карьера точки сброса воды предусматривается один трубопровод. Сброс дренажных вод предусматривается в систему оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. У водосборника (зумпфа) передвижной водоотливной установки предусматривается переносной водозаборный насос. Для учета объема воды, откачанной из зумпфа карьерного водоотлива, в трубопровод врезается счетчик холодной воды, сертифицированный в СИ РК непосредственного на входе от насосов.  Для учета объема воды, сброшенной в емкость оборотной воды обогатительной фабрики, в трубопровод устанавливается счетчик этой же марки непосредственно на выходе из трубы на сбросе в емкость оборотной воды.

Забор воды для орошения внутрикарьерных автомобильных дорог и технологических площадок с целью пылеподавления производится через гусака, установленного в трубопровод на выходе от насоса. Объем воды, использованный для орошения автомобильных дорог и технологических площадок, будет определяться как разность между показаниями счетчиков на входе в трубопровод и выходе в емкости оборотной воды.

8.13 Электроснабжение

Горнорудный комплекс "Коктасжал" с максимальной мощностью 80 МВт и потребляемой электроэнергией 420 млн. кВтч в год расположен на севере Карагандинской области на значительном удалении от централизованных источников электроснабжения.

Электроснабжение комплекса, учитывая удаленность (194 — 250 км) и заявленную мощность (80 МВт), можно осуществить на напряжение 220 кВ от ПС «Центральная» (АО «KEGOK», Павлодарская область) до ПС 220/35/6 кВ ГРК "Коктасжал" с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА каждый и путём строительства двух одноцепных ВЛ 220 кВ длиной 193 км с расщепленными фазами (два провода, марки АС сечением 240 мм).

Электроснабжение первоначального строительства, до ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ, можно осуществлять от ближайшей подстанции 35/10 кВ «Теректы», принадлежащей ТОО «КРЭК». Подача электроэнергии по ВЛ-35 кВ длиной 12,7 км, выполненной проводом АС-70, через трансформаторную подстанцию 35/6 кВ точка Д с мощностью силового трансформатора 10 МВА. В дальнейшем эта ЛЭП будет резервной для потребителей 1-й категории Коктасжалского ГОКа.

Электроснабжение вышеуказанных объектов и освещение промышленной площадки будет осуществляться от ПС 35/6 кВ точка Д через установленные КТП-6/0,4 кВ.

После завершения строительства ВЛ 220 кВ и ПС 220/35/6 кВ и их ввода в эксплуатацию в 2031 году основное питание будет осуществляться от ПС-220 кВ «Центральная» до ПС-35/6 кВ точка Д через перемычку 6 кВ между ПС-220/35/6 кВ и                 ПС-35/6 кВ «ГРК-Коктасжал».

Состав нагрузок ГОК «Коктасжал» включает в себя оборудование добычи и переработки руды и инфраструктуры комплекса:

- Карьер открытой добычи;

- Обогатительная фабрика;

- Вспомогательные объекты и объекты инфраструктуры.

Покрытие нагрузок потребителей планируется от электроподстанции Павлодарской области.

9 ОХРАНА НЕДР

Для повышения полноты и качества извлечения полезных ископаемых при разработке открытым способом предусматривается проведение мероприятий в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК и другими действующими нормативно-правовыми актами.

9.1 Требования охраны недр при проектировании предприятия

- Предусматривается рациональное и комплексное использование недр при разработке месторождения и охрана недр.

- Развитие планомерных работ – планомерное, последовательное выполнение операций по недропользованию по плану горных работ, составленному согласно проекту разработки месторождения с обеспечением рационального использования недр и безопасного ведения работ.

- Размещение наземных сооружений на безрудных площадках и в зоне безопасного ведения работ.

- Способы вскрытия и системы разработки месторождения обоснованы в соответствии с геологическим строением и требованиями безопасности.

- Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов обеспечивают наиболее полное, комплексное и экологически целесообразное извлечение из недр и рациональное, эффективное использование балансовых и забалансовых запасов медных руд, а также, сохранение в недрах или складирование забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения и использования.

- Настоящим планом горных работ планируется рациональное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород, а также отходов производства при разработке месторождения и переработке минерального сырья.

- Геологическое доизучение недр производится путем проведения эксплуатационной разведки с геологическим и маркшейдерским обеспечением работ.

- Предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, охрану недр, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с пользованием недр.

- Запроектированы объемы работ и предусмотрены средства по рекультивации нарушаемых земель после отработки.

- Разработаны мероприятия по технике безопасности.

- Произведена оценка и расчеты платежей за пользование недрами.

Принятые в плане горных работ к осуществлению варианты вскрытия, способы и системы разработки исключают выборочную отработку, приводящую к снижению качества остающихся балансовых запасов месторождения, вследствие которых, находящиеся в них залежи полезных ископаемых, могут утратить промышленное значение или оказаться полностью не востребованными.

9.2 Требования охраны недр при разработке месторождения

1) Способ, схема вскрытия и ведения добычных работ на месторождении или его части должны обеспечивать:

- максимальное и экономически целесообразное извлечение из недр всех запасов

- безопасность ведения горных работ;

- возможность отработки изолированных рудных тел, пластов залежей, имеющих промышленное значение;

- охрану месторождения от стихийных бедствий и от других факторов, приводящих к осложнению их отработки, снижению промышленной ценности, качества и потерям полезных ископаемых.

2) Вскрытие, подготовка месторождения и добычные работы, должны производиться в строгом соответствии с проектом разработки. При изменении горно-геологических и горнотехнических условий, в проект должны быть своевременно и в установленном порядке внесены соответствующие дополнения и изменения.

3) Выбранные способы, объемы и сроки проведения вскрышных и добычных работ должны обеспечивать установленное качество вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов.

4) В процессе разработки месторождения должны обеспечиваться:

- проведение эксплуатационной разведки и других геологических работ;

- контроль за соблюдением предусмотренных проектом мест заложения, направлении и параметров горных выработок, предохранительных целиков, технологических схем проходки;

- проведение постоянных наблюдений за состоянием горного массива, геолого-тектонических нарушений и другими явлениями, возникающими при разработке месторождения.

5) В процессе вскрытия и разработки месторождения не допускается порча примыкающих участков тел (пластов, залежей) с балансовыми и забалансовыми запасами полезных ископаемых.

- Количество и качество готовых к выемке запасов полезных ископаемых, нормативы эксплуатационных потерь и разубоживания должны определяться по выемочным единицам.

- В процессе очистной выемки недропользователи обязаны: вести регулярные геологические наблюдения в добычных забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами; вести учет добычи  по каждой выемочной единице; не допускать образований временно неактивных запасов, потерь на контактах с вмещающими породами и в маломощных участках тел (залежей, пластов); разрабатывать и осуществлять мероприятия по недопущению сверхнормативных потерь и разубоживания; строго соблюдать соответствие календарного графика и плана развития горных работ.

- При производстве добычных работ запрещается: приступать к добычным работам до проведения установленных проектом вскрышных работ, предусматривающих полноту извлечения полезных ископаемых; выборочная отработка богатых или легкодоступных участков месторождения (пластов, залежей), приводящая или могущая привести к порче оставшихся балансовых запасов полезных ископаемых; допускать сверхнормативные потери.

- Определение показателей извлечения полезных ископаемых из недр, потерь и разубоживания должно производиться на основе первичного учета раздельно по способам и системам разработки, выемочным единицам и в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению, учету, нормированию и экономической оценке потерь полезных ископаемых при добыче», согласованных с территориальными Компетентными органами Республики Казахстан.

10) Потери и разубоживание полезных ископаемых при добыче должны определяться прямым, косвенным и комбинированными методами.

Методы определения потерь полезных ископаемых при добыче должны обеспечивать: определение потерь и разубоживания при технологическом процессе добычи по видам и местам их образования и с требуемой точностью; выявление сверхнормативных потерь и причин их образования.

11) Сверхнормативные потери и выборочная отработка более богатых или ценных полезных ископаемых определяются как разность между фактическими и нормативными значениями по выемочным единицам. За сверхнормативные потери и выборочную отработку применяются штрафные санкции, устанавливаемые государством.

12) Определение, учет и оценка достоверности показателей полноты и качества извлечения полезных ископаемых при производстве добычных работ осуществляется маркшейдерской и геологической службами. Ответственность за своевременность и достоверность учета показателей извлечения полезных ископаемых из недр при добыче несет недропользователь.

13) Для повышения показателей полноты и качества извлечения при добыче, недропользователи обязаны постоянно осуществлять меры по совершенствованию методов доразведки и эксплуатационной разведки, контроля определения качества полезных ископаемых в недрах и добытого минерального сырья, технологии разработки месторождения; внедрению прогрессивной горной техники.

14) При разработке месторождений открытым способом в обязательном порядке должны производиться систематические наблюдения за состоянием откосов уступов и отвалов с целью своевременного выявления в них деформаций, определения параметров и сроков службы, сведения к минимуму потерь полезных ископаемых, а также для обеспечения безопасности ведения горных работ.

9.3 Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ

1) Недропользователь обязан:

- осуществлять доразведку и эксплуатационную разведку месторождений полезных ископаемых, иные геологические работы в целях повышения достоверности определения разведанных запасов, качественного состава руд, изученности горно-геологических и других условий их отработки;

- вести в полном объеме и качественном уровне установленную геологическую и маркшейдерскую документацию;

- выполнять маркшейдерские работы для обеспечения рационального и комплексного использования месторождений, охраны недр, зданий и сооружений, природных объектов от вредного влияния горных разработок;

- обеспечивать учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания, а также попутно добываемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

2) Все геологические работы в пределах разрабатываемого месторождения должны проводиться в соответствии с утвержденным проектом, нормативными и методическими документами Комитета геологии и охраны недр Министерства Республики Казахстан.

3) Доразведка и эксплуатационная разведка месторождений, или отдельных их участков, выполняется недропользователем или специализированной организацией по геологическому заданию, выданному недропользователем.

4) Проекты и рабочие программы по доразведке и эксплуатационной разведке месторождения должны предусматривать:

- ожидаемый прирост запасов полезных ископаемых;

- уточнение геологических, технологических особенностей месторождения или отдельных его участков и перевод запасов в более высокие категории по степени их изученности.

При сложных горно-геологических условиях разработки месторождения или его участков должно предусматриваться проведение специальных исследований для выработки рекомендаций по обеспечению охраны недр и безопасного ведения работ.

В проектах и Рабочих программах по доразведке и эксплуатационной разведке должны максимально использовать результаты опробования капитальных, подготовительно-нарезных выработок, буровых скважин в целях доразведки и эксплуатационной разведки месторождения и, в свою очередь, разведочные горные выработки должны проектироваться таким образом, чтобы они могли максимально использоваться для эксплуатационных работ.

5) Все разведочные горные выработки и буровые скважины подлежат геологическому документированию.

6) Рабочая геологическая документация пополняется по мере накопления фактического материала, но не реже одного раза в месяц. Сводная геологическая документация пополняется ежеквартально, отставание не допускается.

7) Маркшейдерские работы должны выполняться в соответствии с требованиями Инструкции организаций по производству маркшейдерских работ и других нормативных документов, а также законодательства о недрах и недропользовании.

Маркшейдерские работы, требующие применения специальных методик и технических средств и инструментов, должны выполняться специализированными организациями по договору с недропользователем.

8) Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых должен выполняться с соблюдением следующих основных требований:

- учету подлежат как утвержденные Компетентным органом Республики Казахстан запасы полезных ископаемых, так и запасы, подсчитанные при доразведке в соответствии с требованиями;

- запасы полезных ископаемых учитываются по категории раздельно по месторождениям, шахтным полям, участкам, отдельным рудным телам, выемочным единицам, способам и системам разработки, основным промышленным (технологическим) типам и сортам полезных ископаемых;

- запасы полезных ископаемых учитываются по наличию их в недрах, независимо от разубоживания и потерь при добыче и переработке.

9) Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания включает первичный, сводный учет и ежегодный баланс запасов.

10) Недропользователем на основе первичного и сводного учета запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых по состоянию на первое января каждого года составляется ежегодный отчетный баланс запасов. К нему должны быть приложены материалы, обосновывающие изменение запасов в результате их прироста, а также списания, как утративших промышленное значение или не подтвердившихся при последующих геологоразведочных работах и разработке месторождения.

Прирост и перевод запасов как основных, так и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов в более высокие категории по степени изученности, производится на основе их подсчета по фактическим геологическим материалам и утверждается в установленном порядке.

11) Снятие с учета всех балансовых запасов или полный перевод их в группу забалансовых по месторождениям, утратившим промышленное значение, производится после соответствующего решения Компетентного органа Республики Казахстан.

12) Списание запасов полезных ископаемых с учета недропользователя в результате их добычи, потерь и утраты промышленного значения и не подтверждения производится в соответствии с Положением о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета организаций, и это должно быть отражено в геологической и маркшейдерской документации раздельно по элементам учета и внесено в специальную книгу списания запасов организации.

9.4 Органы государственного контроля за охраной недр

Государственный контроль за использованием и охраной недр осуществляется на всех этапах деятельности минерально-сырьевого комплекса и обеспечивает:

- соблюдение всеми недропользователями независимо от форм собственности установленного порядка пользования недрами, правил ведения государственного учета состояния недр;

- выполнения обязанностей по полноте и комплексности использования недр и их охране;

- предупреждение и устранение вредного влияния горных работ на окружающую среду, здания и сооружения;

- полноту и достоверность геологической, горнотехнической и иной информации, получаемой в процессе геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, а также соблюдения иных правил и норм, установленных законодательством Республики Казахстан.

Государственный контроль за охраной недр осуществляется   Компетентными органами Республики Казахстан.

Ведомственный контроль за охраной недр, рациональным и комплексным использованием минерального сырья осуществляется должностными лицами, уполномоченными приказом по организации.

10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ

10.1 Общие положения

Все проектные решения по оптимальному развитию горных работ на медно-порфировом месторождении «Коктасжал» приняты на основании следующих законодательных нормативных документов:

1. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

2. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;

3. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

4. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК;

5. Технический регламент «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом» от 26.09.2009 г;

6. «Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки». ВНТП-35-86 г;

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 2015 г;

8. Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.06.2016 г.), 2007 г;

9. Санитарные правила и нормы по гигиене труда в промышленности, 1994 г;

10. СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт»;

11.Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам цветной металлургии и горнодобывающей промышленности», 2015г;

12. «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» (№ 1.01.002-94);

13. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (приложение 2 от 28.02.2015г, №168);

14. «Санитарные нормы рабочих мест» (№ 1.02.012-94);

15. «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений» (№ 1.02.006- 94);

16. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения, СанПиН 4630-88.

17. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

10.2 Промышленная безопасность

10.2.1 Общие требования.

Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ обеспечивает безопасные условия работ при ведении горных работ, транспортировке, отвалообразовании.

Настоящим Планом горных работ на меднопорфировом месторождении «Коктасжал» предусматривается:

- проведение съездов, транспортных берм, параметры которых приняты в соответствии с требованиями норм технологического проектирования;

- принятие параметров уступов, углов бортов отвалов, обеспечивающих их устойчивость;

- отсыпка предохранительных валов вдоль проезжей части транспортной бермы и на рабочих площадках.

10.2.2 Обоснование идентификации особо опасных производств.

Площадка ТОО «Алтай Полиметаллы» по категории опасности природных процессов относится к простой сложности и к умеренно опасным по подтоплению территории. По интенсивности землетрясения - 7 баллов. Исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, лавин и др. Добыча руды осуществляется открытым способом с перемещением пустых пород во внешний отвал, руды - на рудный склад. Основными источниками загрязнения окружающей среды вредными веществами являются:

- карьер;

- отвалы пустой породы.

Основные объекты, представляющие опасность представлены в табл. 10.1.

Категория опасности предприятия (КОП), в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в атмосферу веществ, относится к IV-й категории опасности.

Таблица 10.1

Идентификация опасных производственных объектов

| Перечень идентифицированных опасных производств | Наименование опасных веществ | Сведения о включении объекта в перечень опасных производственных объектов |
| --- | --- | --- |
| Карьер – горное производство | Ведение горных работ по добыче медных руд (опасное вещество – пыль) | Правила идентификации опасных производственных объектов. Приказ министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. № 353 |
| Отвалы пустых пород | Ведение горных работ по вскрыше (опасное вещество – пыль) |  |

10.2.3 Обеспечение промышленной безопасности.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.), ТОО «Алтай Полиметаллы» обязано:

1) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля над производственными процессами на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

2) организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности;

3) проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности;

4) осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям;

6) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

7) проводить мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

8) проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействие в расследовании их причин;

9) незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, центральные исполнительные органы и органы местного государственного управления, население и работников об авариях;

10) вести учет аварий;

11) выполнять предписания по устранению нарушений правил промышленной безопасности, выявленных должностными лицами уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений;

12) формировать финансовые, материальные и иные средства на обеспечение промышленной безопасности;

13) представлять в уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;

14) страховать гражданско-правовую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварий на опасных производственных объектах.

Для реализации вышеперечисленных положений на предприятии разрабатывается система контроля и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности (таблица 10.2).

Таблица 10.2

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Модернизация технологического оборудования | По графику | Улучшения качества работ |
| Монтаж и ремонт горного оборудования | По графику | Увеличение надежности работы оборудования |
| Модернизация системы оповещения | Ежегодно | Улучшение связи |
| Обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения | Ежегодно | Повышение надежности защиты персонала |

10.2.4 Обеспечение готовности к ликвидации аварий.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий ТОО «Алтай Полиметаллы», как предприятие, имеющее опасные производственные объекты, обязано:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

Анализ условий возникновения и развития аварий.

Опасные явления, связанные с эндогенными (сейсмичность и вулканизм) и экзогенными (оползни) процессами в районе месторождения не наблюдались. Опасность стихийного возникновения пожаров на промплощадке практически отсутствует, т.к. нет близко расположенных лесов и камышей.

Развитие оползней возможно по бортам карьера в результате переувлажнения рыхлых, в основном, глинистых пород.

Осыпи могут образовываться в результате выветривания песчано-глинистой толщи при круто заложенных уступах. Для устранения последствий производится устройство предохранительных валов. Мероприятием по предупреждению является заоткоска уступов. На карьере образование промоин возможно в периоды снеготаяния.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций (с учетом отказов и неполадок оборудования, возможных ошибочных действий персонала, внешних воздействий природного и техногенного характера).

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и необходимости принятия мер защиты. Для оповещения используют предупредительный сигнал ГО «Внимание всем». На предприятии для оповещения рабочих и служащих работающей смены и населения используются сети внутреннего радиовещания, звуковая сирена.

На предприятии составляется план ликвидации аварии (ПЛА), в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом» и «Инструкции по составлению планов ликвидации аварий».

Начальник карьера, получив сообщение об аварии, вызывает горноспасательную часть, немедленно прерывает переговоры с лицами, не имеющими непосредственное отношение к произошедшей аварии, включает аварийную сигнализацию, извещает о происшедшем всех должностных лиц предприятия согласно списку оповещения.

Исправность аварийной сигнализации и других систем оповещения рабочих об аварии систематически проверяется в установленные сроки.

Изучение ПЛА техническим надзором производится под руководством главного инженера предприятия до начала полугодия. Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварии, в соответствии с ПЛА производит начальник подразделения (участка). Рабочие после ознакомления с правилами личного поведения во время аварии расписываются об этом в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами». Запрещается допуск к работе лиц, не ознакомленных с ПЛА и не знающих его в части, относящейся к месту их работы.

Список должностных лиц, которые должны быть оповещены об аварии:

- генеральный директор предприятия;

- главный инженер;

- Главный технический руководитель по ОТ;

- Все главные специалисты Компании.

Схема оповещения районных организаций:

- центральная диспетчерская служба района;

- областная комиссия по ЧС областного Акимата Карагандинской области;

- областное управление по ЧС Карагандинской области;

- Прокуратура Карагандинской области;

- Министерство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Схемы оповещения об аварии в рабочее и нерабочее время - у начальника карьера предприятия (рис. 10.1).

Первый обнаруживший аварию

Начальник карьера

Механик

Пожарная часть

Медицинский пункт предприятия

Охрана предприятия

Директор – начальник ГО

Главный инженер -Начальник штаба ГО

Главный технический руководитель по ОТ

Главные специалисты предприятия

Центральная диспетчерская служба района

Областная комиссия ЧС

Районный штаб по делам ГО и ЧС

Районная прокуратура

Карагандинская гос. инспекц. по ЧС

Первый обнаруживший аварию

Начальник карьера

Механик

Пожарная часть

Медицинский пункт предприятия

Охрана предприятия

Директор – начальник ГО

Главный инженер -Начальник штаба ГО

Главный технический руководитель по ОТ

Главные специалисты предприятия

Центральная диспетчерская служба района

Областная комиссия ЧС

Районный штаб по делам ГО и ЧС

Районная прокуратура

Карагандинская гос. инспекц. по ЧС

Рисунок 10.1 – Схема оповещения при возникновении ЧС

Требования к передаваемой, при оповещении, информации:

Краткое сообщение о ЧС, его масштабах; рекомендации о мерах предосторожности и по защите работающего персонала и мерах по ликвидации ЧС и их последствий, силы и средства ЧС и ГО, привлекаемые для ликвидации ЧС.

10.3 Технологическая документация на ведение работ

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, формированию отвалов должны вестись в соответствии с утвержденными главным инженером предприятия паспортами, определяющими конкретные для данного забоя размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала. Паспорт должен находиться на рабочей машине (экскаватор, погрузчик, бульдозер и т. п.). Все работающие в забое должны быть ознакомлены с паспортом под роспись.

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями от него.

10.4 Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии

10.4.1 Мероприятия по безопасности при ведении горных работ.

На основании законодательных и нормативных актов на предприятии создается система социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность работника в процессе труда.

Для безопасного ведения горных работ на карьере следует обеспечить выполнение следующих мероприятий.

1. На предприятии должны быть:

- утвержденный в установленном порядке технический проект, включающий в себя разделы по технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе рекультивацию нарушенных земель;

- установленная маркшейдерская и геологическая документация;

- план развития горных работ, утвержденный главным инженером предприятия и согласованный с компетентными органами в части обеспечения принятых проектных решений безопасного ведения горных работ и охраны;

- лицензия на ведение горных работ, выданная компетентными органами Республики Казахстан.

В проекте должны быть приведены технические решения по обоснованию:

- границ карьеров на конец отработки;

- производительности карьеров по сырой руде, вскрыше и горной массе;

- календарного графика развития горных работ на весь срок существования предприятия;

- технологических схем и параметров системы разработки;

- схемы вскрытия на всю глубину карьера в технической увязке с решениями по технологическим схемам.

2. К техническому руководству горными работами должны допускаться лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование по разработке полезных ископаемых или имеющие право на ведение горных работ. Все инженерно-технические работники и рабочие обязаны не реже одного раза в 3 года проходить проверку знаний правил техники безопасности и инструкций в комиссиях, образуемых в соответствии с установленным порядком.

Выбор основных параметров карьера должен базироваться на требованиях технического регламента «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом".

Высота рабочих уступов не должна превышать высоту черпания экскаватора или предусматриваться возможность послойной его отработки.

Протяженность временно нерабочих площадок устанавливается проектом в зависимости от требуемой интенсивности разработки, высоты рабочих уступов и применяемого оборудования, но не должна превышать 20% активного фронта работ. Временно нерабочие площадки должны обеспечивать условия для разноса вышележащего уступа и приниматься не менее чем ширина транспортной бермы.

Минимальная ширина разрезных траншей и съездов должна определяться с учетом параметром применяемого оборудования и принятых транспортных схем, а также свободного дополнительного прохода шириной не менее 1,5 м.

Ширина рабочей площадки должна определяться расчетом в соответствии с нормами технологического проектирования. При погашении уступов должны оставляться предохранительные бермы шириной не менее одной трети расстояния по вертикали между смежными бермами и не более чем через каждые три уступа. Бермы, по которым происходит систематическое передвижение рабочих, должны иметь ограждения.

Углы наклона бортов устанавливаются на основании анализа геологических, гидрогеологических, сейсмических, горнотехнических условий месторождения, влияющих на устойчивость горных пород в откосах.

Величина коэффициента запаса устойчивости бортов карьера должна быть не менее 1,2.

3. Обеспеченность карьера готовыми к выемке запасами при круглогодичном режиме работы должна составить:

- готовыми к выемке запасами руды не менее 1,5 месяцев;

- готовыми к выемке объемами рыхлой вскрыши – не менее 2,0 месяца.

Размещение готовых к выемке запасов по высоте рабочей зоны в плане должно соответствовать намеченному направлению развития горных работ и обеспечивать техническую возможность своевременного восстановления запасов по руде и вскрышным породам по мере их отработки.

4. Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны превышать величин, установленных санитарными нормами.

5. Горные выработки карьеров в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

6. К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены, получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой и прошедшие медицинское обследование.

7. Устройство пешеходных дорожек во внешних траншеях и на съездах, а также лестниц для передвижения людей с уступа на уступ.

8. Модернизация технологического оборудования, периодический контроль оборудования, машин и механизмов на наличие звукопоглощающих устройств.

9.  Своевременный монтаж и ремонт горного оборудования.

10.  Модернизация системы оповещения.

11. Своевременное обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения.

а) Мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов

Основные мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов.

- Месторасположение перегрузочного пункта, основные параметры, а также порядок его образования должны определяться паспортом пункта, предусматривающим необходимое число секторов, пути подъезда и разворота транспорта, места установки оборудования, передвижение людей и принятую схему сигнализации и освещения.

- Перегрузочные пункты, на которых в качестве промежуточного звена используются погрузчики колесного типа, должны отвечать следующим требованиям:

- высота яруса должна устанавливаться в зависимости от физико-механических свойств горной массы, но не должна превышать высоту черпания погрузчика;

- автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом.

- погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, бульдозеров, автогрейдеров.

Площадки для погрузки автомобилей должны быть горизонтальными, допускается уклон не более 0,01.

- Длина фронта разгрузки и ширина разгрузочной площадки должны определяться, исходя из габаритов транспортных средств, принятых схем маневра и радиуса поворота с учетом безопасного расстояния между стоящими на погрузке и проезжающими транспортными средствами, но во всех случаях должны быть не менее 5 м.

- Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на разгрузочной площадке в рабочей зоне автосамосвала и бульдозера. Во всех случаях люди должны находиться от работающего механизма не менее, чем на 5 м от его радиуса действия.

б) Мероприятия по безопасной эксплуатации отвалов

Отвалообразование должно производиться под техническим руководством и контролем геотехнической службы:

-маркшейдерское обеспечение горных работ, включающее вынос в натуральные условия всех позиций горных работ на отвалах в соответствии с проектом;

- контроль соблюдения технологии и режима отсыпки отвалов;

- контроль размещения пород с различными физико-механическими свойствами, скоростью продвигания фронта ярусов, в соответствии с паспортами отвалообразования.

Организация и проведение инструментальных наблюдений за устойчивостью откосов:

- оперативная корректировка параметров и режима отсыпки отвалов на основе уточнения инженерно-геологических условий отвалообразования и результатов маркшейдерских инструментальных наблюдений;

- контроль горизонтальной скорости деформации;

- контроль вертикальной скорости деформации.

Деформация отвалов носит пластичный закономерный характер, который создает возможность ведения отвальных работ.

В пределах нарастания скоростей оседания от 0 до 50 см/сутки внезапное обрушение отвалов исключается. По достижении вертикальной скорости деформации отвала 50 см/сутки отсыпка породы должна быть прекращена.

При развитии работ на отвале на его рабочей площадке маркшейдерской службой оборудуются наблюдательные станции из опорных и рабочих реперов. Рабочие реперы располагаются вдоль верхней бровки отвала через 25-35 м, таким образом, чтобы ими контролировались скорости оседания рабочих площадок отвала в местах разгрузки автосамосвалов. При скорости оседания до 25 см/сутки инструментальные наблюдения проводятся через сутки, при скорости более 25 см/сутки ежедневно. При скорости оседания более 50 см/сутки отвал закрывается. Возобновление работ на отвале разрешается при снижении скорости оседания до 30 см/сутки и менее по письменному указанию главного инженера рудника. Данные всех инструментальных наблюдений по отвалам заносятся в специальный журнал (паспорт деформаций отвалов).

На отвалах берма должна иметь по всему фронту поперечный уклон не менее 3, направленный от бровки откоса в глубину отвала. Под бермой понимается участок разгрузочной площадки отвала перед предохранительным валом шириной 5-10 м. Вся остальная поверхность должна быть горизонтальной или иметь поперечный уклон 1.

Вдоль верхней бровки отвала из породы создается предохранительный вал высотой не менее 1 м и шириной в основании не менее 2,5 м. В темное время суток отвал освещается в соответствии с установленными нормами.

Начальник карьера не менее двух раз в смену производит визуальный осмотр рабочей площадки и откосов, отвалов, предохранительного вала, состояния реперов наблюдательных станций, поперечного уклона на берме. Результаты осмотров оформляются в журнале осмотра отвалов после окончания смены.

Участковый маркшейдер ежесуточно отражает в журнале осмотра отвалов результаты выполненных наблюдений. На основании выполненных наблюдений в журнале осмотра отвалов оформляется письменное разрешение на производство работ на отвалах с указанием порядка развития отвального фронта.

Начальник карьера определяет участок отвала для работы работы бульдозера и участок отвала для разгрузки автосамосвалов, выдает наряд на производство работ на отвале бульдозеристам и водителям карьерных автосамосвалов. Перед началом работ бульдозерист и водители карьерных автосамосвалов должны ознакомиться с записями в бортовых журналах, произвести визуальный осмотр рабочей площадки перед началом производства работ.

Мероприятия по безопасной эксплуатации системы энергоснабжения карьера и электроустановок.

На объектах промплощадки принята система с глухозаземленной нейтралью.

Все вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки потребителей должны выполняться в соответствии с действующими ПЭУ.

На проектируемом участке все электроустановки имеют напряжением свыше 1000 В.

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал.

Персонал должен пройти производственное обучение в необходимом для данной должности объеме:

- «ПЭУ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- производственные (должностные и эксплуатационные) инструкции;

- инструкции по охране труда;

- дополнительные правила, нормативные и эксплуатационные документы, действующие на данном предприятии.

Обучение должно проводиться по утвержденной программе под руководством опытного работника из электротехнического персонала предприятия или вышестоящей организации, имеющего высшее электротехническое образование и большой опыт работы в данной отрасли работы.

По окончании производственного обучения обучаемый должен пройти проверку знаний в квалифицированной комиссии в предусмотренном объеме для данной должности, ему должна быть присвоена II группа электробезопасности.

Периодическая проверка знаний персонала должна производиться в следующие сроки:

- 1 раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки или проводящего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и организующего эти работы;

- 1 раз в 3 года – для ИТР и электротехнического персонала. не относящегося к предыдущей группе, а также инженеров по технике безопасности, допущенных к инспектированию электроустановок.

Лица, допустившие нарушения правил эксплуатации электроустановок или правил техники безопасности, должны подвергаться внеочередной проверке знаний.

Проверку знаний правил должны проводить квалифицированные комиссии в составе не менее 3-х человек.

10.4.2 Механизация горных работ.

Эксплуатация машин и оборудования должна производиться в соответствии с Законом РК от 21.07.07 г. №305-111 «О безопасности машин и оборудования».

а) Горные, транспортные и строительно-дорожные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов и т.д.)  и   рабочих   площадок, противопожарными   средствами, иметь   освещение, комплект исправного инструмента и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от переподъема.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом и лицом линейного технического надзора, результаты проверок должны быть записаны в бортовом журнале.

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах.

б) Транспортирование машин тракторами и бульдозерами разрешается только с применением жесткой сцепки и при осуществлении специально разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения этих работ, транспортирование особо тяжелых машин с применением других видов сцепки должно осуществляться по специально разработанному проекту, утвержденному главным инженером предприятия.

в) Производить смазку машин и механизмов на ходу разрешается только при наличии специальных устройств, обеспечивающих безопасность этих работ. Категорически запрещается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.

г) На экскаваторах должны находиться паспорта забоев, утвержденные главным инженером предприятия. В паспортах должны быть показаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа и расстояния от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала.

д) Присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора при его работе запрещается.

е) Смазочные и обтирочные материалы на горных и транспортных машинах должны храниться в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных машинах и локомотивах бензина и других легковоспламеняющихся веществ не разрешается.

А) Мероприятия по безопасности при эксплуатации карьерных экскаваторов

Эксплуатируемые экскаваторы должны быть в исправном состоянии и иметь действующие сигнальные устройства, тормоза, освещение, противопожарные средства, исправную защиту от переподъема. Все доступные движущиеся части оборудования должны быть ограждены. Изменения конструкций ограждения, площадок и входных трапов не должны производиться в период ремонтов без согласования с заводом - изготовителем и они не должны ухудшать безопасность обслуживающего персонала.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – главным механиком или его заместителем. Результаты проверки должны быть записаны в специальном журнале.

Работа на неисправных машинах запрещается.

Каждый экскаватор должен вести работы в соответствии с паспортом забоя, утвержденным главным инженером. В паспорте забоя должны быть указаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа и порядок подъезда транспорта к экскаватору.

Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера или отвала на твердом выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м.

При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противоположной забою. В отдельных случаях (устройство съездов, нарезка уступов), когда по ряду причин не представляется возможным выполнение этого требования, допускается работа экскаватора с погрузкой автосамосвала через стрелу.

Экскаваторы с высоким расположением кабины, могут работать при любом расположении экскаватора по отношению к забою.

Не допускается работа экскаваторов под «козырьками» или навесами уступов.

При движении экскаватора на подъем или при спуске должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

При погрузке в средства автомобильного и железнодорожного транспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы:

- «стоп» – один короткий;

- сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, - два коротких;

- начало погрузки – три коротких;

- сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства – один длинный.

Таблица сигналов должна быть вывешена на видном месте, на кузове экскаватора и с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств.

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов ВМ работа экскаватора должна быть прекращена и экскаватор отведен в безопасное место.

Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давление гусениц, должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие его устойчивое положение. Перегон экскаватора по слабым грунтам должен осуществляться в присутствии лиц надзора.

При перегоне экскаватора на дальние расстояния (из карьера в карьер или на отвал) должна быть разработана диспозиция по выполнению этой работы с мерами, обеспечивающими безопасность.

В кабине машиниста экскаватора должны быть установлены щит аварийной сигнализации, а также приборы контроля.

При ремонте и наладочных работах должно быть предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.

Б) Мероприятия по безопасности при эксплуатации карьерных автосамосвалов

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки»."

Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются администрацией предприятия с учетом местных условий, качества дорог и состояния транспортных средств. Движение на дорогах карьера должно регулироваться стандартными знаками, предусмотренными «Правилами дорожного движения» и без обгона. В отдельных случаях, если на карьерах применяется несколько типов автомобилей с разной технической скоростью движения, допускается обгон автомобилей при обеспечении безопасных условий движения, согласованных с органами государственного горного надзора.

План и профиль, а также радиусы кривых в плане необходимо устраивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил. В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане принимают равной не менее двух конструктивных радиусов разворотов автомобиля по переднему наружному колесу – при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота – при расчете на тягачи с полуприцепами. Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна соответствовать строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы обрушения земляным валом или защитной стенкой. При этом высоту ограждения необходимо принимать по расчету, но не менее одной трети высоты колеса расчетного автомобиля, а ширину – не менее полуторной высоты ограждения.

На уступах из монолитной породы, не имеющих призмы обрушения, ограждение устанавливается на расстоянии не менее 1 м от края уступа до подошвы ограждающего вала.

Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, а также внутрикарьерные дороги (в зависимости от интенсивности движения) в темное время суток следует освещать.

В зимнее время автодороги необходимо систематически очищать от снега и льда и посыпать песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатывать специальным составом.

Земляное полотно дорог должно насыпаться из прочных грунтов. Применение для насыпей торфа, дерна и растительных остатков не допускается.

Продольные уклоны внутрикарьерных дорог необходимо принимать на основании технико-экономического расчета с учетом безопасности движения, а ширину проезжей части дороги исходя из размеров применяемых автомобилей с учетом требований отраслевых норм технологического проектирования.

При погрузке автомобилей экскаваторами должны выполняться следующие условия:

- ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

- погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сбоку или сзади; пронос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля не допускается;

- нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста.

Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;

- движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением случаев проведения траншей);

- перевозить посторонних людей в кабине;

- оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; в случае остановки на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, - выключить двигатель, затормозить машину, положить под колеса упоры (башмаки) и др.;

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться непрерывный звуковой сигнал, а при движении автомобиля грузоподъемностью 10 т и более должен автоматически включаться звуковой сигнал.

Инженерные службы предприятия должны уделять особое внимание вопросам организации безопасности эксплуатации карьерного автомобильного транспорта.

В) Мероприятия по безопасности при эксплуатации бульдозеров

- Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, а также становиться на подвесную раму и нож.

- Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке переда, или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.

- Для ремонта, смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю.

- Для осмотра ножа снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.

- Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале).

- Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъеме 25, под уклон (спуск с грузом) - 30.

- При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Не следует подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала.

10.5 Охрана труда и промышленная безопасность

10.5.1 Общие положения.

При ведении открытых горных работ на карьере необходимо руководствоваться Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам цветной металлургии и горнодобывающей промышленности» 2015г, “Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию” (№ 1.01.002-94), «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (приложение 2 от 28.02.2015г, №168), «Санитарными нормами рабочих мест» (№ 1.02.012-94), «Санитарными нормами микроклимата производственных помещений» (№ 1.02.006-94), Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.). Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016г.

Работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям СЭПиН 3.02.002-04 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения». Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Питьевая вода должна доставляется к местам работы бутилированная в 5 литровых емкостях.

Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных средств», ГОСТы ССБТ «Средства защиты работающих». Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается.

Для защиты от пыли работники, занятые на участках, связанных с сыпучими и пылящими продуктами, обеспечиваются респираторами и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ ССБТ. «Очки защитные. Термины и определения». При работе с кислотами рабочие обеспечиваются очками и респираторами, резиновыми перчатками, фартуками и сапогами. Аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется планом ликвидации аварий. Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ.

Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.

10.5.2 Борьба с пылью и вредными газами.

Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к атмосферному воздуху», утвержденные 18.08.04 №629

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа; содержание других вредных газов не должно превышать величин, приведенных в табл. 10.3.

Таблица 10.3

Предельно допустимые концентрации вредных газов

| Газ | Предельно допустимые концентрации |  |
| --- | --- | --- |
|  | % по объему | мг/м3 |
| Окислы азота (в пересчете на NO2) | 0,00010 | 5 |
| Окись углерода | 0,0017 | 20 |
| Сероводород | 0,00071 | 10 |
| Сернистый ангидрид | 0,00033 | 10 |
| Акролеин | 0,00009 | 0,2 |
| Формальдегид | 0,00004 | 0,5 |

Во всех карьерах, имеющих источники выделения ядовитых газов (от работы автомобилей, из пожарных участков, из дренируемых в карьер вод и др.), должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов на рабочих местах не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к атмосферному воздуху», утвержденные 18.08.04 №629.

Запыленность воздуха на рабочих местах не должна превышать норм, предусмотренных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к атмосферному воздуху», утвержденные 18.08.04 №629".

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха должна производиться поливка дорог водой с применением при необходимости связующих добавок.

При наличии внешних источников запыления и загазовывания атмосферы должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие поступление пыли и газов от них в карьер.

10.5.3 Борьба с производственным шумом и вибрациями.

Расстояние от границы карьера до жилых массивов более 500 м. Поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

10.5.4 Санитарно-бытовые помещения.

Для продуктивной работы на карьерах должны быть оборудованы административно-бытовые помещения. Бытовые помещения должны иметь отделения для мужчин и женщин и рассчитываться на число рабочих, проектируемое ко времени полного освоения карьера.

В состав бытовых помещений должны входить: гардеробы для рабочей и верхней одежды, уборные, здравпункт.

Административно-бытовой комбинат, столовые, здравпункт должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии не менее 50 м от открытых складов руды, дробильно-сортировочных фабрик, эстакад и других пылящих участков, но не далее 500 м от основных производственных зданий. Все эти здания следует окружать полосой древесных насаждений.

Раздевалки и душевые должны иметь такую пропускную способность, чтобы работающие в наиболее многочисленной смене затрачивали на мытье и переодевание не более 45 мин.

Душевые или бани должны быть обеспечены горячей и холодной водой из расчета 500 л на одну душевую сетку в час и иметь смесительные устройства с регулирующими кранами.

Регулирующие краны должны иметь указатели холодной и горячей воды. Трубы, подводящие пар и горячую воду, должны быть изолированы или ограждены на высоту 2 м от пола.

Качество воды, используемой для мытья, должно быть согласовано с органами Государственной санитарной инспекции.

В душевой и помещениях для раздевания с отделениями для хранения одежды полы должны быть влагостойкими и с нескользкой поверхностью, стены и перегородки должны быть облицованы на высоту не менее 2,5 м влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку и мытье горячей водой. В этих помещениях должны быть краны со шлангом для обмывания пола и стен.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую содержание вредных примесей в воздухе этих помещений в пределах норм, предусмотренных «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к атмосферному воздуху», утвержденные 18.08.04 №629».

10.5.5 Производственно-бытовые помещения.

- Кабины экскаваторов, буровых станков и других механизмов должны быть утеплены и оборудованы безопасными отопительными приборами.

- На карьерах должны быть закрытые туалеты в удобных для пользования местах, устраиваемые в соответствии с общими санитарными правилами.

- На каждом предприятии должна быть организована стирка спецодежды не реже двух раз в месяц, а также починка обуви и спецодежды.

10.5.6 Медицинская помощь.

На участке должен быть организован пункт первой медицинской помощи, оснащенный носилками и средствами для оказания первой медицинской помощи.

Организация и оборудование пункта согласовываются с местными органами здравоохранения. На каждой горной, транспортной машине должны быть аптечки первой помощи, укомплектованные согласно действующим нормативам.

- Для доставки пострадавших или внезапно заболевших на работе с пункта медицинской помощи в лечебное учреждение должна быть санитарная машина.

В санитарной машине должны иметься теплая одежда и одеяла, необходимые для перевозки пострадавших в зимнее время.

- Пункт первой медицинской помощи должен быть оборудован телефонной связью.

10.5.7 Водоснабжение.

- Каждое предприятие обязано обеспечить всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве.

- Вода питьевого источника карьера должна подвергаться периодическому химико-бактериологическому исследованию для определения пригодности ее для питья. Разрешение на водопользование должно быть получено в органах санэпидемнадзора и соответствовать СанПиН № 3.01.016.97.

- Водонапорные сооружения поверхностных источников воды, а также скважины и устройства для сбора воды должны быть ограждены от загрязнения.

- Сосуды с питьевой водой должны размещаться на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.

10.5.8 Освещение рабочих мест.

Освещение всех рабочих мест в карьере должно соответствовать нормам ТПБ. Особое внимание должно быть уделено освещению мест работы бульдозеров или других тракторных машин, мест работы экскаваторов, мест с ручными работами и мест постоянного пребывания или движения работающих в карьере людей.

10.6 Пожарная безопасность

Согласно Закону Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.), обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителя предприятия.

Пожарную безопасность на промышленной площадке, участках работ и рабочих местах обеспечивают мероприятия в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.)

Временные сооружения, а также подсобные сооружения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии ППБ-05-86. Помимо противопожарного оборудования зданий и сооружений, на территории складов, зданий будут размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, штук: топоров – 2, ломов и лопат – 2, багров железных – 2, ведер окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2.

Для пожаротушения настоящим проектом предусматривается использование в качестве источника водоснабжения пруда-испарителя и первичные средства пожаротушения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью мобильных радиостанций.

Общий расчетный расход воды на пожаротушение составляет 37,5 л/сек.

Неприкосновенный противопожарный запас воды, при времени тушения пожара 3 часа, составляет 37,5*3600*3=405000 л = 405,0.

11 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разработаны на основании Закона Республики Казахстан от 11.04.2014 г. №188-V «О гражданской защите» (с изм. и доп. по сост. на 31.08.2025 г).

В настоящее время на промышленной площадке карьера «Коктасжал» ТОО «Алтай полиметаллы» имеются два защитных сооружения общей вместимостью 1200 чел. для укрытия трудящихся от воздействия оружия массового поражения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны – это комплекс мероприятий, проводимых в целях защиты населения, повышения устойчивости работы объектов экономики в военное время, предотвращения или снижения возможных разрушений, потерь населения в результате применения современных средств поражения, создания условий для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в очагах поражения, районах аварий и стихийных бедствий. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно.

К общим требованиям инженерно-технических мероприятий гражданской обороны относятся: обеспечение защиты населения от современных средств поражения, а также последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение пожарной безопасности на объектах, организация резервного снабжения электроэнергией, газом, водой; защита объектов водоснабжения от средств заражения, подготовка к проведению светомаскировки объектов.

Объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны определяются в зависимости от группы городов и категорий организаций по гражданской обороне с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Отнесение городов к группам, а организаций – к категориям по гражданской обороне определяется статьей 20 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» № 188-V от 11.04.2014 г.  (с изм. и доп. по сост. на 31.08.2025 г).

В зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций для организаций определяются следующие категории по гражданской обороне: особо важная и категорированная.

К особо важной категории относятся организации, на территории которых расположены стратегические объекты, нарушение функционирования которых создает угрозу национальной безопасности и опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

К категорированным относятся организации, нарушение функционирования которых может привести к значительным социально-экономическим последствиям, возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштабов:

Категория по гражданской обороне, к которой относится намечаемый объект карьер «Коктасжал» ТОО «Алтай полиметаллы» - категорированная организация по Гражданской обороне.

Ограничения на размещения машины в зоне возможного разрушения, катастрофического затопления, возможного опасного радиоактивного заражения в соответствии с паспортом безопасности п. Теректы Каркаралинского района Карагандинской области, карьер «Коктасжал» принадлежит:

- к 1 категории показателя риска возникновений аварий;

- к пожаро-взрывоопасному объекту, степень огнестойкости зданий I – II – III, категория «А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д».

Территория расположения карьера «Коктасжал» ТОО «Алтай полиметаллы» не подвержена наводнениям и подтоплениям.

Сведения о наблюдаемых в районе ведения строительно-монтажных работ при реконструкции-строительстве пилотной установки сухого обогащения угля на разрезе «Восточный» - филиал «евроазиатская энергетическая корпорация», опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер. Территория участка ведения работ подвержена в летний период природным пожарам, пыльным бурям, засухи, в зимний период – частым метелям и буранам, снежным заносам, понижению температуры.

Согласно мониторинга штормовых предупреждений, поступающих от Карагандинского филиала РГП «Казгидромет», наблюдается увеличение количества сильных ветров, скорость которых в порывах достигает свыше 25,0 м/с, которое может привести к срыву слабо закрепленных конструкций.

Перечень и места расположения существующих и намечаемых к техническому перевооружению потенциально опасных объектов, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого к техническому перевооружению – опасность самого объекта.

Требования по созданию систем оповещения ГО, а также локальных систем оповещения опасных объектов. Требуется локальная система оповещения рабочих и служащих, населения проживающее в населенном пункте близ карьера «Коктасжал»               ТОО «Алтай полиметаллы» для оперативного информирования об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень нормативных документов ИТМ ГО или их пунктов, требования которых должны быть соблюдены при проектировании, в соответствии с требованиями объемов и содержания инженерно-технических мероприятий Гражданской обороны в зависимости от степени категорирования городов и объектов хозяйствования, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан.

Территория поселка, отнесенного к группе, или организации – к категории по гражданской обороне, на которой возникает избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, равное: 10 кПа (0,1 кгс/см2) составляет зону возможных разрушений;               от 30 кПа (0,3 кгс/см2) составляет зону возможных сильных разрушений.

Территория, заключенная между границами зон возможных разрушений и возможных сильных разрушений, составляет зону возможных слабых разрушений. Удаление границ зон возможных сильных разрушений от границ проектной застройки, определяется: для городов, отнесенных к группам по гражданской обороне – в пределах проектной застройки города; для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне (расположенных вне городов, отнесенных к группам по гражданской обороне) –                3 км от границы проектной застройки объекта.

Удаление границ зон возможных слабых разрушений от границ проектной застройки, определяется: для городов, отнесенных к группам по гражданской обороне –             7,0 км от границы проектной застройки города; для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне (расположенных вне городов, отнесенных к группам по гражданской обороне) – 10,0 км от границы проектной застройки объекта.

Учитывая, что численность трудящихся карьера не возрастает, то дополнительных затрат на гражданскую оборону не предусматривается.

Сейсмичность района по СП РК 2.03-30-2017 (с изм. и доп. по сост. на                   12.08.2025 г.) «Строительство в сейсмических районах» принята в проекте равной 5 баллам по шкале МSK-64 (К) и не относится к сейсмически опасной зоне.

Объемно-планировочные решения. Для обеспечения защиты работающего персонала для работников организации, продолжающей свою деятельность в военное время, создается противорадиационное укрытие (ПРУ).

Для рабочих, занятых на горных работах, монтаже оборудования на карьере «Коктасжал» ТОО «Алтай полиметаллы» предусматривается ПРУ в подвале бытового корпуса, расположенного на площадке карьера. Согласно СН РК 2.04-14-2003, при расположении укрытий в подвальных этажах усиления стен, как правило, не требуется.

ПРУ должно обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание в нем расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Защитные свойства ПРУ от гамма-излучения оцениваются коэффициентом защиты Кз.

ПРУ состоит из основных помещений и вспомогательных. К основным помещениям относятся помещения для размещения укрываемых, к вспомогательным помещениям относятся санузлы, помещения для хранения загрязненной одежды.

Основные помещения укрытий оборудуются местами для лежания и сидения.

Согласно СП РК 2.04-101-2014 (с изм. и доп. по сост. на 16.05.2025 г.) в ПРУ вместимостью менее 300 чел. вентиляционное оборудование допускается размещать непосредственно в помещениях для укрываемых.

Помещения укрытия оборудуются местами для лежания и сидения. При двухярусном расположении нар минимальное количество мест для лежания должно составлять не менее 20% общего количества мест в укрытии.

Согласно пункту СП РК 2.04-101-2014 (с изм. по сост. на 16.05.2025 г.) места для лежания принимаются размерами 0,55 х 1,8 м, места для сидения принимаются равными 0,45 х 0,45 на одного человека. Высота скамей для сидения должна быть 0,45 м от пола. Сквозные проходы между поперечными рядами - 0,9 м, между продольными рядами -
1,2 м.

В связи с тем, что под ПРУ используется подвальное помещение с недемонтируемым оборудованием (коммуникации инженерных сетей), расстояние между оборудованием принимать из условия размещения между ними скамей и нар.  Помещение для хранения загрязненной уличной одежды располагается при одном из выходов ПРУ, общая площадь определяется из расчета 0,07 м2 на одного человека и составляет 10,0 м2. Помещение для хранения загрязненной уличной одежды отделяется от остальных помещений ПРУ несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости 1ч.

В туалетах для женщин предусмотрены один унитаз и один умывальник, в туалетах для мужчин предусмотрены один унитаз, один писсуар и один умывальник.

Перед входом в подвал, в котором расположены помещения ПРУ, предусматривается место для предварительной дезактивации загрязненной одежды.

В ПРУ предусматриваются два входа шириной 0,8 м.

Система отопления ПРУ для работы в мирное время запроектирована с общей системой бытового корпуса, с установкой арматуры, отключающей систему отопления ПРУ от общей системы отопления бытового корпуса.

Вентиляция в ПРУ предусматривается общеобменная с механическим и естественным побуждением. В мирное время вентиляция ПРУ не эксплуатируется.

Водоснабжение ПРУ предусматривается от внутренней водопроводной сети.

Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети принимаются - 25 л/сут. на одного человека.

Конструктивные решения.

Гражданская оборона организуется на предприятии в соответствии с разработанным планом, в целом, по разрезу в целях заблаговременной подготовки персонала к защите от аварий и чрезвычайных ситуаций, своевременного проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Полную ответственность за организацию и состояние гражданской обороны, за постоянную готовность к проведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ несет директор предприятия.

Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Возможными причинами, способствующими возникновению и развитию аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятии, могут являться такие внешние виды воздействия, как пожар, попадание молнии, диверсия, падение летательных аппаратов.

Также к возникновению аварий и чрезвычайных ситуаций может привести отказ оборудования, вызванный физическим износом, коррозией, механическими повреждениями, температурными деформациями оборудования, прекращение подачи электроэнергии, воды.

Для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций предусматриваются:

1. Система сигнализации и оповещения персонала на случай аварийной ситуации.

2. Вывод людей и оборудования за пределы опасной зоны.

3. Автоматическое регулирование, блокировка и отключение питающих линий электропередач.

4. Формирование подразделения (электрик, водитель автомашины, механик), во главе с мастером, для принятия мер по предупреждению аварий.

5. Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий должны выполняться в строгом соответствии с планом ликвидации, разработанном на предприятии.

Для профилактики аварий производится:

- разъяснение трудящимся правил поведения при авариях;

- подготовка средств, для спасения людей и ликвидации аварий, осуществление постоянного контроля за их техническим состоянием.

Мероприятия по производственной санитарии.

Места выделения пыли от технологического оборудования и механического транспорта пылящего материала укрыты и имеют местные отсосы с устройством централизованных аспирационных систем с пылеулавливателем.

Применение средств дистанционного управления технологическим процессом, исключающим контакт с оборудованием.

Хранение смазочных и обтирочных материалов допускается в металлических ящиках с крышкой.

Огнестойкость здания, в котором размещено ПРУ должна быть не ниже II степени. Предел огнестойкости основных строительных конструкций (несущих стен, стен лестничных клеток, колонн) должен быть не менее 2-х часов.

Уровень пола ПРУ должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м.

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и от воздействия ударной волны и должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронту воздушной ударной волны 20 кПа (0,2 кг/см2)

Для работающих смен на объектах первой и второй категории по гражданской обороне, ПРУ должно иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты К3=200.

При расположении укрытий в подвальных этажах усиления стен, как правило, не требуется. При новом строительстве увеличение защитных свойств ограждающих конструкций укрытия от действия ионизирующих излучений осуществляется путем использования конструкций, выполненных из материалов с большой объемной массой.

Повышение защитных свойств противорадиационных укрытий, размещаемых в подвалах, подпольях, надземных жилых, общественных и других зданиях или сооружениях, следует предусматривать путем:

- устройства пристенных экранов из камня или кирпича, укладки мешков грунтом и т.п. у наружных стен надземных помещений на высоту 1,7 м от отметки пола;

- обвалования выступающих частей стен подвалов (подполий) на полную высоту;

- укладки дополнительного слоя грунта на перекрытии и установки в связи с этим поддерживающих прогонов (балок) и стоек;

- заделки лишних проемов в ограждающих конструкциях и устройства стенок- экранов во входах (въездах).

Все перечисленные мероприятия должны проводиться в период перевода помещений на режим укрытия. Устройство помещения фильтровентиляционной и установка в ней оборудования производятся заблаговременно.

Решения по организации эвакуационных мероприятий. Эвакуация работающего персонала с территории рабочих площадок разреза при возникновении необходимости, осуществляется в ПРУ (здание АБК) автомобильным транспортом.

На территории здания АБК карьера «Коктасжал» ТОО «Алтай полиметаллы» для обеспечения проездов к зданиям и сооружениям имеются внутриплощадочные автомобильные проезды.

Эвакуация проводится согласно «Плану проведения эвакуационных мероприятий», в котором указываются следующие решения:

- порядок оповещения работающего персонала о проведении эвакуации;

- размещение эвакуируемого персонала в защитных сооружениях;

- сроки выполнения эвакуационных мероприятий;

- порядок вывоза персонала транспортом и пешим порядком из зоны ЧС;

- организация обеспечения порядка и регулирование выхода персонала от каждого здания и сооружения, выезд автотранспорта за пределы объекта и маршруты его движения;

- порядок управления при проведении эвакуации.

Эвакуация работающего персонала с территории карьера «Коктасжал» ТОО «Алтай полиметаллы» в п. Теректы, Каркаралинский район, Карагандинская область осуществляется автомобильным видом транспорта.

Эвакуация ж.д., водным и воздушным путями сообщения не предусматривается.

Дополнительные требования к ИТМ ГО. На этапе ведения строительно-монтажных работ на территории карьера, на технологическом комплексе карьера «Коктасжал»                     ТОО «Алтай полиметаллы», дополнительные требования к инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны не предусмотрены.

12 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

12.1 Общие положения

12.1.1 Цель и задачи. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны к к настоящему  «Плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы» ТОО «Алтай полиметаллы» разрабатываются с целью обеспечения защиты производственного объекта от современных средств поражения, катастроф и стихийных бедствий; повышения пожарной безопасности, организации резервного снабжения электроэнергией, газом, водой, защиты объектов водоснабжения предприятия от средств заражения; подготовки к проведению светомаскировки данного предприятия.

Основной задачей инженерно-технических мероприятий гражданской обороны является разработка комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность проектируемого объекта, производственного персонала и ближайших населенных пунктов при ведении военных действий или диверсий, а также предупреждение ЧС техногенного и природного характера и уменьшение масштабов их последствий.

12.1.2 Порядок разработки и исходные данные. Порядок разработки и состав инженерно-технических мероприятий гражданской обороны охватывает круг вопросов по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рассматриваемых на этапе ведения горных работ на карьере «Коктасжал».

Исходными данными для разработки раздела «ИТМ ГО» настоящего проекта послужили:

- Техническое задание на проектирование;

- Приказ Министра внутренних дел РК от 24.11.2014 г. «Об утверждении объема и содержания Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» (с изм. и доп. по сост. на 15.08.2025 г).

12.1.3 Список использованной литературы, методических и справочных материалов. Раздел «ИТМ ГО» к проекту «Плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы» ТОО «Алтай полиметаллы» разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Закон Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V 3PK «О гражданской защите» (с изм. и доп. по сост. на 31.08.2025 г.);

- Объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, утв. Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24.10.2014 г. № 732                     (с изм. и доп. по сост. на 15.08.2025 г.);

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», утв.  Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. № 352 (с изм. и доп. по сост. на 14.07.2023 г.);

- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014 г. № 359 (с изм. и доп. по сост. на 09.01.2025 г.);

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых, утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014 г. № 348 (с изм. и доп. по сост. на 14.07.2023 г.);

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы», утв. приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. № 343 (с изм. и доп. по сост. на 14.07.2023 г.);

- Правила устройства электроустановок, утв. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20.03.2015 г. № 230 (с изм. и доп. по сост. на 17.01.2025 г.);

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан 
от 19.03.2015 г. № 222 (с изм. и доп. по сост. на 17.01.2025 г.);

- Правила определения объектов, подлежащих государственной охране, утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07.10.2011 г. № 1151 (с изм. и доп. по сост. на 12.03.2023 г.).

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17.08.2021 г. № 405 (с изм. и доп. по сост. на 17.09.2025 г.);

- Инструкция по определению потребности в средствах гражданской защиты»,           утв. Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от                 15.08.2025 г.;

- СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изм. и доп. по сост. на 24.10.2023 г.);

- СНиП РК В.1.2-9-99 «Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования;

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.12.2020 г. № ҚР ДСМ-275/2020 (с изм. и доп. по сост. на 14.08.2025 г).

12.1.4 Краткая характеристика района ведения горных работ. Меднопорфировое месторождение Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа, с. Теректы Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50 и 370 км, соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, находятся, соответственно,                       в 60 и 110 км.

12.2 Обоснование категории проектируемого объекта по ГО

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно с учетом категорий организаций по ГО.

Отнесение городов к группам, а организаций к категориям по гражданской обороне осуществляется с целью комплексного и дифференцированного проведения мероприятий гражданской обороны в зависимости от государственного, оборонного значения и жизнеобеспечения населения.

Отнесение организаций к категориям по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Степень категорирования городов и объектов хозяйствования определяется согласно Закону РК «О гражданской защите» (ст. 20).

К категорированной относятся организации, нарушение функционирования которых может привести к значительным социально-экономическим последствиям, возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштабов – организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, энергетики, связи и имеющие важное государственное и экономическое значение.

Согласно исходным данным Департамента по ЧС Павлодарской области                           (от 03.10.2023 г. № 2.1.3.4-0716) и требованиям нормативных документов разрез «Восточный» является категорированным объектом по гражданской обороне.

12.2.1 Климатические условия района строительства. Район работ полупустынный с резко континентальным климатом и колебаниями температур от +38°С летом и до -42°С зимой. Зимний период с 10 ноября до 10 апреля. Почва промерзает на 2,0-2,5 м и оттаивает в конце мая. Господствуют юго-западные ветры. Зимой с ними связаны снегопады, а летом дожди. Северо-восточные ветры имеют подчиненное значение, весной приносят поздние заморозки, зимой - резкие похолодания. Общее количество осадков от 150 до 400 мм в год, среднегодовое количество – 240 мм.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий Приложение 12 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө представлены в табл. 12.1.

Таблица 12.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

| Характеристики и коэффициенты | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,30 |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, t, ˚С | +19 |
| Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года, t, ˚С | -14 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 4,0 |
| СВ | 14,0 |
| В | 10,0 |
| ЮВ | 19,0 |
| Ю | 17,0 |
| ЮЗ | 31,0 |
| З | 4,0 |
| СЗ | 1,0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения, которой составляет 5 %, м/с | 12 |

12.2.2 Границы зон возможной опасности. В административном отношении промплощадка карьера «Коктасжал», в состав которого входит отвальное хозяйство, расположен в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа, с. Теректы Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50 и 370 км, соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, находятся, соответственно, в 60 и 110 км.

На основании ст. 20 Закона РК «О гражданской защите» г. Караганда относится ко второй группе по Гражданской обороне.

В соответствии с требованиями «Объемов и содержания Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» от 24.10.2014 г. (с изм. и доп. по сост. на                15.08.2025 г.). определены зоны возможной опасности, в которые попадает промышленный объект. Территория организации расположена в зоне, в которой возникает избыточное давление во фронте воздушной ударной волны равное 10 кПа (0,1 кгс/см2), т. е. составляет зону возможных разрушений.

12.1.2.3 Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов. Промплощадка карьера «Коктасжал» расположена в ….. км от жилых кварталов пос. Теректы Каркаралинского района, т. е. находятся вне зоны сильных разрушений, вне зоны возможного опасного химического заражения, вне зоны возможного катастрофического затопления.

Таким образом, требование об удалении объекта от категорированного города не применяется (согласно «Объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны», утв. Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24.10.2014 г. № 732) (с изм. и доп. по сост. на 15.08.2025 г.).

12.2.4 Данные об огнестойкости зданий и сооружений. Состав производственных и вспомогательных зданий и сооружений объектов технологического комплекса разреза определен условиями технологического процесса и заданием на проектирование.

Объемно-планировочные и конструктивные решения приняты с учетом назначения зданий и сооружений, технологических, санитарно-гигиенических, архитектурных и противопожарных требований.

Требования противопожарной безопасности предусмотрены с учетом категории производства по пожарной опасности технологического процесса, степени огнестойкости строительных конструкций, объемно-компоновочных решений и в целом соответствуют требованиям СП РК 2.02-101-2022 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изм. и доп. по сост. на 24.10.2023 г.).

Характеристика объектов технологического комплекса по взрывопожароопасности и принятые к установке первичные средства пожаротушения приняты на основании действующей нормативной документации и приведены в табл. 12.2.

Таблица 12.2 - Характеристика объектов технологического комплекса по взрывопожароопасности и принятые к установке первичные средства пожаротушения

| Наименование зданий, сооружений, помещений | Категория производства по взрывопожа-роопасности | Класс помещений по взрывопожаро-опасности | Первичные средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытые площадки дробильно-перегрузочных пунктов в разрезе, конвейерные линии угля и вскрыши | Дн | П-III | Огнетушитель ОП-5 (2 шт.), ящик с песком и лопатой (1 шт.) на каждой площадке установки привода механизма |
| Электропомещения (для условия установки сухих трансформаторов и вакуумных выключателей) | Д | П-IIа | Огнетушитель ОП-5 (2 шт.), ящик с песком и лопатой (1 шт.) в каждом помещении |
| Помещения обогрева рабочих | В4 | П-IIа | Огнетушитель ОП-5 - по 2 шт. на каждое помещение |

Кабины вспомогательной передвижной автомобильной техники, а также кабины управления на технологическом оборудовании, электропомещения оборудуются огнетушителями ОП-5 (по 2 огнетушителя на кабину).

Пожарные щиты типа ЩП-Е, укомплектованы:

- огнетушитель порошковый ОП-10, 1 шт.;

- огнетушитель углекислотный ОУ-5, 2 шт.;

- крюк с деревянной ручкой, 1 шт.;

- комплект для резки электропроводов (ножницы, диэлектрические боты, коврик) - 1 шт.;

- асбестовое полотно, 1 шт.;

- лопата совковая, 1 шт.;

- ящик с песком, 1 шт.

На рабочих площадках технологического комплекса, конвейерных линиях предусмотрены противопожарные проезды, подъезды и разворотные площадки для автотранспорта.

Комплектом диспетчерской связи обеспечивается оповещение о пожаре одновременно по всей площадке на объектах технологического комплекса.

Для наружного пожаротушения на каждой площадке предусмотрены резервуары противопожарного запаса воды с камерой переключения и противопожарные насосные станции. На монтажных площадках для наружного пожаротушения предусмотрены резервуары противопожарного запаса воды и мотопомпы, поэтому все инвентарные здания должны быть степени огнестойкости II. Для достижения второй степени огнестойкости несущие и ограждающие конструкции инвентарных зданий необходимо покрыть огнезащитными красками.

12.2.5 Обоснование численности наибольшей рабочей смены объекта в военное время. Объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время, поэтому численность наибольшей работающей смены в военное время может быть определена на основании требований мобилизационного задания ГО.

12.2.6 Обоснование необходимости перемещения деятельности объекта в другое место в военное время. Разрез «Восточный» - филиал АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», в состав которого входит угольный технологический комплекс, на котором располагается рассматриваемая установка сухого обогащения угля – действующее угледобывающее предприятие, является стационарным предприятиям. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности или деятельности реконструируемых установок в военное время в другое место. Отмечаем, что демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

12.2.7 Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время. Согласно «Объемов и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны», численность дежурного и линейного персонала организаций с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, имеющими важное государственное и экономическое значение, определяется мобилизационным заданием.

11.3 Проектные решения

Общие сведения. Основной деятельностью ТОО «Алтай полиметаллы» на месторождении Коктасжал в Каркаралинском районе Карагандинской области Республики Казахстан является ведение горных работ.

Учитывая особенности залегания рудных тел, морфологию и горно-геологические условия разработки месторождения, с момента разработки и в настоящее время добыча на медно-порфировом месторождении ведется открытым способом. Срок действия контракта на недропользование по 2035 г., включительно.

По состоянию на 01.01.2025 г. карьерное поле месторождения вскрыто до                         гор. +630,0 м.

Годовая производительность рудника по сырой руде определена по производительности обогатительной фабрики и составляет 2 696,3 тыс. т, выход на проектную мощность предусматривается в 2029 г.

Для достижения принятой производительности по руде, максимальная годовая производительность карьера по горной массе составляет 7 567,6 тыс. м3.

С учетом выхода на проектную мощность и затухание горных работ срок существования рудника составит дополнительно от сегодняшнего дня 22 года. Настоящий «План горных работ…»  разработан до 2035 г., согласно условиям Контракта № 4654 на добычу меди от 31.07.2015 г.

Защитные сооружения объекта. Согласно требованиям утвержденного нормативного документа «Объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» п. 2 (с изм. и доп. по сост. на 15.08.2025 г.) с целью защиты наибольшей работающей смены участков карьера, расположенного за пределами зон возможных сильных разрушений, предусматривается в противорадиационном укрытии (ПРУ).

Согласно СН РК 2.04-14-2003 (п. 1.3) противорадиационные укрытия (ПРУ) следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах производственных и вспомогательных зданий. Согласно СН РК 2.04-14-2003 (п. 1.12) при расположении укрытий в подвальных этажах усиления стен, как правило, не требуется.

Защитные сооружения гражданской обороны приводятся в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Для защиты персонала на карьере «Коктасжал» построены два убежища (ПРУ), каждое рассчитанное на укрытие 600 чел. Одно расположено в подвальном помещении АБК на ст. Восточная, второе - занимает подвальное помещение АБК на ст. Фестивальная. Два убежища (ПРУ) рассчитаны на укрытие 1200 человек.

ПРУ должно обеспечивать защиту укрываемым от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание в нем расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Защита трудящихся, работающих при ведении горных работ на месторождении Коктасжал, в зависимости от радиуса сбора укрываемых, предусматривается в ПРУ, расположенном в АБК на ст. Восточная.

В ПРУ расположены:

– пять помещений для размещения укрываемых (одно помещение вместимостью   90 чел., три помещения вместимостью по 150 чел. и одно помещение вместимостью                     60 чел.),

– электрощитовая,

– тамбур-шлюз,

– помещение дизельной электростанции (ДЭС) с тамбуром,

– помещение венткамеры с пылеосадочной камерой,

– насосная с ёмкостью для питьевой воды,

– санузел мужской и женский с аварийным резервуаром для стоков,

– санитарный и радиотрансляционный пост,

– помещение для хранения продовольствия.

Согласно СН РК 2.04-14-2003 (п. 6.3) огнестойкость здания, в котором размещено ПРУ - не ниже II степени. Согласно СН РК 2.04-14-2003 (п. 1.13) предел огнестойкости основных строительных конструкций (несущих стен, стен лестничных клеток, колонн) должен быть не менее 2-х часов.

При двухярусном расположении нар минимальное количество мест для лежания  должно составлять  не менее 20% общего количества мест в укрытии.

Места для лежания принимаются размерами 0,55 х 1,8 м, места для сидения принимаются равными 0,45 х 0,45 на одного человека. Высота скамей для сидения должна быть 0,45 м от пола, сквозные проходы между поперечными рядами - 0,9 м, между продольными рядами - 1,2 м.

В связи с тем, что под ПРУ используется подвальное помещение с недемонтируемым оборудованием (коммуникации инженерных сетей), расстояние между оборудованием принимается из условия размещения между ними скамей и нар.

При одном из выходов ПРУ располагается помещение для хранения загрязненной уличной одежды, общая площадь определяется из расчета 0,07 м² на одного человека и составляет 10,0 м². Помещение для хранения загрязненной уличной одежды отделяется от остальных помещений ПРУ несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости 1 ч.

Санитарные узлы принимаются раздельными для мужчин и женщин.

Перед входом в подвал, в котором расположены помещения ПРУ, предусматривается место для предварительной дезактивации загрязненной одежды.

Система отопления ПРУ, для работы в мирное время, запроектирована с общей системой бытового корпуса, с установкой арматуры, отключающей систему отопления ПРУ от общей системы отопления бытового корпуса.

Вентиляция в ПРУ предусматривается общеобменная с механическим и естественным побуждением. В мирное время вентиляция ПРУ не эксплуатируется.

Водоснабжение ПРУ предусматривается от внутренней водопроводной сети. Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети принимаются - 25 л/сут. на одного человека.

В ПРУ предусмотрены первичные средства пожаротушения (ручные пенные огнетушители).

Светомаскировочные мероприятия на объекте. Инженерно-техническое решение на светомаскировку объектов экономики вырабатывается только для объектов, продолжающих работу в военное время и на которых, хотя бы в отдельных подразделениях сохраняется деятельность в темное время суток после сигнала «Воздушная Тревога».

Согласно «Объемов и содержания Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны», утвержденных приказом министра внутренних дел РК от                   24.10.2014 г. (с изм. и доп. по сост. на 15.08.2025 г.), производственные объекты УПК карьера находятся в зоне световой маскировки.

Световая маскировка предусматривается в двух режимах – частичного и полного затемнения.

При введении режима частичного затемнения наружное освещение сокращается путем отключения 50 % светильников. Управление наружным освещением предусмотрено централизованным. Внутреннее освещение снижается до уровней, предусмотренных СниП В 11-1-81 отключением части светильников. В помещениях, имеющих аварийное освещение, отключается рабочее освещение.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится не более чем за 16 часов.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Способы и средства световой маскировки для производственных объектов разреза будут определены в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по световой маскировке и безаварийной остановке производства, утверждаемых в установленном порядке.

Решения по организации эвакуационных мероприятий. Решение о проведении эвакуационных мероприятий на объектах карьера «Коктасжал», принимает владелец промышленного объекта на основании планов взаимодействия с территориальными органами ГО и ЧС (города, области).

Эвакуация предусматривается за пределы зданий и сооружений на безопасные расстояния в места, обеспечивающие беспрепятственный ввод сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В случае эвакуации, весь персонал участка карьера собирается в здании АБК карьера на ст. Восточная, где размещается ПРУ (Приложение 11).

Эвакуация проводится согласно «Плану проведения эвакуационных мероприятий», в котором указываются следующие решения:

- порядок оповещения работающего персонала о проведении эвакуации;

- размещение эвакуируемого персонала в защитных сооружениях;

- сроки выполнения эвакуационных мероприятий;

- порядок вывоза персонала транспортом и пешим порядком из зоны ЧС;

- организация обеспечения порядка и регулирование выхода персонала от каждого здания и сооружения, выезд автотранспорта за пределы объекта и маршруты его движения;

- порядок управления при проведении эвакуации.

Эвакуация работающего персонала с территории карьера «Коктасжал» в                                         г. Каркаралинск и г. Караганда осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортами.

Эвакуация водным и воздушным путями сообщения не предусматривается.

12.4 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектные решения по предупреждению ЧС природного и техногенного характера разработаны с учетом потенциальной опасности производственного объекта и рядом расположенных объектов, а также оценки возможного воздействия природных условий.

В связи с этим настоящим рабочим проектом предусмотрены меры:

- по предупреждению ЧС, источниками которых могут явиться опасные природные процессы;

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести;

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в табл. 12.3.

Таблица 12.3 - Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |

Окончание таблицы 12.3

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Гроза | Электрические разряды |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий (согласно приложению 2 к СНиП 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», территория Карагандинской области не относится к сейсмически опасной).

Рассматриваемый район по инженерно-геологическим условиям относится к средней категории сложности. Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов и подтопления не отмечается.

По результатам инженерно-геологических изысканий, опасных геологических процессов, требующих при проектировании инженерной защиты зданий и сооружений или территории в целом, не выявлено (МСН 2.03-02-2002 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»).

Таким образом, территория размещения участка не требует сложной инженерной подготовки.

13 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Согласно «Земельному кодексу» и в соответствии с ГОСТ 17.5.102-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» предприятия и организации, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых открытым и подземным способами, а также производящие другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать и хранить плодородный слой почвы (ППС) для целей дальнейшего их использования при рекультивации земель. Наиболее реальным представляется рекультивация карьера путем обратной засыпки пустых пород в выработанное пространства карьера и затем выполаживание оставшейся части бортов карьера до норм, предусмотренных соответствующими нормативными материалами. Рекультивация будет проведена после полной отработки месторождений, в Контрактный период полная отработка не планируется, в связи с этим рекультивации нарушенных горными работами территорий не предусматривается.

Прогнозирование воздействия на растительный и животный мир. Уникальных, редких и особо ценных и дикорастущих растений и природных растительных и животных сообществ, требующих охраны, в районе месторождений не встречено.

Рациональное использование и охрана недр. В процессе выполнения добычи руд должно соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды и основные положения ЕПОН, и предприниматься все меры с целью: охраны жизни и здоровья населения; обеспечения рационального и комплексного использования полезных ископаемых; сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта, сохранения окружающей природной среды; предотвращения водной и ветровой эррозии почвы; предотвращения загрязнения подземных вод.

В области охраны недр для обеспечения полного и комплексного геологического изучения месторождений необходимо осуществление при подготовке запасов к извлечению из недр опережающей эксплуатационной разведки. В процессе добычи будет проводиться сопровождающая эксплоразведка с целью контроля за полнотой и качеством отработки запасов, обеспечению учета состояния и движения запасов, учету потерь и засорения, погашения запасов и в итоге - составлению соответствующей геолого-маркшейдерской документации. Предусматриваются системы разработки, способствующие наиболее полному извлечению из недр полезного ископаемого с наименьшими потерями. Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ), установленные «Санитарными нормами и правилами проектирования производственных объектов» (№1.01.001-94) для предприятий I класса составляют 500 метров.

Утилизация производственных отходов. В процессе добычи медных руд месторождений будут образовываться отходы производства в виде вскрышных пород. Для их утилизации и временного хранения до выполнения рекультивации предусматривается устройство отвалов пустых пород.

Охрана исторических и культурных памятников. В районе хозяйственной деятельности предприятий исторических и культурных памятников, подлежащих охране, не имеется.

Прогноз социально-демографических изменений и оценка вероятных аварийных ситуаций. На основе проведенных предварительных оценок возможных экологических изменений в среде обитания животного мира и человека вследствие освоения месторождений (возможных социально-демографических сдвигов в районе предприятия, касающиеся изменения демографической структуры, вынужденных изменений миграционных потоков животных и птиц, изменений привычных условий жизни в связи со сменой традиционных форм занятости населения), не ожидается.

При производственной деятельности предприятий будут приняты ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки для обеспечения нормальных условий жизни и здоровья трудящихся: обеспечение защиты жизни и здоровья персонала и населения при возникновении экстремальных условий, участие в развитии социальной сферы, соблюдение требований промсанитарии по созданию здоровых и безопасных условий труда, бытового и медико-санитарного обеспечения трудящихся.

Производственная деятельность предприятий не представляет угрозы не только для здоровья персонала предприятий, но и местного малочисленного населения и условий их жизнедеятельности при прямом, косвенном, кумулятивном и других видах воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация месторождения Коктасжал не приведет к кризисным изменениям в окружающей природной среде.

Работы по ликвидации планируются производить в 2036 году по окончании ведения горных работ открытым способом. Расчет объемов работ мероприятий и необходимой техники, а также стоимости работ будут выполнены в плане ликвидации и оценки приблизительной стоимости ликвидации последствий добычи.

Исходя из вышесказанного можно заключить следующее.

В ходе разработки месторождений предусмотрено соблюдение законодательства РК, касающееся мер по охране недр и обеспечения рационального и комплексного использования полезных ископаемых и сохранения естественных ландшафтов и пр.

Особенностью производства горных работ является временный их характер: при истощении месторождений их производство прекращается. В связи с этим горные работы целесообразно вести так, чтобы формируемые при этом новые ландшафты, выемки, отвалы, инженерные поверхностные комплексы могли бы в последующем с максимальным эффектом использоваться для других народнохозяйственных целей. Это обеспечит снижение вредного воздействия горных работ на окружающую среду и уменьшит затраты на ее восстановление.

В современных условиях рациональное использование минеральных ресурсов и охрану недр необходимо рассматривать как единую проблему, связанную с удовлетворением потребностей настоящих и соблюдений интересов будущих поколений.

14 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

14.1 Инвестиционная деятельность

Расчет инвестиций выполнен исходя из курса доллара 1$ = 500 KZT.

Капитальные расходы предусмотрены на восстановительные ремонты Комплекса дробления, комплекса ЦПТ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию ВЛ 220 кВ с понизительной подстанцией и замену машин и оборудования, срок эксплуатации которых истекает за период 2025 – 2035 годы. Сводный график капитальных расходов приведен в табл. 14.1.

14.2 Операционная деятельность

При расчете технико-экономических показателей в основу были положены действующие обязательства по Контракту на добычу, цены современного рынка и фактические данные производственной деятельности, предоставленные ТОО «Алтай Полиметаллы». Исходные данные представлены в табл. 14.2.

14.2.1 Доходы по операционной деятельности.

Товарной продукцией, в соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании» принята сырая руда после ее переработки на комплексе дробления. Доходы от операционной деятельности рассчитаны по современной стоимости металлов на Лондонской бирже. Стоимость реализации товарной продукции принята в размере 24,0 % от стоимости металлов, содержащихся в сырой руде. Сводный расчет доходов от реализации сырой руды приведен в табл. 14.3.

14.2.2 Расходы по операционной деятельности.

Расстановка машин и оборудования приведена в табл. 14.4

Расчет налога на добычу полезных ископаемых приведен в табл. 14.5.

Расчет налогов и других обязательных платежей в бюджет приведен в табл. 14.6.

Расчет амортизационных отчислений приведен в табл. 14.7.

Финансово-экономическая модель приведена в табл. 14.8.

14.3 Анализ чувствительности проекта

Анализ чувствительности проекта был проведен по следующим показателям:

- изменение цены реализации продукции;

- изменение себестоимости добычи и первичной переработки руды;

- изменение объемов производства и реализации продукции.

Наибольшее влияние на экономические показатели проекта оказывает цена реализации товарной продукции, за ней в порядке убывания следуют себестоимость добычи и переработки руды, затем объемы производства и реализации товарной продукции.

В целом экономические показатели проекта демонстрируют удовлетворительную устойчивость к волатильности рассмотренных факторов.

14.3.1 Динамика показателей проекта от изменения цены реализации товарной продукции

Динамика показателей проекта от изменения цены реализации товарной продукции приведена в табл. 14.9 и на рис. 14.1.

Таблица 14.1

График капитальных расходов, тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машины и оборудование: | 4 002 297,0 | 667 049,5 | 667 049,5 | 667 049,5 | 667 049,5 | 667 049,5 |
| 1.1 | - оборудование комплекса дробления | 1 712 970,2 | 285 495,0 | 285 495,0 | 285 495,0 | 285 495,0 | 285 495,0 |
| 1.2 | - парк горно-транспортного оборудования | 2 289 326,7 | 381 554,5 | 381 554,5 | 381 554,5 | 381 554,5 | 381 554,5 |
| 2 | Здания и сооружения | 1 149 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 |
| 2.1 | - ВЛ-220 кВ с ГПП | 1 149 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 | 191 600,0 |
| ИТОГО |  | 5 151 897,0 | 858 649,5 | 858 649,5 | 858 649,5 | 858 649,5 | 858 649,5 |

Окончание таблицы 14.1

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машины и оборудование: | 667 049,5 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | - комплекс дробления | 285 495,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | - парк горно-транспортного оборудования | 381 554,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Здания и сооружения | 191 600,0 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - ВЛ-220 кВ с ГПП | 191 600,0 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 858 649,5 | - | - | - | - | - |

Таблица 14.2

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Инфляционные ожидания |  |  |  |
| 1 | Годовая инфляция тенге | % | 6,00 |
| 2 | Курс $ | тг/$ | 500,00 |
| 3 | Годовая инфляция $ | % | 2,00 |
| Обязательства по Контракту на добычу меди на месторождении Коктасжал в Карагандинской области |  |  |  |
| 1 | Ежегодные расходы на НИОКР | от совокупного годового дохода по контрактной деятельности за предыдущий период | 1,0% |
| 2 | Обучение казахстанских специалистов | от расходов на добычу | 0,1% |
| 3 | Отчисление на формирование ликвидационного фонда | от расходов на добычу | 1,0% |
| 4 | Отчисления на социальное развитие региона | с 2025 по 2029 г., тыс. $ | 1 202,0 |
| Удельные расходы |  |  |  |
| 1 | Удельные расходы на добычу | тенге/м3 | 1 865,0 |
| 2 | Удельные расходы на первичную переработку | тенге/т | 774,3 |
| Цены лондонской биржи на металлы на 2025 год |  |  |  |
| 1 | Медь | $/т | 9 748,0 |
| 2 | Золото | $/гр | 109,24 |
| 3 | Серебро | $/гр | 1,25 |
| Цена на сырую руду |  |  |  |
| 1 | Медь от цены на лондонской бирже | % | 24,0 |
| 2 | Золото от цены на лондонской бирже | % | 24,0 |
| 3 | Серебро от цены на лондонской бирже | % | 24,0 |
| Ставки НДПИ |  |  |  |
| 1 | Медь от цены на лондонской бирже | % | 8,55 |
| 2 | Золото от цены на лондонской бирже | % | 7,50 |
| 3 | Серебро от цены на лондонской бирже | % | 7,50 |

Таблица 14.3

Доходы по реализации товарной продукции

| № п. | Наименование | ВСЕГО | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча, тыс. т | 25 165,3 | 424,0 | 1 498,0 | 2 122,1 | 2 246,9 | 2 696,3 |
| 1.1 | Содержание Cu, % | 0,564 | 0,394 | 0,520 | 0,570 | 0,578 | 0,581 |
| 1.2 | Содержание Au, г/т | 0,462 | 0,307 | 0,449 | 0,462 | 0,479 | 0,482 |
| 1.3 | Содержание Ag, г/т | 1,588 | 0,727 | 1,112 | 1,536 | 1,660 | 1,666 |
| 1.4 | Металл Cu, тонн | 141 892,2 | 1 668,6 | 7 794,6 | 12 096,4 | 12 982,8 | 15 658,4 |
| 1.5 | Металл Au, кг | 11 635,1 | 130,2 | 672,1 | 980,9 | 1 076,6 | 1 298,3 |
| 1.6 | Металл Ag, кг | 39 960,3 | 308,1 | 1 665,4 | 3 259,8 | 3 730,1 | 4 492,1 |
| 2 | Реализация всего, тыс. тг | 324 508 460,6 | 3 705 220,1 | 18 178 440,4 | 27 498 649,3 | 29 860 223,4 | 36 010 755,9 |
| 2.1 | Реализация Cu, тыс. тенге | 165 979 854,7 | 1 951 872,6 | 9 117 784,7 | 14 149 880,7 | 15 186 782,7 | 18 316 591,7 |
| 2.2 | Реализация Au, тыс. тенге | 152 525 924,5 | 1 707 065,5 | 8 810 485,0 | 12 859 091,3 | 14 113 121,8 | 17 019 385,6 |
| 2.3 | Реализация Ag, тыс. тенге | 6 002 681,3 | 46 282,0 | 250 170,7 | 489 677,3 | 560 318,8 | 674 778,6 |

Окончание таблицы 14.3

| № п. | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча, тыс. т | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 696,3 |
| 1.1 | Содержание Cu, % | 0,587 | 0,579 | 0,573 | 0,560 | 0,553 | 0,549 |
| 1.2 | Содержание Au, г/т | 0,476 | 0,470 | 0,462 | 0,454 | 0,458 | 0,453 |
| 1.3 | Содержание Ag, г/т | 1,649 | 1,656 | 1,646 | 1,619 | 1,623 | 1,637 |
| 1.4 | Металл Cu, тонн | 15 839,0 | 15 605,4 | 15 442,2 | 15 095,6 | 14 908,8 | 14 800,4 |
| 1.5 | Металл Au, кг | 1 282,7 | 1 266,9 | 1 246,4 | 1 223,9 | 1 235,5 | 1 221,6 |
| 1.6 | Металл Ag, кг | 4 445,3 | 4 466,3 | 4 437,2 | 4 365,8 | 4 377,4 | 4 412,9 |
| 2 | Реализация всего, тыс. тенге | 36 010 603,5 | 35 533 230,9 | 35 068 804,7 | 34 358 787,5 | 34 293 794,1 | 33 989 950,7 |
| 2.1 | Реализация Cu, тыс. тенге | 18 527 874,9 | 18 254 570,1 | 18 063 659,2 | 17 658 205,5 | 17 439 700,4 | 17 312 932,3 |
| 2.2 | Реализация Au, тыс. тенге | 16 814 976,8 | 16 607 747,8 | 16 338 610,1 | 16 044 772,3 | 16 196 544,8 | 16 014 123,3 |
| 2.3 | Реализация Ag, тыс. тенге | 667 751,7 | 670 913,0 | 666 535,3 | 655 809,7 | 657 548,9 | 662 895,0 |

Таблица 14.4

Расстановка машин и оборудования, ед.

| Наименование | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая установка DML | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комплекс ЦПТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экскаватор Hitachi 1200 | - | - | - | 1 | 1 |
| Автосамосвал Hitachi EH1700 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| Бульдозер САТ D9R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бульдозер САТ D10R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экскаватор гидравлический Е = 1,5 м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Фронтальный погрузчик | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Поливочная БелАЗ-76473 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автогрейдер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автокран КС-55713-5К | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автовышка АГП 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Топливозаправщик КамАЗ 43253 АТЗ-5608 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автоцистерна КамАЗ-65115 АЦПТ-8.3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автосамосвал 25 тонн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бортовой КамАЗ-43118 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Грузопассажирская автомашина | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Легковая автомашина | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Скорая помощь | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Окончание таблицы 14.4

| Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая установка DML | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комплекс ЦПТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экскаватор Hitachi 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Автосамосвал Hitachi EH1700 | 12 | 11 | 9 | 4 | 3 | - |
| Бульдозер САТ D9R | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Бульдозер САТ D10R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экскаватор гидравлический Е = 1,5 м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Фронтальный погрузчик | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Поливочная БелАЗ-76473 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автогрейдер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автокран КС-55713-5К | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автовышка АГП 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Топливозаправщик КамАЗ 43253 АТЗ-5608 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автоцистерна КамАЗ-65115 АЦПТ-8.3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автосамосвал 25 тонн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бортовой КамАЗ-43118 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Грузопассажирская автомашина | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Легковая автомашина | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Скорая помощь | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 14.5

Расчет налога на добычу полезных ископаемых, тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость металлов по ценам лондонской биржи | 1 352 118 585,7 | 15 438 417,1 | 75 743 501,9 | 114 577 705,6 | 124 417 597,3 | 150 044 816,2 |
| 1.1 | Медь | 691 582 728,1 | 8 132 802,3 | 37 990 769,6 | 58 957 836,1 | 63 278 261,4 | 76 319 132,2 |
| 1.2 | Золото | 635 524 685,6 | 7 112 772,9 | 36 710 354,3 | 53 579 547,2 | 58 804 674,2 | 70 914 106,5 |
| 1.3 | Серебро | 25 011 171,9 | 192 841,9 | 1 042 377,9 | 2 040 322,3 | 2 334 661,7 | 2 811 577,5 |
| 2 | НДПИ | 108 670 512,6 | 1 243 275,7 | 6 079 665,7 | 9 212 385,2 | 9 995 741,5 | 12 054 712,1 |
| 2.1 | Медь | 59 130 323,3 | 695 354,6 | 3 248 210,8 | 5 040 895,0 | 5 410 291,3 | 6 525 285,8 |
| 2.2 | Золото | 47 664 351,4 | 533 458,0 | 2 753 276,6 | 4 018 466,0 | 4 410 350,6 | 5 318 558,0 |
| 2 | Серебро | 1 875 837,9 | 14 463,1 | 78 178,3 | 153 024,2 | 175 099,6 | 210 868,3 |

Окончание таблицы 14.5

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость металлов по ценам лондонской биржи | 150 044 181,2 | 148 055 128,9 | 146 120 019,4 | 143 161 614,7 | 142 890 808,8 | 141 624 794,6 |
| 1.1 | Медь | 77 199 478,9 | 76 060 708,6 | 75 265 246,6 | 73 575 856,1 | 72 665 418,4 | 72 137 218,0 |
| 1.2 | Золото | 70 062 403,4 | 69 198 949,3 | 68 077 542,3 | 66 853 218,0 | 67 485 603,4 | 66 725 514,0 |
| 1.3 | Серебро | 2 782 298,9 | 2 795 471,0 | 2 777 230,5 | 2 732 540,6 | 2 739 787,0 | 2 762 062,7 |
| 2 | НДПИ | 12 063 908,1 | 11 902 772,1 | 11 749 286,5 | 11 509 667,6 | 11 479 797,6 | 11 379 300,4 |
| 2.1 | Медь | 6 600 555,4 | 6 503 190,6 | 6 435 178,6 | 6 290 735,7 | 6 212 893,3 | 6 167 732,1 |
| 2.2 | Золото | 5 254 680,3 | 5 189 921,2 | 5 105 815,7 | 5 013 991,3 | 5 061 420,3 | 5 004 413,5 |
| 2.3 | Серебро | 208 672,4 | 209 660,3 | 208 292,3 | 204 940,5 | 205 484,0 | 207 154,7 |

Таблица 14.6

Расчет налогов и других обязательных платежей в бюджет, тыс. тенге

| № п/п | Наименование | ВСЕГО | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НДПИ | 108 670 512,6 | 1 243 275,7 | 6 079 665,7 | 9 212 385,2 | 9 995 741,5 | 12 054 712,1 |
| 2 | Соц. налог, соц.отчисления и ОСМС | 1 626 977,3 | 126 407,6 | 150 767,4 | 178 192,6 | 180 346,3 | 188 099,9 |
| 3 | Отчисления за эмиссии в ОС | 1 218 589,8 | 121 669,0 | 127 624,8 | 144 641,4 | 144 641,4 | 144 641,4 |
| 4 | Земельный налог | 16 830,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 |
| 5 | Налог на транспорт | 2 970,0 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 |
| 6 | Налог на имущество | 1 891 992,7 | 32 046,1 | 114 552,2 | 163 191,9 | 173 146,5 | 208 052,6 |
| 7 | ИТОГО | 113 427 872,3 | 1 525 207,2 | 6 474 419,0 | 9 700 220,0 | 10 495 684,7 | 12 597 314,9 |

Окончание таблицы 14.6

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НДПИ | 12 063 908,1 | 11 902 772,1 | 11 749 286,5 | 11 509 667,6 | 11 479 797,6 | 11 379 300,4 |
| 2 | Соц. налог, соц.отчисления и ОСМС | 179 771,8 | 171 443,6 | 154 787,3 | 121 474,7 | 113 146,6 | 62 539,3 |
| 3 | Отчисления за эмиссии в ОС | 136 133,1 | 127 624,8 | 110 608,1 | 76 574,9 | 68 066,5 | 16 364,4 |
| 4 | Земельный налог | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 |
| 5 | Налог на транспорт | 278,8 | 262,3 | 260,5 | 259,6 | 257,7 | 256,9 |
| 6 | Налог на имущество | 207 805,8 | 204 688,8 | 201 618,4 | 198 594,1 | 195 615,2 | 192 681,0 |
| 7 | ИТОГО | 12 589 427,7 | 12 408 321,5 | 12 218 090,9 | 11 908 100,9 | 11 858 413,6 | 11 652 671,9 |

Таблица 14.7

Расчет амортизационных отчислений, тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча | 13 781 945,5 | 266 492,2 | 844 896,7 | 1 181 038,9 | 1 248 267,3 | 1 490 289,7 |
| 2 | Переработка | 2 143 089,6 | 61 769,6 | 145 920,2 | 194 824,6 | 204 605,5 | 239 816,7 |
| 3 | ВЛ-220 кВ с ГПП-220/35-35/6 | 781 412,7 | 13 165,0 | 46 513,5 | 65 894,1 | 69 770,2 | 83 724,3 |
| 4 | ИТОГО | 16 706 447,8 | 341 426,8 | 1 037 330,4 | 1 441 757,6 | 1 522 643,1 | 1 813 830,7 |
| 4.1 | Добыча | 14 458 495,0 | 277 179,9 | 884 560,0 | 1 237 602,2 | 1 308 211,9 | 1 562 408,6 |
| 4.2 | Переработка | 2 247 952,9 | 64 246,9 | 152 770,4 | 204 155,4 | 214 431,2 | 251 422,1 |

Окончание таблицы 14.7

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча | 1 490 289,7 | 1 452 134,2 | 1 452 134,2 | 1 452 134,2 | 1 452 134,2 | 1 452 134,2 |
| 2 | Переработка | 239 816,7 | 211 267,2 | 211 267,2 | 211 267,2 | 211 267,2 | 211 267,2 |
| 3 | ВЛ-220 кВ с ГПП-220/35-35/6 | 83 724,3 | 83 724,3 | 83 724,3 | 83 724,3 | 83 724,3 | 83 724,3 |
| 4 | ИТОГО | 1 813 830,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 |
| 4.1 | Добыча | 1 562 408,6 | 1 525 224,7 | 1 525 224,7 | 1 525 224,7 | 1 525 224,7 | 1 525 224,7 |
| 4.2 | Переработка | 251 422,1 | 221 901,0 | 221 901,0 | 221 901,0 | 221 901,0 | 221 901,0 |

Таблица 14.8

Финансово-экономическая модель, тыс. тенге

| № п/п | Наименование | ВСЕГО | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы от операционной деятельности | 324 508 460,6 | 3 705 220,1 | 18 178 440,4 | 27 498 649,3 | 29 860 223,4 | 36 010 755,9 |
| 2 | Расходы от операционной деятельности | 286 438 683,9 | 15 237 715,1 | 22 606 271,1 | 28 795 268,3 | 29 914 371,5 | 32 831 766,8 |
| 2.1 | Расходы на добычу | 120 651 633,2 | 10 559 560,5 | 11 826 203,5 | 13 705 155,6 | 13 794 013,9 | 14 113 910,6 |
| 2.2 | Расходы на первичную переработку | 19 484 219,9 | 328 263,8 | 1 159 795,5 | 1 643 043,7 | 1 739 693,3 | 2 087 632,0 |
| 2.3 | Платежи по Контракту | 7 331 293,1 | 811 095,2 | 768 140,4 | 933 541,1 | 1 027 720,6 | 1 054 855,3 |
| 2.3.1 | Обучение казахстанских специалистов | 120 651,6 | 10 559,6 | 11 826,2 | 13 705,2 | 13 794,0 | 14 113,9 |
| 2.3.2 | НИОКР | 2 999 125,1 | 93 940,0 | 37 052,2 | 181 784,4 | 274 986,5 | 298 602,2 |
| 2.3.3 | Отчисления на социальное развитие региона | 3 005 000,0 | 601 000,0 | 601 000,0 | 601 000,0 | 601 000,0 | 601 000,0 |
| 2.3.4 | Отчисления на формирование ликвид. фонда | 1 206 516,3 | 105 595,6 | 118 262,0 | 137 051,6 | 137 940,1 | 141 139,1 |
| 2.4 | Прочие расходы | 7 006 792,7 | 544 391,2 | 649 299,9 | 767 410,0 | 776 685,4 | 810 077,1 |
| 2.5 | Расходы периода | 18 536 872,7 | 1 469 197,3 | 1 728 412,7 | 2 045 898,0 | 2 080 573,6 | 2 167 977,0 |
| 2.5.1 | Административные расходы | 18 536 872,7 | 1 469 197,3 | 1 728 412,7 | 2 045 898,0 | 2 080 573,6 | 2 167 977,0 |
| 2.5.2 | Расходы на реализацию | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Налоги и платежи в бюджет | 113 427 872,3 | 1 525 207,2 | 6 474 419,0 | 9 700 220,0 | 10 495 684,7 | 12 597 314,9 |
| 2.6.1 | НДПИ | 108 670 512,6 | 1 243 275,7 | 6 079 665,7 | 9 212 385,2 | 9 995 741,5 | 12 054 712,1 |
| 2.6.2 | Соц.налог, соц.отчисления и ОСМС | 1 626 977,3 | 126 407,6 | 150 767,4 | 178 192,6 | 180 346,3 | 188 099,9 |
| 2.6.3 | Отчисления за эмиссии в ОС | 1 218 589,8 | 121 669,0 | 127 624,8 | 144 641,4 | 144 641,4 | 144 641,4 |

Продолжение таблицы 14.8

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4 | Земельный налог | 16 830,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 |
| 2.6.5 | Налог на транспорт | 2 970,0 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 |
| 2.6.6 | Налог на имущество | 1 891 992,7 | 32 046,1 | 114 552,2 | 163 191,9 | 173 146,5 | 208 052,6 |
| 2.7 | Амортизационные отчисления | 16 706 447,8 | 341 426,8 | 1 037 330,4 | 1 441 757,6 | 1 522 643,1 | 1 813 830,7 |
| 2.8 | Налогооблагаемый доход | 21 363 328,8 | - 11 873 921,8 | - 5 465 161,0 | - 2 738 376,6 | - 1 576 791,2 | 1 365 158,4 |
| 2.9 | КПН | 4 272 665,8 | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Чистая прибыль | 17 090 663,1 | - 11 873 921,8 | - 5 465 161,0 | - 2 738 376,6 | - 1 576 791,2 | 1 365 158,4 |
| II | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - 5 151 897,0 | - 858 649,5 | - 858 649,5 | - 858 649,5 | - 858 649,5 | - 858 649,5 |
| 1 | Машины и оборудование | - 4 002 297,0 | - 667 049,5 | - 667 049,5 | - 667 049,5 | - 667 049,5 | - 667 049,5 |
| 1.1 | Горнотранспортное оборудование | - 4 002 297,0 | - 667 049,5 | - 667 049,5 | - 667 049,5 | - 667 049,5 | - 667 049,5 |
| 1.2 | Строительно-дорожные машины | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Автомашины | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Здания и сооружения | - 1 149 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 |
| 2.1. | ВЛ-220 кВ | - 1 149 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 | - 191 600,0 |
| III | ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ | 28 645 213,9 | - 12 391 144,5 | - 5 286 480,2 | - 2 155 268,5 | - 912 797,6 | 2 320 339,6 |
| 1 | Чистая приведенная стоимость, 5 % | 13 492 027,9 | - 12 391 144,5 | - 5 034 743,0 | - 1 954 892,1 | - 788 508,9 | 1 908 949,1 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость, 10 % | 3 864 383,7 | - 12 391 144,5 | - 4 805 891,1 | - 1 781 213,6 | - 685 798,3 | 1 584 823,2 |
| 3 | Чистая приведенная стоимость, 15 % | - 2 390 451,4 | - 12 391 144,5 | - 4 596 939,3 | - 1 629 692,6 | - 600 179,2 | 1 326 661,7 |
| 4 | Чистая приведенная стоимость, 20 % | - 6 532 751,4 | - 12 391 144,5 | - 4 405 400,1 | - 1 496 714,2 | - 528 239,3 | 1 118 990,9 |
| IV | ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ, % | 12,83 |  |  |  |  |  |
| V | СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, лет | 8,3 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 14.8

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы от операционной деятельности | 36 010 603,5 | 35 533 230,9 | 35 068 804,7 | 34 358 787,5 | 34 293 794,1 | 33 989 950,7 |
| 2 | Расходы от операционной деятельности | 31 367 234,3 | 30 333 715,2 | 28 433 313,3 | 24 708 472,3 | 23 798 421,6 | 18 412 134,4 |
| 2.1 | Расходы на добычу | 13 396 585,9 | 12 679 261,3 | 11 244 610,1 | 8 375 307,7 | 7 657 983,0 | 3 299 041,3 |
| 2.2 | Расходы на первичную переработку | 2 087 632,0 | 2 087 632,0 | 2 087 632,0 | 2 087 632,0 | 2 087 632,0 | 2 087 632,0 |
| 2.3 | Платежи по Контракту | 507 470,0 | 499 577,9 | 479 023,0 | 442 816,4 | 427 825,7 | 379 227,4 |
| 2.3.1 | Обучение казахстанских специалистов | 13 396,6 | 12 679,3 | 11 244,6 | 8 375,3 | 7 658,0 | 3 299,0 |
| 2.3.2 | НИОКР | 360 107,6 | 360 106,0 | 355 332,3 | 350 688,0 | 343 587,9 | 342 937,9 |
| 2.3.3 | Отчисления на социальное развитие региона | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Отчисления на формирование ликвид.фонда | 133 965,9 | 126 792,6 | 112 446,1 | 83 753,1 | 76 579,8 | 32 990,4 |
| 2.4 | Прочие расходы | 774 210,9 | 738 344,7 | 666 612,1 | 523 147,0 | 487 280,7 | 269 333,7 |
| 2.5 | Расходы периода | 2 011 907,9 | 1 920 577,9 | 1 737 345,3 | 1 371 468,4 | 1 279 286,6 | 724 228,1 |
| 2.5.1 | Административные расходы | 2 011 907,9 | 1 920 577,9 | 1 737 345,3 | 1 371 468,4 | 1 279 286,6 | 724 228,1 |
| 2.5.2 | Расходы на реализацию | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Налоги и платежи в бюджет | 12 589 427,7 | 12 408 321,5 | 12 218 090,9 | 11 908 100,9 | 11 858 413,6 | 11 652 671,9 |
| 2.6.1 | НДПИ | 12 063 908,1 | 11 902 772,1 | 11 749 286,5 | 11 509 667,6 | 11 479 797,6 | 11 379 300,4 |
| 2.6.2 | Соц.налог, соц.отчисления и ОСМС | 179 771,8 | 171 443,6 | 154 787,3 | 121 474,7 | 113 146,6 | 62 539,3 |
| 2.6.3 | Отчисления за эмиссии в ОС | 136 133,1 | 127 624,8 | 110 608,1 | 76 574,9 | 68 066,5 | 16 364,4 |
| 2.6.4 | Земельный налог | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 |
| 2.6.5 | Налог на транспорт | 278,8 | 262,3 | 260,5 | 259,6 | 257,7 | 256,9 |
| 2.6.6 | Налог на имущество | 207 805,8 | 204 688,8 | 201 618,4 | 198 594,1 | 195 615,2 | 192 681,0 |
| 2.7 | Амортизационные отчисления | 1 813 830,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 | 1 747 125,7 |

Окончание таблицы 14.8

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Налогооблагаемый доход | 2 829 538,5 | 3 452 390,0 | 4 888 365,6 | 7 903 189,5 | 8 748 246,8 | 13 830 690,6 |
| 2.9 | КПН | - | - | - | - | 1 506 527,7 | 2 766 138,1 |
| 2.10 | Чистая прибыль | 2 829 538,5 | 3 452 390,0 | 4 888 365,6 | 7 903 189,5 | 7 241 719,2 | 11 064 552,5 |
| II | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - 858 649,5 | - | - | - | - | - |
| 1 | Машины и оборудование | - 667 049,5 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Горнотранспортное оборудование | - 667 049,5 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительно-дорожные машины | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Автомашины | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Здания и сооружения | - 191 600,0 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | ВЛ-220 кВ | - 191 600,0 | - | - | - | - | - |
| III | ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ | 3 784 719,7 | 5 199 515,7 | 6 635 491,4 | 9 650 315,2 | 8 988 844,9 | 12 811 678,2 |
| 1 | Чистая приведенная стоимость, 5 % | 2 965 426,9 | 3 879 958,7 | 4 715 719,8 | 6 531 713,2 | 5 794 289,6 | 7 865 259,1 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость, 10 % | 2 350 013,2 | 2 934 991,1 | 3 405 056,3 | 4 501 943,3 | 3 812 147,7 | 4 939 456,6 |
| 3 | Чистая приведенная стоимость, 15 % | 1 881 674,6 | 2 247 894,1 | 2 494 527,0 | 3 154 705,2 | 2 555 190,7 | 3 166 850,9 |
| 4 | Чистая приведенная стоимость, 20 % | 1 520 994,0 | 1 741 307,3 | 1 851 843,9 | 2 244 354,9 | 1 742 098,4 | 2 069 157,6 |
| IV | ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ, % |  |  |  |  |  |  |
| V | СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, лет |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14.9

Динамика показателей проекта от изменения цены реализации товарной продукции

| Показатель | - 15 % | - 10 % | - 5 % | 0 | + 5 % | + 10 % | + 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проекта, тыс. тенге | - 15 270 318,3 | 792 414,4 | 15 795 027,8 | 28 645 213,9 | 41 495 400,1 | 54 345 586,2 | 67 195 772,3 |
| NPV (5 %), тыс. тенге | - 20 565 811,2 | - 8 323 434,8 | 3 268 120,3 | 13 492 027,9 | 23 587 282,0 | 33 580 977,6 | 43 503 319,1 |
| NPV (10 %), тыс. тенге | - 23 265 511,3 | - 13 653 752,7 | - 4 450 716,0 | 3 864 383,7 | 12 011 919,3 | 20 017 848,2 | 27 918 147,9 |
| NPV (15 %), тыс. тенге | - 24 516 279,6 | - 16 770 338,1 | - 9 286 441,9 | - 2 390 451,4 | 4 338 579,5 | 10 917 028,5 | 17 376 562,4 |
| NPV (20 %), тыс. тенге | - 24 953 629,9 | - 18 567 096,4 | - 12 351 778,1 | - 6 532 751,4 | - 864 300,2 | 4 659 628,0 | 10 063 040,9 |
| IRR, % | - 6,7 | 0,3 | 6,8 | 12,8 | 19,0 | 25,4 | 31,8 |

Рисунок 14.1 – Динамика показателей проекта от изменения цены реализации продукции

14.3.2 Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды.

Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды приведена в табл. 14.10 и на рис. 14.2.

14.3.3. Динамика показателей проекта от изменения объемов производства.

Динамика показателей проекта от изменения объемов производства приведена в             табл. 14.11 и на рис. 14.3.

Таблица 14.10

Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды

| Показатель | - 15 % | - 10 % | - 5 % | 0 | + 5 % | + 10 % | + 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проекта, тыс. тенге | 48 794 794,2 | 42 078 267,4 | 35 361 740,7 | 28 645 213,9 | 21 928 687,2 | 15 212 160,5 | 7 730 904,4 |
| NPV (5 %), тыс. тенге | 30 357 624,9 | 24 778 790,0 | 19 154 924,6 | 13 492 027,9 | 7 785 361,6 | 2 032 451,5 | - 4 189 936,1 |
| NPV (10 %), тыс. тенге | 18 302 007,6 | 13 549 922,7 | 8 733 809,8 | 3 864 383,7 | - 1 062 437,0 | - 6 047 340,9 | - 11 327 081,0 |
| NPV (15 %), тыс. тенге | 10 203 726,4 | 6 070 426,0 | 1 867 770,8 | - 2 390 451,4 | - 6 706 196,6 | - 11 077 800,3 | - 15 638 433,5 |
| NPV (20 %), тыс. тенге | 4 629 101,1 | 971 074,5 | - 2 754 688,5 | - 6 532 751,4 | - 10 362 953,4 | - 14 241 818,1 | - 18 244 190,7 |
| IRR, % | 26,1 | 21,2 | 16,8 | 12,8 | 9,3 | 6,0 | 2,9 |

Рисунок 14.2 - Динамика показателей проекта от изменения себестоимости добычи и первичной переработки руды

Таблица 14.11

Динамика показателей проекта от изменения объемов производства

| Показатель | - 15 % | - 10 % | - 5 % | 0 | + 5 % | + 10 % | + 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проекта, тыс. тенге | 22 941 741,5 | 24 842 899,0 | 26 744 056,5 | 28 645 213,9 | 30 546 371,4 | 32 447 528,9 | 34 348 686,4 |
| NPV (5 %), тыс. тенге | 10 199 185,3 | 11 296 799,5 | 12 394 413,7 | 13 492 027,9 | 14 589 642,1 | 15 687 256,4 | 16 784 870,6 |
| NPV (10 %), тыс. тенге | 2 131 122,5 | 2 708 876,2 | 3 286 630,0 | 3 864 383,7 | 4 442 137,4 | 5 019 891,1 | 5 597 644,9 |
| NPV (15 %), тыс. тенге | - 3 088 512,9 | - 2 855 825,7 | - 2 623 138,6 | - 2 390 451,4 | - 2 157 764,3 | - 1 925 077,1 | - 1 692 390,0 |
| NPV (20 %), тыс. тенге | - 6 527 657,2 | - 6 529 355,3 | - 6 531 053,3 | - 6 532 751,4 | - 6 534 449,4 | - 6 536 147,4 | - 6 537 845,5 |
| IRR, % | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,6 |

Рисунки 14.3 – Динамика показателей проекта от изменения объемов производства

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI 
«О недрах и недропользовании.

2. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года№ 10247.

3. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», с изменениями и дополнениями в соответствии с Законом РК от 24.11.2021 г.

4. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года 
№ 400-VIЗРК.

5. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ атмосферу предприятиями строительной индустрии. Алма-Ата, 1992.

6. Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации №2779, утверждена приказом министра ООС РК от 28.06.2007 г. № 204-П.

7. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2015 года № 10774.

8. Отчет о научно-исследовательской работе «Исследование устойчивости бортов карьера «Коктасжал» в связи с корректировкой горно-геологической ситуации», НАО «Карагандинский технический университет», г. Караганда 2020 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Продолжение Приложения 1

Продолжение Приложения 1

Окончание Приложения 1

Приложение 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Продолжение Приложения 2

Приложение 3

Продолжение Приложения 3

Окончание Приложения 3