НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ДОПОЛНЕНИЮ К ПРОЕКТУ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПОИСКУ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ УЧАСТКА КАРАТУРУН МОРСКОЙ СОГЛАСНО КОНТРАКТУ №793 ОТ 02.11.2001 Г.

Недропользователем является компания ТОО «Бузачи Нефть», которая проводит операции по недропользованию на контрактной территории – месторождение Каратурун Морской в соответствии с Контрактом на разведку и добычу №793 от 02.11.2001 г. с дополнениями №1 (рег.1167 от 17.02.2005 г.), №2 (рег.№3805 УВС от 14.05.2012 г.), №3 (рег.№4486-УВСМЭ от 01.08.2017 г.), №6 (рег.№4881-УВС МЭ от 15.12.2020 г.).

Площадь участка недр за вычетом площади горного отвода месторождения Каратурун Морской составляет 162,45 кв. км.

Глубина отвода – до поверхности крисаллического фундамента

Контрактная территория ТОО «Бузачи Нефть» в административном отношении расположена на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Координаты проектируемых скважин

| № п/п | № скв | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КМ-17 | 45° 25' 40,458" | 52° 6' 44,1756" |
|  | КМ-20 | 45° 25' 48,7776" | 52° 7' 22,3716" |
|  | КМ-18 | 45° 24' 36,5688" | 52° 8' 52,0188" |
|  | КМ-19 | 45° 25' 29,568" | 52° 7' 40,3752" |
|  | КMD-5 | 45° 25' 13,70 | 52° 07' 41,10" |
|  | КMD-1 | 450 26' 10,91" | 520 6' 26,39" |
|  | КMD-2 | 450 26' 21,31" | 520 06' 41,87" |
|  | КMD-4 | 45° 25' 50,56" | 52° 5’ 43,67" |

Контрактная территория геологического отвода Каратурун Морской ТОО «Бузачи Нефть» в географическом отношении расположена в северо-восточной части полуострова Бузачи.

В административном отношении она расположена на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются районный центр Шетпе (197 км), поселки Тущыкудук (109 км) и Акшимрау (100 км).

Место выполнения работ находится в 277 километрах к северо-востоку от областного центра, города Актау.

В орографическом отношении площадь представляет собой степь с наличием многочисленных соров, представляющих собой бессточные впадины, непроходимые для автотранспорта. По характеру почвенно-растительного покрова территория месторождения относится к пустынной зоне. Сеть грунтовых дорог в районе месторождения развита очень слабо. Движение автотранспорта в большинстве случаев затруднительно из-за плохого их состояния.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Бузачи Нефть», БИН: 931240001487, г. Актау, (офис филиала в г. Актау) мкр.13, дом/здание №32В. Тел: 8 8-702-938-0080.

Краткое описание намечаемой деятельности

настоящим «Проектом разведочных работ…» предусматривается бурение восьми  поисковых скважин: одной независимой — КМ-17 и семи зависимых: КМ-18, КМ-19,  КМ-20, KMD-1, KMD-2, KMD-4, KMD-5 проектной глубиной 1200 м  каждая с целью поиска залежей нефти в юрских отложениях в сводовых и присводовых частях структур.

Целью проведения отчета о возможных воздействиях является изучение современного состояния природной среды, определение характера, степени и масштаба воздействия разведочных работ на окружающую среду и последствий этого воздействия.

Скважина КM-17 – поисковая, независимая проектируется на своде локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1175 м по горизонту ОГ IV с целью поисков залежей нефти и газа в юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский. Координаты скважины: 45° 25' 40,458"   с.ш.; 52° 6' 44,1756"в.д.

Скважина КM-20 – поисковая, зависимая от бурения скважин КМ-17 проектируется в….км на восток от скважины КМ-17 в пределах локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1175 м по горизонту ОГ IV с целью поисков залежей нефти и газа в юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский.  Координаты скважины: 45° 25' 48,7776" с.ш.; 52° 7' 22,3716" в.д.

Скважина КM-18 – поисковая, зависимая от бурения скважины КM-17, проектируется в юго-восточной части изучаемого участка в пределах локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1145 м с целью поисков залежей нефти и газа юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский. Координаты скважины: 45° 24' 36,5688" с.ш.; 52° 8' 52,0188" в.д.

Скважина КM-19 – поисковая, зависимая от бурения скважины КM-17 проектируется северо-западнее скважины КМ-17, в пределах локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1155 м.  Цель бурения – поиски залежей нефти и газа юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский. Координаты скважины: 45° 25' 29,568" с.ш.; 52° 7' 40,3752" в.д.

Скважина КMD-5 – поисковая, зависимая от бурения скважины КМ-17, проектируется на сейсмическом профиле Line 03_24 в своде поднадвигового поднятия с целью выявления залежей нефти и газа в юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский. Координаты скважины: 45° 25' 13,70"с.ш.; 52° 07' 41,10" в.д.

Скважина КMD-1 – поисковая, зависимая, от бурения скважин КМ-17 – КМ-20,  проектируется  в пределах локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1205 м по горизонту ОГ IV с целью поисков залежей нефти и газа в юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский. Координаты скважины: 450 26' 10,91" с.ш.; 520 6' 26,39" в.д.

Скважина КMD-2 – поисковая, зависимая, от бурения скважин КМ-17 – КМ-20, КМD-1,  проектируется  в пределах локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1225 м по горизонту ОГ IV с целью поисков залежей нефти и газа в юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский.  Координаты скважины: 450 26' 21,31" с.ш.; 520 06' 41,87" в.д.

Скважина КMD-4 поисковая, зависимая, от бурения скважин КМ-17 – КМ-20, КМD-1,  КМD-2,  проектируется  в пределах локальной структуры, выделенной по изогипсе минус 1175 м по горизонту ОГ IV с целью поисков залежей нефти и газа в юрских отложениях. Проектная глубина – 1200 м, проектный горизонт – юрский.  Координаты скважины: 45° 25' 50,56" с.ш.; 52° 5’ 43,67" в.д.

Краткое описание существенных деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. В связи с тем, что территория участка расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет. Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии ориентировочно безопасных уровней воздействия на него.

Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период СМР, бурения и испытания одной скважины, составит: 31,8690965 г/с, 96,00039555 т/период, при строительстве 8 скважин составит: 254,952772 г/с, 768,0031644 т/период.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Объем образования отходов производства и потребления при бурении 1 скважины гл. 1200 м составит: -  527,70675 т/г, при бурении от 8 скважин составит: 4221,654 т/г, в том числе: опасные отходы - буровой шлам (01 05 05*) – 2012.8т,  отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 2140,48т; , отработанные масла (13 02 08*) – 17,68 т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,256т, использованная тары (15 01 10*) – 15,0т. Полиэтиленовая пленка (17 06 03*) – 3,52. Не опасные отходы: Металлолом (16 01 17) – 8,0 т, Протекторы обсадных труб (металлические) (160117) – 10,612т, Протекторы обсадных труб (пластиковые) (16 01 19) – 7,512, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,018т, Пищевые отходы (20 01 08) – 0,992, коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) – 4,784т.

Объем образования отходов производства и потребления при испытании от 2 – объектов составить:

опасные отходы - отработанные масла (13 02 08*) – 12,6 т, промасленная ветошь (15 02 02*) –0,0635т, использованная тары (15 01 10*) – 2,09т,  полиэтиленовая пленка (17 06 03*) – 0,88. Не опасные отходы: Металлолом (16 01 17) – 0,68т, пищевые отходы (20 01 08) – 0,6т, коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) – 2,904 т.

Объем образования отходов производства и потребления при ликвид/консерв. и тех.рекультивация от 8 скв составить: не опасные отходы: пищевые отходы (20 01 08) – 0,064т, коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) – 0,32 т.

Водопотребление и водоотведение

Вид водопользования – общее. Качество питьевой воды отвечает требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества» и качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях, соответствует требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённый Приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209. Надлежащее качество питьевой воды обеспечивает поставщик продукции согласно договору. Контроль количества воды обеспечивается актами приема-передачи воды.

На участке Каратурун Морской планируется использование привозной воды для хозяйственно-бытовых нужд для работающего персонала. Для отвода хозбытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, от столовой и от прачечной, на территории полевого лагеря предусматривается система хозбытовой канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные гидроизолированные емкости (септики). По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся автоцистернами специализированными организациями на договорной основе. Учет объемов сточных вод ведется по количеству рейсов и объему автоцистерны спецавтотранспорта. В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору. Производственные стоки представлены пластовой водой, образующейся в процессе подготовки нефти. Далее вода поступает на сепаратор. После сепарации пластовая вода собирается в подземную дренажную емкость. По мере накопления вода вывозится по договору. Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Буровые сточные воды в процессе могут использоваться. Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются.

Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства гл. 1200 м составляет:

водопотребление от 1 ой скважин: –312,753 м3, от 8 скважин – 2502,024 м3.

водоотведение от 1 ой скважин: – 250,204м3, от 5 скважин – 2001,632 м3.

Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:

- строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;

- обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического

- оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге;

- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;

- своевременное устранение утечки во время работы механизмов;

- использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.

После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.

Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.