Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

«Строительство служебной автодороги на 
карьере «Кипшакпай»

Отчет о возможных воздействиях

П-25А-01/16 – ПЗ

Том 3

2026 г.

Республика Казахстан

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Головной проектный институт

Рабочий проект

«Строительство служебной автодороги на 
карьере «Кипшакпай»

Отчет о возможных воздействиях

П-25А-01/16 – ПЗ

Том 3

2026 г.

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-25А-01/16-ПЗ | Паспорт проекта |  |
| 2 | П-25А-01/16-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 3 | П-25А-01/16-ПЗ | Охрана окружающей среды |  |
| 4 | П-25А-01/16-ПЗ | Проект организации строительства |  |
| 5 | П-25А-01/16-ПЗ | Сметная документация |  |
| 6 | П-25А-01/16 – Графическая часть | Генеральный план, гидротехнические решения, электротехническая. |  |

АННОТАЦИЯ

Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» выполнен Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс», имеющий Государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02551Р от 04.11.2022 г., выданную РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» (приложение 1).

Согласно Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ88VWF00499773 от 22.01.2026 г., уполномоченным органом установлено, что планируемая деятельность относится к видам, оказывающим потенциально значимое воздействие на окружающую среду. В связи с этим принято решение о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в установленном порядке (приложение 10).

В Отчете приведены основные характеристики природных условий района проведения проектируемых работ, определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также степень влияния эмиссий загрязняющих веществ и отходов при проведении работ по строительстве служебной автодороги на карьере «Кипшакпай».

Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений, действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности, предусматривающий строительство служебной автодороги, общей протяженностью 5,41 км:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- входит в перечень видов намечаемой деятельности «строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более» (п. 7.2 раздела 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 7) п.12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 г. №246 «накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год …»; с пп. 8) п.12 «проведение строительно–монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более…».

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии до 250 метров от источников воздействия.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	5

Список приложений	12

Список условных обозначений и сокращений	13

ВВЕДЕНИЕ	14

I Отчет о возможных воздействиях содержит следующую информацию:	16

1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами	16

2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)	18

2.1 Климатические условия	18

2.2 Гидрогеологические условия строительной площадки, района застройки	20

2.3 Инженерно-геологические условия строительной площадки, района застройки	22

3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям	23

3.1 Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях	23

3.2 Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него	24

4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности	24

5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах	25

6. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом	31

7. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	31

8. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия	32

8.1 Воздействие на поверхностные и подземные воды	32

8.1.1 Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения водных ресурсов	33

8.1.1.1 Водоснабжение	33

8.1.1.1 Водоотведение	38

8.1.2 Нормы допустимых сбросов, расчет количества сбросов	38

8.1.3 Водный баланс	39

8.1.4 Мероприятия по охране водных объектов	42

8.2 Воздействие на атмосферный воздух	44

8.2.1 Краткая характеристика проектируемого объекта как источника воздействия на атмосферный воздух	44

8.2.2 Источники загрязнения атмосферного воздуха	44

8.2.3 Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ	51

8.2.4 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	54

8.2.5 Краткая характеристика установок очистки газов, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы	58

8.2.6 Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологического оборудования передовому научно-техническому уровню	58

8.2.7 Характеристика аварийных и залповых выбросов	58

8.2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета количества выбросов	59

8.2.9 Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы	61

8.2.9.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе размещения намечаемой деятельности	63

8.2.9.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха и фоновые концентрации	64

8.2.9.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	64

8.2.10 Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	68

8.2.11 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)	69

8.2.12 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях	69

8.2.13 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов	69

8.3 Воздействие на почвы	70

8.4 Воздействие на недра	71

8.5 Оценка факторов физического воздействия	71

9. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования	81

II Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов	107

III Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды	109

IV Варианты осуществления намечаемой деятельности	111

4.1 Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (начала или осуществления строительства, эксплуатации объекта, постутилизации объекта, выполнения отдельных работ)	111

4.2 Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели	111

4.3 Различная последовательность работ	112

4.4 Различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели	112

4.5 Различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ	112

4.6 Различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду)	112

4.7 Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту)	112

4.8 Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду	113

V Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия	114

Рациональным вариантом строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» является вариант, при котором соблюдаются требования технологической целесообразности, экономической эффективности, минимального воздействия на окружающую среду, нормативных документов и рационального использования территории. Выбранное решение обеспечивает безопасное и эффективное выполнение намечаемой деятельности при оптимальном расходе ресурсов.	114

5.1 Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления	114

5.2 Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды	114

5.3 Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности	115

5.4 Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту	115

VI Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности	116

6.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности	116

6.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы	117

6.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)	124

6.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)	125

6.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него	128

6.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем	129

6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты	130

6.8 Взаимодействие указанных объектов	131

VII Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 6 настоящего приложения, возникающих в результате:	133

7.1 Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения	133

7.2 Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)	135

VIII Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами	136

IX Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам	140

X Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности	141

XI Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации	142

11.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности	142

11.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него	142

11.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности	142

11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления	143

11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий	144

11.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности	144

11.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека	144

11.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями	146

XII Описание предусматриваемых для периода строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий	148

XIII Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия	149

XIV Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах	150

ХV Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу	152

XVI Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления	153

XVII Методология исследований, сведения об источниках экологической информации	154

XVIII Описание трудностией, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний	158

XIX Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду	159

ПРИЛОЖЕНИЯ	165

Список приложений

Приложение 1	Государственная лицензия на проектирование

Приложение 2	Задание на проектирование

Приложение 3	Климат и фон

Приложение 4	НМУ

Приложение 5	Расчеты выбросов загрязняющих веществ

Приложение 6	Результаты расчета рассеивания

Приложение 7	Расчет шумового воздействия

Приложение 8	Карта-схема

Приложение 9	Дополнительные материалы

Приложение 10	Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 
№ KZ88VWF00499773 от 22.01.2026 г.

Список условных обозначений и сокращений

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ЗВ | Загрязняющее вещество |
| ВВ | Взрывчатые вещества |
| ВМ | Взрывчатые материалы |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| СП | Санитарные правила |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| МРП | Минимальный расчетный показатель |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДКм.р. | Предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая |
| ПДКс.с. | Предельно-допустимая концентрация, среднесуточная |
| НДВ ДВ | Нормативы допустимых выбросов Допустимые выбросы |
| ПЭК | Производственный экологический контроль |
| РК | Республика Казахстан |
| РНД | Республиканский нормативный документ |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ПО | Производственное объединение |
| ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| ЭК | Экологический кодекс |
| НК | Налоговый кодекс |
| СНиП | Строительные норма и правила |
| НМУ | Неблагоприятные метеорологические условия |
| ЭНК | Экологический норматив качества |
| % | процент |
| 0С | градус Цельсия |
| г | грамм |
| дм | дециметр |
| кг | килограмм |
| мм | миллиметр |
| кВт | киловатт |
| экв. | Эквивалент |
| л | литр |
| м | метр |
| мг | миллиграмм |
| с | секунда |
| т | тонна |
| тыс.т | тысяч тонн |
| га | гектар |
| т/год | тонн в год |
| маш-ч | машино-час |

ВВЕДЕНИЕ

Экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. Видами экологической оценки являются стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на окружающую среду, оценка трансграничных воздействий и экологическая оценка по упрощенному порядку.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 ЭК РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии:

1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях   определения его соответствия требованиям ЭК РК, а также в случаях, предусмотренных ЭК РК, проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;

3) подготовку отчета о возможных воздействиях;

4) оценку качества отчета о возможных воздействиях;

5) вынесение заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду и его учет;

6) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с Кодексом.

Процедура выполнения Отчета регулируется широким кругом законодательных актов, обеспечивающих рациональное использование и охрану окружающей среды на территории РК.

В Отчете сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.

Настоящий Отчет выполнен в соответствии с Экологическим кодексом РК, Земельным кодексом РК, Водным кодексом РК, Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

| Адрес Заказчика проекта: |  | ТОО «Корпорация Казахмыс» Jezqazgan Tau-ken ondirisi РК, область Ұлытау г. Жезказган, пл. Қаныш Сәтбаев, 1 |
| --- | --- | --- |
| Адрес Исполнителя: | Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ГПИ), РК, г. Астана, пр. Туран, 37/10 тел: 8(7172)55-76-72, (вн. 10557). |  |

I Отчет о возможных воздействиях содержит следующую информацию:

1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

К предприятиям промплощадки месторождения Кипшакпай и Карашошак, расположенной в области Ұлытау, в Республике Казахстан, ведут существующие автодороги, идущие от г. Сатпаев. Назначение дорог – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс». Ближайшими населенными пунктами к месторождению Кипшакпай, для которой предусматривается служебная автодорога, являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 1 км северо-западнее от месторождения Кипшакпай. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км от месторождения Кипшакпай.

Данным рабочим проектом предусматривается проектирование служебной автодороги от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак».

Экономика района представлена сельскохозяйственным производством (животноводство), горнодобывающей промышленностью.

Рельеф района в основном равнинный, местами осложненный невысокими грядово-холмистыми возвышениями. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 405-450 м.

Инженерно-геологические изыскания (чертеж Ж702986-ИГ) и топографическая съемка (чертеж Ж702985-ТГ) выполнены группой изысканий Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2024 году.

Система высот – Балтийская, система координат – местная.

Геологический разрез под проектируемый объект изучен по данным бурения скважин до глубины 5 м. Геологический разрез в скважинах, на участке сложен из следующих грунтов:

- насыпного грунта - в полотне автодороги (щебня строительного, суглинка); слой слежавшийся, уплотненный. В обваловках траншеи и канав - суглинок; слой неоднородный по составу, неуплотненный;

- почвенно-растительного слоя - суглинка темновато-коричневого, песчанистого, без корней травянистой растительности; мощность слоя от 0,1 до 0,2 м;

- супеси серой, легкой, пылеватой, с примесью мелкой гальки и щебня до 10%, пластичной консистенции;

- суглинка красновато-бурого, коричневого-серого, коричневого, буровато-серого, легкого, песчанистого, с примесью мелкой гальки и щебня до 40%, полутвердой консистенции;

- суглинка темновато-коричневого, темновато-серого, красновато-бурого, коричневого, тяжелого, с примесью дресвы и щебня малопрочного скального грунта до 40%, полутвердой консистенции;

- песчаника красновато-бурого, зеленовато-серого, серого, мелкозернистого, сильнотрещиноватого, средней прочности.

Гидрографическая сеть местоположения карьеров «Кипшакпай» и «Карашошак» слаборазвита, на территории месторождений Кипшакпай и Карашошак отсутствуют водотоки, даже пересыхающие. Ближайший водный объект – река Жиланды, которая расположена на расстоянии 0,1 км (при наибольшем приближении) в западном направлении от служебной автодороги.

В соответствии с СП РК 2.04.01-2017* «Строительная климатология» район размещения предприятия относится к III климатическому району, подрайону IIIВ.

Ситуационная схема района проектирования приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ситуационная схема района проектирования

Географические координаты участка служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» (WGS‐84):

1. СШ 48º09’16.0148”    ВД 67º31’39.1271”

2. СШ 48º09’15.1282”    ВД 67º31’47.4952”

3. СШ 48º09’18.9099”    ВД 67º32’12.485”

4. СШ 48º09’13.2148”    ВД 67º32’46.5638”

5. СШ 48º09’15.2661”    ВД 67º33’27.5249”

6. СШ 48º09’34.6812”    ВД 67º33’47.9992”

7. СШ 48º09’42.8693”    ВД 67º33’50.0805”

8. СШ 48º09’49.8755”    ВД 67º34’1.6909”

9. СШ 48º09’54.1879”    ВД 67º34’6.1585”

10. СШ 48º10’1.4087”    ВД 67º34’34.7741”

11. СШ 48º10’2.275”      ВД 67º34’39.6917”

12. СШ 48º10’7.4676”    ВД 67º35’0.5602”

13. СШ 48º10’5.7473”    ВД 67º35’7.7737”

14. СШ 48º10’8.1335”    ВД 67º35’25.1672”

2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

2.1 Климатические условия

Климат района предприятия резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и жарким сухим летом.

Резкие колебания температуры наблюдаются как в суточном, так и годовом плане. Максимальная годовая амплитуда экстремальных значений температур достигает 80оС (от +31,6 оС в июль до минус 13,4 оС в январе).

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +31,6 °С, средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) минус 13,6°С. Среднегодовое количество осадков составляет 349 мм. Высота снежного покрова 25-28 см. Среднее число дней с жидкими осадками – 63. Средняя продолжительность жидких осадков – 147 час/год. Среднегодовая величина относительной влажности в исследуемом районе составляет от 64% до 96%. Количество дней с устойчивым снежным покровом – 107.

Средняя дата установления снежного покрова 30 ноября, а схода третья декада марта. Глубина промерзания грунта – 2 м. Продолжительность безморозного периода 113-170 дней.

Для характеристики режимов температурных колебаний, ветра и инверсий в приземных слоях атмосферы использована климатическая информация, предоставленная РГП на ПХВ «Казгидромет» от 03.02.2025 г. 
03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 (приложение 3).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере, приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

| Наименование параметра |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  | 200 |
| Коэффициент рельефа местности |  |  | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, С , Тнар.ж |  |  | +31,6 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, С , Тнар.х |  |  | минус 13,4 |
| Наибольшая в году скорость ветра с повторяемостью не менее 5% , м/с , U |  |  | 8,0 |
| среднегодовая роза ветров , % |  |  |  |
| С | 15 | Ю | 7 |
| СВ | 17 | ЮЗ | 11 |
| В | 23 | З | 11 |
| ЮВ | 7 | СЗ | 9 |
| штиль |  |  | 24 |

Среднее годовое количество осадков для района составляет 184 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом, но при этом осадки кратковременны, носят ливневый характер. Расходуются эти осадки в основном на испарение. Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» для целей районирования территории Республики Казахстан по зонам влажности всю территорию Республики Казахстан следует принимать как «сухую зону».

Первые снегопады и неустойчивый снежный покров наблюдаются иногда уже в конце сентября или начале октября. Образование устойчивого снежного покрова – вторая декада ноября. Среднемноголетняя продолжительность с устойчивым снежным покровом составляет 107 дней, сход снежного покрова наблюдается в конце марта, средняя продолжительность снеготаяния – 15 дней.

Накопление снега идёт постепенно, достигая максимум к концу зимы (февраль-март). Среднемноголетняя высота снежного покрова составляет 20-30 см. Глубина промерзания почвы определяется температурой воздуха, защищённостью территорий от ветров и высотой снежного покрова, её величина составляет 1,35-1,45 м достигая в отдельные годы до 2,0 м.

Роза ветров по МС Жезказган СХОС представлена на рисунке 2.

Рисунок 2  Роза ветров

Господствующим направлением ветра в районе является юго-западное, в меньшей мере северо-западное и северное. Средняя скорость ветра колеблется в пределах 3,0 м/сек, причём наибольшая скорость ветра наблюдается в конце зимы – начале весны (до 20-30 м/сек).

В тёплый период, в сухую погоду возникают пыльные бури, продолжительность которых в году колеблется от 2-3 до 10-12 дней.

2.2 Гидрогеологические условия строительной площадки, района застройки

По данным многолетних исследований на описываемой территории выделяются:

1. Подземные воды спорадического распространения аллювиально-пролювиальных современных отложений (арQIII-IV).

2. Водоносный комплекс средне-верхнекаменноугольных отложений.

3. Водоносный комплекс нижне-среднекаменноугольных отложений.

Подземные воды спорадического распространения аллювиально-пролювиальных верхнечетвертичных-современных отложений (арQIII-IV) развиты в долине реки Жиланды, а также в крупных логах. Водовмещающие отложения представлены разнозернистыми песками, гравием, галькой, супесями среди суглинков и глин, которыми сложены русла и поймы рек, первая и вторая надпойменные террасы. Общая мощность этих отложений составляет 8-12 м, мощность обводненной части 3-7 м. Водоносные отложения большей частью залегают на скальных палеозойских породах.

Абсолютные отметки уровней находятся в пределах 350-420 м. Дебиты скважин в аллювиальных отложениях колеблются от 0,1 до 5,4 л/сек при понижениях 2-4 м; дебиты колодцев не превышают 0,2 л/сек.

Взаимосвязь поземных вод аллювиальных отложений с поверхностными водами и водами подстилающих отложений довольно тесная. Это установлено при откачках из скважин, пробуренных в аллювии: происходило снижение уровня воды в плесах.

Общая минерализация воды менялась от 0,4 до 2 г/л, повышаясь редко до 3-4 г/л. По химическому составу воды относятся к сульфатно-гидрокарбонатным и сульфатно-хлоридно-натриевым. Из-за невыдержанности аллювиальных отложений как по мощности, так и по площади подземные воды, содержащиеся в них, не находят широкого применения.

Водоносный комплекс средне-верхнекаменноугольных отложений. Эти отложения широко распространены в Джезказганской синклинали. Водовмещающие свойства их в настоящее время изучены достаточно хорошо. Водовмещающие породы представлены серыми и красными песчаниками, аргиллитами, алевролитами, конгломератами, известняками.

Водовмещающие свойства пород определяются глубиной распространения трещиноватости. Трещиноватость выветривания прослеживается на глубину 70-80 м. Глубже она отмечается лишь в зонах разрывных нарушений и флексурах.

Подземные воды рассматриваемых отложений характеризуются свободным зеркалом. Небольшие напоры наблюдаются в зонах разломов. Абсолютные отметки уровней колеблются в пределах 370-450 м. Глубина вскрытия уровней, в зависимости от положения скважин в рельефе, находится в пределах 5,5-35 м.

Дебиты скважин измеряются десятыми долями л/сек, редко до 1 л/сек и выше в разломах. Понижение уровней при откачках составляет 2-20 м.

Коэффициент фильтрации пород рассматриваемого комплекса изменяется от 0,001 до 0,5 м/сут, в местах пересечений разрывных нарушений - выше 1-6,5 м/сут. Водоотдача пород составляет 0,1-0,2 %, достигает 1 % только в зонах разломов.

По степени минерализации подземные воды данной свиты слабосолоноватые, общая минерализация их меняется в пределах 1-3 г/л. Состав воды преимущественно сульфатно-натриевый. Изредка, в условиях затрудненного водообмена, минерализация повышается до 5-6 г/л, а состав воды становится хлоридным. С другими водоносными комплексами продуктивная свита гидравлически связана слабо. С поверхностными водами рассматриваемый комплекс имеет слабую связь. Практическое значение подземных вод комплекса невелико.

Водоносный комплекс нижне-среднекаменноугольных отложений. Водовмещающие породы представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами, известняками и характеризуются выдержанностью по площади и по мощности. Водовмещающие породы преимущественно залегают полого. Подземные воды содержатся в трещинах, глубина распространения которых не превышает 100 м. Глубже трещины наблюдаются только в зонах разломов.

Коэффициенты фильтрации колеблются в пределах 0,1-5 м/сутки, водопроводимость равна 40-200 м2/сут. Водоотдача пород изменяется от 0 для наиболее плотных разностей аргиллитов и алевролитов до 1-2 % - для известняков. Дебиты скважин колеблются от 0,1 до 10 л/сек, преобладают 1-5 л/сек. Понижение при откачках изменяется от 1-2 до 15-16 м. Удельные дебиты составляют 0,1-2, иногда 3 л/сек.

По минерализации воды рассматриваемого комплекса являются как пресными, так и слабосолоноватыми, и солеными. Пресные воды обычно формируются в крыльях синклиналей, тогда как слабосолоноватые локализуются в центральных частях мульд. По химическому составу преобладают воды сульфатного, натриевого типа, довольно широко развиты хлоридные, натриевые, гидрокарбонатные, кальциевые.

Режим подземных вод. Изучение режима подземных вод на территории описываемых месторождений в ненарушенных условиях показало сходство его с режимом подземных вод месторождения Жезказган. Колебание уровней характеризуется пиком подъема весной – в начале лета, далее постепенным спадом до октября, затем подъемом уровней осенью, связанным с сокращением потерь на испарение и транспирацию с последующим падением уровня до следующей весны. Амплитуда колебания уровня в среднем составляет 2-4 м.

2.3 Инженерно-геологические условия строительной площадки, района застройки

Геологический разрез под проектируемый объект изучен по данным бурения скважин до глубины 5 м. Геологический разрез в скважинах, на участке сложен из следующих грунтов:

- насыпного грунта - в полотне автодороги (щебня строительного, суглинка); слой слежавшийся, уплотненного. В обваловках траншеи и канав - суглинок; слой неоднородный по составу, неуплотненный;

- почвенно-растительного слоя - суглинка темновато-коричневого, песчанистого, без корней травянистой растительности; мощность слоя от 0,1 до 0,2 м;

- супеси серой, легкой, пылеватой, с примесью мелкой гальки и щебня до 10%, пластичной консистенции;

- суглинка красновато-бурого, коричневого-серого, коричневого, буровато-серого, легкого, песчанистого, с примесью мелкой гальки и щебня до 40%, полутвердой консистенции;

- суглинка темновато-коричневого, темновато-серого, красновато-бурого, коричневого, тяжелого, с примесью дресвы и щебня малопрочного скального грунта до 40%, полутвердой консистенции;

- песчаника красновато-бурого, зеленовато-серого, серого, мелкозернистого, сильнотрещиноватого, средней прочности.

3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям

Рабочим проектом предусматривается выполнить служебную автомобильную дорогу от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак».

Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс».

В случае отказа от начала намечаемой деятельности, предприятие не получит прибыль, а государство и регион не получат в виде налогов значительные поступления. Не будут созданы новые рабочие места и привлечены людские ресурсы близлежащих районов региона, подрядные организации для обслуживания. Также согласно требований кодекса о Недрах и недропользовании необходима доработка, доизвлечение запасов полезных ископаемых на месторождении. В этих условиях отказ от намечаемой деятельности является неприемлемым как по экономическим, так и социальным факторам.

3.1 Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

1) атмосферный воздух;

2) поверхностные и подземные воды;

3) ландшафты;

4) земли и почвенный покров;

5) растительный мир;

6) животный мир;

7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;

8) биоразнообразие;

9) состояние здоровья и условия жизни населения;

10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Рабочим проектом предусматривается выполнить служебную автомобильную дорогу от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак». В рабочем проекте служебная автодорога от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак» в основном запроектирована по неспланированной территории с обходом ранее запроектированной промплощадки пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) и существующей площадки склада ГСМ. Начало трассы ПК0 служебной автодороги принято от существующей автодороги идущей к карьеру «Кипшакпай» в районе реки Жиланды, местом окончания трассы предусматривается примыкание к существующей автодороге в районе карьера «Карашошак».

Оценка воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности по строительстве служебной автодороги на карьере «Кипшакпай», показывает, что на границе санитарно-защитной зоны превышений норм ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам не выявлено. Таким образом, можно предположить, что планируемая деятельность не окажет существенного влияния, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды. Влияние расценивается как допустимое.

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

3.2 Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него

Детализированная информация представлена об изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 8, 9.

4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

К предприятиям промплощадки месторождения Кипшакпай и Карашошак, расположенной в области Ұлытау, в Республике Казахстан, ведут существующие автодороги, идущие от г. Сатпаев. Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс». Ближайшими населенными пунктами к месторождению Кипшакпай, для которой предусматривается служебная автодорога, являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 1 км северо-западнее от месторождения Кипшакпай. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км от месторождения Кипшакпай.

Возможность выбора других мест, в данном случае является безальтернативным.

5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Технические условия проектирования

Технические решения

Технические условия проектирования

Рабочим проектом предусматривается выполнить служебную автомобильную дорогу от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак». В рабочем проекте служебная автодорога от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак» в основном запроектирована по неспланированной территории с обходом ранее запроектированной промплощадки пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) и существующей площадки склада ГСМ. Начало трассы ПК0 служебной автодороги принято от существующей автодороги идущей к карьеру «Кипшакпай» в районе реки Жиланды, местом окончания трассы предусматривается примыкание к существующей автодороге в районе карьера «Карашошак».

Автодорога запроектирована согласно СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» таблица 30 примечание 4, ширина проезда      12,0 м, обочин 1,5 м и заданию на проектирование, в котором указаны специализированные марки автомашин типа погрузчик САТ-980Н, САТ-777D, КамАЗ (вахтовка), оросительная машина на базе «Ютонг». Согласно рабочему проекту автодорога предусмотрена IV-к технической категории с одной полосой движения, в связи с малой интенсивностью движения на данном участке автодороги и экономической целесообразностью.

Основные технические параметры, принятые при проектировании автодороги, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Основные технические параметры проектирования автодороги

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Служебная автодорога |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория | - | IV-к |
| 2 | Расчетная скорость | км/ч | 30 |
| 3 | Число полос движения | шт | 1 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 12,0 |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 12,0 |
| 6 | Ширина обочины | м | 1,5 |
| 7 | Ширина земляного полотна | м | 15,0 |
| 8 | Наибольший уклон | ‰ | 19,0 |
| 9 | Наименьший радиус кривой в плане | м | 150,0 |
| 10 | То же в профиле: - выпуклой - вогнутой | м м | - - |

План и продольный профиль

Для обслуживания площадок предусматривается служебная автодорога, запроектированная в направлении на северо-восток. Начало трассы от существующей автодороги идущей к карьеру «Кипшакпай» в районе реки Жиланды, а конец примыкание к существующей автодороге в районе карьера «Карашошак». План проектируемой автодороги выполнен с учётом проектируемых объектов и рельефа местности.

Основные технические показатели плана автодороги приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Основные технические показатели плана автодороги

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Служебная автодорога |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число углов поворота | шт. | 12 |
| 2 | Минимальный радиус закругления на примыканиях | м | 8 |
| 3 | Общая протяженность дороги | км | 5,41 |
| 4 | Протяженность прямых | км | 3,22 |
| 5 | Протяженность кривых | км | 2,19 |
| 6 | Удельное протяжение прямых | % | 59,52 |
| 7 | То же кривых | % | 40,48 |

В основном, на всём протяжении служебная автодорога запроектирована в насыпи, исходя из максимального уровня подъёма воды во время паводка и выемки в местах прохождения возвышенностей на местности.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды). Далее дождевые стоки собираются в емкость открытого типа (объемом V = 70 м³ и V = 50 м³) с последующим испарением. Протяженность водоотводной канавы №1 составляет 210,54 м. Протяженность водоотводной канавы №2 составляет 152,51 м.

Земляное полотно

Поперечные профили земляного полотна разработаны на основании требований СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».

Земляное полотно предусматривается с двускатным поперечным профилем по типовым решениям. Автодорога располагается в V дорожно-климатической зоне, с 1 типом местности по условиям увлажнения, с обеспеченным поверхностным стоком. Земляное полотно автодорог предполагается устраивать бульдозерами и отсыпать привозным скальным грунтом из породного отвала. При укладке земляного полотна предусматривается выполнить предварительное уплотнение грунтов. На всем протяжении трассы автодорога запроектирована с откосами 1:1,5. Предусматривается послойное уплотнение земляного полотна строительными катками с поливом водой с коэффициентом уплотнения полотна 0,95.

В рабочем проекте по служебной автодороге предусмотрена срезка растительного грунта толщиной 20 см согласно инженерно-геологическим изысканиям.

Распределение срезаемого растительного грунта согласно рабочему проекту, производится по откосам насыпи и выемки.

Дорожная одежда

Основными исходными данными при выборе типа дорожной одежды послужили: задание на проектирование, назначение дороги, расчётная интенсивность движения автомобилей, пункт получения дорожно-строительных материалов и условия их транспортирования.

Дорожная одежда запроектирована в соответствии с СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» при следующих исходных данных, сведённых в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 - Исходные данные для дорожной одежды

| Наименование | Служебная автодорога |
| --- | --- |
| Техническая категория дороги | IV-к |
| Дорожно-климатическая зона | V |
| Тип местности по условию увлажнения | I |

Проектом предусматривается следующая конструкция дорожной одежды:

- песчано-гравийная смесь фр. 20-40 мм, ГОСТ 25607-2009, с толщиной слоя h=0,20 м;

- скальный грунт с толщиной слоя h=0,20 м;

- скальный грунт (подстилающий) с толщиной слоя h=0,20 м.

Расчёт конструкции дорожной одежды выполнен с использованием программного обеспечения «CREDO. Радон».

Ширина проезжей части на служебной автодороге - 12,0 м. Обочины приняты шириной 1,5 м, с учётом максимальной ширины автотранспортного средства, которое будет проезжать по этой дороге.

Искусственные сооружения

В составе рабочего проекта по проектируемой служебной автодороге запроектированы одноочковые круглые водопропускные железобетонные трубы диаметром 0,5 м и 1,0 м, а также двухочковая круглая водопропускная железобетонная труба диаметром 1,5 м.

Проектирование водопропускных труб выполнено с учётом существующего рельефа местности, технической категории автодороги, нормативных временных вертикальных нагрузок НК-80, расчётной вероятности превышения паводка (для труб 5%). При расчёте водопропускных труб использован программный комплекс CREDO «Проектирование автодорог. Гидравлический расчёт труб и малых мостов».

Количество водопропускных труб с разделением их по типам, отверстиям и конструкциям приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Количество водопропускных труб

| Тип и конструкция сооружения | Отверстие (м) | Кол-во, Шт. | Типовой проект или разработчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопропускная круглая ж/б труба d-0,5 | d=0,5 | 1 | Типовой проект серии 3.501.1-144 Выпуск 0-4 |
| Водопропускная круглая ж/б труба d-1,0 | d=1,0 | 5 | Типовой проект серии 3.501.1-144 Выпуск 0-2 |
| Водопропускная круглая ж/б труба 2хd-1,5 | d=1,5 | 1 | Типовой проект серии 3.501.1-144 Выпуск 0-2 |

Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Принятые рабочим проектом решения при проектировании автомобильной дороги обеспечивают организованное, безопасное движение автотранспортных средств, при этом предусматривается следующее:

- проектом предусмотрены нормируемые СП РК 3.03-122-2013 элементы плана и продольного профиля. До наступления пожароопасного периода следует ежегодно производить очистку обочин и кюветов от травостоя, в зимнее время следует своевременно производить чистку проезжей части от снега.

Перед началом пожароопасного периода при строительстве автомобильной дороги необходимо провести инструктаж рабочих и служащих о соблюдении правил пожарной безопасности, предупреждению возникновения пожаров, а также способов их тушения.

Используемая при строительстве автомобильных дорог строительная техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения, иметь исправные искрогасители, отрегулированную систему питания, зажигания и смазки.

Технико-экономические показатели участка автодороги

Основные технико-экономические показатели участка автодороги приведены в таблице 5.

Таблица 5.5 - Основные технико-экономические показатели участка автодороги

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Служебная автодорога | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная длина | км | 5,41 |  |
| 2 | Категория дороги | - | - | СП РК 3.03-122-2013 таблица 30 примечание 4 |
| 3 | Число полос движения | шт. | 1 |  |
| 4 | Ширина земляного полотна | м | 15,0 |  |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 12,0 |  |
| 6 | Тип дорожной одежды | - | низшие |  |
| 7 | Вид покрытия | - | песчано-гравийная смесь |  |

Сантехническая часть

Рабочим проектом предусматривается сбор дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК 0+12,64 до ПК 2+17,27 и от ПК 3+50,00 до ПК 5+00,00 в водоотводные канавы №1, 2, с последующим отводом в емкости открытого типа (объемом V=70 м³ и 50 м3 соответственно).

Гидротехнические решения

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав №1 и №2 для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12,64 до ПК2+17,27 и от ПК3+50,00 до ПК5+00,00, находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды). Далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Согласно статье 222 п.4 Экологического кодекса РК, предусматривается противофильтрационный экран. В качестве противофильтрационного экрана по всей площади водоотводных канав и емкостей, принят экран из геомембраны HDPE-G толщиной б=1,0 мм.

Водоотводные канавы выполнены с учётом проектируемых объектов и рельефа местности. Вынимаемый из водоотводных канав грунт укладывается параллельно водоотводным канавам, на расстоянии 0,5 м от бровки канав до подошвы вынутого грунта, на противоположной стороне от автодороги.

Выемка грунта для емкости №1 с выравниванием дна на отметке 396,00 м, для емкости №2 с выравниванием дна на отметке 397,13. Вынутый грунт складируется в сформированный отвал вдоль дороги.

При производстве работ на устройство противофильтрационного экрана с применением геомембраны необходимо выполнять требования СН РК 1.03-05-2011 и ТКСН РК 8.07-06-2018.

Электротехническая часть

Наружные электрические сети

Основные показатели проекта:

1. Количество пересечений проектируемой автодороги с существующими ВЛ – 4.

2. Количество участков сущ. ВЛ, подлежащих переустройству – 1.

Данный рабочий проект выполнен на основании:

-задания на проектирование «Строительство служебной автодороги на карьере Кипшакпай»;

-задания отдела генплана и транспорта.

Проектной документацией предусмотрена проверка участков пересечения существующих воздушных линий электропередачи с проектируемой автомобильной дорогой, а также переустройство действующей ВЛ-6 кВ. В рамках переустройства предусматривается замена существующих деревянных опор на переходные промежуточные железобетонные опоры типа ПП10-1 (серия 3.407.1-143.5.3), а также замена алюминиевых проводов марки А-35 в рассматриваемом пролёте на сталеалюминиевые провода марки АС-50/8, что соответствует требованиям ПУЭ РК в части обеспечения необходимой механической прочности проводов.

Климатические условия:

-район по гололеду-III, толщина стенки гололеда-20мм;

-район по ветру-IV, скоростной напор ветра-65даН/м2;

-местность ненаселенная.

При установке опор в грунт подземную часть приставок ПТ45 (S=2,5м2/) покрыть горячим битумом за 2 раза.

Заземление проектируемых опор ПП10-1 выполнить согласно серии 3.407-150 ЭС 09 тип 14. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства - 30 Ом. Расход стали ∅10мм на одну опору - 5м.

На проектируемых опорах ВЛ на высоте 2,5м должны быть нанесены существующие порядковые номера.

Все работы по электромонтажу выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

Любые изменения, вносимые в настоящий рабочий проект, подлежат согласованию с генпроектировщиком - Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс». Изменения, вносимые без данного согласования, считать недействительными.

6. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом

Рабочим проектом «Строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» предусматривается применение технологических решений, соответствующих принципам наилучших доступных технологий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности, предусматривающий строительство служебной автодороги, общей протяженностью 5,41 км:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- входит в перечень видов намечаемой деятельности «строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более» (п. 7.2 раздела 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 7) п.12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 г. №246 «накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год …»; с пп. 8) п.12 «проведение строительно–монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более…».

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии до 250 метров от источников воздействия.

7. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Рабочим проектом предусматривается строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай».

Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс».

Работы по постутилизации зданий, строений, сооружений или технологического оборудования не предусматриваются, так как на участке строительства отсутствуют объекты, подлежащие сносу, демонтажу или разборке.

8. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

8.1 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта (приложение 8).

Река Жиланды – правый приток реки Кара-Кенгир. Ее водосбор площадью 2160 км2. Длина реки – 52 км. Истоки реки находятся на южных отрогах горной гряды Аиртау (южнее Улытау). Особенностью водного режима реки Жиланды является резко выраженное непродолжительное (25-30 дней) весеннее половодье, в период которого протекает большая часть годового стока. Вслед за этим наступает летняя межень, в период которой водоток пересыхает и живой поток сохраняется лишь в верховьях реки и отдельных плесах, и перекатах. Из-за отсутствия зимнего стока ледовый покров на реке отсутствует.

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

Согласно п.6 статьи 125 Водного кодекса РК проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

8.1.1 Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения водных ресурсов

8.1.1.1 Водоснабжение

На период строительства

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо                      KazDoc №50859 от 19.09.2025 г, KazDoc № 61849 от 20.11.2025 г).

Для производственных и противопожарных нужд осуществляется привозной технической водой со скважины на территории карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 4 км. Перевозку воды осуществлять с помощью передвижных водовозов, в автоцистернах.

На питьевые нужды – вода привозная бутилированная в ёмкостях 19,0 л с источников питьевого водоснабжения г. Сатпаев. Забор воды осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией. Ориентировочная дальность 25,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды вода питьевая со скважины в районе карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 3,5 км. Воду доставлять в цистернах, бутылях.

Доставку воды осуществлять в ёмкостях, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Качество воды для хозяйственно-бытовых, питьевых нужд должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества», ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

Хранение воды, содержание и уход за ёмкостями выполнять в соответствии с санитарными правилами, утвержденными МЗ РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49.

Питьевая вода на стройплощадке будет храниться во временных зданиях вблизи участков производства работ. На стройплощадке хранение воды осуществлять на площадке с твердым покрытием.

Гардеробные, душевые, сушка спецодежды будут осуществлять по договору в существующем здании АБК шх. ВСО.

Обеспечение горячим питанием работающих осуществлять по договору со специализированной организацией с доставкой готовой горячей пищи к строительному участку.

Отвод бытовых вод осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Очистку ёмкостей осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией.

Обеспечение строительной площадки временными инженерными сетями выполнять согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом МЗ РК от 16.06.2021 г.                                            № КР ДСМ-49, СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Временные здания и сооружения должны отвечать требованиям                  СН РК 1.03-02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций», ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные)».

Содержание временных зданий и сооружений выполнять в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом                   МЗ РК от 16.06.2021 г. № КР ДСМ-49, СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

На период эксплуатации

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав №1 и №2 для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12,64 до ПК2+17,27 и от ПК3+50,00 до ПК5+00,00. Далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Расчет расхода воды на период строительства объекта

Расчет выполнен для определения расхода воды на строительной площадке для производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд.

Удельный расход воды на производственные нужды приведён в таблице 8.1.1. Расход воды на производственные нужды принят по локальным сметам и нормам водопотребления, согласно расчётным нормативам удельному расходу.

Таблица 8.1.1 – Удельный расход воды на производственные нужды

| № пп | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма водопотреб-ления, л | Всего, м3 qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные машины с двигателями внутреннего сгорания | маш-ч | 17200 | 15 | 258 |
|  | Компрессорные установки | маш-ч | 53,65 | 7,5 | 0,40 |
|  | На производственные нужды (полив, уплотняемого грунта, щебеночного основания), согласно ресурсных смет | м3 |  |  | 14 363,27 |
|  | Приготовление растворов (кладочных, цементных) | м3 | 23,17 | 210 | 4,87 |
|  | Мойка колес (принято условно: 2 ед. в день х 21 день х 8мес = 336 ед.) | ед. маш | 336 | 180 | 60,5 |
|  | Раствор | м3 | 23,17 | 210 | 4,87 |
|  |  |  |  | Итого: | ≈ 14 692 |
|  | Примечание. Бетон на строительную площадку поступает в готовом виде. |  |  |  |  |

Расход воды для обеспечения производственных нужд:

= qn Кн.уКч;

где qn – удельный расход воды на производственные нужды, м3;

Кн.у – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2 ... 1,3);

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний-1,5);

Расход воды для производственных нужд на весь период строительства объекта:

=146921,31,5 ≈ 28650 м3

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Q

где – максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды;

к – коэффициент неравномерности потребления, принимаемый 3,0;

t – продолжительность потребления воды 8 часов.

Максимальный расход воды в смену на хозяйственно-питьевые нужды:

где n – количество всех рабочих на площадке, принято 35 человека;

а – норма расхода на хозяйственно-питьевые нужды, 15 л на одного работающего в смену.

Qмакс=35 ∙15=525 л

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в час:

Qхоз=525 ∙3,08 ∙3600=0,055 л/ с  ≈0,20 м3/час

Расход хозяйственно-питьевой воды на весь период строительства объекта:

0,20 м3/час · 8 час · 21 раб. день · 8,0мес.  ≈ 276 м3

Расход воды на наружное пожаротушение:

Расчётный противопожарный расход воды (пож) принят – 10 л/сек.

Расход воды на весь период строительства объекта приведён в                       таблице 8.1.2 с учётом продолжительности работ – 8,2 месяцев и количеством работающих при односменной работе – 35 человек.

Таблица 8.1.2 – Расход воды на весь период строительства

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На производственные нужды | м3 | 28650 |
| 3 | На хозяйственно-питьевые нужды | м3 | 276 |
| 4 | Расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10 |

Расчет расхода воды на период эксплуатации

Определение среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wr=WД + W Т,

где WД, W Т, - среднегодовой объём дождевых, талых вод соответственно, м³.

Среднегодовой объём дождевых (WД) и талых (W Т) вод, стекающих с территории, определяется по формулам:

WД =10 · hД · ΨД · F

WТ =10 · hТ · ΨТ · F

где F - площадь стока коллектора, га;

hД - слой осадков за тёплый период года, определяется (мм) по СП РК 2.04-01-2017 (105 мм);

hT - слой осадков за холодный период года определяет общее годовое количество талых вод или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП РК 2.04-01-2017 (88 мм);

ΨД и ΨТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

ΨД = ΨТ = 0,8

Участок №1

WД =10 · 105 · 0,6 · 0,18 = 113,4 м³

WТ =10 · 88 · 0,6 · 0,18 = 95,04 м³

Wr = 113,4 + 95,04 = 208,44 м³

Участок №2

WД =10 · 105 · 0,6 · 0,25 = 157,5 м³

WТ =10 · 88 · 0,6 · 0,25 = 132 м³

Wr = 157,5 + 132 = 289,5 м³

Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод при отведении на очистку

Объём дождевого стока от расчётного дождя Wоч, м³, отводимого на очистные сооружения с территории определяется по формуле:

Wоч =10 · hа · Ψmid · F

где F - площадь стока, га;

hа - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, 5 мм, согласно СН РК 4.01.03-2011 п.5.3.4;

Ψmid - средний коэффициент стока для расчётного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi) для разного вида поверхностей по Таблице 5.10.

Ψср= 0,6

Участок №1

Wоч = 10 · 5 · 0,6 · 0,18 = 5,4 м³

Участок №2

Wоч = 10 · 5 · 0,6 · 0,25 = 7,5 м³

Максимальный суточный объем талых вод WТ сут, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения определяется по формуле:

WТ сут =10 · Ψm · Ky · F · hc

где Ψm – общий коэффициент стока талых вод (принимается от 0,5 до 0,7);

F - площадь стока, га;

hс – слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается в зависимости от расположения объекта;

Ky – коэффициент учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле:

Ky = 1- Fy / F

где Fy – площадь, очищаемая от снега (Fy =0 га).

Ky = 1

Участок №1

WТ сут =10 · 0,7 · 1 · 0,18 · 15 = 18,9 м³

Участок №2

WТ сут =10 · 0,7 · 1 · 0,25 · 15 = 26,25 м³

8.1.1.1 Водоотведение

На период строительства

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточные воды от мойки колес в объеме – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

На период эксплуатации

На период эксплуатации автодороги, отведение дождевых и талых вод с проезжей части в объеме: участок №1 - 18,9 м³/сут.; участок №2 - 26,25 м³/сут. предусматривается в водоотводные канавы №1 и №2, далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

8.1.2 Нормы допустимых сбросов, расчет количества сбросов

Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых сбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сброс сточных вод от мойки колес будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду не требуется.

8.1.3 Водный баланс

Для оценки водохозяйственной деятельности проектируемого объекта используется метод составления водного баланса, расчетной основой которого является формула следующего вида:

W1 = W2 + W3

где:

W1 – водопотребление;

W2 – водоотведение;

W3 –безвозвратное потребление и потери.

Эффективность использования водных ресурсов определяют следующие факторы: технический уровень основного производства, состояние систем водоснабжения и канализации, применяемые методы очистки сточных вод и повторное использование очищенных сточных вод в технологическом процессе.

На период строительства

Расход воды на период строительства объекта в 2027 г. (8,2 месяца) составит:

- на производственные нужды – 166,376 м3/сут., 28650,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период, на мойку колес – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период);

- на хозяйственно-питьевые нужды – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период используется безвозвратно.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточные воды от мойки колес в объеме – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

На период эксплуатации

На период эксплуатации автодороги, отведение дождевых и талых вод с проезжей части в объеме: участок №1 - 18,9 м³/сут.; участок №2 - 26,25 м³/сут. предусматривается в водоотводные канавы №1 и №2, далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Водный баланс на период строительства объекта в 2027 г. представлен в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3 – Водный баланс на период строительства объекта в 2027 г. – 8,2 месяца

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно -бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно исполь-зуемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно -бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-исполь-зуемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды | 0,001603 | - | - | - | - | 0,001603 | - | 0,001603 | - | - | 0,001603 | Отведение будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО |
| 2. Производственные нужды: | 0,166376 | - | - | - | - | - | 0,165691 | 0,000685 | - | 0,000685 | - |  |
| - нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. | 0,165691 | - | - | - | - | - | 0,165691 | - | - | - | - | Используется безвозвратно |
| - мойка колес | 0,000685 | - | - | - | - | - | - | 0,000685 | - | 0,000685 | - | Отведение будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО |
| Итого: | 0,167979 | - | - | - | - | 0,001603 | 0,165691 | 0,002288 | - | 0,000685 | 0,001603 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.4 Мероприятия по охране водных объектов

Проведение работ по строительству объекта должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК».

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта (приложение 8).

Река Жиланды – правый приток реки Кара-Кенгир. Ее водосбор площадью 2160 км2. Длина реки – 52 км. Истоки реки находятся на южных отрогах горной гряды Аиртау (южнее Улытау). Особенностью водного режима реки Жиланды является резко выраженное непродолжительное (25-30 дней) весеннее половодье, в период которого протекает большая часть годового стока. Вслед за этим наступает летняя межень, в период которой водоток пересыхает и живой поток сохраняется лишь в верховьях реки и отдельных плесах, и перекатах. Из-за отсутствия зимнего стока ледовый покров на реке отсутствует.

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

Согласно п.6 статьи 125 Водного кодекса РК проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и после завершения строительства объекта предусматриваются следующие мероприятия:

В период строительства:

    - Для организации поверхностного водоотвода предусматривается устройство водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб в пониженных местах, с целью исключения размыва почвы и попадания загрязненных вод в водоем.

    - В связи с запретом на складирование строительных и сыпучих материалов в пределах 50 м от уреза воды, размещение складов инертных материалов и техники предусматривается вне водоохранной зоны или на оборудованных площадках с поддонами.

    - Отведение сточных вод предусматривается в переносные септики. Заключение договора с подрядной организацией для последующей откачки септиков и вывоза сточных вод на очистные сооружения.

    - Для минимизации земляных работ и вмешательства в почвенный покров вблизи реки, предусматриваются работы выполнить в кратчайшие сроки и с ограничением площади воздействия.

    - Для предотвращения эрозии почвы на уклонах, вблизи кюветов и насыпи предусматривается устройство геоматов, защитных покрытий и укрытий.

    - Обозначение границ водоохранной зоны информационными знаками.

После завершения строительства:

    - Проведение рекультивации нарушенных участков путем посева местных трав и восстановления почвенного слоя.

    - Обеспечение стабильного отвода поверхностных вод от автодороги путем использования водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб, направленных в естественные понижения.

    - Ограничение движения тяжёлой техники в зоне с высоким риском размыва.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сброс сточных вод от мойки колес будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду не проводились и нормативы допустимых сбросов не устанавливались.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра, а также учитывая кратковременный характер проведения работ по строительству объекта и выполнение мероприятий по охране водного объекта, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность не окажет значительного негативного воздействия на подземные и поверхностные водные объекты в районе проектируемого объекта.

Следовательно, уровень загрязнения ближайших водных объектов от строительства служебной автодороги можно считать умеренным и по степени опасности – малоопасным.

8.2 Воздействие на атмосферный воздух

8.2.1 Краткая характеристика проектируемого объекта как источника воздействия на атмосферный воздух

Настоящим проектом во II квартале 2027 года намечается строительство служебной автодороги от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак». для проезда специализированных автомобилей типа погрузчик САТ-980Н, САТ-777D, КамАЗ (вахтовка), оросительная машина на базе «Ютонг». Ожидаемая продолжительность строительства составит 8,2 месяцев.

Для обслуживания площадок предусматривается служебная автодорога, запроектированная в направлении на северо-восток. Начало трассы от существующей автодороги идущей к карьеру «Кипшакпай», а конец примыкание к существующей автодороге в районе карьера «Карашошак». Протяженность автодороги составляет 5,41 км.

Ближайшими населенными пунктами к месторождению «Кипшакпай», для которой предусматривается служебная автодорога, являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 1 км северо-западнее от месторождения «Кипшакпай». Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км от месторождения «Кипшакпай».

8.2.2 Источники загрязнения атмосферного воздуха

Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Выбросы, поступающие в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих веществ через специально сооруженные устройства, классифицируются как организованные, и им присваиваются четырехразрядные номера, начиная с цифры 0001. Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств. Их обозначение начинается с цифры 6001.

Для удобства нормирования и исключения путаницы и совпадения номеров источников выбросов вредных веществ в атмосферу, а также в связи с тем, что источники на период строительства носят временный характер, нумерация источников принята в соответствии с разъяснениями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ «Атмосфера», СПб., 2012г., где для источников загрязнения атмосферы, которые функционируют только в период проведения строительных работ и в дальнейшем будут ликвидированы, целесообразно присваивать номера организованным источникам – начиная с 5501, неорганизованным источникам – начиная с 6501.

Всего принято 5 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 4 - организованных и 1- неорганизованный.

Источник загрязнения № 5501, Труба дымовая

Источник выделения № 5501/001, Котлы битумные передвижные, 400 л. Рабочим проектом для разогрева битума предусмотрено использование передвижного битумного котла, объемом 400 л. Время разогрева битума и битумной мастики для горячего применения составляет 84,2 часа, расход дизельного топлива по техн. характеристике составляет 2л/час, исходя из времени работы 84,2 ч, расход топлива составит: 2л/ч * 84,2ч = 168,4 литра, при плотности диз.топлива 0,85 т/м3, расход в тонн: 168,4 л * 0,85т/м3 / 1000 = 0,14314 т. Объем подогреваемого битума и мастики битумной для горячего применения, марки МБ-50 составит 7,8 т.

При работе битумного котла в атмосферу выбрасываются дымовые газы: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник загрязнения № 5502, Труба выхлопная

Источник выделения 5502/001. Компрессоры передвижные с ДВС. Рабочим проектом для работы пневматического инструмента предусмотрено использование компрессоров передвижных с ДВС и давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин. Время работы компрессоров передвижных с ДВС и давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин на период строительства согласно сметной документации составит 53,7 ч.

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания работают по принципу работы дизель-генераторной установки, только вместо выработки электроэнергии вырабатывают сжатый воздух в результате сгорания дизельного топлива в ДВС. Ввиду идентичности работы, расчет принят по аналогии – от дизель-генераторной установки. Технические характеристики по расходу топлива приняты следующими показателями: рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2, эксплуатационная мощность 14-20 кВт, число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин, расход топлива – 5,2 л/ч (или 4,42 кг/час). Исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 53,7ч * 5,2 л/ч / 1000 ≈ 0,27924м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 0,237354 тонны.

При работе передвижных компрессоров с двигателем внутреннего сгорания в атмосферу выбрасываются выхлопные газы: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник загрязнения № 5503, Глушитель

Источник выделения 5503/001, Пила с карбюраторным двигателем. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование пилы с карбюраторным двигателем (бензопила). Бензопила, благодаря хорошей мощности и достаточной длины шины, позволяет отнести ее к классу профессиональных валочных пил. Ее основное предназначение – валка леса и распиловка лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Согласно раздела 5.1 РНД 211.2.02.08-2004 в лесопильных цехах при распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. Древесная пыль от лесопильных рам не выделяется. В связи с этим, при расчете выбросов от пилы с карбюраторным двигателем учтены только выбросы от сжигания топлива. Время работы пилы с карбюраторным двигателем на период строительства согласно сметной документации составит 3,66 ч.

При работе бензопил в атмосферу выбрасываются выхлопные газы: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, бензин.

Источник загрязнения № 5504, Труба выхлопная

Источник выделения 5504/001. Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт. Рабочим проектом для выработки электроэнергии предусмотрено использование передвижной электростанции, мощностью до 4 кВт. Время работы передвижной электростанции на период строительства согласно сметной документации составит 5,9 ч. Технические характеристики по расходу топлива при различных режимах работы приняты по аналогичному передвижному дизельному электроагрегату АД4-Т400-ВМ5. Стандартный расход топлива — около 1,6 кг в час.

При работе передвижных электростанций в атмосферу выбрасываются выхлопные газы: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник загрязнения 6501. Строительная площадка

Источник выделения № 6501/001, Срезка ПРС бульдозерами. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена срезка почвенно-растительного слоя бульдозерами. Объем ПРС, срезаемый бульдозерами на период строительства согласно сметной документации, составит 16750 м3. Распределение срезаемого растительного грунта, объемом 16750 м3 согласно рабочему проекту, производится по откосам.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/002. Демонтаж стальной трубы. 	Рабочим проектом предусмотрено проведение демонтажа стальной трубы. Проведение демонтажа предусмотрено с применением углошлифовальной машинки типа "Болгарка". Время, затрачиваемое на проведение работ, согласно сметной документации составит 0,6 часов.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выбрасываются взвешенные частицы, пыль абразивная.

Источник выделения № 6501/003, Разработка грунта в сформир отвал вдоль дороги экскаваторами. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена разработка грунта в сформированный отвал вдоль дороги экскаваторами с ковшами 1 м3. Объем грунта, разрабатываемый экскаваторами на период строительства согласно сметной документации, составит 292,455 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/004, Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшами 1 м3. Объем грунта, разрабатываемый экскаваторами на период строительства согласно сметной документации, составит 162852,6 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/005. Рыхление скального грунта гидромолотом. Рабочим проектом предусмотрено рыхление скального грунта, объемом 345 м3 гидромолотом. Время работы, согласно сметной документации, составит 60 часов.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/006, Транспортировка и разгрузка грунта автосамосвалами. Объем транспортируемого грунта на период строительства согласно сметной документации, составит 162852,6 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/007, Разработка грунта бульдозерами. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена разработка грунта бульдозерами, при перемещении грунта до 10 м. Объем разрабатываемого грунта бульдозерами на период строительства согласно сметной документации составит 8020 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/008, Разработка грунта вручную. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена разработка грунта вручную. Объем разработки грунта вручную на период строительства согласно сметной документации составит 98,745 м3 (при плотности грунта 1,6 т/м3 – 157,992 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/009, Обратная засыпка грунта бульдозерами. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена обратная засыпка грунта бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Обратную засыпку предусматривается производить мягкими незасоленными грунтами плотностью не менее 1,6 т/м3 с послойным трамбованием и проливкой водой. Объем грунта при обратной засыпке бульдозерами на период строительства согласно сметной документации составит 243,2 м3.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/010, Обратная засыпка грунта вручную. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрена обратная засыпка грунта вручную. Обратную засыпку предусматривается производить мягкими незасоленными грунтами плотностью не менее 1,6 т/м3 с послойным трамбованием и проливкой водой. Объем грунта для обратной засыпки вручную на период строительства согласно сметной документации составит 148 м3 (при плотности 1,6 т/м3 – 236,8 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/011, Планировка откоса и полотна. Рабочим проектом предусмотрена при строительстве служебной автодороги планировка откоса и полотна насыпи автогрейдером. Площадь планировки на период строительства согласно сметной документации составит 108200 м2 (10820 м3).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/012, Машины бурильно-крановые глубина бурения 3,5 м. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование машин бурильно-крановых, глубиной бурения 3,5 м. Общее время работы машин на период строительства согласно сметной документации составит 5 часов.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/013, Бурт щебня фракции 20-40 мм.  Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование щебня фракции 20-40 мм. Объем щебня фракции 20-40 мм, используемого на период строительства согласно сметной документации составит 10,286 м3 (при плотности 1,85 т/м3 – 19,03 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/014, Бурт щебня фракции 40-80 (70) мм. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование щебня фракции 40-80 (70) мм. Объем щебня фракции 40-80 (70) мм, используемого на период строительства согласно сметной документации составит 61,0933 м3 (при плотности 1,85 т/м3 – 113,023 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/015, Бурт песка. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование песка. Объем песка, используемого на период строительства согласно сметной документации составит 0,25 м3 (при плотности 1,65 т/м3 – 0,4125 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/016, Бурт песчано-гравийной смеси. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование песчано-гравийной смеси. Объем песчано-гравийной смеси, используемой на период строительства согласно сметной документации составит 16744,02 м3 (при плотности 1,65 т/м3 – 27627,633 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/017, Бурт бутового камня. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено использование бутового камня. Объем бутового камня, используемого на период строительства согласно сметной документации составит 33,229 м3 (при плотности 2,1 т/м3 – 69,781 т).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения № 6501/018, Гидроизоляция строительных конструкций. Рабочим проектом при строительстве служебной автодороги предусмотрено проведение гидроизоляционных работ. Суммарная площадь, подлежащая гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, составляет 1003м2 за период проведения строительных работ.

При проведении работ в атмосферу в атмосферу неорганизованно выбрасываются алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).

Источник выделения № 6501/019, Сварочные работы. Рабочим проектом для проведения сварочных работ предусмотрено использование сварочных электроды Э42 (АНО-6), в количестве 0,01 кг.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железа оксиды, марганец и его соединения.

Источник выделения 6501/020. Покрасочные работы. Рабочим проектом при проведении покрасочных работ предусмотрено использование лакокрасочных материалов. Расход лакокрасочных материалов на период строительства составит:

растворитель Р-4 – 0,0006 т,

грунтовка глифталевая ГФ-021 – 0,0033 т,

краска масляная МА-15 – 0,0008 т,

лак битумный БТ-577 и лак битумный БТ-123 – 1,0032 т,

эмаль ХВ-124 – 0,001 т.

При проведении работ в атмосферу выбрасываются диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.

Источник выделения 6501/021. Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны.

В соответствии с проектными решениями, в качестве противофильтрационного экрана, принято использование геомембраны, толщиной 1,0 мм. Соединение геомембраны осуществляется методом экструзионной сварки, с использованием аппарата контактной сварки (экструдер). Производительность (скорость) свариваемых швов составляет в диапазоне до 3,5 м/мин. Площадь емкости, покрываемой геомембраной составляет 1918,62 м2.

При проведении экструзионной сварки геомембраны в атмосферный воздух выбрасываются оксид углерода и хлорэтилен.

Источник выделения 6501/022, Слив, хранение и розлив битумных вяжущих. После разогрева битумных вяжущих в битумном котел предусматривается слив и розлив битумных вяжущих. Расход битумных вяжущих на период строительства согласно сметной документации составит 7,8 т.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-С19).

Источник выделения 6501/023. Дрели электрические. Рабочим проектом в период строительства служебной автодороги предусмотрено использование дрелей электрических. Время работы электрических дрелей, согласно сметной документации на период строительства составит 2,6 ч.

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются взвешенные частицы и пыль абразивная.

Источник выделения № 6501/024, Заправка оборудования. Рабочим проектом предусматривается заправка оборудования дизельным топливом. Расход дизельного топлива на период строительства согласно сметной документации составит 0,73 т (при плотности 0,85 т/м3 – 0,859 м3).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяются сероводород, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-С19).

Источник выделения № 6501/025, Заливка масла в оборудование. Рабочим проектом предусматривается заливка индустриального масла в оборудование. Расход индустриального масла на период строительства согласно сметной документации составит 0,8 т (при плотности 0,9 т/м3 – 0,889м3).

При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется масло минеральное нефтяное.

Источник загрязнения 6501/026. Хранение и отгрузка строительного мусора. При проведении строительно-монтажных работ образуются строительные отходы. На период строительства объекта предусматривается временное накопление строительных отходов на строительной площадке. По мере накопления транспортной партии, строительные отходы передаются сторонней специализированной организации по договору. Общий объем строительных отходов на период строительства объекта составит 8,5248 тонн.

При временном хранении и отгрузке строительного мусора в атмосферу неорганизованно выбрасывается пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Источник выделения 6501/027. Автотранспорт и спецтехника. В процессе проведения работ будут задействованы автомобили бортовые, самосвалы г/п до 7 т, машины поливомоечные 6000 л, машины бурильно-крановые, автогрейдеры, катки дорожные самоходные, краны на автомобильном ходу, экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, бульдозеры, автопогрузчики г/п 5 т, тракторы на гусеничном ходу.	В процессе использования самоходной техники, происходят выбросы загрязняющих веществ от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Согласно п.17 статьи 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

При работе двигателей в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин.

8.2.3 Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом неодновременности выделений.

По степени воздействия, на организм человека, выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ).

В период строительства объекта на 2027 г. в атмосферу выбрасывается 23 загрязняющих вещества: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Перечень загрязняющих веществ на период строительства объекта с учетом выбросов от автотранспорта представлен в таблице 8.2.1.

Перечень загрязняющих веществ на период строительства объекта без учета выбросов от автотранспорта представлен в таблице 8.2.2.

Группы суммации загрязняющих веществ на период строительства объекта представлены в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период строительства объекта с учетом выбросов от автотранспорта на 2027 г.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) | 0.04 |  | 0.04 |  | 3 | 0.000042 | 0.00000015 | 0.00000375 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000005 | 0.00000002 | 0.000002 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.1981 | 1.0803137 | 5.4015685 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0892564 | 0.18397301 | 0.45993253 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.036216 | 0.1428967 | 0.95264467 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.040586 | 0.13241072 | 0.26482144 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( | 0.008 | 0.008 |  |  | 2 | 0.00000122 | 0.0000001 | 0.0000125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.2635931 | 1.265911 | 0.2531822 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 | 0.2 |  |  | 3 | 0.12054 | 0.3647182 | 1.823591 |
| 0621 | Метилбензол | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 0.051667 | 0.0005394 | 0.000899 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.01 |  | 0.01 |  | 1 | 0.0039 | 0.000071 | 0.0071 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 0.01 | 0.0001044 | 0.001044 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.002006 | 0.00029633 | 0.00987767 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.002006 | 0.00029633 | 0.0059266 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.35 | 0.35 |  |  | 4 | 0.021667 | 0.0002262 | 0.00064629 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод | 5 | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.001167 | 0.00002 | 0.000004 |
| 2732 | Керосин | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.0457 | 0.291911 | 0.24325917 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.0000433 | 0.000006 | 0.00012 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 1 |  |  | 1 |  | 0.08946 | 0.269239 | 0.269239 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ Углеводороды предельные С12-С19 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.1344652 | 0.2785667 | 0.2785667 |
|  | (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.01122 | 0.0001293 | 0.0002586 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 12.0643966 | 51.8268215 | 172.756072 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.0046 | 0.0000497 | 0.0012425 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 13.19063782 | 55.83850046 | 182.730014 |

Таблица 8.2.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период строительства объекта без учета выбросов от автотранспорта на 2027 г.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) | 0.04 |  | 0.04 |  | 3 | 0.000042 | 0.00000015 | 0.00000375 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000005 | 0.00000002 | 0.000002 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.05106 | 0.0076361 | 0.0381805 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0653614 | 0.0096629 | 0.02415725 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 0.15 | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00848 | 0.0012702 | 0.008468 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0196 | 0.00331172 | 0.00662344 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( | 0.008 | 0.008 |  |  | 2 | 0.00000122 | 0.0000001 | 0.0000125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 0.0707031 | 0.008499 | 0.0016998 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 | 0.2 |  |  | 3 | 0.12054 | 0.3647182 | 1.823591 |
| 0621 | Метилбензол | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 0.051667 | 0.0005394 | 0.000899 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.01 |  | 0.01 |  | 1 | 0.0039 | 0.000071 | 0.0071 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 0.01 | 0.0001044 | 0.001044 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.002006 | 0.00029633 | 0.00987767 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.002006 | 0.00029633 | 0.0059266 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.35 | 0.35 |  |  | 4 | 0.021667 | 0.0002262 | 0.00064629 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 5 | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.001167 | 0.00002 | 0.000004 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.0000433 | 0.000006 | 0.00012 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1 |  |  | 1 |  | 0.08946 | 0.269239 | 0.269239 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 | 1 |  |  | 4 | 0.1344652 | 0.2785667 | 0.2785667 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.5 | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.01122 | 0.0001293 | 0.0002586 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 12.0643966 | 51.8268215 | 172.756072 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.0046 | 0.0000497 | 0.0012425 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 12.73239082 | 52.77146425 | 175.233735 |

Таблица 8.2.3 – Группы суммации загрязняющих веществ на период строительства объекта

| Номер | Код |  |
| --- | --- | --- |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Площадка:01,Площадка 1 |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |
| 37(39) | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |
| 44(30) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |
| Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по таблице 3 Приложению 1 Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 2.08.2022 г. № ҚР ДСМ-70. |  |  |

8.2.4 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые в проекте для расчета нормативов предельно допустимых выбросов на период строительства объекта на 2027 г. представлены в таблице 8.2.4.

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г.

Таблица 8.2.4 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства объекта на 2027 год

|  |  |  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  |  |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| изв |  | Цех |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |  | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |
| одс |  |  |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| тво |  |  |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  |  | /длина, ширина |  |  | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  |  | площадного |  |  | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  |  | источника |  |  |  |  |  | степень |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 |  | Y1 | X2 |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Котлы битумные | 1 | 84.2 | Труба дымовая | 5501 | 2 | 0.1 | 0.26 | 0.002042 | 180 | 3475 |  | 1619 |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00076 | 617.580 | 0.0002301 | 2027 |
|  |  |  | передвижные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0001234 | 100.276 | 0.0000374 | 2027 |
|  |  |  | 400 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000119 | 96.700 | 0.000036 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.002778 | 2257.418 | 0.000842 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0065651 | 5334.837 | 0.00199 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0257324 | 20910.293 | 0.0078 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Компрессоры | 1 | 53.7 | Труба выхлопная | 5502 | 2 | 0.04 | 124.46 | 0.156401 | 450 | 3553 |  | 1618 |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.036833 | 623.696 | 0.007121 | 2027 |
|  |  |  | передвижные с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.047883 | 810.807 | 0.009257 | 2027 |
|  |  |  | ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.006139 | 103.952 | 0.001187 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.012278 | 207.904 | 0.002374 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.030694 | 519.744 | 0.005934 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.001473 | 24.942 | 0.000285 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.001473 | 24.942 | 0.000285 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.014733 | 249.475 | 0.00285 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Пила с | 1 | 3.66 | Глушитель | 5503 | 2 | 0.03 | 12.29 | 0. | 200 | 3648 |  | 1618 |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000134 | 26.725 | 0.0000018 | 2027 |
|  |  |  | карбюраторным |  |  |  |  |  |  |  | 0086873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000022 | 4.388 | 0.0000003 | 2027 |
|  |  |  | двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0001 | 19.944 | 0.00000132 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.013333 | 2659.142 | 0.000176 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.001167 | 232.747 | 0.00002 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Электростанции | 1 | 5.9 | Труба выхлопная | 5504 | 2 | 0.04 | 22.93 | 0. | 100 | 3738 |  | 1618 |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.013333 | 632.208 | 0.0002832 | 2027 |
|  |  |  | передвижные |  |  |  |  |  |  |  | 0288147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.017333 | 821.875 | 0.0003682 | 2027 |
|  |  |  | мощностью до 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.002222 | 105.360 | 0.0000472 | 2027 |
|  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.004444 | 210.720 | 0.0000944 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.011111 | 526.848 | 0.000236 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.000533 | 25.273 | 0.00001133 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.000533 | 25.273 | 0.00001133 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.005333 | 252.874 | 0.0001133 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Срезка ПРС | 1 | 644 | Строительная | 6501 | 2 |  |  |  |  | 3647 |  | 1618 | 400 | 10 |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.000042 |  | 0.00000015 | 2027 |
|  |  |  | бульдозерами |  |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.000005 |  | 0.00000002 | 2027 |
|  |  |  | Демонтаж | 1 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |
|  |  |  | стальной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.14704 |  | 1.0726776 | 2027 |
|  |  |  | Разработка | 1 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.023895 |  | 0.17431011 | 2027 |
|  |  |  | грунта в сформир отвал вдоль дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.027736 |  | 0.1416265 | 2027 |
|  |  |  | экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.020986 |  | 0.129099 | 2027 |
|  |  |  | Разработка | 1 | 1243. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00000122 |  | 0.0000001 | 2027 |
|  |  |  | грунта с |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.20189 |  | 1.257575 | 2027 |
|  |  |  | погрузкой на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.12054 |  | 0.3647182 | 2027 |
|  |  |  | автомобили- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол | 0.051667 |  | 0.0005394 | 2027 |
|  |  |  | самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.0039 |  | 0.000071 | 2027 |
|  |  |  | экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.01 |  | 0.0001044 | 2027 |
|  |  |  | Рыхление | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.021667 |  | 0.0002262 | 2027 |
|  |  |  | скального грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0457 |  | 0.291911 | 2027 |
|  |  |  | гидромолотом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000433 |  | 0.000006 | 2027 |
|  |  |  | Транспортировка | 1 | 1371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нефтяное (веретенное, |  |  |  |  |
|  |  |  | и разгрузка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.08946 |  | 0.269239 | 2027 |
|  |  |  | автосамосвалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0886668 |  | 0.2678034 | 2027 |
|  |  |  | Разработка грунта | 1 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  | бульдозерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  | грунта вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.01122 |  | 0.0001293 | 2027 |
|  |  |  | Обратная засыпка | 1 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 12.0643966 |  | 51.8268215 | 2027 |
|  |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  | бульдозерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  | Обратная засыпка | 1 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  | грунта вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  | Планировка | 1 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  | откоса и полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  | Машины | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  | бурильно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  | крановые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  | глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  | бурения 3,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бурт щебня | 1 | 3604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0046 |  | 0.0000497 | 2027 |
|  |  |  | фракции 20-40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бурт щебня | 1 | 3623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фракции 40-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (70) мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бурт песка | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бурт песчано- | 1 | 1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бурт бутового | 1 | 3614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидроизоляция | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сварочные работы | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрасочные | 1 | 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство | 1 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | противофильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ционного экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из геомембраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Слив, хранение | 1 | 84.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и розлив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | битумных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вяжущих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрели | 1 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заправка | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заливка масла | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хранение и | 1 | 5904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автотранспорт | 1 | 1377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и спецтехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.5 Краткая характеристика установок очистки газов, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Газоочистное оборудование на объекте отсутствует.

8.2.6 Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологического оборудования передовому научно-техническому уровню

Принятые технологические решения соответствуют требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, регулирующих проектирование и строительство автомобильных дорог. Конструкция дорожной одежды и используемые материалы обеспечивают необходимую несущую способность, устойчивость и долговечность сооружения при эксплуатации специализированного транспорта.

Применяемая технология устройства насыпи и кладки дорожной одежды является типовой и широко применяемой в дорожно-строительной практике. В процессе строительства предусматривается использование современного дорожно-строительного оборудования и техники, что обеспечивает необходимую точность планировки, качественное уплотнение и требуемые параметры основания.

Применяемые материалы (скальный грунт и песчано-гравийная смесь) относятся к наиболее распространенным и эффективным для данного типа служебных дорог, обеспечивая необходимую несущую способность и устойчивость в условиях эксплуатации.

Используемые материалы и технологии отвечают современному научно-техническому уровню, опыту отечественного и зарубежного дорожного строительства, обеспечивая надежность, безопасность эксплуатации и эффективность проектируемого объекта.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на объекте технологии, учитывая специфику и характер проводимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

8.2.7 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов

При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.

Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- ошибочные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землятрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.

Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха.

Залповые выбросы

Залповые выбросы, согласно специфике производства и проводимых производственных процессов, не предполагаются.

8.2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета количества выбросов

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 5.

Для определения количественных выбросов использовались данные из сметной документации, Проекта организации строительства, а также нормативно-технические документы в области ООС:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Утверждена приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 г. № 221-Ө, (Приложение 8);

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ., утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение №12;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 3;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.025.05-2004;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п, Приложение 14;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005;

- РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005.

Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период строительства объекта (2027 г.) представлено в таблице 8.2.5.

Таблица 8.2.5 – Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (г/сек, т/год) на период строительства объекта

| Ожидаемое количество выбросов ЗВ: 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Наименование загрязняющего | г/с | т/год |
| загрязнения | вешества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5501 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.00076 | 0.0002301 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0001234 | 0.0000374 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.000119 | 0.000036 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.002778 | 0.000842 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, | 0.0065651 | 0.00199 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.0257324 | 0.0078 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
| 5502 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.036833 | 0.007121 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.047883 | 0.009257 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.006139 | 0.001187 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.012278 | 0.002374 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, | 0.030694 | 0.005934 |
|  | (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.001473 | 0.000285 |
|  | (1325) Формальдегид (Метаналь) | 0.001473 | 0.000285 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.014733 | 0.00285 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
| 5503 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.000134 | 0.0000018 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000022 | 0.0000003 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0001 | 0.00000132 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, | 0.013333 | 0.000176 |
|  | (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.001167 | 0.00002 |
| 5504 | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.013333 | 0.0002832 |
|  | (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.017333 | 0.0003682 |
|  | (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.002222 | 0.0000472 |
|  | (0330) Сера диоксид (Ангидрид | 0.004444 | 0.0000944 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, | 0.011111 | 0.000236 |
|  | (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.000533 | 0.00001133 |
|  | (1325) Формальдегид (Метаналь) | 0.000533 | 0.00001133 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.005333 | 0.0001133 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
| 6501 | (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на | 0.000042 | 0.00000015 |
|  | (0143) Марганец и его соединения | 0.000005 | 0.00000002 |
|  | (0333) Сероводород (Дигидросульфид) | 0.00000122 | 0.0000001 |
|  | (0337) Углерод оксид (Окись углерода, | 0.009 | 0.000163 |
|  | (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.12054 | 0.3647182 |
|  | (0621) Метилбензол | 0.051667 | 0.0005394 |
|  | (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0.0039 | 0.000071 |
|  | (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.01 | 0.0001044 |
|  | (1401) Пропан-2-он (Ацетон) ( | 0.021667 | 0.0002262 |
|  | (2735) Масло минеральное нефтяное | 0.0000433 | 0.000006 |
|  | (2752) Уайт-спирит | 0.08946 | 0.269239 |
|  | (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.0886668 | 0.2678034 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |
|  | (2902) Взвешенные частицы ( | 0.01122 | 0.0001293 |
|  | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, | 12.0643966 | 51.8268215 |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  |  |
|  | (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, | 0.0046 | 0.0000497 |
|  | Монокорунд) ( |  |  |
| Всего: |  | 12.73239082 | 52.77146425 |

8.2.9 Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования.

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова, разрешена к применению в Республике Казахстан Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан письмом № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022, (ранее разрешена к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды письмом №09-335 от 04.02.2002 г. «Об использовании программных продуктов по расчету рассеивания»), а также в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, пункта 5.12 - «Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной Геофизической Обсерваторией им. А.И. Воейкова».

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации.

Так как, в ПК «ЭРА» коды веществ приняты согласно «Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанных Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирмой «Интеграл», в проекте использованы коды веществ, согласно перечню «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года.

В качестве ожидаемого количества выбросов ЗВ приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов от передвижных источников не устанавливаются».

Размер основного расчетного прямоугольника при расчете приземных концентраций на период строительства объекта определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 6200 м × 4200 м. Шаг сетки основного прямоугольника принят 100 м.

Выбросы на период проведения строительства объекта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер. Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно.

Ближайшее жильё – п. Сатпаев, расположен в северо-западном направлении от проектируемого объекта, на расстоянии около 1,0 км.

Расчет рассеивания приземных концентраций проводился без учета фоновых концентраций, т.к. согласно справки о фоновых концентрациях от 03.12.2025 г., выданной РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в области Ұлытау, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным (приложение 3).

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объекта является ограничение вредного воздействия на состояние воздушного бассейна прилежащей зоны.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Граница зоны влияния рассчитывается по каждому ЗВ, исходя из рассчитанного расстояния от площадки проведения работ, на котором достигается максимальная концентрация вещества.

В разделе дается оценка локального влияния объекта на состояние воздушного бассейна прилегающей зоны в исходный период, которая заключается в расчете рассеивания максимальных разовых выбросов в летний период работы объекта при существующем положении.

Состояние воздушного бассейна на территории проектируемого объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными картами рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Проведение различных видов работ ведется по графику и не совпадает по времени, но для анализа воздействия принят их одновременный режим работы.

Для определения максимального воздействия на атмосферный воздух, расчет рассеивания проводился по всем загрязняющим веществам, выбрасываемых на период строительства объекта.

8.2.9.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе размещения намечаемой деятельности

Метеорологические характеристики района намечаемой деятельности, приняты по данным метеорологической станции «Жезказган», согласно выданной РГП «Казгидромет» климатической справки №03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 от 03.02.2025 г. (приложение 3). Метеорологические характеристики представлены в таблице 8.2.5.

Таблица 8.2.5 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | +31.6 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца | -13.4 |
| (для котельных, работающих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 15.0 |
| СВ | 17.0 |
| В | 23.0 |
| ЮВ | 7.0 |
| Ю | 7.0 |
| ЮЗ | 11.0 |
| З | 11.0 |
| СЗ | 9.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость | 8.0 |
| превышения которой составляет 5 %, м/с |  |
| Число дней с жидкими осадками, день | 64 |
| Число дней с устойчивым снежным покровом (6 баллов и более), день | 107 |

8.2.9.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха и фоновые концентрации

Cогласно справке о фоновых концентрациях от 03.12.2025 г., выданной РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в области Ұлытау выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможной (приложение 3).

8.2.9.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился на максимальный уровень загрязнения по всем загрязняющим веществам, выбрасываемых на период строительства объекта.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, представлены в таблицах 8.2.6.

Таблица 8.2.6 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    ЖЗ    |  Граница |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |  области | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |   возд.  |     |           |     |

----<----------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      | Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |     |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  0.000706|  0.000007|  0.000115|   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  1.922637|  0.032136|  0.313616|   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.686118|  0.006232|  0.114532|   5 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  0.495968|  0.003217|  0.072451|   4 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.178185|  0.002522|  0.029957|   5 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    | Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.099759|  0.001746|  0.017909|   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  1.022339|  0.021325|  0.217780|   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |  0.146068|  0.003047|  0.031116|   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид,        |  0.066154|  0.001380|  0.014092|   1 | 0.1000000*|  1  |

|      | Этиленхлорид) (646)             |          |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  0.169626|  0.003538|  0.036134|   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |     |           |     |

| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      |  0.252143|  0.001812|  0.041743|   2 | 0.0300000 |  2  |

|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  0.151286|  0.001087|  0.025046|   2 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |  0.105008|  0.002190|  0.022369|   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |  0.064599|  0.001347|  0.013761|   1 | 1.2000000 |  -  |

| 2735 | Масло минеральное нефтяное      | Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0500000 |  -  |

|      | (веретенное, машинное,          |          |          |          |     |           |     |

|      | цилиндровое и др.) (716*)       |          |          |          |     |           |     |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  0.151748|  0.003165|  0.032325|   1 | 1.0000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  0.462082|  0.004916|  0.061198|   4 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.031696|  0.000321|  0.005144|   1 | 0.5000000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  1.470239|  0.104575|  0.996733|   1 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  0.162436|  0.001647|  0.026362|   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  2.099505|  0.034593|  0.343573|   5 |           |     |

|  37  | 0333 + 1325                     |  0.151464|  0.001092|  0.025078|   3 |           |     |

|  44  | 0330 + 0333                     |  0.178384|  0.002527|  0.029989|   5 |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              |  0.883300|  0.062827|  0.598823|   1 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на максимальном расстоянии не превышающим 250 метров.

По результатам рассеивания, можно сделать вывод, что уровень загрязнения атмосферного воздуха на период строительства служебной автодороги, не превысит установленных санитарно-гигиеническими нормативами ПДК за пределами области воздействия. Таким образом, намечаемая деятельность не окажет существенного влияния в загрязнение атмосферного воздуха, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении 6.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлен в таблицах 8.2.7.

Таблица 8.2.7 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период строительства в 2027 году

| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок) |
| суммации |  | в жилой | В пределах | в жилой | В пределах | N | % вклада |  |  |
|  |  | зоне | зоны | зоне | зоны воз- | ист. |  |  |  |
|  |  |  | воздействия | X/Y | действия |  | ЖЗ | Область |  |
|  |  |  |  |  | Х/Y |  |  | воздей- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ствия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение (2027 год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0321360/0.0064272 | 0.3136157/0.0627231 |  | 3556/1877 | 6501 |  | 50.1 | производство: |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  |  |  |  |  |  | 5502 |  | 49.9 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
| 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0062316/0.0024926 | 0.1145317/0.0458127 |  | 3556/1877 | 5502 |  | 88.9 | производство: |
|  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  |  |  |  |  |  | 6501 |  | 11.1 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
| 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0032169/0.0004825 | 0.0724506/0.0108676 |  | 3556/1877 | 6501 |  | 57.2 | производство: |
|  | Углерод черный) ( |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  |  |  |  |  |  | 5502 |  | 42.8 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
| 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0213248/0.0042650 | 0.2177797/0.0435559 |  | 3445/1875 | 6501 |  | 100 | производство: |
|  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
| 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0049163/0.0049163 | 0.0611981/0.0611981 |  | 3464/1875 | 5501 |  | 72.1 | производство: |
|  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  | предельные С12-С19 ( |  |  |  |  | 6501 |  | 27.6 | производство: |
|  | в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1045747/0.0313724 | 0.9967328/0.2990199 | 1144/ | 3999/1375 | 6501 | 100 | 100 | производство: |
|  | содержащая двуокись |  |  | 2143 |  |  |  |  | Строительная |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0345931 | 0.3435729 |  | 3556/1877 | 5502 |  | 51.7 | производство: |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
| 0330 | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  | 6501 |  | 48.3 | производство: |
|  | Сернистый газ, Сера |  |  |  |  |  |  |  | Строительная |
|  | (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  |  |  | П ы л и : |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0628271 | 0.5988233 | 1144/ | 3999/1375 | 6501 | 100 | 100 | производство: |
|  | 116) |  |  | 2143 |  |  |  |  | Строительная |
| 2908 | Пыль неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  | площадка |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.10 Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений, действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.

Рассматриваемый объект намечаемой деятельности, предусматривающий строительство служебной автодороги, общей протяженностью 5,41 км:

- не входит в перечень видов намечаемой деятельности (раздел 1, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным;

- входит в перечень видов намечаемой деятельности «строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более» (п. 7.2 раздела 2, приложение 1 к Экологическому кодексу РК), для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 7) п.12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 г. №246 «накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год …».

В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии до 250 метров от источников воздействия.

8.2.11 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем нормативы допустимых выбросов не определялись. Согласно п. 11 ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

8.2.12 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Согласно письму №№06-10/242 CEA03BE831D24175 от 21.07.2025 года (приложение 4) выданному РГП «Казгидромет», район расположения проектируемой автодороги не входит в перечень населенных пунктов, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Также, согласно ответу Министра энергетики РК на обращение №290626, опубликованного на официальной блог-платформе руководителей государственных органов РК, мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются только в том случае, если по данным местных органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте прогнозируются случаи неблагоприятных метеорологических условий. Обращение №290626 представлено в приложении 4.

Таким образом, в виду отсутствия прогнозирования НМУ в данном населенном пункте, и соответственно системы оповещения от РГП «Казгидромет» и ДЧС, предприятием будут осуществляться мероприятия организационного характера:

- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии и регулярное проведение технического осмотра и профилактических работ;

- постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

8.2.13 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Настоящим проектом предусматривается вид деятельности, относящийся к III категории в связи с чем организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не планируется.

Выводы:

В период строительства объекта принят 1 неорганизованный источник и 4 организованных источника загрязнения.

В соответствии с принятыми проектными решениями по строительству служебной дороги, от установленных источников загрязнения на период строительства в 2027 году в атмосферный воздух намечается выброс загрязняющих веществ 23-х наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 4 группы суммаций.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на период строительства в 2027 г.: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Количество выбросов загрязняющих веществ на период строительства в 2027 году составит:

- с учетом автотранспорта – 13.19063782 г/с, 55.83850046 т/ период;

- без учета автотранспорта – 12.73239082 г/с, 52.77146425 т/ период.

Оценка воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности по строительству служебной автодороги, показывает, что на весь период строительства уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленных санитарно-гигиеническими нормативами ПДК за пределами области воздействия. Таким образом, можно сделать вывод, что планируемая деятельность является временной и не окажет существенного влияния, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды. Влияние расценивается как допустимое.

8.3 Воздействие на почвы

Существует потенциальная возможность загрязнения почв нефтепродуктами при работе спецтехники и автотранспорта, в результате случайных разливов при заправке машин, при перекачке топлива из автоцистерн в топливные емкости, при ремонтных работах автотранспорта.

Негативное воздействие на почвенный покров при эксплуатации производственной территории может быть вызвано также химическим загрязнением – газопылевых осаждений выхлопных газов транспорта и спецтехники.

Однако, при соблюдении технических регламентов работы, требований и процедур в области охраны окружающей среды, выполнения мероприятий по уменьшению возможного негативного воздействия на почвенный покров, воздействие на почвы будут минимизированы.

Мероприятия по охране почвенного покрова

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации должны быть проведены следующие основные мероприятия:

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ подготовительного и основного периода строительных работ во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков;

- запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;

- рекультивация земель после окончания работ;

– осуществлять накопление отходов производства и потребления на специально оборудованных площадках с учетом требований экологического законодательства РК к операциям по раздельному сбору и накоплению;

- своевременно осуществлять передачу отходов производства и потребления специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению и прочим операциям по управлению отходами в соответствии с требованиями ЭК РК;

- предупреждение разливов ГСМ;

- своевременное выявление загрязненных земель, установление уровня их загрязнения (площади загрязнения и концентрации) и последующую их рекультивацию.

Проведение природоохранных мероприятий должно снизить негативное воздействие проведения работ, обеспечить сохранение ресурсного потенциала земель, плодородия почв, разнообразия флоры района размещения предприятия и экологической ситуации в целом.

8.4 Воздействие на недра

Проектируемая служебная автодорога не оказывает воздействия на недра, так как работы ведутся в границах существующей нарушенной территории и не предусматривают вмешательства в горные выработки или добычные процессы.

8.5 Оценка факторов физического воздействия

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. Наиболее распространенными факторами физического воздействия являются: шумовое воздействие, электромагнитное воздействие, освещение, вибрация.

Физические факторы и их воздействие должны отвечать требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года 
№ ҚР ДСМ-15.

Тепловые воздействия

Тепловое загрязнение – тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

При осуществлении проектируемых работ источники теплового воздействия отсутствуют.

Электромагнитное излучение

Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

Шумовое воздействие

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных факторов воздействия на окружающую среду. Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприятия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и продолжительность воздействия.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека, приведены в «Гигиенических нормативах к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 года №ҚР ДСМ-15.

В период проведения строительства на рассматриваемом участке согласно данным рабочего проекта не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Шумовое воздействие на период проведения строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай»

В период проведения строительства основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы.

Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию при строительстве, включает двигатели внутреннего сгорания как основной источник производимого шума.

Проектными решениями предполагается использование техники, оборудования и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», ГОСТа 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин», СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума.

Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Расчёт звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

Общий метод расчета, с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», предназначенного для использования совместно с ПК ЭРА-Воздух и позволяет провести расчет распространения шума от внешних источников.

Шумовые характеристики технологического оборудования и транспортных средств определялись на основании следующих справочных документов:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (Пособия к СНиП);

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Ю.В. Флавицкий. Шумовые характеристики различного оборудования;

- Паспорта на технические устройства и оборудования;

- Другие справочные материалы и интернет-ресурсы.

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15, максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах составляет 110 дБА и менее, а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах составляет 125 дБА и менее.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1 – Параметры расчетных площадок

| Наименование | Координаты срединной линии |  |  |  | Ширина, м | Высота, м | Шаг сетки, м | Расчетная зона воздействия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точка 1 |  | точка 2 |  |  |  |  |  |
|  | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Расчетный прямоугольник | 3005,347 | -45,53 | -3209,798 | -45,53 | 4165,943 | 1,5 | 100 | 250 |

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 8.5.2.

Таблица 8.5.2 – Параметры источников шума

| Источник | Тип | Высота, м | Координаты |  |  |  | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LpA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1 | y1 | ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x2 | y2 |  | 31,5 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. бульдозеры на гусеничном ходу | Т | 1,5 | 441,2 | -459,9 | - | 0 |  | 91,9 | 91 | 84,5 | 79 | 74,7 | 70,4 | 65,6 | 61,3 | 82,072 |  |
| 2. экскаваторы дизельные на гусеничном ходу | Т | 1,5 | 576,1 | -462,5 | - | 0 |  | 80,9 | 80 | 73,5 | 68 | 63,7 | 59,4 | 54,6 | 50,3 | 71,072 |  |
| 3. машины поливомоечные | Т | 1,5 | 667,4 | -459,9 | - | 0 |  | 87,9 | 87 | 80,5 | 75 | 70,7 | 66,4 | 61,6 | 57,3 | 78,072 |  |
| 4. автомобили бортовые | Т | 1,5 | 601,3 | -462,5 | - | 89 |  | 89 | 86 | 86 | 95 | 92 | 84 | 78 | 71 | 95,546 |  |
| 5. автопогрузчики | Т | 1,5 | 515,3 | -459,9 | - | 0 |  | 69,8 | 72,7 | 75,6 | 78 | 79,6 | 77,9 | 75 | 69,6 | 84,067 |  |
| 6. компрессоры передвижные с ДВС | Т | 1,5 | 299,7 | -463,9 | - | 0 |  | 79,9 | 79 | 72,5 | 67 | 62,7 | 58,4 | 53,6 | 49,3 | 70,072 |  |
| 7. котел битумный на 400 л | Т | 1,5 | 385,6 | -459,9 | - | 0 |  | 40,3 | 42,5 | 45,2 | 49,5 | 52,5 | 53,8 | 52 | 47,6 | 58,954 |  |
| 8. машины бурильно- крановые | Т | 1,5 | 637 | -458,6 | - | 0 |  | 86,8 | 79,7 | 82,6 | 85 | 86,6 | 84,9 | 82 | 76,6 | 91,07 |  |
| 9. катки дорожные самоходные | Т | 1,5 | 470,5 | -460,2 | - | 0 |  | 89,9 | 89 | 82,5 | 77 | 72,7 | 68,4 | 63,6 | 59,3 | 80,072 |  |
| 10. краны на автомобильном ходу | Т | 1,5 | 470,5 | -460,2 | - | 0 |  | 96,6 | 96 | 89,5 | 84 | 79,7 | 75,7 | 70,6 | 66,3 | 87,093 |  |
| 11. пила с карбюраторным двигателем | Т | 1,5 | 470,5 | -460,2 | - | 0 |  | 80,7 | 82,1 | 85,1 | 88,4 | 95 | 104 | 100 | 91,2 | 107,013 |  |

Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:

h = (hr · 10C) / (pa / pr)	(1.1)

где pa - атмосферное давление кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:

C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151	(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).

Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).

Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:

frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))	(1.1)

frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]})	(1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:

α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / T)] · [frO + f2 / frO]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})	(1.3)

В формулах (1) -(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

Расчет коэффициента затухания

При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 ×

× {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 +

+ 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.

Рисунок 3 - Результаты расчета уровня звукового давления по интегральному показателю на проведения строительства

Анализ расчета уровня звукового давления на период проведения строительства служебной автодороги на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на расстоянии 250 м составляет 60 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

При выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники и оборудования, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека.

Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены в приложении 7.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно - технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Освещение

Санитарные нормы освещения на рабочем месте регламентируются строительными нормами Республики Казахстан СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и сводом правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.).

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе строительства, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

  - любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму;

  - уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;

  - использование глушителей для выхлопной системы;

  - использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);

  - использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;

  - использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

• исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

• не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

• снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.

Общий вывод:

Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Уровень шума, электромагнитного излучения и вибрации, создаваемый транспортом и технологическим оборудованием в период проведения проектируемых работ будет минимальным и несущественным. В целом физическое воздействие проектируемых работ на здоровье населения и персонала оценивается как допустимое.

9. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

Виды и объемы образования отходов в период строительства

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления работ по строительству служебной автодороги на карьере «Кипшакпай».

В ходе осуществления работ количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

До начала производства работ подрядная организация должна заключить договор на удаление отходов.

Проектируемые работы, предусмотренные данным проектом, планируется начать в II квартале 2027 года, срок выполнения работ 8,2 месяца.

Общая численность работников на период строительства составит 35 человек.

В период проведения работ по строительству образуются следующие виды отходов:

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Обрезки кабеля;

- Лом черных металлов;

- Отходы древесины;

- Отходы геомембраны;

- Строительные отходы;

- ТБО.

Ремонт и обслуживание техники, используемой при строительных работах будет осуществляться собственными силами генподрядной строительной организации. В связи с этим, отходы от обслуживания автотранспорта и иной техники на строительной площадке не образуются.

На период строительства:

Тара из-под лакокрасочных материалов. Отход образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ. Временное накопление тары из-под ЛКМ на месте ее образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, тара из-под ЛКМ передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, никель – 0,270443, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045 свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,451852, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 – 0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана\рутил\ – 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово –толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминиевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор Коллоксилина (НЦ-0218) – раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола) – 0,33294.

Обрезки кабеля. Отход образуются в результате использования кабеля и проводов при монтаже электрических сетей для электроснабжения оборудования и освещения. Временное накопление обрезков кабеля на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, обрезки кабеля передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): алюминий – 20, медь –20, поливинилхлорид – 60.

Лом черных металлов. Отход образуется в процессе монтажа строительных металлоконструкций, а также при демонтажных работах. Временное накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, лом черных металлов передается специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): железо – 95-98, оксиды железа – 2-1, углерод – до 3.

Отходы древесины. Образуются в результате использования брусков (пиломатериалов) в качестве опалубок и других формообразующих элементов, по которым в ходе выполнения работ не исключается образование отходов в результате их поломок. Временное накопление отходов древесины на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отходы древесины передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): древесина – 83, вода – 17.

Отходы геомембраны образуются при устройстве противофильтрационного экрана из геомембраны. Накопление отходов геомембраны на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ. По мере накопления, но не более 6-ти месяцев, отходы геомембраны передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): полиэтилен- 100.

Строительные отходы. Отходы образуются в процессе проведения строительных и демонтажных работ. Накопление строительных отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке с твердым покрытием на участке работ. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, строительные отходы передаются специализированной сторонней организации по договору.

Состав отхода (%): остатки цемента – 22, бой кирпича – 24,3, лом бетона – 45,3, металл (арматура) – 5,8, стекло – 2,6.

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Временное накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».

В таблице 9.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся к вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Таблица 9.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 33,5* |
| Пластмассы, пластик и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Методология расчетов образования отходов

Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения.

В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период.

Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.

Экспериментальный метод заключается в определении нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате деятельности предприятия, проведен на основании:

•	представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;

•	«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

•	РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве». Включен в перечень НПА в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории РК (письмо Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК №17-01-3-05-1301 от 28.05.2009 г.);

•	«Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 г. № 206;

•	РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период строительства

На период строительства предполагается образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Расчет проводился согласно п/п 2.35 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100-п.

Норма образования банок из-под краски определяется по формуле:

, т/период

где    Mi – масса i -го вида тары, т/период;

n – число тары;

Mкi – масса краски в i -ой таре, т/период;

αi – содержание остатков краски в i -той таре в долях от Mкi (0,01-0,05).

Таблица 9.2 – Расчет объема образования тары из-под лакокрасочных материалов

| Тип краски | Масса i-го вида тары, т, Мi | Число видов тары, шт., n | Масса краски в i-ой таре т, Мкi | Содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мкi, α | Объем образования отхода, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастика | 0,001 | 187 | 0,01 | 0,05 | 0,18750 |
| Краска | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,00015 |
| Грунтовка | 0,0001 | 3 | 0,001 | 0,05 | 0,00035 |
| Состав антисептический | 0,0001 | 30 | 0,001 | 0,05 | 0,00305 |
| Лаки | 0,001 | 100 | 0,01 | 0,05 | 0,10050 |
| Растворители | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,00015 |
| Эмаль | 0,0001 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,00015 |
| Праймер | 0,0005 | 1 | 0,005 | 0,05 | 0,00075 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,29260 |

Расшифровка:

Мастика: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,001×187 + 0,01×0,05 = 0,18750 т/период;

Краска: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,00015 т/период;

Грунтовка: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×3 + 0,001×0,05 = 0,00035 т/период;

Состав антисептический: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×30 + 0,001×0,05 = 0,00305 т/период;

Лаки: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,001×100 + 0,01×0,05 = 0,10050 т/период;

Растворители: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,00015 т/период;

Эмаль: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0001×1 + 0,001×0,05 = 0,00015 т/период;

Праймер: N = ∑Mᵢ×n + ∑Mkᵢ×αᵢ = 0,0005×1+ 0,005×0,05 = 0,00075 т/период.

Итого: 0,18750 + 0,00015 + 0,00035 + 0,00305 + 0,10050 + 0,00015 + 0,00015 + 0,00075= 0,29260 т/период.

Обрезки кабеля

Расчет проводился согласно п/п 2.21 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Масса цветного металла в кабеле может быть определена с учетом марки кабеля, его химического состава и рассчитана исходя из массы 1 км кабеля (Mi) на основании формулы:

М = Мi×10-3×li, т/период,

где Мi – удельный вес 1 км кабеля, кг,

li – длина кабеля данной марки, накопленного в течение периода, км,

10-3 – коэффициент перевода из килограммов в тонны.

Таблица 9.3 – Общая масса кабеля

| Маркировка кабеля | Удельный вес 1 км кабеля, кг | Длина кабеля, км | Масса кабеля, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | 195 | 0,18 | 0,0351 |
| Итого: |  |  | 0,0351 |

Согласно «Нормам отходов материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования» (СНиП IV-6-82 ч.IV, глава 6, сборник 8, приложение Б), норма образования для «Кабели всех марок и сечений» составляет 2%. Соответственно, объем образования отходов обрезков кабелей на период проведения строительства составит:

0,0351/100×2 = 0,000702 т/период.

Проектом предусмотрен демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ общим объемом 0,006 т/период.

Итого общий объем обрезков кабеля составит: 0,000702 т/период+0,006 т/период=0,006702 т/период.

Лом черных металлов

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложения Б, Е, Ж, З РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 9.4 – Расчет объема образования лома черных металлов

| Наименование материалов | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования лома черных металлов, т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетка арматурная | 0,973 | 1 | 0,00973 |
| Прокат из углеродистой стали | 0,006 | 2 | 0,00012 |
| Гвозди и болты строительные | 0,06 | 1 | 0,00060 |
| Итого: |  |  | 0,01045 |

Расшифровка:

Сетка арматурная: 0,973 т×1 % = 0,00973 т;

Прокат из углеродистой стали: 0,006 т×2 % = 0,00012 т;

Гвозди и болты строительные: 0,06 т×1 % = 0,0006 т.

Итого: 0,00973 + 0,00012 + 0,0006 = 0,01045 т/период.

Проектом предусмотрен демонтаж стальных труб общим объемом 2,432 т/период.

Итого общий объем лома черных металлов составит: 0,01045 т/период+2,432 т/период=2,44245 т/период.

Отходы древесины

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в строительстве (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N × α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Таблица 9.5 – Расчет объема образования отходов древесины

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, м3 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования древесных отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доски и бруски | 12,32 | 8,624 | 1,5 | 0,12936 |
| Щиты из досок | 0,56 | 0,392 | 4 | 0,01568 |
| Итого: |  |  |  | 0,14504 |

*плотность древесины принята 0,7 т/м3

Расшифровка:

Доски и бруски: 8,624 т×1,5 % = 0,12936 т;

Щиты из досок: 0,392 т ×4 % = 0,01568 т.

Итого: 0,12936 + 0,01568 = 0,14504 т/период.

Отходы геомембраны

Площадь используемой геомембраны на период строительства составит 1918,62 м2. При массе 1 м2 равной на 0,0005 т масса геомембраны составит 0,95931 т.

Норма образования отходов составит 0,05 % от общей массы используемого материала. Объем образования отхода геомембраны на период проведения строительных работ составит:

0,95931 / 100 × 0,05 = 0,00048 т/период.

Строительные отходы

Расчет объема образования отхода проводился согласно типовых норм трудноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе строительного производства (приложение Б РДС 82-202-96).

Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх = N×α, т/период

где:

N – расход материалов, т;

α – нормы потерь отходов, %.

Плотность растворов кладочных составит 1,5 т/м3.

Плотность смесей бетонных тяжелых составит 2,5 т/м3.

Плотность песка природного составит 1,65 т/м3.

Плотность щебня строительного составит 1,85 т/м3.

Таблица 9.6 – Расчет объема образования строительных отходов

| Наименование видов работ и материалов | Расход материалов, м3 | Расход материалов, т | Нормы потерь и отходов, % | Объем образования строительных отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | α | Мотх |
| Кладка стен и перегородок кладочным раствором | 23,17 | 34,755 | 1,8 | 0,6256 |
| Устройство фундаментов из бетона | 110,015 | 275,0375 | 1,5 | 4,1256 |
| Транспортирование песка автотранспортом навалом | 0,2541 | 0,42 | 1,2 | 0,0050 |
| Транспортирование щебня автотранспортом навалом | 71,38 | 132,053 | 1,15 | 1,5186 |
| Итого: |  |  |  | 6,2748 |

Расшифровка:

Кладка стен и перегородок кладочным раствором: 34,755 т×1,8 % = 0,6256 т;

Устройство фундаментов из бетона: 275,0375 т×1,5 % = 4,1256 т;

Транспортирование песка автотранспортом навалом 0,42 т×1,2 % = 0,0050 т;

Транспортирование щебня автотранспортом навалом: 132,053 т×1,15 % = 1,5186 т.

Итого: 0,6256 + 4,1256 + 0,0050 + 1,5186 = 6,2748 т/период.

Проектом предусмотрен демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,38-10 кВ общим объемом 2,25 т/период.

Итого общий объем строительных отходов составит: 6,2748 т/период+2,25 т/период=8,5248 т/период.

Твердые бытовые отходы

Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

МТБО = m × P × q, т/период

где m – списочная численность работающих на предприятии, чел.;

q – средняя плотность отходов, т/м3;

P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период строительства (8,2 месяца)

МТБО = 35 чел. × 0,3 м3/год × 0,25 т/м3 = 2,625 т/период.

2,625 т/год /12 × 8,2 = 1,79375 т/период.

Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)

| Наименование компонента | % содержание |
| --- | --- |
| Отходы бумаги, картона | 33,5* |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. | 12 |
| Пищевые отходы | 10 |
| Стеклобой | 6 |
| Металлы | 5 |
| Древесина | 1,5* |
| Резина | 0,75* |
| Итого: | 68,75 |

* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

–	Бумага, картон – 0,60090625 т/период;

–	Пластмассы, пластик и т.п. – 0,21525 т/период;

–	Пищевые отходы – 0,179375 т/период;

–	Стеклобой (стеклотара)– 0,107625 т/период;

–	Металлы – 0,0896875 т/период;

–	Древесина – 0,02690625 т/период;

–	Резина (каучук)– 0,013453125 т/период;

–	Прочие (тряпье) – 0,560546875 т/период.

Таблица 9.7 Общее количество отходов на период строительства

| № п/п | Наименование отходов | Объем образования, т/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,29260 |
| 2 | Обрезки кабеля | 0,006702 |
| 3 | Лом черных металлов | 2,44245 |
| 4 | Отходы древесины | 0,14504 |
| 5 | Отходы геомембраны | 0,00048 |
| 6 | Строительные отходы | 8,5248 |
| 7 | Твердые бытовые отходы | 1,79375 |
| Итого: |  | 13,205822 |

Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса РК.

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация»:

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований ст. 338 Экологического кодекса РК.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического кодекса РК производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Период строительства

Таблица 9.8 – Формирование классификационного кода отхода:

Тара из-под лакокрасочных материалов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 15 | Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, не определенные иначе |
| Подгруппа | 15 01 | Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы) |
| Код | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами |

Таблица 9.9 – Формирование классификационного кода отхода:

Обрезки кабеля

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 04 | Металлы (в том числе их сплавы) |
| Код | 17 04 11 | Кабели, за исключением упомянутых в 17 04 10 |

Таблица 9.10 – Формирование классификационного кода отхода:

Лом черных металлов

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 04 | Металлы (в том числе их сплавы) |
| Код | 17 04 05 | Железо и сталь |

Таблица 9.11 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы древесины

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 02 | Дерево, стекло и пластмассы |
| Код | 17 02 01 | Дерево |

Таблица 9.12 – Формирование классификационного кода отхода:

Отходы геомембраны

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 02 | Дерево, стекло и пластмассы |
| Код | 17 02 03 | Пластмассы |

Таблица 9.13 – Формирование классификационного кода отхода:

Строительные отходы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 17 | Отходы строительства и сноса (включая извлеченный грунт на загрязненных участках) |
| Подгруппа | 17 09 | Другие отходы строительства и сноса |
| Код | 17 09 04 | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

Таблица 9.14 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: бумага, картон

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 01 | Бумага и картон |

Таблица 9.15 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пластмасса, пластик и т.п.

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 39 | Пластмассы |

Таблица 9.16 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: пищевые отходы (в составе ТБО)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 08 | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |

Таблица 9.17 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: стеклобой (стеклотара)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 02 | Стекло |

Таблица 9.18 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: металлы

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 40 | Металлы |

Таблица 9.19 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: древесина

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 38 | Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 |

Таблица 9.20 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: резина (каучук)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 99 | Другие фракции, не определенные иначе |

Таблица 9.21 – Формирование классификационного кода отхода:

Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)

| Присвоенный классификационный код |  | Вид отхода |
| --- | --- | --- |
| Группа | 20 | Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции |
| Подгруппа | 20 01 | Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01) |
| Код | 20 01 11 | Ткани |

Таблица 9.22  Перечень отходов и их классификационные коды на период строительства

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Степень опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 15 01 10* | Опасные |
| 2 | Обрезки кабеля | 17 04 11 | Неопасные |
| 3 | Лом черных металлов | 17 04 05 | Неопасные |
| 4 | Отходы древесины | 17 02 01 | Неопасные |
| 5 | Отходы геомембраны | 17 02 03 | Неопасные |
| 6 | Строительные отходы | 17 09 04 | Неопасные |
| 7 | Твердые бытовые отходы |  |  |
|  | - бумага, картон | 20 01 01 | Неопасные |
|  | - пластмасса, плстик и т.п. | 20 01 39 | Неопасные |
|  | - пищевые отходы | 20 01 08 | Неопасные |
|  | - стеклобой (стеклотара) | 20 01 02 | Неопасные |
|  | - металлы | 20 01 40 | Неопасные |
|  | - древесина | 20 01 38 | Неопасные |
|  | - резина (каучук) | 20 01 99 | Неопасные |
|  | - прочие (тряпье) | 20 01 11 | Неопасные |

Опасные свойства и физическое состояние отходов

Период строительства:

Тара из-под лакокрасочных материалов. Отходы не пожароопасны, химически неактивны. Физическое состояние: твердое состояние.

Обрезки кабеля. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Лом черных металлов. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ лом+куски.

Отходы древесины. Отход пожароопасны, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Отходы геомембраны. Отход не пожароопасен, нерастворим в воде; в условиях хранения химически неактивен. Физическое состояние: твердое состояние/ куски.

Строительные отходы. Отходы непожароопасны, нерастворимы в воде. Физическое состояние: твердое состояние.

Твердые бытовые отходы. Опасные свойства отсутствуют. Физическое состояние: твердое состояние.

Все образующиеся отходы, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их временное хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз сторонней лицензированной организации по договору.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, размещаемых на предприятии, является процесс их удаления.

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, включают в себя:

1) организацию и дооборудование мест временного хранения отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;

2) вывоз (с целью размещения, переработки и др.) ранее накопленных отходов;

3) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлены на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.

Накопление отходов на месте их образования

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Транспортировка отходов

Согласно ст.322 ЭК РК под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением экологических требований согласно ст. 345 ЭК РК.

1. Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

2. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:

1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством РК о транспорте.

4. Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на предприятии на период строительства представлено в таблице 9.23.

Таблица 9.23  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на период строительства

| № | Наименование параметра | Характеристика параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление тары из-под ЛКМ на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор тары из-под ЛКМ не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка тары из-под ЛКМ не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление тары из-под ЛКМ не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Обрезки кабеля |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования кабеля и проводов при монтаже электрических сетей для электроснабжения оборудования и освещения |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление обрезков кабеля на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор обрезков кабеля не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка обрезков кабеля не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление обрезков кабеля не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Лом черных металлов |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе монтажа строительных металлоконструкций, а также при демонтажных работах |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление лома черных металлов на месте его образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор лома черных металлов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка лома черных металлов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление лома черных металлов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы древесины |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в результате использования брусков (пиломатериалы) в качестве опалубок и других формообразующих элементов, по которым в ходе выполнения работ не исключается образование отходов, в результате их поломок |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление отходов древесины на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов древесины не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов древесины не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов древесины не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Отходы геомембраны |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются при устройстве противофильтрационного экрана из геомембраны |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Накопление отходов геомембраны на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке на участке работ |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор отходов геомембраны не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов геомембраны не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление отходов геомембраны не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Строительные отходы |  |  |
| 1 | Образование: | Образуются в процессе проведения строительных и демонтажных работ |
| 2 | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление строительных отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально отведенной площадке с твердым покрытием на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору |
| 3 | Сбор отходов: | Сбор строительных отходов не осуществляется |
| 4 | Транспортировка отходов: | Транспортировка строительных отходов не предусмотрена |
| 5 | Восстановление отходов: | Восстановление строительных отходов не осуществляется |
| 6 | Удаление отходов (рекомендуемые способы): | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) |  |  |  |
| Прочие (тряпье) – сухая фракция |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы бумаги, картона |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Отходы пластмассы, пластика и т.п. |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор отходов пластмассы не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов пластмассы, пластика не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление отходов пластмассы, пластика не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Стеклобой (стеклотара) |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор отходов стекла не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов стекла не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление отходов стекла не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Металлы |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор отходов металла не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов металла не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление отходов металла не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Древесина |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор древесных отходов не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка древесных отходов не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление древесных отходов не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Резина (каучук) |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление ТБО на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |
| Пищевые отходы – мокрая фракция |  |  |  |
| 1 |  | Образование: | Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала |
| 2 |  | Накопление отходов на месте их образования: | Временное накопление пищевых отходов (мокрая фракция) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками, при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. По мере накопления транспортной партии передаются специализированной сторонней организации по договору |
| 3 |  | Сбор отходов: | Сбор пищевых отходов не осуществляется |
| 4 |  | Транспортировка отходов: | Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена |
| 5 |  | Восстановление отходов: | Восстановление пищевых отходов не осуществляется |
| 6 |  | Удаление отходов: | Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациями |

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с п. 3, статьи 339 ЭК РК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Согласно статье 327 Кодекса лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Декларируемое количество опасных отходов на период строительства представлено в таблице 9.24, декларируемое количество неопасных отходов на период строительства представлено в таблице 9.25.

Таблица 9.24  Декларируемое количество опасных отходов на период строительства (т/год)

| Декларируемый год (2027 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Всего : | 0,29260 | 0,29260 |
| в т.ч. отходов производства | 0,29260 | 0,29260 |
| отходов потребления | - | - |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | 0,29260 | 0,29260 |

Таблица 9.25  Декларируемое количество неопасных отходов на период строительства (т/год)

| Декларируемый год (2027 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Количество образования, т/год | Количество накопления, т/год |
| Всего : | 12,913222 | 12,913222 |
| в т.ч. отходов производства | 11,119472 | 11,119472 |
| отходов потребления | 1,79375 | 1,79375 |
| Обрезки кабеля | 0,006702 | 0,006702 |
| Лом черных металлов | 2,44245 | 2,44245 |
| Отходы древесины | 0,14504 | 0,14504 |
| Отходы геомембраны | 0,00048 | 0,00048 |
| Строительные отходы | 8,5248 | 8,5248 |
| Твердые бытовые отходы | 1,79375 | 1,79375 |
| - отходы бумаги, картона | 0,60090625 | 0,60090625 |
| - отходы пластмассы, пластика и т.п. | 0,21525 | 0,21525 |
| - пищевые отходы | 0,179375 | 0,179375 |
| - стеклобой (стеклотара) | 0,107625 | 0,107625 |
| - металлы | 0,0896875 | 0,0896875 |
| - древесина | 0,02690625 | 0,02690625 |
| - резина (каучук) | 0,013453125 | 0,013453125 |
| - прочие (тряпье) | 0,560546875 | 0,560546875 |

Выводы:

На период строительства предполагается образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО.

Опасные отходы – 1 вид (тара из-под лакокрасочных материалов), неопасные отходы – 6 видов (обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем отходов на период строительства составит 13,205822 т/период.

Определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды невысок, при условии соблюдения нормативов образования отходов и выполнения всех природоохранных мероприятий при обращении с отходами.

II Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Сатпаев – город областного подчинения в области Ұлытау Республики Казахстан, располагается в 18 км от г. Жезказган.

Город Сатпаев состоит из 15 микрорайонов. В административном подчинении акимата города Сатпаев находятся посёлок Жезказган и прилегающие населённые пункты: Весовая, Крестовский, Перевалка, ГРП.

Согласно данным Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан численность населения области Ұлытау (Область Ұлытау - Статистика регионов РК - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан) на 1 апреля 2025г. составила 220,9 тыс. человек. Численность безработных в I квартале 2025г. составила 4013 человек. Уровень безработицы составил 4,1% к численности рабочей силы.

Основная экономическая направленность области - Ұлытау горнодобывающая промышленность. В промышленной зоне города Сатпаев добычу медной руды осуществляет филиал ТОО «Корпорация Казахмыс»  ПО «Жезказганцветмет», зарегистрированный в качестве недропользователя.

Промышленность является приоритетным направлением экономики.

Объем промышленного производства в январе-апреле 2025г. составил 461 009,8 млн. тенге в действующих ценах, что на 3,7% меньше, чем в январе-апреле 2024г. В горнодобывающей промышленности объемы производства снизились на 6,9%, в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен рост на 6,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - возросли на 1,2%.Обьем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2025 года составил 13 557,8 млн. тенге, или 1,3% к январю-апрелю 2024г.

Объем грузооборота в январе-апреле 2025г. составил 4 588,7 млн. т-км (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 98,2% к январю-апрелю 2024г.

Объем пассажирооборота –288,9 млн. п-км, или 86,4% к январю-апрелю 2024г.

Объем строительных работ (услуг) составил 17 813 млн.тенге, или 79,5% к январю-апрелю 2024 года.

В январе-апреле 2025 г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 19,1% и составил 17,3 тыс.кв.м.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2025г. составил 34 635,6 млн.тенге, или 70,7% к январю-апрелю 2024г.

Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2024г. составил в текущих ценах 1 361 367, 8 млн. тенге. По сравнению с январем-сентябрем 2023г. реальный ВРП увеличился на 10,5%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 70,7%, услуг – 22,6 %.

Индекс потребительских цен в апреле 2025г. по сравнению с декабрем 2024г. составил 105,3%.

Цены на продовольственные товары выросли на 7,6%, непродовольственные товары – 3,5%, платные услуги для населения – 4,3%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в апреле 2025г. по сравнению с декабрем 2024г. повысились на 1,2%.

Объем розничной торговли в январе-апреле 2025г. составил 35 315,8 млн. тенге, или на 4,6% больше соответствующего периода 2024г.

Объем оптовой торговли в январе-апреле 2025г. составил 32 632,2 млн. тенге, или на 5,8% больше к соответствующему периоду 2024г.

По предварительным данным в январе-марте 2025г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 10,3 млн. долларов CША и по сравнению с январем-мартом 2024г. уменьшилась на 46,9%, в том числе экспорт – 2,5 млн. долларов США (на 47,5% меньше), импорт – 7,8 млн. долларов США (на 46,7% меньше).

Обеспечение соблюдения санитарных и экологических норм и требований на всех этапах хозяйственной деятельности, предотвратит возможные аварийные ситуации и создаст благоприятные условия жизни местного населения в процессе проведения работ.

III Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

В рамках проектирования служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» рассмотрены различные варианты её размещения и параметров, с учётом условий эксплуатации, производственных особенностей, требований безопасности и возможного воздействия на окружающую среду.

Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс».

1. Представленный вариант осуществления намечаемой деятельности предусмотрен с учетом следующих причин: минимизация строительства новых участков дороги, сокращение площадей нарушаемых земель, наименьшее воздействие на почвенный покров и растительность, снижение транспортной нагрузки и уровня запылённости на центральной промплощадке, соответствие требованиям безопасности и производственной логистики.

2. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

Отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

IV Варианты осуществления намечаемой деятельности

4.1 Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (начала или осуществления строительства, эксплуатации объекта, постутилизации объекта, выполнения отдельных работ)

Ориентировочный срок начала строительства - II квартал 2027 г. Ориентировочный срок выполнения работ 8,2 месяца. Ориентировочный срок постутилизации: месторождение Кипшакпай и месторождение Карашошак находится в недропользовании у ТОО «Корпорация Казахмыс» по контракту №5218 от 05.12.2017 г. Срок эксплуатации может изменится в случае продления контракта.

4.2 Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели

Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс».

Для достижения данной цели проектом предусмотрено выполнение следующих основных видов работ, которые могут выполняться различными способами в зависимости от технических условий и особенностей участка:

- Подготовительные работы: очистка территории строительства от растительности и мусора, снятие плодородного слоя почвы с последующим складированием для последующего использования при рекультивации;

- Земляные работы: разработка, перемещение и отсыпка грунта с применением механизированной техники (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы);

- Устройство земляного полотна: предполагается устраивать бульдозерами и отсыпать привозным скальным грунтом из породного отвала. При укладке земляного полотна предусматривается выполнить предварительное уплотнение грунтов;

- Устройство водоотводных сооружений: устройство водоотводных канав и труб на участках пересечения с понижениями рельефа и временными водотоками;

- Благоустройство и рекультивация: восстановление нарушенных земель, укрепление откосов и посев трав для предотвращения эрозии.

Выбор конкретных методов и технологий выполнения указанных работ обоснован с учётом инженерно-геологических условий района, требований безопасности, технологичности выполнения и минимизации затрат на строительство и эксплуатацию.

4.3 Различная последовательность работ

Работы выполняются в соответствии с заданием на проектирование и утверждённой технологической последовательностью строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай».

4.4 Различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели

Для достижения целей намечаемой деятельности — строительства и обеспечения эксплуатации служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» — могут быть применены различные технологии, машины, оборудование и материалы. Выбор конкретных решений определяется условиями строительства, наличием техники, местными материалами и требованиями к качеству работ.

4.5 Различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ

Различные варианты планировки автодороги рассматривались в процессе проектирования с учетом существующей инфраструктуры, рельефа участка и требований безопасности.

4.6 Различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду)

Различные условия эксплуатации автодороги учитывались при проектировании с целью обеспечения безопасного и эффективного движения служебного транспорта и минимизации воздействия на окружающую среду. Работы, влекущие потенциальные негативные антропогенные воздействия (земляные работы, устройство основания, водоотвод), планируется выполнять согласно утверждённым графикам строительства, с учётом сезонных и погодных условий, чтобы снизить риски эрозии, пыления и временного загрязнения территории.

4.7 Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту)

Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс».

4.8 Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду

При проектировании служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» рассматривались различные варианты, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду. К таким характеристикам относятся:

- протяжённость и трассировка дороги;

- ширина и количество полос движения;

- тип покрытия и материалы основания;

- расположение временных и постоянных площадок для строительства и обслуживания дороги;

- организация водоотвода и рекультивации нарушенных земель.

Выбранные проектные решения обеспечивают минимизацию воздействия на окружающую среду, рациональное использование территории и соблюдение требований безопасности и технологичности эксплуатации.

V Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия

Рациональным вариантом строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» является вариант, при котором соблюдаются требования технологической целесообразности, экономической эффективности, минимального воздействия на окружающую среду, нормативных документов и рационального использования территории. Выбранное решение обеспечивает безопасное и эффективное выполнение намечаемой деятельности при оптимальном расходе ресурсов.

5.1 Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления

При проектировании служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» не выявлено обстоятельств, препятствующих применению выбранного рационального варианта. Характеристики участка, рельеф местности, инженерно-геологические условия и существующая инфраструктура позволяют выполнить строительство и эксплуатацию дороги с использованием запроектированных материалов, техники и технологических решений без нарушения требований безопасности и нормативных документов.

Наиболее приемлемым вариантом являются принятые проектные решения.

5.2 Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды

Все этапы строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай», при осуществлении намечаемой деятельности по выбранному рациональному варианту, полностью соответствуют действующему законодательству Республики Казахстан, включая требования в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и строительных норм. Проектные решения разработаны с учётом соблюдения всех нормативных требований, обеспечения безопасности работников и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

5.3 Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Выбранный вариант намечаемой деятельности является наиболее рациональным, выбранные проектные решения соотвествуют целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности.

5.4 Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту

Все необходимые ресурсы для строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» по выбранному варианту доступны. Это включает строительные материалы, специализированную технику и квалифицированную рабочую силу, что обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех работ.

5.5 Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту

При осуществлении строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» по выбранному рациональному варианту не предусматриваются действия, которые могли бы нарушить права и законные интересы населения затрагиваемой территории. Проектная деятельность выполняется на территории месторождения, не затрагивая жилые зоны, объекты социальной инфраструктуры и частные земельные участки.

VI Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

6.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» не оказывает прямого воздействия на жизнь и здоровье населения, а также на условия проживания, поскольку работы ведутся на территории месторождения. Все мероприятия проектируются с соблюдением требований охраны труда, безопасности движения и минимизации воздействия на окружающую среду.

Потенциальное положительное воздействие на экономическую и социальную сферы

Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.

В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период строительства проектируемой служебной автодороги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ: транспортные услуги, общепит и др.

Планируемые работы, связанные со строительством, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально - экономическую среду являются:

1. В части трудовой занятости:

- использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.

2. В части отношения населения к намечаемой деятельности:

- совместное участие заказчика проекта, местных органов исполнительной власти и их санитарных служб в выполнении работ по строительству объекта.

3. В части воздействия на отрасль сельского хозяйства:

- возмещение потерь отрасли сельского хозяйства в соответствии с требованиями и порядком, изложенным в Земельном кодексе Республики Казахстан.

4. В части обеспечения безопасности транспортных перевозок и сохранения дорожной сети:

- осуществление постоянного контроля за соблюдением границ отвода земельных участков;

- для обеспечения безопасности дорожного движения: установка технических средств организации дорожного движения;

- организация специальных инспекционных поездок.

6.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Растительный мир

Проектируемая автодорога расположена в степной зоне области Ұлытау, в окрестностях г. Сатпаев. Территория характеризуется засушливым климатом, с преобладанием резко континентальных условий. Растительный покров представлен преимущественно полупустынной и сухостепной растительностью, с преобладанием ксерофитных видов, приспособленных к жизни в условиях ограниченного увлажнения и высоких температур летом.

На участках, прилегающих к трассе проектируемой дороги, преобладают разреженные растительные сообщества, в состав которых входят: злаковые растения: типчак (Festuca valesiaca), ковыль (Stipa spp.), мятлик луговой (Poa pratensis); полукустарнички и кустарники: полынь (Artemisia spp.), солянка (Salsola spp.), карагана степная (Caragana arborescens); эфемеры и эфемероиды: представленные весенними однолетними и короткоживущими видами, активными в апреле-мае.

Растительность в районе трассы частично нарушена в результате антропогенного воздействия - вблизи действующих дорог, мест выпаса скота и промышленной деятельности наблюдаются деградированные участки с редким и низкотравным покровом.

Плодородный слой почвы представлен каштановыми и светло-каштановыми почвами, местами с повышенной засоленностью, что также влияет на видовой состав растительности.

Отчетом о ВВ с целью уменьшения воздействия на растительный и животный мир предусмотрены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного и растительного мира.

При условии соблюдения всех природоохранных мероприятий воздействие намечаемой деятельности на растительный покров по характеру распространения будет определено как локальное.

Животный мир

Окраины пустыни Бетпакдала – переходной зоны от южных пустынь к северным сухим степям.

Животный мир региона очень богат и разнообразен. Здесь можно встретить представителей 60 видов млекопитающих, 200 видов птиц и 20 видов рыб. Для данной местности характерен животный мир, обитающий в пустынно-степной зоне. Здесь обитают грызуны – суслики (сурки, степные пеструшки, барсуки, большие песчанки, суслики-песчаники), тушканчики, ежи, степные хорьки, зайцы - песчаники, лисицы (корсаки), волки.

Из пресмыкающихся наиболее часто встречаются: вараны, ящерицы и змеи (полозы, удавы, ужи, гадюки, щитомордники). Из птиц здесь распространены: беркуты, жаворонки (белокрылые, хохлатые, короткопалые, малые), рябчики, дрофы, воробьи, скворцы, грачи, вороны.

В пустынных степях множество различных насекомых и пауков: кузнечики, саранча, жуки, каракурты, скорпионы, фаланги и др.

Для селитебной территории характерно присутствие синантропных видов, находящих жилье или питание рядом с человеком. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: грач, галка, полевой воробей, серая ворона, скворец, сорока и деревенская ласточка. Среди млекопитающих наиболее распространены домовые мыши.

Территория строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» расположена за пределами земель особо охраняемых природных территорий Республиканского значения – государственного природного заказника «Андасай».

На участке возможна встреча редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких птиц (дрофа, стрепет, рябок), и сезонная миграция сайгаков.

Территория местности длительное время подвергалась интенсивному хозяйственному использованию. Наиболее сильно изменена фауна млекопитающих – в пределах зоны активной деятельности человека сохранились лишь отдельные виды грызунов и насекомоядных.

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

С целью сохранения биоразнообразия района расположения участка проведения работ, а также в соответствии с п. 15 ст. 1 Закона Республики Казахстан №175 «Об особо охраняемых природных территориях» от 07.07.2006 г., «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда», а также согласно п. 2 ст. 78, «физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений», настоящими проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по охране растительного мира:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на растительный покров, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ. Ремонт транспорта и оборудования производить только на специально отведенных участках;

- установка щитов предупредительного характера на въезде и территории месторождения;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению растительного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения местопроизрастания растительного мира;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами растительного мира, местопроизрастание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода). На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

Мероприятия по обеспечению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений:

- проведение инструктажа с персоналом на предмет обнаружения редких видов растений, занесенных в Красные книги, а также проведение просветительской работы с персоналом по выполнению природоохранных мероприятий;

- оборудование наглядной информации, стендов с изображениями «краснокнижных» видов растений.

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода «краснокнижных» видов растительного мира

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении «краснокнижного» растения;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды растений;

- ограничение движения транспорта;

- пересадка редких и охраняемых видов растений в случае их обнаружения, по решению уполномоченного органа;

Рекомендации по мероприятиям для сохранения и воспроизводства растений, снижению отрицательного воздействия при проведении работ:

- Строгий контроль за соблюдением всех технологических норм и требований производственного процесса с целью сохранения биоценозов и минимизации вредного воздействия на предствавителей флоры и фауны прилегающих территорий;

- Постоянное проведение с персоналом работы просветительского и разъяснительного с персоналом по сохранению растительного мира, недопущению разрушения и уничтожения в процессе производства работ;

- Организация информационных стендов и буклетов с наглядным изображением «краснокнижных» видов растений, предположительно встречающихся на территории проведения работ и прилегающих территориях, а также алгоритма действий для персонала при обнаружении на участке проведения работ «краснокнижных» видов растений;

- Установка баннеров и табличек, предупреждающих о возможном произрастании «краснокнижных» растений, в местах предположительного их произрастания (рис. 8);

- Установка баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) растительным сообществам, занесенным в Красную книгу и подлежащим особой охране (рис.9).

| На данной территории возможно произрастание растений, занесенных в Красную Книгу. Сбор и уничтожение растений КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! |  |
| --- | --- |

Рис. 8- Пример информационных баннеров, предупреждающих о возможном произрастании «краснокнижных» растений

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений запрещено законодательством Республики Казахстан

Рис. 9- Пример информационных баннеров, предупреждающих о об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) «краснокнижным» растениям

При условии соблюдения всех природоохранных мероприятий воздействие намечаемой деятельности на растительный покров по характеру распространения будет определено как локальное.

Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира

Осуществление намечаемой деятельности предусматривается с выполнением мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира.

С целью сохранения биоразнообразия района расположения участка проектируемого объекта, настоящими проектными решениями предусматриваются следущие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

При проведении проектируемых работ необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают:

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта;

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для проведения работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время.

Рекомендации по мероприятиям для сохранения и воспроизводства животных снижению отрицательного воздействия при проведении работ:

- Строгий контроль за соблюдением всех технологических норм и требований производственного процесса с целью сохранения биоценозов и минимизации вредного воздействия на предствавителей флоры и фауны прилегающих территорий;

- Постоянное проведение с персоналом работы просветительского и разъяснительного с персоналом по сохранению животного мира, недопущению разрушения и уничтожения в процессе производства работ;

- Организация информационных стендов и буклетов с наглядным изображением «краснокнижных» видов животных, предположительно встречающихся на территории проведения работ и прилегающих территориях, а также алгоритма действий для персонала при обнаружении на участке проведения работ «краснокнижных» видов животных;

- Установка баннеров и табличек, предупреждающих о возможном присутствии «краснокнижных» животных, в местах предположительного их обитания (рис. 9);

- Установка баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) животным, занесенным в Красную книгу и подлежащим особой охране (рис. 10);

- С целью сохранения животного мира на участках, прилегающих к местам наибольшего скопления животных рекомендуется предусмотреть установку специальных знаков «Дикие животные».

| Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений запрещено законодательством Республики Казахстан |  |
| --- | --- |

Рис. 10- Пример информационных баннеров, предупреждающих о об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) «краснокнижным» животным

Генетические ресурсы

Генетические ресурсы – это генетический материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности (ДНК) и представляющий фактическую или потенциальную ценность. Генетическими ресурсами является как природное биологическое разнообразие страны (растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур, генетически измененные организмы и т.д.

На участке строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» генетические ресурсы не используются.

6.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Почвы

Территория входит в состав полупустынной зоны, зональными для которой являются бурые, бурые солончаковые, лугово-бурые, неполно и малоразвитые почвы. В комплексе с зональными почвами здесь встречаются солонцы, солончаки, такыровидные почвы и такыры. В период полевого обследования непосредственно на территории месторождения были зафиксированы такие непочвенные образования как выходы плотных пород.

Объект расположен в подзоне северных солянково-полынных пустынь с бурыми почвами. Почвообразующими породами подзоны являются скелетные водопроницаемые суглинки. Они служат субстратом для формирования полно-развитых светлокаштановых почв с ковыльно-типчаково-полынной растительностью с преобладанием полыни Лессинга. По логам наблюдаются заросли таволги, ивы и караганы. Засоленные почвы встречаются небольшими участками. В долине реки и местах неглубокого залегания грунтовых вод образуются луговоболотные и луговостепные почвы с влаголюбивой растительностью. Почвообразующими породами в северной части подзоны (Тургайская равнина) служат суглинки и супеси, подстилаемые водоупорными глинами. На них развиваются бурые суглинистые или супесчаные, часто солонцеватые почвы, покрытые скудной полынно-солянковой растительностью, нередко в комплексе с солонцами.

Южная часть подзоны расположена в пределах плато Бетпакдала. Здесь почвы формируются на суглинках мощностью 30-50 см и характеризуются залеганием на глубине 50-70 см загипсованных горизонтов. Растительность представлена преимущественно серополынно-боялычными сообществами. Местами почвообразующими породами на территории являются хорошо проницаемые хрящеватые суглинки, залегающие на коренных породах. В растительном покрове преобладают пустынные злаково-белополынные или злаково-сублессингианово-полынные группировки. По речной долине развиты гидроморфные варианты зональных почв – луговые, бурые и лугово-солончаковые, покрытые большей частью солянковой растительностью. По хозяйственному значению подзона оценивается как животноводческая с выборочными очагами земледелия на орошаемых землях.

Почвообразующими породами на повышенных элементах мелкосопочника являются хрящевато-щебнистые элювиальные и делювиальные отложения небольшой мощности, образовавшиеся в результате выветривания плотных палеозойских пород. На элювиально-делювиальных отложениях формируются бурые малоразвитые почвы.

Почвенный покров местности представлен следующими разновидностями:

- бурые почвы;

- бурые солонцеватые почвы;

- бурые солонцевато-солончаковые почвы;

- бурые солончаковые почвы;

- солончаки бурые типичные;

- солончаки соровые бурые.

6.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

На период строительства

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо                      KazDoc №50859 от 19.09.2025 г, KazDoc № 61849 от 20.11.2025 г).

Для производственных и противопожарных нужд осуществляется привозной технической водой со скважины на территории карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 4 км. Перевозку воды осуществлять с помощью передвижных водовозов, в автоцистернах.

На питьевые нужды – вода привозная бутилированная в ёмкостях 19,0 л с источников питьевого водоснабжения г. Сатпаев. Забор воды осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией. Ориентировочная дальность 25,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды вода питьевая со скважины в районе карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 3,5 км. Воду доставлять в цистернах, бутылях.

На период эксплуатации

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав №1 и №2 для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12,64 до ПК2+17,27 и от ПК3+50,00 до ПК5+00,00. Далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

На период строительства

Расход воды на период строительства объекта в 2027 г. (8,2 месяца) составит:

- на производственные нужды – 166,376 м3/сут., 28650,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период, на мойку колес – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период);

- на хозяйственно-питьевые нужды – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период используется безвозвратно.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточные воды от мойки колес в объеме – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

На период эксплуатации

На период эксплуатации автодороги, отведение дождевых и талых вод с проезжей части в объеме: участок №1 - 18,9 м³/сут.; участок №2 - 26,25 м³/сут. предусматривается в водоотводные канавы №1 и №2, далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники в период строительства объекта не предусматривается. Следовательно, не предусматриваются гидроморфологические изменения вод.

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта (приложение 8).

Река Жиланды – правый приток реки Кара-Кенгир. Ее водосбор площадью 2160 км2. Длина реки – 52 км. Истоки реки находятся на южных отрогах горной гряды Аиртау (южнее Улытау). Особенностью водного режима реки Жиланды является резко выраженное непродолжительное (25-30 дней) весеннее половодье, в период которого протекает большая часть годового стока. Вслед за этим наступает летняя межень, в период которой водоток пересыхает и живой поток сохраняется лишь в верховьях реки и отдельных плесах, и перекатах. Из-за отсутствия зимнего стока ледовый покров на реке отсутствует.

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и после завершения строительства объекта предусматриваются следующие мероприятия:

В период строительства:

      - Для организации поверхностного водоотвода предусматривается устройство водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб в пониженных местах, с целью исключения размыва почвы и попадания загрязненных вод в водоем.

      - В связи с запретом на складирование строительных и сыпучих материалов в пределах 50 м от уреза воды, размещение складов инертных материалов и техники предусматривается вне водоохранной зоны или на оборудованных площадках с поддонами.

      - Отведение сточных вод предусматривается в переносные септики. Заключение договора с подрядной организацией для последующей откачки септиков и вывоза сточных вод на очистные сооружения.

      - Для минимизации земляных работ и вмешательства в почвенный покров вблизи реки, предусматриваются работы выполнить в кратчайшие сроки и с ограничением площади воздействия.

      - Для предотвращения эрозии почвы на уклонах, вблизи кюветов и насыпи предусматривается устройство геоматов, защитных покрытий и укрытий.

      - Обозначение границ водоохранной зоны информационными знаками.

После завершения строительства:

      - Проведение рекультивации нарушенных участков путем посева местных трав и восстановления почвенного слоя.

- Обеспечение стабильного отвода поверхностных вод от автодороги путем использования водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб, направленных в естественные понижения.

- Ограничение движения тяжёлой техники в зоне с высоким риском размыва.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра, а также учитывая кратковременный характер проведения работ по строительству объекта и выполнение мероприятий по охране водного объекта, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность не окажет значительного негативного воздействия на подземные и поверхностные водные объекты в районе проектируемого объекта.

Следовательно, уровень загрязнения ближайших водных объектов от строительства служебной автодороги можно считать умеренным и по степени опасности – малоопасным.

Информация о количестве используемых вод на период эксплуатации отражена в разделе 8.

6.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха региона, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет».

Согласно справки о фоновых концентрациях от 03.12.2025 г., выданной РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в области Ұлытау, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным (приложение 3).

Контроль и мониторинг за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу не предусматривается, в связи с тем, что настоящим проектом предусматривается вид деятельности – строительство служебной автодороги, относящийся к III категории. Согласно ст. 183 Экологического кодекса РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Анализ полученных результатов по оценке воздействия на атмосферный воздух методом расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, показал, что при соблюдении принятых проектных решений, воздействие на атмосферный воздух не будет превышать допустимых пороговых значений гигиенических нормативов к атмосферному воздуху. Деятельность, а также процессы, осуществляемые при строительстве служебной автодороги, являются временными, в связи с чем, риски нарушения экологических нормативов не предполагаются. Ориентировочно безопасные уровни воздействия, принимаются на уровне результатов оценки воздействия на атмосферный воздух.

6.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Наблюдаемые последствия изменения климата, независимо от их причин, выводят вопрос чувствительности природных и социально-экономических систем на первый план. Модели потребления производства с эффективным использованием ресурсов должны защищать, беречь, восстанавливать и поддерживать экосистемы, водные ресурсы, естественные зоны обитания и биологическое разнообразие, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.

Создание устойчивого к климатическим изменениям предприятия вносит свой вклад в снижение уязвимости от бедствий (усиленных изменением климата) и повышает готовность к реагированию и восстановлению. Сочетание опасных природных событий с незащищенностью, уязвимостью и неподготовленностью населения приводит к катастрофам. Любой анализ жизнестойкости изучает то, как люди, места и организации могут пострадать от опасностей, связанных с изменением климата, т.е. определяет их чувствительность к этим изменениям. Степень чувствительности определяется сочетанием экологических и социально-экономических аспектов, включая оценку природных ресурсов, демографические тенденции и уровень бедности.

Меры по адаптации — это такие меры, которые предлагают поправки в экологической, социальной и экономической системах для реагирования на существующие или будущие климатические явления и на их воздействие или последствия. Могут быть изменения в процессах, практиках и структурах для снижения потенциального ущерба или для создания новых возможностей, связанных с изменением климата.

Рекомендации по созданию устойчивости (адаптации) к климату включают следующее:

1. Продвигать практические исследования в области рисков, связанных с последствиями изменения климата и другими опасностями;

2. Поощрять и поддерживать оценку уязвимости к изменению климата на местах;

3. Составить карту опасностей (в том числе тех, которые могут появиться по прошествии времени);

4. Планировать предприятия, регулировать землепользование и предоставлять жизненно важную инфраструктуру, с учётом информации о рисках и поддержки жизнестойкости;

5. В первую очередь осуществлять меры по укреплению жизнестойкости уязвимых и социально отчуждённых слоев населения;

6. Продвигать восстановление экосистем и естественных защитных зон;

7. Обеспечивать местное планирование, защищающее экосистемы и предотвращающее «псевдоадаптацию».

Любые меры по адаптации к изменению климата должны стремиться к улучшению жизнестойкости системы. Они должны поддерживать и повышать присущую в системе жизнестойкость на основе природных решений и целостного подхода. Стратегии адаптации к климату должны учитывать то, как эти меры скажутся на предприятии.

Качество окружающей среды содержит данные, которые могут помочь в понимании того, каким образом меняющийся климат может повлиять на биопотенциал региона и свойства окружающей среды, например, качество воздуха, воды и почвы. Вместе с данными по устойчивости к климатическим изменениям, данная категория оценивает чувствительность конкретных экосистем и их способность к адаптации. При помощи этих данных измеряется текущее воздействие на систему, сообщая информацию по реальным стрессам, с которыми сталкиваются территории, занятые предприятиями.

Строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» не оказывает существенного воздействия на климатические условия региона. С точки зрения экологических систем, трасса проходит преимущественно по нарушенным землям промплощадки, что минимизирует риск деградации природных экосистем.

С точки зрения социально-экономических систем, деятельность не затрагивает населённые пункты и объекты инфраструктуры, что обеспечивает высокую устойчивость местного населения и экономической деятельности к изменениям климата.

6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Согласно договору, между ТОО «Корпорация Казахмыс» и КГКП «Карагандинский областной историко-краеведческий музей» был организован поисково-разведочный отряд для выявления объектов историко-культурного наследия с выездом на территорию Жиландинской группы месторождений.

Отрядом была обследована территория площадью 47,833 км².

По результатам комплексного обследования земельного участка, расположенного на Жиландинском месторождении, объектов историко-культурного наследия не выявлено (отчёт научно-исследовательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия прилагается, приложение 9).

Кроме того, согласно ответу КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, на указанной территории зарегистрированные объекты историко-культурного наследия отсутствуют (Приложение 9).

Таким образом, строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» не затрагивает объекты историко-культурного наследия, включая архитектурные и археологические памятники. Трасса проходит по территории промышленной площадки и прилегающих незаселённых земель, что исключает риск разрушения ценных ландшафтов и материальных объектов.

6.8 Взаимодействие указанных объектов

Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс».

Взаимодействие указанных объектов заключается в интеграции нового дорожного участка в существующую транспортную сеть с сохранением текущих логистических схем и требований промышленного транспорта.

Взаимодействие проектируемой автодороги с природными объектами

Взаимодействие дороги с природными объектами ограничено минимальными значениями. Наиболее значимым является строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

В соответствии с п. 6 ст. 125 Водного кодекса РК проектные решения предусматривают мероприятия, обеспечивающие пропуск паводковых вод, соблюдение режима эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения и засорения вод, а также предупреждение их вредного воздействия. Указанные мероприятия приведены в разделе 8.1.4. Карта-схема с расстоянием до водного объекта расположения водного объекта представлен в приложении 8.

Взаимодействие с жилой застройкой и внешней средой

Ближайшими населенными пунктами к месторождению Кипшакпай, для которой предусматривается служебная автодорога, являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 1 км северо-западнее от месторождения Кипшакпай. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км от месторождения Кипшакпай.

По результатам расчётов рассеивания загрязняющих веществ установлено, что максимальные приземные концентрации с учётом суммарного вредного воздействия не превышают 1 ПДК на расстоянии более 250 м, следовательно, уровень загрязнения атмосферного воздуха на период строительства автодороги будет находиться в пределах санитарно-гигиенических нормативов и не приведёт к превышению допустимых концентраций за пределами зоны воздействия.

Таким образом, намечаемая деятельность не окажет существенного влияния на состояние атмосферного воздуха и не приведёт к деградации сопутствующих компонентов окружающей среды.

Взаимодействие с природно-территориальным комплексом

Природно-территориальный комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных природных компонентов, формирующихся под воздействием внешних и внутренних факторов. Изменение одного из компонентов может вызвать изменения в системе в целом. Проведённая оценка показывает, что реализация проектных решений не приведёт к изменению сложившегося уровня загрязнения окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, способных нарушить устойчивость природного комплекса.

VII Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 6 настоящего приложения, возникающих в результате:

7.1 Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения

Возможные воздействия по характеру и длительности проявлений приведены ниже.

Прямые воздействия

К прямым воздействиям относятся:

- воздействие на атмосферный воздух вследствие работы строительной техники, передвижения автотранспорта и проведения земляных работ (пылеобразование, выбросы выхлопных газов);

- нарушение почвенного покрова при устройстве земляного полотна, формировании откосов, снятии и перемещении растительного слоя;

- механическое воздействие на рельеф при планировке трассы дороги;

- звуковое воздействие от работы механизмов и техники;

- локальное изменение растительного покрова в пределах полосы отвода.

Перечисленные прямые воздействия проявляются в пределах площадки строительства и являются ограниченными по площади.

Косвенные воздействия

К косвенным эффектам относятся:

- возможное повышение запылённости и шума на прилегающих территориях вдоль трассы при интенсивном движении техники;

- косвенное воздействие на растительность за счёт изменения условий освещённости и микроклимата в полосе отвода;

- влияние на социальную среду через изменение транспортной доступности и прилегающих территорий;

- возможное временное нарушение миграционных путей мелких животных на локальном уровне;

- косвенная нагрузка на почву вследствие вибрации и уплотнения грунтов в процессе работы техники.

Эти воздействия носят кратковременный характер и снижаются после завершения строительных работ.

Кумулятивные воздействия

К кумулятивным относятся воздействия, возникающие при сложении факторов строительства и эксплуатации автодороги:

- суммарное загрязнение атмосферного воздуха от строительной техники и от дальнейшей эксплуатации технологического транспорта;

- постепенное уплотнение почвы в пределах трассы при увеличении интенсивности движения;

- комплексное изменение акустического фона вблизи дороги вследствие совмещения строительных и эксплуатационных шумов;

- накопление мелкодисперсной пыли вдоль обочин.

Анализ показывает, что кумулятивные воздействия остаются в пределах допустимых значений и не приводят к превышению ПДК за границами территории воздействия.

Трансграничные воздействия

Намечаемая деятельность не предусматривает воздействий трансграничного характера:

- строительные процессы не связаны с выбросами, распространяющимися на межгосударственном уровне;

- водные объекты, расположенные в зоне воздействия, являются внутренними и не имеют стока в трансграничные бассейны;

- шумовые и вибрационные воздействия ограничены локальной территорией.

Таким образом, трансграничных воздействий не ожидается.

Краткосрочные воздействия

К краткосрочным относятся воздействия периода строительства:

- повышение уровня шума и запылённости;

- временное нарушение целостности почвенного покрова;

- работа строительной техники и сопутствующие выбросы;

- временное увеличение нагрузки на прилегающие территории.

Эти воздействия прекращаются после завершения строительных работ.

Долгосрочные воздействия

К долгосрочным относятся воздействия периода эксплуатации дороги:

- формирование устойчивого транспортного потока технологических машин;

- постоянное, но нормативно допустимое, воздействие автотранспорта на атмосферный воздух;

- шумовое воздействие вдоль полосы отвода в пределах нормативов;

- устойчивое преобразование земель в границах полосы отвода дороги.

Долгосрочные воздействия являются предсказуемыми, не превышают нормативов и не приводят к деградации природных комплексов.

Положительные воздействия

Намечаемая деятельность обеспечивает следующие положительные эффекты:

- улучшение транспортной связи месторождения;

- повышение безопасности движения технологического транспорта;

- оптимизация логистики производственных процессов;

- создание условий для повышения эффективности производственных операций.

Отрицательные воздействия

К отрицательным относятся:

- временное ухудшение качества атмосферного воздуха в период строительства;

- локальное нарушение почвенно-растительного покрова;

- повышение шумовой нагрузки вблизи рабочей зоны;

- частичное преобразование природного ландшафта.

Эти воздействия не приводят к превышению установленных нормативов, а их масштабы и длительность ограничены.

7.2 Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)

В ходе строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» использование природных и генетических ресурсов не планируется. Трасса проходит преимущественно по территории промплощадки и прилегающих нарушенных земель, что исключает потребность в добыче недр, использовании почв, воды, объектов растительного и животного мира, а также невозобновляемых, дефицитных или уникальных природных ресурсов. Миграционные пути диких животных сохраняются, а при необходимости предусмотрены меры по минимизации влияния на их среду обитания.

VIII Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения в период строительства служебной автодороги, выполнена с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов.

В период строительства объекта принят 1 неорганизованный источник и 4 организованных источника загрязнения.

От установленных источников загрязнения в атмосферный воздух в период строительства объекта на 2027 г. в атмосферу намечается выброс 23 загрязняющих веществ: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Количество выбросов загрязняющих веществ на период строительства в 2027 году составит:

- с учетом автотранспорта – 13.19063782 г/с, 55.83850046 т/ период;

- без учета автотранспорта – 12.73239082 г/с, 52.77146425 т/ период.

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на максимальном расстоянии не превышающим 250 метров.

Основными источниками, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха являются: компрессоры передвижные с ДВС (источник № 5502), котлы битумные передвижные (источник №5501) и строительная площадка (источник №6501).

По результатам рассеивания, можно сделать вывод, что уровень загрязнения атмосферного воздуха на период строительства служебной автодороги, не превысит установленных санитарно-гигиеническими нормативами ПДК за пределами области воздействия. Таким образом, намечаемая деятельность не окажет существенного влияния в загрязнение атмосферного воздуха, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды.

Водные ресурсы

На период строительства

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо                      KazDoc №50859 от 19.09.2025 г, KazDoc № 61849 от 20.11.2025 г).

Для производственных и противопожарных нужд осуществляется привозной технической водой со скважины на территории карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 4 км. Перевозку воды осуществлять с помощью передвижных водовозов, в автоцистернах.

На питьевые нужды – вода привозная бутилированная в ёмкостях 19,0 л с источников питьевого водоснабжения г. Сатпаев. Забор воды осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией. Ориентировочная дальность 25,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды вода питьевая со скважины в районе карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 3,5 км. Воду доставлять в цистернах, бутылях.

Отвод бытовых вод осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Расход воды на период строительства объекта в 2027 г. (8,2 месяца) составит:

- на производственные нужды – 166,376 м3/сут., 28650,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период, на мойку колес – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период);

- на хозяйственно-питьевые нужды – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период используется безвозвратно.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточные воды от мойки колес в объеме – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

На период эксплуатации

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав №1 и №2 для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12,64 до ПК2+17,27 и от ПК3+50,00 до ПК5+00,00. Далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

На период эксплуатации автодороги, отведение дождевых и талых вод с проезжей части в объеме: участок №1 - 18,9 м³/сут.; участок №2 - 26,25 м³/сут. предусматривается в водоотводные канавы №1 и №2, далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта (приложение 8).

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и после завершения строительства объекта предусматриваются следующие мероприятия:

В период строительства:

    - Для организации поверхностного водоотвода предусматривается устройство водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб в пониженных местах, с целью исключения размыва почвы и попадания загрязненных вод в водоем.

    - В связи с запретом на складирование строительных и сыпучих материалов в пределах 50 м от уреза воды, размещение складов инертных материалов и техники предусматривается вне водоохранной зоны или на оборудованных площадках с поддонами.

    - Отведение сточных вод предусматривается в переносные септики. Заключение договора с подрядной организацией для последующей откачки септиков и вывоза сточных вод на очистные сооружения.

    - Для минимизации земляных работ и вмешательства в почвенный покров вблизи реки, предусматриваются работы выполнить в кратчайшие сроки и с ограничением площади воздействия.

    - Для предотвращения эрозии почвы на уклонах, вблизи кюветов и насыпи предусматривается устройство геоматов, защитных покрытий и укрытий.

    - Обозначение границ водоохранной зоны информационными знаками.

После завершения строительства:

    - Проведение рекультивации нарушенных участков путем посева местных трав и восстановления почвенного слоя.

    - Обеспечение стабильного отвода поверхностных вод от автодороги путем использования водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб, направленных в естественные понижения.

    - Ограничение движения тяжёлой техники в зоне с высоким риском размыва.

Физические воздействия

В период строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы. Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию при строительстве, включает двигатели внутреннего сгорания как основной источник производимого шума.

Анализ расчета уровня звукового давления на период проведения строительства служебной автодороги на расчетном прямоугольнике показал, что максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот на расстоянии 250 м составляет 60 дБА, что не превышает требуемых нормативных значений шума для производственных территорий предприятий.

При выполнении требований, предъявляемых к качеству проводимых работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности, уровни вибрации и звукового давления при работе строительный техники и оборудования, не будут превышать допустимых значений, установленных гигиеническими нормативами и не окажут существенного влияния на работающий персонал, и не причинят вреда здоровью человека.

IX Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2)  временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора  (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Расчет предельного количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в проектной документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;

- справки об исходных данных;

- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

•	«Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206;

•	РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

X Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусмотрено, предельные объемы захоронения не устанавливаются.

XI Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации

11.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Вероятность возникновения аварийных ситуаций, отклонений и инцидентов при строительстве служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» оценивается как низкая. Работы проводятся на территории месторождения с соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и дорожного движения. Используемое оборудование и техника находятся в исправном состоянии, а проект предусматривает организацию безопасного движения, меры по предотвращению аварий и минимизации их последствий.

11.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Вероятность возникновения стихийных бедствий на территории строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» и в её окрестностях оценивается как низкая. Район не относится к зонам высокой сейсмической активности, паводков, оползней или других природных опасностей. Проектные решения предусматривают соблюдение требований безопасности и минимизацию возможного ущерба в случае неблагоприятных природных явлений.

11.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий для окружающей среды в результате аварий, инцидентов или природных стихийных бедствий на территории строительства служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» оценивается как низкая благодаря соблюдению мер безопасности и расположению объекта на территории месторождения.

11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Экологический риск - это комбинация вероятности возникновения определенной опасности и величины последствий такого события.

Оценка риска – это процесс, при помощи которого результаты расчета вероятности возникновения неблагоприятных экологических (или иных) ситуаций используются для принятия решений с целью определения стратегии снижения риска, либо для сравнения вариантов проектных решений по результатам анализа риска.

Сценарии вероятных чрезвычайных ситуаций и моделирование их последствий

Основную опасность для окружающей среды во время строительных работ представляет разлив топлива. Данный вид аварии может рассматриваться как наиболее вероятная аварийная ситуация.

Практика работ показывает, что объем разлива дизельного топлива составляет от нескольких сот литров до нескольких кубических метров. Основная часть столкновений происходит в пределах месторождения.

При разливе дизельного топлива основная его часть будет адсорбирована горной массой, незначительная часть может испариться в атмосферу. Какого-либо значительного влияния на почвенно-растительный покров не ожидается. Воздействие на подземные воды – слабое, локальное, ввиду малой вероятности и ограниченного объема топливного бака. Возможные разливы связаны с эксплуатацией автотранспорта. Воздействие на поверхностные воды маловероятно, т.к. в пределах района проектируемых работ родники и поверхностные водотоки отсутствуют. Ожидается, что весь объем разлива будет ограничен площадкой работ. По времени воздействие ограничено периодом смены, т.к. персонал в любом случае обнаружит разлив, а с учетом объема топлива локализация и зачистка участка может быть проведена в течение первых часов. Совокупное воздействие данного вида аварии ожидается низкого уровня.

Также потенциальными инцидентами и аварийными ситуациями могут быть: пожары техники, складов ГСМ, аварии строительной техники (переворот, столкновение), разрушение временных сооружений (вагончики, склады), повреждение линий электроснабжения.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий, инцидентов:

- проведение вводных инструктажей при поступлении на работу;

- проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение повторных и внеочередных инструктажей;

- обеспечение работников техническими, рабочими инструкциями по охране труда и технике безопасности по всем профессиям.

При соблюдении мер безопасности возможность возникновения аварий фактически может быть исключена.

11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

Согласно матрице прогнозируемого воздействия, на компоненты окружающей среды, результирующая значимость воздействия предприятия оценивается как с воздействие высокой значимости.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

11.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, основными мерами предотвращения являются: проведение учений по ликвидации аварий, ознакомление работников с действиями при возникновении техногенных аварийных ситуации, поддерживание группы немедленного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности, соблюдение экологической безопасности при производстве работ, а также строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и выполнение мероприятий, предусматривающих безаварийную работу объекта, для исключения возможности возникновения аварийной ситуации.

11.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

Промышленная безопасность

Обеспечение готовности промышленного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Локальная система оповещения персонала промышленного объекта и населения.

Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и о необходимости принятия мер для защиты. Для оповещения на предприятии запроектирована локальная система оповещения, которая при эксплуатации должна находиться в исправном состоянии.

Локальная система оповещения позволяет в кратчайшие сроки произвести прогнозирование сложившейся обстановки, осуществить оповещение и принять обоснованное решение по ликвидации аварий.

Локальная система оповещения включает в себя:

-	прямую телефонную связь;

-	световую сигнализацию.

Все виды связи находятся в рабочем состоянии.

Схемы и порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Оповещение персонала объекта и руководящих органов о чрезвычайной ситуации на объекте происходит согласно плану ликвидации аварии, где приводится схема оповещения и список оповещаемых лиц.

Список должностных лиц, которые должны быть немедленно оповещены о ЧС:

- директор;

- диспетчер;

- заместитель главного инженера – инженер ТБ;

- персонал медпункта.

Требования к передаваемой при оповещении информации.

Правилами, регламентирующими работу предприятия в области охраны труда, не предусмотрены определенные требования к передаваемой при оповещении об аварии информации.

По плану ликвидации аварии, установившемуся на предприятии порядку, очевидец ЧС передает руководству, специальным участкам, подразделениям данные о:

- месте и времени аварии;

- характере и масштабе аварии;

- наличии и количестве пострадавших;

- необходимости вызова аварийно-спасательных служб, службы скорой медицинской помощи.

После ликвидации аварии инженерно-техническая служба проводит расследование ее причин.

Средства и мероприятия по защите людей.

1) Мероприятия по созданию и поддержанию готовности к применению сил и средств – техника, находящаяся в осенне-зимний период на базе, должна быть готова в любой момент к выезду на ликвидацию ЧС.

2) Мероприятия по обучению работников - ежеквартальный инструктаж работников, направление работников на курсы, проводимые Областным управлением по госконтролю за ЧС и ПБ.

3) Мероприятия по защите персонала - закрепление дежурной автомашины для вывоза людей. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций рудником разработан план ликвидации аварий, где подробно рассмотрены мероприятия по защите персонала объекта от ЧС.

В мероприятия по защите персонала объекта в случае аварии входят:

-	способы оповещения об аварии всех участков

-	пути выхода из аварийного участка;

-	назначение лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий, и расстановка постов безопасности.

4) Порядок действия сил и средств - оповещение руководства предприятия, доставка техники в район ЧС.

В соответствии с планами ликвидации аварий производится аварийное отключение оборудования.

Выводятся все люди, оказавшиеся в опасной зоне, за ее пределы. Эвакуируются из опасной зоны пострадавшие, при этом в первую очередь выносятся пострадавшие с явными признаками жизни. Организуется место для оказания первой помощи. Обследуется аварийная зона, проверяется полный вывод людей из ее границ.

Организация тушения пожара возлагается на руководителя организации. Тушение пожара производится в соответствии с оперативным планом

Руководитель организации:

-	организует своевременный вызов свободных сил пожарной охраны;

-	обеспечивает из своего запаса средствами пожаротушения, инструментами и инвентарем всех работников предприятия, выведенных на помощь пожарной охране.

После ликвидации аварии производится осмотр и испытание объектов.

Сведения о мерах по обеспечению охраны объекта.

Для устранения постороннего вмешательства администрацией обеспечивается охрана территории объекта.

11.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Для создания здоровых и безопасных условий труда для работников, обслуживающих данные объекты предусматривается:

- санитарно-бытовое обслуживание трудящихся в АБК;

- медицинское обслуживание работающих;

- своевременное и высококалорийное питание;

- обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты от вредных производственных факторов;

- организация системного мониторинга за чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера; создание систем оповещения о возможных чрезвычайных ситуациях.

XII Описание предусматриваемых для периода строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий.

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период строительства, предусматривается:

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- укрытие кузовов автомашин тентом при транспортировании сыпучих строительных материалов и строительных отходов;

- укрытие на строительной площадке пленкой/брезентом инертных материалов;

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

XIII Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия

Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия предусматривают минимизацию воздействия на растительный и животный мир, сохранение миграционных путей диких животных, рекультивацию нарушенных земель и предотвращение загрязнения окружающей среды. При выявлении редких видов животных и растений будут реализованы дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями Экологического кодекса и законодательства РК.

XIV Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период сттроительных работ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении строительно-монтажных работ. Масштаб воздействия - в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны.

2. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны.

3. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы допустимое. Масштаб воздействия - в пределах земельного отвода.

4. Воздействие на животный мир. Воздействие на животный мир не происходит в период строительства. Масштаб воздействия – временной, на период строительных работ.

5. Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами, образующиеся на период строительства, налажена – все виды отходов будут передаваться лицензированным специализированным организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временной, на период строительства.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

3. На территории проведения работ зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется.

4. Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

ХV Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно ст. 78 Экологического кодекса РК послепроектный анализ не требуется, так как он проводится после начала эксплуатации соответствующего объекта. Намечаемой деятельностью предусматривается проведение строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай».

.

XVI Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления

В соответствии с п.1 ст. 140 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими и другими веществами, проводить рекультивацию нарушенных земель, восстанавливать их плодородие и другие полезные свойства и своевременно вовлекать земли в хозяйственный оборот.

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель – превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка.

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированного участка.

Недропользователь обязан обеспечить разработку, согласование, экспертизу и утверждение в соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» проекта работ по ликвидации последствий добычи твердых полезных ископаемых.

Проведение ликвидационных и рекультивационных мероприятий будет производится после отработки запасов месторождений.

XVII Методология исследований, сведения об источниках экологической информации

Государственный фонд экологической информации представляет собой систему централизованного сбора, учета, систематизации, хранения, распространения экологической информации и иной нормативной, статистической, учетной, отчетной, научной и аналитической информации, касающейся вопросов окружающей среды, природных ресурсов, устойчивого развития и экологии, в письменной, электронной, аудиовизуальной или иной формах.

При выполнении данного проекта согласно статье 25 Экологического Кодекса РК были использованы следующие источники экологической информации:

- Проектные документации и заключения государственных органов:

- Проект «Строительство служебной автодороги на карьере «Кипшакпай», Заказ П-25А-01/16-ПЗ.

- Нормативно-правовые документации:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;

- Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 г. №593;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к источникам воды, местам водозабора для хозяйственно - питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового использования воды и безопасности водных объектов»;

- Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. №250;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам»;

- Гигиенические нормативы «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343 «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения»;

- Постановление акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года N 11/04 «Установление водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на Кенгирском, Жездинском водохранилищах, на реках Каракенгир, Жезды, Атасу, Актасты Карагандинской области»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25 июня 2021 г. №212 «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию»;

- «Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденная приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352 «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»;

- «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утвержденная приказом и.о. Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 386 «Об утверждении Инструкции по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых»;

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите»;

- Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Классификатор отходов, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06 августа 2021 года № 314;

- ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа;

- ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния;

- ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания;

- ГОСТ 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования»;

- ГОСТ 30530-97 «Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин»;

- СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»;

- ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета»;

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- Методические документы в области охраны окружающей среды:

- Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п;

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221;

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

- «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206;

- «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год;

- СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- Cвод правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.);

- РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления»;

- Методическиe рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий» НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2003 год;

- Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду»;

- ВНТП 35-86 Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки. Минцветмет СССР, 1986г.

- Общедоступные материалы и документы, содержащие  необходимую информацию при разработке проекта:

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (пособие к СНиП 11-12-77);

- РД 153-34.0-02.108-98 «Рекомендации по борьбе с пылением действующих и отработанных золошлакоотвалов ТЭС»;

- Полевая геоботаника, 1964 г.

- Карпов Б.Д. «Справочник по гигиене труда», Л.: Медицина, 1979;

- «Справочник по борьбе с пылью в горнорудной промышленности», М., Недра, 1982г;

- Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.;

- Шумовые характеристики различного оборудования. Ю.В. Флавицкий;

- Иные общедоступные материалы и документы, содержащие экологическую информацию.

XVIII Описание трудностией, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности отсутствуют.

XIX Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

К предприятиям промплощадки месторождения Кипшакпай и Карашошак, расположенной в области Ұлытау, в Республике Казахстан, ведут существующие автодороги, идущие от г. Сатпаев. Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс». Ближайшими населенными пунктами к месторождению Кипшакпай, для которой предусматривается служебная автодорога, являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 1 км северо-западнее от месторождения Кипшакпай. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км от месторождения Кипшакпай.

Данным рабочим проектом предусматривается проектирование служебной автодороги от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак».

Начало проведения работ по строительству служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» планируется во II квартале 2027 года. Ожидаемая продолжительность работ составит 8,2 месяцев.

Атмосферный воздух

В период строительства объекта принят 1 неорганизованный источник и 4 организованных источника загрязнения.

В соответствии с принятыми проектными решениями по строительству служебной дороги, от установленных источников загрязнения на период строительства в 2027 году в атмосферный воздух намечается выброс загрязняющих веществ 23-х наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 4 группы суммаций.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на период строительства в 2027 г.: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Количество выбросов загрязняющих веществ на период строительства в 2027 году составит:

- с учетом автотранспорта – 13.19063782 г/с, 55.83850046 т/ период;

- без учета автотранспорта – 12.73239082 г/с, 52.77146425 т/ период.

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на максимальном расстоянии не превышающим 250 метров.

Оценка воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности по строительству служебной автодороги, показывает, что на весь период строительства уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленных санитарно-гигиеническими нормативами ПДК за пределами области воздействия. Таким образом, можно сделать вывод, что планируемая деятельность является временной и не окажет существенного влияния, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды. Влияние расценивается как допустимое.

Водные ресурсы

На период строительства

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо                      KazDoc №50859 от 19.09.2025 г, KazDoc № 61849 от 20.11.2025 г).

Для производственных и противопожарных нужд осуществляется привозной технической водой со скважины на территории карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 4 км. Перевозку воды осуществлять с помощью передвижных водовозов, в автоцистернах.

На питьевые нужды – вода привозная бутилированная в ёмкостях 19,0 л с источников питьевого водоснабжения г. Сатпаев. Забор воды осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией. Ориентировочная дальность 25,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды вода питьевая со скважины в районе карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 3,5 км. Воду доставлять в цистернах, бутылях.

Отвод бытовых вод осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Расход воды на период строительства объекта в 2027 г. (8,2 месяца) составит:

- на производственные нужды – 166,376 м3/сут., 28650,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период, на мойку колес – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период);

- на хозяйственно-питьевые нужды – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период используется безвозвратно.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточные воды от мойки колес в объеме – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

На период эксплуатации

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав №1 и №2 для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12,64 до ПК2+17,27 и от ПК3+50,00 до ПК5+00,00. Далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

На период эксплуатации автодороги, отведение дождевых и талых вод с проезжей части в объеме: участок №1 - 18,9 м³/сут.; участок №2 - 26,25 м³/сут. предусматривается в водоотводные канавы №1 и №2, далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, ос татки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства проектируемой автодороги не имеется.

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта (приложение 8).

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

Согласно п.6 статьи 125 Водного кодекса РК проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

Проведение работ по строительству объекта должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК».

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и после завершения строительства объекта предусматриваются следующие мероприятия:

В период строительства:

      - Для организации поверхностного водоотвода предусматривается устройство водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб в пониженных местах, с целью исключения размыва почвы и попадания загрязненных вод в водоем.

      - В связи с запретом на складирование строительных и сыпучих материалов в пределах 50 м от уреза воды, размещение складов инертных материалов и техники предусматривается вне водоохранной зоны или на оборудованных площадках с поддонами.

      - Отведение сточных вод предусматривается в переносные септики. Заключение договора с подрядной организацией для последующей откачки септиков и вывоза сточных вод на очистные сооружения.

      - Для минимизации земляных работ и вмешательства в почвенный покров вблизи реки, предусматриваются работы выполнить в кратчайшие сроки и с ограничением площади воздействия.

      - Для предотвращения эрозии почвы на уклонах, вблизи кюветов и насыпи предусматривается устройство геоматов, защитных покрытий и укрытий.

      - Обозначение границ водоохранной зоны информационными знаками.

После завершения строительства:

      - Проведение рекультивации нарушенных участков путем посева местных трав и восстановления почвенного слоя.

8. Обеспечение стабильного отвода поверхностных вод от автодороги путем использования водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб, направленных в естественные понижения.

9. Ограничение движения тяжёлой техники в зоне с высоким риском размыва.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра, а также учитывая кратковременный характер проведения работ по строительству объекта и выполнение мероприятий по охране водного объекта, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность не окажет значительного негативного воздействия на подземные и поверхностные водные объекты в районе проектируемого объекта.

Следовательно, уровень загрязнения ближайших водных объектов от строительства служебной автодороги можно считать умеренным и по степени опасности – малоопасным.

Отходы производства и потребления. На период строительства предполагается образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО.

Опасные отходы – 1 вид (тара из-под лакокрасочных материалов), неопасные отходы – 6 видов (обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем отходов на период строительства составит 13,205822 т/период.

На период строительства все виды отходов после накопления, но не более 6-ти месяцев, подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Физическое воздействие. Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Факторы физического воздействия (шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение, радиоактивное загрязнение) при соблюдении технических регламентов работы, норм промышленной безопасности, не создадут неблагоприятных условий, превышающих установленные технические и гигиенические нормативы.

В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как незначительное и допустимое.

Почвенно-растительный покров. В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.

Животный мир. Проектируемая служебная автодорога на карьере «Кипшакпай» не оказывает воздействия на животный мир, так как территория трассы не является местом обитания редких или охраняемых видов. Видовой состав фауны на данной территории не изменяется.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:

- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;

- регламентированное движение автотранспорта;

- пропаганда охраны природы;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;

- подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

Из вышеизложенной информации следует, что реализация проектных решений не приведет к изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.

ПРИЛОЖЕНИЯ