Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

К предприятиям промплощадки месторождения Кипшакпай и Карашошак, расположенной в области Ұлытау, в Республике Казахстан, ведут существующие автодороги, идущие от г. Сатпаев. Назначение дороги – служебный проезд, по которому производится перевозка работников, специализированной техники и грузов на рудники производственного объединения ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс». Ближайшими населенными пунктами к месторождению Кипшакпай, для которой предусматривается служебная автодорога, являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 1 км северо-западнее от месторождения Кипшакпай. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км от месторождения Кипшакпай.

Данным рабочим проектом предусматривается проектирование служебной автодороги от карьера «Кипшакпай» до карьера «Карашошак».

Начало проведения работ по строительству служебной автодороги на карьере «Кипшакпай» планируется во II квартале 2027 года. Ожидаемая продолжительность работ составит 8,2 месяцев.

Атмосферный воздух

В период строительства объекта принят 1 неорганизованный источник и 4 организованных источника загрязнения.

В соответствии с принятыми проектными решениями по строительству служебной дороги, от установленных источников загрязнения на период строительства в 2027 году в атмосферный воздух намечается выброс загрязняющих веществ 23-х наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 4 группы суммаций.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на период строительства в 2027 г.: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Количество выбросов загрязняющих веществ на период строительства в 2027 году составит:

- с учетом автотранспорта – 13.19063782 г/с, 55.83850046 т/ период;

- без учета автотранспорта – 12.73239082 г/с, 52.77146425 т/ период.

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на максимальном расстоянии не превышающим 250 метров.

Оценка воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности по строительству служебной автодороги, показывает, что на весь период строительства уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленных санитарно-гигиеническими нормативами ПДК за пределами области воздействия. Таким образом, можно сделать вывод, что планируемая деятельность является временной и не окажет существенного влияния, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды. Влияние расценивается как допустимое.

Водные ресурсы

На период строительства

Временное обеспечение строительной площадки водой и прочими ресурсами принято согласно исходным данным от заказчика (письмо                      KazDoc №50859 от 19.09.2025 г, KazDoc № 61849 от 20.11.2025 г).

Для производственных и противопожарных нужд осуществляется привозной технической водой со скважины на территории карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 4 км. Перевозку воды осуществлять с помощью передвижных водовозов, в автоцистернах.

На питьевые нужды – вода привозная бутилированная в ёмкостях 19,0 л с источников питьевого водоснабжения г. Сатпаев. Забор воды осуществлять по договору с эксплуатирующей организацией. Ориентировочная дальность 25,0 км.

На хозяйственно-бытовые нужды вода питьевая со скважины в районе карьера «Кипшакпай». Дальность перевозки 3,5 км. Воду доставлять в цистернах, бутылях.

Отвод бытовых вод осуществлять во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Расход воды на период строительства объекта в 2027 г. (8,2 месяца) составит:

- на производственные нужды – 166,376 м3/сут., 28650,0 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период, на мойку колес – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период);

- на хозяйственно-питьевые нужды – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 165,691 м3/сут., 28532,0 м3/период используется безвозвратно.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме – 1,603 м3/сут., 276,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточные воды от мойки колес в объеме – 0,685 м3/сут., 118,0 м3/период будет осуществляться во временные ёмкости – септик объёмом 1,0 м3, затем в существующие сети канализации, очистные сооружения шх. ВСО. Ориентировочная дальность перевозки до 10 км.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

На период эксплуатации

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав №1 и №2 для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12,64 до ПК2+17,27 и от ПК3+50,00 до ПК5+00,00. Далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, остатки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

На период эксплуатации автодороги, отведение дождевых и талых вод с проезжей части в объеме: участок №1 - 18,9 м³/сут.; участок №2 - 26,25 м³/сут. предусматривается в водоотводные канавы №1 и №2, далее дождевые стоки собираются в емкости №1 и №2 открытого типа (объемом V = 70 м³ и 50 м³ соответственно) с последующим испарением.

При необходимости, ос татки дождевых вод откачиваются из емкостей ассенизационной машиной и вывозятся специализированной организацией по договору, для дальнейшего удаления.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства проектируемой автодороги не имеется.

Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен на расстоянии 100 м от проектируемого объекта (приложение 8).

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Рабочим проектом предусматривается строительство водоотводных канав для отвода дождевых (и талых) вод с проезжей части проектируемой автодороги от ПК0+12 до ПК2+17 и от ПК3+50 до ПК5+00 находящихся в пределах водоохраной зоны (реки Жиланды).

Согласно п.6 статьи 125 Водного кодекса РК проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

Проведение работ по строительству объекта должно соответствовать требованиям методических указаний по применению «Правил охраны поверхностных вод РК».

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства и после завершения строительства объекта предусматриваются следующие мероприятия:

В период строительства:

      - Для организации поверхностного водоотвода предусматривается устройство водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб в пониженных местах, с целью исключения размыва почвы и попадания загрязненных вод в водоем.

      - В связи с запретом на складирование строительных и сыпучих материалов в пределах 50 м от уреза воды, размещение складов инертных материалов и техники предусматривается вне водоохранной зоны или на оборудованных площадках с поддонами.

      - Отведение сточных вод предусматривается в переносные септики. Заключение договора с подрядной организацией для последующей откачки септиков и вывоза сточных вод на очистные сооружения.

      - Для минимизации земляных работ и вмешательства в почвенный покров вблизи реки, предусматриваются работы выполнить в кратчайшие сроки и с ограничением площади воздействия.

      - Для предотвращения эрозии почвы на уклонах, вблизи кюветов и насыпи предусматривается устройство геоматов, защитных покрытий и укрытий.

      - Обозначение границ водоохранной зоны информационными знаками.

После завершения строительства:

      - Проведение рекультивации нарушенных участков путем посева местных трав и восстановления почвенного слоя.

8. Обеспечение стабильного отвода поверхностных вод от автодороги путем использования водоотводных канав и водопропускных железобетонных труб, направленных в естественные понижения.

9. Ограничение движения тяжёлой техники в зоне с высоким риском размыва.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра, а также учитывая кратковременный характер проведения работ по строительству объекта и выполнение мероприятий по охране водного объекта, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность не окажет значительного негативного воздействия на подземные и поверхностные водные объекты в районе проектируемого объекта.

Следовательно, уровень загрязнения ближайших водных объектов от строительства служебной автодороги можно считать умеренным и по степени опасности – малоопасным.

Отходы производства и потребления. На период строительства предполагается образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО.

Опасные отходы – 1 вид (тара из-под лакокрасочных материалов), неопасные отходы – 6 видов (обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем отходов на период строительства составит 13,205822 т/период.

На период строительства все виды отходов после накопления, но не более 6-ти месяцев, подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Физическое воздействие. Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Факторы физического воздействия (шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение, радиоактивное загрязнение) при соблюдении технических регламентов работы, норм промышленной безопасности, не создадут неблагоприятных условий, превышающих установленные технические и гигиенические нормативы.

В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как незначительное и допустимое.

Почвенно-растительный покров. В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.

Животный мир. Проектируемая служебная автодорога на карьере «Кипшакпай» не оказывает воздействия на животный мир, так как территория трассы не является местом обитания редких или охраняемых видов. Видовой состав фауны на данной территории не изменяется.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:

- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;

- регламентированное движение автотранспорта;

- пропаганда охраны природы;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;

- подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

Из вышеизложенной информации следует, что реализация проектных решений не приведет к изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.