- Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Настоящим проектом в III квартале 2028 года намечается строительство служебной автодороги от населенного пункта пос. Сатпаев (Северный) к центральной площадке шахты «Восточная Сары-Оба» для проезда специализированных автомобилей типа погрузчик САТ-980Н, САТ-777D, КамАЗ (вахтовка), оросительная машина на базе «Ютонг». Ожидаемая продолжительность строительства составит 6 месяцев.

Строительство проектируемой автодороги предусматривается северо-восточнее от центральной площадки шахты «Восточная Сары-Оба» в области Ұлытау, на землях г. Сатпаев. Протяженность дороги до пос. Сатпаев – 3,42 км.

Ближайшая жилая застройка – жилые дома в пос. Сатпаев располагаются в восточной стороне от проектируемой автодороги, на расстоянии около 100 м. Ближайший водный объект – река Жыланды, располагается в северо-восточном направлении от проектируемой автодороги на расстоянии 190 м.

Атмосферный воздух

В период строительства объекта принят 1 неорганизованный источник и 4 организованных источника загрязнения.

В соответствии с принятыми проектными решениями по строительству служебной дороги, от установленных источников загрязнения на период строительства в 2028 году в атмосферный воздух намечается выброс загрязняющих веществ 26-ти наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 4 группы суммаций.

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на период строительства в 2028 г.: железа оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, метил-2-метилпроп-2-еноат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная, пыль асбестсодержащая.

Количество выбросов загрязняющих веществ на период строительства в 2028 году составит:

- с учетом автотранспорта – 2,8465976 г/с, 8,60063097 т/ период;

- без учета автотранспорта – 2,4356046 г/с, 5,41866297 т/ период.

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что выбросы загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия по веществам, вносящим максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, норма в 1 ПДК соблюдается на максимальном расстоянии не превышающим 100 метров.

Оценка воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности по строительству служебной автодороги, показывает, что на весь период строительства уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленных санитарно-гигиеническими нормативами ПДК за пределами области воздействия. Таким образом, можно сделать вывод, что планируемая деятельность является временной и не окажет существенного влияния, в результате которого может возникнуть деградация сопутствующих компонентов окружающей среды. Влияние расценивается как допустимое.

Водные ресурсы

Водоснабжение и водоотведение.

На период строительства объекта временное обеспечение водой согласно исходным данным (письмо KazDoc №24155 от 05.05.2025 г.) следующее:

- на производственные нужды и пожаротушение предусматривается привозная техническая вода со скважины на территории карьера Кипшакпай. Дальность перевозки 4 км. Перевозку воды предусматривается осуществлять с помощью передвижных водовозов, в автоцистернах;

- на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается привозная вода с ближайших источников – г. Сатпаев по договору с эксплуатирующей организацией. Ориентировочная дальность перевозки 35 км. Питьевая вода будет доставляться бутилированная в ёмкостях 19,0 л. Хранение воды для хозяйственно-питьевых нужд предусматривается в отдельном помещении или под навесом в ёмкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.

Расход воды на период строительства объекта в 2028 г. (6 месяцев) составит:

- на производственные нужды – 12575,6 м3/период (в т.ч. на нужды строительных машин, установок, приготовление растворов и т.д. – 12572 м3/период, на мойку колес – 3,6 м3/период);

- на хозяйственно-питьевые нужды – 162 м3/период;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Вода на производственные нужды в объеме 12572 м3/период используется безвозвратно.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме 162 м3/период будет осуществляться в переносные септики объёмом 2,0 м3, с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения АБК шахты ВСО, по договору с администрацией рудника.

Сточные воды от мойки колес в объеме 3,6 м3/период предусматривается вывозить на очистные сооружения подрядной организацией по договору с эксплуатирующей организацией.

Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период строительства объекта не имеется.

Ближайший водный объект – река Жыланды, располагается в северо-восточном направлении от конечного участка проектируемой автодороги примыкающей к существующей автодороге к пос. Сатпаев (Северный), на расстоянии 190 м.

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. №43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м.

Таким образом, участок окончания трассы проектируемой автодороги, примыкающей к существующей автодороге к пос. Сатпаев (Северный), в районе реки Жыланды входит в водоохранную зону реки Жыланды.

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в период строительства объекта предусматриваются следующие мероприятия:

В период строительства:

- Для организации поверхностного водоотвода предусматривается устройство водоотводных канав/лотков в пониженных местах, с целью исключения размыва почвы и попадания загрязненных вод в водоем. В связи с запретом на складирование строительных и сыпучих материалов в пределах 50 м от уреза воды, размещение складов инертных материалов и техники предусматривается вне водоохранной зоны или на оборудованных площадках с поддонами.

- Отведение сточных вод предусматривается в переносные септики. Заключение договора с подрядной организацией для последующей откачки септиков и вывоза сточных вод на очистные сооружения.

- Для минимизации земляных работ и вмешательства в почвенный покров вблизи реки, предусматриваются работы выполнить в кратчайшие сроки и с ограничением площади воздействия.

- Для предотвращения эрозии почвы на уклонах, вблизи кюветов и насыпи предусматривается устройство геоматов, защитных покрытий и укрытий.

- Обозначение границ водоохранной зоны информационными знаками.

После завершения строительства:

- Проведение рекультивации нарушенных участков путем посева местных трав и восстановления почвенного слоя.

- Обеспечение стабильного отвода поверхностных вод от автодороги путем использования продольных и поперечных кюветов с щебеночным фильтром, направленных в естественные понижения.

- Ограничение движения тяжёлой техники в зоне с высоким риском размыва.

В связи с отсутствием сброса сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра, а также учитывая кратковременный характер проведения работ по строительству объекта и выполнение мероприятий по охране водного объекта, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность не окажет значительного негативного воздействия на подземные и поверхностные водные объекты в районе проектируемого объекта.

Следовательно, уровень загрязнения ближайших водных объектов от строительства служебной автодороги можно считать умеренным и по степени опасности – малоопасным.

Отходы производства и потребления. На период строительства предполагается образование 7-ми видов отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО.

Опасные отходы – 1 вид (тара из-под лакокрасочных материалов), неопасные отходы – 6 видов (обрезки кабеля, лом черных металлов, отходы древесины, отходы геомембраны, строительные отходы, ТБО). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем отходов на период строительства составит 32,313747 т/период.

На период строительства все виды отходов после накопления, но не более 6-ти месяцев, подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.

Физическое воздействие. Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Факторы физического воздействия (шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение, радиоактивное загрязнение) при соблюдении технических регламентов работы, норм промышленной безопасности, не создадут неблагоприятных условий, превышающих установленные технические и гигиенические нормативы.

В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как незначительное и допустимое.

Почвенно-растительный покров. В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.

Животный мир. Проектируемая служебная автомобильная дорога на шахте «Восточная Сары-Оба» не оказывает воздействия на животный мир, так как территория трассы не является местом обитания редких или охраняемых видов. Видовой состав фауны на данной территории не изменяется.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:

- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;

- регламентированное движение автотранспорта;

- пропаганда охраны природы;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;

- подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

Из вышеизложенной информации следует, что реализация проектных решений не приведет к изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.