[image: image35.png]


Утверждаю:

Директор ТОО“DAHANG MINING”

___________________Чен Ченг.

                                                                                  «___» ____________2026г

О Т Ч Е Т 

о возможных воздействиях

к «Плану разведки на разведку твердых полезных ископаемых  на блоках L-44-66- (10e-5g-13); L-44-66- (10e-5g-18); L-44-66- (10e-5g-19); L-44-66- (10e-5g-20) участок «Кызыл- Тагой»

	[image: image36.png]


Директор
ТОО «РУДПРОЕКТ»  
	Е.Б. Оразбеков




Список исполнителей

	№
	ФИО
	Должность
	Подпись

	1
	Сапарова Алия Калыковна
	Главный эколог
	[image: image1.png]




	2
	Сеиткожина Дамира Ардаковна
	Эколог
	[image: image2.png]





ОГ Л А В Л Е Н И Е

	Номера разделов
	Наименование разделов
	Стр.

	
	Введение
	  7

	1
	Общие сведения о предприятии
	  13

	1.1
	Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами
	13

	1.2
	Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий) 
	15

	1.3
	Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям:
	20

	1.3.1
	Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях
	20

	1.3.2
	Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него 
	21

	1.4
	Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
	21

	1.5
	Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах
	25

	1.6
	Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий
	29

	1.7
	Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности
	30

	1.8
	Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые и радиационные воздействия
	30

	2
	Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
	42

	3
	Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды
	44

	4
	Варианты осуществления намечаемой деятельности
	45

	5
	Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности
	45

	5.1
	Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
	45

	5.2
	Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы


	47

	5.3
	Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)


	47

	5.4
	Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
	48

	5.5
	Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)
	48

	5.6
	Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
	48

	5.7
	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
	48

	6
	Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 5 настоящего приложения, возникающих в результате
	49

	6.1
	Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения
	49

	6.2
	Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)
	49

	7
	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами
	49

	8
	Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам
	50

	9
	Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности 
	 53

	10
	Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации: 
	55

	10.1
	Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека
	55

	10.2
	Примерные масштабы неблагоприятных последствий
	55

	11
	Описание предусматриваемых для периода строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предполагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)
	57

	12
	Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренных п. 2 ст. 240 и п. 2 ст. 241 Кодекса
	58

	13
	Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах 
	64

	13.1
	Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах 
	64

	14
	Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу
	65

	15
	Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления 
	65

	16
	Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях 
	66

	17
	Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний
	67

	18
	Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в разделах 1-17, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду
	67

	
	Приложения
	71

	1
	Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02974P от 30.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
	72

	2
	Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 3624-EL 04.09.2025г. ТОО «БАЙКЕН ГОЛД».
	77

	3
	Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности  KZ07VWF00468251 от 26.11.2025, выданное РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
	80

	4
	Протокола рассчетов валовых выбросов
	96

	5
	Результаты расчета рассеивания загрезняющих веществ 
	110

	6
	Карты рассеивания загрезняющих веществ
	352


	7
	Письмо РГУ «Акимолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республкики Казахстан» № ЗТ-2025-02989938 от 04.09.2025г.
	365

	8
	Письмо Государственного учреждения «Управление ветеринарии Акмолинской области» № ЗТ-2025-02990638 от 03.09.2025г.
	371

	9
	Письмо Филила НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области №ЗТ-2025-02990616 от 19.09.2025г.
	373

	10
	Письмо АО «Национальная геологическая служба» №ЗТ-2025-03774922 от 07.11.2025
	375

	11
	Письмо РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК № ЗТ-2025-02990378 от 05.09.2025г.
	375

	12
	Справка РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК
	379

	13
	Письмо РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического

контроля Акмолинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан" № ЗТ-2025-02990308 от 02.09.2025г.
	381

	14
	Письмо КГУ "Центр по охране и использованию историко-культурного наследия" управления культуры Акмолинской области" №ЗТ-2025-02990566 от 16.09.2025 г.
	384

	15
	Заключение историко-культурной экспертизы
	388


В В Е Д Е Н И Е

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» (РГП «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02974P от 31.10.2025 г. см. Приложение 1) в соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ07VWF00468251 от 26.11.2025  (Приложение 3).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. 

Отчет о возможных воздействиях разработан с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее - Инструкция). С учетом требований к пунктам.

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов. 

В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно рекомендуемому варианту разработки; проведена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно- защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ.
Настоящий «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» к «Плану разведки на разведку твердых полезных ископаемых  на блоках L-44-66- (10e-5g-13); L-44-66- (10e-5g-18); L-44-66- (10e-5g-19); L-44-66- (10e-5g-20) участок «Кызыл-Тагой» представляет собой анализ потенциального воздействия на природную и социально-экономическую среду.
Разработка «Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)», способствует принятию экологически ориентировочного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, выбора основных направлений мероприятий по охране окружающей среды реализации намечаемой деятельности.
Категория объекта. Данный вид деятельности относится к виду работ, предусмотренному Приложением 1, разделом 2, п. 2, пп.2.3 Экологического кодекса Республики Казахстан «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почв для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых». Согласно п.7.12, раздел -2, приложение 2 ЭК РК проектируемый объект относится к объектам II категории.
По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду Номер: № KZ46VWF00524100 от 04.03.2026 г., согласно которого, оценка воздействия на окружающую среду является обязательной, все замечания и предложения государственных органов и общественности приняты к сведению, учтены с внесением изменений и исправлений в данные проекта план разведки твердых полезных ископаемых на участке «Кызыл-Тагой» и приведены в соответствие с намечаемой деятельностью, а также с местом проведения работ (участок Кызыл-Тагой). 
Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 ЭК РК.

 Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

На этапе отчета о возможных воздействиях приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» включает следующие разделы:

· Сведения о предприятии и описание намечаемой деятельности в рамках проекта разработки;
· Характеристика современного состояния окружающей природной среды, антропогенного нарушения ее компонентов, ландшафтная характеристика, земельно-региональные особенности территории, характеристика природной ценности района проведения работ;

· Сведения о социально-экономической среде (хозяйственное положение, занятость трудоспособного населения и т.д.);

· Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на окружающую среду при нормальном (штатном) режиме работы предприятия и при аварийных ситуациях;

· Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности, включающий основные направления мероприятий по охране окружающей среды, укрупненную оценку возможного ущерба, а также предложения по организации и составу проведения специальных комплексных экологических исследований на месторождении;

· Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ и объемы образования отходов;
Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:
· Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

· Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе с векторными файлами

     Оператор: ТОО «DAHANG MINING».
Почтовый адрес оператора: 050020, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, Микрорайон КОК-ТОБЕ улица Кыз Жибек, дом № 15, 250740015757, ЧЕН ЧЕНГ, 87079803526, Verum.042@gmail.com. Лицензия: №3951-EL 05.01.2026г (Приложение 2) 
ТОО «DAHANG MINING» предусматривает проведение геологоразведочных работ, в результате которых будет разведан участок твердых полезных ископаемых в пределах территории участка Кызыл-Тагой в области Жетису. Площадь участка – 9,5км². Количество блоков – 4 (четыре) блока L-44-66- (10e-5g-13); L-44-66- (10e-5g-18); L-44-66- (10e-5g-19); L-44-66- (10e-5g-20)
Геологоразведочные горные выработки планируется проводить в течение срока действия лицензии — с II квартала 2026 года по IV квартал 2031 года.
Район работ расположен в области Жетісу, Алакольском районе, на территории Жанаминского сельского округа. Участок «Кызыл-Тагой» находится в 9км к юго-востоку от села Карабулак, в 10 км к югу от города Ушарал и в 2,7 км к юго-западу от села Ынталы
Ситуационная карта района расположения участка «Кызыл-Тагой» с указанием расстояния до ближайших жилых зон и водных объектов представлена на рис. 1
[image: image3.jpg]03 Anaxons





Рисунок 1. Ситуационная карта участка «Кызыл-Тагой» 
Географические координаты угловых точек участка «Кызыл-Тагой»
                                                                          Таблица 1
	№
	Система координат WGS 84

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	°
	'
	"
	°
	'
	"

	1
	46
	03
	00
	80
	57
	00

	2
	46
	03
	00
	80
	58
	00

	3
	46
	02
	00
	80
	58
	00

	4
	46
	02
	00
	81
	00
	00

	5
	46
	01
	00
	81
	00
	00

	6
	46
	01
	00
	80
	57
	00


Координаты зоны работ участка «Кызыл-Тагой»

	№ п/п
	Координаты 

проекция Гаусса-Крюгера Пулково 42 зона 14
	Координаты 

WGS 84

	
	X
	Y
	Широта
	Долгота

	1
	5101696.364
	14496158.61
	46°3'0.1588"
	80°56'59.6396"

	2
	5101661.098
	14497479.14
	46°2'59.0391"
	80°58'1.0659"

	3
	5099817.113
	14497435.6
	46°1'59.3150"
	80°57'59.0772"

	4
	5099820.997
	14498054.5
	46°1'59.4484"
	80°58'27.8570"

	5
	5099218.218
	14497643.09
	46°1'39.9206"
	80°58'8.7367"

	6
	5098492.342
	14498050.1
	46°1'16.4154"
	80°58'27.6726"

	7
	5098483.469
	14498671.52
	46°1'16.1336"
	80°58'56.5635"

	8
	5098822.584
	14499074.57
	46°1'27.1195"
	80°59'15.2995"

	9
	5099209.718
	14499159.5
	46°1'39.6585"
	80°59'19.2456"

	10
	5099814.506
	14498210.57
	46°1'59.2397"
	80°58'35.1146"

	11
	5099811.859
	14500037.03
	46°1'59.1630"
	81°0'0.0481"

	12
	5097977.97
	14500034.66
	46°0'59.7663"
	80°59'59.9382"

	13
	5097933.192
	14496114.67
	46°0'58.2752"
	80°56'57.7078"


Согласно ст.202 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Под добычей твердых полезных ископаемых понимается комплекс работ, направленных и непосредственно связанных с отделением твердых полезных ископаемых из мест их залегания и (или) извлечением их на земную поверхность, включая работы по подземной газификации и выплавлению, химическому и бактериальному выщелачиванию, дражной и гидравлической разработке россыпных месторождений путем выпаривания, седиментации и конденсации, а также сбор, временное хранение, дробление и сортировку извлеченных полезных ископаемых на территории участка добычи. При проведении работ не допускать реализацию добычи твердых полезных ископаемых без лицензии. Однако в намечаемой нами деятельности нет добычи полезных ископаемых, а есть извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, не превышающем одну тысячу кубических метров, и согласно той же статьи 194 Кодекса пункта 7.  Полезные ископаемые, а также иная горная порода, извлеченные недропользователем в результате разведки твердых полезных ископаемых, являются собственностью недропользователя. 
1.2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой     территории на момент составления отчета (базовый сценарий) 
Рельеф. 
Северо-Восточной части Жонгарского Алатау; является наиболее широкой частью Жонгарии, вытянутой треугольником на север; состоит из нескольких субширотных хребтов, разделённых между собой межгорными впадинами. С востока Жонгарский Алатау Алакольской впадиной отделён от системы хребтов Тарбагатая. Впадина на юго-востоке, сужаясь до 10 км, носит название Жонгарских ворот и отделяет Казахстанскую Жонгарию от пограничных хребтов северо-западного простирания: Барлык, Майлы, Жаман.

Шестая ступень гор: Карасайлы, Кызыл-Тагой, Текели, Сайкан — они ограничивают с северо-востока Тункурзскую впадину, расположенную на высоте 1000–600 м. Высота гор от 2300 м (Карасарык) понижается на северо-западе в горах Сайкан до 1000 м.

Иной рельеф гор на территории, носит характер адыров, хотя горы и сложены породами палеозоя. Вершины их также широкие слабо всхломленные, сформировавшиеся на валуно-галечниках и лессовидных суглинках, повсеместно распаханы. Склоны гор хотя и крутые,но во многих местах доступны транспорту.

К Алакольской впадине, по линии Жонгаро–Алакульского разлома, горы опускаются крутыми ступенчатыми, а иногда овальными склонами. Их подножия образуются конусами выноса аллювиальных потоков и делювиально-пролювиальным шлейфом, с постепенным их понижением в равнине Алакульской впадины. Высота Алакольской впадины у подножия 600–400 м, понижается к востоку в сторону озёр Сасыкколь и Алаколь до 350 м.

На западе все горы ограничены Алакольским разломом. Их склоны опускаются в Илийско-Прибалхашскую равнину или плавно, как горы Кеттыбайбурлы, или ступенями, как горы Алатай.

Илийско-Прибалхашская равнина на нашей территории представлена аллювиальными конусами выноса р. Баскан, с наложенными на него небольшими прогнутыми делювиально-пролювиальными шлейфами у подножия гор Алатай и Кетпенбайбулы, расположенными на высоте 800–720 м.
Геологическая характеристика. Жонгарского Алатау до 30-х годов являлась одним из самых мало исследо-ванных районов Жонгарии. Имелись лишь отрывочные сведения по орографии и геологическому строению вдоль единственного маршрута В. В. Сапожникова (80), совершенного им в 1902 г. от оз. Жаланашколь по долинам рек Теректы, Уленды в верховья р. Тастау. Топокарты на этот район не было и заслугой его яв-ляется определение высотных отметок по исследованному маршруту и прилега-ющей территории.

В 1905 г. В.А. Обручев (76) прошёл по западной части Жонгарских ворот вдоль склонов Жонгарского Алатау, совершив большое число маршрутов в хребтах соседней Пограничная Жонгария. В своей работе «Пограничная Жонга-рия» (1932, 1940 гг.) В.А. Обручев подробно приводит обзор исследований до 1930 г., кратко описал Жонгарские ворота и прилегающие склоны, большое вни-мание уделил описанию мезокайнозойских осадков, третичных толщ и четвер-тичных континентальных конгломератов, выделенных им в 1892 г. в пустыне Го-би. Алакольскую впадину и впадины Северной Джунгарии считал грабенами, за-ложенными ещё в варисское время и выполненными юрскими и более молодыми отложениями. По крупным разломам, после отложения третичных осадков, имели место движения, приведшие к новым поднятиям горстов и нарушению третичных отложений.

В 1927 г. Н. Н. Горностаев (60), посетивший северные склоны Джунгарского Алатау, выделил две свиты четвертичных отложений — чинжиликьскую песчано-галечниковую и текелийскую галечно-песчано-лессовидную. Н. Н. Горностаев считает чингильскую свиту синхронной с последним вюрмским оледенением и текелийскую, разорванную Жонгаро-Алакольским разломом, синхронной с пред-положенным рисским оледенением.

С 1931 г. В. К. Терлецкий (82), проводивший гидрогеологические исследова-ния в районе Балхаш-Алакольской впадины, в работе «Геологическое описание Восточного Прибалхашья» (1940 г.) приводит подробную характеристику кайно-зойских отложений и молодой тектоники, обобщая и анализируя данные преды-дущих исследователей.

В 1929–31 гг. С.В. Калесин на северных склонах Жонгарского Алатау выделил два горизонта отложений — верхний 80 м, включающий  голубые и красные пес-чаники и глины, а нижний — 20 м, состоящий из плавающих белых, и сизых глин, и назвал их алакольской свитой. Возраст отложений был установлен на основа-нии, собранных им в долине р. Чинжалы у с. Николаевки косточек рыбок, со-хранность, определённых систематиком А.А. Борисовым как вонючие Cyprinidae — карпообразные и Actinodactila — хищные. Поскольку определения были сдела-ны только до отряда, возраст вмещающих отложений был установлен весьма приблизительно как верхний олигоцен — нижний миоцен. Из-за сложного блоко-вого строения С.В. Калесник ошибочно принял верхний горизонт отложений за нижний, нижний посчитал верхним. В настоящее время название алакольской свиты оставлено только за неотчётливо выраженными глинами, лежащими ниже-перечисленных горизонтов отложений, которые оказались олигоценовыми.
Гидрологические условия района. Район имеет хорошую развитую гидрографическую сеть, принадлежащую бессточным внутренним бассейнам озер Балхаш и Алаколь.Большинство рек Жаманты-I и Жаманты- II c Кызылталом и двумя Караталами, Шет-Тентек с Же-нишкой, Орта-Тентек(2- Тентек) Атталканом, Тентек с Кызыл-Тентеком, Арчала-ми и др.Лепсы Аганактой и Теректой, Большой и Малый Баскан текут меридио-нально, перпендикулярно к оси всей горной системы и, как правило, являются до-линами.

Все перечисленные реки зарождаются выше снеговой линий в области разви-тия снежинков и ледников и имеют ледниковый (Б.Баскан) или смежанный тип питания. Реки Женишке, Теректы, Коксуат и Кокмойын берут начало из родников и имеют атмосферное и грунтовое питание. Р.Кокмойын- правый приток р.Орта-Тентек, р. Коксуат левая составляющая р.Ргайты текут в широком направлении, долины их субсеквентны.

Озера. Помимо озер Алаколь, Сасыкколь и Жаланашколь, являющихся мест-ными бассейнами эрозии. Озера встречаются и в горах, по долинам рек Кызылтас, Каратал, Лепсы, Аягуз, Коксуата.

Все эти озера запрудные, обвальные. В верховьях многих рек Тастау I, Та-стау II, Арчалы, Тентека и др. развиты озера ледниковые моренные. В некоторых впадинах озера развиты только в Колпаковской впадине. Здесь около двух десят-ков мелких озер с зеркалом вод от нескольких десятков квадратных метров до 500 кв. км., генезис их оползневой, просадочный и тектонический; оз. Караколь, Жаланашколь — Синее озеро.

Климат континентальный с хорошо развитой вертикальной зональностью. Зима умеренно-холодная, средняя температура колеблется от -7,4° до -12,6°. Ми-нимальная температура -50°. Средняя температура лето +20,5°, +24,0° Осадки распределяются неравномерно: большое количество выпадает на северных скло-нах, меньше на южных.
Согласно письму АО «Национальная геологическая служба» в пределах указанных координат на «Кызыл-Тагой» (лицензия №3951-EL от 05.01.2026 г.), расположенной в Аккольском районе Акмолинской области, месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящие на Государственном учете РК по состоянию на 01.01.2025 года, отсутствуют. (см.Приложение)
Климатическая характеристика региона. Климат континентальный с хорошо развитой вертикальной зональностью. Зима умеренно-холодная, средняя температура колеблется от -7,4° до -12,6°. Ми-нимальная температура -50°. Средняя температура лето +20,5°, +24,0° Осадки распределяются неравномерно: большое количество выпадает на северных скло-нах, меньше на южных
Метеорологические данные района расположения участка «Кызыл-Тагой» в соответствии с письмом РГП «Казгидромет» приведены в Приложении 11.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приведены в табл. 2
	ЭРА v3.0
	Таблица 2

	ТОО "РУДПРОЕКТ"

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере области Жетису

	

	Hаименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град С
	11.0

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-11.7

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	11.0

	СВ
	9.0

	В
	7.0

	ЮВ
	5.0

	Ю
	14.0

	ЮЗ
	26.0

	З
	20.0

	СЗ
	8.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.7

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	12.0


Радиационная характеристика. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствует. Предусмотрено соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71.
Почвы. Участок расположен в степной зоне с резко континентальным климатом. Для района характерны темно-каштановые тяжело суглинистые местами заслонённые почвы с подынно-типчаковой растительностью с сухостепным разнотравьем.
Растительность. Почвенно-растительный покров области Жетісу очень разнообразен. В равнинной части — полупустынная и пустынная, полынно- солянковая растительность с зарослями саксаула на глинистых бурозёмах. Имеются солончаки. На заболоченном побережье Балхаша, в дельте и долине Или — заросли тростника. В горах, с высотой 600 м полупустыня сменяется поясом сухих полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах; на высотах 800—1700 м луга на черноземовидных горных почвах; с высотой 1500—1700 м — пояс субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами на горно-луговых почвах; выше 2800 м —низкотравные альпийские луга и кустарники на горно-тундровых почвах
Животный мир. Соответственно ландшафтам (лес, степи, луга по долинам рек) район проектирования отличается значительным разнообразием. Здесь отмечено 55 видов млекопитающих, 180 видов птиц, 8 видов рептилий, 3 вида амфибий и около 30 видов рыб, до сих пор слабо изучена фауна насекомоядных и особенно рукокрылых млекопитающих. В пределах области проходят границы ареала ряда животных: северозападная: дикого барана-архара, западная: краснощекого суслика; северная: пестрого каменного дрозда, горихвостки-чернушки, индийской пеночки, скалистой овсянки, степной пищухи, серого хомячка, тушканчика-прыгуна; щитомордника, разноцветной ящурки. Восточная: малого суслика; южная: красной полевки; европейского ежа, большого пестрого и черного дятлов; белой куропатки, живородящей ящерицы, обыкновенной гадюки. 

Для лесов млекопитающих типичны немногочисленные сейчас лось и сибирская косуля, рысь и горностай, в иные годы - многочисленный заяц-беляк, акклиматизированная (в сосновых борах) белка-телеутка, из мышевидных - красная полевка и лесная мышь, а из насекомоядных -обыкновенная и крошечная землеройка-бурозубки, а также многочисленный европейский еж. Соответственно ландшафтам (лес, степи, луга по долинам рек) район проектирования отличается значительным разнообразием. 

В пределах области проходят границы ареала ряда животных: северозападная: дикого барана-архара, западная: краснощекого суслика; северная: пестрого каменного дрозда, горихвостки-чернушки, индийской пеночки, скалистой овсянки, степной пищухи, серого хомячка, тушканчика-прыгуна; щитомордника, разноцветной ящурки. Восточная: малого суслика; южная: красной полевки; европейского ежа, большого пестрого и черного дятлов; белой куропатки, живородящей ящерицы, обыкновенной гадюки. Для лесов млекопитающих типичны немногочисленные сейчас лось и сибирская косуля, рысь и горностай, в иные годы - многочисленный заяц-беляк, акклиматизированная (в сосновых борах) белка-телеутка, из мышевидных - красная полевка и лесная мышь, а из насекомоядных -обыкновенная и крошечная землеройка-бурозубки, а также многочисленный европейский еж. 

Из насекомоядных в лесах распространены пилильщик березовый, пяденица березовая, рогохвост березовый, хрущ майский, бесчисленные двукрылые - комары, мошки, мокрецы; многочисленны муравьи, особенно на лесных опушках. На степных участках этой зоны широко распространены, но не особенно многочисленны типичные степные животные. Наибольшего распространения и численности они достигают в южной части степной зоны. Здесь, как и в лесостепи, повсеместны обыкновенный хомяк, хищные звери - волк, лисица, избегающие леса, корсак и степной хорь, заяц- русак, степная пищуха. Зимой нередок в степи, особенно около озер и рек, заяц-беляк. Разнообразен животный мир водоемов и побережий многочисленных рек и озер с зарослями ивняка, тростника, рогоза и других влаголюбивых растений. По берегам крупных озер водится кабан, обычно, многочисленна, а местами акклиматизированная ондатра; в иные годы очень многочисленна водная крыса, а из насекомоядных во многих местах встречается водная землеройка - обыкновенная кутора. 

В прибрежных зарослях широко распространен барсук. Особенно разнообразна у водоемов фауна птиц. Из водоплавающих гнездятся многочисленные утки (кряква, чирок, серая шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатый чернеть), серый гусь, лебеди (обычен шипун, редок кликун) и сильно сократившиеся в численности за последние 30 лет фламинго. На водоемах обитают лысуха и камышница, поганки (чомга серощекая, малая, черношейная), чайки (серебристая, сизая, озерная, светлокрылая, белощекая, чеграва). Возле водоемов держатся также нередкие желтая, серая и редкая большая выпь. Гораздо разнообразнее ихтиофауна. Наиболее распространенной и массовой рыбой является золотой карась, живущий в подавляющем большинстве озер и рек. 

По всей области распространены язь, линь, плотва, щука, речной окунь, ерш, налим, серебряный карась, пескарь. Лишь в бассейне Ишима встречаются немногочисленные сибирский хариус, ленок, сибирская и ледовито - морская миноги, пестрый подкаменщик и некоторые другие виды. Из беспозвоночных животных многочисленны насекомые, особенно саранчовые, например, крестовая, беловолосая. Сибирская и тёмно-красная кобылки, кузнечики, жуки-щелкуны полосатый и темный, земляные мошки, луговые мотыльки и др.

Согласно письму РГУ”Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира” № ЗТ-2025-02989938 от 04.09.2025г., участок расположенный в Аккольском районе Акмолинской области для проведения разведки твёрдых полезных ископаемых, согласно предоставленных географических координат, не располагается на особо охраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда, в связи с чем, информация о наличии либо отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, не может быть выдана. Дикие животные, занесенные в Красную книгу РК, на указанном участке отсутствуют.(Приложение 7)
Существующая экологическая ситуация в районе размещения предприятия. 

Район проектируемой деятельности не относится к объектам развитой промышленной зоны. Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное. Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе отсутствуют (Приложение 10).
1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям: 
1.3.1 Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 

1) атмосферный воздух;
2) поверхностные и подземные воды; 
3) ландшафты; 
4) земли и почвенный покров; 
5) растительный мир; 
6) животный мир; 
7) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 
8) биоразнообразие; 
9) состояние здоровья и условия жизни населения; 
10) объекты, представляющие особую экологическую, научн ую, историко-культурную и рекреационную ценность. 

1.3.2 Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него. Детализированная информация об изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 1.8 и 1.9. 

1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Основанием для разработки является Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых № 3624-EL от 4 сентября 2025 года Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. План разведки предусматривает проведение комплекса геологоразведочных работ в пределах территории участка «Сазы» , блока : N-43-133-(10д-5г-15) (частично), N-43-133-(10д-5г-19), N-43-133-(10д-5г-20), N-43-133-(10д-5г-24), N-43-133-(10д-5г-25), N-43-133-(10е-5в-21), N-43-133-(10е-5в-22), N-43-133-(10е-5в-23), N-43-133-(10е-5в-24), N-43-133-(10е-5в-25)в Акмолинской области. Площадь планируемого участка «Сазы» – 21,6 км2.
Отчет предусматривает проведение геологоразведочных работ на участке «Сазы». Согласно п.2.3 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 -VI ЗРК, разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы с перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых.

Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка, выяснение основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади. Для решения поставленных задач предусматривается проведение на участке поисковых маршрутов, топографических работ, геофизических работ, проходки канав, поисковое бурение. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют. При проведении геологоразведочных работ будут учтены требования ст.238,397. 
Статья 238. Экологические требования при использовании земель
   1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

   2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

   1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

   2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

   3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

   3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

   1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

   2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

   4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

   1) характер нарушения поверхности земель;

   2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

   3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

   4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

   5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

   6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

   7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

   8) обязательное проведение озеленения территории.

   5. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям:

   1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

   2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

   3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

   4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

   5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

   6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

   6. Внедрение новых технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель и повышению плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия экологическим требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

   7. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения на этих землях жилых домов, объектов производственного, коммерческого и социально-культурного назначения, проведения на них мелиоративных и технических работ определяется с учетом предельно допустимых уровней радиационного и химического воздействий.

   8. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

   1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

   2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

   3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

   4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

   5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

   9. На землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом.

Статья 397. Экологические требования при проведении операций по недропользованию
   1. Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

   1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;

   2) по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

   3) по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

   4) по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

   5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

   6) по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

   7) по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

   8) по очистке и повторному использованию буровых растворов;

   9) по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

   10) по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

   2. При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

   1) конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

   2) при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

   3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

   4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

   5) в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

   6) при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

   7) при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

   8) при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

   9) захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами;

   10) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

   11) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

   12) буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

   13) бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

   14) консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

   3. Запрещаются:

   1) допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды;

   2) бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

   3) устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

   4) сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.

Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка, выяснение основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади. Для решения поставленных задач предусматривается проведение на участке поисковых маршрутов, топографических работ, геофизических работ, проходки канав, поисковое бурение. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.
1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

1.5.1 Общие сведения. В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу. 

Намечаемая деятельность представляет собой комплекс работ, который включает в себя следующие блоки: 

1. Полевые работы — проведение геологических, геофизических и топографо-геодезических изысканий на площади 21,6 км², направленных на изучение геологического строения участка, выявление разломов, зон минерализации и отбор проб для последующего анализа. Планируется отбор порядка 1000 проб с GPS-привязкой.

2. Горнопроходческие и буровые работы — проходка 15 канав глубиной до 2 м с использованием экскаватора для уточнения рудопроявлений (общий объём снятого почвенно-растительного слоя — 84 м³), а также выполнение колонкового бурения 260 скважин, включая 160 скважин глубиной по 50 м и 100 скважин глубиной по 200 м. Общий объём снятия почвенно-растительного слоя на буровых площадках составляет около 52 м³.
3. Вспомогательные работы — проведение опробования и химико-аналитических исследований керна, камеральная обработка и систематизация полученных данных, лабораторные анализы и подготовка отчётных материалов.

4. Постутилизационные мероприятия — ликвидация временных выработок, обратная засыпка канав и скважин, выравнивание рельефа, восстановление почвенно-растительного слоя и рекультивация нарушенных земель с целью полного восстановления природного состояния территории и минимизации воздействия на окружающую среду.
Календарный план геологоразведочных работ на участке Кызыл-Тагой
 Таблица 3

	№ п/п
	Виды работ
	Объем по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подготовительный период и проектирование
	IV квартал
	I квартал
	
	
	
	
	

	2
	Организация полевых работ в том числе:
	
	II-III
квартал
	
	
	
	
	

	3
	Поисково-разведочные маршруты
	
	II-III

квартал
	
	
	
	
	

	4
	Топографические работы
	
	II-III
квартал
	
	
	
	
	

	5
	Геохимические работы
	
	II-III
квартал
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка площадок, подъездных путей, снятие ПРС
	
	II-III
квартал
	II-III

квартал
	II-III

квартал
	II-III квартал
	
	

	7
	Проходка горных выработок (канав)
	
	II-III

квартал
	
	
	
	
	

	8
	Проходка горных выработок (шурф)
	
	II-III

квартал
	
	
	
	
	

	9
	Буровые работы
	
	
	II-IV

квартал
	II-IV квартал
	
	
	

	10
	Документация, горных выработок на

участке работ
	
	II-IV

квартал
	
	
	
	
	

	11
	Отбор и пробоподготовка проб, включая сокращение и ликвидацию керна
	
	II-III
квартал
	
	
	
	
	

	12
	Лабороторные работы
	
	
	
	II-IV

квартал
	II-IV

квартал
	
	

	12
	Рекультивация горных выработок и канав и шурфов
	
	II-III

квартал
	
	
	
	
	

	13
	Камеральные работы, в том числе подсчет запасов в соответствие с Кодексом 
	
	II-IV

квартал
	II-IV

квартал
	II-IV квартал
	II-IV квартал
	II-IV квартал
	II-IV квартал

	14
	Отчет по результатам поисково-съемочных работ и разработка окончательного Отчета с подсчетом запасов по всему участку с утверждением согласно Кодекса KAZRC
	
	
	
	
	
	
	II-IV квартал


В 2026–2029 годах поэтапно выполняется основной комплекс геологоразведочных работ, включающий снятие почвенно-растительного слоя, проведение поисковых маршрутов, геохимических, геофизических (в том числе ГИС с 2028 года), гидрогеологических, буровых, горных и геодезических работ, опробование, обработку геологических проб, лабораторно-аналитические и технологические исследования, а также мероприятия по ликвидации горных выработок и рекультивации нарушенных земель. В 2030–2031 годах предусматривается завершение горных и сопутствующих работ, проведение рекультивации земель, выполнение подсчета запасов и подготовка, а также сдача отчетных материалов в установленные сроки.
Расчетный объем бурения составят 20 000 п.м за весь период, средняя глубина скважин – 200 м, общее количество 100 скважин.

Общий объем ПРС – 136 м3, из него, 84 м3 образуется в период проходки канав для уточнения рудопроявлений, 32 м3 -при снятии ПРС для буровой площадки, 20 м3 - при снятии ПРС с буровой площадки и отстойников.
Проходка канав, траншей и других горных выработок, предусматривается в случае выявления следов, зон минерализации, рудопроявлений полезного ископаемого, с целью уточнения геологического строения, определения морфологических особенностей жил и характера распределения оруденения в них, для вскрытия и опробования минерализованных коренных пород на всю мощность выхода в тех местах, где она перекрыта чехлом аллювиальных отложений, преимущественно в единых профилях с колонковым бурением. Проходка канав начнет проводиться по первым результатам наблюдений поисковых маршрутов и продолжится в течение всего времени полевых работ.

Канавы будут проходиться вкрест простирания пород, для подсечения и прослеживания выявленных минерализованных зон и рудопроявлений, и уточнения их контуров, направления распространения, углов падения и простирания. При необходимости канавы будут проходиться и по простиранию. Кроме традиционной документации планируется проводить фотодокументацию.

Проходка канав будет осуществляться согласно паспорту в породах III-VII категории. Сечение канав предусматривается в следующих пределах:

-
ширина по полотну -1,0 м;

-
ширина по верху - 1,4 м;

-
средняя глубина - 2 м;

-
средняя площадь сечения - 2,4 м2;

-
углубка в коренные породы - не менее 0,5 м

Перед началом горнопроходческих работ проектируется снятие почвенно-плодородного слоя по всей длине канав, со складированием его в непосредственной близости от места проведения горных работ для дальнейшей рекультивации нарушенных земель.

Засыпка и выполаживание откосов бортов горных выработок будет производиться бульдозером, в труднодоступных местах – вручную после проведения геологической документации и комплекса опробовательских работ.

Наличие содержаний полезных элементов в бороздовых пробах, отобранных со дна канав, послужит основанием для проведения дальнейших геологоразведочных работ, в том числе горных работ по проходке траншей, шурфов и так далее.

20 м – длина канавы

1,4 м – ширина канавы

0,2 м – ПРС

15 – количество канав

Общий обьем ПРС, снимаемый с канавы 20х1,4х0,2х15= 84 м3


Перед началом горнопроходческих работ проектируется снятие почвенно-плодородного слоя по всей длине канав, со складированием его в непосредственной близости от места проведения горных работ для дальнейшей рекультивации нарушенных земель.

По завершении отбора проб и геологического описания, проектом предусмотрена обратная засыпка канав вскрытой горной массой. Засыпка будет производиться с послойным уплотнением до уровня дневной поверхности с последующим возвратом ПРС на место складирования.

Бурение колонковых скважин будет выполняться круглосуточно, остальные полевые работы - в светлое время суток; без выходных дней, вахтовым методом. Полевая камеральная обработка будет вестись на производственной базе недропользователя. 

Предусматривается, что буровые работы будут выполняться колонковым гидравлическим станком HUANGHAI HYDX-6. Промывка скважин в процессе бурения будет осуществляться технической водой, которая при необходимости доставляется автоцистерной. Исключение составляют участки с рыхлыми отложениями, зонами дробления и повышенной трещиноватостью.

Засыпка и выполаживание откосов бортов горных выработок будет производиться бульдозером, в труднодоступных местах – вручную после проведения геологической документации и комплекса опробовательских работ. После отбора проб и геологического описания канавы и шурфы будут засыпаны вскрытой породой с послойным уплотнением и возвратом плодородного слоя. Работы направлены на минимизацию нарушений и подготовку территории к рекультивации.
Проходка геологоразведочных выработок будет выполняться экскаватором XCMG XE305D и бульдозером XCMG TY230S с I квартала 2026 года по IV квартал 2031 года. 10 % работ будут производиться бульдозером (расчистка, рыхление поверхности участка) и 90 % экскаватором. Горная масса окучивается, грузится экскаватором в самосвалы и перевозятся к месту дробления. Горная масса транспортируется автосамосвалами с погрузкой экскаватором. Транспортировка горной массы будет осуществляться автосамосвалами типа SHACMAN X3000 грузоподъемностью 25 т.
Используемая техника и оборудование: бульдозер XCMG TY230S, фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN, подвижная энергетическая установка ДЭС 250, топливозаправщик SHACMAN X3000., экскаватор XCMG XE335С, бульдозер XCMG TY230S, самосвал Shacman SX32586T384C X3000, буровая установка колонкового бурения HYDX-6, водовоз SHACMAN 8×4. 

Скважины размещаются вдали от населённых пунктов, буровые и горнопроходческие работы в водоохранных зонах не ведутся. После завершения геологической документации стволы скважин заполняются экологически чистым глинистым раствором, канавы рекультивируются после отбора проб и химико-аналитических исследований. Полевой лагерь располагается вдали от рек и водоёмов, почвенный слой при обустройстве складируется и возвращается на место при ликвидации лагеря. 

Проектный период с 2026 по 2031 гг. Срок начала – I квартал 2026г., срок завершения - IV квартал 2031 г. Полевые работы планируется проводить 9 месяцев в году с 2026 по 2031 гг. После завершения работ территория нарушенных земель будет рекультивирована.
 Дизельная электростанция мощностью 250 кВт (организованный источник 0001).

Дизельная электростанция, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 250 кВт. Расход 14 л/ч. 

При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.
Снятие и сдувание почвенно-растительного слоя (ПРС) (неорганизованный источник 6002).

 Перед началом горнопроходческих работ проектируется снятие почвАнно-плодородного слоя (не более 20 см) по всей длине канав, со складированием его в непосредственной близости от места проведения горных работ для дальнейшей рекультивации нарушенных земель.

Снятие ПРС производится бульдозером XCMG TY230S.

Общий объем снимаемого ПРС с полигона ‒ 136 м3 


Общий объем ПРС – 136 м3, из него, 84 м3 образуется в период проходки канав для уточнения рудопроявлений, 32 м3 -при снятии ПРС для буровой площадки, 20 м3 - при снятии ПРС.

Объем возвращаемого ПРС равен объему снятого ‒136 м3
 При снятии ПРС происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Проходка канав и шурфов с обратной засыпкой (рекультивация) (неорганизованный источник 6003).Проходка канав, траншей и других горных выработок, предусматривается в случае выявления следов, зон минерализации, рудопроявлений полезного ископаемого, с целью уточнения геологического строения, определения морфологических особенностей жил и характера распределения оруденения в них, для вскрытия и опробования минерализованных коренных пород на всю мощность выхода в тех местах, где она перекрыта чехлом аллювиально-делювиальных отложений, преимущественно в единых профилях с колонковым бурением. Проходка канав начнет проводиться по первым результатам наблюдений поисковых маршрутов и продолжится в течение всего времени полевых работ. Канавы будут проходиться вкрест простирания пород, для подсечения и прослеживания выявленных минерализованных зон и рудопроявлений, и уточнения их контуров, направления распространения, углов падения и простирания. При необходимости канавы будут проходиться и по простиранию. Кроме традиционной документации планируется проводить фотодокументацию. Проходка канав будет осуществляться согласно паспорту (рисунок. 5.2.8.1) в породах III-VII категории. Сечение канав предусматривается в следующих пределах:

-
ширина по полотну -1,0 м;

-
ширина по верху - 1,4 м;

-
средняя глубина - 2 м;

-
средняя площадь сечения - 2,4 м2;

-
углубка в коренные породы - не менее 0,5 м

[image: image4.png]BEES O-

BCTABKA  AMBAVH

PA3METKA CTPAHVILLI

¥, Boipesats

L8

Times New R -

0 -

EX Konmposats
BerasuTs
. < Gopwar no ospasuy

Byep obmena B

Hasuraums MES

o-

3ATONIOBKM  CTPAHMULIbI PBY"HB

B Y e restaeie!

Movick 5 aokyverTe

325 Moneatibie vckonaemsie
3.2.6 Feonorvueckoe cTpoere yu...
3.2.7 MporHosHsie pecypcsl nones... .
3.2.8 3aKOHOMEPHOCT pasMeLeH...
3.2.9 Feonorueckoe crpoeme v ..

4. Teonorvueckoe sanarie

4 5, CoCTas, BUAbI, METOAbI Fe0NOTUYEC...

5.1 Feonorvuecke 3a4aun v Mer...

5.2 Opranusauvs pasor
53 Mpoexposarive

5.4 ToaroToswTensHbI (MPeanon... -
5.5 MovckoBbIE MApLIPyTHI

5.6 TMADOreONIOTUECKME 1 MHXEH...

57 Tonorpago-reoaesuueckue pa.

5.8 Teogusnueckvie pasoTl

5.8.1 kanromerpus (VK) ©
5.8.2 3nextporomorpagua

5.8.3 Famma-kaporax ckeaxu (TK)
5.8.4 [aMMa-IPOYWNPOBaHHE Ka...
59 TopHONpOXOAYeCKie paBoT!
5.10 Bypossie pasoTsl

5.10.1 Oprarwsaus 6ypoBLIX pas...
5.10.2 TexHOOTMA MPOXOAKY CKE...
5.11 OT60p 1 0BpaBoTKa MPO6
5111 O6op Mpo6

511.2 OBpaorka npo6

5.12 NlaBopaTopHie McceaoBanvs

10

KK Y -asex X

Wpugr

CChINKN

Texcr Mpoexra AnamGer 1034-P (C.z0na v ATTI 1) [Pexim orpariuenHofi GyrKumonansHoc] - Word

PACCHUIKM  PELIEH3VIPOBAHWE ~ BWA  ABBYY Translation
A o
Al 7 | AaBOBE AaBGBsI AaBoBsI AaBOBE AaBGBI AaBoBsI AaBGBI AaB6B Adb6Bsl AdbGBsl
O - - | 1Anmpuc.. 3aronoso... [T Osiunsi| TTabma .. Texcr  TekcrTab. 3nak  CnaBoes.. CMMLHOE ... =
AB3au, L) Crinm ]
= 1 2 3 4 s 6 7 s 9 0, 2 14 15 16 5

IIITAH

le———10-220M ———»|
CTeHKa

mnoaoiBa

59

PA3PES3

Puc.5.3 Texuudeckuii macropT kKaHaB

1. XapakTeprcTrKa BEIPaOOTKH.
1. HanveHoBaHHe BEIpaOOTKH: KaHaBa
2. ®opMa BHPaOOTKH: TpalleleBUTHAS.

3. Pa3Mepsl ceueHHUs BRIPAOOTKH: IIAPHHA TI0 IOTIOTHY

IIMPHUHA 110 BEPXY
TivAunRa

-1,0M
-14M
-1-30

(cnemass 2.0 wm)

E]

? @® - & X

on [0
i Havin ~
3 3amennTs

[3 Boiaenmts -

Pegaktiposatiie ~
17 -





Рисунок 3. Паспорт проходки канав глубиной до 2 м
Перед началом горнопроходческих работ проектируется снятие почвенно-плодородного слоя по всей длине канав, со складированием его в непосредственной близости от места проведения горных работ для дальнейшей рекультивации нарушенных земель.

Засыпка и выполаживание откосов бортов горных выработок будет производиться бульдозером, в труднодоступных местах – вручную после проведения геологической документации и комплекса опробовательских работ.

Наличие содержаний полезных элементов в бороздовых пробах, отобранных со дна канав, послужит основанием для проведения дальнейших геологоразведочных работ, в том числе горных работ по проходке траншей, шурфов и так далее. 

Погрузочно-разгрузочные работы (неорганизованный источник 6004) 
Проходка геологоразведочных выработок осуществляется экскаватором XCMG XE305D  и бульдозером XCMG TY230S. Работы планируется проводить в период действия лицензии с I квартала 2026 года до IV квартала 2031 года. 10 % работ будут производиться бульдозером (расчистка, рыхление поверхности участка) и 90 % экскаватором. Горная масса окучивается, грузится экскаватором в самосвалы и перевозятся к месту дробления. Горная масса транспортируется автосамосвалами с погрузкой экскаватором. Транспортировка горной массы на ДСУ будет осуществляться автосамосвалами типа SHACMAN X3000 грузоподъемностью 25 т. 
При погрузке-разгрузке самосвалов происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Работы буровой установки при керновом опробовании (неорганизованный источник 6005)

Керновое опробование предусмотрено во всех проектируемых скважинах колонкового бурения с целью количественной оценки содержаний рудных элементов в пересекаемых ею зонах рудной минерализации. Предусматривается, что керновым способом будет опробовано 90% объема бурения (10 % объема бурения – наносы), при выходе керна 95%. Объем кернового опробования составит 20 000 х 0,95 = 19000 п.м. Общий вес отбираемых керновых проб составит: 13300 х 4,96 = 66 т.
Топливозаправщик (неорганизованный источник 6006). На участке проведения работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом цистерны 10 м3. Склад ГСМ не предусматривается. Ориентировочный расход дизтоплива для спецтехники – 200 т/год (260 м3/год). Расход дизельного топлива для спецтехники на 2 года работы составит 400 тонн дизельного топлива = 520 000 л.
При раздаче дизельного топлива в атмосферу неорганизованно выделяются углеводороды предельные и сероводород.
Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в приложении 5.
Таблица 4
Техника для ведения работ

	№ п/п
	Наименование техники, оборудования
	Марка

	1
	2
	3

	1
	Фронтальный погрузчик 
	SHANTUI SL30WN

	2
	Буровая установка
	HUANGHAI HYDX-6

	3
	Буровая установка
	Explorac 100

	2
	Подвижная энергетическая установка
	ДЭС 250

	3
	Топливозаправщик 
	КАМАЗ 53215

	4
	Экскаватор 
	XCMG XE335С

	5
	Бульдозер 
	XCMG TY230S

	6
	Самосвал
	Транспортировка горной массы

	7
	Вахтовый Автобус 
	JAC Sunray 2.0 MT

	8
	Водовоз 
	SHACMAN 8×4


Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива. 

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства не предусматривается.
1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий

Применение наилучших доступных технологий в промышленном производстве направлено на обеспечение оптимального сочетания энергетических, экологических и экономических показателей. 
НДТ – концепция предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, разработанная и совершенствуемая мировым сообществом с 1970 -х годов. Эта концепция основана на внедрении на предприятиях более качественных и экономически эффективных технологий, применимых для конкретной отрасли промышленности, с целью повышения уровня защиты окружающей среды. 
К "наилучшим доступным технологиям" относят: технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, включая системы экологического и энергетического менеджмента, а также проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудова ния, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды,  нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения. 
В соответствии с правилами разработки, применения, мониторинга и пересмотра справочников по наилучшим доступным техникам (Постановление Правительства Республики Казахстан от 28.10.2021 г. №775) проводится работа по разработке отраслевых технических справочников по наилучшим доступным технологиям «Химическая промышленность» и «Горнодобывающая и металлургическая промышленность» (Приказ Председателя Технического комитета №110 «Наилучшие доступные технологии» от 15 апреля 23 2020 года №1 и №4 «О создании технической рабочей группы по разработке отраслевого технического справочника по наилучшим доступным технологиям»). 
«План разведки твердых полезных ископаемых на участке «Сазы» Акмолинской области в пределах 10 блоков: N-43-133-(10д-5г-15) (частично), N-43-133-(10д-5г-19), N-43-133-(10д-5г-20), N-43-133-(10д-5г-24), N-43-133(10д-5г-25), N-43-133-(10е-5в-21), N-43-133-(10е-5в-22), N-43-133-(10е-5в-23), N-43-133-(10е-5в-24), N-43-133-(10е-5в-25)» является объектом II  (второй)  категории Приложение 1, раздел 2, пункт 2.3 «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых» Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 -VI ЗРК. 
1.7 Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

В настоящее время, на лицензионной территории №3624-EL от 04.09.2025г отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования. Земельный участок представлен степной местностью. 
1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые и радиационные воздействия
1.8.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. 

Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов является проект «План разведки твердых полезных ископаемых на блоках на 10 блоках M М-42-12-(10д-5г-4, 5, 8, 9,10, 15), М-42- 10е-5в-1, 6, 11 (частично), 12 (частично) месторождения «Сазы». 
Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. 

Расчеты произведены на основании методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы). 

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Приложении 5.
Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 5 неорганизованных источников: снятие и сдувание ПРС, проходка канав и шурфов с обратной засыпкой (рекультивация), погрузочно-разгрузочные работы, работы от буровой установки при керновом опробовании, топливозаправщик и 1 организованый источник дизельная электростанция мощностью 250 кВт.  
При проведении работ будет учтена роза ветров по отношению к ближайшему населённому пункту. Ближайший насланный пункт с. Сазды булак 6,9 км. находится северо-западнее от места проведения работ. Расчёт рассеивания произведён, учитывая розу ветров, проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не превышает предельно допустимой концентраций 0,1 ПДК.
Таблица параметров эмиссий составлена по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63) и выполнена на 2026-2031 гг. 
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2031 гг. - 1.630248236 т/год. 
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2026 по 2031 гг., приведен в таблице 5 ниже. 

	ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ"


	Таблица 5

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год, 

с учетом мероприятий по снижению выбросов 

	Акмолинская область, участок Сазы


	ККод

ЗЗВ
	Н а и м е н о в а н и е

загрязняющего вещества
	ЭНК,

мг/м3
	ПДК

максимальная развая, мг/м3
	ПДК среднесуточ-ная, мг/м3
	ОБУВ,

мг/м3
	Класс

опасности

ЗВ
	Выброс вещества

с учетом

очистки, г/с
	Выброс вещества

с учетом

очистки,

т/год

(M)
	Значение

M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.36608
	0.5376
	13.44

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.059488
	0.08736
	1.456

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.01702415
	0.02400006
	0.4800012

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.143
	0.21
	4.2

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000072324
	0.00000014644
	0.00001831

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	5
	3
	
	4
	0.369416667
	0.546
	0.182

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000000408
	0.00000084
	0.84

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.004086225
	0.00600012
	0.600012

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	1
	
	
	4
	0.1013136926
	0.14405209356
	0.14405209

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.00261184
	0.075234976
	0.75234976

	
	В С Е Г О: 
	
	
	
	
	
	1.063028215
	1.630248236
	22.0944334

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы. Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников участка «Сазы» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (Приложение 6) 

Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ. Для жилой зоны расчет не проводился, так как ближайшая селитебная зона – село Ынталы  находится на расстоянии 2,7 км от месторождения «Кызыл-Тагой».
Поскольку, на момент разработки настоящей документации, выдача справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе расположения участка «Ынталы» не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения, то, в соответствии с рекомендациями «Руководства по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения предприятия приняты как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3; 

азота диоксид – 0,008 мг/м3; 

сера диоксид– 0,02 мг/м3. 

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны. Категория объекта. Согласно пп.7.12 п.7 раздела 2 приложения 2 (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.

Нормативное расстояние от источников выбросов до границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлено согласно Приложению 1, Разделу 3, Пункту 12, Подпункту 1 СП №237 и составляет не менее 500 метров.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов.

Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.

При установленной ширине СЗЗ концентрации загрязняющих веществ на её границе не превышают предельно допустимых значений. В соответствии с санитарной классификацией (Раздел 2, Пункт 21 санитарно-эпидемиологических требований), данный объект относится ко 2 классу опасности, для которого минимальный размер СЗЗ составляет 500 метров.

Проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не певышает 0,1 долей ПДК.

Разведочные работы носят кратковременный характер - проведение полевых работ запланировано на период 2026-2031 гг.
	ЭРА v3.0  ТОО "РУДПРОЕКТ"
	Таблица 6

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Акмолинская область, САЗЫ

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	Вещества/
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	 цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	  % вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2026 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е  в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.149234/0.0298468
	
	9559/
	0001
	
	100
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	9571
	
	
	
	Основное

	Г р у п п ы с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.1725518
	
	9559/
	0001
	
	100
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	9571
	
	
	
	Основное

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                            Таблица 7
	ЭРА v3.0 ТОО "РУДПРОЕКТ"    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту
	

	Акмолинская область, САЗЫ
	

	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
на 2025 год
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	0,36608
	0,5376
	 
	 
	 

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	0,059488
	0,08736
	 
	 
	 

	0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	0,01702415
	0,02400006
	 
	 
	 

	0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	0,143
	0,21
	 
	 
	 

	0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	6006
	0
	0
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	7,2324E-06
	1,4644E-07
	 
	 
	 

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	0,369416667
	0,546
	 
	 
	 

	0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	0,000000408
	0,00000084
	 
	 
	 

	1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	0,004086225
	0,00600012
	 
	 
	 

	2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	0001
	0
	0
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	0,098737925
	0,14399994
	 
	 
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	6006
	0
	0
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	0,002575768
	5,21536E-05
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,101313693
	0,144052094
	0,101313693
	0,144052094
	0,101313693
	0,144052094
	0,101313693
	0,144052094
	0,101313693
	0,144052094
	0,101313693
	0,144052094
	 
	 
	 

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Основное
	6002
	0
	0
	0,001264
	0,04597
	0,001264
	0,04597
	0,001264
	0,04597
	0,001264
	0,04597
	0,001264
	0,04597
	0,001264
	0,04597
	 
	 
	 

	Основное
	6003
	0
	0
	0,0008424
	0,017892576
	0,0008424
	0,017892576
	0,0008424
	0,017892576
	0,0008424
	0,017892576
	0,0008424
	0,017892576
	0,0008424
	0,017892576
	 
	 
	 

	Основное
	6004
	0
	0
	0,00029484
	0,00682344
	0,00029484
	0,00682344
	0,00029484
	0,00682344
	0,00029484
	0,00682344
	0,00029484
	0,00682344
	0,00029484
	0,00682344
	 
	 
	 

	Основное
	6005
	0
	0
	0,0002106
	0,00454896
	0,0002106
	0,00454896
	0,0002106
	0,00454896
	0,0002106
	0,00454896
	0,0002106
	0,00454896
	0,0002106
	0,00454896
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0
	0
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	0,00261184
	0,075234976
	 
	 
	 

	 Всего по объекту:          
	0
	0
	1,063028215
	1,630248236
	1,063028215
	1,630248236
	1,063028215
	1,630248236
	1,063028215
	1,630248236
	1,063028215
	1,630248236
	1,063028215
	1,630248236
	 
	 
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	0
	0
	1,057833375
	1,55496096
	1,057833375
	1,55496096
	1,057833375
	1,55496096
	1,057833375
	1,55496096
	1,057833375
	1,55496096
	1,057833375
	1,55496096
	 
	 
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	0
	0
	0,00519484
	0,075287276
	0,00519484
	0,075287276
	0,00519484
	0,075287276
	0,00519484
	0,075287276
	0,00519484
	0,075287276
	0,00519484
	0,075287276
	 
	 
	 


1.8.2 Водные ресурсы

Гидрогеологические условия. На участке разведки поверхностные водные объекты отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. Характерной особенностью района является слабая гидрографическая расчлененность. Постоянно действующей гидросети нет. Два значительных по длине лога Тонгабай и Кинкпай, пересекающие площадь исследования в южном и восточном направлении, выражены в рельеф слабо и оживляются только в периоды бурных ливней и снеготаяния. На фоне значительных по размеру эрозионных долин и депрессионных впадин, сравнительно широким развитием пользуются бессточные озерные впадины, заполненные иногда водой, и небольшие озера-бидаики. Наиболее крупными озёрами является Алаколь, имеющие длину 5 км и ширину до 0,5 км, значительно меньше его по размерам озера Большой Касколь и Касколь. Глубина их до 1.0 м. Вода в них для питья не пригодна горько-соленая Озера-бидаики характеризуются незначительными размерами и в отличие от озерных впадин имеют преимущест венно пресную воду.
Питьевое водоснабжение. Полевые работы планируется проводить 9 месяцев в году с 2026 по 2031 гг. 

Для технических и питьевых целей будет использоваться вода из села Сазды булак, находящегося в 6,9 км от участка «Сазы». В емкостях по 19 литров, с установкой диспенсера, и завоз технической воды автоцистерной для технических нужд.

Весь персонал, занятый на работах, должен быть обеспечен водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Питьевая вода должна доставляться к местам работы в закрытых емкостях, снабженных кранами. Ёмкости должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для питьевых нужд. 

Расчет объемов потребления воды питьевого качества выполнен исходя из действующих норм водопотребления –25,0 л/сутки на одного работающего человека (СНиП2.04.01-85), срока производства работ – 9 мес. и количества трудящихся – 28 человек. Следовательно, количество потребляемой воды питьевого качества составит: 

- 25х28х9х30/1000=189 м3/год. 
Итого вода питьевого качества 28чел*25 л/1000 = 0, 7* 270 дн = 189 м3/период.

Итого хоз-бытового качества 28чел*500 л/1000 = 14,0 * 270 дн = 3,780 м3/период

Вся используемая на питьевые нужды вода уходит в безвозвратные потери. Санитарное обслуживание работающих людей будет осуществляться в биотуалет, который будет установлен на участке работ. 

Лагерь также оборудуется биотуалетом с умывальником. Туалет периодически (раз в декаду) будут обрабатываться хлорной известью, специализированными обслуживающими организациями содержимое биотуалетов будет вывозиться согласно договору по графику. 

     При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с требованиями «Земельного кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и недропользовании», направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию и снижению вредного влияния на окружающую среду.

1.8.3 Недра. Геологическая и геофизическая изученность.
Участок «Сазы» расположен на территории геологических блоков: N-43-133-(10д-5г-15) (частично), N-43-133-(10д-5г-19), N-43-133-(10д-5г-20), N-43-133-(10д-5г-24), N-43-133-(10д-5г-25), N-43-133-(10е-5в-21), N-43-133-(10е-5в-22), N-43-133-(10е-5в-23), N-43-133-(10е-5в-24), N-43-133-(10е-5в-25)

Территория описываемого района в геологическом отношении изучена довольно полно. Вся она покрыта съемками масштаба 1:500000, 1:200000, поисково-съемочными работами масштаба 1:100000. Участки рудопроявлений золота Сазы Касколь опоискованы в масштабе 1:10000.

 Первые сведения о геологическом строении района появляются у Краснопольского и А.А. Козырева. Первый из них в 1886 году прошел маршрутом вдоль всей реки Селеты. Им дается подробное описание широко развитых вдоль реки порфиритов, туфов, порфировороговиков, кварцитов, приводится типичный разрез антропогеновых отложений. А.А. Козырев дел гидрогеологическую характеристику Селеты Аксуйско-Степнякского района. В 1929 г. Г.И. Водорезона была произведена геологическая съемка Елементауского и Акмолинского градусов листов в масштабе 1:420000, охватывая описываемый район. В 1985-36 гг. площадь описываемых листов была охвачена геологической съемкой масштаба 1:500000, Квятковский P.3. проводивший эту съемку, выделяя толщу слюдяных и серицитовых сланцев условно докембрийского возраста, а широко развитые песчано-сланцевые флишоидные отложения верхнего ордовика относятся к силуру кислые интрузии района расчленены им на граниты, трондыемиты, адамелиты,бонатиты и тондалиты.Возраст этих интрузии относит и ордовику на основании находок обломков этих пород в силурийских Конгломератах. В 1938-39гг. П.Н. Кропоткины изучались гранитные интрузии среднего течения р. Селеты. В своей работе П.Н. Кропоткин дает подробную стратиграфическую схему междуречья Селеты и её правого притока-Кедей

Опираясь на работы Перейса Н.А. по Центральному и Северному Казахстану, он относит яшма-кварцевую и под стилающую её эффузивно-туфогенную толщи и пландцельскому ярусу ордовика. Все ингрузивные образования этой части Казахстана, кроме основных и ультраосновных докара донских, он относит к единому трехфазному магматическому циклу девонского возраста Изучив интрузии Северного Казахстана, в 1940г. Билибин Ю. А. примененные к заключению о многофазной магматической деятельности в этом районе. Им выделены четыре разновозрастных интрузивных комплексов: крыкнулукский потландский - породы граноциоритового ряда, боровской нижнедевонский существенно гранитный, атансорский и Степнякский кварцевые диориты, гранодиориты и частично граниты. Формирование золотого оруденения Билибин связывал со Степнякским комплексом, что давало геологам новый поисковый критерий на золото. В настоящее время эта схема разделения интрузий несколько изменена. Существование атенсорского и самостоятельность Степнянского комплексов оспаривается многими геологами. В 1945 году Вильцинг Э.Ксоставил включающей геологическую карту масштаба 1:200000 для территории планшета M-10-48-133- и к югу от него. Самыми древними породами разреза он считает комбро-сидурийские отложения. Кварциты докембрия отнесены им и вторичным образованиям, возникшими вследствие постмагматических процессов, связанных с внедрением варисских гранитойцов. В 1947 по 1949 год на описываемой территории занимались поисками золота и составлением геологической карты масштаба 1:100000 Северо-Казахстанская экспедиция треста Золото разведка. На территории планшета M-43-I33-B эти работы проводились Очинниковой А.Н. площадь листа 18-18-133-5 и к северу от него изучалась Володиным B. В 1949 г. на площади планшетов 1-48-133-В и Г проводит тематические работы Н.А. Фогельман. составлены геологическая карта масштаба 1:100000 для изученной Территории и схематическая геологическая карта района месторождения Сазы масштаба 1:25000. В смысле уточнения геологического строения описываемого района работами геологов треста Золоторазведка и Нигризолото существенных изменений не внесено. Основное внимание в них уделялось закономерностям локализации золоторудных месторождений, которые связываются ими с индузиями первой фазы доверхнедевонского интрузивного цикла и приурочиваются к нарушениям, особенно к узлу их пересечений. В результате работ А.Н. Овчинниковой, В.Ф. Володина и пр. были открыты и рекомендованы для детализации золотоносные участки Сазы и Касколь. В 1948 году на участке Сазы партией треста "Казводоро А.П.Иверский были поставлены реквизионно-поисковые работы в масштабе 1: 10000 на площади 30 км2 и выполнен значительный объем горных работ. Участков по мнению авторов сложен дислоцированной толщей докембрия и породами ордовика в составе диабазовой и яшмовой свит. Первые слагают ядро антиклинория, а ордовикские отложения осложненные синхармоничной складчатостью, приурочены к северо-восточному крылу этой структуры. Складчатые структуры сопровождаются разрывными нарушениями северо-западного и северо-восточного направлений, с образованием трещин, которые были выполнены рудоносными интрузии и золоторудными кварцевыми жилами. Интрузии участка представлены небольшими массивен сложно дифференцированной глубиной магмы от гранитов до габбро-диориты, с внедрением которых связывается золотое оруденение участка. Было выявлено 5 кварцевых жилах, которых от 100 до 600 м, при мощности от 0, 1-до 0,8 м. Падение жил от 45 до 800. Наилучшие результаты по содержанию золота, в среднем 7,8 гт, обнаружено по жиле 1 1. Резких колебаний в содержании золота не наблюдалось, хотя отдельные пробы из обогащенных пиритом участков указывают на большие расхождения и достигают 108.0 гт золота. Значительный интерес, по мнению авторов, представляют также высыпки бурых железняков, в которых установлено видимое золото. Вероятно, что продолжение рудной зоны будет прослеживаться к югу и северо-западнее от исследуемой площади и вдоль установленных нарушений. 
В 1948 г. Тинкельман К.И. и Овчинникова А.А. провели разведку участка Касколь и пришли к следующему выводу: участок сложен метасоматическими кварцитами, карбонатными породами, серпентинитами, реже ямами, эпидотизиро ванными туфогенными песчаниками. Кварциты и карбонатные породы сильно брекчированы и пронизаны густой сетью тонких прожилков кварца. Кварциты состоят из переплетающихся тонких прикидкой молочно-белого кварца, промежутки между которыми выполнены лимонитом. Карбонатные же породы до дополнительно пересечены более мощными прожилками 2-8 см Кальцита. Золотоносными на участке являются метасоматические кварциты и кварцевая жила, залегающая в туфогенных песчаниках. Золото в них находится в незначительных количествах до 3,8 гт. Однако, по мнению авторов необходимо разведать Золотоносность метасоматических кварцитов в СВ части участка и кварцевой жилы на глубину. Обобщение и систематизация обширных данных работ Северо-Казахстанской экспедиции треста "Каззолото" за 1947-49 годы были проведены в 1952 Усачевой 3.1. и Карнаевой л. И. Ими составлена единая стратиграфическая и структурно-тектоническая схема площади работ Тургайской ИСП и прилегающих к ней районов. С 1948 по 1950 гг. на больших территориях, охвативших смешные с описываемыми планшетом районы, производились тематические работы по стратиграфии допалеовоя и нижнего наложен экспедицией ИГН АН КАЗ.ССР под руководством Р.А. Борукаева. Результаты этих работ сведены в изданной в 1955 году карте масштаба 1:200000 и монографии Р.А. Борукаева разработанная Р.А. Борукаевым стратиграфическая схема легла в основу для многих последующих исследований Впервые для района были выделены докембрийские образования, в результате новых на ходов фауны в нерасчиненном прежде кембро-силурийском комплексе были выделены: спилит-кератофировая бощекульская свита нижнего кембрия, майданская свита среднего кембрия, торткудукская свита,включающая отложения верхнего кембрия и тремалока. К верхнему ордовику отнесена модная песчано-сланцевая ангренсорская свита. Был такие систематизирован материал по интрузии района и установлены фазы тектогенеза В 1956 г. Новосибирская геофизическая экспедиция треста "Сибнефтегеофизика" под руководством Кукина А.Н. провела площадную аэромагнитную съемку масштаба 1:200000. Одновременно Северо-Казахстанской геофизической экспедицией на территории листов М-43-I33-В и Б проводились комплексные геофизические исследования: магниторазведка и металлометрия масштаба 1:50000, гравиметрия и электроразведка масштаба I:200000. Установлено, что аномальные магнитные зоны приурочены к породам среднего кембрия тиесской свиты синия Докембрийский комплекс характеризуется низкими значениями магнитного поля. Обнаружены несколько мелких интрузинных тел, близко подходящих и дневной поверхности. Выявлены и прослежены тектонические нарушения. В 1957-58гг. для площади листа 1-3-3 3. А. Сваричевской и Л.Т. Гребенниковой составлены геоморфологическая карта и карта антропогеновых отложений масштаба I:500000. В 1954-60гг. территория листа 1-48-XXXI была заснята и отредактирована в масштабе 1:200000 партией А.Н. Каз. ССР В.С.Звонцов и др. Внесены существенные изменения в стратиграфию и тектонику района. Перасчиененные протеровойские толщи были подразделены на ряд свит: а нижнепротеровойскую кокчетавскую-существенно сленцевую. в верхне-протерозовскую андымскую кварцитовую и ломо-кварцитовую. Выделены синийские образования, состоящие из кварцитов, ям кремнистых сланцев с прослоями диабазов испилитов еремантауская серия. Ордовинение толци расчленены на нижнеордовикскую найманскую, песчаноал стролитовую, и карадокскую ангренсорскую песчано конгломерата-известняковую свиты структура территории листа 13-43-133 представляется как сложноблоковая, антиклинорная, общего северо-западного простирания. Из региональных работ последних лет по Северо- восточному Казахстану необходимо отметить исследования посвященные магматизму и металлогении, проводимые группой геологов МГУ под руководством С.Н. Коптева Дворникова. Ими изменена тектонико-математическая схема М. А. Билибина. Степнякский интрузивный комплекс и металлогенические эпохи, связанные с ним, предложено объединить с крыккудукской интрузивной фазой.


     1.8.4 Физические воздействия

Акустическое воздействие. Как известно, источниками теплового воздействия являются процессы сжигания топлива в автотранспортных средствах, производство тепла и электроэнергии в нефтяных и угольных электростанциях и котельных. В связи с тем, что на участке работ перечисленные объекты влияния отсутствуют, возможное тепловое воздействие исключено. 
Источниками электромагнитного воздействия являются подстанции, электротранспорт, технологическое оборудование, радиолокационные станции и т.п. В связи с тем, что на участке разведочных работ перечисленные объекты влияния также отсутствуют, возможное электромагнитное воздействие исключено. 
При производстве работ, осуществляемых в процессе разведочных работ, источником шумового воздействия на здоровье людей является горно-транспортное оборудование (см. табл. 1.5.2 «Техника для ведения работ»).
Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающих 85 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Уровень шума от техники, применяемой при ведении разведочных работ, приведен ниже в таблице 8.
Таблица 8
Уровни шума от строительной техники

	Вид деятельности
	Уровень шума (дБ)



	Автотранспорт
	70

	Бульдозер, экскаватор
	85


Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением расстояния, происходит постепенное снижение среднего уровня звука. 

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории. 

Так как период работ непродолжительный и участок ведения работ достаточно удален от ближайшего населенного пункта – с. Ынталы на расстоянии 2,7 км, мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. 

В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. 

Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. 

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.
Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.
Иные физические воздействия. При разработке настоящего Отчета, учитывались такие воздействия объектов предприятия на окружающую среду, как выбросы вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, радиационная обстановка в районе месторождения. Иные физические воздействия на компоненты среды не учитывались. 
1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования
Как показал анализ, в процессе разведочных работ на участке «Сазы» будет образовываться 3 вида неопасных отходов.
Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 7.

Суммарный объем образования отходов на 2026-2031гг. составит 7,6 т/год.

В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют.
2 Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
2.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Область Жетысу: обзор

Область состоит из 8 районов и 2 городов областного подчинения (городские акиматы):

· Аксуский район - Жансугуров

· Алакольский район - Ушарал

· Ескельдинский район - Карабулак

· Каратальский район - Уштобе

· Кербулакский район - Сарыозек

· Коксуский район - Балпык-Би

· Панфиловский район - Жаркент

· Сарканский район - Саркан

· город Талдыкорган

· город Текели
Численность населения области Жетісу на 1 февраля 2026г. составила 687,1 тыс. человек, в том числе 315,7 тыс. человек (45,9%) – городских, 371,4 тыс. человек (54,1%) – сельских жителей

Естественней прирост населения в январе 2026г. составил 441 человек (в соответствующем периоде предыдущего года 363 человек).

За январь 2026 г. число родившихся составило 810 человек (на 4,6 % больше чем в январе 2025г.), число умерших составило 369 человек (на 9,8 % меньше чем в январе 2025г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило -1035 человек (в январе 2025г. – 1192 человек), в том числе во внешней миграции сальдо 93 человек (8), во внутренней – 1128 человек (-1200).

Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2025г. составил в текущих ценах 1 665 187,3 млн. тенге. По сравнению с январем- сентябрем 2024г. реальный ВРП увеличился на 6,8%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 34,9%, услуг – 56,3 %.   

Объем промышленного производства в январе-феврале 2026г. составил 66 216, 2 млн. тенге в действующих ценах, что на 23,1% больше, чем в январе-феврале 2025г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства увеличилось на 41.2%, в обрабатывающей промышленности - на выросли 19,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом выросли на 19,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 6,0%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-феврале 2026 года составил 18 842,2 млн.тенге, или 101,4 % к январю-февралю 2025г.

Объем грузооборота за январь-февраль 2026 г. составил 2 411,9 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 128,6% к январю-февралю 2025г. Объем пассажирооборота – 96,9 млн. пкм, или 120,8 % к январю-февралю 2025г. Объем строительных работ (услуг) составил 13 912,7 млн. тенге, или 124,2% к январю-февралю 2025 года. В январе-феврале 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 12,7% и составила 32,1 тыс.кв.м.
2.2. Границы области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: 1) массовой концентрации загрязняющего вещества; 2) скорости массового потока загрязняющего вещества. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. Ближайшая селитебная зона села Ынталы расположена в 2,7 км. Поисковые геологоразведочные работы не классифицируются Приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
Область воздействия для проектируемого объекта устанавливается по расчету рассеивания величин приземных концентраций загрязняющих веществ согласно п.2 ст 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 
Как показали расчеты максимальных приземных концентраций, на границе СЗЗ, а также на границе селитебной зоны (села Ынталы) отсутствуют превышения ПДК по всем загрязняющим веществам (и их группам суммаций), отходящим от всех источников, участвующих в процессе проведения разведочных работ на участке «Кызыл-Тагой».

Согласно результатам проведенных исследований, радиационная обстановка, шумовые и вибрационные характеристики используемого горнотранспортного оборудования не превысят допустимых значений за пределами санитарно-защитной зоны месторождения.
3 Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

ТОО "БАЙКЕН ГОЛД" имеет лицензию на разработку твердых полезных ископаемых №3624-EL от 4 сентября 2025 года.

ТОО "БАЙКЕН ГОЛД" предусматривает проведение геологоразведочных работ, в результате которых будет разведан участок твердых полезных ископаемых.
Планом разведки предусматривается проведение геологоразведочных работ на участке Сазы на площади 21,6 км2.

Настоящим планом разведки предусматривается комплекс геологоразведочных работ, включающий в себя геологические маршруты, бурение скважин, горные работы (канавы и тд), опробование, оценочное сопоставление исследований по определению масштаба оруденения с ранее выполненными геологоразведочными работами, на основе этих данных проведение более детальных геологоразведочных работ с последующим выявлением объектов, перспективных на промышленную добычу, и подсчет запасов полезных ископаемых по промышленным категориям: В, С1, С2; с определением параметров и показателей для проектирования и ведения промышленной добычи полезных ископаемых.

Основной задачей на стадии поисковых работ является изучение строения участка, выявление золоторудных месторождений и оценку запасов на всех перспективных площадях.
Для решения задачи первой стадии Планом разведки предусмотрено проведение следующих основных видов геологоразведочных работ:

· подготовительный период и проектирование;

· организация полевых работ;

· геологические маршруты масштаба 1:10 000;

· поисково-разведочное бурение, бурение специальных скважин для изучения инженерно-геологических условий и оценки безрудности промплощадок;

· скважинные геофизические исследования;

· гидрогеологические исследования с целью определения водопритоков в будущий карьер и определение источников технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения;

· топографо-геодезические работы;

· эколого-геохимические работы;

· отбор штуфных, керновых, групповых проб и протолочек для минералогического анализа и их обработка;

· отбор образцов на физсвойства для определения плотности, магнитной восприимчивости и поляризуемости и для изготовления полированных и прозрачных шлифов;

· отбор проб для определения физико-механических свойств пород и руд;

· отбор лабораторных и укрупненно-лабораторных технологических проб;

· химико-аналитические и лабораторные работы и технологические исследования;

· необходимые камеральные работы с целью обработки полевых наблюдений;

· составление ТЭО промышленных кондиций и утверждение их в ГКЗ РК;

· составление отчета с подсчетом запасов по промышленным категориям и утверждение запасов в ГКЗ РК.

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:

- отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данноговарианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого местаосуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления;

- соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды;

- соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности;

- доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.

По результатам изысканий принято решение реализации заявленных в рамках данного отчета проектных решений, как наиболее рационального варианта. 

Данный выбор, прежде всего, основан на проведенных технико-экономических расчетах, обосновывающих максимальную экономическую эффективность при условии соблюдения технологии безопасного строительства, отвечающего современным экологическим и технологическим требованиям.

Разведочные работы будут осуществляться в строгом соответствии с утвержденным Планом разведки и полностью соответствуют всем условиям п. 5 Приложения 1 Инструкции по организации и проведению экологической оценки № 280 от 30.07.2021 года, при которых вариант намечаемой деятельности характеризуется как рациональный.

Таким образом, по объекту выбран наиболее рациональный вариант, как с точки зрения экологической, так и с экономической метод проведения разведки месторождения с отбором различных проб.
4. Варианты осуществления намечаемой деятельности 
В разделе 3 подробно описан выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности. 

Следует отметить, что на сегодняшний день альтернативных способов выполнения разведочных работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным. Т.к. принятая настоящим проектом технология, оборудование, проектные решения, организация производства и труда соответствуют передовым достижениям отечественной и зарубежной науки и техники и оказывают щадящее воздействие на окружающую среду.
5 Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

5.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности 
Ближайшая селитебная зона – село Ынталы расположено на расстоянии 2,7 км от участка «Кызыл-Тагой Участок «Кызыл-Тагой» находится в 9км к юго-востоку от села Карабулак, в 10 км к югу от города Ушарал и в 2,7 км к юго-западу от села Ынталы.

Как показали расчеты максимальных приземных концентраций, на границе СЗЗ, отсутствует превышение ПДК по всем загрязняющим веществам (и группам их суммаций), отходящим от всех источников, участвующих в процессе разведочных работ участка «Кызыл-Тагой»
Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность, в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг., практически никак не отразится на здоровье населения ближайшей к нему селитебной зоны село Ынталы.
Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны.
5.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Растительный покров Акмолинской области в видовом отношении весьма разнообразен, здесь произрастает около 830 видов цветковых растений, относящихся к 73 семействам, в т. ч. астровые (113 видов), злаковые (65), бобовые (60), маревые (51). Территория области почти всецело располагается в пределах степной зоны, где еще в начале 50-х гг., до массовой распашки целинных и залежных земель, преобладали разнотравно-ковыльные степи. 

Отдельные нетронутые участки этих степей сохранились, главным образом, на окраинах березовых колков, в окрестностях многочисленных пресных озер и вдоль пологих склонов речных и балочных долин. На ненарушенных участках степей преобладают узколистые дерновинные злаки, такие, как ковыль красный, ковыль волосатик (тырса), тонконог и типчак, к которым в большом количестве примешивается разнотравье - степная люцерна, астрагалы, тимьян, лапчатка, морковник, полынь. Пространства, примыкающие к речным долинам и пониженным местам, заняты гуловыми злаково-разнотравными степями, в травостое которых много ковылей (перистого и узколистного) и широколистных мезофильных злаков - пырея ползучего, вейника наземного, лисохвоста, мятлика лугового, полевицы белой, костреца безостного, господствующее разнотравье представлено лабазником степным, кровохлебкой, горичником Морисона, горошком мышиным, комплексирующее с разнообразными галофитными лугово-степными и пустынно-степными (особенно на юге области) группировками. 

В их травостое - типчак, грудница, солодка, морковник Бессера, полынь, вострец, бескильница, солонечник точенный. На пойменных террасах pp. Ишим, Нура, Куланотпес, в низовьях Колутона и по берегам озер Тениз-Коргалжынской группы имеются крупные массивы заливных пырейных, вейниковых, кострецовых лугов, местами сочетающихся с галофитными вострецовыми лугами, используемыми как ценные сенокосные угодья. На С.-В. области в горносопочном массиве Ерейментау прослеживаются высотные растительные пояса, где выделяются типы степной, луговой, лесной и кустарниковой растительности. Степные сообщества (ковыльно-типчаковые, ковыльно-типчако воразнотравные и типчаково-полынно-разнотравные) распространены преимущественно в предгорных равнинах, шлейфах склонов сопок и низкогорий. Луговая растительность в мелкосопочнике, а также лесной тип растительности встречаются в многочисленных межсопочных понижениях рельефа. Здесь растут березово-осиновые колки и реликтовые рощи из черной ольхи (массив Ерейментау). В лесных колках и черноольшаниках преобладает мезофильное разнотравье: герань холмовая, колокольчик сибирский, клевер люпиновый и злак, мятлик узколистный. В условиях избыточного увлажнения, среди куртин черной ольхи встречаются представители бореальной флоры: черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, щитовник мужской, смородина черная, грушанка круглолистая, рамишия однобокая, хвощ лесной, хмель обыкновенный, осока, кочелыжник женский. На севере области удивительно живописны березовые и сосново-березовые леса с преобладанием разнотравья на втором ярусе, располагающиеся на вершинах сопок и по их теневым северным, северозападным и северовосточным склонам. 

На сглажинах, мелкосопочниках и равнинах, где непосредственно к дневной поверхности выходят интрузии гранитоидов, развиты сосновые леса. Таковы, например, сосновые леса в районе гг. Алексеевки, Макинска и др. В сосновых борах встречаются черника и брусника это самое южное их местонахождение в Казахстане.

 В период реализации проекта и по ее окончанию, изменения в растительном покрове не ожидаются. В связи с чем, рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, предложения для мониторинга растительного покрова в рамках настоящего проекта не разрабатываются. Проектом не предусматривается снос зеленых насаждений. Усиления отрицательного воздействия на растительный покров не происходит, так как деятельность будет осуществляется без использования каких-либо химических реагентов. В плане мероприятий по охране окружающей среды будет предусмотрено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 пункта 50,которые предусматривают обязательную организацию полосы древеснокустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
5.2.1. Воздействие на растительный мир
При проведении работ в рамках проекта на урбанизированных территориях воздействие на растительный мир считается незначительным. Однако при реализации проектов в природных зонах необходимо учитывать возможное воздействие и разрабатывать меры по сохранению растительности. 

5.2.2. Животный мир
Животный мир области включает степных и лесостепных видов. На урбанизированных территориях биоразнообразие снижено из-за антропогенного воздействия. 

5.2.3. Воздействие на животный мир
При реализации проектов в городских условиях воздействие на животный мир минимально. В природных зонах необходимо оценивать возможное влияние и предусматривать меры по сохранению мест обитания животных. 

5.3. Земельные ресурсы и почвы

5.3.1. Состояние и условия землепользования
Земельные ресурсы области используются для сельского хозяйства, промышленности и урбанизированных территорий. При реализации проектов важно учитывать текущее использование земель и возможное воздействие на них. 

5.3.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова
Почвы представлены преимущественно черноземами южными, характеризующимися высоким плодородием. На урбанизированных территориях плодородный слой почвы часто нарушен или отсутствует. 

5.3.3. Воздействие на земельные ресурсы
При строительных работах на урбанизированных территориях воздействие на земельные ресурсы обычно незначительно. Однако необходимо соблюдать меры по предотвращению загрязнения и деградации почв. В соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК, при эксплуатации выгреба и проведении земляных работ исключается возможность загрязнения почв, деградации земель и утраты плодородного слоя. Плодородный слой почвы при необходимости будет снят и сохранен в отведенном месте до окончания работ, с последующим восстановлением территории. В рамках экологической оценки по статье 66 осуществляется анализ воздействия на: Подземные и поверхностные воды (риски загрязнения при нарушении герметичности), Почвенно-земельный покров, Ландшафты и биоразнообразие, Здоровье населения.

Устройство биотуалетов и мест сбора отходов в специальные емкости будет проводиться в местах, исключающих загрязнение почв и водоемов. Все виды отходов вывозятся специализированными организациями по утилизации соответствующего вида отходов, согласно заключенным в будущем договорам.
5.4. Водные ресурсы

5.4.1. Поверхностные и подземные воды
Водные ресурсы области включают реки, озера и подземные воды. При реализации проектов важно учитывать их состояние и возможное воздействие. 

5.4.2. Воздействие на водные ресурсы
При соблюдении проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на водные ресурсы может быть минимизировано. 

5.5. Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха в области зависит от промышленных выбросов, транспорта и других факторов. При реализации проектов необходимо оценивать возможное воздействие на воздух и предусматривать меры по его снижению. 

5.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Устойчивость региона к изменениям климата зависит от состояния природных и социально-экономических систем. При реализации проектов важно учитывать возможные климатические риски и адаптационные меры.
5.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

На урбанизированных территориях области объекты историко-культурного наследия и ценные ландшафты могут отсутствовать. Однако при реализации проектов необходимо проводить оценку наличия таких объектов и предусматривать меры по их сохранению. 

При реализации любых проектов в области Жетысу рекомендуется проводить детальную оценку воздействия на окружающую среду (ОВВ) с учетом специфики местности и компонентов природной среды.
6 Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 5 настоящего приложения, возникающих в результате: 

 6.1 Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения 

Проектом предусматривается строительство временного полевого лагеря с размещением оборудования в границах геологического отвода. 

Производственная база геологической партии будет расположена в с. Ынталы на производственной базе недропользователя в 2,7 км от участка разведки. 

Временное строительство полевого лагеря не включает строительство буровых площадок и отстойников, которые учитываются отдельно. Обустройство площадок под буровые будет осуществляться бульдозером.

Доставка грузов и персонала партии к участку разведки и к местам работ предусматривается автомобильным транспортом по существующим дорогам. Заправка автотранспорта будет производиться на специализированных заправочных станциях в с. Сазды Булак, спецтехники спецавтотранспортом-топливозаправщиком. 

Химический и другие виды анализов различных проб, а также их обработка будут выполняться в специализированных лабораториях по усмотрению недропользователя. 

Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицательных воздействий проводимых работ на окружающую среду.

6.2 Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) 

 Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) не предусмотрены.
7 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами 

Необходимо соблюдать требования ст.331 Экологического кодекса Республики Казахстан: «Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 ЭК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии».

В соответствии с требованиями ст.320 п.1 и п.3 Экологического Кодекса РК: 

«Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения)». Численность персонала, задействованного на полевых работах, составит 28 человек.
Проведение полевых работ запланировано на период 2026-2031 гг.
Основными отходами при проведении работ будут являться коммунально-бытовые отходы, промасленная ветошь, металлический лом.
Отработанные покрышки, моторное и трансмиссионное масло образовываться не будут, в связи с тем, что техническое обслуживание и ремонт техники на территории работ производиться не будет.

Используемые при бурении скважин обсадные металлические трубы используются повторно. Таким образом, такой вид отхода как металлолом на буровой площадке не образуется.
Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного для выполнения данных видов работ. Бытовые отходы включают в себя: упаковочные материалы (бумажные, тканевые, пластиковые), оберточную пластиковую пленку, бумагу, бытовой мусор, пищевые отходы. Для ТБО и мусора предусматривается установить контейнер под мусор на расстоянии 50 м от лагеря. Раз в неделю контейнер будет чиститься, а мусор вывозиться в места захоронения мусора в с. Сазды Булак (6,9 км).
8 Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам

Расчет образования отходов производства и потребления.
Расчет предполагаемого количества отходов, образующихся при проведении геологоразведочных работ, проведен по методикам, действующим в РК: 
Расчет объема образования твердых бытовых отходов (неопасных отход код 20 03 01) образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала. Место временного хранения – металлический контейнер. Вывоз осуществляется специализированной организацией на договорной основе. Состав: бумага и древесина-60%, тряпье-7%, пищевые отходы-10%, стеклобой-6%, металлы-5%, пластмассы-12%. 

На период работ будет привлечено 28 чел проводится согласно Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п. 

Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле:

Мтбо = p × m - Qy - Qr, м3 /год.

где p - годовая норма образования отходов на одного сотрудника, м3 /чел.

 Значение показателя принято равным 0,3 м 3 /чел, как для предприятия расположенного в благоустроенном секторе 

m - количество сотрудников работающих на предприятии, чел. 28
Согласно данным предоставленным предприятием количество сотрудников составляет: 28 человек. Qy - годовое количество утилизированных отходов, 0 м3 /год. На предприятии утилизацию отходов не производят Qy = Qr - годовое количество сожженных отходов, 0 м3 /год. 0 3 м /год На предприятии сжигание отходов не производят Qr = 0 3 м /год. 

Тогда объем образования твердых бытовых отходов будет составлять

Мтбо = 0,3 × 28 - 0 - 0 = 8,4 м3 /год.

 С учетом того, что плотность отходов ro в неуплотненном состоянии равна 0,25 т/м3 масса ежегодного образования ТБО будет составлять М = ro × Mтбо М = 0,25 × 8,4 = 2,100 т/год.

Таким образом, объем образования отходов в составит: 2,100 т/год. Период работ сезонный составит 7 месяцев. Таким образом, объем образования отходов на период работ составит: М = 2,100 т/год. 

1. Твердо бытовые отходы являются нетоксичнвми, не пожароопасными, твердыми, нерастворимые в воде и относятся к неопасному списку отходов-20 03 01. Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно ст.320 Кодекса. 

Сбор отходов будет осуществляться в специальном металлическом контейнере, установленном на территории рассмаатриваемого объекта, с последующим вывозом специализированной организацией. Все образуемые отходы накапливаются на площадке место проведения работ с раздельным собором в ссотвествующих контейнерах и емкостях с маркировкой. По мере накопления передаются специализированным организациям имеющие лицензию на сбор, утилизацию/переработки отходов. ТБО образуются от жизнедеятельности сотрудников.

Расчет объема образования промасленной ветоши код по классификатору отходов 15 02 02*(опасный отход) образуется в процессе использования тряпья для протирки строительной техники, машин и т.д. Состав: ткань - 73%, масло - 12%, влага - 15%. Пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. В процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин образуется промасленная ветошь. Расчет объема образования промасленной ветоши на предприятии производится согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Mo , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M ) и влаги ( W): ,т/год где 

М= 0,12 × Мо 

W= 0,15 × Мо

Mo - по данным предприятия составит 0,394 т/год 

Объем образования промасленной ветоши составит: 

N= 0,394 + ( 0,12 × 0,394) + ( 0,15 × 0,394 ) = 0,5 т/год 

Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз сторонней организацией согласно заключенному договору.
Металлический лом (код по классификатору 16 01 17). Образуются в процессе ремонта автотранспорта.

Расчет норматива образования металлического лома выполнен согласно п. 3 «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных», Санкт-Петербург, 1998 г. 

Норма образования металлического лома рассчитывается по формуле:

М = α1 * nлег * М1 + α2 * nгруз * М2 + α3 * nспец * М3, т/год,

где: α1 – коэффициент образования лома для легкового транспорта;

          α2 – коэффициент образования лома для грузового транспорта;

          α3 – коэффициент образования лома для специализированной техники;

          nлег – количество легкового транспорта;

          nгруз – количество грузового транспорта, шт.;

          nспец – количество специализированной техники, шт.;

          М1 – масса металла на единицу легкового транспорта, т;

          М2 – масса металла на единицу грузового транспорта, т;

          М3 – масса металла на единицу специализированной техники, т.

Таблица 9
Расчет нормы образования металлического лома
	Вид транспорта
	α
	n, шт.
	М, т
	N, т/год

	Легковой транспорт
	       0,02

	             1

	             1

	         0,02


	Грузовой транспорт
	        0,05

	             3

	             5

	         0,45


	Специализированная техника
	      0,08
	6
	10
	          4,53

	Итого
	            –
	10
	–
	          5,0


В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) – 0,5 т/год, металлический лом (черные металлы) – 5 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 2,100 т/год.

Суммарный объем образования отходов на 2026-2031 гг. составляет 7,6 т/год.
Перечень и коды отходов, присвоенные в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.21 г. №314, приведены в таблице 10.
Таблица 10
Перечень отходов
	№ п/п
	Наименование отходов
	Код
	Вид отхода

	1
	Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда)
	15 02 02*
	опасный

	2
	Металлический лом (черные металлы)
	16 01 17
	неопасный

	3
	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	20 03 01
	неопасный


Лимиты накопления отходов в период с 2026 по 2031 г.г. приведены в табл. 11
Таблица 11 
Лимиты накопления отходов в период с 2026 по 2031 г.г.
	Наименование отхода
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, т/год

	Всего, в том числе:
	0
	7,6

	отходов производства
	0
	5,0

	отходов потребления
	0
	2,100

	Опасные отходы

	Неопасные отходы

	Металлический лом (черные металлы)
	0
	5,0

	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	0
	2,100

	Промасленная ветошь (отходы, содержащие масла)
	0
	0,5

	Зеркальные

	-
	-
	-


Раздельный сбор накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 

Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Обслуживание спец.техники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших населенных пунктов.

В соответствии с требованиями ст. 327 Экологического Кодекса РК: 

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.
9 Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности 
Согласно ст. 320 ЭК РК, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов II категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев.

4)  временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико- металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов приведены в таблице 11 по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение,

тонн/год
	      Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	0
	0

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	0
	0

	Не опасные отходы

	ТБО
	0
	0

	Металлический лом
	0
	0


Лимиты накопления отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения. 
Таблица 12
Лимиты захронения отходов в преиод с 2026-2031 гг.

Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п. 4, ст. 320 ЭК РК, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусматривается.
Основными отходами при проведении работ будут являться коммунально-бытовые отходы, промасленная ветошь, металлический лом.

Принятая операция - накопление отходов на месте их образования.
Отходы производства и потребления, образующиеся в период проведения работ, временно складируются на специально отведенной площадке. По мере накопления отходы вывозятся специализированной организацией. Накопление отходов не превышает 6 месяцев. Также придерживаться границ оформленного лицензионного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.
Лимиты захоронения отходов приведены в таблице 6 по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

10 Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации: 
10.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека 

В общем случае внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития возможных аварийных ситуаций и инцидентов на месторождении могут быть:

 - отказы и неполадки технологического оборудования;

- ошибочные действия персонала; 

- внешние воздействия природного и техногенного характера. 

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных производственной и лиц, технологической грубейшими нарушениями дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины. 

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям.

Для предотвращения и борьбы с возникшими аварийными ситуациями в Плане разведки разработаны специальные противопожарные мероприятия по чрезвычайным ситуациям.
В связи с тем, что район расположения участка «Сазы» относится к сейсмически безопасным районам, развитие ситуации, связанной с землетрясением, настоящей работой не рассматривается. 

Необходимо также отметить, что ближайшая к месторождению селитебная зона – село Сазды Булак, в 6,9 км. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ будут минимальными.

10.2 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

Определение значимости воздействия разведочных работ на месторождении «Сазы» в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг. на окружающую среду района выполнено на основании «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных МООС в 2010 году.

В соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» и вышеупомянутых «Методических указаний...» в составе настоящей работы выполнены:

- анализ основных проектных решений, связанных с эксплуатацией месторождения и строительством его перспективных объектов в оцениваемый период;

- определены источники, виды и интенсивность их воздействия на окружающую среду;

- рассчитаны параметры эмиссий в окружающую среду;

- разработаны инженерно-технические мероприятия по уменьшению воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

- даны предложения по нормативам эмиссий в окружающую среду (НДВ и НДС);

- произведена оценка экологического риска и риска для здоровья населения при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия выполнена отдельно по всем компонентам природной среды (атмосферный воздух; водные ресурсы; земельные ресурсы; растительность; животный мир).

Выполнена оценка воздействия на состояние экологической системы региона и состояние здоровья населения.

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Балл значимости воздействия определяется по формуле:

[image: image5.png]0= 0l+02+03




где: 

- [image: image7.png]


 - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия; 

- [image: image9.png]


 - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-1 «Методических указаний);

- [image: image11.png]


 - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-2 «Методических указаний); 

- [image: image13.png]


 - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-3 «Методических указаний). 

Категория значимости намечаемой деятельности в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг., установлена в соответствии с указаниями табл.4.3-4 «Методических указаний...» и приведена в таблица 13
Таблица 13
Расчет категории значимости 

	Наименование сред
	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия 
	Баллы
	Значимость

	Атмосферный воздух
	1
	1
	2
	4
	Итого: 14 баллов 

Воздействие низкой значимости

	Водные ресурсы
	1
	1
	1
	3
	

	Земельные ресурсы
	1
	1
	2
	4
	

	Растительный покров и животный мир
	1
	1
	1
	3
	


Как видно из таблицы суммарный балл значимости воздействия составил 14 баллов. Следовательно, на основании произведенной оценки, можно сделать заключение о том, что в процессе проведения разведочных работ на участке «Сазы» в оцениваемый период с 2026 по 2031 г.г., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости.
11 Описание предусматриваемых для периода строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предполагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)
Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Выбросы вредных веществ при осуществлении разведочных работ не относятся к классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите окружающей среды.

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест.

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду чего мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются в следующем:

· регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого

· технологического оборудования;

· строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;

· своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

· все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного

· лица;

· правильное хранение отходов производства и потребления.

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента.
12 Меры ПО сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренных п. 2 ст. 240 и п. 2 ст. 241 Кодекса 

Согласно ифнормации РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» участок работ не располагается на землях государственного лесного фонда, при этом имеются холмистые насаждения, не входящие в государственный лесной фонд. (Приложение 7)
При проведении геолого-разведочных работ на участке необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 

Мероприятия по атмосферному воздуху с целью снижения пылевыделения, предусматривается следующий комплекс инженерно–технических мероприятий:

- пылеподавление, орошение при снятии ПРС, предусматривается посредством полива их водой и обработкой пылесвязывающим составом в теплое время года. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 70%.

- орошение при землянных работах и при формировании отвала ПРС. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 60%.

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.

Для улучшения условий труда на рабочих местах (в кабинете экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов) предусматривается использование кондиционеров.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям - это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.
Предусмотрено соблюдение гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.
В соответствии с пунктом 1 Приложения 4 Экологического кодекса РК при выполнении работ предусмотрены мероприятия по пылеподавлению. Пылеподавление (в теплое время года, 2 раза в сутки) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечной машины.
Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды

При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-
Не допускать порыва водовода и разлива дренажных сточных вод на рельеф местности;

-
Проводить производственный экологический контроль на предприятии.

-
Контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения;

-
Исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. Проектные решения в достаточной степени решают вопрос защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и подтопления.

- Выявление, тампонирование (консервирование) или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- Мероприятия по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). 

Что соответствуют требованиям «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Утвержденный «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934».
Предусматривается следующие мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей природной среды при работе автотранспорта:

- очистка от просыпей автодорог;

- обработка водой;

- установка нейтрализаторов;

Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, воздействия на почву и водоохранные мероприятия

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

Учет количества полезного ископаемого производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно¬погрузочной единицей с погрешность не более 5%);

Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

Использовать ПРС для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки участка работ;

Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

Сохранение естественных ландшафтов;

И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

При проведении работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

-обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно- геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

-
обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах работ;

-
использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

-
охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

-
предотвращение загрязнения недр при проведении работ.

Для выполнения данных требований проектом предусматривается следующие мероприятия:

-
выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

-
строгий маркшейдерский контроль за проведением работ;

-
проведение работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь при;

-
ликвидация и рекультивация горных выработок.

Предотвращение техногенного опустынивания земель

Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно плодородного слоя. Технологические схемы производства работ должны предусматривать:

-
Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

-
Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов ПРС.

Необходимо проведение рекультивационных работ. Для этого настоящим проектом предусматривается складирование ПРС для биологического восстановления, нарушенного работами площади участка проведения работ.

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

Высадка многолетних трав и пасадка древесно-кустарниковых насаждений в объеме 0,05 га.

Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.

Создание нормальных атмосферных условий в зоне проведения работ осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание не предусматривается, так как для района, где расположено месторождение, характерна интенсивная ветровая деятельность. Преобладающими являются ветры юго-восточного направления. В целом, климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью.

Для снижения запыленности рабочих мест предусматривается использование кондиционеров.

При экскавации горной массы для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью поливочной машины.

Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины.

Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

-
вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

-
вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

-
вероятность воздействия на ихтиофауну.

Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет.

Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения водных объектов района.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнер+ы и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления (не более 6-ти мес.) вывозиться по договору со специализированной организацией.

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

На участке планируется установить биотуалет. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребной бетонированный гидроизоляционную яму, объемом 3м3. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. 

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются: 

-тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

-
организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

-
ведение постоянных мониторинговых наблюдений

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения Жолымбет Восток, проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают: 

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта; 

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.
Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

13 Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах 
13.1 Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах 

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду: 

13.1.1 Воздействие на состояние воздушного бассейна в период проведения работ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении земляных работ. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000м).
13.1.2 Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (500 м). 

13.1.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Масштаб воздействия – в пределах существующего земельного отвода.
13.1.4 Воздействие на животный мир. Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период проведения работ.
13.1.5 Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами постороена так, что все три вида отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. 

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 

1. Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ.

2. Создание рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест. 
3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни. 

4. Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

5. Площадка располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен.
14 Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу 

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее - послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Согласно характеристике возможных форм воздействия на окружающую среду, их характеру и ожидаемых масштабах для оценки экологических последствий намечаемой деятельности – разведочных работ на участке «Сазы», был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). Результаты расчета комплексной оценки и значительности воздействия на природную среду говорят о том, что комплексная (интегральная) оценка воздействия составляет 14 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие средней значимости (см. раздел 10.2). 

 Таким образом, проведение послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности не требуется.
15 Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления 

После проведения разведочных работ предусмотрено обязательное проведение ликвидации последствий операций по разведке. Также, с целью предотвращения загрязнения недр и почвенного покрова, во избежание получения травм животных необходимо проведение рекультивационных работ скважин, траншей и канав согласно ст.238 Кодекса.
Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель, работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка. 

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированного участка.
16 Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях 
Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» Оразбеков Е.Б., правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974Р от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов. 

При разработке настоящего Отчета были использованы следующие нормативные и методологические документы:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI от 02.01.2021г.;

2. Земельный кодекс от 20.06.2003г. №442-II; 

3. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 27.12.2017г;

4. Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

5. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти​мых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

6. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения кон​троля загрязнения»;

7. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;

8. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2);

9. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве​ществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

10. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства». Утвержден приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 г. Включен в Перечень действующих нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, приказ МООС № 324-п от 27 октября 2006 г.

11. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмо​сферы»;

12. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воз​духе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., пе​реутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унифика​ции работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению;

13. Рекомендации по делению предприятий на категории в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.;

14. Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314;

15. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021г. №206;

16. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен с помощью программного комплекса «ЭРА» фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск.
17 Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности отсутствуют. 
18 Краткое нетехническо резюме с обобщением информации, указанной в разделах 1-17, в целях информирования заинтересованной общественности связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» Оразбеков Е.Б., правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (Приложение 1).

Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Оценкой воздействия рассматривается период с 2026 по 2031гг., включительно. 

Общие сведения о предприятии. ТОО "БАЙКЕН ГОЛД" предусматривает проведение геологоразведочных работ на золоторудным месторождении, для этого будут пройдены разведочные горные выработки с извлечением горной массы.

Срок начала реализации намечаемой деятельности: I квартал 2026г. Срок завершения: IV квартал 2031 г.
Участок «Сазы» расположен в Аккольском районе, Акмолинской области Республики Казахстан. 

Ближайшие населенный пункт: с. Сазды Булак расположен в 6,9 км от участка «Сазы». 
Вопросы постутилизации. В настоящее время, на лицензионной территории №3624-EL от 04.09.2025 г. отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования. Земельный участок представлен степной местностью. Работы по постутилизации не требуются.
Категория занимаемых земель и цели использования. Изъятие новых, земель отсутствует, разведочные работы будут проводиться в пределах лицензируемой территории. 

Планом разведки предусматривается проведение поисковых работ на участке «Сазы».
Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.

Территория месторождения расположена в степной зоне с резко континентальным климатом. Для района характерны темно-каштановые почвы с сухостенным разнотравьем полынно-типчаково-ковыльного типа.

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с поверхности мест заложения горных выработок. ПРС мощностью 0,2 м.
Снятие ПРС производится бульдозером XCMG TY230S.

Общий объем снимаемого ПРС с полигона ‒ 136 м3 


Общий объем ПРС – 136 м3, из него, 84 м3 образуется в период проходки канав для уточнения рудопроявлений, 32 м3 - при снятии ПРС для буровой площадки, 20 м3 - при снятии ПРС для буровой площадки и отстойников.
Информация о возможных негативных воздействиях.

Атмосфера. Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 6 источников, в том числе один организованный источник и 5 неорганизованных источников.
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2031 гг. составит- 1.630248236т/год.
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Нормативное расстояние от источников выбросов до границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлено согласно Приложению 1, Разделу 3, Пункту 11, Подпункту 1 СП №237 и составляет не менее 1000 метров для карьеров нерудных строительных материалов.

Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов.

Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.

При установленной ширине СЗЗ концентрации загрязняющих веществ на её границе не превышают предельно допустимых значений. В соответствии с санитарной классификацией (Раздел 2, Пункт 21 санитарно-эпидемиологических требований), данный объект относится к 2 классу опасности, для которого минимальный размер СЗЗ составляет 500 метров.

Местоположение участка «Сазы» отвечает необходимым санитарно–гигиеническим требованиям, поскольку ближайшая селитебная зона – село Сазды Булак, расположенное в 6,9 км.
Вода. Количество потребляемой воды питьевого качества, хозяйственно-бытовых нужд и пылеподавление на период проведения разведочных работ составит: 

Итого вода питьевого качества 28чел*25 л/1000 = 0, 7* 270 дн = 189 м3/период.

Итого хоз-бытового качества 28чел*500 л/1000 = 14,0 * 270 дн = 3,780 м3/период

Общая прогнозная годовая потребность в технической воде составляет 113,4 м3.
Вся используемая на питьевые нужды вода уходит в безвозвратные потери. Санитарное обслуживание работающих людей будет осуществляться в биотуалет, который будет установлен на участке работ.

Техническая вода для обеспечения работ по бурению будет доставляться водовозом из с.Сазды Булак, который расположен в 6,9 км от участка ведения работ. 

При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

Почвенный покров. Участок расположен в степной зоне с резко континентальным климатом. Для района характерны темно-каштановые почвы с сухостенным разнотравьем полынно-типчаково-ковыльного типа.

Контроль над загрязнением почв в границах СЗЗ отвалов должен выполняться в соответствии Программой экологического контроля, утвержденной первым руководителем предприятия.

Растительность. Растительность область Жетісу отличается выраженной зональностью и зависит от рельефа, высоты и климата. Здесь сочетаются пустынные, степные и горные экосистемы, особенно в пределах Жетысуский Алатау. 

Животный мир. Животный мир область Жетісу отличается высоким разнообразием благодаря сочетанию горных, степных и полупустынных экосистем. Регион включает территории Жетысуский Алатау, равнин и долин рек, что формирует богатую фауну.
Физические воздействия. Согласно Гигиеническим нормативам уровней шума на рабочих местах, допустимый эквивалентный уровень шума для территории предприятия с постоянными рабочими местами составляет 80 дБ, а максимальный эквивалентный уровень 95 дБ. Проектом применено горно – транспортное оборудование, обеспечивающее уровень звука на рабочих местах, не превышающий 95 дБ. При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума.
Так как период работ непродолжительный и участок ведения работ достаточно удален от ближайшего населенного пункта – с. Ынталы на расстоянии 2,7 км мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 

Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Отходы производства и потребления. Как показал анализ, в процессе разведочных работ на месторождении «Кызыл-Тагой» будет образовываться 2 вида неопасных отходов, 1 опасный отход.
В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) – 0,5 т/год, металлический лом (черные металлы) – 5 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 2,1 т/год.

Суммарный объем образования отходов на 2026-2031 гг. составляет 7,6 т/год.
Оценка воздействия на состояние экологической системы. 
Согласно произведенным расчетам, в процессе проведения разведочных работ в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости. 

 Воздействие на население ближайшей к участку селитебной зоны (село Ынталы.), расположенной на расстоянии 2,7 км от него, будет находиться на допустимом уровне. Экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ на участке «Кызыл-Тагой» будут минимальными.
П Р И Л О Ж Е Н И Я
ПРИЛОЖЕНИЕ-1

Государственная лицензия ТОО «РУДПРОЕКТ» выполнение работ в области охраны окружающей среды
[image: image14.png]31102025 roma

[T a———

Jlara nepswsntoi seuzas

Mecro seuza LACTAHA




 [image: image15.png]



[image: image16.png]25036181 Crpamuma i 2

‘Tloxsua(s:) suessupyemoro suza zesreasocTt

~Tipupozoosparmioe mpoexTiposase, Hopuposasme a1x oGsertos | xareropims

Rmmcenosamre noens e yesoro A5 SereSOCTE S CouTReRCTRES ¢ oo PecHyS S KASeRcTaE O pUpemEs
e —y

Muensuar. ‘Tomapumectso ¢ orpamsennoi orsercrsemmocrsio "PYIIPOEKT"

010000, PECTIVBIIUKA KA3AXCTAH, T'ACTAHA, yauma Manix Fabaymmum,
20w Ne 1, 9, BUHE: 250940034592

e e e
2022 ( o SaC3e FEOCTPATROrS EPUAKNSCIBRS THTA). GRS AReETUb EARROREE BN
$amam i mpexcsETIS THoCaROre EPAIECEND T - 3 Coysae exyRCTIX
G ASEETHGAIIORSOT HoNep: y EPEBECT TMIOTOCHD QIMEIE EE.
ecrio (3 cayiae s cevas). eRaEaRR Sk RaeaTaS ARORR Rokep QuTECRTS )

Tpowsoacremas 6152 Kasaxeran, ropoa Acrasa, pafon Bafixonssp, yauua Moais FaSayaaum, 10w
11, ko, 9, mowronati mzexe 010000

=
Ocobsue yeaonns Boza npupomuas (noseprmocTHas, momemas, stopexas). Crowmaz noza
2eHCTORR THETUN  RpoMBIENNIS 1 KaNTIDAIIONRA (5 TON THCIE ORI CTOSHSE
B0, Texmmteckan o, Aumnessie cro). Boxa miTsenas (vota W
HCTouRNKO  ToMECTBeRHNO-TITieBOrO  BoXocHafkemua, Boa i

EHTPATIOODAEME . He NCHTPATIDOBAMEE cHCTEN BojoCKCKeHIR).
BotGpocss npostoumrermustx mpeanpusTui 5 arochepy. Amaocdepmth
BOSIYX EACCTCMNBIX MECT N CAMNIIpHO-MUTHOR 30N, cemUTESHOR
Teppuopun, mox gaxeasmmx mocron, Bosayx patovei soms 1
‘mpostume muoi maomnzs. Tlowsa, rpyWTss, Sombte OT0emus. OTSuM
mpomsmoacroa (o e remnan, SarpamemmE HedTeRpoyKIaME,
‘cepoii xuMmkaran rpynt, TIXI corepxanme MaTepuast, Gyposoii mran,
Guomaw, aupocozepxamme oTIoxs, abumEoBsie CToKI W pyTHE puIN
ormz0n npowB0zcTRa. Coaroumnts a5 Obsexrss OKpYEIRIUER Cpexst,
oro.

T oo co cameR 3 Py Famn 1O PR yee )





[image: image17.png]Tmemsuap. Pecmmmce | cupenemoe | ywpesseme | “Kourrer
SKoTorecKoro peryampopamis n KowTpos Mumncrepersa SKozormn I
‘mpuposx pecypeon Pecmybamcn Kasaxeran”. Mummnere perso skonormt
‘mpupomsx pecypeon Pecmytmn Kasaxcran.

omoe smmescsas opraes, sasmere TS eRee £ T

Pyxosomrmens ‘Oparfiacn Tasiwcan Kazurepooms
(momomouemmoe mu0) e s e s ey )

Howep mpuaoxemns 001

Jara suza 3110205

Mecro seuza TACTAHA





ПРИЛОЖЕНИЕ-2 

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 

ТОО «DAHANG MINING»

[image: image18.png]KarTel naiinanst kazdanapas: 6apaayra apuanran
JIuneH3us
05.01.2026 sxbinrer Ne3951-EL

1. Kep Koiinaysn majizaranyumsimsin arays: "DAHANG MINING" aayankepmi
Kep Koiinaysin naiigaanyurs).

anet Mexen-xaiisi: Kasakeran, Anvarer kasacst, Meney ayianss, arsm ayians KOKTOBE, komeci K Kidex, yit
15,

Tlunensns «Kep Koiinaysin naiizanany ypansi» Kasakeran PecnyGmkachisin 2017 vt 27 aenrokcangars Kogexcine
(Gytan api — Koaexe) cafikec KaTTsi naiifaisi Ka0atapisi Gapiay AOHINIeri ONEPAINAIAPABI AYPIizy MAKCATIIA Gepiaren
KaHe ep KoiiHaykl yuackecin naliiaianyra Kykbik Gepesi.

IKep Koiinaybiit HaiitanaHy KyKHIFIArb! YCCTiR Momepi: 100% (ky3).

iri wekcreyai cepikeeriri (Gyan api

2. Jlunensis waprrapsi:
1) JMUCHIMAHEIN Mep3ivi (Y3apTy MEp3iMiH eckepe OTHIDHI, Gapiayra APHAFAN IMUCHIIAMBIN MEP3Mi YIAPTRUFAN Ke1te
Mepsin Kopeetizesi): Gepiaren kyninen Gacran 6 AbLr;
2) sep KoilHayi yHaCKeci ayMAFBIHBI LICKAPACKIMBII: 4 (0PT) GII0K, Kesleci reorpad LK KOOPAHHATTAPMEH:
L-44-66-(10e-5r-13) (0:1b1K evtec), L-44-66-(10¢-5r-18), L-44-66-(10-5r-19) (rouix evec), L-44-66-(10e-5r-20)
3) Koxekcrin 191-GaGhiiiza Ko3e:ren skep KoiiHaysin najizatany waprraps

3. Kep Koliaybii maiitatany IIIHEIN MiHACTTEMEICPI:

1) Koxt koto Gomycen oiey: 100,00 AEK;

Mepsiyi tmensis Gepisren kynien Gactan 10 AyMsic kyi;

2) Kasaxeran PecnyGmkachisin "Catsik aHe GlolkeTke ToleHetin Gacka 1a MinerTi Tozewzep Typas (Carsi konexc)"
Koxekciuin 563-GaGhiua cofikec MoIliepAe KaHe TOTINNCH ep yuackelepinl MAlJaiaNralsl YUIH TOeMACPA (Kamiay
Tollem/iepin) Juensus Mepsivi iinze Torey;

3) KarThi naiih KAYATAPAB Gapiay AOHINACri ONIEPALAIAPFA AKELI CAIIBIHFI €H TOMCH IIBIFEINAPIb AYIEre aCKIpy:

Gipiiiui AkbuLaH YUtinL AKBUbIHA Aciinri Gapaay Mep3iMin Koca airania op nua caitsin 1800,00 AEK:

TODTIHUI] ALUIAN A/ITHINIIL KBUTBIHA ACTIHEi Gapiiay Mep3iMiK Koca anFaa op Aut caitsin 2 300,00 AEK;

4) Kopexeri 278-GaBina caiikec JKep Kofinaybii 1aii i 1ay IIBIHBIR MilACTTCMEIIEPI: AOK.

4. Jluuensusns KailTapsin any Heriviepi:
1) YATTHIK Kayincivikke KATep TOMAIpYTe OKel COKKAH skep KofiMaybii NAil{aiany KyKSFBIBIN e 3Kep KofHaybii
naii ANy KyKBIFBIMeH GallIaHLICTS! OGbEKTLICPIH aybICy bl KOHIRCTi TalAITap 6! Gy3y;
2) OChI IMUEH A1 KOVIEATeH WATTAP MeH MikeTTeMeIepAi Oy
3) Ocki JTHUCHMSHEIN 3-TapMAFBINbIH 4) TAPMAKIIACKNA KOPCETUITCH MIHACTTEMECPiH OpBIHAIMAYSL.

5. Jlunensis Gepren vewiexerTik oprai: Kasakeran PecnyGaukackinbin Ouepkacin #ane KyphLILIC MUHICTPIir.

LK nepexcrepi
Kon Kolisunras kysi wer yarst: 05,01 :
Haiizananyus: CAAPBEKOB OJIKAC CATIAPBEKOBHY
BCH: 231040007978

Kir anropuyi: FOCT 34.10-2015/kz

KP "Kep xoiinayes awcane cep soimayeun naidazany mypars” Kodexciniyg 196-Gatmna coiwec Cisce sagnanada Gereinencen mopminnen
MeNTEROmMIK KOOSR CpanmaNHbiY ONKOpHMNHOWCoLEN Geximicer Gapiay Ncocnapwmin Kowipecin Kammel naidatei Kasoaiap
caracondaent yoxinemmi opeanea yewny sancem.

Ne 3951-EL
minerals.c-qazyna kz

KyarTsi Tekcepy yuin
0cht QR-KOATH CKAHEPICHT3

1u32





[image: image19]
[image: image20.png]JIuneH3us
HA pa3BeKy TBEPABIX M0JIe3HbIX HCKONAeMbIX

Ne3951-EL or 05.01.2026

1. Hamverosanne neaponossionaress: TOBAPHILECTRO ¢ OFPANIMENHOI OTBETCTRE!

Heaponoasa0sarets).

IOpuanseckuii agpec: Kasaxeran, ropox Anvatei, Mexeyesnii paiion, Mukpopaiion KOK-TOBE,
0w 15

Jlunensus BEZANA M IPCAOCTARIACT NARO HA MOTKIOBANME YUACTKOM HEAD B LEISX MPOBCACHIS onepawii no pasaeake
TBEPILIX TIOICIMBIX. HCKOMACMBIX B cooTBeTeTMi ¢ Kogexcom PecnyGmmin Kasaxcran or 27 xexabps 2017 rosa «O neapax u
neapononsaoRaniiy (tazee — Konexe)

Pasviep 0am B npase Heapononk3osaits: 100% (cro)

nocthio "DAHANG MINING" (zazee

amua Kers Knbex,

2. Venonns anneni:
1) cpok MeH3MH (IPH NPOVICHIN CPOKA IHICH3HH Ha PA3BCAKY CPOK YKAISIBACTCA C YHETOM CPOKA IPOMICHILS): 6 €T €0 st
ce poutat;
2) rpaiiLsI TeppiTOPHI yuaCTK HeAp (GH0KOB): 4 (deThIpe):
L-44-66-(10e-5r-13) (uactinuno), L-44-66-(10¢-5r-18), L-44-66-(10e-5r-19) (uactuano), L-44-66-(10e-5r-20)
3) yertoBis HezpONOL3OBAIILA, NPEAYCMOTpeRHbIe cTatheli 191 Koxexca:

3. OGmarenscraa Heapononsaoatens:

1) ynara noammenoro Gouyca: 100,00 MPIL;

CpoK BhIIIaTE NOAHCHOTO Goyca 10 paG e ¢ ATH BLLA4M THILCH3;

2) yruiara B TeueHHE CPOKA IHIICH3M ILIATEICH 32 MOMBIOBAHNE SeMCTLHBIMH YHACTKAMH (ADCHAHBIX ILIATEHC) B passepe i
nopsIke B coorseTCTBUM O cTatheii 563 Koxexca PecnyGmmki Kasaxcran "O HAIOrax W APYIHX OG3ATCIBHBIX WIATCAAX B
Growker (Haroronwiii kozexc)";

3) CAKEIOAHOE OCYLIECTRICHIE MUHIMATLHBIX PACXOIOB HA OIEPALILI 110 PABEAKE THEPILIX [I01E3HEIX HCKONACMBIX:

B TeHeHIE KAKJIOTO TO ¢ IEPBOTO 10 TETHi T01 CPOKa pasBe/KH BKIIOIHTENHHO 1 800,00 MPTT;

B TedelHe KAAIONO 1012 € HETBEPTONO 110 LIECTOli 10 CPOKA PAsBEAKH BIHOYHTENEHO 2 300,00 MP]

4) OGmatensctaa Heaponosi0satens B cooTaeTcTami co cratheli 278 Koekca: ner.

4. OcHOBAMMS OT3BIBA THLCHIMH:
1) Hapymene TpeGoBaMMii N0 NEPEXOZY NPABA HEAPONOBIOBANIA  OGKEKTOR CESIANHEX ¢ NPABOM HEAPONOIBIOBANINS,
HOBIeKIIee YIPOY HALMONALHON GesonacHoCTH;
2) HapyieRie YCOBHi 1 OGSIATENLCTE, IPEAYCMOTPEHHEIX HACTORICH! JMLCHIHe;
3) Hencronuenie o0#3aTe1bCTB, YKA3AUHEIX B NOANYHKTE 4) NynKkTa 3 nacrosmeit Jluensui

i opran, meaBuil mie3mo: MUHHCTEPETBO NPOMBILLIEHIOCTH W cTPOMTELCTBA Pecnybnmin

Jaunsie UL
Jlara w Bpess nommen: 05.01.2026 20:26

Toassosaress: CAIAPBEKOB OJIKAC CAIIAPBEKOBHY
BUH: 231040007978

Auropiryt kaioua: FOCT 34.10-2015/kz

B coomaememsun co cmambeii 196 Kodexca PK «O nedpas u nedponois3oaanu» aas neofXoduisio 6 yemanoesentos 3akoodamescmson nopioke
npedcmasums, xomwo ymoepedennoco Tiana passedw, ¢ nOINUMETHAN SATONHUEN 20CKPEMSEHHO] IDI0ANECKOR IenepmUSH, &
YOaHGNOCHNAIL Opea § OFtacmu MAcPOLY MOTCNLX UCKONALNHX

Ne3951-EL
‘minerals.e-qazyna.kz

JLnst IpOBEpKH AOKyMeHTA
orckanmpyiite qanHii QR-Kox

2u32




[image: image37.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ-3

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и(или) воздействия намечаемой деятельности 
[image: image21.png]Hoxep: KZ92VWF00518810

Tara: 25022026
RA3AKCTAH PECHYETIRACH PECHVRIHKAHCKOE
3KOI0TTIA KOHE TOCYIAPCTBERROE yPEATERTE
TABHFH PECYPCTA? IETAPTAMERT SKOOTHI TIO
AIEMCTPAITI SKOTOTHATHK OBTACTH RETICY KOMITETA|
PETTEY XOHE BAKHLIAY SKOIOTITECKOrO
KOMITETIEIR PEFYTHPOBARILA H KOTPO1T
KETICY OBIHICH SORMEIA MIHCTEPCTEA SKOIOTHH
3KOIOTILA TEMAPTAMERTL, IPIPOTELIX PECYPCOB.
PECHYETMKATHK MEMEKETTIR PECIYETIRI KATAXCTARS

sz s
Py

TOO "DAHANG MINING"

06 OmpeeTEHHE CepB OXBATA oK BOIFEHCTEIS Ha OKPYRAIOMYIO CPEY Tt
[Ny AR ———————

Ha paccuotperme npercrastem: ammreme o mauemaewol gesremsmocrs, pabomi
‘mpoest ([Tnan passea ToepTEDk moTesHRox EexOmaesa: ma Groxax | 44.6- (10e-5g13), L
4466 (10e-5g-18); L44-66- (10e-5g-19); L-44-66- (10e-5g-20) yuacrox. «Ksmn- Tarcin
‘pacnonoxesmero 2 obmacr Kericy, Anaxorscron pafioRe, 5 TeppiTopi JKAERMITACKOr0
‘cemscroro oxpyTay.

(nepeuiciere xoumEKmHOCHI npedemasie X MamepaTos)

Marepmu mocrymms ua paceorpesme: KZSTRYSOIS60463 or 26.01.2026
{oama, nowep exolmuyed pecucmpapu)

O6ume coezenns

Coederun 06 whapuamope naveaeoi desmeonocmu. Tozapmectso c orpammiemmof
omercrmemmocrsio "DAHANG  MINING’, 050020, PECIIVEIMKA KA3AXCTAH.
TAIMATEL METEYCKHI PAHOH. Mimpopaiion KOK-TOBE yama Ksts Hinbex, o Ne
15, 250740015757, SEH YEHT , 87079803526, Verum 042 gomail com

Haveuaenas xowsicmsennas demeroroc

Cornacmo mm23, 1. paszen-2, mpmromermms-| Sxonormeckony xozexcy PecmySmma
Kasaxcram or 02012021 rom Ned00-VI (Propemxa Tocpmek manemmm: meromet:
‘mBTeRermeN FopHOf MICCH T TIepeNCTeHeN: TOTEE ATt TETe ONEHI PECYPCD TSP
"MOTESHED HCKOANEDS) 11 KOTOPOTo HpaXOACIeHIIR CHPHNIATA TETIETCS OTATCTSHERL

‘Kparwoe omncanme mavesaexofi zesTeToROCTE

‘Goedenun o NpeMOTAENOM MECTIE OCYIECTISTENIS HaNENGENOTs desmsHocIL.

Tposmumes TeppTopr ysactxa nezp Gnora: L44-66 (10e-S¢-13); L44-66- (10e-5-18), L
44-66- (106-56-19); L4466 (106-58-20), yaacrox: massmaenack (Karsecn Tarod, oGmei
‘momazto 9 5. Pajion paSor pacnatoen  obmacTi Hericy, Ammotscxow pafione, T
zeppuTopmn Hammamcxoro cemcroro oxpyra. Vaacrox «Kereor-Taroi masomes 9 &
Toro-BocToRy ot cena Kapabyaax. = 10 xasx rory or ropoxa Vmapar 1 2 2.7 5 x roro-samazy o
cema blirams. Teorpagamecke xoopmmans: yaaca (Keremn. Taroib: 1) 46°0300° e,
80°5700" 5.2 2) 460300 e 80°S800" 2.1 3) 46° 020" c 1 S0°5800" 5.2 4) 4670200
cm, 81°0000" 2.2: 5) 46°0100° cxx, 81°0000 2.2 6) 46°0100" e, 80°5700 2.2

Ilpeonooxaumererie qpowu nauata peamisayi Havewaevol GemeTEROCT U 6E
3acepuesen (exo1as MpoUMETsCMED, SKCTTYMAYrD, U RoCTyMLTEaYID ofbama).

o 30w o o s o
S B e T S T s oy s

e e T e e S e e e 2





[image: image22.png]S s

B L e

T o o o L e e o o e S W R

(sexammeckas nota FAEEICTSS: PacTBop) KOTOpaX O Mepe HEOBSOTOCTE BYAT ABOSHTSCA K
6ypoRoi YCTARORKe apeRIOREEOH WTOUACTEPRO, TEXIIECKMS 3073 OYACT JTRATNCE
‘mpimen ésocrs TTE 2.55, OTKYAA HACOCON. Tpi HEOGXOTIMOCTH B GYPOEYA0 CREAAIRY GYACT
‘momeaTscs mposamoTRAs FKocT. HCXOTA 2 OSIIET GBENA IOTFOTORKSE IIOATOR 04
6ypesme cyaniapeRi oFeN HoTEeRHO PACTITRTERor0 coa (TIPC) cocras— 0,05 363 x S0cK.
25 (s ro). Tlocre 2amepmesme pAGOT. 3 OGTATETHROM TOpATKE GYPOREE LAOTATIE
csmpammores & mexomoy cocromamo. TPC posepamserca ma ecto. Tlomwms xeps
JETQEEITCE B KepROBHe MIEEN CTammapTHOTO obpasma Kepm mommrii mo pymoy
EepBTY. HOCTe ACKYM TN I OT60pA OGPASIIOS, AETITCA O ATARROR OCH Ha 13 SACTH 5
KOTOpE O7a BIeT » oGy, a APYTaS OCTaeTeR AT AT eATID HCe1e OB OTS0p Kepra
‘mpoESROZITES Mo Bceny mETepRaTy TpoxoH creaaam. TIo ORONSAIED Gypeme: BTN
mpoeKTON TpeIyCAIpEICTES TposezeNIe TXHINMOROR TAMIONIEX CREQREE TR
QI BOIOHOGIN TACTOR B WETEPEATOR MOTEOrO. ACKOIGMORO, B AT
B A —————
FIEIETERHE OGCATHEX TPYO B THKBRIAINH CKBasmmEL Bypoesie pabors GyavT npomseomHTsCE.
6yposos yeraosxoi (Crawler pile defver). Tlposioxa cxeaxm » mponecce Sypermus 6yzeT
ocymecTanaTCa TexImmecKof 3070 (31 HCKTOTEHHEN GyPERIIA O PHOCTED OTICKEEHAL B
0Ra: ApOSTERIA 1 MoRSTIEHHO TPETIEOBATOCTE), KOTOpA 0 \epe HEOBXOTIMOCTH GYAET
AmowTICA X 6yPoROR YCTAHORKE IBTOIMICTEPHOR, TEXHEIECKMA 07 GYACT JATRATICA B
TpITIen \OCTS, OTXYAA RAOCO. TP HEOGKORMOCTH  65POEYI0 CKEARIEY GYIeT TOREATSC
‘mposstmomiaa ko TIpi 06yCrpoRCTEe T0TeBGro Tarepa apyICHE NOTRERH: Cok
6yaer_commmposamscs B mponccee mmomamm nareps ero Teppmopmn6vaeT
PEKYTHTHEHDOBATCA C YKARTKOR HOTBERHORO C104 KA IpEAHee MecTo, OTPHIATE TSRS BTAAIE
HA TOBEPXHOCTHEIE N NOTSeMHME BOTH NPOKTHpYeMHle aGoTH OKasmEams me GVIVT. B
monagamme [CM. HETHCTOT B HIX HCKITIOTEHO.

‘KpaTKas XapAKTEpICTIKA KOMTIOREITOB OKPYAAIOICH CPT!

Omicamie audos peqpeos,  neobrodwH: 018 ocyueemereus  HaeaEoi
deAMETLHOCTIN, SXTIONA CHPOUMETSCMEO, SKCNTVAMAYII0 U NOCHIYMUTISAUI0 06bexmos (¢
JRTUUEN NPEONOICIENGY  KTUECTIGSHHAT U MAKCUMATOHSX  KOTIIGCMGEHH
XapmameCTIL, G M ONEDAT, 428 XOMOPX NPEINGAGZGENICA X UCHO T30

Sevensoii yuacmow. Yaacrox mposezerma pasor TOO (DAHANG MINING». Paiiox
‘pabor pacnoncen » obmacr: Kericy. Anaxomscxoy pafose, Ha TepPTTOpH: JKARDATCKOR
cemcroro oxpyTa. Yaacror (Ksmetn Tarof SaXOTTC 5 O M HORO-EOCTORY OT e
KapaGyaax. & 10 ¢ & tory or ropoza Ymapaz u & 2.7 5 K Kro-3anagy or cera blaramt
Teorpagmecse soopmarst yuactsa (et Taroiy: 1) 46°0300° cxm. 80°5700° 5.1 2)
460300 e, 50°S800" 2.1 3) 460200 e S0°5800" 5.1 4) 460200" c.m. 8176000
22:5) 46°0100° e, 81°0000" 5. 2 6) 46°0100" e, 80°5700" 2.2,

‘Boorsie pecypcss. BOTmE OT TeppiTOPEN IOBEIEIIIA TEGTOTOPABEIOTIE PAGOT
Exo7ATCR  moBeprEOCTENE somme ofsext— pesa Temmex Yeactor mposeemm
TeaToropaEeAOTAY PaSoT pacToaAeR Ba paccrom 0.8 xat (800 1) o Geperopoft T
Smzxafimero nopepHOCTRORD BoTHORo ofseTa. B mactommee spes mo pece Teme 1
'EPeMEHEB 2070TORAN » TPEASTAY FPRUII AASHOR TEPPITOPIN TpOCKTHAS AOKYMEHTAIHS 10
CTaORIEHIED BOZOCKpAEIRT 308 T TIOToC He PIPICOTI I B VIDCPAIEHE B HOPAIES,
yoramosaemmons i3 11 cx 27 1 7.2 o 85 Kozexca TIpomBozreo Feooropasmeaommss pabor
' MpeeTax FpARIE! TPeTIOTArAeAECX BOTOOTPAEELL 208 I HOTOC, 52 PACCTORIEN eesee 500 ¢
oT Geperooii mmmm e miamEpyerc: OTpEIATETHOS BINTHNE B3 MOBEPHOCTHEE H
TO3EMHEE BOTE! IPOSKTHPYEMEIE PAGOTE! OKASHEATS He GYAVT. B nomazamme ['CM., mewmcroT B
% mcxone. Bpezenax B0:0CNPAIIIA 307 1 TOTOC BOIOTONGE (pek. oaep) Gypome 1
‘TOpHKe PaGOTH! MPOBOTHTHCA He GyAVT. [l NPOMSIEKE KepHOESIX IPOG NpeAyCMATPHEAeTCA

xoit 50751 BoRocHAGAawoTek Opramael pafiora o Jlorogpy. CaaGEeRme
paboTHHKOE MHTHeROf BO70- IPOEKTOM IPETYCMATPHEAETCH 32503 GYTH-NPOBANHOH MoKyHOR
2075 12 TOproRSI cerelf GTIIEAAIIN HaceTeRRSY MYRKTOR. B exKoCTEX M0 19 pos, ©
eTaRoRKOf THCHERCep, f 3980 TEXHITIECKOR BOZAL TPTOITICTePOR T TEXHITIECKIE KYAR 10

e T S S s oy e




[image: image23.png]S epar 192 me T ———————
e e e R e a———

=

Teotoropaesezommste opiie EEpaGoTN WEEpyCTCH MpOBOEITS . TeleHme CpOKR
aciicrens mmesm — c T zaprama 2026 roza o IV xeapraz 2031 rom.

Obuue npeénanazaetie mevnectie apaKMepUTUIU HavEaENOi demeTHOM,
oxvouas vowpocms npowssodumereocme) ofsexma, €20 npednonazaENcie paepy,
xapamepcmiy.

e 1a paseezxy Teepast monesmses mexomaanzes Ne 3624-EL or 04 cemratpa 2025
roma MEmECTEpcT0 IpOMMTIERROCTR B CrPORTeTHCTEA Pecmyommn Kasaxcras, cpox
AefcTens THteRsER- 6 TeT. VAACTOK pARee He PISBETBAICH K He pASpACATHBAICE, HOACHET
amacos me mpomEoAICA TeoToropasEEAOTHSLe TOpHSLe EEpAGOTI IETIPYETCS IPOEQEITS B
zewenme cpoxa acficrems mmmerm — c 1 sapraa 2026 roza mo IV xmaprax 2031 roma. Tlepex
N L e—
npeaycuoTpena pacicTxa mowmermo-pacTiTemsroro cros (IIPC) Fa ymactxe Topmcx
supatoror. Crsrmne TIPC Gyaer mpomssomimscs ¢ mcnomssosammess skckasaropa XCMG
XE335C. TopromposoTeckse 1 Cypossie paGoTs! 3 IPeTeTas BOIOCKPAFSEAD: HOTOC 1 308 5
‘TpocTapyioncs Premermie TpodEIcH CRRGAIS GYIT MORBOTIECH Ha VIAIEHEOM
‘paccromm ot macenemmsrx myzmcTon. Tlo 3aBepmenr reoTorIECKol TOKYNCHTAIIN CTEQTS
Ecex. CxPURE GYAYT TANIIORIpOBATECH TYCTS SKOTONIECKr TCTED FIAICTEDN PACTEOPON.
‘oBcamie Tpyet meneRaTsCs © Moo oGsene. [oprste EEpaSoTRN TerKoro Tma (Kamazs).
B T —————
PeRyTSTHERpyIOTCR ® HOTHON OGsene. MecTa IpoNOat s e0mass Kauias GyAyT ompezenert
22 ocRoRamm pesyTsTaTOR WA ITYQRSC TIPS, 0 MOEQMIT RATGATeS TOTHO EETHTS
ORI C FMEREER TIOIONE  CTPYRTYPRRAGS mapymesma. Tlocre 6paGOTI TPOS &
yroumerns reonormecKofi oBCTAROBII GYACT EEIOPARA CNTINATSRAS TOKATIAUI KARAE A1
‘mpoezerma AmReimn: momCRozo-CoeoTED: pabor. OB obbé mBTEKaRO TopHOR
Aacest np npoxoTke xamas cocramr: 20 * 1.4 % 2.0 x 10= 360 20 s Tma xamams 14 3
‘mmprma xamazs 0.2 - TTPC 10 samas o rog 20x1,450,2x10=56x¢ Tlpn mpoxomxe mpoerTmzss
‘xamas, mowmero pacresemi et (TTPC), FoTopeti cocTaseet » cpezmex: me Gonee 20 .
ICIaEMpYETR CEIATNpOBATS CIPAEO OT GopTA KATAEH, COOTEETCTRERIO oCTATSEAR ofpent [IPC
Gyier camposarsca cresa or Gopra xamass: Tlepex EATATON TOPHOPOSOTIECHIX PaGoT
MPOSKTEPYETCA CRNTHE HOTBEERO-LIOOPOTIOTO CIOX mo Beeli Amme mams, o
CxTaTmpoRATmEN ero B RemoCpeCTBCRToH GTIOCT OT NECTR TPOBCIEHIL: TOPHED: pASOT AT
mmncimed pexvmTmam mapymemm: sewem. [lo swepmenmn oréopa mpod m
Tl T e ————————")
roprof accok

Kpamxoe omucarue npednotacaen: mEHNECR U MEHOTOANETKI peueni T8
Haveaeoil sesmererocm

Tlo sarepmemm oTGopa oS 1 TCQTOTTIECKORD OINCAI, TPOeKTON IPEYCMDTPERE
obparmax aceima mypgor BcxperToR TopmoR Mmccol 3acexa GyaeT mpomEOTIICE C
B — o
22 ecro craTpoRamA. byperine IMpyeTCR MpoBo:TS GypoREna yeTamonkmm XY 4004
‘Bee crzazamns neproaEEe. Becs oGses Gyperia ToTACH SEIIOTHNTSC ¢ IOTEENON KepHL.
Bacxox xepm me emee 95% Becs xepm Gyzer nozmeprayr pacmmronke. [loosmmar xepma
noRTYT B oG0P PAIOREIX TPOG, STOpHE HOTOPENIN GYAYT HCHOTSSOBAEN ATE o160pa
texotorIeckams Tpob. JUTE GypesmER ¢ NpOSEOTHON AWTEOCTHO (Tesmreckas O
TmEECTA PACTEOP) K GypOBOR VCTAOBKE NPEACTABTER TPAER SBOACKOTO. ACHOTHEREX
‘nprmen-&xxocrs ITE 2,55 Tipoexran mpexyeasapmzactes Gyperme 20 IONCKOBEIS CrEasam, &
Tons mcre 25 cxpuRam o poccsIIER: oTToRerLD! cpenei r1ymmo 10 3 25 xR To
‘opermony 30Ty cpemei raySamoii 80 > OB NeTpY: Syperm cocTaBTIET oxo0 2250
. CROQIER PIMEmAOTES Mo PEVISTATN KANIEHY N \GPIPYTESLS pabeT ¢ ITSo
NpOBSPEN  AHOMATEN OH K IpeTIOTAI pYICOMIpOTIPYOI CIPYETYP.
TlpeaycraTpIEQeICS CIPOHTETSCTEO IIOWATHE 0% Gypossse Crasm (CHemermme ToToermo—
pacTamemmoro caos (ITPC) 050,53 ye= 0,25, miomams scrpamms 0.25x50ck3=12.5 3¢,
‘o6ment TTPC 0253 x0,2-0,052¢ ma oty crasammy. Jlna Gypertms © mponstmowmol AmmocTs o

L e T T L s Sy ot et e, e S 2.9




[image: image24.png]orosopy. /It obecnenesite cyxoro  Ge0MACHOTO COCTORHINR TEQTOrOPATBEIOTESSE JABOT
‘pomsommes muenometemms Obmaa miomazs A momp0 ST (tewaommeciar
‘2opora, nposTomaa pagor). 500 000 * 0.3 e = 150 000 mpos (e 150 ) 2 cymar
Pacner a reneth mepmox Tlpmmnias zemmsh nepnox %2 180 ek, obwmé packon somt
cocramT: 150 /ey * 180 ek = 270003 PaciiTHas SeTITIND 0TONOTpESTERAT 5
Texmmecite RyXI A1 Gypesna cocTamT 2,53 0.1/ = 0.25%. Obmas mporsozma
rozosas noTpebEOCTs » TexAIeCKof Boge cocraBTeT 27000 +2,5 3627002, ¢

Pacmumensise pecypes.

BosgeficTEHe NPOSKTHPYeMEIX PaGoT Ha XMBOTHEN H PACTHTEISHBE Mup Gymer
MG Onacie AT N FEEOTHY H ToRel PIOTS TPOROTITECE Be GYIVT
Tlomsemiscit nokpos & peaeAxT mySaeuoll TePPETOPI QPOICTARICR. TPEIDMVILECTECHRO
Te\IHO FATITIRORIOG TERET0 CYTTNACTIN NECTIME ACIOREENSDGI TOTAM. TOSTONY
‘TpecBAATALT NOTBRO-TIAKORA PACTITETSOCTS € CYXOCTEIHEDM passoTpazses. B aecrar.
e TpOMCXOTIT paEemxa GYAST NPORCIOHO EOCCTARORICNN PACTIMETSHOCTE HOCIE
3BepERA PAOT ¢ HEMOTS0RAEEN MECTHADS BHIOR PACTERIH, IPHCTIOCORIERHE X YCAOBRRM
‘periiona. [I1a 3AUBITS! PACTITETBHOTO HOKPOBA OT MEXAFIIMSCKIE TIOBpeA e IpSIyCMDTPeRO.
‘CrpAIFIeRTe Hepe THECKeIEI TENITIT  COTPYBECE 33 IpeAeAAE PAGOTES 308

JHausomei . BosaeeTBRS BpOSKTIpYEMS: PaCoT A RIEOTISI T PACTITC TS MIp
63T AT OMacHste 73 SESETS RFBOTRSSS  0RCH pAGOTS IpOSCATECS e GYAYT
"Henosaosasite 0BBeKTOR ABOTROTO \GIpA afioRa T PEATI:ATHN IPOCKTIESI. peIeRi 5
‘mpexycharpuzacres.

Onucanue oxcuGaemsIx 8GPOCOS 3a2pAsHmOURLX seujecms § amuocepy). Hamenosamma
‘SArpATOMIES BemeCTE, X KIACCH OACHOCTH, MPETIOTATARMEE OFBEME BHIOPOCOE, CEETeHI
© BEWECTEAX. BXOTAMIN 5 NEPETerb SATPAIRNTECH, JARKAIE N0 KOTOPED! HOTIEANT BRECERITO
 PETHCTp 2HBPOCOR K HepeHOCa SATPAMITEAEH 5 COOTESTCTRMN! € MPAEHIANS BEACHIS PETHCTPA
BBIGPOCOE M NEPEROCA SATPTEHTETSR. VTBEPRISHHIIG VTIOTHOMOSEHHED! OPFAHOM (Tatee—
Ay sesens perps st epeos saptanene) iepnes suprasan

BemeECTE, MPENOTATAOBIX K BHOpoCy B arMochepy: Bcero 10 mamvemomammii Ofen
subpocos: Asora (IV) morcas (Asora amorcaz) (z03 001, maace omacoers 2) 0213333333
/e, 0.2816 v/rox. Asor (II) oxcnx (Asora oxca) (k07 0304, xnace omacmocta 3)- 0.034666667
Tic, 0,04576 Trox Yrnepoa (Caxa. yracpon Sepmn) (kod 0325, Kmace omacaocT 31—
0013888889 r/c. 0.0176 Trox. Cepa moxcmn (Amrmpmn cepmmcrsi) (xox 0330, xaace
omacmocra 31~ 0033333333 rlc. 0,044 Tirox. Cepoozopo (xox 0333, Eace omacHocrs 21—
0.00000245 rl. 0,0000029568 /ros: Vraepod oxcars (Oratcs yraeposa, yrapem ras) (03 0337,
‘nacc omacmocr 4)-0,172222222 ric, 0.2288 wiox: Besm(a)Mmapes (k03 0703, £ace omacsocs
1)~ 0.000000333 rlc. 0.000000484 Tirox. Popuamsaernz (Meramam) (o3 1325, xmacc
omacsoers 2)- 0003333333 1. 0.0044 7oz Amsasmst C12-19 (s nepecuere 5a C) (101 2754,
nace omacaoc 4)- 0081428106 T/, 0.10570432 T/rox: Il eoprasmmecsas, coRepRamas
myoxacs spescms 70-20% (o3 2908, xace omacmocra 3)- 0.004236635 rc, 00525080994
/rox. Tipemmoraraessi ofmti obbent sxtbpocon cocrasmr: 0556445301 Tic, 0.7803741834
iroa

‘Onucare copocos sazpamsioupc seujecme. HAmeRopass 3psTOma: BemecTe, X
IACC OMACHOCTH, IPEAMOTATAEMEE OBEME! COPOCOE, CBEICHIA O BEMECTBAX, BXOMNL B
Mepenes SArpRETETe, AR GO KCTOPEA IOIEAIT SRECEIII B PETHCT FHOPOCTE X
TeperOCa JATPASHHTE e B COOTBETCTEHM C NPABKIAMH BEJEHIT PETHCTPA BXIGPOCOR H IEPEHOCA:
ArpammITeeh CEpOCH CTOTHREY 507 Ha IOBePHOCTSE i HOTeAEHE PO Ha IpOCKTHpYRMON
Y9aCTEe paGoT He IDETYCMATPHEAETCA, IPEIOREHNA 10 JOCTIKENHIO IDEIETSHO- JOMYCTHMEL.
Gpocon (ILIC) me TpeSysorca. Ha Ipome0acToemsie Ay 20Aa HCTIOTISyeIca TOTSEo H
mome apTofopor. Jlareps Taike 0GOPYAVeTca GHOTVATETOM. YMBEATSHEKMMG. VCTPOHCTEO
Gmomjateror m apyToro  CmapHo tewmmecRoro oGopyRumA € comaTemmn
TOMTOTERHEM K CHCTeMe C5pOCA OTXOJIOB B CUSNHATSHEIE eMKOCTH, HCKIIONAIONHE NONATARHE:
oTx0708 5 oxpyRarom cpezy. COpocst CTOTHD: 507 B TODCPIROCTASES T IOSEMIHIE PO

S epar 192 me O P T ———
T S S e
o T e S T e e e %




[image: image25.png]B ———
Ipegemsc-zomyCIA: Opocos (LIC) me TpeSyorea.
Onicivnte onvodos. B mepoR TpOSEIERTA reGTOTO pESBEIORIRD pASOT GOPRSROTCA:

1)Cremammte xoxymaTENe omioms (Koz orxoma-20 03 01). Ipemotaraensi obsex
oGpasonama = 2.1 oz, Cocras omxoon (): Gyara  apesecna- 60; Tpame- T; mamerie
ommomrl0; cremnobof 6. Merme 5. nmenaccs 12 Omom: mummmTR B

ORTeIHEPY: 0 Mepe HAKOMIEHIA BRBGRATCA C TEPPITOPISE T ZOTCEGPY CO CTOPORIRII
oprasmmaImLeGE 5a GTATOR. CpOK XPIREAIIS OTSOAGE » KORTeINEP. IpH Te\TEpaType O°C X
ke A0myCRaeTC# e Goes TpeX CYTOK, IpH IIoCoR0f Te\IIepaType e Gatee cyTOR Bee BT
OTXOA0R paNMEmIAIOTES M TepPATOpIR CTpORTETSHOR HIOMATES EPEMERRD, 52 CPOX He GoTee 6
Mecaes. Xpameme OTXOT08 OPTIEIOREO ¢ CORTIOACKNE HECHSTIHBAS PISKE. BIIOR
omxooe. Bee omomt nepemuoTca cropommne oprammama. 2)Merarmrmecrati oy (Ko
‘ooz~ 16 01 17) O6pasyerca 3 MpOmcCe PENORTa aBTOTPARCIOPTA. Bpesiemmioe spaerme
OTXOA0R MPOWEOTCA B METATNIECKEX euKocTa (somTeimepas). COOp § EpeNemmce
XpAeIIIE OTIOOB GYAET IPOSBOITECA B CHEUTHATS S OTOeeITiEDs MecTa (erarmrsecan
‘omTeiiep). COOTBETCTRYIOIE K7Accy OACHOCTIE OTXOT0%, ¢ HOCHEA IO BEE030M 5A CHeT.
‘mpempmrmie n0 orozopy. Tpematarae\sit o6ses oGpasoRams 5.0 Trox. OGpaceasme
6yposoro mima » mpomecce IpoReAemN MTAMNpYEED TeOIOTOPRBEIOTE PIGOT e
‘mpexyexarpuzacrca. TIpoREIeRE PEMORTESSY PISOT B PIMERY RAMETARMOR JeATETROCTE 5
yaacTse «Kosonn Tarofty e IpeAYCATpREAeTCA OTCYTCTEYeT BOMCAHOCTS IPESHIIRREA
'MOpOroRSEY JMATEE, YCTARORTEHELCK 275 NepeROCA OTXOTOP IPISEINGI SEACKIA PTICTPA
‘EBpocos x neperoca sarpmEmTenei.

Havesaenan zemremsmocrs: Havemeuas serremssocrs TOO (DAHANG MINING»-
llnas pasnesman ThepT MoRexE HcxomaeMsx 2 n0xax L-44.66- (10e-5¢-13); L44-66
(10e-5¢:18); L-44-66- (106-5g-19); L-44-66- (10e-58-20) ynacrox azstzaest st Taros,
ofmei mnormaTsto 9,552 PaioR paGor paconoes » obmacra Kericy, ATaxoTcxon paione,
‘52 Tepparrop KaRmTICKORD CETRCKoro oxpyra. Cormacko 117,12, pasden-2, Ipomesms-2
Srotonmeckony xoaexcy Pecnybmn Kasaxcras or 02012021 rom Ned00-VI Passeca
THEPTSIX TIONESHED ACKONAEMREY ¢ MSATETRHREA TOPRO MACCS! i TepeMCTIEHHEN TOTER T
‘menl omea pecypeon ThepARD O HCKOTAMBER) oTHOCHTCH X cbperta Il areropm
2 oxassizaer yepeRRoe ReraTEBROE SoAAEHCTRRE £ CKPYAQIIYHO CPEY.

Ha ocaopamm mememomerToro, YA B MaNMeASHOR ACTTETHOCTE GYACT

sxeneprne cormacso 1. 1) cz. 87 Koiexca R HOTymemia sKoMorMeck: ppemen 5
soaaeicrans coraaco cr.122 Konexca.

Cormacao m1) n2 cr. 88 Koneca - Tocylepersenmas SKQIONEckas SKCIeprima
oprammyeTca  IPOBOTETCH MECTHEMS RCIOTENTETSSNGI OPIAEDGI OBTACTER, TOPOROR
pecTySACRORD SHasermL, CrOMIE: B OTHOmerEIE

1) mpoexTok AckyMeRTamm mo CTpORTETSCTEY W () SKCnTyIamEmE ofsextos I
ATEropHE B Pk MpOeIPSS ELZAE SKCOTHeCKID: paspermendh a sosAeHcTERe.

BsiBoTt 0 HEOGOTMMOCTH W GTCYTCTBNR NPOBEXCHNR of@3ATEToHON ONEHKI
BoviciicTonn Ha oKpYaRmYI cpety: BeOGKOTOO mposecT ONEEK soteHCTERA Ha
oxpyROmYyI Cpey cortaceo (HIRCTPYIIE 1o OPFAESATIE I TpOBeTeRII0 SKOTOTIHeCkol
onemam, (y7e. mpmazon Mmmacrpa sxororm, Teozormn m nprpozmEX pecypeon PK ox
30072021 1. Ne280). Bosaefcrane Ha OKpYXSOMYIo CPeRy TP POATRAN IMETAEMOR
ACTETSHOCTR IpEEZET X CTYSARS, TpEAVOMOTpemImRM 1. 5 Tams 3:

- mm. 3) npEEOTT X mMeRCEIA peTbeda MECTROCTH, RCTOMEHNO, ONYCTAHEIII,
‘0O 1 2eTPOBOS PO, G TOTTOMIERITO, 23CTTHEAEIIY, STOPITTHONY HACIEEIIO,
‘Rccymeso, ymROTHRRTY, APYTI TpoNeCca HIpYTICRNA N, HORTHNTS HA COCTOTE
omam oGrerTon

- ML 4) BRTOTMET TecoNOTCRANNE, HCHOTSORANE HETECHOH PACTETETSEOCTEL
ClemmTEGE  20IMOTSOMENE MOTSORAMN AMBOTENM  MEDON. | HCHOTSGRAES

e g AT e e Lo o L U

Sy 20 P ————
P Ty R e e ey
A L S e AN e D e




[image: image26.png]HeBCaOGHORTINECS T JeQUITHSIS TPAPOTEIN PECYPCo, B TO THCTe AepmTISSS B

prpesm———————
- . 24) oxaseimaeT BoSeHCTEE A TEPPITOPHH C IEMIENL BHICOKOKITECTE R KT
OIpUTeNEIMG IPEDOTEDG pecypCRE.  (Mpmeep, © OBEMEDE  SoXMML

OBEPXHOCTHEDN BOTBON OGHEKTANE, TeCANE, YEACTAME, CeTSCKOXOMACTRERERDX
Wﬁmwmwmww
Tamme o6pamsow, mposefemie omemN BOVIEHCTSN HA CKPYAROWI Cpery mO
‘mavesaeNo AesTe s EOCTH TpISEASTCS ObTATETSEDL
B OmeTe 0 BOMORIX B0MHCTENIX HeOONOTDMO NPETYCMOTPTS NCGASEE H

Kpowe Toro, Amnas TeppITOpIA MORET ABDNTHCH ecTecTRexTIol PO IpOmpaCTaTIEE
‘ofrana amoTHsEx  pacrese, samecésmac: = Kpacaas samira Pecmybmu: Kasaxeras.

Ha eI TOCpCTEERNOTD JecHoro GORTA NpemIAETSE mpoBezeme pabor, me
ComamE C Benemiew fecHoro RoMACTRA, 62 HUTITN CEATHEN PATpENTITETSER
Aoy,

2 PIV damam Amaomscras Gacceinosas WnCnesns mo_ peryTwposanio

Tipoes: (I35 passersot TRepI HATEIMHX ACKOMARMEDX 52 610kax L44-66- (10e-5g-
13); L4466 (10e-5g-18), L44-66- (10e-5g-19); L44-66- (10e-5¢-20) yaacrox «Karsstn-
Taroi.

Obmas nromams ywacrea «Kersn Taroiy 95m¢, Bomocmbuemme -
prms—"

Cormcno mpeacTastemmoll caryamommol Cxexe, TePPFIOPHA paSBeISH TSSpIHX.
OTeS B HOEOIASMEDY ACTIOTOKEHa 52 IpeTeTaMs BOTOOKPATEI 507 K BOIOCKPAHEDS TOTOC
‘507 O exTos (5 parmayce 600 METPOB O SeMETESDS YSACTEO OTCY TCTEYIOT HOBepRHOCTEE
‘sommEse obsexTs).

B coomsercramn ¢ mymron2 cramsa 86 Boaoro xogexca Pecryfmna Kmaxcras 5
Mpezenax BOT0OXpANHLE HO:0C SATPENAIOTCS TOGsIe SIS XOSECTEeNOH ZeATeTSHOCTI,
a Tacke mpelocTaBTemEe SeMeTEIX yUACTECS ATA sefemms XowicTiemnoll m mol
FESTETSHOCTE, 33 MCKTOSEHNEM: CTPONTETSCTSA N SHCNIYTAIEN BOIOXOMACTSSmmX
‘Coopy eI H IX KoMMYREKATI; MOCTO, MOCTORSEX COOPY AR, IPEIATOR, TIOPTOR, TEPCOR.
1 R OBBeITOR FEGPACTPYTYPH. CEAMEHAD: ¢ AEATETSROCTSI0 BOHOTO TPAACHOPTa, OXPAEL
PBIOSX pecyPCOR B APYTHX B0THAY AUBOTHSY, PHOGTOBCTE B AXBAKYTRTYPH; PHOCROTIX.
‘mpyos, pAGOBOTBX Gaccefon 1 PHOOBOTALK OGBERTOE, 4 TALKE EOMMYINA: X DG

B coorsercram  mymxTox 3 cramsa 86 Bogaoro xozexca Pecnybmma Kmaxcras, 3
IpefeIEX  BOOOSpANM oN  SapemmTCR oA B SKCHITADmO HOEEX H
PRKORCTPYHPORASSX OBBEKTOR, He OECHCERNMX COOPYRCHERME H YCTORCTEaME,

b 90 me T TV S ———
e ey oy

T D L o LS L T o, S o o o o e i e




[image: image27.png]IpeAOTSpAmEOIIDG: SwpIEemie W Sicopeme OBEPNHOCTIED BOTEDX OGbextos,
'BO70OKPANHEI S0 H HOOC, PaSMeIexe  CTPONTETECTE0 ABTOSANpABOHADS CTAII, CETAIOS.
33 Span e TeTpOR IO, TyETRR TEEEIECRGRD ookUTpe. oGCTy RS, o
ot Tpacopmmx  cpescre 1 Teconm, panemenme
wm.mmmmmm
RS WX IpEEmemNE, IpE STON NN HEOGXOIMOCTE NOBEACHNA BEEYEAEREO
CamTaphoi OGPAGOTIE B BOTOOKPARROR 0N AONYCKACTCH IPMeRRNE MAIO- K
CPOTCTORCINDS HECTORNIX NeCTMIEION, PANENCHHE H YCIPOHCTZO CBQIOK TepIEX
‘GBITORSIX B NPOMBIIIERSX OTXOAOE, PASMETIRNE KIZGAII, PEITAC CeTBCROXOACTEERHED

HeCTIIEIOR B TIPS ES-IOR X, & TAKKe PISMemeRHe RAXOMATeRel CTOTIC 507, HoOTeR
B Rl i a—
PUMANOHHOTO,  NMGRIECKOTD,  AGXPOGHOTOTHNECKOTO,  TOKCHEGIOTINECKOTD B
HAPATITOTOTITIECKOPO 2T PARERNA HOBRPTAOCTHSX H NOEMERX 307,

B cooTsercram ¢ mymxTon | 1 mymsTy S cramsi 92 Bogsoro xozexca PK «mmmeckse 1
IopEpIecie T, TpOSBORCTESNNAT AETTETSHOCTS KOTOPEI MOKST OKETS Bpemioe
smumme H) cocTomme MOTeNED: 507 OGTANS SeCTH MOETODHNT IOTOMIX 50T
CBOGEpENEHED TIPS Mep O NPEIOTEPATRNO PSRN H HCTONEEEA BOTX
‘pecypeos = spemoro BosAeHCTER SO, & TacKe (B KONTYPEX MeCTOPOReHIE X YHACTEOS.

‘mpoxnaxa xabenei, TPyGOTPOROAGE X APYTIEX KOMMYRIKAE, pyGKa 16, GYPORSte § HEHE
‘PABOTSY 2 BOELCK OGBEKTA N BOTOGKPAEEAY. SOREX, ETIIONTE BA COCTOAIIE BOTRX
‘OBBeKTOR, TpOIBOTATCA O CORTACORARITO ¢ GacceiEORENA FHCTETERL

3. BTV (JlenaprasenT axoormt o oGacrs Kericy»:

1. B coommercramm ¢ mymcron 2 crarsa 21 Konexca Pecnybimma Kasaxcras «O Reapas 1
HePOTOTANTT TR0  HePOTOTSSORARTIS TPERPANACTCA ¢ NONSATa TpeRpAIETE

espomomosam.

2. Heobxommio TlpoesT oraem o sovaeicrsnn odopiams » coomsercramm co cr72
Konerca 1 pmacxemmes 2 x HACTPYSIm o Oprasimaiist  TposeAeaiio sxorormieckof
A —— Vi ————————
Pecmyrman Kasaxcras or 30 mons 2021 roza Ne2S0 (qane - Hiscrpyxams).

3. B coomsercrsm ¢ m. 3, 4, 5 llpmomesms 2 x Hacrpysmm » Ipoexte orsera
RECROTIMO RESTE BOOREAE UTSTEPRTIBRSIE BAPNIATS TeXROTOTH OCymeCTRTeRRE
e s A ———
P g N ——————————
et S ———— S ———
oxpasms s (1) 20poRe mORek, PRI CPEBL. B

"4 Tpeaycoorpers. mposesemme MoRMopmATs Sunceai sa Cocrommen: cxpysomeR
[ i A S ———
it A S ————

5. Heofkomnio NpeAOCTaRITS TAPTY-CREA © YRR TPAREI SNETSROTO 0THOT
P e A B ——————
A A —————
e S S e
Semmmo some oGner.

S 200 P ————
st e S e Ty ey

e T e T e e P e e





[image: image28.png]6. Heoixomneo yuecrs Tpefosamms cr. 327 Kogexca: JIma, OCyeCTRTAONEE Omeparmt
20 ympaBTEREED OTXOFANEH, OGRS BHTITLNTS COOTEETCTEYIONFIE ONEpATH: TAKIM OGPASON,
TIOGE He covaBaTh yIposy pIERENA peia KN B (W) IOPORSO TR,
ROTorETecKoro YmepSa, B, & TacraocT, 6ex: 1) PHCKA 413 207, 3 TOM THCIe HOBMY,
muochepHOrD B037xA, TOT, AUBTHOTO i PACTITETSRORD AGIPa; 2) CTPHIATETSHORD BT
e e S e ———

7. Heofixommneo ymects rpebosasmuz Jexemssoro Koaexca PK.

8. Heobixomo ymeem rpebosasma Bomoro Kozexca PK:

9. Tipn mepesate onACHICX OTXOAGR CTOPORHEM OPIAEEER HEOSKOTBMO YIECTH
mpeSosamms cr. 336 Konexca.

10. B coommercram c mn. 5 . 4 cr. 72 Kogerca npeacrasms oocHosamme npezemsmscx
ommecTReRmY B xavecTReRE P ——

11 Tlo Tmepao-Gerromns omsonms mpexycuoTpers. omoz mo
opbonermersonsy coctany commacat T 6 1 3 ¢8, 316, or. 326 Komeach, 3 Taene yocers
‘mpmas 7.0, Mummncrpa Sxolorsm, reciorsin i EpRPOTIESEX pecypeos Pecmytmnan Kasaxcras ox
2 zexabps 2021 roga Ne 482 «O6 yreepanermm TpeSosami x paszemsiiony cGopy OTXOROE, B

12. T scex 3108 OTROI08 YEASTS EAACE OTKOAA 5 COOTHETCTRE ¢ TPRKESGX 0.
Mmmcrpa, aronorsm, reosorsm = TpRpOTDX pecypeos ot 06082021 oza N 314 (06
yreepaaemm Knaccnmaropa oTxonom.

13. Cormacmo m 2 cr. 320 Kogexcs, Mects masomiesmus Omxoios mpesmissanes Zix:
SPeNERROTO CRTNTpO LR OTROA0B R MECTE GOPISOBAA R O e Goee TECTE NECATES
e a S —————————————————
O L Ry —————

14, Emsarseckse 1 OpHIIIeCk e THIA NPH HCTOTS OB SeMET: He OTATEL AOTYCRATS

~ReOBXOTEO T8 TpeOTBpAIIERTL €7 GesBoSBpaTROR y7epr coraacko . 1 . 238 Kogerca.

e e —
OXpyRROmG Cpem: Fa TePEIOPEN Fa MONMGT ppAGOTIE OTIETM O BOMMORID:
socicTontx, » mpeIX XOTOpHX IPSTIOIAACTCN | OCYMECTBISTNS | EANETAENOR
AEATETSHOCTE 8 TAcKe penyTSTATS! $OHORSIX HCCTEAOREEE.

16, TIpe B5oRests Onepaol € OTX3AMGE YTHIEAT TpHEIFIS HEpAFXA COFTACHD CT.
329 Kogerca.

17. Hpeayeasorpers Mepompasmsa o oxpese Oxpy Aol e COTACHO MPEICKEREID
Net Sxaormecsoro xoteca PK.

18. TlperycaoTpers nposezerne HpPOEAYPH NEPEBOTa e B 3T MR KaTeropini &
‘coomsercrasm: ¢ nozmymcron 3) myea 11 crazsa 51 Jlecsoro xoexca Pecyimmmar Kasaxcras
B CTyTae HCNOTS30PAIE 2eMETS TOCYAAPCTRERHORD TECHOPD GORTA 1A HEAek, B CETAMA ¢
‘segermen recmoro xoasicTea.

Tlps momroroske omsera no OBOC ReoSXommio yiecTs SaNewmss i mpepiomems
OCYAApCTBERELY OprasoD  OBIECTESHROCTE COFIACH TPOTOROTA, PASMETIEHHORD 5 EXons
sronormccron moprae itps:/ecoportal k.

Visasamsie SO OcHOBAES Ha ocRORAE caexeR: » Jasmnesmm TOO "DAHANG

MINING». np yeoRES 5 F0CTOBEPROCTE.

S 200 P ————
T T

T o e e o, e s et e S .



[image: image29.png]e e T oy
e e Sl





Письмо РГКП «Производственное объединение «Охотозоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
[image: image30.png]PecnyGnuKascroe rocyaapcTeHHoe

Kasarcran Pecny6nukacts Jxonors
" KaseHoe npeanpUTHE
XHe TaBHW nC
" P“::“" 7PN “TlpowssoicTBeHHoe OBbeaMHeHMe
XaHyapnap ayHeci KoMHTETikiK, s
A xoasicTea WX wHpa
“OxoTa00npom” erapicTix Biprectiri” Micraperea koo i
‘pecnyBrAKaLK MemnekeTTiK opo PecnyGrcn
KaSLHANLK KECINOpHS ARt wiones
Kasacran PecrySrumacs 010000, Typecis Pecnyrc Kasaxcran 010000, TypecwSooni
‘v, Bacani Saprones vewes 1575 aion. ynings Sacuris Sapronen 1575

04.03.2026 Ne3T-2026.00917535

TosapinuesTa0 ¢ orparmEHHON
oTaeTeTaRHHOCTD "DAHANG MINING™

Ha Ne3T-2026-00817536 o7 2 Mapra 2026 roga

ToBapitLIeETe0 ¢ OrpaHINsEHHO OTBECTBRHHOCT:I0 «DAHANG MINING AnMaTCKas O6acTS,
Meeycrh p-1, i Kets HGoK, 15 PecryCTUKGHEKOE FOCYA3PETSEHHOS KaserHoe MpeAnpasTHE <10
(OxoT300mpoMS KowlTeTa necHoro X039t Taa W XHEGTHOTO Mipa PecnyGut Kasaxcrar (qance-
TipeanpusTue), paccuorpes Baue obpaujeryie Ne3T-2026-00917611 07 03,03 2026 ropa, Ne3T-2026-
00917592 o7 03.03.2026 roga w Ne3T-2026-00817536 o 03.03.2026 Foa 8 0T8eT coOBLIAET
cneaouiee: o arbat MPEAMDHSTIR, YKGSaHHE YNaCTRN PaSSEAY HE BXORST B IPaHHLE 0050
OxpaAeNSX DUPOLHSIX TEPHTOpW, SaxpenneH ek 33 [IPSTPHSTWEN, BMECTE ¢ Tew Aarse.
H3ETIN SBTRIOTCH 3pEANOM OOATNHS U NPOXOIAT CESOHHSIE NYTH MATPALIM TODHOTD Gapana (apxapa)
Sanesenoro & Kpacryio Ky PecnyGran Kasaxcran. OTeT Ha OBpaerMe NOOTORNEN Ha 3ue.
0Bpauien 5 cooTBeTETaMM Co cramsei 11 3axona PecnyGns KasaxcTan or 11 wons 1997 roga «O
‘Asuiax B PecnyBiace Kasaxcrass. Cornaco MYHITY 1 CTaTon 91 AZMUUCTRATHEHGD MPOLEAYPHO-
ApoyeccyanHoro Kogerca Pecny G KasaxeTar 0T 29 wors 2020 foga NE3S0-V1, 8 crpiae.
HecOmaci ¢ NpecTaBnen M OTSeToM, Bl BTpase OGXGNOBTS 810 3 YCTaHOBNSHHOM NOPAE. M0,
FenepanHoro AuperTopa A.SminGai Yen - EcyxarbeTos [LH. : 224 8143




[image: image31.png]‘SamecTiTens resepansHoro AuperTopa. ‘SNINBAM AIBEK WTEF¥IB!

e e i 33, i 0ra KT Pecrynacaes i pach pouecr oneeT -
o coenc R T

B crypae necrmacus o s, Bt 8720 O5RaSITe €10 8 00OTRTETN G0 a1 ARG
PpoLRp PR e Py KT




Письмо АО «Национальная геологическая служба»

[image: image32.png]O ML K 1R
AkmoNEPIK KTAM

RO 001 e
YD RO PHOS D15

TOO «DAHANG MINING»

Haucx Ne200 om 11.03.2026 2.

AO «Haonamsas reonormeckas CryKGa» (daree — Oujecmeo),
paccMOTPes same OGpAmEHMe KACATENHO MDENOCTABTEHMA MHGOPMAINH O
HATHHM TMGO OTCYTCTEHM PAIBEJAHHEIX M HCIAIMXCH Ha [oCyAapCTserHoM
‘yrteTe PK MeCTODOieHii MO/3eMHLIX BOf, COOGIIGeT Creyiomiee:

B npefeflax yKaaHMBXX BaMH KOODJFHAT HA THISHSHOHHOF TUIOWRH,
«Kembn-Tarofi»  (mmemsms Ne39SL-EL or 0501206 r),
pacTionoersofi B ANGKOTCKOM pajiose 0GMACTH JKETEICY, MECTODOKZEHHE
‘nofEeMsLIx B0, cocTomupte a TocyzapCTBesHom yuére PK no cocromano Ha





[image: image33.png]11.03.2026 ceindety Ne200 uisizhic xamsia

"YATTaK reonormsK KesMer” AK (Gyaa api — xoram) KP Mewnexerri
‘ecefisze GapnaHFal aHe eCeNITe TYPFaH KeDACTH! CYNaphl KeH OPBHJAPHIHAE
60MyR e GOMaYBI TYPALI KTIApAT GepyTe KaThiCTal Ciaa eTisimirdzal Kapar,
‘etecis xabapnafigs

IKeticy obsick: Anaken ayAaHLIza opranackas Cisgep yeumras «Kishut-
“Taroii fen aTa7aTHH THUEHSHATLIK ayMarLEE (05.01.2026 st Ne 3951-EL
TjeH3MCH) KOODMHATTAPS! Lerisge, ep aCTLI CY KeH OpIAapH 01012025
. arall Gofisia KP MeniekerTix ecebirae 0K,

‘CORBIMeH KATap, KOFaM FEOTIOTHATLIK AKTIAPAT Gepy, FeOTOTHATLIK aKTapaT
"MaKeTTepiH KATHIITACTIDY, NEiAQfsl KA36ATap KOPTapsl TYPATal KTIGpaT Gepy,
Kep ACTHl CYTAPHEBI GOTYUGOTMAYH TYDATSl AHLIKTAMATED, AyMAKTZDE!
3epfeney, ayMaKTapALIH epKiHTiriH aifkumgay, Kep KOMHAyBILI MeMIeKeTTiK
KOPLIH GaCKADy CaFAApIAMACI CyWieMeey #GHe T. 6. GOMBIHIIA KHOMETTED
KepceTerisiy, COMAF-AK AHLKTAMATHK JKaHe KADTOTDAQMATS aKTapar
LFAATHLN  XAOAPIANML (KeH OPBIHAGPH GOMIMIIA GHKTAMATBIKTAD,
KADTOrPaQuATLIX MaTepaniap, TAlJAMATL MIOTy/ap, ATIACTap, Mep3ivgi
6GaCHTLIMaP, BKTIAPATTLIK aHE TeOTOTHSTAIK KaPTaap akie GaCKanap).

‘Backapma TeparacuHLI
IMlagantaes K..





[image: image34.png]Dassni snextpossati posymes DOC 1D KZXIVKZ2026100161999DDESFB. mogmscass ©
MCIOmoBEme  SNeCpOHOR | ipposoli TOFWCH W OMpANIEH MOCPEACTEON
smopmarpiOsofi CicTens: «KasaXCTaCKi LETD OGMeHA JMEKTPOMBIM AOKYMEHTAGD

hitps://documentolog,cony.
Jian mposepsas anexTpostioro fokyMesTa mepefigiTe Mo coxme:hitps://documentolog com/?
‘werify=KZXIVKZ2026100161999DDESFE
e e~
= 1 20.01/868 07 30.03.2026
sonyenra
= | A0 "HAIIVIOHATTBHAS TEO/IOTTECKAS CITYAKBA"
ompasirens.
EH SEHT
Monywarems ()
[RUDPROJECT@MAILRU
L—
T e
Bpess nogpmacu: 3003206 1539
L—
T e
= Bpesn nogpmicu: 30032026 1541
ndpossae mozmcn
— P e ———
TMogruscans: IABAHBAEB KATSIP
MIWAQY] _cZafTki0S
T BV
Bpesa mogpmac: 30032026 1634
P ——
U sasenspuo: MAKAKAHOBA CATIAPTYT
MIWYSY]. LAsqfnit=
T BV
Bpesa nogpmicu: 30032026 16:40
[1QRCODE]

s oy corsacso ey | crarsn 7 39K on 7 smaps 2003 roga
'NBT0.11 -0 >nerrpossion zowyasere s 3nexTporesc dposc nogmCH-,
yACToBspei moCpeACTRoM SneKTpoRHO 131}poB0i HoHCH T,
S A —————

J————————




