КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проект предусматривает проведение геологоразведочных работ на участке «Кызыл-Тагой», расположенном в Алакольском районе Жетісуской области. Площадь участка составляет около 9,5 км². Работы направлены на изучение и оценку запасов золотосодержащих руд и будут выполняться в период с 2026 по 2031 годы.

В рамках проекта планируется бурение порядка 50 скважин различной глубины (в среднем от 10 до 80 метров) с общим объемом бурения около 2250 погонных метров. Для этого будет использоваться специализированная буровая техника. Также предусмотрено проведение канавных и маршрутных работ, отбор и анализ проб. На период работ будет организован временный полевой лагерь.

Для размещения буровых установок будет сниматься почвенно-растительный слой в небольших объемах (всего около 2,5 м³ в год), который будет временно складироваться, а после завершения работ возвращаться на место. Все скважины после завершения работ будут ликвидированы (тампонированы), а нарушенные участки — восстановлены.

Водоснабжение участка будет осуществляться за счет привозной воды. Вода используется для бурения и пылеподавления. Суточный расход воды на пылеподавление составляет около 150 м³, а за теплый период (180 дней) — порядка 27 000 м³. Дополнительно незначительный объем воды используется непосредственно при бурении. Питьевая вода для персонала будет доставляться в бутилированном виде. Сброс сточных вод на рельеф или в водные объекты не предусмотрен.

Основное воздействие на атмосферный воздух связано с работой техники и пылеобразованием. В атмосферу будет выбрасываться 10 видов загрязняющих веществ, включая диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажу, формальдегид, углеводороды и пыль. Общий объем выбросов составит около 0,78 тонн в год, что характеризуется как умеренное и локальное воздействие.

В процессе работ будут образовываться отходы. К ним относятся твердые бытовые отходы (около 2–2,1 тонн в год), вскрышные породы (до 60 800 м³ в 2026 году и до 160 000 м³ в последующие годы), отработанные масла (около 1 тонны в год), аккумуляторы (0,5 тонн в год), изношенные шины (около 2 тонн в год), металлолом (до 1,5–5 тонн в год), а также фильтры и другие отходы обслуживания техники. Все отходы будут временно храниться на специально оборудованных площадках и по мере накопления вывозиться специализированными организациями. Срок временного хранения не будет превышать установленные нормативы.

Работы будут проводиться вне особо охраняемых природных территорий, лесных хозяйств, объектов здравоохранения, образования и туристической инфраструктуры. Ближайший водный объект — река Тентек — находится на расстоянии около 800 метров, при этом работы в водоохранных зонах проводиться не будут.

Воздействие на почвы связано с их временным нарушением при бурении и передвижении техники, однако предусмотрены меры по ограничению этих воздействий и последующей рекультивации. Воздействие на растительный и животный мир оценивается как минимальное, поскольку работы носят временный характер, а территория после их завершения будет восстановлена с использованием местной растительности.

Проект относится к объектам II категории, оказывающим умеренное воздействие на окружающую среду. В связи с этим для его реализации требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и получение экологического разрешения в установленном порядке.