«СОГЛАСОВАНО» 







                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                  Директор
Директор Филиала «ИТЦ» 



                                Филиала УМГ «Кызылорда»
                                                                                     АО «Интергаз Центральная Азия» 
_____________С.И. Храменков


                        __________________ Борашев Д.К.
«_____»______________2025г.                                                «______» ______________2025г. 
[image: image1.jpg]



программа 
производственнОго экологического
контроля НА ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА УМГ «КЫЗЫЛОРДА»
АО «Интергаз Центральная Азия» 
НА 2026-2034 ГОДЫ
Разработчик: АО «ИЦА»

Филиал ИТЦ отдел ПЭМ

г. Уральск, 2025г.
Содержание
1) Общие сведения о предприятии;

2) Отходы производства и потребления;

3) Общие сведения об источниках выбросов;
4) Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями;
5) Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом;
6) Сведения о газовом мониторинге;
7) Сведения по сбросу сточных вод;
8) План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха;
9) График мониторинга воздействия на водном объекте;
10) Мониторинг уровня загрязнения почвы;
11) План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

УМГ «Кызылорда» представляет собой комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий транспорт природного газа потребителю. В состав УМГ «Кызылорда» входят участок МГ «Акшабулак-Кызылорда» и МГ «Сарыарка» по Кызылординской области.

УМГ «Кызылорда» осуществляет производственную деятельность по обеспечению бесперебойной, надежной эксплуатации, техническому обслуживанию и оперативному управлению технологически связанными магистральными газопроводами (МГ).
Линейная часть газопровода

Линейная часть газопровода предназначена для транспортировки газа и включает в себя:

- магистральные нитки;

- узлы подключения КС;

- узлы замера газа;

- камеры приема и запуска поршня;

- узлы предотвращения гидратообразования (метанольницы);

- конденсатосборники;

- систему электрохимической защиты от почвенной коррозии с катодными и дренажными станциями, контрольно-измерительными колонками;

- вдольтрассовые линии электропередач;

- вдольтрассовые дороги, проезды и подъезды.

Крановые узлы с линейными кранами и перемычками расположены через каждые 25-30 км трассы газопровода. Они предназначены для отключения участков МГ, при производстве аварийных и плановых ремонтных работ. Линейные краны приводятся в действие с помощью пневмогидравлического или ручного привода.

Станции катодной защиты (СКЗ) предназначены для защиты газопроводов и других металлических сооружений магистрального газопровода от почвенной коррозии. Онипредставляют собой устройства, состоящие из источника постоянного тока или преобразователя подводимого к ним переменного тока в постоянный, контрольно-измерительной колонки, анодных заземлителей и соединительных кабелей. 

Анодные заземлители могут быть глубинными и горизонтальными. В качестве горизонтальных анодных заземлителей используются трубы длиной до 30м и диаметром 300-500мм. Глубинный анодный заземлитель представляет собой трубу диаметром 219 мм, опущенную в скважину глубиной 25 – 50 м. Для наиболее оптимального растекания потенциала, заземлители располагаются на расстоянии 350-500 м от магистрального трубопровода. 

Катодный кабель подсоединяется непосредственно к трубопроводу, анодный – к анодным заземлителям. Создаваемый на трубе потенциал составляет от –0,9 В до –1,5 В, чем и обеспечивается защита трубопровода от коррозии. Питание станций осуществляется от вдольтрассовой ЛЭП или ближайшей ТП соответствующих РЭС. 

На участке магистральных газопроводов УМГ смонтированы станции катодной защиты. Техническое состояние СКЗ на всей протяженности линейной части газопровода удовлетворительное.

Узлы запуска и приема поршня предназначены для приема и пуска очистных поршней для очистки газопровода от механических примесей и конденсата. Поршень запасовывается в камеру пуска и камера закрывается. Затем в камеру подается газ и поршень, двигаясь по газопроводу под напором газа, несет впереди себя механические примеси и конденсат, находящийся в трубе. При подходе поршня к камере приема все, что несет с собой поршень, направляется в емкость сбора конденсата. Очистка газопровода проводится по утвержденным графикам очистки.

На магистральных газопроводах УМГ имеются узлы приема и запуска поршня.

Вдоль трассовая ЛЭП служит для снабжения электроэнергией станций катодной защиты, линейной телемеханики и крановых узлов МГ. 

Вдоль трассовые дороги служат для обеспечения возможности подъезда к любой точке трассы для проведения технического обслуживания и плановых и аварийных ремонтных работ.

Узлы предотвращения гидратообразования (метанольницы) монтируются на газопроводеперед участком возможного образования гидратных пробок, как правило – на крановых узлах. Эти узлы представляют собой ёмкости V=2-10 м3, в которых хранится метанол-яд (метиловый спирт). Метанольница соединяется с газопроводом трубной обвязкой сверху и снизу через запорные краны. В случае обнаружения места гидратообразования метанол заливается в трубопроводы МГ самотеком. При соприкосновении с гидратной пробкой, под воздействием метанола лёд тает и потоком газа уносится до ближайшего конденсатосборника или газоочистительной установки.
Конденсатосборники представляют собой емкости объемом от 100 до 200 м3 и предназначены для сбора конденсата, образующегося в газопроводе в процессе транспортировки. 

Автоматизированная газораспределительная станция 
Конечным пунктом транспорта газа по МГ «Акшабулак-Кызылорда» является АГРС «Кызылорда». Максимальная пропускная способность природного газа - 421 млн. м3/год. 
АГРС предназначена для снижения давления природного газа и автоматического поддержания его выходного давления постоянным. На АГРС осуществляются следующие технологические операции: 

- очистка газа от механических примесей и влаги; 

- подогрев газа перед его редуцированием; 

- замер расхода газа; 

- снижение давления газа до заданной величины и поддержание этой величины давления газа на выходе из АГРС постоянной; 

-одоризация газа (при поступлении неодорированного газа). 
ГИС «Сарыарка» - газоизмерительная станция предназначена для учета транспортируемого газа.
Таблица 1
	Наименование производственного объекта 
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткаяхарактеристикапроизводственногопроцесса
	Реквизиты
	Категория ипроектная мощность предприятия 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Участок МГ «Акшабулак-Кызылорда»  (АГРС-1) и административное здание
	431010000
	Кызылординская область, 
г. Кызылорда,


	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	Участок МГ «Сарыарка» по Кызылординской области (ГИС)
	434800000
	Кызылординская область, 
г. Кызылорда, 
44.962901, 65.882293

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	АГРС-2
	431010000
	Кызылординская область, 
г. Кызылорда, 
44.8425, 65.5025

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	УРГ
	434800000
	Сырдарьинский район

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	АГРС Жанакорган
	434000000
	Кызылординская область, 
Жанакорганский район, 
43.8993, 67.2356

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	АГРС Шиели
	435200000
	Кызылординская область, 
Шиелийский район, 
44.1777, 66.7313

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	АГРС Аральск
	433200000
	Кызылординская область, 
Аральский район, 
46.8007, 61.6562

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	АГРС Айтеке би
	434400000
	Кызылординская область, 
Казалинский район, 
45.8469, 62.1512

	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория

	АГРС  Байконур
	434600000

	Кызылординская область, 
Кармакшинский район, 
45.6225, 63.3177


	050141003209
	49500
	Транспортировка газа
	БИК HSBKKZKX

ИИК KZ636010201000021167

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
	ІІ категория


2. Отходы производства и потребления
Таблица 2
Все виды отходов, образующие на предприятии
	№ п/п
	Наименование

отхода
	Код отхода
	Вид

отхода
	Обращение с

отходами

	1
	Отработанные масляные фильтры
	150202*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	2
	Отработанные масла
	130206*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	3
	Отработанные аккумуляторные батареи
	160601*
	опасные
	Передается специализированным

предприятиям согласно договору

	4
	Тара из-под лакокрасочных материалов
	080111*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	5
	Промасленная ветошь
	150202*
	опасные
	Передается специализированным

предприятиям согласно договору

	6
	Отработанные светодиодные лампы
	101112
	не опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	7
	Огарки сварочных электродов
	120113
	не опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	8
	ТБО
	200301
	не опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	9
	Изношенная спецодежда и спецобувь
	200110
	не опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	10
	Отходы резиновых уплотнителей
	070299
	не опасные
	Передается специализированным

предприятиям согласно договору

	11
	Фильтры тонкой очистки
	150202*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	12
	Макулатура
	200101
	не опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	13
	Оргтехника и бытовая техника
	160214
	не опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	14
	Антифриз
	160114*
	опасные
	Передается специализированным

предприятиям согласно договору

	15
	Строительные отходы
	170904
	неопасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	16
	Отработанные люминесцентные лампы
	200121*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	17
	Металлолом
	170405
	неопасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	18
	Бракованные остатки хим.реагентов
	160305*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	19
	Отходы резины
	07 02 99
	неопасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	20
	Тара из под одоранта
	15 01 10*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	21
	Отработанные шины
	16 01 03
	неопасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	22
	Тара из под метанола
	15 01 10*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	23
	Тара из под масел
	15 01 10*
	опасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору

	24
	Медицинские отходы класса А
	20 03 99
	неопасные
	Передается специализированным предприятиям согласно

договору


Образуемые отходы сдаются по договорам. Отходы предприятия нескладируются, не перерабатываются, не подлежат захоронению.

3. Общие сведения об источниках выбросов
Таблица 3
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.

из них:
	177

	2
	Организованных, из них:
	102


	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	45

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	57

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	75


Мониторинг выбросов путем автоматизированной системы мониторинга осуществляется объектами I категории. УМГ «Кызылорда» не относится к объектам 1 категории, автоматизированные системы не установлены.
4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
Таблица 4
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источникивыброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Административное здание
	-
	Котел Ква-0,3
	0001
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	 АГРС-1 
	-
	Котел КСГ-20
	0018
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы

	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	-
	Котел отопительный 
Q=25 кВт
	0021
	
	
	

	
	-
	Котел АОГВ-11,6-1
	0023
	
	
	

	
	-
	Котел Буран бойлер-ВВ 1200
	0019-0020
	
	
	ежеквартально

	Участок МГ «Сарыарка» по Кызылординской области (ГИС)
	-
	Газопоршневой генератор ГИС  
	0041
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	ежеквартально

	
	-
	Котлы блока подготовки 

топливного газа 

ГИС 
	0042, 0043
	
	
	

	
	-
	Котел отопления блока 

операторной ГИС 
	0044
	
	
	

	
	-
	БКЭС по МГ «Сарыарка» на КУ - 2, 3, 4, 5, 6 CapstoneC30 
	0066-0070
	
	
	

	АГРС-2
	-
	Котел «UNICAL ELLPREX» 2204 кВт
	0083-0084
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Electrolux» 28 кВт
	0088
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0085
	
	
	ежеквартально

	УРГ
	-
	Котел LARSS 2450 кВт
	0097-0098
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Proterm» 28 Вт
	0100-0101
	
	
	

	
	
	Котел «Electrolux» 28 кВт
	0102
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0099
	
	
	ежеквартально

	АГРС Жанакорган
	-
	Котел LARSS 1200 кВт
	0113-0114
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Proterm» 28 Вт
	0116
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0115
	
	
	ежеквартально

	АГРС Шиели
	-
	Котел LARSS 1200 кВт
	0127-0128
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Proterm» 28 Вт
	0130
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0129
	
	
	ежеквартально

	АГРС Байконур
	-
	Котел LARSS 2450 кВт
	0141-0142
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Proterm» 28 Вт
	0144
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0143
	
	
	ежеквартально

	АГРС Аральск
	-
	Котел LARSS 1 670 кВт
	0155-0156
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Proterm» 28 Вт
	0158
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0157
	
	
	ежеквартально

	АГРС Айтеке би
	-
	Котел LARSS 2000 кВт
	0169-0170
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы
	2 раза в год

(в отопительный период)

	
	
	Котел «Proterm» 28 Вт
	0172
	
	
	

	
	
	Газогенератор
	0171
	
	
	ежеквартально


5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, 
на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
 Таблица 5
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Административное здание


	ДЭС
	0002

	
	Оксид азота

Диоксид азота

Углерод

Оксид углерода

Диоксид серы

Бенз(а)пирен

Формальдегид

Углеводороды 
	Дизельное топливо

	
	Емкость для

дизтоплива
	0003
	
	Сероводород

Алканы С12-С19
	Дизельное топливо

	
	Участок лакокрасочных работ
	6004
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Земляные работы
	6005
	
	Пыль неорганическая
	-

	
	Электросварочный аппарат
	6006
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Продувочная свеча
	0007-0010
	
	Метан

Сероводород
	Природный газ

	
	Запорно-

регулирующая арматура
	6011
	
	Метан

Сероводород


	-

	
	Фланцевые соединения
	6012
	
	Метан

Сероводород
	-

	
	Резак

газовый Р3-

300В
	6013
	
	Оксид азота

Диоксид азота
	Кислород, газ (пропан)

	
	Электросвар

очный

аппарат
	6014
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Участок

лакокрасочн

ых работ
	6015
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Шаровой кран
	6016
	
	Метан

Сероводород

Смесь 
	-

	
	Земляные работы
	6017
	
	Пыль неорганическая
	-

	
	Дренажная емкость
	0018
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	-

	
	Бензогенератор
	0022
	
	Оксид азота

Диоксид азота

Углерод

Оксид углерода

Диоксид серы

Бенз(а)пирен

Формальдегид

Углеводороды 
	Бензин

	
	Сбросная свеча
	0024-0032
	
	Метан

Сероводород


	Природный газ

	
	Емкость для хранения одоранта
	0033


	
	Сероводород

Алканы С12-19
	Одорант

	
	Емкость метанола
	0034
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Метанол

	
	Запорно-

регулирующая арматура
	6036
	
	Метан

Сероводород


	-

	
	Фланцевые

соединения
	6037
	
	Метан

Сероводород
	-

	
	Участок

лакокрасочн

ых работ
	6038
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Электросвар

очный

аппарат
	6039
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6040
	
	Пыль неорганическая
	-

	Участок МГ «Сарыарка» по Кызылординской области (ГИС)
	Свеча продувки


	0045-0057
	44.886971, 65.558824
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Блок

подготовки

топливного

газа.

Неплотности
	6058
	
	
	-

	
	Блок

операторной.

Неплотности
	6059
	
	
	-

	
	Узел

измерения

расхода газа

ГИС.

Неплотности
	6060
	
	
	-

	
	Узел

очистки газа.

Неплотности
	6061
	
	
	-

	
	Блок контроля

качество газа.

Неплотности
	6062
	
	
	-

	
	Участки

лакокрасочных

работ
	6063
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Земляные работы
	6064
	
	Пыль неорганическая
	-

	
	Электросварочный аппарат
	6065
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Свеча продувки


	0071-0081
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Неплотности. УЗОУ-1
	6082
	
	
	-

	АГРС-2


	Предохранительно-сбросные клапаны
	0086
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов
	0087
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	6089
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6090
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6091
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6092
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6093
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6094
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросвар

очный

аппарат
	6095
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6096
	
	Пыль неорганическая
	-

	УРГ

	Предохранительно-сбросные клапаны
	0104
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	6103
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6106
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6107
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6108
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6109
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6110
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросварочный

аппарат
	6111
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6112
	
	Пыль неорганическая
	-

	АГРС Жанакорган

	Предохранительно-сбросные клапаны
	0117
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов
	0118
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	0119
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6120
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6121
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6122
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6123
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6124
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросварочный

аппарат
	6125
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6126
	
	Пыль неорганическая
	-

	АГРС Шиели

	Предохранительно-сбросные клапаны
	0131
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов
	0132
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	0133
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6134
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6135
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6136
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6137
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6138
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросварочный

аппарат
	6139
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6140
	
	Пыль неорганическая
	-

	АГРС Байконур

	Предохранительно-сбросные клапаны
	0145
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов
	0146
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	0147
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6148
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6149
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6150
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6151
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6152
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросварочный

аппарат
	6153
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6154
	
	Пыль неорганическая
	-

	
	
	
	
	
	

	АГРС Аральск

	Предохранительно-сбросные клапаны
	0159
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов
	0160
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	0161
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6162
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6163
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6164
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6165
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6166
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросварочный

аппарат
	6167
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6168
	
	Пыль неорганическая
	-

	АГРС Аральск

	Предохранительно-сбросные клапаны
	0173
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Проверка параметров срабатывания ПСК газорегуляторных пунктов
	0174
	
	Метан

Сероводород

Смесь природных меркаптанов
	Природный газ

	
	Заполнение емкости одоранта
	0175
	
	Сероводород

Метан

Этилмеркаптан
	Одорант

	
	ЗРА и ФС
	6176
	
	Метан

Одоранта СПМ
	-

	
	Ремонт оборудования АГРС
	6177
	
	Сероводороды

Углеводороды С1-С5

Этилмеркаптан
	-

	
	Участок лакокрасочных работ
	6178
	
	Диметилбензол

Метилбензол

Этанол

2-Этоксиэтанол

Бутилацетат

Этилацетат

Пропан-2-он

Уайт-спирит

Взвешенные частицы
	ЛКМ

	
	Гидроизоляция битумом
	6179
	
	Углеводороды С12-19
	Битум

	
	Приготовление цементного раствора
	6180
	
	Пыль неорганическая
	Цемент

	
	Электросварочный

аппарат
	6181
	
	Железо оксид

Марганец и его соединения

Диоксид азота

Оксид азота

Оксид углерода

Фтористые газообразные соединения

Фториды неорганические плохо растворимые

Пыль неорганическая
	Электроды

	
	Земляные работы
	6182
	
	Пыль неорганическая
	-


         Согласно Приложению 3 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета,
формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля информация по расчетным методом не требуются.
6. Сведения о газовом мониторинге
Таблица 6
	 Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	
	
	
	
	


Газовый мониторинг (не проводится). У предприятия нет в собственности полигона твердых бытовых отходов.

7. Сведения по сбросу сточных вод
Таблица 7
	 Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименованиезагрязняющихвеществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5


 Мониторинг сточных вод не проводится. Сточные воды по договору сбрасываются в городские и поселковые сети.
8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
Таблица 8
	 № 

контрольной точки (поста) 
	Контролируемое вещество
	Периодич-ность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Граница СЗЗ   

АГРС-1
	Оксид азота

Диоксид азота

Оксид углерода

Диоксид серы

Углеводород

Сероводород

Метил-меркаптан


	1 раз в квартал


	-


	Отдел ПЭМ


	ГОСТ 17.2.3.01-86, 

ГН №168,

ГОСТ 17.2.4.02-81,           

СТ РК 2.302-2014

СТ АО 970740000392-122 -2019

	Граница СЗЗ   

ГИС «Сарыарка»
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

КУ- 2, 4, 5, 6
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

АГРС-2
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

УРГ
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

АГРС Жанакорган
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

АГРС Шиели
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

АГРС Байконур
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

АГРС Айтеке би
	
	
	
	
	

	Граница СЗЗ   

АГРС Аральск
	
	
	
	
	


9. График мониторинга воздействия на водном объекте
Таблица 9
	 № п.п.
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, мг/дм3
	Периодич
ность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Сброс сточных вод в водные объекты предприятие не производит и на поверхностные воды хозяйственная деятельность предприятия не оказывает никакого влияния.

10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
Таблица 10
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	АГРС-1
	Нефтепродукты
	-
	1 раз в год
	СТ АО 9707400000392-131-2020
МВИ 035-2017

	ГИС «Сарыарка»
	Нефтепродукты
	-
	
	

	
	Cu
	3,0
	
	

	
	Pb
	32,0
	
	

	
	Cd
	0,5
	
	

	
	Ni
	4,0
	
	


10А.Мониторинг уровня радиационного фона (гамма фона)
Таблица 10А
	Точка отбора 
	Наименование контролируемого объекта
	Место определения
	Периодичность контроля
	Метод измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	УМГ «Кызылорда»
	АГРС-1
	Территория промплощадок объектов


	1 раз в квартал
	ГН №155,

ГОСТ 26307-84



	
	ГИС «Сарыарка»
	
	
	

	
	АГРС-2
	
	
	

	
	УРГ
	
	
	

	
	АГРС Жанакорган
	
	
	

	
	АГРС Шиели
	
	
	

	
	АГРС Байконур
	
	
	

	
	АГРС Айтеке би
	
	
	

	
	АГРС Аральск
	
	
	


11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
Таблица 11
	№

п/п
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	II уровень контроля

	1
	АГРС «Кызылорда»
	Полугодовая

	2
	МГ «Сарыарка»
	

	3
	АГРС-2
	

	4
	УРГ
	

	5
	АГРС Жанакорган
	

	6
	АГРС Шиели
	

	7
	АГРС Байконур
	

	8
	АГРС Айтеке би
	

	9
	АГРС Аральск
	

	I уровень контроля

	1
	АГРС «Кызылорда»
	Ежемесячно

	2
	ГИС МГ «Сарыарка»
	

	3
	АГРС-2
	

	4
	УРГ
	

	5
	АГРС Жанакорган
	

	6
	АГРС Шиели
	

	7
	АГРС Байконур
	

	8
	АГРС Айтеке би
	

	9
	АГРС Аральск
	


Исполнители

     Инженер СПК, ОТ и ОС


      Жұматаева Б.С.
     Ведущий инженер










            Ермагамбетов Р.Р.
2

