
Краткое нетехническое резюме проекта
КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» является действующим предприятием и расположена в Акмолинской области, Астраханский  район, с. Астраханка, ул. МТФ Васильевка,  строение 18/1. Основным видом деятельности является оказание ветеринарных услуг. 

КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» разрабатывает проектную документацию в связи с окончанием разрешением на эмиссию в окружающую среду для крематорной установки с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000. 

Крематорная установка с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 расположены в Акмолинской области, Астраханский  район, с. Астраханка, ул. МТФ Васильевка,  строение 18/1.    

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии  450 метров в юго-западном направлении и 1100 метров восточном направлении от территории предприятия.

Географические координаты объекта: 51°32'36.48"С, 69°45'55.31"В.

Данный объект является существующим и другого выбора мест расположения не предусматривается.

Крематоры – предназначены для утилизации биологических отходов (трупы птиц и животных) посредством сжигания, что является одним из наиболее простых и действенных способов обеспечения санитарной чистоты в местах их появления.

Годовой объем сжигания отходов составляет 18,0 тонн или 0,48 тонн в сутки. Крематоры работают 30 дней в году. 

Крематор КРН-1000 – предназначен для утилизации биологических отходов (трупы птиц и животных) посредством сжигания, что является одним из наиболее простых и действенных способов обеспечения санитарной чистоты в местах их появления.

Конструктивно крематор состоит из: загрузочного люка;  камеры сжигания с максимальной загрузкой 1000 кг и производительностью сжигания  80 кг/час;   горелки Lamborghini (Италия) мощностью 160 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 10 л/час), оборудованной блоком автоматического управления;   пиролитического датчика (термопары);  дымовой трубы;  камеры дожига для обеспечения дожигания продуктов горения с дополнительной  горелкой Lamborghini мощностью 59,3 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 5,11 л/час) и дымовой трубой. Температура в камере дожига достигает 1100-1200°С, при которой происходит доочистка газов. Источником загрязнения атмосферы является дымовая труба , высотой - 2,2 м и диаметром - 150 мм (ист. № 0001). Годовой расход дизельного топлива – 3,5 тонны. При работе крематорной установки в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы. Для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания предусмотрена система газоочистки. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.

Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки циклона – 80-90%. 
Крематор представляет собой камеру, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую  изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную  высокопроизводительной  горелкой. Крепление горелки к камере сгорания осуществляется с помощью фланцевого  соединения. Дымовая труба устанавливается на противоположном от горелки конце крематора и  служит для увеличения тяги.  

Годовой объем сжигания отходов составляет - 9,0 тонн или 0,24 тонн в сутки (биологические отходы). 

Дизельное топливо для работы крематора хранится в фабричной, герметично закрытой 200-литровой емкости. Процесс хранения дизтоплива в данной емкости не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ, таких как сероводород и углеводороды предельные С12-С19, происходит при наливе дизтоплива в топливный бак крематора. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (ист. № 6001). За счет высокой температуры сгорания внутри крематора с камерой дожига происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Температура в камере дожига достигает 1100-1200°С, при которой происходит доочистка газов. Вес зольного остатка после сгорания отходов в крематоре с камерой дожига КРН-1000 составляет 7%. 
Для удаления зольного остатка крематор оборудован зольником. Зола после очистки крематора собирается в закрытый контейнер. В процессе удаления зольного остатка в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс пыли в атмосферный воздух происходит неорганизованно (ист. № 6002).
Автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 (передвижной автомобильный).

Для сжигания трупов птиц и животных методом высокотемпературного сжигания на  территории Астраханского района предусмотрен автономный  мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических отходов (инсинератор)  ИУМ-1000. Комплекс состоит из:  автомобиля ГАЗ-33086, оборудованного бортовой платформой и краноманипуляторной (гидроманипулятор) установкой;   инсинератора, представляющего собой камеру с максимальной загрузкой 1000 кг и  производительностью сжигания 150 кг/час, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую  изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную горелкой Lamborghini (Италия) мощностью  172 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 15 л/час), оборудованной блоком  автоматического управления.  Источником загрязнения атмосферы является дымовая труба высотой - 3 м и диаметром -  200 мм (ист. № 0002). Годовой расход дизельного топлива – 3,5 тонны. При работе крематорной установки в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы. Для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания предусмотрена система газоочистки. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.

Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки циклона – 80-90%.
Годовой объем сжигания отходов составляет 9,0 тонн или 0,24 тонн в сутки (биологические отходы). 
Дизельное топливо для работы инсинератора хранится в фабричной, герметично закрытой 100-литровой емкости. Процесс хранения дизтоплива в данной емкости не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ, таких как сероводород и углеводороды предельные С12-С19, происходит при наливе дизтоплива в топливный бак инсинератора. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (ист. № 6003). За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Вес зольного остатка после сгорания отходов в инсинераторе ИУМ-100 составляет 5%. 
Для удаления зольного остатка инсинератор оборудован зольником. Зола после очистки инсинератора собирается в закрытый контейнер. В процессе удаления зольного остатка в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс пыли в атмосферный воздух происходит неорганизованно (ист. № 6004).

