ТОО «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ»

ТОО «GEO PROJECT»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

_________ Бакбергенов А.Ж.

«___»______________2025 г.

Программа управления отходами (ПУО)

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

месторождениЕ Айракты

на 2026 – 2035 гг.

Директор ТОО «ГеоПроект» 					Ұлықпан М.Е.

г.Атырау -  2026 г.

- Содержание

Содержание	2

1.	Введение	9

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	10

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙРАКТЫ.	16

3.1. Оценка текущего состояния управления отходами на предприятии	19

3.2. Виды образующихся отходов на месторождении Айракты	21

3.3. Расчеты нормативов образования отходов производства и потребления	29

3.4. Анализ управления отходами в динамике за последние 3 года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами	32

3.5. Проблемы и результаты в сфере управления отходами на предприятии	33

3.6. Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления	34

4.	Цель, задачи и целевые показатели программы	36

4.1. Целевые показатели Программы	37

5.	Основные направления, пути достижения поставленной цели на соответствующие меры	46

6.	Необходимые ресурсы и источники их финансирования	53

7.	Система сбора и обезвреживания утилизируемых отходов	54

7.1	Система управление отходами	54

8.	План мероприятий по реализации программы	60

План мероприятий по реализации Программы управления отходами для месторождения айракты на 2026 – 2035 гг.	61

9.	Список используемой литературы	64

Список таблиц

Таблица 1 - Компонентный состав конденсата	13

Таблица 2- Основные производственные показатели по месторождению Айракты на 2026 – 2035 гг.	16

Таблица 3 - Прогнозные показатели месторождения Айракты на 2026-2035 гг.	16

Таблица 4 - Объемы образования отходов производства и потребления на месторождении Айракты	24

Таблица 5- Количество образования о производственных отходов, а также уровень опасности отхода и методы утилизации всех, образуемых видов отходов при обустройстве	26

Таблица 6 - Целевые показатели отходов производства и потребления по месторождению Айракты	38

Таблица 7 – Перечень, характеристика отходов производства и потребления при обустройстве	42

Таблица 8 - Лимиты накопления отходов на 2026 – 2035 гг. для месторождения Айракты	47

Таблица 9 - Лимиты накопления отходов при обустройстве 4 – х скважин для месторождения Айракты	48

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПУО – Программа управления отходами

Аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических лиц и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень.

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, состояние которой обеспечивает экологическую безопасность и охрану здоровья населения, сохранение биоразнообразия, предотвращение загрязнения, устойчивое функционирование экологических систем, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.

Вид отходов - совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов.

Демеркуризация отходов - обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.

Жидкие отходы - любые отходы в жидкой форме, за исключением сточных вод. Загрязнение окружающей среды поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.

Идентификация отхода - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках.

Классификатор отходов - информационно-справочный документ прикладного характера, в котором содержатся результаты классификации отходов.

Классификация отходов - порядок отнесения отходов к уровням в соответствии с их опасностью для окружающей среды и здоровья человека.

Минимизация отходов - сокращение или полное прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе.

Наилучшие доступные технологии - используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.

Неопасные отходы - отходы, не обладающие опасными свойствами.

Обезвреживание отходов - уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки.

Обработка отходов - деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.

Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, растительный и животный мир, а также климат в их взаимодействии.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы производства - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Охрана окружающей среды - система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Паспорт опасных отходов - документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности.

Паспортизация отхода - последовательность действий по идентификации, в том числе физико-химическому и технологическому описанию свойств отхода на этапах технологического цикла его обращения, проводимая на основе паспорта отходов с целью ресурсосберегающего и безопасного регулирования работ в этой сфере.

Переработка отходов - физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств.

Размещение отходов - хранение или захоронение отходов производства и потребления.

Регенерация отходов - действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому или иному назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими потребностями.

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

Сортировка отходов - разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Твердые бытовые отходы - коммунальные отходы в твердой форме.

Транспортирование отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов.

Уничтожение отходов - обработка отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по вопросам разработки и реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, а также его территориальные органы.

Утилизация отходов - использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов.

Учет отходов - система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.

Ущерб окружающей среде - загрязнение окружающей среды или изъятие природных ресурсов свыше установленных нормативов, вызвавшее или вызывающее деградацию и истощение природных ресурсов или гибель живых организмов.

Хранение отходов - складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.

Целевые показатели качества окружающей среды - показатели, характеризующие предельный уровень нормируемых параметров окружающей среды на определенный период времени с учетом необходимости постепенного улучшения качества окружающей среды.

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим Кодексом РК, физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению.

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов

Программа по управлению отходами (ПУО) предусматривает меры с указанием объемов и сроков их выполнения по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов, комплекс технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия отходов на окружающую среду.

В Программе приведены основные характеристики производственных и технологических процессов месторождения Айракты ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», анализ текущего состояния системы управления отходами на месторождении Айракты ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» произведен сравнительный анализ системы управления отходами зарубежных стран и отечественной практики по современному состоянию, анализ применяемых в мировой практике НДТ по обезвреживанию и утилизации нефтесодержащих отходов. Рассмотрены проектные решения по бурению 9-и эксплуатационных скважин и обустройство 4 скважин (№№2г, 4г, 8р, 108) на месторождении Айракты . Установлены качественные и количественные показатели качества окружающей среды.

Проект «Программа по управлению отходами для месторождения Айракты ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» 2026–2035 гг.», выполнен на основе анализа и интерпретации имеющихся фондовых материалов и литературных источников, переработке отходов производства, утилизации опасных отходов, экологическому риску, природным условиям и т.д. Ряд выводов имеют предварительный характер и, соответственно, Программа подлежит корректировке по мере необходимости в осуществлении реализации.

Программа выполнена на основе расчетов образования отходов от основного и вспомогательного оборудования, жизнедеятельности персонала и производственных процессов.

- Введение

Настоящая Программа управления отходами разработана во исполнение статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

- Основанием для разработки Программы управления отходами является договор  между ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и ТОО «Геопроект».

При разработке Программы использовались следующие нормативные документы:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

- Правила разработки программы управления отходами, утвержденные Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.

- Классификатор отходов, утвержденный приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

Программа является частью общей системы административного управления компании, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания действий ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» по сохранению и улучшению окружающей среды.

Программа отражает планы и экологическую политику ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» по организации в 2026 - 2035 гг., целенаправленного подхода к решению проблем отходов предприятия на основе использования передовых технологий, обеспечения безопасного обращения с отходами.

Конечные результаты Программы предполагается достичь путем устойчивого повышения уровня обращения с отходами, создания надлежащей производственной инфраструктуры для утилизации всех видов отходов.

Программа управления отходами производства и потребления ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» разработана на 2026 – 2035 гг, в соответствии с Техническим заданием ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» осуществляет добычу и поставку товарного газа для пользователей Жамбылской области и др. На существующее положение в стадии промышленной эксплуатации находятся три месторождения: Амангельды, Жаркум и Айракты.

В данном проекте ПУО рассматривается месторождение Айракты с эксплуатационными скважинами №№ 1Г, 6Г, 101, 102, 103, 104, 105, а также обустройство скважин №№2г, 4г, 8р, 108.

Географически месторождение Айракты расположено в юго-западной части песков Мойынкум, занимающих междуречье Шу и Талас, к которым с юго-запада примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющейся ветвью Большого Каратау.

Географические координаты:

- 43°58'44'' С.Ш.

- 71°07'25'' В. Д.

Площадь горного отвода месторождения составляет 125,47 га.

Ближайший населенный пункт - село Ойык находится в 70 км к югу, у р. Таспас. С населенными пунктами месторождение Айракты соединяется грунтовыми дорогами, которые пригодны для движения только в летнее и морозное зимнее время. Асфальтированная шоссейная дорога соединяет областной центр Джамбул с селами Акколь, Уюк и Уланбель.

Источниками водоснабжения непосредственно на площади месторождения являются колодцы и артезианские скважины, уровень воды в которых находится на глубине 10-20 м от устья. Водоносные горизонты палеогена залегают на глубине 160-220 м, содержат воду с минерализацией 3-5 г/л.

Строительный материал - гравий, песок в избытке имеется в русле реки Талас, протекающей в 75 км на юго-западе. Бутовый камень разрабатывается в 120 км на севере, у с.Уланбель. Непосредственно через площадь Амангельды проходит с юго-востока (от Жамбылской ГЭС) на северо-запад высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения.

Климат района резко-континентальный с сухим жарким летом (до +40°С) и холодной (до –40°С) малоснежной зимой, продолжительность отопительного сезона 178 суток (с 15 октября по 15 апреля). Господствующее направление ветров - северо-восточное.

В административном отношении месторождение Айракты находится в пределах Таласского района Жамбылской области Республики Казахстан, в 170 км к северу от г. Тараз и в 70 км к северо-востоку от месторождения азотно-гелиевого газа Ушарал-Кемпиртюбе. Ближайший населенный пункт - село Ойык находится в 70 км к югу, у р. Таспас.

Абсолютные отметки рельефа местности в районе месторождений +350 - +360 м и увеличиваются в районе г. Тараз до +600 м. Местность на всем протяжении равнинная, воздымающаяся к югу.

С населенными пунктами месторождение соединяется грунтовыми дорогами, которые пригодны для движения только в летнее и морозное зимнее время.

Асфальтированная шоссейная дорога соединяет областной центр Тараз с селами Акколь, Уюк и Уланбель.

Режим работы – круглогодично, в 2 смены продолжительностью 12 часов

Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

В целях увеличения добычи природного газа предприятием было принято решение о расширении системы сбора газа на месторождении Айракты, довести количество газодобывающих скважин до 9 шт. с последующим увеличением, а также обустроить скважины №№2г, 4г, 8р и 108.

В основу системы сбора заложена лучевая схема внутрипромыслового сбора газа, добываемого на месторождении Айракты, с одним эксплуатационным и одним тестовым манифольдом, расположенным непосредственно на Газосборный пункт (ГСП).

Продукция добывающих скважин трубопроводным транспортом будет поставляться на Газосборный пункт. ГСП предназначен для сбора, замера количества газа, поступающего со скважин, с последующей сепарацией от примесей и газового конденсата, затем по трубопроводу Ду200 и Рр=7,7 МПа подается к точке врезки в межпромысловый газопровод «Айракты-Жаркум- Амангельды».

Природный газ от газодобывающих скважин давлением 8,2 МПа с температурой 0°С-+30°С по газопроводам-шлейфам диаметром 89*6 поступает на эксплуатационный манифольд ГСП.

Пластовый флюид (газ с газовым конденсатом) с эксплуатационного манифольда поступает на сепаратор 1-й ступени сепарации, для отделения жидкой фазы от газа. Рабочее давление сепарации 8,0 МПа. Газ, очищенный от жидкости, по трубопроводу Ду-200 подается к точке врезки в межпромысловый газопровод «Айракты-Жаркум-Амангельды». Часть подготовленного к транспорту газа через систему редуцирования отбирается на собственные нужды.

Жидкость, отводимая с 1-й ступени сепарации, объединившись с конденсатом, поступающим из тестового сепаратора, направляется в поточный подогреватель П-2, где нагревается до температуры 50 °С.

Смесь конденсата, воды и газа, разогретая для лучшего разделения и получения стабильного конденсата при нормальных условиях, поступает на 2-ю ступень сепарации в 3-х фазный сепаратор. Рабочее давление сепарации 0,25 МПа. В сепараторе флюид разделяется на три потока: газ, конденсат и пластовую воду.

На начальной стадии эксплуатации месторождения весь выделившийся в сепараторе газ поступает в газовый эжектор, где захватывает эжектируемый газ концевой ступени сепарации. В камере смешения Э-1 происходит смешивание двух потоков, и общий результирующий поток, выходящий из Э-1, смешивается с очищенным газом после первой ступени сепарации и расходуется на собственные нужды (топливный газ факельных горелок, затворный газ факельной установки, продувочный газ факельного коллектора). Конденсат направляется на сепаратор концевой ступени сепарации С-3 для окончательного разгазирования и стабилизации. Пластовая вода отводится в отдельную дренажную систему пластовой воды.

Нестабильный конденсат поступает в концевую ступень сепарации С-3 для стабилизации. Сепарация ведется под давлением 0,07-0,1 МПа, достаточным для стабилизации конденсата до давления насыщенных паров и остаточной температуре после нагрева на электронагревателе П-2, около 20°С. Работа в режиме более высокого давления запрещена для предотвращения выделения газа в резервуарах Р-1/1,2. Конденсат откачивается в резервуары хранения Р-1/1,2 насосами Н- 1/1,2, работающими по уровню конденсата в сепараторе. Газы выветривания отводятся в небольшом количестве для использования на собственные нужды. В связи с тем, что сепарация в С-3 происходит при давлении около 0,1 МПа, то для использования газа концевой ступени сепарации на собственные нужды, где требуемое давление 0,15 МПа, установлен газовый эжектор Э-1, в котором в качестве эжектирующего агента будет выступать газ, отводимый со второй ступени сепарации. После эжектора Э-1, газ второй и концевой ступеней сепарации смешивается с очищенным газом после первой ступени сепарации для дальнейшего его использования на собственные нужды.

Конденсат из резервуаров подается центробежными насосами отгрузки конденсата Н-2/1,2 на стояк налива СН-1 для последующей отгрузки в автоцистерну и далее потребителю.

Для аварийного сжигания газа с предохранительных клапанов и газа продувки на ГСП предусмотрена факельная система, состоящая из факельного коллектора Ду250, факельной установки Ду250 и факельного сепаратора СФ-1.

Факельный коллектор оснащен системой подачи продувочного газа. На факельном коллекторе устанавливается факельный сепаратор СФ-1 для сбора жидкости из коллектора. Жидкость из СФ-1, при открытии по уровню, отводится в дренажную емкость, откуда откачивается погружным насосом.

Газ для собственных нужд (продувочный газ, газ на горелки, затворный газ) отбирается из системы сепарации газа первой (с системой редуцирования его до 0,15 МПа), второй и концевой ступени сепарации. Газ с 1-й ступени при этом нагревается в электроподогревателе П-1, т.к. его температура падает из-за дроссельного эффекта

На ГСП предусмотрены 2 системы дренажа: сбор углеводородов с технологического оборудования (конденсат) и сбор пластовой воды в ёмкость, с возможностью откачки дренажей автотранспортом.

В случае необходимости предусматривается газопровод-отвод Ду200 от основного газопровода «Айракты-Жаркум-Амангельды» до манифольда ПСГ «Жаркум» для дополнительной подготовки газа.

В дальнейшем при подключении к манифольду ГСП дополнительных скважин ожидается появление излишков газа «низкого» давления со второй (С-2) и третьей ступеней сепарации (С-3). В связи с необходимостью полной утилизации газа будет обустроена площадка дожимной компрессорной установки, в которой газ будет дожиматься до давления 7,7 МПа. После чего газ, объединившись с общим потоком газа после первой ступени сепарации будет направляться в межпромысловый газопровод.

Таблица 1 - Компонентный состав конденсата

| Наименование |  |  | На дату отчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во исследуемых |  | Диапазон изменений | Среднее значение |
|  |  |  | скважин | проб |  |  |
| Компо-нентный состав, % масс | Насыщенные углеводороды | этан | 5 | 4 | 0,128-0,155 | 0,139 |
|  |  | пропан | 5 | 4 | 0,912-1,127 | 1,004 |
|  |  | изо-бутан | 5 | 4 | 0,75-0,931 | 0,845 |
|  |  | н-бутан | 5 | 4 | 1,703-2,393 | 2,082 |
|  |  | пентаны | 5 | 4 | 5,008-5,381 | 5,196 |
|  |  | гексаны | 5 | 4 | 11,363-13,982 | 12,065 |
|  |  | гептаны | 5 | 4 | 13,502-25,153 | 20,987 |
|  |  | октаны+высш | 5 | 4 | 40,969-48,25 | 43,192 |
|  | Ненасыщенные углеводороды | бутен | 5 | 4 | 0,242-0,916 | 0,429 |
|  |  | гексен | 5 | 4 | 0,308-0,635 | 0,514 |
|  |  | гептен | 5 | 4 | 0,463-0,929 | 0,647 |
|  |  | октен+ | 5 | 4 | 2,002-3,051 | 2,413 |
|  |  | гексадиен | 5 | 4 | 0,089-0,092 | 0,09 |
|  |  | ароматические углеводороды | 5 | 4 | 9,274-12,009 | 10,233 |
| Относительная плотность |  |  | 5 | 4 | 0,6115-0,6143 | 0,6125 |
| Плотность газа при 20градС, кг/м3 |  |  | 5 | 4 | 0,7366-0,74 | 0,7378 |

Карта-схема расположения месторождения  Айракты представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Ситуационная карта-схема расположения месторождения Айракты

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙРАКТЫ.

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» осуществляет добычу и поставку товарного газа для пользователей Жамбылской области и др. На существующее положение в стадии промышленной эксплуатации находятся три месторождения: Амангельды, Жаркум и Айракты.

В целях увеличения добычи природного газа предприятием было принято решение о расширении системы сбора газа на месторождении Айракты, довести количество газодобывающих скважин до 9 шт. с последующим увеличением.

Таблица 2- Основные производственные показатели по месторождению Айракты на 2026 – 2035 гг.

| Годы | Добыча газа, млн.м3 | Добыча конденсата, тыс.т | Накопленная добыча газа, млн.м3 | Накопленная добыча конденсата, тыс.т | Фонд добывающих скважин на конец года, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 94,4 | 0,953 | 4,6 | 4,6 | 15 |
| 2027 | 104 | 1,05 | 5,6 | 5,6 | 18 |
| 2028 | 91 | 0,919 | 6,5 | 6,5 | 19 |
| 2029-2035 | 82,4 | 0,832 | 7,4 | 7,4 | 19 |

Прогнозные объемы добычи природного газа на 2026 – 2035 гг. показаны в таблице.

Таблица 3 - Прогнозные показатели месторождения Айракты на 2026-2035 гг.

| Годы | Фонд скважин с начала разработки, ед | Эксплуата-ционное бурение, м | Выбытие скважин, ед. | Фонд добывающих скважин на конец года, ед | Среднегодовой дебит на 1 скважину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | газа, тыс.м3/сут. | конденсата, т/сут. |
| 2026 | 22 | 6,75 | 0 | 18 | 16,4 | 0,166 |
| 2027 | 25 | 6,75 | 0 | 19 | 16,2 | 0,163 |
| 2028 | 26 | 2,25 | 0 | 19 | 13,8 | 0,14 |
| 2029-2035 | 26 | 0 | 0 | 19 | 12,5 | 0,126 |

В основу системы сбора заложена лучевая схема внутрипромыслового сбора газа с одним эксплуатационным и одним тестовым манифольдом, расположенным непосредственно на ГСП.

Природный газ от газодобывающих  скважин (№№ 1Г, 6Г, 101-103, 104-105, 106-107) давлением 8,2 МПа с температурой 0°С-+30°С по газопроводам-шлейфам поступает на эксплуатационный манифольд ГСП (Газосборный пункт). ГСП предназначен для сбора, замера количества газа, поступающего со скважин, с последующей сепарацией от примесей и газового конденсата, затем по трубопроводу Ду200 и Рр=7,7 МПа подается к точке врезки в межпромысловый газопровод «Айракты – Жаркум - Амангельды».

Природный газ от газодобывающих скважин давлением 8,2 МПа с температурой 0°С-+30°С по газопроводам-шлейфам диаметром 89*6 поступает на эксплуатационный манифольд ГСП.

Пластовый флюид (газ с газовым конденсатом) с эксплуатационного манифольда поступает на сепаратор 1-й ступени сепарации, для отделения жидкой фазы от газа. Рабочее давление сепарации 8,0 МПа. Газ, очищенный от жидкости, по трубопроводу Ду-200 подается к точке врезки в межпромысловый газопровод «Айракты-Жаркум-Амангельды». Часть подготовленного к транспорту газа через систему редуцирования отбирается на собственные нужды.

Жидкость, отводимая с 1-й ступени сепарации, объединившись с конденсатом, поступающим из тестового сепаратора, направляется в поточный подогреватель П-2, где нагревается до температуры 50 °С.

Смесь конденсата, воды и газа, разогретая для лучшего разделения и получения стабильного конденсата при нормальных условиях, поступает на 2-ю ступень сепарации в 3-х фазный сепаратор. Рабочее давление сепарации 0,25 МПа. В сепараторе флюид разделяется на три потока: газ, конденсат и пластовую воду.

На начальной стадии эксплуатации месторождения весь выделившийся в сепараторе газ поступает в газовый эжектор, где захватывает эжектируемый газ концевой ступени сепарации. В камере смешения Э-1 происходит смешивание двух потоков, и общий результирующий поток, выходящий из Э-1, смешивается с очищенным газом после первой ступени сепарации и расходуется на собственные нужды (топливный газ факельных горелок, затворный газ факельной установки, продувочный газ факельного коллектора). Конденсат направляется на сепаратор концевой ступени сепарации С-3 для окончательного разгазирования и стабилизации. Пластовая вода отводится в отдельную дренажную систему пластовой воды.

Нестабильный конденсат поступает в концевую ступень сепарации С-3 для стабилизации. Сепарация ведется под давлением 0,07-0,1 МПа, достаточным для стабилизации конденсата до давления насыщенных паров и остаточной температуре после нагрева на электронагревателе П-2, около 20°С. Работа в режиме более высокого давления запрещена для предотвращения выделения газа в резервуарах Р-1/1,2. Конденсат откачивается в резервуары хранения Р-1/1,2 насосами Н- 1/1,2, работающими по уровню конденсата в сепараторе. Газы выветривания отводятся в небольшом количестве для использования на собственные нужды. В связи с тем, что сепарация в С-3 происходит при давлении около 0,1 МПа, то для использования газа концевой ступени сепарации на собственные нужды, где требуемое давление 0,15 МПа, установлен газовый эжектор Э-1, в котором в качестве эжектирующего агента будет выступать газ, отводимый со второй ступени сепарации. После эжектора Э-1, газ второй и концевой ступеней сепарации смешивается с очищенным газом после первой ступени сепарации для дальнейшего его использования на собственные нужды.

Конденсат из резервуаров подается центробежными насосами отгрузки конденсата Н-2/1,2 на стояк налива СН-1 для последующей отгрузки в автоцистерну и далее потребителю.

Для аварийного сжигания газа с предохранительных клапанов и газа продувки на ГСП предусмотрена факельная система, состоящая из факельного коллектора Ду250, факельной установки Ду250 и факельного сепаратора СФ-1.

Факельный коллектор оснащен системой подачи продувочного газа. На факельном коллекторе устанавливается факельный сепаратор СФ-1 для сбора жидкости из коллектора. Жидкость из СФ-1, при открытии по уровню, отводится в дренажную емкость, откуда откачивается погружным насосом.

Газ для собственных нужд (продувочный газ, газ на горелки, затворный газ) отбирается из системы сепарации газа первой (с системой редуцирования его до 0,15 МПа), второй и концевой ступени сепарации. Газ с 1-й ступени при этом нагревается в электроподогревателе П-1, т.к. его температура падает из-за дроссельного эффекта

На ГСП предусмотрены 2 системы дренажа: сбор углеводородов с технологического оборудования (конденсат) и сбор пластовой воды в ёмкость, с возможностью откачки дренажей автотранспортом.

В случае необходимости предусматривается газопровод-отвод Ду200 от основного газопровода «Айракты-Жаркум-Амангельды» до манифольда ПСГ «Жаркум» для дополнительной подготовки газа.

В дальнейшем при подключении к манифольду ГСП дополнительных скважин ожидается появление излишков газа «низкого» давления со второй (С-2) и третьей ступеней сепарации (С-3). В связи с необходимостью полной утилизации газа будет обустроена площадка дожимной компрессорной установки, в которой газ будет дожиматься до давления 7,7 МПа. После чего газ, объединившись с общим потоком газа после первой ступени сепарации будет направляться в межпромысловый газопровод.

- 3.1. Оценка текущего состояния управления отходами на предприятии

В настоящее время  ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» разработана политика, в которой определена необходимость планирования временного накопления отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах  проведения работ, проводимых предприятием. Согласно этому, производится регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным накоплением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.

Принципы единой системы управления заключаются в следующем:

- раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

- идентификация образующихся отходов на месте их сбора;

- хранение отходов в контейнерах (емкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности;

- сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;

- по мере возможности производить вторичное использование отходов.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе накопления, сбора, восстановления, удаления отходов;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов.

Преимущества действующей на предприятии системы управления отходами:

- весь персонал Компании и подрядчики, принимающие участие в операциях по обращению с отходами (хранение, транспортировка, переработка, вторичное использование и размещение), несут ответственность за их надлежащее временное накопление;

- все отходы правильно идентифицируются и описываются с целью их надлежащей переработки и размещения;

- опасные и несовместимые отходы хранятся отдельно. На месторождении существуют временные средства хранения, чтобы различные типы отходов не смешивались и не представляли угрозу окружающей среде или персоналу в процессе разделения, хранения и обработки. Все опасные отходы имеют предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных материалов не разрешается;

- все неопасные отходы так же хранятся в специально предназначенных контейнерах с маркировкой хранимого отхода;

- территории хранения предоставлены под контейнеры для отходов до отправки их к месту размещения и предусмотрен комплекс мер по предотвращению разливов опасных отходов;

- весь груз с отходами, покидающий объекты Компании, имеет справку об их перемещении. Справка должна содержать полное описание отходов, количество, степень опасности, химический состав, объект и процесс, где он образован, и любую другую имеющую отношение информацию;

- на каждом объекте, где образуются отходы, ведутся записи об их перемещении;

- отходы перевозятся в приспособленных для этого транспортных средствах;

- на объектах проводятся производственные проверки/аудиты.

На предприятии ведется документированный учет, контроль и надзор за  операциями образования отходов. Контроль организационно-технологических операций регулирования работ с отходами осуществляется специалистами отдела техники безопасности и охраны окружающей среды предприятия на основе документирования, включая паспортизацию, информатизацию.

В целях оптимизации управления отходами  организовано заблаговременное заключение договоров на вывоз для дальнейшей утилизации отходов производства и потребления со специализированными предприятиями.

- 3.2. Виды образующихся отходов на месторождении Айракты

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

Все виды и типы образующихся отходов на предприятии в первую очередь зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций.

Виды образуемых отходов на месторождении Айракты на 2026 – 2035 гг.:

- Коммунальные отходы;

- Промасленная ветошь;

- Металлолом

В процессе реализации проектных решений «Проекта разработки месторождения Айракты» (по 3 варианту – строительству 9 добывающих скважин) на период 2026 – 2035 гг. планируются к образованию отходы производства и потребления:

- Промасленная ветошь;

- Буровой шлам;

- Отработанный буровой раствор;

- Отработанные масла;

- Отработанные аккумуляторы;

- Металлолом;

- Коммунальные отходы;

- Огарки сварочных электродов

Коммунальные  отходы

Данный вид отходов образуется в процессе жизнедеятельности человека. Отходы представляют собой картон, упаковочные материалы, бумагу, стекло, бытовой мусор и другие включения. По мере образования отходы на объектах временно накапливаются в металлических контейнерах с крышками, которые установлены на площадках из монолитного бетонного основания. Площадки ограждены с трех сторон металлической сеткой и расположены на ЦУПГ и на территории вахтового поселка. ТБО вывозятся на захоронение на карту для размещения ТБО.

Металлолом

Металлолом образуется в результате износа машин, оборудования, отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, ремонта скважин, от износа инструмента, инвентаря и другого технологического оборудования. Огарки сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах.

Металлолом хранится на специальной площадке с твердым покрытием, ограждением, препятствующему развалу отходов. Металлолом и огарки сварочных электродов передаются по договору со специализированной организацией.

Промасленная ветошь

Опасный компонент – нефтепродукты. Данный вид отхода образуется при обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта. По мере образования промасленная ветошь временно накапливается в металлических контейнерах с крышкой и маркировкой, которые установлены на площадках из монолитного бетонного основания. Площадки ограждены с трех сторон металлической сеткой.

Промасленная ветошь передается по договору со специализированной организацией.

Отработанные масла

Загрязняющий компонент – нефтепродукты. Процесс, при котором происходит образование отхода: эксплуатация дизельных установок, спецтехники и автотранспорта. По мере образования отработанные масла временно накапливаются в герметичных бочках с плотно закрывающимися крышками, объемом 200 литров, которые установлены на площадках из монолитного бетонного основания. Площадки ограждены с трех сторон металлической сеткой. Отработанные масла передаются по договору со специализированной организацией.

Отработанные аккумуляторы

Отходами являются отработанные аккумуляторы, содержащие такие загрязнители, как свинец и серная кислота. Процесс, при котором происходит образование отхода: выработка своего ресурса во время эксплуатации аккумуляторов автотранспорта. Отработанные аккумуляторы хранятся в закрытой таре на площадке со специальным поддоном (исключающем пролитие электролита), ограждением, препятствующему развалу отходов. Отработанные аккумуляторы передаются по договору со специализированной организацией.

Отработанный буровой раствор

Образуется  при строительстве скважин. По мере образования временно накапливается в спец. металлические контейнеры, которые установлены на специально оборудованной площадке, имеющей твердое бетонное покрытие и ограждение из металлической сетки. Далее, пройдя через весовую площадку, отправляется на захоронение на полигон  Амангельды (карта производственных отходов).

Буровой шлам

Образуется  при строительстве скважин. По мере образования временно накапливается в спец. металлические контейнеры, которые установлены на специально оборудованной площадке, имеющей твердое бетонное покрытие и ограждение из металлической сетки. Далее, пройдя через весовую площадку, отправляется на захоронение на полигон  Амангельды (карта производственных отходов).

Огарки сварочных электродов

Огарки сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах.

Огарки сварочных электродов хранятся на специальной площадке с твердым покрытием, ограждением, препятствующему развалу отходов. Огарки сварочных электродов передаются по договору со специализированной организацией.

Характеристика отходов производства и потребления и их количество за 2026 г. отражает фактические показатели образования и движения отходов всех уровней опасности на предприятии.

Объемы образования отходов производства и потребления на месторождении Айракты на 2026-2035 гг. по сведениям Заказчика приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Объемы образования отходов производства и потребления на месторождении Айракты

| № | Наименование отхода | Коды Классифи- катору | Количество образованных и вывезенных отходов, т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 - 2026 гг. | 2027 год | 2028 - 2035 гг. |
|  | при эксплуатации |  | 2,5885 | 2,5885 | 2,5885 | 2,5885 | 2,5885 |
| 1 | Металлолом | 17 04 07 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Коммунальные отходы | 20 03 01 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 3 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 |
|  | по Проекту разработки месторождения |  | 961,3326 | 647,0644 | 1941,1932 | 647,0644 | 0 |
| 4 | Расконсервация скважины |  | 314,2682 |  | 0 | 0 |  |
|  | Отработанный буровой раствор | 01 05 06* | 302,375 |  |  |  |  |
|  | Промаслянная ветошь | 15 02 02* | 0,03 |  |  |  |  |
|  | Отработанные масла | 13 02 08* | 0,1167 |  |  |  |  |
|  | Использованная тара | 08 01 11* | 5,3285 |  |  |  |  |
|  | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | 0,0017 |  |  |  |  |
|  | Коммунальные отходы | 20 03 01 | 6,3963 |  |  |  |  |
|  | Металлолом | 17 04 07 | 0,02 |  |  |  |  |
| 5 | Бурение скважины |  | 647,0644 | 647,0644 | 1941,1932 | 647,0644 |  |
|  | Буровой шлам | 01 05 06* | 341,46 | 341,46 | 1024,38 | 341,46 |  |
|  | Отработанный буровой раствор | 01 05 06* | 300,31 | 300,31 | 900,93 | 300,31 |  |
|  | Промаслянная ветошь | 15 02 02* | 0,1524 | 0,1524 | 0,4572 | 0,1524 |  |
|  | Отработанные масла | 13 02 08* | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,125 |  |
|  | Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* | 4,4207 | 4,4207 | 13,2621 | 4,4207 |  |
|  | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0045 | 0,0015 |  |
|  | Коммунальные отходы | 20 03 01 | 0,5918 | 0,5918 | 1,7754 | 0,5918 |  |
|  | Металлолом | 17 04 07 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,003 |  |
|  | ИТОГО |  | 963,9211 | 649,6529 | 1943,7817 | 649,6529 | 2,5885 |

Таблица 5- Количество образования о производственных отходов, а также уровень опасности отхода и методы утилизации всех, образуемых видов отходов при обустройстве

| № п.п. | Процесс образования отходов | Наименование отхода | Количество отхода при обустройстве скважины, тонн | Морфологический (химический) состав отхода | Скорость образования отхода, сут. | Классификация отхода | Опасные свойства | Способ накопления | Способ сбора/ транспортировки/ обезвреживания/ восстановления/ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена масла при работе спецтехники | Отработанное масло | 1,0861 | масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее - до 6% | 83 | 13 02 08* | Н3, Н14 | В герметичных емкостях | Раздельный сбор |
| 2 | Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Промасленная ветошь | 0,0254 | ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) | 83 | 15 02 02* | Н3, Н14 | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| 3 | При покрасочных работах | Использованная тара ЛКМ | 0,3295 | металлические бочки, банки | 83 | 15 01 10* | Н4, Н14 | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| 4 | Проведение сварочных работ | Огарки сварочных электродов | 0,0027 | железо - 96-97%, обмазка (типа Ti(CO₃)₂ ) - 2-3%, прочие - 1% | 83 | 12 01 13 | - | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| 5 | Строительные работы | Металлолом (черный) | 0,1 | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) | 83 | 16 01 17 | - | На специализированных огражденных промплощадках на территории месторождений | Раздельный сбор |
| 6 | Жизнедеятельность персонала | Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) | 7,4993 | (полиэтилен – 35,7%, целлюлоза – 35%) | 83 | 20 03 01 | - | В металлических контейнерах объемом 1м3 | Раздельный сбор "сухая" фракция (бумага, картон, металл, пластик, стекло) |

- 3.3. Расчеты нормативов образования отходов производства и потребления

Расчет и обоснование объемов образования твердо-бытовых отходов

Твердо-бытовые отходы- твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры и вывозятся на карту для размещения ТБО.

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12.

Согласно приложения №16  к приказу  Министра охраны окружающей    среды Республики Казахстан от  «18 » апреля 2008г. № 100-п  объем образования твердо бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q3 = P * M * ртбо, где:

Р - норма накопления отходов на одного человека в год, м3/год*чел. - 1.06;

М - численность персонала в смену (сутки) - 5 человек;

Ртбо - удельный вес твердо-бытовых отходов, т/м3 - 0.25.

Q3 = 1.06 * 5 * 0.25 = 1.325 т/год.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.

Расчет и обоснование объемов образования металлолома

Для временного размещения на территории предусматриваются открытые площадки. По мере накопления лом вывозится с территории.

Количество отходов, образующееся при эксплуатации оборудования, принято ориентировочно и будет корректироваться заказчиком по фактическому образованию.

Количество отходов, образующееся при эксплуатации оборудования, принято ориентировочно и будет корректироваться заказчиком по фактическому образованию.

Расчет и обоснование объемов образования промасленной ветоши

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются при ремонте и обслуживании аварийного дизель генератора и технологического оборудования - пожароопасные, по международной классификации отход относится к янтарному списку АСозо.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Норма образования отхода определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:

где Мо - поступающее количество ветоши, 0.05 т;

М - норматив содержания в ветоши масел, М=0.12*Мо;

W - нормативное содержание в ветоши влаги, W=0.15*Мо.

М = 0.12*0.05 = 0.006 т.

W = 0.15*0.05 = 0.0075 т.

N= 0.05+0.006 +0.0075 = 0.0635 т/год.

Отход не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на карту промотходов.

Расчет образования отходов при реализации проектных решений по Проекту разработки месторождения Айракты - строительству 9 эксплуатационных скважин представлен в проектах бурения скважин.

Расчет образования отходов при обустройстве 4 скважин №2г, 4г, 8р, 108, при строительстве, при эксплуатации, отходы не образуются.

| Количество отработанного масла при строительстве (от работы дизель-генератора и от работы спецтехники), т: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Отработанное масло |  |  | 1,0861 |  |  |
| Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле: |  |  |  |  |  |
| N = Nм * 0,25 |  |  |  |  |  |
| где: N - количество отработанного моторного масла, тонн; |  |  |  |  |  |
| Nм – количество израсходованного моторного масла, необходимое для работы дизель-генератора, согласно технического проекта, тонн |  |  | 4,3445 |  |  |
| Промасленная ветошь, т: |  |  | 0,0254 |  |  |
| Количество промасленной ветоши определяется по формуле: |  |  |  |  |  |
| N= Mo + M + W т/год, |  |  |  |  |  |
| где: Mo - количество поступающей ветоши, т/год; | 0,02 |  |  |  |  |
| М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12); | 0,0024 |  |  |  |  |
| W - норматив содержания в ветоши влаги (W = Mo*0,15); | 0,003 |  |  |  |  |
| N = 0,02 + (0,02*0,12) + (0,02*0,15) | 0,0254 |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Использованная тара ЛКМ, т: | 0,3295 |  |  |  |  |
| Nи.т. = М × а, т/год, |  |  |  |  |  |
| где: Nи.т. - масса образующейся использованной тары химических реагентов, т/год; |  |  |  |  |  |
| М - суммарная потребность , т/год; |  |  | 0,3295 |  |  |
| а - коэффициент образования тары принимается равным 0,015. |  |  |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов, т: |  |  | 0,0027 |  |  |
| Огарки образуются в зависимости от расхода электродов, и определяются по формуле: |  |  |  |  |  |
| N = Мост*Q |  |  |  |  |  |
| где: Мост – расход электродов на 1 скважину, согласно технического проекта тонн; |  |  |  | 0,00272 |  |
| Q – остаток электрода, 0,015 т. |  |  |  |  |  |
| Количество образования коммунальных отходов, т: |  |  |  | 7,4993 |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Коммунальные отходы, т: |  |  |  | 4,8353 |  |
| Расчет объема образования коммунальных отходов произведен согласно «Порядка нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96. |  |  |  |  |  |
| Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле: |  |  |  |  |  |
| QКом = (Р*М*N*ρ)/365, |  |  |  |  |  |
| где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел; |  |  |  |  |  |
| М - численность работающего персонала, чел; |  | 74 |  |  |  |
| N – время работы, сут; |  | 90 |  |  |  |
| ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3. |  |  |  |  |  |
| Пищевые отходы (образуются при приготовлении и приеме пищи в столовой, либо на кухне), т: |  | 2,664 |  |  |  |
| Норма накопления пищевых отходов: |  |  |  |  |  |
| Мп.о. = m × ρ × k × 10-3, т/год, |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |
| Мп.о. - количество образования пищевых отходов, т/год; |  |  |  |  |  |
| m - количество человек, посещающих столовую, чел.; |  | 74 |  |  |  |
| ρ - норма образования отходов на 1 блюдо, 0,08 кг/сут; |  |  |  |  |  |
| k - количество дней работы столовой в году, продолжительность строительства скважины сут. |  | 90 |  |  |  |
| N - среднее количество блюд, употребляемых 1 чел. в сутки, 5 блюд; |  |  |  |  |  |
| Металлолом,т: |  | 0,1 |  |  |  |
| Количество металлолома в процессе строительства скважины ориентировочно составит – 0,1 т. |  |  |  |  |  |

- 3.4. Анализ управления отходами в динамике за последние 3 года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами

Анализ текущего состояния управления отходами за последние три года показал следующее:

- в организации сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов;

- характеристика отходов производства и потребления, их количество, определяются этапом эксплуатации месторождения, объемами добычи углеводородов,  технологическим регламентом работы предприятия, сроком службы элементов оборудования, видами  и объёмом проводимых работ;

- на территории месторождения нет полигонов размещения отходов производства и потребления;

- все отходы производства и потребления, образующиеся на месторождении, сдаются специализированным организациям на основании заключенных договоров;

- на предприятии осуществляется планирование (разработка программы управления отходами);

- регулярное проведение инвентаризации, классификации и паспортизации всех отходов производства и потребления;

- на территории месторождения осуществляется раздельный сбор и частичная сортировка отходов;

- сбор отходов производится на специально оборудованных площадках;

- ведется учет движения отходов производства и потребления в «Журнале учета образования и движения отходов», оформления актом приема-передачи с приложением копии паспорта отходов;

- предоставляется плановая и внеплановая отчетность по учету и движению отходов в уполномоченные государственные органы экологической службой предприятия.

Система управления отходами на предприятии имеет положительные тенденции и отвечает существующим требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

Составной частью политики Оператора является система управления отходами, контролирующая безопасное обращение с различными видами отходов.

Наличие на предприятии организованной системы управления отходами сводит к минимуму возможность возникновения угрозы негативного воздействия и позволяет минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды отходов производства и потребления на всех этапах жизненного цикла отхода, за счет наличие в ней следующих аспектов:

- учета, инвентаризация, паспортизации образующихся отходов;

- раздельного сбора и накопления отходов (согласно пп.1 п2 ст.320 ЭК в течении 6 месяцев с момента начала накопления на месте их образования);

- частичной сортировки отходов;

- наличия специально оборудованных площадок для сбора отходов;

- привлечения к транспортировке и удалению отходов специализированных организаций (в соответствии со ст. 336 ЭК РК должны иметь лицензию на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов);

- наличия планирования, контроля и мониторинга в системе управления отходами;

- анализа и отчетности.

В целом, следует отметить, что система обращения с отходами на месторождении Айракты отвечает существующим требованиям нормативно-правовых актов, действующих в Республике Казахстан.

- 3.5. Проблемы и результаты в сфере управления отходами на предприятии

В данной Программе управления отходов производства и потребления учтены отходы, планируемые к образованию при строительстве 9 скважин и при обустройстве 4 скважин (2г,4г, 8р, 108) на месторождении Айракты.

Образованные отходы производства и потребления будут полностью вывезены согласно заключенным договорам в специализированные предприятия.

Отработанное масло передается сторонней организации для дальнейшей регенерации согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Ресурсосбережение. Отходы. Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке».

В целом на предприятии действует хорошо отлаженная система по организации сбора и удаления всех видов отходов. Эта система предусматривает планы сбора, хранения, транспортирования для утилизации и захоронения (ликвидации) отходов, согласно которым проводится регулярная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и транспортировкой всех отходов производства и потребления.

- 3.6. Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления

Приоритетными видами отходов, которые образуются на предприятии, является металлолом.

Приоритетными видами отходов, которые образуются на предприятии и к которым можно рассматривать варианты разработки мероприятий по увеличению доли их восстановления (энергетической утилизации, переработки, подготовки к повторному использованию), являются твердо-бытовые отходы.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива;

- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;

- осуществление производственного контроля обращения с отходами.

Производственный контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима образования, хранения и своевременной отгрузки отходов. Контролировать сроки заполнения требуемых отчетов и форм внутрипроизводственной, государственной статистической отчетности, а также форм отчетов, направляемых в территориальные природоохранные органы.

Обращение со всеми видами отходов будет осуществляться в соответствии с законодательством и нормативными документами РК, регламентирующими процедуры по обращению с отходами, что обеспечит предотвращение загрязнения окружающей среды.

Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности. Для уменьшения объемов отходов предусматриваются все необходимые меры. Отходы, которые могут быть переработаны или повторно использованы, сокращают объемы, предназначенные для захоронения на полигонах.

- Цель, задачи и целевые показатели программы

Цель программы заключается в постепенном уменьшении (сокращении) объемов образуемых и накопленных отходов, временно хранящихся на территории объектов предприятия.

Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи:

- внедрение наилучших доступных технологий по утилизации, обезвреживанию и переработке отходов;

- вторичное использование отходов;

- использование услуг по обращению с отходами физических и юридических лиц, заинтересованных в использовании отходов.

Основной целью разработки данной Программы является достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, захоронению, уничтожению отходов, увеличение доли восстановления отходов.

Задачей Программы является определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.

Реализация Программы обеспечит планомерное улучшение экологической обстановки на производстве, достигаемое за счёт внедрения достижений новых технологий и современной практики по обезвреживанию и утилизации опасных отходов, снижения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, повышения уровня обращения с отходами производства и потребления в Компании.

Программа управления отходами направлена на:

- совершенствование системы управления отходами на предприятии;

- разработку экологической политики предприятия на долговременный период;

- минимизацию объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения;

- идентификацию экологических аспектов управления отходами, вытекающих из прошлых, настоящих и планируемых видов и объемов деятельности компании;

- идентификацию приоритетов Программы управления отходами и определение целевых экологических показателей компании, для определения и оценки  воздействий на окружающую среду;

- разработку организационных схем и процедур реализации экологической политики компании в целях достижения целевых показателей Программы управления отходами к обозначенным срокам;

- контроль, мониторинг, аудит, анализ и корректирующие действия для обеспечения соответствия Программы управления отходами требованиям экологической политики компании, обозначенным в ней задачам и целям.

Программа управления отходами призвана уменьшить ущерб, наносимый опасными отходами окружающей среде, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на самом предприятии, и на этой основе повысить показатели здоровья местного населения, обеспечить достижение качественной динамики роста показателей качества окружающей среды области.

- 4.1. Целевые показатели Программы

Целевые показатели Программы – это количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Целевые показатели отходов представлены в таблице ниже.

Таблица 6 - Целевые показатели отходов производства и потребления по месторождению Айракты

| Процесс образования отходов | Наименование отхода | Количество/средняя скорость образования отхода, тонн/год |  |  |  |  | Класси-фикация отхода | Опасные свойства | Период накопления отхода | Способ накопления (№ инвентпризации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 - 2026 гг. | 2027 год | 2028 - 2035 гг. |  |  |  |  |
| при эксплуатации месторождения |  | 2,5885 | 2,5885 | 2,5885 | 2,5885 | 2,5885 |  |  |  |  |
| Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Промасленная ветошь | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 15 02 02* | Н3, Н4, Н6 | до 6 месяцев | Металлическая емкость 0,2 м³ вахтовый поселок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлическая емкость 0,2 м³ на ЦУПС |
| Обработка металлических деталей | Металлолом | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 17 04 07 | - | до 6 месяцев | Металлический контейнер 3,5 м³ на площадке временного хранения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлический контейнер 5,5 м³ на площадке временного хранения |
| Жизнедеятельность персонала | Коммунальные отходы | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 20 03 01 | - | 5 дней | Металлический контейнер 2,6 м³ в вахтовом поселке (001) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлический контейнер 1,4 м³ ЦУПС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пластиковый контейнер 0,2 м³ на ЦУПС |
| по Проекту разработки месторождения |  | 961,3326 | 647,0644 | 1941,1932 | 2255,4614 | 0 |  |  |  |  |
| расконсервация скважин |  | 314,2682 |  | 0 | 314,2682 | 0 |  |  |  |  |
| При строительстве скважин | Отработанный буровой раствор | 302,375 |  |  | 302,375 |  |  |  |  | Металлический контейнер 5,5 м³ на площадке временного хранения |
| Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Промаслянная ветошь | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | Металлическая емкость 0,2 м³ вахтовый поселок |
| Замена масла при работе спецтехники | Отработанные масла | 0,1167 |  |  | 0,1167 |  | 13 02 08* | Н3, Н4, Н6 | до 6 месяцев | Отдельная забетонированная площадка |
| Покрасочные работы | Использованная тара | 5,3285 |  |  | 5,3285 |  |  |  |  |  |
| Проведение сварочных работ | Огарки сварочных электродов | 0,0017 |  |  | 0,0017 |  |  |  |  | Металлический контейнер 0,1 м³ |
| Жизнедеятельность персонала | Коммунальные отходы | 6,3963 |  |  | 6,3963 |  | 20 03 01 | - | 5 дней | Металлический контейнер 2,6 м³ в вахтовом поселке (001) |
| Обработка металлических деталей | Металлолом | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 17 04 07 | - | до 6 месяцев | Металлический контейнер 3,5 м³ на площадке временного хранения |
| бурение скважин |  | 647,0644 | 647,0644 | 1941,1932 | 1941,1932 |  |  |  |  |  |
| Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Промасленная ветошь | 0,1524 | 0,1524 | 0,4572 | 0,4572 |  | 15 02 02* | Н3, Н4, Н6 | до 6 месяцев | Металлическая емкость 0,2 м³ вахтовый поселок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлическая емкость 0,2 м³ на ЦУПС |
| При строительстве скважин | Буровой шлам | 341,46 | 341,46 | 1024,38 | 1024,38 |  | 01 05 99 | - | до 6 месяцев | Металлический контейнер 5,5 м³ на площадке временного хранения |
| При строительстве скважин | Отработанный буровой раствор | 300,31 | 300,31 | 900,93 | 900,93 |  | 01 05 99 | - | до 6 месяцев | Металлический контейнер 5,5 м³ на площадке временного хранения |
| Замена масла при работе спецтехники | Отработанное масло | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,375 |  | 13 02 08* | Н3, Н4, Н6 | до 6 месяцев | Отдельная забетонированная площадка |
| Образуются после истечения срока годности (2-3 года) аккумуляторов автотранспортов и дизельных электростанции | Отработанные аккумуляторы | 4,4207 | 4,4207 | 13,2621 | 13,2621 |  | 16 06 01* | Н3, Н6, Н10 | до 6 месяцев | Отдельное помещение с забетонированной площадкой |
| Обработка металлических деталей | Металлолом | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |  | 17 04 07 | - | 6 месяцев | Металлический контейнер 3,5 м³ на площадке временного хранения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлический контейнер 5,5 м³ на площадке временного хранения |
| Проведение сварочных работ | Огарки сварочных электродов | 0,0015 | 0,0015 | 0,0045 | 0,0045 |  | 12 01 13 | - | 6 месяцев | Металлический контейнер 0,1 м³ |
| Жизнедеятельность персонала | Коммунальные отходы | 0,5918 | 0,5918 | 1,7754 | 1,7754 |  | 20 03 01 | - | 5 дней | Металлический контейнер 2,6 м³ в вахтовом поселке (001) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлический контейнер 1,4 м³ ЦУПС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пластиковый контейнер 0,2 м³ на ЦУПС |

Таблица 7 – Перечень, характеристика отходов производства и потребления при обустройстве

| п.п. | Наименование отходов | Код по новому Классификатору | Расшифровка кода | Характеристика отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Агрегатное состояние |  | Опасные свойства согласно ст. 342 ЭК РК и Классификатору отходов | Процесс образования отходов |  | Морфологический (химический) состав отхода | Период накопления отхода |  | Способ накопления |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | Твердое |  | HP3 огнеопасность | Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления |  | Металлическая емкость 0,2 м³ (на площадках) |
| 2 | Использованная тара лкм | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | Твердое |  | НР14 экотоксичность | Образуются при использовании моторных масел, реагентов | Пластиковые/металлические бочки, банки |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления |  | Специально отведенная бетонная площадка на складе временного хранения площадок |
| 3 | Отработанные масла | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | Жидкое |  | HP3 огнеопасность | Замена масла при работе спецтехники | масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее – до 6% |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления |  | Металлическая емкость 0,2 м³ Отдельно забетонированная площадка на складе для хранения нефтепродуктов (на территории площадок) |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лом черных металлов | 16 01 17 | Смешанные металлы | Твердое | не обладает опасными свойства |  | Обработка металлических деталей | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) Железа оксид, железо (III) оксид, сажа (углерод; углерод черный) |  |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления | Металлический контейнер 3,5 м³ на складе временного хранения площадок |
| 5 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Отходы сварки | Твердое | не обладает опасными свойства |  | Проведение сварочных работ | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) |  |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления | Металлический контейнер 0,1 м³ на складе временного хранения на территории площадок |
| 6 | Твердые бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | Твердое | не обладает опасными свойства |  | Жизнедеятельн ость персонала, | бумага и картон — 37%, пластмассы — 11%, стекло — 5%, текстиль и другое — 47%. |  |  | 1 раз/день летние время, раз в 3 дня зимнее время. | Металлический контейнер 0,8м3, на бетонированной площадке на территории площадок. Предусмотрена отдельная сортировка отходов ТБО: макулатура (бумага), пластиковые бутылки и тара, стекло и др. |

- Основные направления, пути достижения поставленной цели на соответствующие меры

Экономические, социальные и организационные аспекты Программы обеспечивают комплексный подход, взаимно дополняют и усиливают друг друга.

Основными направлениями и путями в реализации целей настоящей Программы являются:

- осуществление деятельности Оператора в строгом соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РК;

- соблюдение политики Оператора с области охраны окружающей среды;

- проведение анализа существующей системы управления отходами;

- изучение международного опыта в области управления отходами;

- разработка проектной и нормативной документации в области экологии на предприятии, инструкций по обращению с отходами;

- организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- повышение уровня экологической безопасности производства, обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники;

- наличие специально обустроенной площадки для накопления отходов, необходимого количества маркированных контейнеров для раздельного сбора отходов;

- проведение поиска, выбора, своевременного заключение договоров со специализированными компаниями для передачи отходов с учетом принципов иерархии и близости к источнику, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения;

- обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

Представленные в Программе меры основываются на принципе иерархии мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан, который включает в себя:

- предотвращение образования отходов посредством:

- выбора оптимальных вариантов материально-технического снабжения, рациональная закупка материалов (покупка только того, что действительно необходимо);

- рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве (использование материла до конца (краска, растворители, хим.реагенты и т.д.);

- рационального закупа материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов (использование правила «первым пришло-первым уйдет» для сведения к минимуму порчи материальных запасов);

- закупа материалов, используемых в производстве, в бестарном виде или в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- совершенствования производственных процессов;

- повторного использования материалов или изделий, которые являются продуктами многократного использования в их первоначальной форме либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

- применения  мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов, жидкого сырья и топлива;

- постоянного повышение профессионального уровня персонала;

- подготовка отходов к повторному использованию посредством;

- сортировки отходов с учётом его происхождения и пригодности к переработке или вторичному использованию;

- раздельного сбора и предотвращения смешивания различных видов отходов;

- уменьшения содержания вредных веществ в материалах или продукции;

- выбора оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;

- переработка отходов;

- раздельный сбор и предотвращения смешивания различных видов отходов;

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;

- утилизация отходов;

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;

- удаление отходов.

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК.

Лимиты накопления отходов на 2023 – 2035 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 8 - Лимиты накопления отходов на 2026 – 2035 гг. для месторождения Айракты

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов, тонн/год | Лимит накопления , тонн/год |
| --- | --- | --- |
| На 2026 гг |  |  |
| Всего | - | 1943,7817 |
| в том числе отходов производства | - | 1940,6813 |
| отходов потребления | - | 3,1004 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,5207 |
| Буровой шлам |  | 1024,38 |
| Отработанный буровой раствор |  | 900,93 |
| Отработанные масла |  | 0,375 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 13,2621 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 1,209 |
| Коммунальные отходы | - | 3,1004 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0045 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| На 2027 год |  |  |
| Всего | - | 963,9211 |
| в том числе отходов производства | - | 955,608 |
| отходов потребления | - | 8,3131 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,2459 |
| Буровой шлам |  | 341,46 |
| Отработанный буровой раствор |  | 602,685 |
| Отработанные масла |  | 0,2417 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 4,4207 |
| Использованная тара |  | 5,3285 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 1,223 |
| Коммунальные отходы | - | 8,3131 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0032 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| На 2028 - 2035 гг. |  |  |
| Всего | - | 2,5885 |
| в том числе отходов производства | - | 1,2635 |
| отходов потребления | - | 1,325 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0635 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 1,2 |
| Коммунальные отходы | - | 1,325 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Таблица 9 - Лимиты накопления отходов при обустройстве 4 – х скважин для месторождения Айракты

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления (1 скв)., тонн/год | Лимит накопления (4 скв)., тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 9,0430 | 36,1721 |
| в т. ч. отходов производства |  | 1,5437 | 6,1748 |
| отходов потребления |  | 7,4993 | 29,9974 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Отработанные масла |  | 1,0861 | 4,3445 |
| Использованная тара ЛКМ |  | 0,3295 | 1,3178 |
| Промасленная ветошь |  | 0,0254 | 0,1016 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом |  | 0,1000 | 0,4000 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0027 | 0,0109 |
| Коммунальные отходы |  | 4,8353 | 19,3414 |
| Пищевые отходы |  | 2,6640 | 10,6560 |

.

Лимиты захоронения отходов на 2026-2035 гг.

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на сущ. пол., тн/год | Образование, тн/год | Лимит захоронения, тн/год | Повторное использование, переработка, тн/год | Передача сторонним организациям, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На 2026 гг. |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  | 1943,782 | 1,798232 |  | 1941,9835 |
| отходов производства |  | 1940,681 |  |  | 1940,6813 |
| отходов потребления |  | 3,1004 | 1,798232 |  | 1,302168 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,5207 |  |  | 0,5207 |
| Буровой шлам |  | 1024,38 |  |  | 1024,38 |
| Отработанный буровой раствор |  | 900,93 |  |  | 900,93 |
| Отработанные масла |  | 0,375 |  |  | 0,375 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 13,2621 |  |  | 13,2621 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Металлолом |  | 1,209 |  |  | 1,209 |
| Коммунальные отходы |  | 3,1004 | 1,798232 |  | 1,302168 |
|  |  |  | полигон на м/р Амангельды |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0045 |  |  | 0,0045 |
| На 2027 г. |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  | 963,9211 | 4,821598 |  | 959,0995 |
| отходов производства |  | 955,608 |  |  | 955,608 |
| отходов потребления |  | 8,3131 | 4,821598 |  | 3,491502 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,2459 |  |  | 0,2459 |
| Буровой шлам |  | 341,46 |  |  | 341,46 |
| Отработанный буровой раствор |  | 602,685 |  |  | 602,685 |
| Отработанные масла |  | 0,2417 |  |  | 0,2417 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 4,4207 |  |  | 4,4207 |
| Использованная тара |  | 5,3285 |  |  | 5,3285 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Металлолом |  | 1,223 |  |  | 1,223 |
| Коммунальные отходы |  | 8,3131 | 4,821598 |  | 3,491502 |
|  |  |  | полигон на м/р Амангельды |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0032 |  |  | 0,0032 |
| На 2028-2035 гг. |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  | 2,5885 | 0,7685 |  | 1,82 |
| отходов производства |  | 1,2635 |  |  | 1,2635 |
| отходов потребления |  | 1,325 | 0,7685 |  | 0,5565 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0635 |  |  | 0,0635 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Металлолом |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Коммунальные отходы |  | 1,325 | 0,7685 |  | 0,5565 |
|  |  |  | полигон на м/р Амангельды |  |  |

- Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Финансовые затраты для реализации Программы управления отходами ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» планируется осуществлять за счет собственных средств. Объемы финансирования ежегодно будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

Ориентировочная потребность в средствах на реализацию мероприятий Программы управления отходами представлена в разделе 6 «План мероприятий по реализации Программы управления отходами на 2026-2035 гг.».

- Система сбора и обезвреживания утилизируемых отходов

  - Система управление отходами

Система управления отходами производства и потребления ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» основана на применении зарекомендовавших и общепринятых технологий обращения с отходами, и осуществляется в соответствии с требованиями:

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. №400-VI;

- Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- Межгосударственного стандарта ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения».

Срок временного накопления отходов не будет превышать 6 месяцев (ЭК РК, п. 1-2 статья 320). ТБО не более трех дней вывоз на договорной основе со специализированной организацией. Пункт 2 статьи 209 Экологический кодекс РК и согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Срок хранения отходов ТБО в контейнерах при температуре 0℃ и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Транспортировка отходов будет осуществляться с помощью специализированных транспортных средств с соблюдением требований Экологического Кодекса.

Для формирования системы управления отходами на предприятии необходимы анализ и оценка экологических решений по обращению с отходами на всех стадиях «жизненного цикла», которые могут быть идентифицированы и структурированы по видам техногенного воздействия на окружающую среду. В данном разделе приведены этапы технологического цикла отходов – от их образования до удаления.

Образование

- Отработанное масло – образуется при работе дизель-генераторов, автотранспорта.

- Промасленная ветошь – образуется при обслуживании автотранспорта, дизельных и буровых установок, станков.

- Буровые отходы в составе бурового шлама, буровых сточных вод, буровых отработанных растворов образуются в процессе бурения скважины.

- Использованная тара образуется при приготовлении буровых и цементных растворов на буровых площадках.

- Отработанные аккумуляторы - процесс, при котором происходит образование отхода: выработка своего ресурса во время эксплуатации аккумуляторов автотранспорта.

- Металлолом, огарки сварочных электродов образуются при строительных, ремонтных и сварочных работах, техническое обслуживание и демонтаж, бурение скважины.

- ТБО – образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала и проживающих в буровых бригадах.

Сбор или накопление

Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно накапливаются и хранятся в специально отведенных местах на буровой площадке:

- Отработанное масло накапливается в герметических закрытых металлических емкостях на специальной площадке.

- Промасленная ветошь – накапливается в закрытых металлических контейнерах на участках образования.

- Буровые отходы накапливаются в шламовых емкостях на площадке буровых установок, по мере наполнения загружаются в спецавтотранспорт и вывозятся на полигон Амангельды (карта производственных отходов).

- Металлолом собирается на специальных площадках временного хранения производственных отходов.

- Отработанные аккумуляторы накапливаются в закрытой таре на площадке со специальным поддоном (исключающем пролитие электролита), ограждением, препятствующему развалу отходов.

- Огарки сварочных электродов собираются в металлические контейнера.

- Тара собирается на специальных площадках.

- ТБО собираются в закрытых металлических контейнерах для ТБО.

Идентификация

Идентификация состава образующихся отходов проводится при разработке Паспорта отхода. Код отходов принят по «Классификатору отходов» (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Сортировка (с обезвреживанием)

- Буровые отработанные растворы перемешиваются на площадке бурения.

- Отработанное масло, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, отработанные аккумуляторы – разделения или смешивания не производится.

- Тара (мешки синтетические и бумажные, пластиковые бочки) - производится сортировка с целью повторного использования.

- Металлолом не смешивается.

- ТБО – при образовании бумажные отходы (макулатура) по мере возможности отделяются от общих ТБО и составляют 30%; пищевые отходы также по мере возможности отделяются от общего объёма ТБО при образовании.

Паспортизация

В течении 3-х месяцев с момента образования нового вида отхода для него должен быть разработан Паспорт опасного отхода, утвержденный и зарегистрированный в уполномоченном органе в области ООС (статья 343 ЭК РК). В паспорте отражена основная информация об отходе: наименование, перечень опасных свойств, состав, токсичность и меры предосторожности при обращении с отходом.

В рамках данного проекта образование новых видов отходов не предвидится.

Упаковка (и маркировка)

- Огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, использованная тара – контейнеры для сбора маркируются.

- Буровые отходы после окончания строительства скважины из емкостей перегружаются в спецавтотранспорт.

- Отработанное масло - емкости для сбора маркируются.

- Металлолом – не упаковываются.

- ТБО – не упаковываются, контейнеры маркируются.

Транспортирование

Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке.

- Отходы бурения – по мере накопления вывозятся автотранспортом на дальнейшую их переработку/утилизацию.

- Отработанное масло – собирается в специальные емкости (бочки) и передается сторонней организации по договору.

- Металлолом с площадки временного хранения металлолома вывозится на дальнейшую переработку.

- Огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, использованная тара по мере образования и накопления вывозятся автотранспортом в специализированное предприятие.

- ТБО – вывозятся на полигон.

Складирование

- Буровые отходы складируются в специальных ёмкостях на буровой площадке.

- Отработанное масло временно складируется в металлических емкостях.

- Промасленная ветошь, использованная тара временно размещаются на территории объекта.

- Металлолом и огарки сварочных электродов – собирают на площадке объекта.

- ТБО – из бачков пересыпается в контейнеры временного складирования, размещаемые на территориях в специально отведенных местах.

Хранение

- Отходы бурения временно (не более шести месяцев) хранятся в металлических герметичных емкостях объемом 3,6 м³ на бетонировонной площадке территории буровых площадок;

- Отработанное масло временно (не более шести месяцев) хранится в металлических емкостях объемом 0,2м3 в бетонированной площадке на складе для хранения нефтепродуктов (на территории буровых площадок).

- Отработанные аккумуляторы накапливаются в закрытой таре на площадке со специальным поддоном (исключающем пролитие электролита), ограждением, препятствующему развалу отходов;

- Промасленная ветошь временно (не более шести месяцев) хранятся в металлических емкостях объемом 0,2м3 в бетонировонной площадке на территории буровых площадок;

- Использованная тара временно (не более шести месяцев) хранятся в специально отведенной бетонной площадке под навесом на территории буровых площадок.

- Огарки сварочных электродов временно (не более шести месяцев) хранятся в металлических емкостях объемом 0,1м3 на складе временного хранения на территории буровых площадок.

- Металлолом временно (не более шести месяцев) хранится в металлическом контейнере 3,5м³ на складе временного хранения (на территории буровых площадок).

- Коммунальные отходы (ТБО) хранятся: в летний период - 3 дня, в зимний период - 5 дней, в маркированных металлических контейнерах объемом 0,8м3 - 4 шт с плотно закрывающейся крышкой, в бетонированной площадке на территории бур.площадок. Предусмотрена отдельная сортировка отходов ТБО: макулатура (бумага), пластиковые бутылки и тара, стекло и др.

Удаление (утилизация или захоронение)

- Отработанные масла собираются в специальные емкости (бочки) на специальных отведенных площадках и по мере накопления (не более шести месяцев) вывозятся по договору в специализированную компанию по переработке (регенерация) отработанного масла, которая определяется по итогам тендера.

- Промасленная ветошь и использованная тара (бумажные мешки) временно (не более шести месяцев) складируются в специальных отведенных местах, с последующим вывозом на их переработку/утилизацию в специализированную компанию, которая определяется по итогам тендера. Отходы подлежат термическому уничтожению на специализированной установке по переработке низкокалорийных и высококалорийных жидких и твердых отходов производства и потребления.

- Отходы, содержащие металлолом (металлолом, огарки сварочных электродов после сортировки) по мере образования и накопления (не более шести месяцев) вывозится по договору в специализированную компанию, которая определяется по итогам тендера. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия, реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.

- Использованная тара (бумажные и полиэтиленовые мешки, металлические и пластиковые бочки, тара из древесины) по мере образования и накопления (не более шести месяцев) вывозятся согласно заключенным договорам. Данные отходы подлежат предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их дальнейшего предназначения. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия (для складирования вторсырья), реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются утилизацией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.

- Отходы бурения по мере накопления (не более шести месяцев) вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому обезвреживанию на специализированных установках по переработке буровых отходов или другими методами переработки, разрешенными к применению в РК.

- Отработанные аккумуляторы передаются по договору со специализированной организацией.

- Твердо-бытовые отходы собираются в специальные контейнеры для ТБО и в установленные сроки вывозятся автотранспортом на полигон ТБО на утилизацию (термический метод, переработка), с предварительной сортировкой.

Подрядчик по вывозу отходов производства и потребления, образованных при строительстве скважины в последующих годах будет определен по итогам тендера, проводимого ежегодно.

Транспортировка и удаление отходов должны производиться с выполнением положений Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.), к которой Республика Казахстан присоединилась Решением от 24.09.1997г. Трансграничных перевозок опасных и других отходов предприятие не осуществляет.

- План мероприятий по реализации программы

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

План мероприятий по реализации Программы управления отходами ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» на 2026 – 2035 гг. представлен в таблице ниже.

Реализация запланированных мероприятий на 2026 – 2035 гг. позволит:

- снизить уровень вредного воздействия отходов на окружающую среду;

- улучшить существующую систему управления отходами на предприятии;

- обеспечить экологически безопасное временное хранение отходов, ожидающих передачу специализированным организациям.

При обращении с отходами производства и потребления образователи и владельцы отходов должны руководствоваться принципом иерархии согласно ст. 329 кодекса.

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

Оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Экологического кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

- План мероприятий по реализации Программы управления отходами для месторождения айракты на 2026 – 2035 гг.

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты (показатель результата) | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Стоимость | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы: Достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация системы учета отходов. Ведение журнала учета отходов. | Контроль образования, сбора, временного размещения и транспортировки отходов. | Отчёт о выполнении мероприятий по реализации Программы управления отходами | 2026-2035 гг. | Эколог предприятия | Затраты не требуются | Собственные средства |
| Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка/обновление паспортов опасных отходов | Модернизация системы управления отходами | Разработанные паспорта, утвержденные уполномоченным органом в области охраны окружающей среды | 2026-2035 гг. | Эколог предприятия | 50 000 | Собственные средства |
| Задача 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сортировка ТБО по морфологическому составу и организация раздельного сбора отходов производства и потребления. | Сокращение объемовобразования отходов | Установка контейнеров | 2026-2035 гг. | Эколог предприятия | Затраты не требуются | Собственные средства |
| ЗАДАЧА 4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача отходов производства и потребления сторонним специализированным предприятиям имеющих лицензию на выполнение работ | Передача на переработку и утилизацию - 100% | Заключенные договора с поставщиками услуг. Отчёт о выполнении мероприятий по реализации Программы управления отходами | 2026-2035 гг. | Эколог предприятия | 150 000 | Собственные средства |
| ЗАДАЧА 5: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение просветительской работы среди сотрудников компании | Количество мероприятий |  | 2026-2035 гг. | Эколог предприятия | Затраты не требуются | Собственные средства |

- Список используемой литературы

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

- Правила разработки программы управления отходами, утвержденные Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.

- Классификатор отходов, утвержденный приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.