ТОО «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ»

ТОО «GEO PROJECT»

Программа производственного экологического контроля

для месторождения Айракты

на период с 2026-2035 гг.

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

Директор ТОО «ГеоПроект» 				Ұлықпан М.Е.

Атырау – 2026 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», (месторождение Айракты) | 711210000 | Жамбылская область, Координаты 44°07'50'' С.Ш. 71°24'40'' В. Д. | 050840002757 | Основной код ОКЭД 06201 - добыча природного газа | ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» осуществляет добычу природного газа на месторождении Айракты | Юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Бокейхан, 12, БЦ Болашак | I категория. Проектная мощность предприятия на 2026 г. по добыче газа – 29,3 млн.м3 |

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 | Вывоз на полигон ТБО месторождения Амангельды |
| Промасленная ветошь | 15 02 02* | Передача специализированной организации для утилизации (сжигания) в инсинераторах |
| Металлолом | 16 01 17 | Передача специализированной организации на переработку |
| Буровой шлам | 01 05 06* | Передача специализированной организации на солидификацию (стабилизацию) или размещению в специально оборудованных полигонах |
| Отработанный буровой раствор | 01 05 06* | Передача специализированной организации на солидификацию (стабилизацию) или размещению в специально оборудованных полигонах |
| Отработанные масла | 13 02 08* | Передача специализированной организации на регенерацию или утилизацию |
| Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* | Передача специализированной организации на переработку |
| Использованная тара | 15 01 10* | Передача специализированной организации на переработку/утилизацию |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Передача специализированной организации на переработку |

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 121 |
| 2 | Организованных, из них: | 71 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 71 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 71 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 50 |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование источника ЗВ | № источника, № контроль-ной точки | Местоположение (географические координаты) | Код ЗВ | Контролируемое вещество | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 1Г | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 6Г | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 101 | 0004 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 102 | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 103 | 0006 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3, БДР скв. № 1Г | 0007 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3, БДР скв. № 6Г | 0008 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3, БДР скв. № 101 | 0010 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3, БДР скв. № 102 | 0011 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3, БДР скв. № 103 | 0012 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3, БДР на ГСП | 0014 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 1Г | 0015 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 6Г | 0017 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 101 | 0018 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 102 | 0019 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 103 | 0020 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0021 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0022 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0023 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0024 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0025 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0026 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Наливная эстакада | 0027 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Дизель-генератор ДЭС | 0028 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Сбросная свеча С-1, Крановый узел | 0029 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 104 | 0030 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 105 | 0031 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3 БДР скв № 104 | 0032 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3 БДР скв № 105 | 0033 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 104 | 0034 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 105 | 0035 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0036 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0037 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Конденсатосборник (сбросная свеча) | 0038 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Конденсатосборник (сбросная свеча) | 0039 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 106 | 0040 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Сбросная свеча С-1 скв. № 107 | 0041 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3 БДР скв № 106 | 0042 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Резервуар метанола V-4 м3 БДР скв № 107 | 0043 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 106 | 0044 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв № 107 | 0045 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 скв № 106 | 0046 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 скв № 107 | 0047 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0048 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Резервуар Конденсата Р-1 V-25 м3 | 0049 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  | 44.1306; 71.4111 | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
| Наливная эстакада | 0050 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-6581.10-06 | 0101 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0102 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор Teksan | 0103 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор С-15 | 0104 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор С-15 | 0105 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор С-15 | 0106 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор С-15 | 0107 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор САТ-3406 | 0108 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор САТ-3406 | 0109 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0110 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0111 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0112 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0113 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0114 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор ЯМЗ-236 | 0115 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор Teksan | 0116 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор | 0301 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Дизель-генератор | 0302 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 ( | - |
| Дизель-генератор | 0303 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Дизель-генератор | 0304 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Паровой котел | 0305 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Резервуар | 0306 | 44.1306; 71.4111 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Резервуар | 0307 | 44.1306; 71.4111 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Резервуар | 0308 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | - |
| Насос дозатора метанола | 6001 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6002 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6004 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6007 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Сварочный пост | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | - |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | - |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | - |
| Пост покраски | 6009 | 44.1306; 71.4111 | 0621 | Толуол (558) | - |
|  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | - |
|  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | - |
|  |  |  | 1119 | Этилцеллозольв (1497*) | - |
|  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | - |
|  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | - |
| Насос дозатора метанола | 6011 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6012 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6013 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Насос дозатора метанола | 6014 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |
| Площадка емкостей для шлама | 6101 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Площадка емкостей для шлама | 6102 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Емкость для Дизтоплива | 6103 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Емкость для Масел | 6104 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | - |
| Емкость для отработанных Масел | 6105 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | - |
| Емкость для бурового раствора | 6106 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Насос для бурового раствора | 6107 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Емкость для Дизтоплива | 6108 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Емкость для Масел | 6109 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | - |
| Емкость для отработанных Масел | 6110 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяно | - |
| Бульдозер | 6111 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | - |
| Экскаватор | 6112 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Автосамосвал | 6113 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Сварочный пост | 6114 | 44.1306; 71.4111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | - |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | - |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | - |
|  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | - |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| НГС | 6115 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Емкость для флюида | 6116 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Емкость для флюида | 6117 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Емкость для флюида | 6118 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Емкость для Дизтоплива | 6119 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Емкость для Масел | 6120 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | - |
| Емкость для отработанных Масел | 6121 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | - |
| Буровой станок | 6301 |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | - |
| Площадка хранения шлама | 6302 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Емкость хранения масла | 6303 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | - |
| Емкость хранения отработанного масла | 6304 | 44.1306; 71.4111 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | - |
| Площадка хранения шлама | 6305 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Бульдозер | 6306 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Экскаватор | 6307 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Технологический транспорт | 6308 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Сварочный пост КНР-4 | 6309 | 44.1306; 71.4111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | - |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | - |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | - |
| Емкость для флюидов | 6310 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | - |
|  |  |  | 0602 | Бензол (64) | - |
|  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) | - |
|  |  |  | 0621 | Толуол (558) | - |
| Резервуар | 6311 | 44.1306; 71.4111 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Сварочный пост УОНИ-13/55 | 6312 | 44.1306; 71.4111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | - |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | - |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | - |
|  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | - |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Резервуар | 6313 | 44.1306; 71.4111 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) | - |
| Емкость хранения бурового шлама | 6314 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Бетономешалка | 6315 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Склад песка | 6316 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Склад щебня | 6317 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |

| Наименование источника ЗВ | № источника, № контроль-ной точки | Местоположение (географические координаты) | Код ЗВ | Контролируемое вещество | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Обустройство скважин (строительство) |  |  |  |  |  |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
| Компрессор | 0001 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
| Сварочный агрегат | 0002 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
| Агрегат наполнительно-опрессовочный | 0003 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | - |
| Котел битумный | 0004 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| Котел битумный | 0004 | 44.1306; 71.4111 | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
| Котел битумный | 0004 | 44.1306; 71.4111 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
| Котел битумный | 0004 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Котел битумный | 0004 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - |
| ДЭС (электростанция) | 0005 | 44.1306; 71.4111 | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | - |
| Бульдозер | 6001 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Автосамосвал | 6002 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Эксковатор | 6003 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Бурильно-крановая машина | 6004 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | - |
| Аппарат газовой резки | 6005 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Установка для аргоно-дуговой сварки | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | - |
| Установка для аргоно-дуговой сварки | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) | - |
| Установка для аргоно-дуговой сварки | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 0164 | Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) | - |
| Установка для аргоно-дуговой сварки | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - |
| Установка для аргоно-дуговой сварки | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 0326 | Озон (435) | - |
| Установка для аргоно-дуговой сварки | 6006 | 44.1306; 71.4111 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - |
| Шлифовальная машина | 6007 | 44.1306; 71.4111 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | - |
| Шлифовальная машина | 6007 | 44.1306; 71.4111 | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 0621 | Метилбензол (349) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | - |
| Лакокрасочные работы | 6008 | 44.1306; 71.4111 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | - |
| Выемочно-разгрузочные работы | 6009 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Отсыпка площадки щебенкой | 6010 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Автотранспортные работы | 6011 | 44.1306; 71.4111 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | - |
| Обустройство (эксплуатация) |  |  |  |  |  |
| Свеча продувочная на скважине №108 | 0401 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча продувочная на скважине №2г | 0402 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча продувочная на скважине №4г | 0403 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча продувочная на скважине №8р | 0404 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча сброса №108 | 0405 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча сброса №108 | 0406 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча сброса №108 | 0407 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча сброса №2г | 0408 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча сброса №4г | 0409 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Свеча сброса №8р | 0410 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Площадка скв. №108 | 6401 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Площадка скв.№2г | 6402 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Площадка скв.№4г | 6403 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Площадка скв.№8р | 6404 | 44.1306; 71.4111 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - |
| Площадка БДР | 6405 | 44.1306; 71.4111 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | - |

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| x=52076, y=94466 | Азот (IV) оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки | аккредитованная лаборатория | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021 |
|  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ-РК 2.302-2021 |
|  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | СТ РК 2.302-2021 |
| x=52564, y=90272 | Азот (IV) оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки | аккредитованная лаборатория | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021 |
|  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ-РК 2.302-2021 |
|  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | СТ РК 2.302-2021 |
| x=54222, y=92418 | Азот (IV) оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки | аккредитованная лаборатория | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021 |
|  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ-РК 2.302-2021 |
|  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | СТ РК 2.302-2021 |
| x=57534, y=94542 | Азот (IV) оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки | аккредитованная лаборатория | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021 |
|  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ-РК 2.302-2021 |
|  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в квартал | 1 раз в сутки |  | СТ РК 2.302-2021 |

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| кт №1 | нефтепродукты | 0,1 | 2 раза в год | - |
| кт №2 | нефтепродукты | 0,1 | 2 раза в год | - |
| кт №3 | нефтепродукты | 0,1 | 2 раза в год | - |
| кт №4 | нефтепродукты | 0,1 | 2 раза в год | - |

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» месторождение Айракты | 1 раз в квартал |