ТОО «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ»

ТОО «GEO PROJECT»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

_________ Бакбергенов А.Ж.

«___»______________2025 г.

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

К ПРОЕКТУ «ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН №108, 2Г, 4Г, 8Р МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙРАКТЫ (ТАЛАСКИЙ РАЙОН ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)»

Договор № 1065649/2025/1 от 13.02.2025.

Директор ТОО «ГеоПроект» 			Ұлықпан М.Е.

г. Атырау - 2026 г.

Список исполнителей

Руководитель службы ООС                                               Алдабергенова Р.А.

Ведущий специалист службы ООС                                    Бисенгалиева А.С.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ	12

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	17

1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	23

1.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	23

1.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	26

1.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	27

1.4	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	34

1.5	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов	35

1.6	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	41

1.6.1 Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ	42

1.6.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны	44

1.7	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	47

1.8	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	51

1.9	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	60

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	62

2.1	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды	62

2.2	Водный баланс объекта	62

2.3	Поверхностные воды	65

2.4	Подземные воды	67

2.5	Характеристика источников воздействия на повехностные и подземные воды	70

2.6	Оценка влияния объекта на качество и количество подземных вод	70

2.7	Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения	71

2.8	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды	72

2.9	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ	72

2.10	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду	72

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	73

3.1	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта	73

3.2	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации	78

3.3	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы	78

3.4	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	81

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	85

4.1	Виды и объемы образования отходов производства и потребления	85

4.2	Программа управления отходами на предприятии	100

4.3	Производственный контроль при обращении с отходами	106

4.4	Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов	107

4.5	Рекультивация	108

4.6	Качественные показатели системы управления отходами на предприятии	109

4.7. Оценка воздействия отходов на окружающую среду	110

4.8. Мероприятия по защите окружающей среды от негативного действия отходов.	112

4.9. Предложения по организации экологического контроля	113

5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	114

5.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	114

5.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	132

5.3. Мероприятия по снижению радиационного риска	136

5.4. Предложения к радиометрическому контролю	137

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	139

6.1	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта	139

6.2	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	143

6.3	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	146

6.4	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы	149

6.5	Организация экологического мониторинга почв	152

6.6. Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ	153

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	155

7.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	155

7.2	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	159

7.3	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории	160

7.4	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	161

7.5	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	161

7.6	Ожидаемые изменения в растительном покрове	162

7.7	Оценка воздействие на растительный мир	162

7.8	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания	163

7.9	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности	165

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	169

8.1	Исходное состояние водной и наземной фауны	169

8.2	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных	176

8.3	Характеристика воздействия объекта на видовой состав	177

8.4	Возможные нарушения целостности естественных сообществ	183

8.5	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	183

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	188

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	189

10.1. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения	197

10.2. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование	198

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	199

10.4.Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду	201

10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности	207

10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности	208

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	209

11.1	Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности	209

11.2	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	209

11.2.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду	209

11.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений	212

11.3	Вероятность аварийных ситуаций	216

11.3.1 Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций	216

11.3.2 Анализ возможных аварийных ситуаций	217

11.3.3 Оценка риска аварийных ситуаций	218

11.4	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды	219

11.5	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	221

12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	225

12.1	Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	225

12.2	Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта	226

12.3	Расчет платы за размещение отходов	227

13 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	228

14. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	234

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	236

14 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	238

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	240

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА НДВ	254

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ	271

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ	305

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ	308

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОТ ЗАКАЗЧИКА	314

Список таблиц

Таблица 1 - Географические координаты расположения скважин:	13

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)	24

Таблица 3 – Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%)	24

Таблица 4 – Число дней с пыльной бурей	24

Таблица 5 – Среднее число дней с метелью	24

Таблица 6 – Среднее многолетнее количество осадков	25

Таблица 7 – Среднее число дней с грозой	25

Таблица 8– Среднее число дней с градом	25

Таблица 9 – Даты появления и схода снежного покрова (средняя)	25

Таблица 10 – Среднее число дней с туманом	25

Таблица 11 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве	30

Таблица 12 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации	33

Таблица 13 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу при обустройстве скважин	36

Таблица 14 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу при эксплуатации	40

Таблица 15 - Сводная таблица результатов расчета рассеивания и значения  максимальной концентрации в расчетном прямоугольнике и концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ	45

Таблица 16 – План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)	53

Таблица 17 – План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)	58

Таблица 18 - Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды	63

Таблица 19- Расчет расходов воды на технические нужды	63

Таблица 20. - Географические координаты расположения скважин:	74

Таблица 21 - Количество образования о производственных отходов, а также уровень опасности отхода и методы утилизации всех, образуемых видов отходов при обустройстве	93

Таблица 22 – Перечень, характеристика отходов производства и потребления	95

Таблица 23– Нормативы размещения отходов производства и потребления при обустройстве скважин	99

Таблица 24 - Предельно допустимые дозы шумов	122

Таблица 25 - Предельные уровни шума	122

Таблица 26 - Уровни звуковой мощности (УЗМ) при работе технологического оборудования	123

Таблица 27 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе области воздействия	123

Таблица 28 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим Оборудованием на границе промплощадки (100м.)	124

Таблица 29– Видовой состав млекопитающих	172

Таблица 30 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическую среду	200

Таблица 31  - Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме	201

Таблица 32 – Оценка воздействия на компоненты социально-экономической среды, мероприятия по снижению негативного воздействия	203

Таблица 33- Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий	210

Таблица 34 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме	212

Таблица 35– Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду	213

Таблица 36	218

Таблица 37	218

Таблица 38– Матрица оценки риска аварии	219

Таблица 39– Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при строительстве сважины	225

Таблица 40 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации	226

Таблица 41 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при строительстве сважины от передвижных источников	227

список рисунков

Рисунок 1 - Обзорная карта района работ	17

Рисунок 2 - Годовая роза ветров	27

Рисунок 3 - Климатическая карта	27

Рисунок 4 - - Карта подземных вод.	70

Рисунок 5 - Месторождение Айракты. Обзорная карта.	78

Рисунок 6 -  - Почвенная карта	146

Введение

Проект «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) проекту «Обустройство скважин №108, 2г, 4г, 8р месторождения Айракты (Талаский район Жамбылской области Республики Казахстан)»» разработан в рамках договора, заключенных между ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и ТОО «GEOPROJECT».

Заказчиком на проектирование выступает ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

Проект РООС выполнен ТОО «GEOPROJECT», г. Актау, имеющим лицензию Министерства охраны окружающей среды РК 01678Р № 20004078 от 04.06.2020 года.

В проекте представлены сведения по оценке воздействия на окружающую среду, в которой определяются и оцениваются возможные экологические и социально-экономические последствия реализации намечаемых работ, а также мероприятия по предотвращению и ограничению воздействия на компоненты окружающей среды.

Основанием для разработки настоящегопроекта являются:

- Договор на разработку проекта РООС;

- «Обустройство скважин №108, 2г, 4г, 8р месторождения Айракты (Талаский район Жамбылской области Республики Казахстан).

В процессе работы по РООС была изучена доступная фондовая и изданная литература по состоянию компонентов окружающей среды в районе месторождения, метеоклиматические характеристики, социально-экономические характеристики и прочее.

Все собранные данные были обобщены и систематизированы. По собранным материалам был сделан анализ параметров существующего состояния различных компонентов окружающей среды.

Основная цель данной работы является – оценка всех факторов возможного воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В настоящей работе охвачены и освещены основные разделы:

- Общие сведения о территории;

- Характеристика и оценка современного состояния окружающей природной среды;

- Характеристика и оценка современного состояния социально-экономической сферы;

- Анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на объекты природной среды, территориального распределения источников воздействия;

- Оценка воздействия на окружающую среду при возможных аварийных ситуациях;

- Природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС разработан в соответствии с действующими нормами и правилами в Республике Казахстан:

- «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

- «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами в Республике Казахстан.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

В административном отношении месторождение Айракты находится в пределах Таласского района Жамбылской области Республики Казахстан, в 170 км к северу от г. Тараз и в 70 км к северо-востоку от месторождения азотно-гелиевого газа Ушарал-Кемпиртюбе. (рисунок 1).

Географически оно расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Чу и Таласа, с юго-запада примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау.

Ближайший населенный пункт - село Ойык находится в 70 км к югу, у р. Таспас. С населенными пунктами месторождение Айракты соединяется грунтовыми дорогами, которые пригодны для движения только в летнее и морозное зимнее время. Асфальтированная шоссейная дорога соединяет областной центр Джамбул с селами Акколь, Ойык и Уланбель.

На месторождении Айракты отсутствуют водозаборные скважины, вода доставляется с месторождения Амангельды.

Строительный материал - гравий, песок в избытке имеется в русле реки Талас, протекающей в 75 км на юго-западе. Бутовый камень разрабатывается в 120 км на севере, у с.Уланбель. Непосредственно через площадь Амангельды проходит с юго-востока (от Жамбылской ГЭС) на северо-запад высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения.

Впервые в 1981г запасы газа и конденсата месторождения Айракты были рассмотрены и утверждены ГКЗ СССР протоколом № 8884 от 27.11.1981 г.

В 2008 году на месторождении были проведены детальные сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 85,860 пог.км. полной кратности.

В соответствии с «Проектом оценочных работ на месторождении Айракты», была пробурена в 2013 году оценочная скважина 8, а также восстановлены ранее пробуренные скважины №№ 1, 4, и 6, в которых были получены притоки газа.

В 2014 году выполнено и утверждено «Дополнение к проекту оценочных работ на месторождении Айракты» (протокол ЦКРР РК №49/31 от 11.07.2014 г.), с целью доизучения и уточнения геологического строения месторождения.

В 2015 году выполнен «Пересчет запасов газа, конденсата и попутных компонентов нижневизейского горизонта С1v1 месторождения Айракты» по состоянию на 02.01.2014 г. (протокол ГКЗ № 1531-15-У от 23.02.2015 г.), где геологические/извлекаемые запасы составили по категории:

- газ: С1 – 5835/4453 млн.м3; С2 – 3017/1726 млн.м3

- конденсат: С1 – 181/103 тыс.т; С2 – 93/39 тыс.т

В 2015 году запасы легли в основу составления «Проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения Айракты», утвержденный Комитетом Геологии и Недропользования Министерства по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан (письмо № 27-5-2798-и от 23 декабря 2015 г.).

Месторождение Айракты вступила в опытно промышленную эксплуатацию согласно Дополнению №12 от 28.12.2017 г. к Контракту №611 от 12.12.2000 г. на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья.

В 2021 году был выполнен «Пересчет запасов газа, конденсата и попутных компонентов по нижневизейскому горизонту (С1v1), оценка ресурсов углеводородов по 3-м горизонтам (C1sr, C1v2, C1t) месторождения Айракты, Жамбылской области Республики Казахстан» по состоянию изученности на 01.07.2020 г. (Протокол ГКЗ РК №2349-21-У от 11.10.2021 г.), где геологические/извлекаемые запасы нижневизейского и серпуховского горизонтов составили в следующих количествах:

- сухой газ: С1 – 5338/2627 млн.м3; С2 – 939/356 млн.м3

- конденсат: С1 – 194/91 тыс.т; С2 – 34/11 тыс.т.

Основанием данного проекта «Обустройство скважин №108, 2г, 4г, 8р месторождении Айракты» является «Проект разработки месторождения Айракты по состоянию на 01.07.2021г»

Сроки по обустройству скважин:

Продолжительность – 3 месяца – 90 дней,

Строительство – 2026 г.

Начало эксплуатации – 2026 г.

Таблица 1 - Географические координаты расположения скважин:

| № скважины | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 2-Г | 44° 9'42.27"С.Ш. | 71°25'10.37"В.Д. |
| Скважина № 8Р | 44° 6'19.58"С.Ш. | 71°25'2.00"В.Д. |
| Скважина № 108 | 44° 7'35.95"С.Ш. | 71°24'12.74"В.Д. |
| Скважина № 103 | 44° 7'49.17"С.Ш. | 71°24'58.68"В.Д. |

Рисунок 1 - Обзорная карта района работ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предполагаемая форма организации строительства предусматривает конкурсную систему выбора подрядчиков по сооружению объектов строительства.

Формы организации строительства, количество привлекаемых ресурсов для выполнения работ в сроки, определяемые заказчиком, будут формироваться каждым отдельным соискателем в составе тендерных предложений по строительству.

Оценка тендерных предложений поступивших со стороны участников тендера будет определена с технической и коммерческой стороны, на основании которых заказчик получит возможность выбрать оптимальный вариант.

В то же время, для ориентировки в объектных возможностях осуществления строительства ниже приведены основные мероприятия по организации строительства.

Оперативно – диспетчерское управление строительством

Оперативно-диспетчерское управление строительством должно осуществляться через диспетчерскую службу, которая производит:

- сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ, поступающей от организаций и подразделений, а также информации о допущенных отклонениях от проекта производства работ;

- контроль технологической последовательности и регулирование хода СМР в соответствии с утвержденными графиками производства работ, обеспечения строящихся объектов материальными трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта;

- обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных, специализированных и других организаций и  подразделений,  участвующих  в строительстве.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов

Персонал Подрядчика должен иметь квалификационный уровень, установленный в организации по видам работ. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;

- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;

- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества;

- необходимости совмещения персоналом Подрядчика различных должностных обязанностей и функций.

Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации персонала руководствуясь:

- законодательными и иными обязательными требованиями в области промышленной безопасности и охраны труда;

- требованиями Заказчика к исполнителям работ, к выполнению которых допускается Подрядчик.

Для аттестации персонала должны быть определены и документально оформлены состав и обязанности постоянно действующих комиссий по проверке знаний в области охраны труда и ТБ.

Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформлением соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам должны проводить постоянно-действующие экзаменационные комиссии Подрядчика, аттестованные в органах исполнительной власти в качестве членов экзаменационных комиссий по следующим направлениям:

- работа с грузоподъемными механизмами;

- охрана труда и техника безопасности;

- пожарная безопасность;

- электробезопасность;

- газобезопасность.

Организационно-технологическая схема строительства

В соответствии СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».  СНиП РК 1.03-06-2002* «Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства, а также с учетом требований законодательных актов действующих на территории РК»,  до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

Перед началом производства работ необходимо выполнить работы по подготовке строительной площадки:

– согласование с органами государственного надзора, местной администрацией схем движения транспорта и пешеходов (с обеспечением безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям и сооружениям), технологию производства работ (с выделением опасных зон, границ и осей подземных сооружений и коммуникаций);

– вертикальную планировку строительной площадки, водоотвод, устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ;

–	Обустройство участков для работы машин;

–	Предусмотреть размещение бытовых и подсобных помещений;

–	Подготовить места для складирования материалов, инвентаря, др. необходимого оборудования.

–	Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь;

–	Обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

–	 Обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации;

–	Выполнить геодезическую разбивку осей сооружения с оформлением акта со схемами расположения знаков разбивки и данными о привязке к базисной линии и высотной опорной сети;

–	Составить акт готовности объекта к производству.

Объемно- планировочные и конструктивные решения

Площадки эксплуатационных скважин

В настоящем проекте строительные конструкции для всех устьевых площадок являются типовыми для обустройства эксплуатационных скважин. Размер спланированной площадки скважины 50.0х50.0 м. Для крепления технологических трубопроводов на устьевых площадках предусмотрены опоры из монолитного бетона кл. С12/15 по металлическим стойкам из труб по ГОСТ 30245-2012.

На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения:

-	Приустьевой приямок;

-	Площадка под ремонтный агрегат;

-	Фундамент под свечу;

-	Фундамент под якорь оттяжки;

-	Сетчатое ограждение приустьевой площадки.

Приустьевой приямок. Размеры приямка в плане 2.0х2.0х1.4h м предназначен для сбора случайных проливов устья. Приямок из монолитного бетона кл. С12/15, марка по водонепроницаемости W4, армирован. Приямок перекрывается настилом, из металлопроката.

Площадка под ремонтный агрегат. Площадка из железобетонных плит для покрытия городских дорог ГОСТ 21924.0-84, размером в осях 12,0x4,0 м. Под ж/б плитами предусмотрен выравнивающий слой толщиной 30 мм из бетона кл. С12/15 и подготовка из щебня, пропитанного горячим битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм.

Фундаменты под свечу. Фундаменты из монолитного ж/бетона кл. С20/25 на сульфатостойком портландцементе, армированного арматурными стержнями кл. А240, А400. Подошва столбчатого фундамента 0.7х0,7 м., общая высота фундамента 2,8 м. Под подошвой фундамента предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного горячим битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм.

Фундаменты под якорь оттяжки. Фундаменты из монолитного ж/бетона кл. С12/15 на сульфатостойком портландцементе марка по водонепроницаемости W4, размером 1.2х2.0х1.55h, служат для монтажа ремонтного оборудования, запроектированы с петлей из металлопроката для крепления оттяжек. Под фундаментами предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного горячим битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм.

Якорь для крепления ремонтного агрегата. Якорь из монолитного ж/бетона кл. В15 на сульфатостойком портландцементе марка по водонепроницаемости W4, размером 1.2х2.0х1.55h, служит для крепления  ремонтного агрегата, запроектирован с петлей из металлопроката для крепления оттяжек Под якорями предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного горячим битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм.

Ограждение приустьевой площадки. Территория приустьевого площадки размером 5.0х19.0 м. ограждается металлическими сетчатыми панелями по серии 3.017-1 по металлическим стойкам из труб ∅89х5мм. по ГОСТ 8732-78. Высота ограждения 2.2 м.  Конструкция крепления стоек для панелей обеспечивает возможность демонтажа ограждения при установке на площадке ремонтного агрегата. Для входа персонала предусмотрена калитка.

Выкидные линии

Выкидные линии предназначены для сбора и транспортировки продукции от добывающих скважин до газосборного пункта.

Подключения выкидных линий на устьях скважины (ТП №1) предусмотрено новым устьевым арматурам. На выкидных линиях предусмотрена установка клиновой задвижки Ду80мм Ру16МПа. Проектируемые выкидные линии подключаются к существующим выкидным линиям (ТП №2). Концом выкидных линий предусматривается подключением на существующий манифольд ГСП, к существующим ответным фланцам манифольда.

Рабочее давление выкидных линий – 5,0 МПа (50 кгс/см2). Расчетное – 6,25 МПа (62,5 кгс/см2).

На площадках устья скважин и ГСП выкидные линии надземного исполнения выполнены Ø89х6,0мм – из труб стальных бесшовных горячедеформированных стали 20 ГОСТ 8732-78.

Прокладка линейной части выкидных линий подземная, из труб стальных бесшовных горячедеформированных стали 20 ГОСТ 8732-78 с заводской изоляцией ВУС, Ø89х6,0мм. Глубина заложения 1,9-2,0м до верхней образующей трубы, в зависимости от рельефа земли.

Согласно ВСН 51-3-85 линейные выкидные трубопроводы относятся к II классу, 1 группе, III категории.

При пересечении грунтовых дорог IV-в категории, категория выкидных линий не изменяется.

Согласно п.5.16 ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1» - все (100%) сварные соединения труб, труб с деталями трубопроводов, арматурой и т.д. после их очистки от шлака, грязи, брызг металла, снятия грата подвергают визуальному контролю и обмеру на ширину не менее 20мм по обе стороны от сварного шва. Согласно Табл.4 ВСН 012-88.

По окончанию монтажа, стальные технологические трубопроводы подлежат очистке полости и испытанию, согласно СП РК 3.05-103-2014.

Испытания на прочность и проверку на герметичность трубопровода следует производить гидравлическим способом, согласно СП РК 3.05-103-2014.

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до рабочего для контрольного осмотра трассы, но не менее 24 ч.

При переходе проектируемых трубопроводов через существующие подъездные грунтовые дороги трубопроводы прокладываются в защитном футляре диаметром Ду300мм. Концы кожухов должны выводиться на 2м в каждую сторону от подошвы дороги.

Концы кожуха уплотнить герметизирующими манжетами тип II по ТУ 2531-007-01297858-02. Угол пересечения трубопровода с подъездными грунтовыми дорогами не менее 60°.

По трассе выкидной линии устанавливаются опознавательные знаки на расстоянии не менее 1 км, на углах поворота и на пересечениях с коммуникациями. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения выкидной линии, материале труб, расстоянии до трубопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Защита надземных трубопроводов и арматуры от атмосферной коррозии осуществляется лакокрасочными материалами. Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, краска ПФ-115 - 1 слой.

Защита подземных трубопроводов от почвенной коррозии – заводская изоляция: двухслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (ВУС).

Запорная арматура

В качестве запорной арматуры применены фланцевые стальные шиберные задвижки типа ЗМС-90х21-Ф (PN-21МПа) и задвижка клиновая литая стальная (PN-16МПа), на условные давления на нагнетательных линиях – 5,0 МПа;

Арматура должна быть укомплектована эксплуатационной документацией и ЗИП в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. На трубопроводах, работающих при температуре среды минус 40°С, должна применяться арматура из соответствующих легированных сталей, специальных сплавов или цветных металлов, имеющих при наименьшей возможной температуре корпуса арматуры ударную вязкость металла не менее 0,2 Мдж/м2 (2 кгс м/см2).

Конструкция и материал применяемой арматуры должны обеспечивать надежную и безопасную ее эксплуатацию.

1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Повышение техногенных нагрузок на природно-территориальные комплексы при освоении месторождений, добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья, при невыполнении экологических требований по охране окружающей среды, могут вызвать негативные изменения качества атмосферного воздуха в районе их расположения.

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую природную среду различными способами - от прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе обуйстройства скважин.

Проектом предусматривается обустройства скважин на месторождении Айракты.

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат исследуемого района так же, как и всего региона, резко континентальный. Для климатической характеристики изучаемого района использовались многолетние данные ближайшей метеорологической станции Ойык.

Температурный режим воздуха формируется под влиянием радиационного баланса, циркуляционных процессов и сложных условий подстилающей поверхности.

На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное, среднегодовая температура воздуха 10,8 °С. Среднемесячная температура самого жаркого месяцы июля составляет 27 °С, средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет 34,3 °С, абсолютный максимум – +46 °С. Суточные колебания температуры воздуха достигают 14-16 °С. Зимой температуры имеют отрицательные значения, так средняя температура самого холодного месяца января составляет -6,3 °С, а средние из минимумов температуры воздуха января – 10,4 °С, абсолютный минимум -49 °С.

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность  30 % и более 80 % считается дискомфортной. Так, в изучаемом районе среднемесячная относительная влажность летом достигает 28-34 %, а зимой - 72-86 % и составляет 153 дня с влажностью менее 30 % и 60,3 дня с влажностью более 80 %. Следовательно, 213,3 дней в году данный район дискомфортен для проживания человека.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | 80 | 78 | 72 | 56 | 47 | 37 | 32 | 33 | 38 | 53 | 74 | 81 | 57 |

Ветровой режим. Для изучаемого района, как и для всей области, характерны частые и сильные ветры северо-восточного и восточного направления. Наибольшую повторяемость за год имеют ветры восточного направления. Более наглядное представление о характеристике распределения ветра по румбам дает роза ветров, представленная на рисунке ниже.

Таблица 3 – Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Наименование станций | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Ойык | 5 | 17 | 32 | 6 | 3 | 7 | 19 | 11 | 52 |

Годовая скорость ветра в районе исследований 1,4 м/сек. В теплый период сильные ветры вызывают пыльные бури, а в холодный – метели.

Таблица 4 – Число дней с пыльной бурей

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | 3,5 |

Таблица 5 – Среднее число дней с метелью

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,5 | 1 |

Атмосферные осадки. Засушливость – одна из отличительных черт климата района. Осадков выпадает мало, и они распределяются по сезонам года крайне неравномерно: 60 % всех осадков приходится на зимне-весенний период. Осадки летнего периода не имеют существенного значения, как для увлажнения почвы, так и для развития культурных растений.

Снежный покров незначителен и неустойчив; образуется он во второй – третьей декаде декабря. Средняя высота его 10-25 см. Устойчиво снег лежит 2,5 месяца. Средние запасы воды в снеге составляют 30-60 мм.

Изучаемый регион отличается выраженной засушливостью с годовым количеством осадков 236 мм. Объясняется это тем, что район расположен почти в центре Евразии, малодоступен непосредственному воздействию влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником увлажнения. Характер годового распределения месячных сумм осадков также неоднороден: летом 5-17 мм, зимой 17-37 мм. Осадки ливневого характера с грозами и градом наблюдаются в теплое время года. Зимой ливневые осадки наблюдаются значительно реже.

Таблица 6 – Среднее многолетнее количество осадков

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | 22 | 22 | 30 | 37 | 25 | 14 | 6 | 5 | 5 | 17 | 28 | 25 | 236 |

Таблица 7 – Среднее число дней с грозой

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | - | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | 31 |

Таблица 8– Среднее число дней с градом

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | - | 0,04 | - | 0,01 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | 0,7 |

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражательной способности поверхности снега. Небольшое количество солнечной радиации, поступающей зимой на подстилающую поверхность, почти полностью отражается.

Снежный покров в исследуемом районе образуется в третьей декаде ноября, а сходит во второй декаде марта.

В холодный период наблюдаются туманы, в среднем их бывает 22 дня в году.

Таблица 9 – Даты появления и схода снежного покрова (средняя)

| Наименование станции | Число дней со снежным покровом | Дата появления | Дата разрушения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ойык | 71 | 16/XI | 14/III |

Таблица 10 – Среднее число дней с туманом

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ойык | 5 | 4 | 2 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | - | 0,02 | 0,1 | 0,6 | 4 | 5 | 22 |

Рисунок 2 - Годовая роза ветров

Рисунок 3 - Климатическая карта

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Для характеристики современного состояния атмосферного воздуха на месторождении Айракты ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» были использованы данные мониторинговых исследований на месторожденииАйракты, проведенных в 4 квартале 2025 года специалистами аккредитованного испытательного центра ТОО «ГЭСПОЛ».

На границе санитарно-защитной зоны месторождений, мониторинговые точки для предприятия выбираются по периметру СЗЗ в репрезентативных точках, так, чтобы сеть наблюдательных (контрольных) пунктов на границе санитарно-защитной зоны охватывала все многообразие природных условий территории, которая являются ареной первичного и вторичного распределения и миграции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Наблюдения проводились на 4-х контрольных точках, расположенных на границе СЗЗ месторождения Айракты. Точки контроля выбирались в соответствии с «Программой экологического контроля (ПЭК) на месторождениях ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». Наблюдения за качеством атмосферного воздуха осуществлялись в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» СТ РК 2.302-2021.

Для оценки качества атмосферного воздуха производился отбор проб с определением содержания следующих загрязняющих веществ: азот (Ⅳ) оксид, азот диоксид,диоксид серы, углерод оксид, углеводороды С1-С5.

При исследовании загрязнения приземного слоя атмосферы в районе расположения месторождения проводились метеорологические наблюдения: измерение температуры, относительной влажности воздуха, скорости и направления ветра, а также учитывалось общее состояние погоды (облачность, осадки и т.д.).

Согласно данным отчетов по ПЭК за 4 квартал 2025 года (Протокол испытаний воздуха на границе СЗЗ представлен в Приложении), результаты мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ средние значения концентрации показали:

диоксид азота (NO2) – 0,0106 мг/м3;

оксид азота (NO) – 0,046 мг/м3;

сера диоксид  - 0,00105 мг/м3;

оксид углерода (СО) – 0,03433 мг/м3;

углеводороды С1-С5– 0,19166 мг/м3.

Инструментальные замеры атмосферного воздуха месторождения Айракты на границе санитарно-защитной зоны проводились на четырёх точках КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4. Замеры проводились согласно требованиям «Руководства по контролю загрязнения атмосферы», СТ РК 2.302-2021. При проведении замеров превышение нормативов ПДК не выявлено. Качество атмосферного воздуха соответствовало санитарным нормам.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

В условиях увеличения добычи нефти и газа важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды в районах размещения предприятий нефтегазовой промышленности.

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве промышленных выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

При обустройства скважин основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

- пыли в процессе строительно-монтажных работ (планировка площадки);

- продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель-генераторы);

- легких фракций углеводородов от технологического оборудования (емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости);

Строительство скважин планируется начать и завершить в 2026 году, согласно данным Заказчика.

Общая продолжительность строительства составляет 90 суток.

Обустройство скважин планируется начать и завершить в 2026 году, согласно данным Заказчика  продолжительность – 3 месяца (90 дней)

Источниками загрязнения атмосферы в процессе обустройства скважин на месторождении Айракты являются:

Организованные источники:

- Источник № 0001 – Компрессор;

- Источник № 0002 – Сварочный агрегат САГ;

- Источник № 0003 – Агрегат наполнительно-опрессовочный;

- Источник № 0005 – Битумо-плавильная установка;

- Источник № 0006 – ДЭС (электростанция);

Неорганизованные источники:

- Источник № 6001 – Работа бульдозера;

- Источник № 6002 – Работа автосамосвала;

- Источник № 6003 – Работа эксковатора;

- Источник № 6004 – Бурильно-крановая машина;

- Источник № 6005 – Аппарат газовой резки;

- Источник № 6006 – Установка для аргонодуговой сварки;

- Источник № 6007 – Шлифовальная машина;

- Источник № 6008 – Покрасочные работы;

- Источник № 6009 – Выемочно-разгрузочные работы;

- Источник № 6010 – Отсыпка площадки щебенкой;

- Источник № 6011 – Автотранспортные работы;

- Источник № 6012 – Работа машин и механизмов.

Общее количество источников выбросов при строительстве составляет 18 ед. Из них 6 источников – организованных, и 12 – неорганизованные источники выбросов.

Расположение источников выбросов загрязняющих веществ при обустройстве скважин представлено в приложении 4.

В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС), свечи сброса.

Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации запроектированных объектов составляет – 15 ед., из них: 11 ед. организованных источников выбросов, 4 ед. неорганизованных источников выбросов.

В соответствии с утвержденной технологической схемой ниже представлены параметры технологического оборудования, являющегося источниками выбросов вредных веществ атмосферу:

Организованные источник:

- Источники №№ 0101-0104 - Продувочная свеча (4 ед.);

- Источник №0105-0110 - Свеча сброса  (6 ед);

- Источник №0111 (скв.108) - Блок дозирования химреагентов

Неорганизованные источник:

- Источник № 6101-6104 - Площадки скважин.

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что при проектируемых работах максимальная концентрация вредных выбросов в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать допустимыми выбросами.

Таблица 11 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение КОВ (M/ПДК)**а | Выброс ЗВ, условных тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,569994 | 0,002519 | 0 | 0,062975 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0446970078 | 0,0001980001 | 0 | 0,1980001 |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  | 0,002 |  | 2 | 9,39E-08 | 9E-10 | 0 | 0,00000045 |
| 0164 | Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) |  | 0,001 |  | 2 | 0,0000001252 | 1,2E-09 | 0 | 0,0000012 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,7690241174 | 3,8877840011 | 383,6496 | 97,1946 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,436348 | 0,632247 | 10,5375 | 10,53745 |
| 0326 | Озон (435) | 0,16 | 0,03 |  | 1 | 0,000000133 | 1,3E-09 | 0 | 0,00000004 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,175205 | 0,2444 | 4,888 | 4,888 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,413145 | 0,605962 | 12,1192 | 12,11924 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,7046011408 | 3,1660010014 | 1,0497 | 1,05533367 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,041007 | 0,000181 | 0 | 0,0362 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,038136 | 0,000169 | 0 | 0,00563333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 1,76774799 | 0,00636389 | 0 | 0,03181945 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,19638889 | 0,000707 | 0 | 0,00117833 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000004154 | 0,000006675 | 25,2097 | 6,675 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,1 |  |  | 3 | 0,06041667 | 0,0002175 | 0 | 0,002175 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 4 | 0,045833 | 0,000165 | 0 | 0,000033 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 |  | 0,0322 | 0,000116 | 0 | 0,00016571 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 4 | 0,0391667 | 0,000141 | 0 | 0,00141 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,04168 | 0,06082 | 10,4535 | 6,082 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 4 | 0,02875 | 0,0001035 | 0 | 0,00029571 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 1,46889437 | 0,00528802 | 0 | 0,00528802 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 1,033986 | 0,799127 | 0 | 0,799127 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,02021621 | 0,00007699 | 0 | 0,00051327 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,930498 | 0,176344 | 1,7634 | 1,76344 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,0000144 | 0,0000026 | 0 | 0,000065 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 12,857954 | 9,588940181 | 449,671 | 141,4599443 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение КОВ (M/ПДК)**а | Выброс ЗВ, условных тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 16,7062 | 9,234708 | 0 | 0,184694 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 | 0,5 |  | 3 | 0,001402 | 0,004585 | 0 | 0,00917 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 16,7076 | 9,23929 |  | 0,19386 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0,1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0,1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Используемые технологические оборудования при обустройстве скважин зарубежного и российского производства соответствуют стандарту ИСО 9001:2000, противопожарным, санитарным и экологическим требованиям и при использовании оборудований с соблюдением правил безопасности и согласно инструкции по эксплуатации гарантийный срок службы увеличивается в несколько раз.

Критериями для выбора оборудований являются:

• характер работ;

• производительность технологических оборудований;

• малоотходность или безотходность технологий;

• минимум затрат на приобретение и эксплуатацию оборудования.

Отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения (или после переработки использоваться повторно).

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным фактором воздействия на окружающую среду при проведении работ остается сбор отходов и их утилизация. Применение малотоксичных реагентов для приготовления и обработки растворов, безусловно, снижают отрицательное воздействие на окружающую среду.

Технологические оборудования (дизельный генератор и др.) приняты по всем рассматриваемым вариантам, исходя из оценки местных условий и возможностей по перечисленным критериям, концентрация вредных выбросов в пределах допустимого и дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуются.

При обустройстве скважин не предусмотрено внедрение малоотходных и безотходных технологий, т.к. все отходы, образующиеся на площадке строительства, передаются сторонней организации на договорной основе и не наносят ущерб окружающей среде.

Также проектом не предусмотрены специальные мероприятия по сокращению выбросов, перечень основных мероприятий по снижению отрицательного воздействия представлен в разделе 1.7.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что при проектируемых работах максимальная концентрация вредных выбросов в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать допустимыми выбросами.

Предлагаемые нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу при обустройстве скважины представлены в таблице ниже.

Таблица 13 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу при обустройстве скважин

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 1,39947 | 0,66848 | 1,39947 | 0,66848 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,08469 | 0,05298 | 0,08469 | 0,05298 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,78507 | 0,66848 | 0,78507 | 0,66848 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,005076 | 0,001355 | 0,005076 | 0,001355 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,384 | 2,496 | 0,384 | 2,496 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 0,22741 | 0,10863 | 0,22741 | 0,10863 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,01376 | 0,00861 | 0,01376 | 0,00861 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,12757 | 0,10863 | 0,12757 | 0,10863 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,0624 | 0,4056 | 0,0624 | 0,4056 | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 0,09111 | 0,04178 | 0,09111 | 0,04178 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,00716 | 0,00462 | 0,00716 | 0,00462 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,05111 | 0,04178 | 0,05111 | 0,04178 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,000825 | 0,00022 | 0,000825 | 0,00022 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,025 | 0,156 | 0,025 | 0,156 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 0,21867 | 0,10445 | 0,21867 | 0,10445 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,01131 | 0,00693 | 0,01131 | 0,00693 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,12267 | 0,10445 | 0,12267 | 0,10445 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,000495 | 0,000132 | 0,000495 | 0,000132 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,06 | 0,39 | 0,06 | 0,39 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 1,12978 | 0,54314 | 1,12978 | 0,54314 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,074 | 0,0462 | 0,074 | 0,0462 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,63378 | 0,54314 | 0,63378 | 0,54314 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,011651 | 0,003111 | 0,011651 | 0,003111 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,31 | 2,028 | 0,31 | 2,028 | 2026 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 0,00000219 | 0,00000115 | 0,00000219 | 0,00000115 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,000000134 | 0,000000085 | 0,000000134 | 0,000000085 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,00000123 | 0,00000115 | 0,00000123 | 0,00000115 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,0000006 | 0,00000429 | 0,0000006 | 0,00000429 | 2026 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 0,02187 | 0,01045 | 0,02187 | 0,01045 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,00154 | 0,00092 | 0,00154 | 0,00092 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,01227 | 0,01045 | 0,01227 | 0,01045 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,006 | 0,039 | 0,006 | 0,039 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 0001 |  |  | 0,52844 | 0,25068 | 0,52844 | 0,25068 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,037 | 0,0231 | 0,037 | 0,0231 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,29644 | 0,25068 | 0,29644 | 0,25068 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,027106 | 0,007237 | 0,027106 | 0,007237 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,145 | 0,26743 | 0,145 | 0,26743 | 2026 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 6,912677154 | 9,392671675 | 6,912677154 | 9,392671675 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,569994 | 0,002519 | 0,569994 | 0,002519 | 2026 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,044697 | 0,000198 | 0,044697 | 0,000198 | 2026 |
|  | 6006 |  |  | 7,8E-09 | 1E-10 | 7,8E-09 | 1E-10 | 2026 |
| (0146) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6006 |  |  | 9,39E-08 | 9E-10 | 9,39E-08 | 9E-10 | 2026 |
| (0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6006 |  |  | 0,0000001252 | 1,2E-09 | 0,0000001252 | 1,2E-09 | 2026 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,110718 | 0,000489 | 0,110718 | 0,000489 | 2026 |
|  | 6006 |  |  | 0,0000001174 | 1,1E-09 | 0,0000001174 | 1,1E-09 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,005208 | 0,000777 | 0,005208 | 0,000777 | 2026 |
| (0326) Озон (435) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6006 |  |  | 0,000000133 | 1,3E-09 | 0,000000133 | 1,3E-09 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,54539 | 0,00241 | 0,54539 | 0,00241 | 2026 |
|  | 6006 |  |  | 0,0000001408 | 1,4E-09 | 0,0000001408 | 1,4E-09 | 2026 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,041007 | 0,000181 | 0,041007 | 0,000181 | 2026 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6005 |  |  | 0,038136 | 0,000169 | 0,038136 | 0,000169 | 2026 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 1,76774799 | 0,00636389 | 1,76774799 | 0,00636389 | 2026 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 0,19638889 | 0,000707 | 0,19638889 | 0,000707 | 2026 |
| (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 0,06041667 | 0,0002175 | 0,06041667 | 0,0002175 | 2026 |
| (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 0,045833 | 0,000165 | 0,045833 | 0,000165 | 2026 |
| (1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 0,0322 | 0,000116 | 0,0322 | 0,000116 | 2026 |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 0,0391667 | 0,000141 | 0,0391667 | 0,000141 | 2026 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 0,02875 | 0,0001035 | 0,02875 | 0,0001035 | 2026 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6008 |  |  | 1,46889437 | 0,00528802 | 1,46889437 | 0,00528802 | 2026 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6007 |  |  | 0,0000234 | 0,0000043 | 0,0000234 | 0,0000043 | 2026 |
|  | 6008 |  |  | 0,02019281 | 0,00007269 | 0,02019281 | 0,00007269 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6001 |  |  | 0,1826 | 0,0095 | 0,1826 | 0,0095 | 2026 |
|  | 6002 |  |  | 0,4808 | 0,0193 | 0,4808 | 0,0193 | 2026 |
|  | 6003 |  |  | 0,0599 | 0,0095 | 0,0599 | 0,0095 | 2026 |
|  | 6004 |  |  | 0,11 | 0,10454 | 0,11 | 0,10454 | 2026 |
|  | 6005 |  |  | 0,041007 | 0,000181 | 0,041007 | 0,000181 | 2026 |
|  | 6009 |  |  | 0,0078 | 0,002 | 0,0078 | 0,002 | 2026 |
|  | 6010 |  |  | 0,000091 | 0,000023 | 0,000091 | 0,000023 | 2026 |
|  | 6011 |  |  | 0,0483 | 0,0313 | 0,0483 | 0,0313 | 2026 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. СМР | 6007 |  |  | 0,0000144 | 0,0000026 | 0,0000144 | 0,0000026 | 2026 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 5,945276848 | 0,196268506 | 5,945276848 | 0,196268506 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 12,85795399 | 9,588940181 | 12,85795399 | 9,588940181 |  |

Таблица 14 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу при эксплуатации

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. Эксплуатация | 0101 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 2026 |
|  | 0102 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 2026 |
|  | 0103 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 2026 |
|  | 0104 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 0,174021 | 0,000125 | 2026 |
|  | 0105 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2026 |
|  | 0106 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2026 |
|  | 0107 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2026 |
|  | 0108 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2026 |
|  | 0109 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2026 |
|  | 0110 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2,6196 | 0,0016 | 2026 |
| Итого по организованным источникам: |  | 16,413684 | 0,0101 | 16,413684 | 0,0101 | 16,413684 | 0,0101 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. Эксплуатация | 6101 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 2026 |
|  | 6102 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 2026 |
|  | 6103 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 2026 |
|  | 6104 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 0,07313 | 2,306152 | 2026 |
| (1052) Метанол (Метиловый спирт) (338) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство. Эксплуатация | 6105 | 0,001402 | 0,004585 | 0,001402 | 0,004585 | 0,001402 | 0,004585 | 2026 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 0,293922 | 9,229193 | 0,293922 | 9,229193 | 0,293922 | 9,229193 |  |
| Всего по предприятию: |  | 16,707606 | 9,239293 | 16,707606 | 9,239293 | 16,707606 | 9,239293 |  |

  - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ по каждому источнику проведены их расчеты.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, проводился в соответствии со следующими утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими документами:

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

- «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2014 г;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004 г;

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в Приложении 1.

Таблица с параметрами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлена в Приложении 2.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников представлены в таблице.

.

Как показали проведенные расчеты валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в 2026 годы от стационарных источников в период строительства составит 12,85795 г/с и 9,58894 тонн, в период эксплуатации составит 16,7076 г/с и 9,23929 тонн/год.

### 1.6.1 Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2014 г.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проведенные расчеты в программном комплексе ЭРА позволяют получить следующие данные:

- уровни концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-румбовой розе ветров и при штиле;

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- расчёт приземных концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчет рассеивания произведен с учетом одновременности работы оборудования при обустройстве скважины с учетом всех источников организованных и неорганизованных выбросов в соответствующий период.

Расчет рассеивания на период строительства не производился, ввиду их кратковременности. Согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", сам процесс строительных работ не классифицируется по классу опасности и санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

Для оценки воздействия источников выбросов в обустройства на атмосферный воздух, концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия по результатам расчета рассеивания были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

Размер расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования. На период обустройства размер расчетного прямоугольника принят размерами – 3000 м х 2500 м, с расчетным шагом 200 м.

В связи с тем, что на месторождении Айракты метеопосты отсутствуют, при моделировании рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в фоновые концентрации по метеостанции «Казгидромет» не учитывались. Для учета влияния существующего оборудования и учета существующего фонового загрязнения на территории месторождения в качестве фоновых значений приняты средние значения результатов мониторинговых исследований на границе СЗЗ месторождения Айракты из «Отчета по производственному экологическому контролю на объектах ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» за 4 квартал 2025 года»:

диоксид азота (NO2) – 0,0106 мг/м3;

оксид азота (NO) – 0,046 мг/м3;

сера диоксид  - 0,00105 мг/м3;

оксид углерода (СО) – 0,03433 мг/м3;

углеводороды С1-С5– 0,19166 мг/м3.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на 4 скважинах, т.к. строительство 4-х скважин будет одновременным.

### 1.6.2 Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Работы по строительно-монтажным работам не классифицируются, санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается.

Размер санитарно-защитной зоны месторождения Айракты установлены по 1000 м в соответствии санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площади были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

Максимальные концентрации в расчетном прямоугольнике и на расстоянии 1000 метров от источников выбросов загрязняющих веществ представлены соответственно в таблицах ниже по результатам расчета рассеивания в период эксплуатации.

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены в приложении 3.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивание, показал, что при обустройстве скважин на месторождении Айракты превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере по всем ингредиентам на границе санитарно-защитной зоны не наблюдается.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

Казахстан принимает меры по снижению и предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие и экосистемы. Охрана природы регулируется Законом «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»(2004 г.), Законом «Об особо охраняемых природных территориях»(2006 г.) и Лесным кодексом (2003 г.). Благоустройство СЗЗ на месторождении осуществляется посредством озеленения. Организация и благоустройство санитарно-защитной зоны должны предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий района.

Таблица 15 - Сводная таблица результатов расчета рассеивания и значения  максимальной концентрации в расчетном прямоугольнике и концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | Граница области возд. | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 4,1788 | 0,12714 | 0,003317 | нет расч. | 0,657566 | 1 | 0.4* | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 14,3795 | 0,437492 | 0,011414 | нет расч. | 0,262700 | 1 | 0,01 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 9,5687 | 2,953644 | 0,814956 | нет расч. | 0,974000 | 4 | 0,2 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,7457 | 0,215308 | 0,042374 | нет расч. | 0,872169 | 3 | 0,4 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 2,5991 | 0,530962 | 0,045966 | нет расч. | 0,962269 | 3 | 0,15 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5847 | 0,166044 | 0,037943 | нет расч. | 0,018964 | 3 | 0,5 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,25 | 0,027492 | 0,00114 | нет расч. | 0,950355 | 2 | 0,008 | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4443 | 0,098437 | 0,024197 | нет расч. | 0,371203 | 4 | 5 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 1,9537 | 0,148081 | 0,008761 | нет расч. | 0,682017 | 1 | 0,02 | 2 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - | 2,5769 | 0,078403 | 0,002045 | нет расч. | 0,317783 | 1 | 0,2 | 2 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0395 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 10 | 50 | - |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0254 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 4 | 30 | - |
| 0602 | Бензол (64) | 0,0154 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 2 | 0,3 | 2 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0073 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 2 | 0,2 | 3 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0048 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | Cm<0.05 | 2 | 0,6 | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,8759 | 0,188001 | 0,018174 | нет расч. | 0,927467 | 3 | 0.00001* | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,6097 | 0,172492 | 0,032219 | нет расч. | 0,045017 | 3 | 0,05 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,5715 | 0,058606 | 0,00258 | нет расч. | 0,987651 | 4 | 0,05 | - |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1,4452 | 0,425318 | 0,233413 | нет расч. | 0,843741 | 5 | 1 | 4 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 836,4952 | 25,45016 | 0,663966 | нет расч. | 0,975766 | 2 | 0,3 | 3 |
| 6007 | 0301 + 0330 | 10,1534 | 3,119599 | 0,852899 | нет расч. | 0,992964 | 4 |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 0,8597 | 0,174519 | 0,033258 | нет расч. | 0,998567 | 5 |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 2,5384 | 0,228868 | 0,046264 | нет расч. | 0,700981 | 4 |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 0,8347 | 0,170414 | 0,038982 | нет расч. | 0,969319 | 5 |  |  |
| 6359 | 0342 + 0344 | 4,5306 | 0,206556 | 0,010806 | нет расч. | 0,999888 | 2 |  |  |
| Примечания: 1.Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 2.Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 3."Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. 4.Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне) приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие строительства скважины будет следующим можно оценить:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

При строительстве скважин следует выполнять, прежде всего, общие мероприятия по охране атмосферного воздуха. Обеспечить исправность технологического оборудования.

Предусматриваемые в проектах технические средства, технологические процессы и материалы имеют инженерные обоснования, обеспечивающие предупреждение и исключение нарушений природной среды.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предусматривается комплекс планировочных мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилую зону, относятся:

- − проведение работ по пылеподавлению площадки;

- − упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

- Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленных на снижение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда при проведении строительных работ являются:

- − применение высокопроизводительного отечественного и импортного оборудования, силовых агрегатов в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности и охраны окружающей среды;

- − применение дизель-генераторов, надежных, экономичных и неприхотливых в эксплуатации, включая дизели с низким уровнем токсичности выхлопа и удельным расходом топлива, которыми будет оснащен энергоблок установки;

- − тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- − обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;

- − ежедневный контроль оборудования площадки для своевременного обнаружения утечек ГСМ, реагентов, контроль за работой контрольно- измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- −применение системы контроля загазованности;

- −поддержание в полной технической исправности резервуаров и технологическогооборудования, обеспечение их герметичности; хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- −применение герметичной системы хранения дизельного топлива с установкой дыхательных клапанов на резервуарах; применение на дизельных установках выхлопных труб высотой не менее 6 м, обеспечивающих улучшение условий рассеивания отходящих газов в атмосфере;

- −применение герметичной системы хранения дизельного топлива, добытой нефти с установкой дыхательных клапанов на резервуарах;

- −подбор оборудования, запорной арматуры и предохранительных и регулирующих клапанов в строгом соответствии с давлениями, на которое рассчитано используемое оборудование;

- −установка на устье скважины противовыбросового оборудования, которое перекрывает устье скважины в случае газопроявлений и препятствует выбросам газа в атмосферу;

- −своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

- −слив топлива из автоцистерн только с применением быстроразъемных муфт герметичного слива;

- −соответствие параметров применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;

- −правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, а также регулировка системы зажигания, что является определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автотранспорта;

- −стоянка техники в период технического простоя или техперерыва в работе только при неработающем двигателе;

- −техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта ит.д.

- предупреждение открытого фонтанирования скважины в процессе бурения и проведения технологических работ в скважине;

- установка и применение на устье скважины сертифицированного противовыбросового оборудования (ПВО);

- в целях предотвращения выбросов пластового флюида при вскрытии продуктивных горизонтов при углублении скважины предусматривается создание противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающего пластовое давление;

- подача дизельного топлива к дизельным агрегатам по герметичным топливо- и маслопроводам;

- в целях снижения вредных выбросов в атмосферу для работы двигателей применение качественного сертифицированного дизельного топлива;

- проведение обязательной опрессовки и проверка на герметичность всего оборудования для исключения возможных утечек и выбросов вредных веществ в атмосферу;

- обеспечение прочности и герметичности соединений трубопроводов;

- своевременное проведение планово-профилактического ремонта бурового оборудования;

- использование стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства;

- содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы;

- для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от дизельных двигателей на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру;

- для поддержания консистенции смазочных масел применение специальных присадок;

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации.

Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение установленных нормативо НДВ и позволит дополнительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно статьи статьи 153 п.4 Экологического Кодекса РК, физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный контроль.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на рассматриваемом предприятии должен осуществляться на неорганизованных источниках выбросов расчетным методом.

Согласно типовой инструкции по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, контролю подлежат источники, для которых выполняется неравенство:

М/ ПДК * Н > 0.01, при Н > 10 м или

М/ ПДК * Н > 0.1, при Н < 10 м где

М – суммарная величина выбросов вредного вещества от всех источников предприятия, г/с;

ПДК – максимально разовая предельно-допустимая концентрация, мг/куб.м.;

Н – средняя по предприятию высота источников выбросов, м.

Источники 1 категории контролируются не реже 1 раза в квартал. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Департаментом экологии, Управлением охраны общественного здоровья Жамбылской области.

Контроль за соблюдением НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Частота государственного контроля на период проведения работ по строительству скважины составляет 1 раз/период строительства скважины (1 раз/квартал).

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководство предприятия.

Основной задачей производственного контроля является выбор конкретных источников, подлежащих систематическому контролю. Для этого выявляют источники, относящиеся к первой категории опасности.

План-график контроля за соблюдением НДВ по источникам выбросов составляется экологическими службами предприятия представлен в таблице.

Таблица 16 – План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

| N исто | Производство, | Контролируемое | Периоди | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чника | цех, участок. | вещество | чность |  |  |  |  |
|  |  |  | контроля | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Компрессор | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 1,39947 | 45425,38 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,22741 | 7381,498 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,09111 | 2957,338 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,21867 | 7097,806 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 1,12978 | 36671,51 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 2,19E-06 | 0,071 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,02187 | 709,878 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,52844 | 17152,63 | Силами предприятия | 1 |
| 0002 | Сварочный агрегат | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,08469 | 2748,951 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,01376 | 446,636 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,00716 | 232,406 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,01131 | 367,111 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,074 | 2401,965 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 1,34E-07 | 0,004 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00154 | 49,987 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,037 | 1200,982 | Силами предприятия | 1 |
| 0003 | Агрегат наполнительно-опрессовочный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,78507 | 26504,91 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,12757 | 4306,917 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,05111 | 1725,535 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,12267 | 4141,487 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,63378 | 21397,18 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 1,23E-06 | 0,042 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,01227 | 414,25 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,29644 | 10008,17 | Силами предприятия | 1 |
| 0004 | Котел битумный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,005076 | 171,372 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,000825 | 27,853 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,000495 | 16,712 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,011651 | 393,352 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,027106 | 915,131 | Силами предприятия | 1 |
| 0005 | ДЭС (электростанция) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,384 | 12464,25 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,0624 | 2025,441 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,025 | 811,475 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,06 | 1947,539 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,31 | 10062,29 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 6E-07 | 0,019 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,006 | 194,754 | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,145 | 4706,553 | Силами предприятия | 1 |
| 6001 | Бульдозер | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,1826 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6002 | Автосамосвал | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,4808 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6003 | Эксковатор | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,0599 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6004 | Бурильно-крановая машина | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,11 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6005 | Аппарат газовой резки | Железо (II, III) оксиды | 1 раз/ кварт | 0,569994 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз/ кварт | 0,044697 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,110718 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,005208 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,54539 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения | 1 раз/ кварт | 0,041007 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые | 1 раз/ кварт | 0,038136 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,041007 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6006 | Установка для аргоно-дуговой сварки | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 1 раз/ кварт | 7,8E-09 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Медь (II) оксид | 1 раз/ кварт | 9,39E-08 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Никель оксид | 1 раз/ кварт | 1,25E-07 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 1,17E-07 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Озон (435) | 1 раз/ кварт | 1,33E-07 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 1,41E-07 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6007 | Шлифовальная машина | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 2,34E-05 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Пыль абразивная | 1 раз/ кварт | 1,44E-05 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6008 | Лакокрасочные работы | Диметилбензол | 1 раз/ кварт | 1,767748 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,196389 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1 раз/ кварт | 0,060417 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1 раз/ кварт | 0,045833 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол | 1 раз/ кварт | 0,0322 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Бутилацетат | 1 раз/ кварт | 0,039167 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/ кварт | 0,02875 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 1,468894 |  | Силами предприятия | 1 |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0,020193 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6009 | Выемочно-разгрузочные работы | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,0078 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6010 | Отсыпка площадки щебенкой | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,000091 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6011 | Автотранспортные работы | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,0483 |  | Силами предприятия | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17 – План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0101 | Свеча продувочная на скважине №108 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,174021 | 427688,633 | Силами предприятия | 1 |
| 0102 | Свеча продувочная на скважине №2г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,174021 | 427688,633 | Силами предприятия | 1 |
| 0103 | Свеча продувочная на скважине №4г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,174021 | 427688,633 | Силами предприятия | 1 |
| 0104 | Свеча продувочная на скважине №8р | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,174021 | 1229434,67 | Силами предприятия | 1 |
| 0105 | Свеча сброса №108 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 2,6196 | 73981377,4 | Силами предприятия | 1 |
| 0106 | Свеча сброса №108 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 2,6196 | 6438149,1 | Силами предприятия | 1 |
| 0107 | Свеча сброса №108 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 2,6196 | 6438149,1 | Силами предприятия | 1 |
| 0108 | Свеча сброса №2г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 2,6196 | 6438149,1 | Силами предприятия | 1 |
| 0109 | Свеча сброса №4г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 2,6196 | 6438149,1 | Силами предприятия | 1 |
| 0110 | Свеча сброса №8р | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 2,6196 | 6438149,1 | Силами предприятия | 1 |
| 6101 | Площадка скв. №108 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,07313 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6102 | Площадка скв.№2г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,07313 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6103 | Площадка скв.№4г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,07313 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6104 | Площадка скв.№8р | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,07313 |  | Силами предприятия | 1 |
| 6105 | Площадка БДР | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 раз/ кварт | 0,001402 |  | Силами предприятия | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­	штиль,

­	температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 15–20 %, носит организационно-технический характер и не приводит к существенным затратам и снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

­	усиление контроля за всеми технологическими процессами;

­	ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

­	проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

­	сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:

­	ограничение работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

­	прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

­	ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.

­	запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения;

­	остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

­	запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета. В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ. Учитывая то, что работы по строительству скважин носит временный характер, удаленность населенных пунктов от места проведения работ и отсутствии в данном объекте системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, позволяющих прогнозировать увеличение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, в связи, чем отсутствует система оповещения наступления НМУ на данном этапе нормирования нецелесообразно разрабатывать мероприятия по кратковременному снижению выбросов в периоды наступления НМУ. При необходимости, мероприятия по снижению выбросов в периоды НМУ будут разрабатываться при последующем проектировании в проекте нормативов НДВ.

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

– исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов – гидроподавление;

– при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Для обеспечения технологического процесса и хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества.

Собственных источников водоснабжения ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» не имеет. Для объектов ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» на месторождении источниками водоснабжения являются:

- вода, питьевого и технического качества, (питьевая – бутиллированная, техническая – с месторождения Амангельды, с водозаборных скважин);

- в качестве резерва, дополнительным источником снабжения питьевой водой является бутилированная питьевая вода.

Для технических и хозяйственно-бытовых нужд месторождения используется привозная вода с месторождения Амангельды.

  - Водный баланс объекта

Обеспечение технической и питьевой водой на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет осуществляться автоцистернами, с местоождения Амангельды. Обеспечение питьевой водой для персонала будет осуществляться за счет привозной бутилированной питьевой воды.

В таблице ниже приведен расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

Расчет расхода воды. Расход воды на питьевые нужды для одного человека - 25,0 л/сут (СНиП РК 4.01-02-2011г).

Таблица 18 - Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды

| Потребитель | Ед. изм | Кол-во | Норма водопо-треб-ления,л | При обустройстве 1 скважины |  |  |  | При обустройстве 4 скважин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/цикл | м3/сут | м3/цикл | м3/сут | м3/цикл | м3/сут | м3/цикл |
| продолжительность цикла строительства скважин | сут. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевые нужды | чел. | 74 | 2,00 | 0,15 | 13,32 | 0,15 | 13,32 | 0,59 | 53,28 | 0,59 | 53,28 |
| хозяйственно-бытовые нужды | чел. | 74 | 25,00 | 1,85 | 166,50 | 1,85 | 166,50 | 7,40 | 666,00 | 7,40 | 666,00 |
| душевая сетка (количество сеток) | сетка | 2 | 500,00 | 1,00 | 90,00 | 1,00 | 90,00 | 4,00 | 360,00 | 4,00 | 360,00 |
| столовая (количество блюд) | усл. блюдо | 5 | 12,00 | 1,80 | 162,00 | 1,80 | 162,00 | 7,20 | 648,00 | 7,20 | 648,00 |
| прачечная (количество белья) | кг сухого белья | 0,5 | 40,00 | 0,60 | 54,00 | 0,60 | 54,00 | 2,40 | 216,00 | 2,40 | 216,00 |
| Всего: |  |  |  | 5,40 | 485,82 | 5,40 | 485,82 | 21,59 | 1943,28 | 21,59 | 1943,28 |
| непредвиденные расходы 5% |  |  |  | 0,27 | 24,29 | 0,27 | 24,29 | 1,08 | 97,16 | 1,08 | 97,16 |
| Итого: |  |  |  | 5,67 | 510,11 | 5,67 | 510,11 | 22,67 | 2040,44 | 22,67 | 2040,44 |

Таблица 19- Расчет расходов воды на технические нужды

| Общее потребление воды на скважину, из них: | Объем | Кол-во сут. | Коэффициент работы в дневное время | Расход воды, м3/сут | При обустройстве 1 скважины | При обустройстве 4 скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода на технические нужды | м3 |  |  |  | 496,79 | 1987,164 |
| вода на питьевые нужды | м3 |  |  |  | 13,32 | 53,28 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 510,11 | 2040,444 |

Водоотведение

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость, и сдаваться сторонним организациям, на договорной основе, по результатам проведенного тендера.

Ливневые воды. Система ливневой канализации на площадке не предусматривается с учетом того, что работы на площадке непостоянно, короткое время. Покрытие площадок предусматривается из гравийного слоя, уложенного на уплотнённый грунт. Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами, производственная площадка буровой обваловываются грунтом, высотой 0,5-0,7 м с одним выездом и въездом, расположенным вверх по уклону для предотвращения растекания загрязненного поверхностного стока с промплощадки.

Ливневые воды, выпадающие на площадке по спланированной поверхности, собираются в двух гидроизолированных приямках и используются в качестве промывочной или подпиточной жидкости.

Ливневые воды с территории буровой площадки не отводятся за ее пределы и не оказывают воздействия на окружающую среду.

Хозбытовые сточные воды. Для отвода хозбытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, от столовой и от прачечной, на территории полевого лагеря предусматривается система хозбытовой канализации.

Объемы образования сточных вод рассчитаны от объемов потребления - 80% водо-потребления. Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в специальную емкость (септик) объёмом 20 м3, из которого по мере накопления откачиваются и вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения в соответствии с договором. Учет объемов сточных вод ведется по количеству рейсов и объему автоцистерны спецавтотранспорта.

Вывоз сточных вод осуществляется согласно договору со специализированной организацией имеющие очистное сооружение и экологическое разрешение.

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость и сдаваться в специализированные организации по утилизациии сточных вод, имеющее лицензию.

Септики после окончания работ будут опорожнены, дезинфицированы. Территория септиков будет рекультивирована.

  - Поверхностные воды

Водные объекты подлежат охране от:

1) природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения;

2) засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения;

3) истощения.

Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Охрана водных объектов осуществляется от всех видов загрязнения, включая загрязнение через поверхность земли и воздух.

Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин, при нарушении правил обращения с отходами. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Использование подземных или непосредственных поверхностных вод в ходе осуществления планируемой деятельности осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст. 66 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481.

Проведение работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние поверхностных и подземных вод:

•	бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;

•	утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы растворов;

•	смыв загрязнений с территории площадки ливневыми водами.

Географически месторождение расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Шу и Таласа, с юго-запада к ним примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау.

Поверхностные водные источники на территории отсутствуют.

Питьевое водоснабжение на месторождении обеспечивается бутилированной водой. Хоз-бытовые и вспомогательные нужды обеспечиваются питьевой привозной водой, которая будет доставляться водовозами термосного типа из месторождения Амангельды.

  - Подземные воды

Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при эксплуатации скважин, при нарушении правил обращения с отходами. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние поверхностных и подземных вод:

•бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;

•утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы растворов;

•смыв загрязнений с территории площадки ливневыми водами.

Использование подземных или непосредственных поверхностных вод в ходе осуществления планируемой деятельности осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст. 66 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481.

В пределах территории можно выделить 6 основных водоносных горизонтов: водоносный горизонт среднеэоценовых отложений; неогеновый водоносный горизонт; средневерхнекаменноугольный - нижнепермский водоносный горизонт; верхнепермский водоносный горизонт; средневизейский водоносный горизонт; нижневизейкий водоносный горизонт.

Характеристика водоносных горизонтов

Среднеэоценовый водоносный горизонт представлен толщей слабосцементированных разнозернистых песчаников с прослойками глин, алевролитов. Мощность горизонта изменяется по площади Мойынкумской впадины, составляет в ее южной и юго-восточной части 120-160 м (в т.ч. на месторождении Амангельды и Айракты).

Неогеновый водоносный горизонт приурочен к слоям слабосцементированных

песчаников в низах неогене (мощностью до 15 м), подстилается глинами олигоцена, и перекрыт суглинками верхней части неогена.

Верхнепермский водоносный горизонт представлен песчаниками в основании надсоленосной толщи верхней перми и перекрыт аргилитами этой же толщи.

Средневерхнекаменноугольный-нижнепермский водоносный горизонт приурочен к слоям пористых песчаников среднего и верхнего карбона, а также к трещиноватым породам нижней перми. Он перекрывается соленосной толщей нижней перми и подстилается толщей аргиллитов, мергелей с прослоями известняка и ангидрита башкирского и верхней части серпуховского ярусов. Нижний, каменноугольный водоносный комплекс, повсеместно, характеризуется хлоридно-натриевым типом вод по классификации А. В. Сулина.

Средневизейский водоносный горизонт представлен прослоями мелкообломопористых и трещиноватых известняков в средней части глинисто-карбонатной толщи визейского яруса.

Нижневизейский горизонт представлен слоями песчаников, перекрыт пачкой переслаивающихся аргиллитов, ангидритов и известняков, и содержит залежи газа на месторождениях Жаркум, Амангельды, Айракты, Айракты-Малдыбай, Барханная-Султанкудук, Учарал-Учарал-Северный и Кумырлы-Коскудук. Пористые песчаники на площади месторождений, в пределах Мойынкумской впадины и смежных с ней районов развиты локально.

Рисунок 4 - - Карта подземных вод.

  - Характеристика источников воздействия на повехностные и подземные воды

Водные объекты подлежат охране от:

1) природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения;

2) засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения;

3) истощения.

Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Охрана водных объектов осуществляется от всех видов загрязнения, включая загрязнение через поверхность земли и воздух.

Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин, при нарушении правил обращения с отходами. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние поверхностных и подземных вод:

- бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;

- утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы растворов;

- смыв загрязнений с территории буровой площадки ливневыми водами.

  - Оценка влияния объекта на качество и количество подземных вод

Качество подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

В целом при обустройстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, не предвидится сильных воздействий на водные ресурсы. Комплекс водоохранных мероприятий, предусмотренных во время операций, в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

При соблюдении природоохранных мероприятий влияние строительства скважины на водные ресурсы можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовостановлению поврежденных элементов.

Таким образом, интегральная оценка составляет 3 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

  - Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для предотвращения загрязнения подземных вод предпринят ряд проектных решений, обеспечивающий их безопасность:

- оборудование скважины специальными устройствами, предотвращающими внезапные нефтегазопроявления на устьях и их, излив на дневную поверхность;

- транспортировка и хранение химических реагентов в закрытой таре (мешки, бочки);

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

- сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;

- использование воды для технических целей во время работ повторно по замкнутому циклу;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;

- устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ;

- хранение ГСМ в специальных закрытых емкостях, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС;

- предотвращение разливов ГСМ.

  - Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» - Недропользователем осуществляется контроль через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру месторождения).

Химический состав воды контролируется по следующим параметрам: макро-микрохимического состава, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.

Частота отбора проб подземных вод должна быть не реже чем 1 раз в квартал. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

  - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

На территории проектируемого объекта сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не производится, следовательно определение нормативов допустимых сбросов ЗВ не требуется.

  - Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

На территории проектируемого объекта сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не производится. Расчет количества сбросов не требуется.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта

Газоконденсатное месторождение Айракты открыто в 1972 году поисковой скважиной 1, где при опробовании нижневизейских отложений каменноугольной системы был получен промышленный приток газа.

Географически оно расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Чу и Таласа, с юго-запада примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау.

Впервые в 1981г запасы газа и конденсата месторождения Айракты были рассмот-рены и утверждены ГКЗ СССР протоколом № 8884 от 27.11.1981 г.

В 2008 году на месторождении были проведены детальные сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 85,860 пог.км. полной кратности.

В соответствии с «Проектом оценочных работ на месторождении Айракты», была пробурена в 2013 году оценочная скважина 8, а также восстановлены ранее пробуренные скважины №№ 1, 4, и 6, в которых были получены притоки газа.

В 2014 году выполнено и утверждено «Дополнение к проекту оценочных работ на месторождении Айракты» (протокол ЦКРР РК №49/31 от 11.07.2014 г.), с целью доизучения и уточнения геологического строения месторождения.

В 2015 году выполнен «Пересчет запасов газа, конденсата и попутных компонентов нижневизейского горизонта С1v1 месторождения Айракты» по состоянию на 02.01.2014 г. (протокол ГКЗ № 1531-15-У от 23.02.2015 г.), где геологические/извлекаемые запасы составили по категории:

газ: С1 – 5835/4453 млн.м3; С2 – 3017/1726 млн.м3

конденсат: С1 – 181/103 тыс.т; С2 – 93/39 тыс.т

В 2015 году запасы легли в основу составления «Проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения Айракты», утвержденный Комитетом Геологии и Недропользования Министерства по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан (письмо № 27-5-2798-и от 23 декабря 2015 г.).

Месторождение Айракты вступила в опытно промышленную эксплуатацию согласно Дополнению №12 от 28.12.2017 г. к Контракту №611 от 12.12.2000 г. на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья.

В 2021 году был выполнен «Пересчет запасов газа, конденсата и попутных компонентов по нижневизейскому горизонту (С1V1), оценка ресурсов углеводородов по 3-м горизонтам (C1sr, C1V2, C1t) месторождения Айракты, Жамбылской области Республики Казахстан» по состоянию изученности на 01.07.2020 г. (Протокол ГКЗ РК №2349-21-У от 11.10.2021 г.), где геологические/извлекаемые запасы нижневизейского и серпуховского горизонтов составили в следующих количествах:

- сухой газ: С1 – 5338/2627 млн.м3; С2 – 939/356 млн.м3

- конденсат: С1 – 194/91 тыс.т; С2 – 34/11 тыс.т.

С целью доизучения и оценки газоносности пермской и нижневизейской залежи в рамках «Анализа разработки -2024 г» где уточнено геологическое строение пермской залежи даны рекомендации по доразведке:

В 2025г, с целью доизучения газоносности пермской залежи, пробурить независимую оценочную скважину Оц-1 в северной сводовой части структуры между скважинами №507 и №509. Проектный горизонт – пермский, проектная глубина 1100м. При положительных результатах бурения скважины провести отбор керна, на образцах выполнить комплекс стандартных и специальных исследований, предусмотреть испытание, отобрать устьевые и глубинные пробы газа, провести газоконденсатные исследования;

Основанием данного проекта «Обустройство скважин №108, 2г, 4г, 8р месторождении Айракты» является «Проект разработки месторождения Айракты по состоянию на 01.07.2021г»

Сроки по обустройству скважин:

Продолжительность – 3 месяца – 90 дней,

IV квартал, 2025г – 65 %;

I квартал, 2026г. – 35%.

Начало эксплуатации – 2026 г.

Таблица 20. - Географические координаты расположения скважин:

| № скважины | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 2-Г | 44° 9'42.27"С.Ш. | 71°25'10.37"В.Д. |
| Скважина № 8Р | 44° 6'19.58"С.Ш. | 71°25'2.00"В.Д. |
| Скважина № 108 | 44° 7'35.95"С.Ш. | 71°24'12.74"В.Д. |
| Скважина № 103 | 44° 7'49.17"С.Ш. | 71°24'58.68"В.Д. |

Рисунок 5 - Месторождение Айракты. Обзорная карта.

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации

В период проведения работ потребность в минерально-сырьевых ресурсах отсутствует.

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Процесс обустройства скважины будет сопровождаться отрицательными воздействиями на геологическую среду.

Негативное воздействие на геологическую среду в процессе строительства скважин выражается в следующем:

- нарушение сплошности горных пород;

- загрязнение почв отходами;

- загрязнение земной поверхности углеводородами;

- усиление дефляции и водной эрозии почв на участках нарушения почвенно-растительного слоя;

- возможные перетоки жидкостей в затрубном пространстве и химическое загрязнение водоносных горизонтов.

Воздействия, которые приводят к изменениям свойств геологической среды при эксплуатации скважин, главным образом, возможны в процессе поступления углеводородов из подземного коллектора в затрубное пространство, и связанное с этим загрязнение вышележащих горизонтов подземных водоносных комплексов, является одним из наиболее опасных в экологическом отношении аспектов.

В связи с этим, вопросы, направленные на обеспечение надежной изоляции водоносных горизонтов, являются приоритетными при разработке технологических схем конструкция скважин и методики цементирования колонн.

Загрязнение вредными химическими веществами почв является одним из наиболее широко распространенных в практике и одним из наиболее опасных видов воздействия на геологическую среду.

Большое влияние на гидрологический режим местности оказывают выемки в процессе строительства площадок под технологическое оборудование. При пересечении водоносного горизонта выемка оказывает мощное осушающее воздействие. При этом может прекратиться полностью или частично поступление грунтовой воды в водоносный слой, расположенный с низовой (по направлению движения грунтовой воды) стороны выемки. В зависимости от вида и состояния грунта зона действия выемки распространяется на десятки и сотни метров в каждую сторону. На прилегающей территории резко меняются условия произрастания растений, создаются благоприятные условия для эрозии почвы.

Влияние автотранспорта в процессе проведения проектных работ включает:

- нарушение почвообразующего субстрата;

- воздействие на рельеф;

- загрязнение почв продуктами сгорания топлива;

- загрязнение почв ГСМ.

Степень воздействия, его интенсивность и масштабы зависят от конкретных условий производства работ.

Воздействие на геологическую среду проектных решений на месторождении будет складываться:

- воздействий на рельеф и почвообразующий субстрат;

- воздействий на недра.

Воздействие на рельеф и почвообразующий субстрат

При реализации комплекса работ, предусмотренного настоящим проектом, значимых изменений рельефа не ожидается.

Проведение работ по обустройству площадки скважины на месторождении будет сопровождаться разрушением почвенно-растительного слоя, что может способствовать усилению процессов дефляции.

При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхности не вызовет.

Такие изменения земной поверхности, как деформации в результате техногенно-обусловленных землетрясений и проседания земной поверхности, вызывающие разрушения оценочных колонн, маловероятны.

Химическое загрязнение территорий производственных площадок при соблюдении принятых проектом технических решений будет минимальным.

Воздействие проектируемых работ на недра

Основным объектом воздействия проектируемых работ на недра являются продуктивные нефтегазоносные горизонты.

Неблагоприятные изменения геологической среды в процессе проходки ствола скважины могут проявляться в виде неконтролируемых межпластовых перетоках в скважинах с негерметизированными колоннами. Поступление высокоминерализованных вод и пластовых

жидкостей из продуктивных горизонтов в водоносные комплексы может привести к их загрязнению и невозможности использования в целях питьевого и технического водоснабжения в будущем.

В связи с этим необходимо предусмотреть:

- использование промывочных жидкостей, затрудняющих поглощения, без токсичных добавок;

- надежная изоляция в пробуренных скважинах нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежная герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование.

Принятая проектом конструкция скважин исключат возможность межпластовых перетоков.

Воздействие на другие компоненты недр будет очень незначительным ввиду того, что почти весь технологический цикл протекает в закрытом скважинном пространстве, надежно изолированном от остальной геологической среды стальными трубами и цементацией нарушенных при проходке интервалов горных пород.

В целом, воздействие на недра при проведении основного комплекса проектируемых работ оценивается как значительное по отношению к продуктивным горизонтам, и незначительное по отношению к другим компонентам геологической среды контрактной территории.

Учитывая особенности геологического строения и принятых проектных решений месторождения можно отметить следующие моменты:

- возникновение опасных геодинамических явлений, при проведении проектных решений, не ожидается;

- передвижение автотранспорта в значительной мере предусматривается в пределах, нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвенно-растительного слоя на других участках будет минимальным;

- существенного влияния на рельеф и почвообразующий субстрат, проектируемые работы не окажут.

Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – сильная (4) – изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

  - Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах строительства скважины.

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать экологический вред недрам при реализации проектных решений:

- конструкции скважины в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;

- обеспечение комплекса мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

- при нефтегазопроявлениях герметизируется устье скважины, и в дальнейшем работы ведутся в соответствии с планом ликвидации аварий.

При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов в водный объект.

- Запрещается заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны;

- Контроль за водопотреблением и водоотведением;

- Не допускать загрязнения воды и береговой полосы водоема используемыми материалами для строительных работ (асфальтобетонные смеси, инертные материалы - песок, щебень, гравий и т.д.)

- Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;

- Организация системы сбора, хранения и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации;

- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду.

Мероприятия по защите недр от негативного воздействия

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах проведения работ.

Также будут соблюдены экологические требования, предусмотренные ст.397 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI  при проведении операций по недропользованию.

При подготовительных и строительно-монтажных (демонтажных) работах предусматривается:

- сбор технологических отходов осуществляется в специальных металлических емкостях

- колонны цементируются до устья с целью надежной изоляции пластовых вод и предупреждению их перетоков;

- опрессовка колонны, на которой установлено ПВО, производится согласно действующих инструкций, что обеспечивает надежную изоляцию водоносных горизонтов от проникновения пластового флюида из-за негерметичности обсадной колонны;

- регулярно производится контроль за водоотдачей, не допускается превышение ее сверх установленного настоящим проектом;

- в случае опробования (испытания) скважины сбор пластовой жидкости производится в установленные для этой цели емкости;

- ликвидация или консервация скважин производится строго в соответствии с действующей инструкцией;

- техническая вода используется экономно, в пределах технически обоснованных норм; плата за воду производится по действующим нормативам.

- обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки площади, предоставленного в недропользование;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;

- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих производство работ при бурении скважин;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- надежную изоляцию в пробуренной скважине нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении;

- мероприятия по предупреждению осложнений в процессе строительства скважин и проведения ремонтно-изоляционных работ при некачественном креплении обсадных колонн.

Работы по освоению скважин будут проводиться на высоком технико- экономическом уровне, с использованием всех достижений науки и техники, при достаточно высокой экологической культуре персонала. Предприятием будет обращено особое внимание на технологию и организацию работ по бурению скважин, с целью предотвращения образования межпластовых перетоков.

При проектировании скважин учитывались требования «Единых технических правил при строительстве скважин на нефть и газ», горно-геологические условия и опыт бурения скважин, пробуренных ранее на данной и смежной площадях.

Предложения по организации экологического контроля

Производственный контроль в области охраны недр в общем случае включает в себя:

- Контроль за загрязнением подземных вод нефтепродуктами, химическими веществами входящими в состав бурового раствора посредством наблюдательных скважин;

- Контроль за загрязнением территории скважин;

- Контроль за хранением сухих реагентов;

- Контроль за обеспечением за замкнутой циркуляционной системой и системой сбора сточных вод и шлама.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов производства и потребления

В процессе производственной деятельности образуются определенное количество отходов производства и потребления, которые могут оказывать негативное влияние на компоненты природной среды: воздушную и водную среду, почвенный покров.

Характеристика отходов производства и потребления, их качественный и количественный состав определены в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении технологических работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, необходимые для применения в соответствующем производстве, включая техногенные минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся как отходы, образующиеся при основном производстве, так и отходы вспомогательного производства.

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации.

Определение объемов образования отходов выполнено на основании приложения № 16 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Управление отходами горнодобывающей промышленности предусмотрено соответствие с гл.26 ЭК РК

Процесс обустройства скважины будет сопровождаться образованием различных видов отходов.

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- транспорт и механизмы, задействованные при установке технологического оборудования и строительстве скважин;

- весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных проливов и утечек нефтепродуктов;

- отходы производства и потребления.

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов на все компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенно- растительный покров, животный и растительный мир) может проявляться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления, или при несоблюдении технологического регламента и техники безопасности.

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. Система управления отходами включает в себя организационные меры отслеживания образования отходов, контроль за их сбором и хранением, утилизацией и обезвреживанием.

На объектах для производственных и коммунальных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации должен быть предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отхода.

На контрактной территории нет собственных полигонов. Отходы производства и потребления будут собираться в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов, и будут вывозиться специализированными организациями на договорной основе в согласованные места временного хранения или утилизации. При реализации проектных решений должна применяется следующая методика разделения отходов:

- промышленные отходы на местах хранятся в специально маркированных, окрашенных контейнерах для каждого вида отхода. Контейнеры устанавливаются на специально организованных и оборудованных площадках;

- отходы имеют предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.), согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных отходов не разрешается.

С целью охраны почв от возможного загрязнения отходами производства предъявляются повышенные требования к надежности специально организованных и оборудованных площадкам. Сбор отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

В процессе обустройства скважин образуются следующие группы отходов:

- производственные;

- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:

- в процессе обустройства скважины;

- при вспомогательных работах.

Основными эмиссиями при обуйстройстве скважины являются:

- металлолом (лом черных металлов);

- промасленная ветошь;

- огарки электродов;

- использованная тара;

- отработанные масла;

- коммунальные отходы.

Металлолом (черный лом) – Процесс, при котором происходит образование отходов: различные строительные работы, техническое обслуживание и демонтаж. К этому виду отходов относятся металлические отходы в виде обрезков труб, балок, швеллеров, проволока, отработанные долота. Собирается на площадке для временного складирования металлолома, по мере накопления вывозятся специализированной организацией. Код отхода – 16 01 17, Уровень опасности – неопасный отход. Основные компоненты отходов (91,75%): Fe2O3 – 89,12%, Al2O3 – 0,1%, MgO – 0,85%, Cu – 1,7%. В отходе присутствуют также TiO2, MnO, Na2O, V2О5, Cr, Со, Мо. Класс опасности 4.

Реакционная способность: нереакционноспособные (бурная реакция с водой - отсутствует; образование взрывчатых смесей при смешении с водой - не образует; образование токсичных газов, аэрозолей, дымов при смешении с водой - не образует).

При сдаче металлолом должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных в контакте с нефтепродуктами.

Отходы планируется складировать в специальный контейнер с маркировкой для мелкого металлолома, большие куски помещать на специальную площадку временного хранения с последующим вывозом на дальнейшую утилизацию.

Отходы планируется складировать в специальный контейнер с маркировкой для мелкого металлолома, большие куски помещать на специальную площадку временного хранения с последующим вывозом на дальнейшую утилизацию.

Промасленная ветошь относится к опасным видам отходов. Основные компоненты отходов (95,15%): текстиль – 67,8, минеральное масло - 16,2%, SiO2 – 1,85%, смолистый остаток – 9,3%. Класс опасности 4. Перечень опасных свойств отходов: НР3 - огнеопасные вещества. Код отхода – 15 02 02*, уровень опасности – опасные отходы.

Наименование процесса, в котором образовались отходы: эксплуатация различного вида автотранспорта, спецтехники и оборудования, а также проведение различного вида производственных операций.

Реакционная способность: нереакционноспособные (бурная реакция с водой - отсутствует; образование взрывчатых смесей при смешении с водой - не образует; образование токсичных газов, аэрозолей, дымов при смешении с водой - не образует).

Отходы планируется складировать в металлическом контейнере для промасленной ветоши.

Отработанные масла образуются в процессе эксплуатации автотранспорта, при работе двигателей. Отработанные масла собираются в герметичную емкость, вывозятся специализированной организацией. Код отхода – 13 02 08*, Уровень опасности – опасные отходы.

Использованная тара ЛКМ (металлические банки) - Твёрдые, металлические или пластмассовые инертные емкости. Подлежат передаче специализированным предприятиям для переработки. Код отхода – 15 01 10*, Уровень опасности – опасные отходы.

Огарки сварочных электродов - остатки неиспользованных электродов при сварке. Основные компоненты отходов (95,53%): Fe2O3 – 79,2%, Al2O3 – 6,13%, MgO – 8,9% Cu – 1,3%. Класс опасности 4. Код отхода – 12 01 13, Уровень опасности – неопасные отходы.

Реакционная способность: нереакционноспособные (бурная реакция с водой - отсутствует; образование взрывчатых смесей при смешении с водой - не образует; образование токсичных газов, аэрозолей, дымов при смешении с водой - не образует).

Отходы планируется складировать в специальный контейнер с маркировкой для мелкого металлолома на временной площадке.

Коммунальные отходы – Основные компоненты коммунальных отходов: бумага и картон — 37%, пищевые отходы — 24%, пластмассы — 11%, стекло — 5%, текстиль и другое — 23%. К данному виду отходов относятся тара от пищевых продуктов – бумага, пластмассовые, стеклянные банки и бутылки, и пищевые отходы. Код отхода – 20 03 01, Уровень опасности – неопасные отходы.

В соответствие с подпунктом 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Экологичесого кодекса РК, а также приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности» предусматривается раздельный сбор твердо-бытовых отходов по морфологическому составу.

В рамках реализации проекта предусмотрено соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части обращения с твердыми бытовыми отходами.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 319 и статьей 326 Экологического кодекса Республики Казахстан проектом предусмотрена организация раздельного сбора твердых бытовых отходов по морфологическому составу.

На территории объекта предусматривается:

– установка отдельных контейнеров для раздельного сбора отходов (пластик, бумага/картон, стекло, металл, смешанные отходы);

– временное накопление отходов на специально оборудованной площадке с твердым покрытием;

– передача вторичных материальных ресурсов специализированным организациям для дальнейшей переработки.

Раздельный сбор осуществляется с учетом требований приказа №482 в части обязательных групп отходов, подлежащих раздельному сбору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан оператор объекта будет заключать договоры с субъектами предпринимательства, имеющими соответствующую лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, для:

– переработки;

– обезвреживания;

– утилизации;

– уничтожения опасных отходов.

Таким образом, проектные решения обеспечивают соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части раздельного сбора и безопасного обращения с отходами.

Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено производить раздельно в соответственно маркированные металлические контейнеры с указанием «Пищевые отходы» или «Бытовые отходы» на специально отведённой площадке.

Вывоз осуществляется по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раза в неделю летом и двух раз в месяц зимой. В летнее время предусмотрена ежедневная, а в зимнее время периодическая обработка отходов в контейнере хлорной известью.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Предусмотрен раздельный сбор твердо-бытовых отходов по морфологическому составу в соответствие с подпунктом 6) пункта 2 статьи 319, 326 Экологичесого кодекса РК, а также приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов».

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Ремонт техники будет производиться в специализированных организациях ближайших населенных пунктах.

Все образованные отходы будут храниться в контейнерах с маркировкой с указанием содержимого, в соответствии с нормативными требованиями по хранению, а также в соответствии с рекомендациями поставщика или изготовителя. Контейнеры будут храниться в специально отведенных местах на достаточном удалении от любого взрыво- и пожароопасного участка.

Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на пять классов опасности:

1) 1 класс - чрезвычайно опасные;

2) 2 класс - высоко опасные;

3) 3 класс - умеренно опасные;

4) 4 класс - мало опасные;

5) 5 класс - неопасные.

Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов, особенно коммунальных отходов, и своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные полигоны либо на собственный полигон. Вещества, содержащиеся в отходах, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. При передаче отходов подрядным организациям для вывоза, следует предварительно подготовить отходы к транспортировке. Упаковка должна обеспечивать экологически безопасную транспортировку. Компании, оказывающие услуги по вывозу отходов, предоставляют контейнеры/бункеры для сбора и транспортировки опасных видов отходов.

Оператор объекта согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса заключает договор с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Расчет объемов образования производственных отходов представлен в приложении 5.

Используемая методика для расчетов количества образуемых отходов «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.1.0.3.01.-96».

Классификация отходов производства и потребления

В соответствии с новым Экологическим кодексом РК от 02.01.2021 г. № 400-V и Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, отходы производства и потребления разделяются на опасные, не опасные и зеркальные.

В соответствии со ст. 338 п. 4 ЭК РК, отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

В процессе строительства скважины, ожидается образования 5 видов отходов обладающих опасными свойствами, не опасных отходов – 3 вида.

Характеристика отходов, их качественный и количественный состав определены на основании Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики. Установленные в настоящем стандарте признаки классификации не исключают дополнительных, отражающих отраслевую, региональную или иную специфику отходов.

Образующиеся отходы передаются сторонним специализированным организациям на договорной основе по мере их накопления (хранение на территории не более 6-ти месяцев согласно ст.320 ЭК РК).тВ соответствии с п. 3 статьи 319 Экологического кодекса РК, лица,тосуществляющие операции по управлению отходами, за исключениемтдомовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующейтдеятельности соблюдать национальные стандарты в области управлениятотходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Также учтены требования п.2 ст. 321 ЭК РК к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору. Осуществление раздельного сбора твердых бытовых отходов приводит к сокращению объемов накопления отходов, ввиду утраты статуса отходов большей части твердых бытовых отходов и перехода в категорию вторичного ресурса в соответствии с п. 2 ст. 333 ЭК РК.

Таблица 21 - Количество образования о производственных отходов, а также уровень опасности отхода и методы утилизации всех, образуемых видов отходов при обустройстве

| № п.п. | Процесс образования отходов | Наименование отхода | Количество отхода при обустройстве скважины, тонн | Морфологический (химический) состав отхода | Скорость образования отхода, сут. | Классификация отхода | Опасные свойства | Способ накопления | Способ сбора/ транспортировки/ обезвреживания/ восстановления/ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена масла при работе спецтехники | Отработанное масло | 1,0861 | масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее - до 6% | 83 | 13 02 08* | Н3, Н14 | В герметичных емкостях | Раздельный сбор |
| 2 | Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Промасленная ветошь | 0,0254 | ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) | 83 | 15 02 02* | Н3, Н14 | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| 3 | При покрасочных работах | Использованная тара ЛКМ | 0,3295 | металлические бочки, банки | 83 | 15 01 10* | Н4, Н14 | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| 4 | Проведение сварочных работ | Огарки сварочных электродов | 0,0027 | железо - 96-97%, обмазка (типа Ti(CO₃)₂ ) - 2-3%, прочие - 1% | 83 | 12 01 13 | - | В металлических контейнерах | Раздельный сбор |
| 5 | Строительные работы | Металлолом (черный) | 0,1 | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) | 83 | 16 01 17 | - | На специализированных огражденных промплощадках на территории месторождений | Раздельный сбор |
| 6 | Жизнедеятельность персонала | Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) | 7,4993 | (полиэтилен – 35,7%, целлюлоза – 35%) | 83 | 20 03 01 | - | В металлических контейнерах объемом 1м3 | Раздельный сбор "сухая" фракция (бумага, картон, металл, пластик, стекло) |

Таблица 22 – Перечень, характеристика отходов производства и потребления при обустройстве

| п.п. | Наименование отходов | Код по новому Классификатору | Расшифровка кода | Характеристика отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Агрегатное состояние |  | Опасные свойства согласно ст. 342 ЭК РК и Классификатору отходов | Процесс образования отходов |  | Морфологический (химический) состав отхода | Период накопления отхода |  | Способ накопления |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | Твердое |  | HP3 огнеопасность | Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления |  | Металлическая емкость 0,2 м³ (на площадках) |
| 2 | Использованная тара лкм | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | Твердое |  | НР14 экотоксичность | Образуются при использовании моторных масел, реагентов | Пластиковые/металли ческие бочки, банки |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления |  | Специально отведенная бетонная площадка на складе временного хранения площадок |
| 3 | Отработанные масла | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | Жидкое |  | HP3 огнеопасность | Замена масла при работе спецтехники | масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее – до 6% |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления |  | Металлическая емкость 0,2 м³ Отдельно забетонированная площадка на складе для хранения нефтепродуктов (на территории площадок) |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лом черных металлов | 16 01 17 | Смешанные металлы | Твердое | не обладает опасными свойства |  | Обработка металлических деталей | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) Железа оксид, железо (III) оксид, сажа (углерод; углерод черный) |  |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления | Металлический контейнер 3,5 м³ на складе временного хранения площадок |
| 5 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Отходы сварки | Твердое | не обладает опасными свойства |  | Проведение сварочных работ | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) |  |  | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления | Металлический контейнер 0,1 м³ на складе временного хранения на территории площадок |
| 6 | Твердые бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | Твердое | не обладает опасными свойства |  | Жизнедеятельн ость персонала, | бумага и картон — 37%, пластмассы — 11%, стекло — 5%, текстиль и другое — 47%. |  |  | 1 раз/день летние время, раз в 3 дня зимнее время. | Металлический контейнер 0,8м3, на бетонированной площадке на территории площадок. Предусмотрена отдельная сортировка отходов ТБО: макулатура (бумага), пластиковые бутылки и тара, стекло и др. |

Таблица 23– Нормативы размещения отходов производства и потребления при обустройстве скважин

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления (1 скв)., тонн/год | Лимит накопления (4 скв)., тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 9,0430 | 36,1721 |
| в т. ч. отходов производства |  | 1,5437 | 6,1748 |
| отходов потребления |  | 7,4993 | 29,9974 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Отработанные масла |  | 1,0861 | 4,3445 |
| Использованная тара ЛКМ |  | 0,3295 | 1,3178 |
| Промасленная ветошь |  | 0,0254 | 0,1016 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом |  | 0,1000 | 0,4000 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0027 | 0,0109 |
| Коммунальные отходы |  | 4,8353 | 19,3414 |
| Пищевые отходы |  | 2,6640 | 10,6560 |

Примечание:

*нормативы размещения отходов производства не устанавливаются на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

**Передачу произвести в срок не позднее 6 месяцев с момента начала временного хранения. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев

до их передачи третьим лицам.  Экологический кодекс статья 320, пункт 2-1.

*** Передачу произвести в срок не позднее 3-х дней, в жаркие месяцы передачу произвести ежедневно.

Образования отходов на период эксплуатации не образуется.

  - Программа управления отходами на предприятии

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, все отходы производства и потребления образующиеся в производственной деятельности по мере накопления должны собираться, храниться, обезвреживаться, сдаваться для утилизации, транспортироваться в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в места утилизации или захоронения.

Существующая на предприятии схема управления отходами на предприятии должна включать в себя следующие этапы технологического цикла отходов согласно требованиям ЭК РК:

Владельцы отходов - Статья 318. 1. Под владельцем отходов понимается

образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы. 2. Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

Накопление отходов - статья 320. пункт 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 2. Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где

данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Сбор отходов – статья 321. 1. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 2. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 3. Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. 5. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Транспортировка отходов - статья 321. 1. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов - Статья 323. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы

для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. К операциям по восстановлению отходов относятся: 1) подготовка отходов к повторному использованию;2) переработка отходов; 3) утилизация отходов.

Удаление отходов - Статья 325. 1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами - Статья 326. 1. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов. 2. Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.3. Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Принципы государственной экологической политики в области управления отходами

В дополнение к общим принципам, изложенным в статье 5 Экологического Кодекса, государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

1) иерархии;

2) близости к источнику;

3) ответственности образователя отходов;

4) расширенных обязательств производителей (импортеров).

Принцип иерархии

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и

обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

Принцип близости к источнику

Образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Принцип расширенных обязательств производителей (импортеров)

Физические и юридические лица, которые осуществляют на территории Республики Казахстан производство отдельных видов товаров по перечню, утверждаемому в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Экологического Кодекса, или ввоз

таких товаров на территорию Республики Казахстан, несут расширенные обязательства в соответствии с Экологическим Кодексом, в том числе в целях снижения негативного воздействия таких товаров на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Нормирование в области управления отходами

Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.

Разработка и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представление и контроль отчетности об управлении отходами осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Паспорт опасных отходов - Статья 343. 1. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы. 2. Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы:

1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

3. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 ЭК, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Паспорт опасных отходов является бессрочным документом.

В случае изменения опасных свойств отходов, вызванного изменением технологического регламента процесса, при котором возникло такое изменение свойств отходов, или поступления более подробной и конкретной дополнительной информации

паспорт опасных отходов подлежит пересмотру.

Обновленный паспорт опасных отходов в течение трех месяцев направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Образователь отходов обязан представлять копии паспортов опасных отходов физическому или юридическому лицу, транспортирующему партию таких отходов или ее часть, а также каждому грузополучателю такой партии (части партии) опасных отходов.

При переработке полученной партии опасных отходов, включая их смешивание с другими материалами, образователь таких отходов обязан оформить новый паспорт опасных отходов и направить его в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Химический и компонентный составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний образцов данного отхода, выполненных аккредитованной лабораторией. Для опасных отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими (утратившей) свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям.

Программа управления отходами - статья 335. 1. Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается согласно Приказа И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № 318 Об утверждении Правил разработки программы управления отходами.

  - Производственный контроль при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью,

достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться, и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

Для каждого типа отхода, образующегося на предприятии, будет составляться, и утверждаться паспорт опасных отходов в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Копии паспортов опасных отходов в обязательном порядке будут предоставляться предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.

  - Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе строительства скважины необходимо осуществление следующих мероприятий:

- систематизировать движение наземных видов транспорта;

- движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

- производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите земельных ресурсов и восстановлению земельного участка в процессе буровых работ включает в себя:

- формирование искусственной насыпной площадки под буровую;

- бетонирование буровой площадки под основные крупные блоки буровой установки;

- обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировка и хранение производится в закрытой таре (мешки, бочки);

- приготовление бурового раствора осуществляется в блоке приготовления

раствора, со сливом в циркуляционную систему по металлическим желобам. Хранится буровой раствор в металлических емкостях;

- циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина-блок очистки (по металлическим желобам) – металлические емкости – насосы – манифольд - скважина;

- буровой раствор с выбуренной породой пропускаются через две центрифуги, установленные после вибросит. Жидкая фаза раствора подается в циркуляционную систему для повторного использования;

- выбуренная порода на блоке очистки (вибросито, пескоотделитель, илоотделитель, центрифуга) отделяется от бурового раствора и сбрасывается в шламовые емкости;

- предусмотрен безамбарный метод бурения - сбор отходов бурения (БШ, ОБР, БСВ) в емкости, с последующим вывозом;

- сооружение систем накопления и хранения отходов бурения и систем инженерной канализации стоков буровой в места их организованного сбора;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- ГСМ привозятся на буровую в автоцистернах и перекачиваются в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС.

  - Рекультивация

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, и прилегающие к ним земельные участки, полностью или частично утратившие сельскохозяйственную продуктивность в результате техногенного воздействия (строительство скважин, установка технологического оборудования). Рекультивация нарушенных и загрязненных земель проводится в соответствии с требованиями «Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель» (№346 от 17.04.2015 года) по отдельным, специально разрабатываемым проектам в два этапа: технический и биологический.

Сроки и этапность рекультивации намечаются в соответствии с предполагаемым уровнем загрязнения для данной природной зоны и состоянием биогеоценоза.

Технический этап рекультивации земель включает следующие работы:

- уборка строительного мусора, удаление с территории строительной полосы всех временных устройств;

- засыпка ликвидируемых амбаров, канав, траншей грунтом, с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади месторождения равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте рекультивации;

- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

Если на данном этапе работ будут обнаружены загрязненные углеводородами участки почвы, то необходимо провести очистку территории. Все большее значение в последнее время приобретают биологические методы очистки загрязненной почвы от нефтеотходов – отработанных масел и др. в обычных условиях этот процесс протекает медленно – в течение столетий. Основными условиями, обеспечивающими биоразложение нефтепродуктов, являются присутствие воды, минеральных солей, источников азота и свободного кислорода.

Оптимальная температура биоразложения 20 – 35оС, т.е. метод биологической очистки проводят в летний период. Процесс ускоряется при диспергировании. Для его интенсификации микроорганизмам необходима дополнительная питательная среда.

Биологический этап рекультивации проводится после технического этапа и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия земель. К биологическому этапу будут относиться только полив и посев районированной растительности. Биологическая рекультивация будет произведена после окончания разработки месторождения.

  - Качественные показатели системы управления отходами на предприятии

Индикатором качественных показателей системы управления отходами является внедренный в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и успешно действующий в настоящее время документооборот по обращению с отходами. К качественным показателям действенности системы управления отходами на предприятии также можно отнести и контроль над исполнением договорных обязательств подрядными организациями по вывозу и утилизации отходов.

Разработаны процедуры по обращению с отходами. В основе указанных процедур лежат следующие принципы:

− весь персонал Компании и подрядчики, принимающие участие в операциях по обращению с отходами (хранение, транспортировка, переработка, вторичное использование и размещение), несут ответственность за их надлежащее размещение;

− все отходы должны правильно идентифицироваться и описываться с целью их надлежащей переработки и размещения;

− опасные и несовместимые отходы должны храниться отдельно. На буровых площадках предусмотреть временные средства хранения, чтобы различные типы отходов не смешивались и не представляли угрозу окружающей среде или персоналу в процессе разделения, хранения и обработки. Все опасные отходы должны иметь предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных материалов не разрешается;

− все неопасные отходы так же должны храниться в специально предназначенных контейнерах с маркировкой хранимого отхода;

− территории хранения должны быть предоставлены под контейнеры для отходов до отправки их к месту размещения и предусмотрен комплекс мер по предотвращению разливов опасных отходов;

− весь груз с отходами, покидающий объекты Компании, должен иметь справку об их перемещении. Справка должна содержать полное описание отходов, количество,

− степень опасности, химический состав, объект и процесс, где он образован, и любую другую имеющую отношение информацию;

− на каждом объекте, где образуются отходы, должны вестись записи об их перемещении;

−отходы должны перевозиться в приспособленных для этого транспортных средствах;

−на объектах должны проводиться производственные проверки/аудиты.

ТБО (коммунальные отходы) будут раздельно собираться в накопительные контейнеры, расположенные на специально отведенных площадках в местах проживания персонала и периодически вывозиться для дальнейшей утилизации.

Основной гарантией предотвращения аварийных ситуаций является соблюдение правил эксплуатации транспортных средств и соблюдение требований и правил техники безопасности обращения с отходами при перевозке.

При обращении с отходами осуществляется контроль технического состояние машин, механизмов и транспортных средств, которые используются для транспортировки, погрузки и разгрузки отходов. Работа механизмов и машин осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по технике безопасности для данного вида работ. Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе. Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно- разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательным требованием является соблюдение правил загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств. В случае возникновения ситуации, связанной с частичным или полным выпадением перевозимых отходов, все выпавшие отходы полностью собираются, а участок зачищается.

4.7. Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов на компоненты ОС может проявляться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться на любом производстве, являются:

✓исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование менее опасных веществ, материалов, технологий;

✓предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение объемов образования других;

✓организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;

✓снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, образование, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых планируется в период строительства скважины.

Негативное воздействие отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления.

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки и захоронения всех видов планируемых отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты экологической системы: почвенно-растительный покров; животный и растительный мир; атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды.

При неправильном расположении временных накопителей отходов, а также при несвоевременном вывозе отходов на свалку хранения и утилизации их воздействие на окружающую среду будет значительным. При накоплении ТБО на открытых, стихийных свалках, без учёта их происхождения, степени токсичности, условий естественного

обезвреживания создаются антисанитарные условия, что способствует отрицательному воздействию на качество воздушного бассейна, грунтовые и поверхностные воды, а также на продуктивный почвенный слой на площадке свалки и на прилегающих к ней территориях.

При условии выполнения всеми подрядными организациями соответствующих норм и правил в период строительства и испытания скважин воздействие отходов на почвенно-растительный покров, животный и растительный мир, атмосферный воздух и водную среду будет незначительным.

Оценивая потенциальный ущерб окружающей среде, возможный при образовании отходов производства и потребления, можно констатировать, что негативное воздействие от их образования будет минимальным и кратковременным.

В целом воздействие при обустройстве скважин, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

4.8. Мероприятия по защите окружающей среды от негативного действия отходов.

Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии разработана инструкция по управлению отходами. Основное назначение инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Экологической службой предприятия, в соответствии с инструкцией проводится учет и контроль над всеми этапами, начиная с образования отходов и до их утилизации. Экологом предприятия ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по правилам сбора отходов, контролируется соблюдение графика вывоза отходов, контроль мест временного размещения отходов производства и потребления.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

−размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

−содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии;

−повышение профессионального уровня персонала;

−обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования и спецтехники, включая выбор качественного оборудования, надежного в эксплуатации, организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами;

Кроме технологических методов сокращения объемов отходов также имеются следующие возможности сокращения объемов отходов:

−рациональное использование сырья и материалов, используемых в производстве;

−при ремонтных работах технологического оборудования завозятся готовые детали, узлы металлоконструкций и оборудования, что уменьшает количество отходов сварочных работ и прочих металлических отходов.

Соответственно предотвращается образование металлолома, огарков сварочных электродов;

−применение качественных материалов и оборудования с более продолжительным сроком эксплуатации;

−приготовление пищи предусматривается по количеству работающего персонала, что сократит объем ТБО.

4.9. Предложения по организации экологического контроля

Производственный контроль в области обращения с отходами в общем случае включает в себя:

−проверка порядка и правил обращения с отходами;

−учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов согласно приказу №250 от 14.07.2021 года;

−ликвидация мест загрязненных отходами производства и потребления;

−проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов.

5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе проектируемых работ, можно выделить:

•	тепловое излучение;

•	электромагнитное излучение;

•	воздействие шума;

•	воздействие вибрации.

Тепловое излучение

Тепловое излучение или более известное как инфракрасное излучение (ИК) можно разделить на две группы: естественного и техногенного происхождения.

Главным естественным источником ИК излучения является Солнце, также относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепломассопереноса в атмосфере, все нагретые тела, пожары и т.п.

Исследование ИК спектров различных астрономических объектов позволило установить космические источники ИК излучения, присутствие в них некоторых химических соединений и определить температуру этих объектов.

К космическим источникам ИК излучения относятся холодные красные карлики, ряд планетарных туманностей, кометы, пылевые облака, ядра галактик, квазары и т.д.

К числу источников ИК техногенного происхождения относятся лампы накаливания, газоразрядные лампы, электрические спирали из нихромовой проволоки, нагреваемые пропускаемым током, электронагревательные приборы, печи самого различного назначения с использованием различного топлива (газа, угля, нефти, мазута и т.д.), электропечи, различные двигатели, реакторы атомных станций и т.д.

Чрезмерное увлечение ИК может привести к ожогам кожи, расстройствам нервной системы, общему перегреву тела человека, нарушению водосолевого баланса, работы сердца, тепловому удару и т.д.

Исследование теплового излучения человеческого тела с помощью тепловизоров дает информацию при диагностике различных заболеваний и контроле динамики их развития.

Солнечное излучение

Основным источником энергии для всех процессов, происходящих в биосфере, является солнечное излучение. Атмосфера, окружающая Землю, слабо поглощает коротковолновое (КВ) излучение Солнца, которое, в основном, достигает земной поверхности.

Под воздействием падающего солнечного потока в результате его поглощения земная поверхность нагревается и становится источником длинноволнового (ДВ) излучения, направленного к атмосфере. Атмосфера, с другой стороны, также является источником ДВ излучения, направленного к Земле. При этом возникает взаимный теплообмен между земной поверхностью и атмосферой.

Разность между КВ излучением, поглощенным земной поверхностью и эффективным излучением называется радиационным балансом. Преобразование энергии КВ солнечной радиации при поглощении ее земной поверхностью и атмосферой, теплообмен между ними составляет тепловой баланс Земли.

Главной особенностью радиационного режима атмосферы является парниковый эффект, который заключается в том, что КВ радиации большей частью доходит до земной поверхности, вызывая ее нагрев, а ДВ излучение от Земли задерживается атмосферой, уменьшая при этом теплоотдачу Земли в космос. Увеличение процентного содержания СО2, паров Н2О, аэрозолей и т.п. будет усиливать парниковый эффект, что приводит к увеличению средней температуры нижнего слоя атмосферы и потеплению климата.

Тепловые загрязнения

Помимо роли атмосферы как теплозащитной оболочки и действия парникового эффекта, усугубляемого хозяйственной деятельностью человека, определенное влияние на тепловой баланс нашей планеты оказывают тепловые загрязнения в виде  сбросового тепла в водоемы, реки, в атмосферу, главным образом, топливно-энергетического комплекса и, в меньшей степени, от промышленности.

Известно, что потребность населения в энергии удовлетворяется за счет электрической энергии. Значительная часть электрической энергии получается за счет преобразования тепловой энергии, выделяющегося при сгорании органического топлива. При этом примерно 30% энергии топлива превращается в электрическую энергию, а 2/3 энергии поступает в окружающую среду в виде теплового загрязнения и загрязнения атмосферы продуктами сгорания. При увеличении энергии потребления будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, если не принимать специальных мер.

В настоящее время установлена закономерность общего повышения температуры водоемов, рек, атмосферы особенно в местах нахождения электростанций, промышленных предприятий и крупных индустриальных районов.

Повышение температуры в атмосфере приводит к возникновению нежелательных воздушных потоков, изменению влажности воздуха и солнечной радиации и, конечном итоге, к изменению микроклимата.

Свет

Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства строительных работ, а также при передвижении автотранспорта.

Наибольшее беспокоящее влияние световое воздействие будет оказать в периоды весенних и осенних миграций животных и птиц. На дорогах возможны случаи гибели животных, попавших под колеса автотранспорта, и птиц, погибающих от удара о корпус автомобиля.

Введение специальных ограничений значительно уменьшит гибель животных и птиц:

•	запрет на проезд постороннего транспорта;

•	проезд только по отведенным дорогам;

•	запрет на ночной проезд (кроме спецтранспорта и в исключительных случаях);

•	ограничение скорости движения автотранспорта.

В целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.

Электромагнитное излучение

Постоянный рост числа источников электромагнитных излучений, возрастание их мощности приводит к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции, электрические двигатели, персональные компьютеры – все это источники электромагнитных излучений.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Вследствие научно-технического прогресса электромагнитный фон Земли в настоящее время претерпел не только количественные, но качественные изменения. Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют искусственное происхождение.

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологическое оборудование, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует также отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещенные на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Биологическое действие ЭМП

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Для решения этой трудной и важной проблемы требуется комплексный подход при участии широкого круга специалистов: биологов, медиков, геофизиков, биофизиков и т.д.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

•	параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

•	физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Весь диапазон воздействия ЭМП на биообъекты можно условно разделить на три группы:

•	постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона длин волн);

•	СВЧ диапазон (длины волны от 1 м до 1 см);

•	миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (длины волны от 10 мм до 0,1 мм).

Влияние ЭМП на человеческий организм может быть как полезным (лечебным), так и вредным.

Лечебное воздействие ЭМП используется в гипертермии, лазерной хирургии, физиотерапии, диатермии и т.д. Полезное действие ЭМП используется в медицинской диагностике.

При взаимодействии ЭМП с биологическим объектом излучения разделяют на ионизирующие и неионизирующие.

К ионизирующим относятся УФ, рентгеновские и -излучение.

Длинноволновые излучения (СВЧ, миллиметровые, субмиллиметровые) относятся к неионизирующим излучениям.

Энергетическое воздействие. Этот вид воздействия заключается в переходе поглощенной электромагнитной волны в тепло биоткани. Вредны для организма интенсивные ЭМП в любом диапазоне частот с плотностью мощности, превышающей десятки милливатт на 1см2 облучаемой площади.

Информационное воздействие. К такому виду воздействия ЭМП на биологический объект относится тот случай, когда падающее излучение низкой интенсивности не вызывает нагрев ткани, но полезный эффект оказывается значительным.

При информационном характере действия ЭМП изменяются характер и скорость передачи информации внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество ключевых ферментов энергетического обмена и т.д.

Действие статического электрического поля. Статическое электрическое поле существенно влияет на живые организмы. Разряды, возникающие при стекании статических зарядов, вызывают испуг, раздражение, могут быть причиной пожара, взрыва, травмы, порчи микроэлектронных устройств и т.п. Длительное воздействие статических электрических полей с напряженностью более 1000 В/м вызывает у человека головную боль, утомленность, нарушение обмена веществ, раздражительность.

Защита от воздействия ЭМП

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Нормированию подлежит также вся бытовая и компьютерная техника, которая является техногенным источником ЭМП. Общие рекомендации по безопасности этого класса оборудования и приборов могут быть выражены следующим образом:

•	использовать модели электроприборов и ПК с меньшим уровнем электропотребления;

•	размещать приборы, работающие длительное время (холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электропечь, электрообогреватели, ПК, воздухоочистители, аэроионизаторы), на расстоянии не менее 1,5 м от мест постоянного пребывания или ночного отдыха;

•	в случае большого числа электробытовой техники в жилом помещении одновременно включать как меньше приборов;

•	использовать монитор ПК с пониженным уровнем излучения;

•	заземлять ПК и приборы на контур заземления здания;

•	использовать при работе с ПК заземленные защитные фильтры для экрана монитора, снижающие уровень ЭМП;

•	по возможности использовать приборы с автоматическим управлением,

позволяющие не находится рядом с ними во время работы.

Способ защиты расстоянием и временем. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

С целью уменьшения ЭМП промышленной частоты увеличивают высоту подвеса ВЛ, удаляют жилую застройку от линии передач, применяют экранирующие устройства.

Способ защиты временем состоит в том, что находиться вблизи источника ЭМП как можно меньше времени.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

При испытаниях технологического, радиотехнического и СВЧ оборудования часто используют полностью экранированные помещения, стены и потолки которых полностью покрыты металлическим листом, облицованным поглощающими материалами. Такая экранировка полностью исключает проникновение электромагнитных волн в окружающую среду. Обслуживающий персонал при этом пользуется индивидуальными средствами защиты.

На открытых территориях, расположенных в зонах с повышенным уровнем ЭМП, применяются экранирующие устройства в виде железобетонных заборов, экранирующих сеток, высоких деревьев и т.п.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и средств защиты от воздействия ЭМП.

По принципу действия РПМ делятся на две большие группы: объемные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители.

В объемных поглотителях используется объемное поглощение электромагнитной энергии за счет внесения электрических или магнитных потерь. Поглощающие материалы этого типа состоят из основы и наполнителя.

В качестве основы используются различные каучуки, пенопласты и другие органические связующие.

В качестве наполнителей используются порошки графита, угольной и ацетиленовой сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.п. Количество наполнителя достигает 40%. Внешняя поверхность объемных поглотителей часто выполняют в виде щипов, имеющих форму конуса или пирамиды.

Для защиты от внешних источников ЭМП стены зданий можно покрывать бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.п.

Резонансные (интерференционные) поглотители представляют собой композиции из чередующих слоев диэлектрика и проводящих пленок металла. Толщина диэлектрика составляет четверть длины волны падающего излучения или кратна нечетному числу /4. 	Принцип действия таких систем основан на интерференции падающей волны и образовании в них стоячих волн. Такие поглотители обладают низким коэффициентом отражения, малой массой, компактностью, но недостаточной широкополостностью.

В целях снижения воздействия электромагнитных излучений на работающий персонал крайне необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

•	соблюдение основ нормативной базы электромагнитных источников излучения;

•	выявление противопоказаний у персонала;

•	ограничения во времени воздействия электромагнитных излучений и увеличение расстояний от источников излучений.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

Шумы

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоно м от инфразвука с частотами 3*10-3 Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: рельсовый, водный, авиационный и колесный транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование, теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.

Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

•	механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.;

•	электромагнитные шумы, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромагнитных устройств под действием электромагнитных полей (дроссели, трансформаторы, статоры, роторы и т.п.);

•	аэродинамические шумы, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т.п.);

•	гидродинамические шумы, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом технологическом оборудовании и т.п.).

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, которое проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверноулиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000  Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонок, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство «падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110-120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ - разрушительный для органа слуха предел. Замечено, что при силе шума в 180 дБ в металле появляются трещины.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более 140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Предельно допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия представлены в таблице.

Таблица 24 - Предельно допустимые дозы шумов

| Продолжительность воздействия, ч | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые дозы (по шкале А), дБ | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 117 | 120 |

Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице.

Таблица 25 - Предельные уровни шума

| Частота, Гц | 1 -7 | 8 - 11 | 12 - 20 | 20 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни шума, дБ | 150 | 145 | 140 | 135 |

Для оценки источников шума на территории буровой с дизельным приводом, как вариант максимального шумового воздействия, приняты замеры уровней шума на рабочих местах аналогичных буровых по литературным источникам.

Таблица 26 - Уровни звуковой мощности (УЗМ) при работе технологического оборудования

| Наименование | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректи рованныйУЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Измерения | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Определение ожидаемых уровней шума, создаваемых в процессе бурения

Октавные уровни звукового давления, создаваемые работой технологического оборудования буровой установки, рассчитывается по формуле:

L = Lp + 10 lgφ - 10 IgΩ - 20 Igr - βα*r/1000 + ΔLотр. - ΔLc,

Где, Lp - октавный уровень звуковой мощности БУ, дБ;

φ - фактор направленности БУ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум;

βα - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км;

г - расстояние до расчетной точки, м;

ΔLотр. - повышение уровня звукового давления вследствие отражения от больших поверхностей, расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,lr; ΔLотр.=0;

ΔLc = ΔLэкр. + ΔLпов + βзел.;

где ΔLэкр. - снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой;

ΔLпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли;

βзел - коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений, дБ/м.

Ввиду отсутствия экранов и лесополос ΔLc = 0.

Таблица 27 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе области воздействия

| № | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 8 | L, дБ | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 6 |  |  |  | 12 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Таблица 28 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим Оборудованием на границе промплощадки (100м.)

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Теоритический расчет

В целях определения общего шумового воздействия на окружающую среду от объектов МН был проведен расчет общего уровня шума, создаваемого основными источниками предприятия при условии их одновременной работы. Общий уровень звуковой мощности (шума) LAi, создаваемый одинаковыми по уровню интенсивности звука источниками в равноудаленной от них точке, определен по формуле:

L A   Li +10 lg n, дБ где:

Li - уровень звуковой мощности одного источника, дБ;

n – число источников.

Уровень шума от одного источника принят максимально возможным (69 дБ).

Таким образом, общий уровень шума, при его работе, составит:

LAi = 69 + 10 lg34 = 79,15 дБ

Ожидаемый уровень шумового воздействия на расстоянии 1000 метров от источников воздей-ствия (СЗЗ) определен по формуле:

L = Lw – 15lg r + 10lg Ф – (βα * r)/1000 – 10lg Ω

где Lw – уровень звуковой мощности, дБ;

Ф – фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением Ф = 1);

Ω - пространственный угол излучения источника, рад (принимают по таблице 3 МСН 2.04-03-2005). Принят равным 2π.

r – положение акустического центра неизвестно, он принимается совпадающим с геометриче-ским центром);

βα - затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по таблице 5 МСН 2.04-03-2005. Принято равным 24.

Таким образом, уровень шумового воздействия от источников шума на расстоянии 200 метров будет равен:

L = 79,15 – 15lg1000 + 10lg34 – (24*1000)/1000 – 10lg2,915 = 21,62 дБ

Согласно МСН 2.04-03-2005, нормативным уровнем шума (ПДУ) на территории промплощадки предприятия и границе санитарно-защитной зоны является уровень 80 Дб.

Уровень шумового воздействия от источников шума на расстоянии 200 м составляет 21,62 дБ. Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что уровень шумового воздействия, создаваемый источниками предприятия носит допустимый характер и не ведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха района расположения предприятия, таким образом, предлагается установить границу санитарнозащитной зоны на уровне нормативной.

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой технологического оборудования буровой установки показывает, что в радиусе 200 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно-допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос.

Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. Для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками).

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

✓снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов, использование малошумных транспортных средств, регламентация интенсивности движения и т.д.);

✓в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);

✓следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой строительной техники и транспорта;

✓использование мер личной профилактики, в том числе лечебно- профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Звукопоглощение. Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук. Применение звукопоглощения позволяет уменьшить уровень шума от источников, расположенных в том или другом помещении. Звукопоглощающие материалы применяются как в объеме, где находится источник шума, так и в изолируемых помещениях. В зависимости от механизма звукопоглощения механизмы делятся на несколько видов.

К первому виду относятся материалы, в которых поглощение осуществляется за счет вязкого трения воздуха в порах (волокнистые пористые материалы типа ультратонкого стеклянного и базальтового волокна), в результате чего кинетическая энергия падающей звуковой волны переходит в тепловую энергию материала.

Ко второму виду звукопоглощающих материалов относятся материалы, в которых помимо вязкого трения в порах происходят релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета (войлок, минеральная вата и т.п.).

К третьему виду относятся панельные материалы, звукопоглощение которых обусловлено деформацией всей поверхности или некоторых ее участков (фанерные щиты, плотные шторы и т.п.).

Для увеличения поглощения пористых материалов на низких частотах либо увеличивают их толщину, либо используют воздушные промежутки между материалом и ограждением. Максимум поглощения наблюдается тогда, когда воздушный зазор между поверхностями конструкции и материала равен половине длины волны падающего звукового колебания.

Относительные поглощающие материалы не дают необходимого поглощения на всех частотах звукового диапазона. С этой целью применяются звукопоглощающие конструкции. Конструктивно звукопоглощающие материалы выполняются нескольких типов: резонансные, слоистые, пирамидальные.

Звукоизоляция. Под звукоизоляцией понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Акустический эффект при звукоизоляции обеспечивается процессом отражения звуковой волны от ограждения.

К средствам звукоизоляции относятся ограждения, звукоизолирующие кожухи и акустические экраны.

Звукоизолирующие ограждения. Ограждающая конструкция должна обладать такой звукоизоляцией, при которой уровень громкости проникающего через них шума не превышал допускаемого (нормируемого) шума.

Для увеличения звукоизолирующих свойств сплошного заграждения от импульсного шума, возникающего от непосредственных ударов по ограждению, последние выполняют их чередующихся модулей, резко отличающимися по объемному весу и модулю упругости.

Для увеличения звукоизоляции в области низких частот следует применять

прокладки из материалов с меньшим модулем упругости и большей толщиной (древесноволокнистые, минераловатные плиты толщиной 2-4 см, плотностью 200-400кг/м3, резиновые прокладки).

Звукоизолирующие кожухи. Для эффективной борьбы с шумом машин, различных устройств и оборудования применяются звукоизолирующие кожухи, которые полностью закрывают источники шума, не давая распространяться звуковым колебаниям в свободном пространстве или в производственных помещениях. Конструкция кожухов отличается большим разнообразием в соответствии с типом механизма и может быть стационарной, разборной, съемной, иметь смотровые окна, двери и т.п.

Звукоизолирующие кожухи применяются совместно с поглощающими материалами и глушителями шума.

Акустические экраны. Звукоизолирующие конструкции в виде акустических экранов применяются для снижения уровня шумов в окружающей среде, создаваемых открыто установленными источниками шума на территории предприятия. Использование акустических экранов целесообразно в том случае, если уровень шума источника превышает более чем на 10 дБ уровня шумов, создаваемых другими источниками в рассматриваемой зоне.

Конструкция акустических экранов может быть самой различной формы либо стационарного исполнения, либо передвижная. Звукоизолирующие поверхности экранов изготовляются из металла, бетона, пластмассы и т.д. Поверхность со стороны падающего звукового поля облицовывается звукопоглощающим материалом. Для увеличения зоны акустической тени размеры экранов (ширина и высота) должны более чем в 3 раза превышать размеры установки, производящей шум. При низких частотах размеры экранов тоже должны увеличиваться для получения требуемого уровня снижения.

Применение современного оборудования, применяемые меры по минимизации воздействия шума позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Основное шумовое воздействие связано с работой автотранспорта, строительной техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию работ воздействие шумовых эффектов прекратиться.

Многочисленные эксперименты и практика подтверждают, что антропогенное шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на организме человека и сокращает продолжительность его жизни, ибо привыкнуть к шуму физически невозможно. Человек может субъективно не замечать звуки, но от этого разрушительное действие его на органы слуха не только не уменьшается, но и усугубляется.

Неблагоприятно влияет на питание тканей внутренних органов и на психическую сферу человека и звуковые колебания с частотой менее 16 Гц (инфразвуки). Так, например, исследования, проведенные датскими учеными, показали, что инфразвуки вызывают у людей состояние, аналогичное морской болезни, особенно при частоте менее 12 Гц.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. В литературе имеются данные о том, что интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д.

В США установлено, что беспорядочный шум мощностью 100 дБ приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

•	выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:

•	снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории;

•	организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;

•	запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уровень шума.

Вибрация

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления и водопровода, насосные станции и т.д. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушения.

Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Одной из основных причин появления низкочастотных вибраций при работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

•	несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.д.;

•	неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

•	наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и эксплуатации механизмов и т.п.

Другой причиной появления вибраций являются процессы ударного типа, наблюдаемые при работе кузнечнопрессового оборудования, при забивании молотом железобетонных свай при строительстве и т.п.

Источником вибрации также являются различного рода резонансные колебания деталей, конструкций, механизмов, установок и т.п.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация.

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки тела (при работе с пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия), а при длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах. Действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Вибрации в диапазоне от50 до 250 Гц вредно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, часто вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Эти изменения наблюдаются вместе с расстройствами нервной системы, головными болями, нарушениями обмена веществ, желез внутренней секреции.

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим работам по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для понижения уровня вибраций, распространяющихся в упругих различных средах (грунте, фундаменте), применяют виброгашение, виброизоляцию, вибродемпфирование.

Виброгашение

Этот метод снижения вибраций заключается в увеличении массы и жесткости конструкций путем объединения механизма с фундаментом, опорной плитой или виброгасящими основаниями. Устройства виброгашения и их установка требуют в ряде случаев (например, для молотов) больших затрат и громоздких конструкций, превышающих стоимость самих механизмов.

Виброизоляция

Данный метод снижения вибраций заключается в установке различного оборудования не на фундаменте, а на виброизолирующих опорах. Такой способ размещения оборудования оказывается проще и дешевле метода виброгашения и позволяет

получить любую степень виброгашения.

В качестве виброизоляторов используют различные материалы и устройства: резиновые и пластмассовые прокладки, листовые рессоры, одиночные и составные цилиндрические рессоры, комбинированные виброизоляторы (пружинно-рессорные, пружинно-резиновые, пружинно-пластмассовые и т.д.), пневматические виброизоляторы (с использованием воздушных подушек).

Вибродемпфирование

Механизм снижения уровня вибраций за счет вибродемпфирования состоит в увеличении активных потерь колебательных систем. Практически вибродемпфирование реализуется в механизмах с большими динамическими нагрузками с использованием материалов с большим внутренним трением.

Большим внутренним трением обладают сплавы цветных металлов, чугуны с малым содержанием углерода и кремния. Большой эффект при вибродемпфировании достигается при достижении специальных покрытий на магистрали, по которым распространяются структурные колебания (трубопроводы, воздуховоды и т.п.).

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения работ позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.

В процессе строительства скважины величина воздействия вибрации от дизельных установок и буровых насосов будет незначительная, и прекратиться после окончания процесса строительства.

Вибрационная безопасность труда на участке должна обеспечиваться:

•соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и введения производственных процессов;

•исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

•применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

•введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

•контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

В целом воздействие при обустройстве скважин, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

5.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В последнее время в нефтегазовой отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды. Практически на всех месторождениях, где проводились радиоэкологические исследования, были зафиксированы аномальные концентрации природных радионуклидов.

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в окружающую среду поступают природные радионуклиды семейств урана-238 и тория-232, а также калия-40. Радионуклиды осаждаются на внутренних поверхностях оборудования (насосно-компрессорные трубы, резервуары и другие), на территории организаций и поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также загрязнение окружающей среды.

На рабочих местах по технологическому процессу добычи и первичной переработки минерального органического сырья основными природными источниками облучения работников организаций нефтегазовой отрасли в производственных условиях могут быть:

1)  промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

2) загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий) нефтегазодобывающих и перерабатывающих организаций;

3) отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, на территории организаций и поверхностях рабочих помещений;

4) производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

5) загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование в местах их ремонта, очистки и временного хранения;

6) технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

7) технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и

технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды;

8) технологические процессы, в результате которых в воздух рабочих помещений могут интенсивно поступать изотопы радона (радон-222 и торон-220), а также образующиеся из них короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона;

9) производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе рабочей зоны;

10) в некоторых случаях источником внешнего облучения могут оказаться и используемые баллоны со сжиженным газом (при высоких концентрациях радона в газе источниками гамма-излучения являются дочерние продукты радона - свинец-214 и висмут-214).

Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.

Радиационная безопасность населения и работников организаций НГК обеспечивается за счет:

1) не превышения установленных пределов индивидуальных эффективных доз облучения работников и критических групп населения природными источниками излучения;

2) обоснования мероприятий по радиационной безопасности на стадии проектирования объектов НГК и учета требований по обращению с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов в процессе деятельности организаций, а также при реабилитации территории объектов после вывода их из эксплуатации (консервации);

3) разработки и осуществления мероприятий по поддержанию на низком уровне индивидуальных доз облучения и численности работников организаций НГК и уровней облучения критических групп населения природными источниками излучения, а также загрязнения объектов среды обитания людей природными радионуклидами.

Индивидуальная годовая эффективная доза облучения природными источниками излучения работников НГК в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв.

Среднегодовые значения радиационных факторов, соответствующие эффективной дозе 5 мЗв, при воздействии каждого из них в отдельности при продолжительности работы 2000 часов в год и средней скорости дыхания работников 1,2 метра кубических в час (далее - м3/ч) составляют:

1) мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте - 2,5 микроЗиверт в час (далее - мкЗв/ч);

2) эквивалентная равновесная объемная активность (далее - ЭРОА) радона в воздухе зоны дыхания - 310 Беккерель на кубический метр (далее - Бк/м3);

3) эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3;

4) удельная активность в производственной пыли урана - 238 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f кило Беккерель на килограмм (далее - кБк/кг), где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, миллиграмм на кубический метр (далее - мг/м3);

5) удельная активность в производственной пыли тория - 232 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 27/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, мг/м3. При одновременном воздействии на рабочих местах нескольких радиационных факторов сумма отношений величины воздействующих факторов к приведенным выше значениям не должна превышать 1;

6) при облучении работников в условиях, отличающихся от перечисленных в Санитарных правил, среднегодовые значения радиационных факторов устанавливаются по согласованию с ведомством государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами организаций нефтегазовой отрасли с повышенным содержанием природных радионуклидов осуществляется в соответствии с документами нормирования. Если по результатам первичного обследования не обнаружено повышенное облучение работников, а эффективная удельная активность природных радионуклидов в производственных отходах не превышает 1,5 кБк/кг, то дальнейший радиационный контроль не обязателен.

При дозах облучения более 1 мЗв/год работники относятся к лицам, подвергающимся повышенному производственному облучению природными источниками излучения.

Радиационная безопасность на объектах нефтегазовой отрасли осуществляются в соответствии с документами нормирования.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен производиться систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.

В случае обнаружения поступления из скважины, по результатам анализа, бурового раствора, шлама, пластового флюида с повышенной радиоактивностью необходимо:

•	 получить разрешение областной санэпидемстанции на дальнейшее углубление скважины;

•	вокруг буровой обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых согласовать с СЭС, в зависимости от степени радиоактивности, поступающих из скважины веществ, дозы внешнего излучения и распространения выбросов радиоактивности в атмосферу;

•	отходы бурения с повышенной радиоактивностью собирать в специальные контейнеры и вывозить в места захоронения радиоактивных отходов;

•	сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой (категория А) при наличии санитарных паспортов у каждого члена бригады на право производства этих работ;

•	предельная доза облучения для членов буровой бригады - 0,5 БЭР за календарный год.

Радиологические исследования, которые необходимо проводить на скважине, включают в себя следующие измерения:

•	МЭД (по гамма-излучателям);

•	Удельная альфа-активность;

•	Удельная бета-активность;

•	Эффективная удельная активность;

•	Исследование флоры участков техногенного воздействия.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен

производиться систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.

5.3. Мероприятия по снижению радиационного риска

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

−Проведение замеров радиационного фона на территории участка (по плану мониторинга).

−Ежемесячный отбор проб бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов.

−Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.

−В случае вскрытия пласта с повышенной радиоактивностью предусматривается произвести отбор проб на исследование следующих компонентов: шлама или керна горных пород, бурового раствора на выходе скважин, отходов бурения.

−Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных радионуклидов в производственных отходах.

−Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах)

−С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса. Для уточнения радиоактивных свойств пластового флюида необходимо проводить анализ пластовых вод.

Радиологические исследования извлекаемых нефти при появлении пластовых вод необходимо дополнить следующими измерениями:

•	удельной альфа-активностью;

•	удельной бета-активностью;

•	эффективной удельной активности.

5.4. Предложения к радиометрическому контролю

Комплекс радиометрических исследований обычно включает в себя следующие работы:

−Дозимитрический контроль;

−Радиологическое опробование;

−Проведение лабораторных анализов по определению содержания радионуклидов в пробах воды, почв, отходов.

Если по результатам обследования будет обнаружено превышение выше указанных пределов, проводится детальное обследование радиационной обстановки.

Естественная радиоактивность обусловлена элементами уранорадиевого и ториевого рядов, генетически связанных с образованием литологических разностей, слагающих территорию Казахстана.

Объектами радиометрического контроля должны быть места и средства хранения нефти, средства ее транспортировки, оборудование и металлоконструкции, контактирующие с нефтью и пластовыми водами, места разливов нефти и пластовых вод.

При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы, в том числе исходные для приготовления буровых растворов. ля сохранения здоровья персонала на нефтегазовых промыслах необходимо организовывать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и по нормализации радиационно-экологической обстановки.

Согласно санитарным правилам, устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

•	персонал (группы А и Б);

•	все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Эффективная доза облучения для персонала группы А – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

Эффективная доза облучения для персонала группы Б – 5 мЗв в год.

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий.

Эффективная доза облучения, природными источниками всех работников, включая персонал, не должна превышать – 5 мЗв в год в производственных условиях.

Эффективная доза облучения при проведении профилактических медицинских рентгеновских исследований не должна превышать – 1мЗв в год.

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта

Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:

1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;

2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;

3) обеспечение целевого использования земель;

4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;

5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;

6) разработка мероприятий по охране земель;

7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;

8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.

Жамбылская область граничит на севере с Джезказганской областью, на востоке с Алматинской, на юге с Кыргыстаном и на западе с Шымкентской областью.

Занимает площадь 14.5 млн.га, из них 38 % составляют серо-бурые и такыровидные почвы пустынь, 19 % - сероземы, 17 % - пески, 10 % - гидроморфные, 7 % - горные, 5 % - засоленные, 2 % - горные черноземы и каштановые почвы.

- Темно-каштановые почвы формируются под полынно-типчаковой растительностью, мощность перегнойного профиля равна 65-70 см.

- Светло-каштановые карбонатные почвы с гумусовым профилем, мощностью 35-50 см.

- Сероземы темные с гумусовым профилем мощностью 40-55 см формируются эфимерово-полынной растительностью.

- Сероземы обыкновенные формируются на лессах под эфимерово-полынной растительностью (с примесью ячменя, костра, мятлика, эбелека, мака) и отличаются от темных сероземов меньшей мощностью перегнойного горизонта.

- Серо-бурые почвы характеризуются высокой карбонатностью и повышенной щелочностью, бедны гумусом и безструктурны, сверху имеют пористую корочку.

- Сероземы светлые северные формируются под мятликово-эбелеково-полынной растительностью, мощность гумусового слоя равна 25-35 см.

- Лугово-сероземные почвы отличаются довольно мощным (до 50-60 см) темноокрашенным гумусовым горизонтом, порошисто-комковатой структуры.

- На низких террасах рек луговые почвы сочетаются с лугово-болотными, различной степени заболоченности и засоленности.

- Пустынная зона с серо-бурыми, такыровидными почвами, такырами, солончаками и солонцами, луговыми и аллювиально-луговыми, лугово-болотными почвами и песками замыкает вертикальную зональность области.

- В пустынной зоне широко распространены такыровидные почвы, большие площади на аллювиально-дельтовых равнинах занимают солонцы и солончаки (вдоль Моюнкумов, соленых озер)

Моюнкумский район грядово-бугристых песков занимает обширную территорию  в междуречье Чу-Талас. В районе широко распространены древнеэловые грядово-бугристые, бугристые и мелко грядовые полузакрепленные растительностью пески с отдельными барханами на разбитых участках.

Согласно почвенно-географического районирования рассматриваемая территория находится в Чу-Мойынкумской провинции бугристо-грядовых песков, такыровидных и серо-бурых почв. Основным зональным типом почв на данной территории являются бурые почвы, они представлены подтипом серо-бурых почв.

Песчаный массив Мойынкумы располагается в пределах двух природных зон – пустынной и низкотравных полусаванн. В соответствии с этим выделяются пески пустынные и пески сероземные. Пески сероземные занимают восточную часть Мойынкумов. Они представлены спокойными пологоувалистыми, а в периферических частях и равнинными формами рельефа.

Содержание гумуса в песках очень низкое, что связано не только с низким содержанием в них поверхностно активных тонкодисперсных механических частиц, но и свидетельствует об относительной молодости этих образований. Равнинные пески хорошо закреплены растительностью, поэтому количество органического вещества в них достигает 0,35 %, а в грядово-бугристых песках оно значительно ниже. Пески содержат около 1,0 % СаСО3 по всей глубине профиля. Реакция почвенных суспензий щелочная.

Емкость обмена очень низкая, не превышает 5.0 мг-экв. на 100 г почвы. По гранулометрическому составу пески на 65-75 % состоят из частиц песка мелкого. Содержание тонкодисперсных фракций очень низкое.

Пески Мойынкум имеют полевошпатово-кварцевый состав. Содержание кварца колеблется от 55 до 80 %, полевого шпата – от 10 до 18 %, обломков пород – от 6 до 21 %.

Песок состоит из прозрачных остроугольных, часто неправильной формы, зерен кварца. Значительно более выветрелыми и окатанными являются зерна полевого шпата и обломки пород. В верхней части эоловых песков окатанность минералов, включая и зерна кварца, заметно повышается.

Процессы почвообразования на песках проявляются очень слабо. Пески не имеют выраженной дифференциации на генетические горизонты, часто несут в себе отражение зональных условий почвообразования. В закрепленных песках можно наблюдать некоторые слабые признаки гумусовых горизонтов зональных почв – «посерение» верхней части профиля, где сосредоточено максимальное количество корней и слабое «побурение» горизонта, залегающего ниже. В межгрядовых понижениях, хорошо заросших растительностью, эти признаки становятся более отчетливыми, а на некоторой глубине появляется белесоватый оттенок от пропитки карбонатами. Так как в понижениях преобладают, как правило, пылеватые пески, то в сложении их профиля наблюдается

некоторое уплотнение. Уплотненные пески в крупных понижениях и на равнинах с хорошо выраженным гумусовым горизонтом и уплотненным карбонатно-иллювиальным горизонтом часто выделяются уже как те или иные зональные песчаные почвы.

Пески Мойынкумы очень слабо гумусированы. не содержат заметных количеств легкорастворимых солей, карбонатны. обладают щелочной реакцией водных растворов, по гранулометрическому составу мелкозернистые.

Территория подзоны серо-бурых почв включает в себя ландшафты равнин преимущественно аллювиально-аккумулятивного происхождения. Зональные серо-бурые почвы встречаются здесь островными массивами, занимая более древние по возрасту и более высокие по уровню поверхности аридно-денудационных плато, мелкосопочные возвышенности и делювиально-пролювиальные шлейфы, подгорные покатости гор юга и юго-востока Казахстана.

Район развития рассматриваемых почв сложен элювиальными, элювиально-делювиальными, делювиально-пролювиальными и древнеаллювиальными отложениями, различающимися по возрасту, механическому и минералогическому составу. Общей особенностью почвообразующих пород этих почв является их карбонатность и

присутствие гипса, причем содержание карбонатов с глубиной часто уменьшается, а гипса – возрастает.

По механическому составу они представлены, в основном, среднесуглинистыми и легкосуглинистыми пылеватыми разновидностями; значительно меньше - легкими почвами (супесчаными и песчаными), приуроченными обычно к окраинам песчаных массивов.

Наряду с серо-бурыми почвами здесь широко распространены такыровидные, такыры и пустынные песчаные почвы.

Такыровидные почвы широко распространены в подзоне серо-бурых почв, где встречаются довольно крупными массивами на аллювиальных равнинах. Это бывшие пойменные аллювиально-луговые почвы, сильно опустыненные в результате изменения гидрологического режима реки. Эти почвы занимают плоские пониженные элементы рельефа, включая сухие русла, котловины выдувания, террасы и другие элементы рельефа, сложенные преимущественно легкими (песчаными, супесчаными) пылевато-песчаными, реже суглинистыми отложениями.

В хозяйственном отношении закрепленные кустарниковой и особенно полукустарничковой и травянистой растительностью грядово-бугристые пески представляют собой ценные пастбищные угодья, которые могут быть использованы для выпаса скота в течение круглого года.

Таким образом, в изучаемом регионе почвы представлены луговыми и такыровидными почвами, сероземами, такырами, солонцами, солончаками и песками.

Песчаный массив имеет грядово-бугристый рельеф, хорошо закрепленный растительностью. В ненарушенных песках лишь изредка на вершинах гряд встречаются развеваемые формы. Пески имеют полевошпато-кварцевый состав. Процессы почвообразования на песках проходят очень слабо. Пески очень бедны гумусом, тем не менее, эти территории, закрепленные травянистой и кустарниковой растительностью, имеют большое значение в качестве пастбищных угодий, особенно в зимнее время. В связи с этим для предотвращения деградации почвы и, как следствие этого, растительного покрова, желательно в летний период эти земли исключить из пастбищеоборота.

Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:

1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;

2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;

3) обеспечение целевого использования земель;

4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;

5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;

6) разработка мероприятий по охране земель;

7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарноэпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;

8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Для характеристики современного состояния качества почв на близлежащем месторождении Жаркум ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» были использованы данные мониторинговых исследований, проведенных в 4 квартале 2025 года специалистами аккредитованного испытательного центра.

Для оценки фактического состояния почвенного покрова произведен отбор проб на содержание следующего ингредиента:

- нефтепродукты.

Оценка качества почвенного покрова проводилась по кратности превышения ПДК, которая устанавливается в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32
Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания.

Концентрации нефтепродуктов в почве на месторождении Айракты в 4 квартале 2025 года были ниже предела обнаружения прибора, следовательно на основании результатов проведенных мониторинговых наблюдений за состоянием почв м/р Айракты, можно сделать вывод, что концентрации загрязняющих веществ в пробах почв не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) и почва на территории месторождения по степени опасности относится к безопасной, по степени загрязнения – к чистой.

Рисунок 6 -  - Почвенная карта

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв. Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- транспорт и механизмы, задействованные при установке технологического оборудования и строительстве скважин;

- весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных проливов и утечек нефтепродуктов;

- отходы производства и потребления.

Принимая во внимание источники, оказывающее негативное влияние на почвенный покров, воздействие на почвенный покров будет связано с:

- изъятием земель, для размещения технологического оборудования для строительства скважин, в том числе опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

- механическими нарушениями почвенно-растительного покрова ввиду нарушения целостности почвенного профиля, вследствие передвижения автотранспорта и строительной техники по не санкционированным дорогам и бездорожью, что приводит к трудно восстанавливаемым, часто необратимым, изменениям почвенно-растительных экосистем, уничтожению коренной растительности, нарушению морфологических и биохимических свойств почвы, уплотнению поверхностных слоев, стимулированию развития ветровой эрозии;

- загрязнением почв, которое может происходить: непосредственно при разливе пластовых вод, углеводородного сырья вблизи скважин и при его транспортировке, химических реагентов, растворов, применяемые при бурении скважины, а также в случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления.

Соблюдение всех проектируемых решений в процессе строительства скважины позволит обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров.

В целом, при строительстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров будет следующим:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

  - Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

Технические решения и меры по сокращения воздействия на почвы

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров на площади планируется проводить следующие мероприятия:

−своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

−организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

−использование автотранспорта с низким давлением шин;

−принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разливе нефтепродуктов (ГСМ), сточных вод и различных химических веществ;

−принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

−разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения.

Таким образом, исходя из информации о характере намечаемой производственной деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия проекта возможны только на уровне тенденций без превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия со стороны строительных площадок на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастанию фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

Мероприятия по охране почв и грунтов

Мероприятиями по охране почв и грунтов при ликвидации объектов предусматриваются:

−планировка и обваловка площадок;

−рациональное использование земельного фонда;

−полная утилизация отходов, образовавшихся в процессе строительства скважин;

−регламентация передвижения транспорта; проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

−установление научно обоснованных нормативов образования и лимитов размещения отходов;

−обязательное проведение работ по рекультивации нарушенных земель. оздоровление экологической обстановки предполагает в первую очередь проведение рекультивационных работ на поврежденном участке.

−использование современной и надежной системы сбора сточных вод;

−пылеподавление посредством орошения территории;

−устройство временных площадок для мытья колес автомобилей и строительной техники;

−оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

−освещение прожекторами рабочих мест (в темное время суток);

−оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства;

−необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и промышленных отходов.

Все твердые отходы складируются в контейнеры для дальнейшей транспортировки к полигонам захоронения.

В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Согласно ст.122 Экологическому Кодексу РК обязательным условием проведения разведки и добычи углеводородов является обеспечение охраны недр включающий систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель и иных геоморфологических структур.

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земельного участка;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития района и требований охраны окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

−очистку территории от мусора и остатков материалов;

−сбор, резку и вывоз металлолома;

−очистку почвы от замазученного песка и вывоз его для дальнейшей утилизации;

−планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации – бульдозер, автокран, автосамосвал.

Биологическая рекультивация не проводится в связи с ее нецелесообразностью.

Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушаемых земель принимаются в соответствии с требованиями законодательства и охране окружающей природной среды и другими нормативами, с учетом природно- климатических условий района расположения нарушаемых участков, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических работ.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе строительства скважины необходимо осуществление следующих мероприятий:

•	систематизировать движение наземных видов транспорта;

•	движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

•	производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите земельных ресурсов и восстановлению земельного участка в процессе буровых работ включает в себя:

•	формирование искусственной насыпной площадки под буровую;

•	обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

•	для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировка и хранение производится в закрытой таре (мешки, бочки);

•	приготовление бурового раствора осуществляется в блоке приготовления раствора, со сливом в циркуляционную систему по металлическим желобам. Хранится буровой раствор в металлических емкостях;

•	сооружение систем накопления и хранения отходов бурения и систем инженерной канализации стоков буровой в места их организованного сбора;

•	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

ГСМ привозятся на буровую в автоцистернах и перекачиваются в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС.

  - Организация экологического мониторинга почв

Мониторинг состояния почв - система наблюдений за состоянием техногенного загрязнения почв и грунта. Литомониторинг заключается в контроле показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения суммарными нефтяными углеводородами, солями тяжелых металлов и т.д.

Отбор проб и изучение почвогрунтов проводится по сети станций, размещение которых проводится относительно источников воздействия, с учетом реальной возможности проведения наблюдений и обеспечивает объективную оценку происходящих изменений.

Производственный мониторинг почвенного покрова должен проводиться в соответствии с «Программой производственного экологического контроля...» на стационарных экологических площадках (СЭП).

Пункты мониторинга почв должны располагаться в типичном месте ландшафта с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории участка, его объектах и прилегающих участках.

Работы по контролю загрязнения почв, и оценки их качественного состояния регламентируются ГОСТом 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

Состояние химического состава почв измеряется по следующим ингредиентам: нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, медь, ртуть, цинк, кобальт, никель). Периодичность наблюдений за загрязнением почв – 2 раза в год. Интерпретация полученных аналитических данных проводится путем сравнения с нормативными показателями.

На месторождении для наблюдения за динамикой изменения свойств почв должны быть созданы площадки для отбора проб грунта. Географические координаты площадок соответствуют координатам точек (постов) атмосферного мониторинга.

Контроль загрязнения почв на месторождении проводится с учетом определения в пробах: концентрации тяжелых металлов, концентрации углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

6.6. Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ

Принимая во внимание источники, оказывающее негативное влияние на почвенный покров, воздействие на почвенный покров будет связано с:

- изъятием земель, для размещения технологического оборудования для строительства скважины, в том числе опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

- механическими нарушениями почвенно-растительного покрова ввиду нарушения целостности почвенного профиля, вследствие передвижения автотранспорта и строительной техники по не санкционированным дорогам и бездорожью, что приводит к трудно восстанавливаемым, часто необратимым, изменениям почвенно-растительных экосистем, уничтожению коренной растительности, нарушению морфологических и биохимических свойств почвы, уплотнению поверхностных слоев, стимулированию развития ветровой эрозии;

- загрязнением почв, которое может происходить: непосредственно при разливе пластовых вод, углеводородного сырья вблизи скважин и при его транспортировке, в случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления.

Соблюдение всех проектируемых решений в процессе строительства скважины позволит обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие

проектируемых работ на почвенный покров.

В целом, при строительстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров будет следующим:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

Территория м. Айракты выведено из земель лесного фонда.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Согласно современной схеме ботанико-географического районирования данный регион относится к северным пустыням и входит в состав СахароГобийской пустынной области, Ирано-туранской подобласти, Северо-туранской провинции, Западно-северо-туранской подпровинции. В районе месторождения преобладают пустынные растительные сообщества с включением полукустарничков и кустарничков. Они занимает основные площади растительности и объединяет сообщества полыни, многолетней солянки и ксерофитных кустарников (саксаул). Господствующими пустынными формациями являются туранскополынные боялычники, занимающие большие площади. Биюргуновая ландшафтная формация также является ведущей. Биюргунники приурочены к эродированным склонам плато с выходами глин, к солонцам на равнинах низкого гипсометрического уровня. На супесчаных серо-бурых почвах по останцам и равнинам распространены чисто белоземельнополынные и кеурековобелоземельнополынные типы пустынных сообществ. Исследованная территория газовых месторождений занимает обширную территорию в междуречье Чу-Талас и представлена песчано-пустынным массивом Мойынкум, своеобразие растительности которого определяется положением песков в центральной части Туранских пустынь, большим перепадом высот 180-420м. Растительный покров сформирован в жестких природных условиях широтной пустынной зоны. Определяющими факторами являются засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги, бедность почв в сочетании с широким распространением почвообразующих пород. На исследованной территории месторождения преобладают следующие жизненные формы: псаммофильные кустарники, ксерофильные и галофитные полукустарники (полыни и солянки), многолетние коротковегетирующие и однолетние травы (эфемеры и эфемероиды), реже – длительно вегетирующие многолетники. Ландшафтными растениями, участвующими в сложении наиболее широко распространенных сообществ, являются элементы песчаной саванны – жузгуны, саксаул персидский (белый), песчаная акация, представитель северотуранской флоры – полынь белоземельная; саксаул безлистный (черный) – представитель реликтовой саванновой средиземноморской флоры.

По предварительным данным на территории месторождения, редкие и охраняемые виды расстении, занесенные в Красную Книгу РК отсутствуют.

Растительный покров Мойынкумов сформирован в суровых природных условиях засушливого климата с большими амплитудами колебания температур и резким недостатком влаги. Своеобразие растительности Мойынкумов связано с его тремя основными особенностями: положением Мойынкумов в центральной части Туранских пустынь, большим перепадом высот, с чем связана хорошо выраженная террасовидность поверхности, а также выклиниванием транзитных грунтовых вод в чуротном районе песков на юго-западе.

Песчаная пустыня Мойынкум представлена массивом бугристо-грядовых песков. Сложность и разнообразие рельефа в различных частях песков обусловливает характерное сочетание растительных сообществ и комплексность растительного покрова в целом.

Мойынкумы очень разнообразны по уровню расположения зеркала грунтовых вод, что также отражается на растительном покрове.

Грядовые и бугристые пески характеризуются преобладанием по склонам и вершинам кустарниковой растительности. Из кустарников обильны жузгуны (Calligonum aphyllum, Calligonum alatum, Calligonum leucocladum), саксаулы (Haloxylon aphyllum, Haloxylon persi-cum), по склонам и котловинам выдувания - кустарниковые астрагалы (Astragalus ammodendron, Astragalus brachypus), песчаная акация серебристая (Ammodendron argenteum). Преобладающими типами являются кустарниково-еркековый с разнотравьем, кустарниково-полынно-ранговый, кустарниково-злаковый, местами кустарниково-терескеновый с разнотравьем, биюргуном.

В песках, прилегающих к реке Шу, зеркало грунтовых вод располагается близко к поверхности. Несмотря на то, что грунтовые воды минерализованные, а рельеф выровнен, здесь располагаются знаменитые Коскудукские саксаульники.

В центральной части песков и в западной, помимо кустарниковой растительности встречаются черносаксаульники (черносаксаулово-белоземельнополынно-эфемеровый, черносаксаулово-терескеново-белоземельнополынный, черносаксаулово-солянковый, черносаксаулово-эфемеровый типы), причем, в периферийной западной части они приурочены к равнинным участкам с зональными почвами.

По склонам и межбугровым понижениям распространена полынная (Artemisia terrae-albae, Artemisia leucodes, Artemisia scoparia,. эфемеровая (Carex physodes, Poa bulbosa), терескеновая (Eurotia ceratoides), еркековая (Agropyron fragile) растительность со значительным участием сорнотравья (Echynops ritro. Zygophyllum macropterum.

Heliotropium dasycaipum. Euphorbia sequieriana). Основными типами здесь являются полынно-жузгуновый, полынно-ранговый, еркеково-белоземельнополынный, терескеново-белоземельнополынный, эфемерово-copнoтравный, белоземельнополынно-эбелеково-ранговый. Крутые северные склоны гряд обычно заняты еркековой растительностью. Кроме того, для Мойынкумов характерны изенники (Kochia prostrata), а также сорные сообщества дикой ржи (Secale silvestris), полыней метельчатой и беловатой (Artemisia scoparia, Artemisia leucodes).

Центральная часть песков Мойынкум представлена бугристыми кустарниковыми песками с чуротами. В чуротной части песков в понижениях с выклиниванием на поверхность грунтовых вод встречаются тростниковые (Phragmites communis), вейниковые (Calamagrostis epigeios), ажрековые (Aeluropus litoralis) луга с разнотравьем, в основном сорным (Goebelia alopecuroides. Glycyrrhiza glabra).

Юго-восточная часть занята полынно-злаково-разнотравной растительностью с кустарниковыми сообществами по грядам. Здесь выделяются сообщества полыней (ass. Artemisia), ржи дикой (ass. Secale silvestris), эфедры (ass. Ephedra lomatolepis), злаков (ass. Agropyron fragile, Stipa hohenackeriana), по понижениям распространены ковыльники с осочкой.

Для западной части характерны крупные гряды и бугры с крутыми северными склонами, прерываемые широкими долинами. Здесь по более разбитым пескам распространены саксаульники, жузгунники, еркечники, по широким межгрядовым долинам и межбугровым понижениям - белоземельнополынники в различных сочетаниях с терескеном, изенем и сорными группировками из эбелека (Ceratocarpus arenarius), полыни беловатой и метельчатой.

Южная и восточная окраины песков сильно сбиты и по характеру растительного покрова резко отличаются от остального массива. Здесь преобладают полынные, эфемеровые и сорнотравные сообщества, причем вместе с полынью белоземельной или без нее господствует полынь беловатая, много бургуна (Artemisia scoparia).

Территория, где расположено месторождение характеризуется ячеисто-бугристыми песками с полынной, кустарниковой, терескеновой, изеневой, редко еркековой растительностью.

Характерной особенностью изменения растительности песков Мойынкум является резкое сокращение еркечников, являющихся наиболее ценными пастбищами, а также уменьшение количества полыни белоземельной и резкое увеличение полыни беловатой, практически не поедаемой скотом. Обилие однолетников (Ceratocarpus arenarius, Anisantha tеctorum), сорного разнотравья (Corispermum lemannii, Echinops ritro, Horaninovia ulicina и

др.) говорит об ухудшении видового состава растительности в результате перевыпаса.

Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды растений, занесенные в Красную Книгу Казахстана.

На исследованной территории выявлено 4 вида растений, относящихся к группе редких, реликтовых и эндемичных, встречающихся в различной степени обилия и играющих различную роль в растительном покрове. Ниже приводится краткое описание этих растений, сведения об их распространении (виды перечисляются в систематическом порядке).

Эминиум Леманва – Eminium lehmannii (Виngе) O.Kuntze (сем. – Агасеае).

Многолетник, имеет сплюснутый шаровидный ядовитый клубень. Листья треугольно-ланцетные. Цветоносный стебель до 40 см высотой заканчивается початком. Плоды белые, ягодообразные. Растение ядовитое. Размножается семенами. Эфемероид.

Обитает в песчаных пустынях Казахстана и Средней Азии. Встречается в Мойынкумах и Кызылкумах. Довольно редок, так как его корни постоянно выкапываются. Необходима охрана вида в районах его местонахождения.

Статус – редкий вид, с сокращающимся ареалом.

Ферула гладкая – Ferula glaberrina Korov (сем. Зонтичные - Apiaceae).

Многолетнее, около 50 см высоты растение. Стебель одиночный, тонкий, листья с тройчаторассеченной пластинкой. Соцветия - зонтики. Плоды плоские, яйцевидные, около 1см длиной.

Обитает по шлейфам песчаных бугров, межгрядовым понижениям единичными экземплярами в Мойынкумах.

Статус – редкий, узкоэндемичный вид.

Кучкоцветник Мейера – Soranthus meyeri Ledeb (сем. Зонтичные - Apiacea)

Крупное, до 1 м высоты многолетнее растение. Корень мощный, цилиндрический, стебель одиночный, сизоватый, в верхней части ветвящийся. Листья в очертании широкотреугольные, тройчаторассеченные, верхние – упрощенные, сидячие. Плоды широкоовальные. Размножается семенами, плодоносит в июле.

Обитает на песчаных почвах, барханах. Статус – редкий вид с малой численностью.

Хондрилла Кузнецова – Chondrilla kusnczovii Нуin (сем. Сложноцветные – Asteraceae).

Многолетнее растение до 1м высоты. Стебель ветвистый, негустопаутинисто-опущенный. Нижние стеблевые листья до 0,5 см длиной и 1 см шириной, струговидные, реже цельнокрайние. Корзинки 9-11 цветковые, семянки около 7 мм длиной. Каучуконос.

Обитает по бугристым и грядовым пескам в Мойынкумах, галечникам рек. Псаммофит. Статус – редкий, узкоэндемичный вид.

Таким образом, обследование непосредственно территории месторождения, а также прилегающих территорий, показало, что неблагоприятные природные условия (большой перепад температур и резкий недостаток влаги) сформировали неплохой травяной и кустарниковый растительный покров, однако состав флоры относительно небогатый и однообразный. На территории месторождения распространена полынная, кустарниковая, тересковая, изеневая и изредко ериковая растительность.

Однако, видовое соотношение растительности свидетельствует об ухудшении видового состава растительности вследствие перевыпаса скота, поскольку практически исчезла ериковая растительность. Редко встречается полынь белоземельная. Наиболее ярким подтверждением деградации растительного покрова является обилие однолетников и сорного разнотравья.

  - Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

−Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

−Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

−Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

−В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ.

Учитывая все факторы при реализации строительных работ можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, месторождении не будет.

Процесс строительства скважины и размещение технологического оборудования, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

При строительстве площадки скважины растительности будет нанесен урон – будет уничтожено или засыпано некоторое количество растений.

Загрязнение растительных экосистем химическими веществами может происходить непосредственно путем разлива углеводородов вблизи скважины и при их транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения являются скважины (при бурении скважин), места складирования отходов и др.

  - Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Во время строительства скважины растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Химическое загрязнение растительности в процессе осуществления проектируемых работ будет при испарениях нефтепродуктов из емкостей, аварийных разливах и утечках нефтепродуктов, фланцевые соединения и сальниковые уплотнения.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений.

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения.

Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного химического влияния на состояние растительности.

При механических нарушениях короткоживущие виды растений на данной территории, восстанавливаются медленно, образуя переходные группировки с господством сорных видов, которые в дальнейшем сменяются зональным типом. Восстановление растительности в результате естественных процессов занимает длительное время: от 3-4 лет - для заселения пионерными видами и до 10 лет - для формирования сомкнутых сообществ.

Таким образом, механическое воздействие будет иметь место в период строительства. По окончании этих работ величина механического воздействия прекратится.

Влияние проектируемых работ на растительный покров можно оценить как:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке предполагается локальной и не выходящей за границы лицензионного участка, на период проведения работ влияние на растительность низко, в целом на период строительства проектом не предусмотрен снос зеленых насаждений.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

Значимых изменений в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне строительства объекта не ожидается, в связи с чем, последствия для жизни и здоровья населения отсутствуют.

  - Оценка воздействие на растительный мир

Процесс бурении скважин и размещение технологических оборудовании, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Особенно отрицательно этот фактор сказывается на состоянии почв и растительного покрова. На состояние растительности в процессе строительства скважин оказывают влияние следующие факторы:

• механическое воздействие при проведении строительных работ;

• химическое воздействие, произведенное вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Механическое воздействие связано с уничтожением растительного покрова при планировании территории под бурением, проведением сплошных отсыпок.

Серьезные воздействия на растительный покров также может вызвать внедорожный проезд строительной техники и автотранспорта.

Неорганизованное складирование твердых отходов строительства также может привести к уничтожение растительного покрова.

Растительный покров территории при строительстве проектируемых объектов в различной степени будет трансформирован.

В основном это транспортный (дорожная сеть) фактор трансформации - преимущественно с полным уничтожением растительного покрова по трассам беспорядочной сети автодорог без покрытия.

Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс.

Химическое воздействие на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Кроме того, могут возникнуть косвенные воздействия в связи с загрязнением атмосферного воздуха и размещением коммунальных и промышленных отходов. Химическое воздействие на растительный покров возможно при нарушении правил хранения горючемазочных материалов и заправки техники, использовании неисправных землеройных машин, проведении обслуживания и ремонта техники вне специально оборудованных площадок.

Химическое загрязнение растительности в процессе проведения строительства скважин будет в основном от ДЭС и автотранспорта – выбросы азотистых и углеродных соединений.

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтно стабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ландшафтно стабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции. Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеродный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25% повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации.

В целом воздействие бурение скважин на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана растительных сообществ при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- Перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям.

- Недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с строительством за пределами проектируемой площадки.

- Перед началом выполнения земляных работ, необходимо снять верхний, плодородный растительный слой, складировать его и в дальнейшем использовать при благоустройстве и озеленении территории.

- Повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

- После завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории.

- В местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения.

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должна быть проведена техническая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всехисточников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

Убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительных сообществ;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительных сообществ;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир в процессе проектируемых работ можно отнести:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

- захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

- запрет на вырубку кустарников и разведение костров;

- проведение поэтапной технической рекультивации.

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

- Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Территория м. Айракты выведено из земель лесного фонда.

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Исходное состояние водной и наземной фауны

В районе расположения объекта животный мир представлен довольно большим количеством видов, как оседлых, так и широко мигрирующих. На этой территории сходятся фауны сопредельных территорий, поэтому их представители придают животному миру региона смешанный характер. Учитывая это обстоятельство, дать обзор беспозвоночных, обитающих непосредственно на территории месторождения невозможно. Более полно осветить видовой состав, место обитания и экологическое значение групп позвоночных животных, обитающих в непосредственной близости от контрактной территории, невозможно без описания обитателей сопредельных территорий. Фауна этих районов довольно тесно связана между собой, особенно авифауна.

Под воздействием региональных природно-климатических особенностей (резкий недостаток влаги, большие суточные и годовые колебания температуры воздуха, достаточно холодная зима и продолжительное жаркое лето) сформировался не только однообразный и относительно небогатый состав флоры, но и более бедный (по сравнению с другими регионами Казахстана) видовой состав животного мира.

Наиболее многочисленными животными, обитающими в регионе, являются птицы (161 вид), млекопитающие (34 вида) и пресмыкающиеся (21 вид).

С целью охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животных (кулана, джейрана, архара, сайги, кабана, стрепета и хищных птиц) Постановлением Совета Министров КазССР от 29.03.66 г. №220 сроком на 20 лет в регионе был организован Андасайский государственный зоологический заказник Республиканского значения, имеющий статус особо охраняемой природной территории. По истечении срока действия Постановления, решением Жамбылского Облисполкома от 29.06.1986г. №178 статус заказника продлен, а Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года №877 и включен в перечень государственных природных заказников Республиканского значения. Расположен в Моюнкумском районе и занимает площадь 1 млн. гектаров. Южная граница заказника находится в 70 км на север от границы Амангельдинского месторождения.

Млекопитающие

В пустынной зоне региона обитает 34 вида млекопитающих. Из насекомоядных - это ушастый еж, малая белозубка, пегий путорак. Летучие мыши – нетопырь-карлик, поздний кожан, пустынный кожан, двухцветный кожан, усатая ночница. Псовые – шакал, лисица, корсак, волк. Куньи – ласка, горностай, степной хорек, барсук, занесенная в Красную Книгу перевязка (Vormela peregusna). Из кошачьих – пятнистая или степная кошка. Копытные - кабан, джейран (Gazella subgutturosa), занесенный в Красную Книгу. В регион в зимний период заходят мигрирующие сайгаки. Из грызунов обычны тонкопалый и желтый суслик, тушканчики – малый, большой, Северцова, Лихтенштейна, мохноногий. Обитают серый хомячок, полевая и домовая мыши. В богатых растительностью водоемах водится ондатра и водяная полевка. Из зайцеобразных - заяц-толай. Из песчанковых - тамариксовая или гребенщиковая, краснохвостая, полуденная и большая песчанки.

Ёж живет в основном оседло, ведет ночной и сумеречный образ жизни, зимой залегает в спячку. Всеяден, но основу питания составляют насекомые.

Малая белозубка также ведет оседлый образ жизни, в пищу употребляет почти все виды беспозвоночных, которые удастся обнаружить.

Пегому путораку, как почти всем землеройкам, характерна сумеречная и ночная активность, основу питания составляют жуки и их личинки. Тяготеем к песчаному грунту.

Нетопырь-карлик – типичный синантроп, обитает в постройках человека. Зимоспящий вид. Является носителем некоторых заболеваний человека.

Усатая ночница также зимоспящая. Питается насекомыми.

Поздний, пустынный и двухцветный кожаны зимой также впадают в спячку. Основу их питания составляют насекомые. Могут участвовать в распространении опасных для человека заболеваний. Имеют экологическое и научное значение.

Все представители псовых, обитающих в регионе, активны круглый год. Для шакала характерны сезонные перемещения и дальние кочевки при недостатке корма. Питается грызунами, типами, зайцами и другими мелкими животными, падалью. Вредит сельскому и охотничьему хозяйству, одновременно являясь объектом промысла. Является разносчиком особо опасных инфекций (бешенство).

Волк живет оседло, только часть зверей кочует вслед за копытными. Основа питания - любые доступные животные: копытные, зайцы, птицы, грызуны, домашние животные, тем самым волк вредит животноводству. Служит объектом охоты. Переносчик бешенства, имели место случаи нападения волков на людей. В последние годы численность значительно возросла в виду отсутствия планового отстрела и удорожания технических средств.

Лисица и корсак, также как шакал, мигрируют на различные расстояния в поисках лучшей кормовой базы. Хищники в голодные годы и сезоны всеядны. Являются объектами пушного промысла. В свою очередь болеют и могут распространять бешенство, чуму плотоядных, сибирскую язву.

Куньи. Ласка активна круглогодично, постоянно перемещается в поисках лучшей кормовой базы. Питается мышевидными грызунами, птицами, яйцами.

Горностай живет оседло, активен круглый год. Питается мышевидными грызунами, насекомыми. Является объектом пушного промысла.

Степной хорек активен круглогодично, постоянно перемещается в поисках наиболее кормового участка. Является объектом пушного промысла.

Перевязка сходна по образу жизни со степным хорьком, включена в Красную Книгу Республики Казахстан.

Барсук отличается от других представителей куньих региона тем, что впадает в зимнюю спячку, является практически всеядным. В прошлом был многочислен и являлся объект промысла в виду ценного жира.

Степная кошка оседлая, как объект промысла значения не имеет.

В прошлом по прибрежным тугаям р. Шу, озерам, протокам кабан был многочислен, являлся предметом трофейной и лицензионной охоты. Совершает трофические кочевки, на равнине живет оседло, практически всеяден. Естественных врагов кроме человека не имеет. Перспективен для разведения как охотничье-промысловый вид.

Джейран совершает сезонные миграции, занесен в Красную Книгу РК. В прошлом многочислен. Теперь практически истреблен местным населением как ценный пищевой и трофейный объект.

В зимний период в регион исследования откочевывают сайгаки Бетпакдалинской популяции (группировки). До середины 90-х годов сайгак был самым многочисленным видом копытных, численность в предпромысловый период достигала полутора миллионов голов. Проводилась плановая заготовка мяса и шкур. В середине 90-х годов резко выросла международная торговля рогами сайги как сырьем для медицинских препаратов. Произошло массовое истребление самцов-рогачей. Сайгак служит живым примером варварского истребления животных. Пока промысел проводился на основании научных рекомендаций по численности и половозрастному составу добываемых зверей, численность оставалась стабильной. Массовое браконьерство на самцов нарушило баланс, и численность сайгаков в Казахстане сократилась во много раз.

Тонкопалый и желтый суслики являются дневными животными, в отличие от

тушканчиков.

Грызуны в целом, наверно самые многочисленные из групп млекопитающих. Являясь носителями и разносчиками особо опасных инфекций, таких как чума, грызуны, представляют опасность как распространители инфекционных заболеваний. Таковыми

являются песчанки, в особенности большая.

Таблица 29– Видовой состав млекопитающих

| № п/п | Вид млекопитающих | Образ обитания |
| --- | --- | --- |
| Отр. Насекомоядные • Insectivora |  |  |
| 1. | Ушастый еж | Оседлый, спячка зимой |
| 2. | Малая белозубка | Оседлый |
| 3. | Пегий путорак (Красная книга РК) | Оседлый |
| 4. | Усатая ночница | Спячка зимой |
| Отр. Рукокрылые • Chiroptera |  |  |
| 5. | Нетопырь-карлик | Спячка зимой |
| 6. | Поздний кожан | Спячка зимой |
| 7. | Пустынный кожан | Спячка зимой |
| 8. | Двухцветный кожан | Спячка зимой |
| Отр. Хищные • Carnivora |  |  |
| 9. | Шакал | Активен круглый год |
| 10. | Волк | Активен круглый год |
| 11. | Корсак | Активен круглый год |
| 12. | Лисица | Активен круглый год |
| 13. | Ласка | Активен круглый год |
| 14. | Горностай | Оседлый |
| 15. | Степной хорек | Оседлый |
| 16. | Перевязка (Красная книга РК) | Оседлый |
| 17. | Барсук | Активен круглый гол |
| 18. | Степная кошка | Активен круглый год |
| 19. | Кабан | Оседлый |
| Отр. Парнокопытные • Artiodactyla |  |  |
| 20. | Джейран (Красная книга РК) | Мигрирует |
| 21. | Сайгак | Мигрирует |
| Отр. Грызуны -Rotlentia |  |  |
| 22. | Тонкопалый суслик | Активен круглый год |
| 23. | Желтый суслик | Спячка зимой |
| 24. | Малый тушканчик- | Оседлый |
| 25. | Большой тушканчик | Оседлый |
| 26. | Тушканчик Северцова | Оседлый |
| 27. | Тушканчик-прыгун (Носитель чумы) | Оседлый |
| 28. | Мохноногий тушканчик (Носитель чумы) | Оседлый |
| 29. | Водяная полевка | Оседлый |
| 30. | Краснохвостая песчанка (Носитель чумы) | Оседлый |
| 31. | Полуденная песчанка (Носитель чумы) | Оседлый |
| 32. | Большая песчанка | Оседлый |
| 33. | Домовая мышь (Носитель чумы) | Оседлый |
| Отр. Зайцеобразные -Lagomorpha |  |  |
| 34. | Заяц-толай | Оседлый |

Видовой состав птиц разнообразен. В различные сезоны здесь встречается более 220 видов. Часть из них гнездится в различных биотопах региона, есть виды оседлые, есть зимующие, однако большинство из них – пролетные (более 50%).

Видовое разнообразие охватывает большинство семейств птиц. Это и поганковые, пеликановые, баклановые, цаплевые, ибисовые, аистовые, утиные, ястребиные, соколиные, фазановые, журавлиные, дрофиные, пастушковые. Представители отрядов ржанкообразных, голубеобразных, совообразных, козодоеобразных, воробьиных. Среди них отмечены виды, занесенные в Красную Книгу РК, такие как кудрявый (Pelecanus

crispus) и розовый пеликаны (Pelecanus onocrotalus), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), дрофа (Otis tarda), стрепет (Otis tetrax), дрофа-красотка или джек (Chlamiydotis undulata), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), колпица (Platalea leucorodia), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), савка (Oxyura leucocephala), серый журавль (Grus grus), красавка (Anthropoides virgo), чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis), белобрюхий рябок (Pterocles alchata), саджа (Syrrhaptes paradoxus), бурый голубь (Columba eversmanni), филин (Bubo bubo), степной орел (Aquila rapax), беркут( Aquila chrysaetus), могильник (Aquila heliaca), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), змееяд (Circaetus gallicus), балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco peregrinus), шахин (Falco pelegrinoides).

Из краснокнижных пролетными являются пеликаны, черноголовый хохотун, белоглазая чернеть, дрофа, стрепет, джек, орел могильник, орлан-белохвост, савка. Остальные - гнездятся. Из видов, не являющихся краснокнижными, гнездятся птицы всех упомянутых отрядов и семейств. Кормовая база полупустынной зоны, примыкающей к пойме реки и временным водоемам высокопродуктивна и разнообразна. Это позволяет гнездиться и успешно выводить потомство сотням видам птиц, многие из которых являются массовыми. В пойме реки и на берегах водоемов в массе обитают кулики, воробьиные, утки, поганки, пастушковые и другие группы птиц. Хищники гнездятся либо на одиночных деревьях, или на земле, некоторые виды предпочитают тростниковые заросли. Рябки гнездятся исключительно на земле, мелкие воробьиные предпочитают кустарники. Каждый вид птиц находит подходящую для него стацию.

Также эти ареалы являются в весенне-осенний период местами кормежки и отдыха мигрирующим видам – ржанкоообразным, утиным, хищным.

Ряд видов уток, куликов, ржанок и др. являются охотничьими. Однако под выстрел, зачастую браконьерский, попадают также и не охотничьи виды птиц, в том числе и внесенные в Красную Книгу. Это дрофа, численность которой крайне низкая, более благополучные стрепет и джек, все виды рябков, бурый голубь, гуси и многие крупные хищники.

Необходимо отметить, что особое, пристальное внимание привлекают к себе филин и дневные хищники. В филине браконьеров интересуют перья, являющиеся предметом торговли - ими украшаются различные предметы быта и национальные костюмы. Такие глобально значимые виды дневных хищных птиц как балобан, шахин и сапсан последнее десятилетие пользуются спросом у арабских соколятников, что порождает нездоровый ажиотаж среди местного населения и приезжих браконьеров. При этом часто по

некомпетентности отлавливаются, а также опустошаются гнезда всех хищников, при этом абсолютное большинство птенцов и яиц гибнет. Если не принять срочных мер по охране гнездовых ареалов и реализации мероприятий, направленных на воспроизводство подорванных популяций - вероятность исчезновения данных видов в ближайшие годы весьма высока. Так, по данным Института Зоологии МОП РК, за последние 7 лет количество гнездящихся крупных соколообразных сократилось в республике в 10-12 раз.

Роль птиц в природе многогранна. Так, например, основу питания многих воробьиных, журавлеобразных, ржанковых, утиных птиц, особенно в период выкармливания птенцов, составляют насекомые. Значительный урон, наносимый регулярно повторяющимися в последние годы массовыми вспышками численности саранчовых в ряде регионов страны, может быть значительно сокращен естественными лимитирующими факторами, и в частности - птицами.

Птицы, питающиеся останками животных, такие как черный гриф, орел могильник, сип, врановые, оздоровляют общую обстановку, поедая падаль, гниющую в степи. Ряд видов специализируется на паразитах растений, например, дятел белокрылый, обитающий в пустыне.

В то же время сами птицы являются переносчиками ряда беспозвоночных паразитов. В силу чего птицы являются носителями арбовирусов и распространителями особо опасных инфекций, таких как малярия, лихорадка «Ку», орнитоз, кокцидиоз, таксоплазмоз и ряда других заболеваний. Вспышку подобных заболеваний может спровоцировать любое непродуманное воздействие на окружающую среду.

Земноводные и пресмыкающиеся

Земноводные в исследуемом регионе активны с апреля по ноябрь и представлены двумя видами амфибий: лягушка озерная (Rana ridibunda) и жаба зеленая (Bufo viridis). Если озерная лягушка ведет водный образ жизни и активна днем, то зеленая жаба активна преимущественно в сумерки и ночью, населяет более засушливую полупустынную и пустынную зону. Оба вида используют для икрометания временные водоемы. Амфибии являются регуляторами численности вредных беспозвоночных, составляющих основу их питания. Значительная часть озерных лягушек ежегодно заготавливается в больших количествах с целью зооторговли.

Пресмыкающиеся также активны с апреля по ноябрь и представлены 8 семействами и 21 видом, постоянно населяющим данный регион. Среднеазиатская черепаха, ночные и дневные виды ящериц – гекконы, геккончик пискливый, ящурки, всего 13 видов.

Змеи представлены 7 видами – восточный удавчик, водяной уж, полозы -поперечнополосчатый, узорчатый и разноцветный, стрела-змея, и единственная ядовитая змея в регионе – щитомордник обыкновенный. Все пресмыкающиеся являются неотъемлемой частью экосистем и играют большую роль в трофических связях.

Ихтиофауна

В бассейне р. Шу обитает 23 вида рыб, из которых 2 занесены в Красную Книгу Республики Казахстан. Это туркестанский усач (Barbus caito conocephalus) – 2 категория, и чуйская остролучка (Capoetobrata kuschakewitschi orientalis) – 1 категория. Оба вида находятся на грани исчезновения, численность и состояние популяции в настоящее время неизвестно, находки спорадичны и недостоверны.

Фоновые виды, такие как плотва, язь лещ, сазан, сом и др. являются объектами рыбной ловли. Другие непромысловые виды рыб – гольян обыкновенный, красноперка, амурский чебачок, пескарь, китайский лжепескарь, тибетский и серый голец и др. – играют значительную роль в биоценозе водоемов как фито- и зоофаги.

Таким образом, анализ фаунистической характеристики региона показывает, что животный мир региона несколько беднее по сравнению с другими регионами Казахстана. Тем не менее, в районе месторождения животный мир представлен 161 видом птиц, 34 видами млекопитающих и 21 видом пресмыкающихся. Для ряда представителей животного мира (млекопитающие и пресмыкающиеся) этот регион является средой постоянного обитания. Многие птицы встречаются на пролете, большая часть из которых здесь гнездится. Среди представителей животного мира немало видов, занесенных в Красную Книгу РК.

Для охраны и воспроизводства редких и исчезающих животных в 70 км на север от границы Контрактной территории расположен Андасайский государственный природный заказник республиканского значения.

В регионе повсеместно распространены грызуны, являющиеся потенциальными носителями и разносчиками чумы и др. опасных инфекционных заболеваний. С этой точки зрения опасность для человека представляют: волк, шакал, лисица, корсак. Многие птицы являются переносчиками абровирусов, что также не безопасно для человека. С другой стороны, птицы, питающиеся останками животных и паразитами растений оздоравливают санитарную обстановку.

  - Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Животный мир региона по видовому составу сравнительно беден, что объясняется суровыми условиями местообитания и представлен, в основном, специфичными видами, приспособившимися в процессе эволюции к жизни в экстремальных условиях.

Ведущую роль среди животного мира играют млекопитающие и птицы. Другие представители фауны обычно не имеют такого хозяйственного значения, хотя во всей трофической цепи имеют первостепенное значение, составляя основу питания как для первых, так и для вторых.

Членистоногие представлены паукообразными (скорпион, тарантул, фаланга, клещи), многоножками и разнообразным видовым составом насекомых (саранчовые, муравьи, клопы, мухи, стрекозы, чешуе-крылые и перепончатокрылые).

Пресмыкающиеся представлены на глинистых и песчаных почвах с зарослями полыни, тамариска среднеазиатской черепахой, разнообразным видовым составом ящериц (каспийский и серый галопалыйгекконы, степная агама, ушастая и песчаная круглоголовки, обыкновенная или прыткая ящерица, а также ящурки - быстрая, полосатая, средняя и линейчатая), и змеями (песчаный удавчик, степная гадюка, четырехполосый полоз, щитомордник).

Законодательством запрещается всякая деятельность, ведущая к сокращению численности объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу, и ухудшающая среду их обитания. (Красная книга РК, 2010).

  - Характеристика воздействия объекта на видовой состав

Воздействие на животный мир в период строительства скважин, будет обусловлено природными и антропогенными факторами.

Природные факторы. К природным факторам относятся климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д. Влияние изменения природных условий сказывается на численности и видовом разнообразии животных.

Одни животные вытесняются и гибнут, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием.

Наиболее сильное и действенное влияние техногенных факторов обычно испытывают пресмыкающиеся.

Представители этой группы животных тесно привязаны к участку своего обитания и в период экстремальных ситуаций не способны избежать влияния каких-либо внешних воздействий путем миграций на дальние расстояния.

Наиболее существенное влияние на животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

−изъятие земель (утрата мест обитания);

−проведение земляных строительных работ;

−использование дорог и внедорожное использование транспортных средств;

−производственный шум, искусственное освещение, служащей факторами беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих;

−складирование вспомогательного оборудования;

−загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ.

Воздействие на животный мир при строительстве скважин, приводит к временной или постоянной утрате мест обитания популяций животных, причиняет беспокойство и физический ущерб живым организмам вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения.

В результате изъятия земель для строительства скважин и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Наибольшее воздействие на фауну происходит как правило в процессе земляных работ.

В результате происходит гибель представителей беспозвоночных и незначительная гибель представителей земноводных, пресмыкающихся и некоторых видов фоновых грызунов.

В результате земляных работ уничтожается до 90% насекомых, паукообразных и мелких наземных ракообразных, являющихся кормовой базой для позвоночных и важным компонентом пустынного и приморского биоценозов обитающих в пределах коридора строительства.

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Воздействие такого фактора, как перемещение автотранспорта при транспортировке грузов выражается в виде гибели насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а, реже, копытных, грызунов, мелких хищников и пернатых, под колѐсами.

Одним из значимых факторов воздействия является искусственное освещение в ночное время. Поскольку кроме гибели насекомых летящих к источникам освещения, в ночное время больший процент млекопитающих будет гибнуть под колѐсами автомашин в результате ослепления светом фар.

Пресмыкающиеся. Основными источниками воздействия на животных являются строительные машины и механизмы автодороги, строительный персонал.

Сокращение площади местообитаний и трансформация биотоповокажут наиболее значимое воздействие, что повлечет за собой снижение численности земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих пропорционально изъятым под бурением землям и уменьшение биологического разнообразия.

Для пресмыкающихся техногенная трансформация субстрата и сам процесс земляных работ, при значительном механическом воз- действии оказываемом землеройной техникой, является фактором вызывающим резкое снижение численности, вплоть до полного исчезновения на некоторых участках ящериц и змей.

Обычно, в процессе земляных работ, в пределах строительной площадки, землеройной техникой уничтожаются земноводные - 90%, пресмыкающиеся - 70%, мелкие фоновые грызуны - 70%.

Птицы. Воздействие на птиц, в основном, будет связано с утратой мест обитаний. Помимо потери местообитания, возможным фактором негативного воздействия на птиц может быть фактор беспокойства, вызванного присутствием человека, передвижением автотранспортных средств, работой строительной техники.

Имеет место косвенное воздействие в виде временного разрушения мест гнездования и кратковременного ухудшения кормовой базы на ограниченном участке.

Поскольку участок строительства расположен на территории промышленно освоенной территории, путей миграции диких животных в пределах территории, отведенной под бурении нет. Редкие и подлежащие особой охране виды животных в пределах изученной площадки отсутствуют. Влияние от реализации проекта на охотничье-промысловых животных исключено.

На стадии завершения работ по бурению скважин прямого воздействия на птиц не ожидается.

Факторы беспокойства будут такими же, как на стадии строительства. При этом площадь, на которой воздействие может проявляться, существенно снизится.

Дальнейших утрат (после окончания строительства) территорий местообитаний на стадии завершения работ по бурению скважин не предполагается.

В ходе проведения производственных работ должны выполняться и соблюдаться требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

- При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

- При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

- Субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны:

1) по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона;

2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ, рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, бурение инфраструктуры воспроизводственного комплекса или реконструкцию действующих комплексов по воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных, финансирование научных исследований, а также создание искусственных нерестилищ в пойме рек и морской среде (рифы), на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

Строительство скважин окажет определенное воздействие на животный мир.  Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и

химического загрязнения.

Механическое воздействие на фауну связано с нанесением беспокойства и возможно причинением физического ущерба, также выражается во временной потере мест обитания и мест кормления травоядных животных и, в свою очередь, утраты мест охоты хищных животных. И все это вследствие повышенного уровня шума, наличия техники, искусственного освещения и физической деятельности людей

Причинами механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны становится движение транспорта, погребение флоры (и некоторых представителей фауны – насекомых, пресмыкающихся) при строительстве подъездных дорог и площадок. За исключением погребения, остальные виды воздействия носят временный и краткосрочный характер.

Химическое загрязнение может иметь место при случайном или аварийном разливе углеводородов и химических реагентов.

До минимума сократить химическое воздействие на животный мир можно строжайшим соблюдением норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования.

Практика многолетних наблюдений показывает, что распределение животных на территории месторождения неравномерное.

Особое место в распространении животных занимают преобразованные ландшафты (насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая порой безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых представителей животного мира (ящериц, змей). Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе загрязнения нефтью (трубопроводы) при разливах, травмирования и гибели на автомобильных дорогах.

Для мелких грызунов и пресмыкающихся работы по строительству подъездных дорог и площадок могут грозить физической гибелью в незначительных пределах.

Таким образом, влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

•	пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

•	временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

•	интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовостанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

Строительство скважин окажет определенное воздействие на животный мир.  Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и

химического загрязнения.

Механическое воздействие на фауну связано с нанесением беспокойства и возможно причинением физического ущерба, также выражается во временной потере мест обитания и мест кормления травоядных животных и, в свою очередь, утраты мест охоты хищных животных. И все это вследствие повышенного уровня шума, наличия техники, искусственного освещения и физической деятельности людей

Причинами механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны становится движение транспорта, погребение флоры (и некоторых представителей фауны – насекомых, пресмыкающихся) при строительстве подъездных дорог и площадок. За исключением погребения, остальные виды воздействия носят временный и краткосрочный характер.

Химическое загрязнение может иметь место при случайном или аварийном разливе углеводородов и химических реагентов.

До минимума сократить химическое воздействие на животный мир можно строжайшим соблюдением норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования.

Практика многолетних наблюдений показывает, что распределение животных на территории месторождения неравномерное.

Особое место в распространении животных занимают преобразованные ландшафты (насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая порой безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых представителей животного мира (ящериц, змей). Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе загрязнения нефтью (трубопроводы) при разливах, травмирования и гибели на автомобильных дорогах.

Для мелких грызунов и пресмыкающихся работы по строительству подъездных дорог и площадок могут грозить физической гибелью в незначительных пределах.

Таким образом, влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

✓пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

✓временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

✓интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низой (1-8).

  - Возможные нарушения целостности естественных сообществ

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как работы носят незначительный и кратковременный характер.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственнобытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидемических.

Организационно-технологические:

−организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

−тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

−согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

−проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

−защита окружающей воздушной среды;

−защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

−ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

−движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

−ввести на территории СМР запрет на охоту;

−строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

−сохранение фрагментов естественных экосистем,

−предотвращение случайной гибели животных и растений,

−создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе СМР намечаются нижеследующие мероприятия:

−ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

−принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории СМР;

−захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

−поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

−исключение проливов нефтепродуктов (ГСМ), своевременная их ликвидация.

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение видового многообразия животных, охрану среды их обитания, условий размножения и путей миграции животных, сохранения целостности естественных сообществ.

Мероприятия должны включать следующие положения:

- пропаганда охраны животного мира;

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- маркировка и ограждение опасных участков;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- запрет на охоту в районе контрактной территории;

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время на месторождении.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождении.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га. Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле. Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

Территория м. Айракты выведено из земель лесного фонда.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях. Лица, осуществляющие операции по проектируемым работам, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

При проведении работ рекомендуется выполнять рекомендации для сохранения целостности ландшафта:

- Вести строгий контроль за правильностью проведения земляных работ;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Сохранение естественных ландшафтов.

И другие требования согласно Кодексу «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.) и Законодательству РК об охране окружающей среды.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

Проведение работ прямо или косвенно касается следующих аспектов, затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения:

- традиционные и юридические права на пользование земельными ресурсами;

- использование территории лицами, не проживающей на ней постоянно;

- характер использования природных ресурсов;

- состояние объектов социальной инфраструктуры;

- состояние здоровья населения.

Социально-экономическое положение

Жамбылская область занимает территорию площадью 144,264 тысяч квадратных километров, что составляет 5,3% от общей площади территории Казахстана. В области расположены 1 город, 10 сельских района.

Административный центр области расположен в городе Тараз.

Социально-демографические показатели

Естественный прирост населения за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года уменьшился на 677 человек или на 4,5%.

По данным РАГС в январе-сентябре 2025 года родилось 19,8 тыс. человек, что на 3338 человек или 14,4% меньше, чем за соответствующий период 2024года.

За рассматриваемый период число умерших составило 5,5 тыс. человек, что на 2661 человек или 32,4% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения - 18,4%, болезни органов дыхания - 13,3%, новообразования - 10,9%, болезни органов пищеварения - 8,9% и несчастные случаи, отравления и травмы - 10%. Число умерших до 1 года составило 135 младенцев, что на 36 младенцев или 21,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2023 года. Коэффициент младенческой смертности - 6,81 на 1000 живорожденных.

В сравнении с январем-сентябрем 2024 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 205 единиц или 3,6% и в январе-сентябре 2024 года составило 5,5 тыс. браков. Общий коэффициент брачности составил 6,18 на 1000 человек.

Здравоохранение

В III квартале 2024г. объем оказанных услуг по основному виду деятельности организациями здравоохранения и социальных услуг Жамбылской области составил 27360,3 млн. тенге, из которых 87,1% за счет  бюджета, 8,7% - за счет средств, полученных от населения, 4,2% - за счет средств предприятий.

Наибольший объем услуг по основному виду деятельности формировался за счет

деятельности больничных организаций, ими оказано услуг на сумму 18194,6 млн. тенге (66,5%). Организациями, занимающимися общей врачебной практикой, оказали услуги на сумму 3625,6 млн. тенге (13,2%), занимающиеся прочей деятельностью по охране здоровья человека оказали услуги на сумму 2325,6 млн. тенге (8,5%), предоставление социальных услуг с обеспечением проживания  на сумму 1147,3 млн. тенге (4,2%).

Наименьшие объемы услуг по основному виду деятельности оказаны организациями, занимающимися специальной врачебной практикой - на сумму 849,2 млн. тенге (3,1%),  организациями, оказывающими социальные услуги без обеспечением проживания - на сумму 392,6 млн. тенге (1,4%).

По итогам III квартала 2024 года 72,3% объема оказанных услуг по основному виду деятельности предоставлены организациями государственной собственности, 27,7% - организациями частной собственности.

В отчетном периоде объем оказанных услуг по основному виду деятельности, предоставленных крупными предприятиями составил 17462,1 млн. тенге (63,8%), средними предприятиями – 5528,6 млн. тенге (20,2%) и малыми предприятиями – 4369,6 млн. тенге (16%).

Промышленность

В январе-ноябре 2024г. произведено промышленной продукции в действующих ценах на 788903,1 млн. тенге, что к уровню января-ноября 2024 года составило 110,6%.

Рост производства наблюдался в г.Тараз и 6 районах области.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023г. к  аналогичному периоду 2023г. составил 98,2% за счет уменьшения добычи прочих полезных ископаемых.

В обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства составил 110,9%. Увеличилось  производство продуктов питания.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023г. к аналогичному периоду 2022г. составил 122,6%.

В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства в январе-ноябре 2023г. по сравнению с январем-ноябрем 2022г. составил 103,9%.

Инвестиции в основной капитал

В январе-октябре 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 311681 млн. тенге, что на 3,1% больше, чем за январь-октябрь 2022 года.

Увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-октябрем 2022 года отмечено в городе Тараз и в 5 районах области: в г. Тараз (103,8%), в Кордайском (185,1%), Шуском (150,2%), Байзакском (113,7%), Меркенском (110%) и Т.Рыскуловском (109,6%) районах.

За январь-октябрь 2023 года объем работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений составил 228476,6 млн. тенге.

Строительство

В январе-ноябре 2023 года объем строительных работ (услуг) составил 174609,9 млн. тенге, что на 1,6% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.

Увеличение  объема  строительных  работ  наблюдается  в  городе  Тараз  (101,2%) и 9 районах области.   При этом наибольший рост объема строительных работ наблюдался в Шуском (в 2,3 раза), Кордайском (107,5%), Сарысуском (102,5%),   Байзакском (102,2%), Жуалынском (101,2%), Жамбылском (100,7%), Т.Рыскуловском (100,5%), Меркенском (100,5%), Таласском (100,2%)   районах.

В январе-ноябре 2023г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 758,2 тыс. кв. м.

В январе-ноябре 2023г.  в жилищное строительство было направлено инвестиций на сумму 60592,8 млн. тенге, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре 2022г.

Сельское хозяйство

На 1 декабря 2023 г. по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств численность лошадей увеличилась на 10,1% и составила 160,2 тыс.голов, крупного рогатого скота – соответственно на 0,7% и 469,2 тыс. голов; верблюдов – на 0,7% и 8,1 тыс. голов; овец – на 6,4% и 3161,4 тыс. голов; птицы - на 7,1% и составило 2005,7 тыс. голов. Поголовье свиней уменьшилось на 25,8% и составило 8,8 тыс. голов; козы - на 3,5% и 229,3 тыс. голов.

На 1 декабря 2023 г. 49,5% крупного рогатого скота числилось в хозяйствах населения; 43,7% - в крестьянских или фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей; 6,8% - в сельскохозяйственных предприятиях; по овцам - соответственно 40%, 57,8% и 2,2%; козам – 53%, 47%; свиньям – 63,9%, 10,8% и 25,3%;

лошадям - 45,1%, 53,6% и 1,3%; птице – 41,7%, 2,8% и 55,5%.

За январь-ноябрь 2023 г. объем забоя в хозяйствах или реализации на убой всех видов скота и птицы в живом весе составил 122 тыс. тонн, что на 0,4% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производство коровьего молока увеличилось на 1,9% и составило 312,2 тыс. тонн. Производство куриных яиц уменьшилось на 5,2% и составило 130,3 млн. штук.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур (предварительная) в 2023 году составила 756 тыс. га, в том числе у сельскохозяйственных предприятий 86,2 тыс. га, индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств – 654,4 тыс. га, хозяйств населения – 15,4 тыс. га.

От всей посевной площади зерновыми  и бобовыми культурами засеяно 390,1 тыс. га или 51,6,2%, кормовыми культурами –  215,2 тыс. га или 28,5%, масличными культурами – 72,4 тыс. га или 9,6%, овощными и бахчевыми, корнеплодами и клубнеплодами – 78,3 тыс. га или 10,4%.

Основная часть зерновых  и бобовых культур приходится на районы Т.Рыскулова – 109 тыс. га (27,9%), Кордайский – 76,4 тыс. га (19,6%), Меркенский – 57,4 тыс. га (14,7%).

Основная часть кормовых культур приходится на Шуский –   41,6 тыс. га (19,3%), Кордайский – 40,9 тыс. га (19%), Жуалынский – 29,7 тыс. га (13,8%) районы.

Основная часть масличных культур приходится на Жуалынский район 22,1 тыс. га (30,6%),  Т.Рыскулова – 17,1 тыс. га (23,6%), Шуский – 11,1 тыс. га (15,4%).

Основная часть овощных и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов приходится на Шуский район – 32,6 тыс. га (41,6%), Жамбылский – 10,9 тыс. га (14%), Кордайский – 10,6 тыс. га (13,5%).

Занятость

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 3 квартале 2023 года составила 216422 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 117,4%, реальной – 102,2%. Различия в оплате труда характерны для работников, занятых в различных сферах деятельности. Максимальная величина оплаты труда отмечена  в транспорте и складировании – 319968 тенге, минимальная – в операциях с недвижимым имуществом - 123660 тенге.

Списочная численность работников, на предприятиях и организациях (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) за 3 квартал 2023 года составила 180781  человек.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

В 3 квартале 2023 года на предприятия и организации было принято 8,4 тыс. человек. Выбыло по различным причинам 9,2 тыс. человек, из них в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия –  99  человек, по причинам текучести (по собственному желанию и в связи с нарушением трудовой дисциплины) 7,4 тыс. человек.

Число вакантных рабочих мест на конец  3 квартала составило 976 единиц.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

В 3 квартале 2023 года совокупный ежемесячный доход 70,8% других категорий занятого населения не превысил 100000 тенге, ежемесячный доход 29,2% составил более 100000 тенге.

Наибольшая численность продуктивно занятых 87,1 тыс. человек или 54,2% сконцентрирована в интервале доходов от 60000 до 100000 тенге, наибольшая численность непродуктивно занятых 2 тыс. человек или 24,4% сконцентрирована в интервале доходов отот 60000 до 100000 тенге.

В третьем квартале 2023 года численность  рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 529,8 тыс. человек. В общей численности  рабочей силы городское население составило 214,4 тыс. человек (40,5%), женщины – 252,9 человек (47,7%). Доля рабочей силы в численности населения сложился в 70,3%.

В экономике области были заняты 503,6 тыс. человек. Уровень занятости к рабочей силе достиг 95,1%. Среди занятого населения численность наемных работников составила 334,5 тыс. человек или 66,4%, индивидуальные предприниматели -  120,3 тыс. человек  или 23,9%,   независимые работники - 48,8 тыс. человек или 9,7%. В общем числе занятого населения численность мужчин составила 263,6 тыс. человек или более половины, женщин – 240 тыс. человек (47,6%).

Уровень жизни

По итогам  выборочного обследования  630 домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в Жамбылской области в III квартале 2023 года составила 5,1%, что на 0,1 процентных пункта  выше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

В сельской местности доля населения, имеющего доходы ниже величины

прожиточного минимума, превысила долю населения, имеющего низкие доходы в городской местности на 3,9 процентных пункта и составила 6,8%.

По республике наибольшие доли населения, с доходами ниже  величины прожиточного минимума, в III квартале 2023 года наблюдаются в Туркестанской (9,1%),

Мангистауской (8,8%) областях, а наименьшая - в Улытауской области (2%).

По данным обследования домашних хозяйств денежные расходы  населения Жамбылской области в среднем на душу за III   квартал 2023 года составили 186675 тенге, что на 16,3% выше, чем в соответствующем квартале 2023 года. Увеличение денежных расходов наблюдается за счет  налогов, платежей и других выплат в 2,4 раза.

В структуре денежных расходов наибольшая доля приходится на продовольственные товары - 58,9%.

В отчетном периоде денежные доходы населения в среднем на душу  составили 188073 тенге, что на 20,5% выше, чем в соответствующем квартале 2023 года. В денежных доходах можно отметить значительный  рост доходов от работы по найму (36,2%).

Доход, использованный на потребление в среднем на душу за III  квартал 2023 года составил 188828 тенге, что на 15,6% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.

Цены

Величина прожиточного минимума по Жамбылской области в среднем на душу населения в ноябре 2023 года составила 41 964 тенге и относительно  предыдущего месяца снизилась на 6,4%. В ее структуре стоимость продуктов питания занимает 23 080 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 18 884 тенге.

Социальные аспекты воздействия

Традиционными и основными в настоящее время занятиями населения района работ является разведка и добыча углеводородного сырья, в развитии которого наблюдается определенный рост.

В природно-ландшафтном плане территория участков проведения работ представляет собой однообразную слегка волнистую равнину с полынной растительностью. Особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, эта территория не представляет.

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях месторождения в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории месторождения не исключают ее рентабельное использование для сельскохозяйственных целей.  Кроме

того, после проведения данных работ, здесь возможно выявление перспективных участков

с новыми запасами углеводородного сырья, то есть реализация конечных прямых целей проекта.

Степень развития коммуникаций и наличие полезных ископаемых региона определяет и степень развития района в целом, его привлекательность для инвестиций и развития социальной инфраструктуры.

Инвестиции в месторождение будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет. Таким, образом, реализация намечаемой хозяйственной деятельности при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, положительную роль.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Состояние здоровья населения

Загрязнение окружающей среды, как отрицательно влияющий на состояние здоровья населения фактор, на территории области играет неоднозначную роль.

При проведении буровых работ и обустройстве месторождения загрязнение воздушного бассейна в результате работы автотранспорта, спецтехники, наряду с нарушением почвенно-растительного покрова, также является наиболее значимым последствием реализации проекта.

Объемы коммунальных и производственных отходов, образующиеся в процессе проведения работ, собираются и утилизируются в установленном порядке, обеспечивающем минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Таким образом, принятые проектом технические решения обезвреживания отходов производства и потребления полностью исключают их неблагоприятное воздействие на здоровье проживающего в районе населения.

Памятники истории и культуры

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия», принятом 02.07.1992 г, все виды материальных

памятников изначально имеют историко-культурную и научную ценность и подлежат обязательной защите и сохранению в порядке предусмотренном настоящем законом.

По своему статусу территории расположения памятников истории и культуры подразделяются на несколько групп, отличающихся режимом охраны памятников:

- зона строго охраняемых памятников не подлежит изменению и нарушению в результате любой хозяйственной деятельности - строительства новых зданий и сооружений, проложения дорог и коммуникаций, использования для других целей, не связанных с археологическими и историко-культурными исследованиями, работами по воссозданию утраченных частей памятников, их реставрацией и консервацией;

- зона охраняемых памятников не может использоваться для размещения в ней промышленных объектов и складских помещений. Режим охраны предусматривает сохранение исторической среды и исторического облика в зависимости от научной ценности памятника;

- зоны памятников, научная и историческая ценность которых пока не определена, подлежат сохранению от разрушений и искажений.

В пределах охранных зон памятников архитектуры запрещается хозяйственная деятельность, движение автотранспортных средств должно быть ограничено.

Требования, предъявляемые к любой хозяйственной деятельности в части охраны памятников истории и культуры, регламентируются также Законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Реализация закона контролируется Министерством культуры Республики Казахстан, исполнительными местными и представительными органами.

При проведении любых работ, в случае обнаружения каких-либо археологических объектов необходимо произвести:

- уведомление соответствующих органов (отделы по охране памятников истории и культуры);

- приглашение сотрудника отдела по охране памятников истории и культуры для произведения осмотра и документации находки на месте;

- прекращение всех работ вблизи места, где была совершена находка до прибытия специалиста;

- принятие специалистом отдела по охране памятников истории и культуры решения по режиму охраны обнаруженного объекта.

При проведении полевых работ и обнаружении археологических находок желательно фиксировать фотоснимком местоположение замеченных памятников, что позволит предохранить производителей работ от возможных обвинений в небрежности или в злом умысле.

Следует учесть, что кроме законодательных актов ответственность за сохранность памятников предусмотрена и в административном праве, а также в Законе «Об архитектуре и градостроительстве в Республике Казахстан». Статья 37 данного Закона предусматривает, что нарушения архитектурно-градостроительного законодательства, включающие нарушения законодательства по охране памятников истории, культуры и архитектуры влекут за собой установленную законом материальную, административную и уголовную ответственность.

Территория региона, в силу определенных физико-географических и исторических условий, является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников истории и культуры. Длительная история развития сменяющих одна другую цивилизаций, оставила большое количество материальных объектов историко-культурного наследия, представляющих ценность для современного общества и подлежит охране.

В Жамбылской области имеется 1080 памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства.

Наиболее известны мавзолеи «Карахан», «Айша Биби», «Бабаджа-хатун», Тектурмас, комплекс Акыр-тас, мечети Каракожа, Абдыкадыра, тюркский культово-мемориальный комплекс «Святилище «Жайсан» в горах Меркенского района и др.

Предприятия, организации и граждане в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу по охране и использованию историко-культурного наследия и приостановить дальнейшее ведение работ.

На проектируемой территории в настоящее время памятников материальной культуры, являющихся объектами охраны, не зарегистрировано.

10.1. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении работ будут созданы дополнительные рабочие места, рабочая сила будет привлекаться из местного населения.

10.2. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Традиционными и основными в настоящее время занятиями населения района работ является разведка и добыча углеводородного сырья, в развитии которого наблюдается определенный рост.

В природно-ландшафтном плане территория участков проведения работ представляет собой однообразную слегка волнистую равнину с полынной растительностью. Особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, эта территория не представляет.

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях месторождения в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Ландшафтно-климатические условия и местоположение территории месторождения не исключают ее рентабельное использование для сельскохозяйственных целей.  Кроме того, после проведения данных работ, здесь возможно выявление перспективных участков с новыми запасами углеводородного сырья, то есть реализация конечных прямых целей проекта.

Степень развития коммуникаций и наличие полезных ископаемых региона определяет и степень развития района в целом, его привлекательность для инвестиций и развития социальной инфраструктуры.

Инвестиции в месторождение будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет. Таким, образом, реализация намечаемой хозяйственной деятельности при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, положительную роль.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий, а также в целом на государственном.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

- масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);

- масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);

- масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пяти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице. Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 30 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическую среду

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Точечное (1) | Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта |
| Локальное (2) | Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов |
| Местное (3) | Воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов |
| Региональное (4) | Воздействие проявляется на территории области |
| Национальное (5) | Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Кратковременное (1) | Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев |
| Средней продолжительности (2) | Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 –х месяцев) до 1 года |
| Долговременное (3) | Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта |
| Продолжительное (4) | Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность |
| Постоянное (5) | Продолжительность воздействия более 5 лет |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Незначительное (1) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя |
| Слабое (2) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах |
| Умеренное (3) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня |
| Значительное (4) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня |
| Сильное (5) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблице, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально- экономической среды, представленный в таблице.

Таблица 31  - Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от плюс 1 до плюс 5 | Низкое положительное воздействие |
| от плюс 6 до плюс 10 | Среднее положительное воздействие |
| от плюс 11 до плюс 15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от минус 1 до минус 5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от минус 6 до минус 10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от минус 11 до минус 15 | Высокое отрицательное воздействие |

10.4.Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них экономические последствия.

Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться тем или иным воздействиям при строительстве скважины представлены в таблице.

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Жамбылской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий аварийных ситуаций. Однако вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна.

В целом, проектируемые работы, согласно интегральной оценке, внесут низкое отрицательное воздействие по некоторым компонентам, и низкие положительные изменения в социально-экономическую сферу региона в зависимости от компонента.

Таблица 32 – Оценка воздействия на компоненты социально-экономической среды, мероприятия по снижению негативного воздействия

| Компоненты социально-экономической среды | Характеристика воздействия на социально-экономическую среды | Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на социально-экономическую среду | Категории воздействия, балл |  |  | Категория значимости, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Трудовая занятость | Дополнительные рабочие места | Положительное воздействие | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +1 | +1 | +3 |
| Доходы и уровень жизни населения | Увеличение доходов населения, увеличение покупательской способности, повышение уровня и качества жизни, развитие инфраструктуры | Положительное воздействие | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +1 | +1 | +3 |
| Здоровье населения | Профессиональные заболевания | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое отрицательное воздействие |
|  |  |  | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Демографическая ситуация | Приток молодежи | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Образование и научно-техническая сфера | Потребность в квалифицированных специалистах, улучшение качества знаний | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Рекреационные ресурсы | - | - | - | - | - | - |
| Памятники истории и культуры | «Случайные археологические находки» | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Экономическое развитие территории | Инвестиционная привлекательность региона, экономический и промышленный потенциал региона, поступление налоговых поступлений в местный бюджет | Положительное воздействие | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +1 | +1 | +3 |
| Наземный транспорт | Дополнительные средства из местного бюджета для финансирования ремонта и строительства дорог | Положительное воздействие | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +1 | +1 | +3 |
| Землепользование | Изъятие во временное пользование и частную собственность земель сельскохозяйственного назначения | Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое отрицательное воздействие |
|  |  |  | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Сельское хозяйство | Изъятие во временное пользование и частную собственность земель сельскохозяйственного назначения | Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое отрицательное воздействие |
|  |  |  | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Внешнеэкономическая деятельность | Экономический и промышленный потенциал региона, инвестиционная привлекательность региона | Положительное воздействие | Точечное | Кратковременное воздействие (воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев) | Незначительное | Низкое положительное воздействие |
|  |  |  | +1 | +1 | +1 | +3 |

10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы, связанные с проведение строительных работ, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются:

1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;

4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;

6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

  - Ценность природных комплексов, устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природоохранная ценность экосистем (природных комплексов) определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

Непосредственно на участке работ отсутствуют места обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда. Участок находится за пределами земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий.

Ввиду удаленности отрицательное воздействие намечаемой деятельности на ООПТ не прогнозируется.

Природоохранная значимость территории месторождения относится к низкозначимым полупустыням. Они обладают потенциалом естественного восстановления и нуждаются в улучшении путем проведения рекультивации.

Все наземные объекты проектируемого участка размещаются на землях, относящихся к низкозначимым экосистемам, обладающим потенциалом естественного восстановления.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

### 11.2.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения комплексной оценки воздействия представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов, и величины воздействия.

В таблице ниже представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 33- Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальный (1) | Площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (2) | Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта |
| Местный (3) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (4) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или на удалении более 10 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия до 6 месяцев |
| Средней продолжительности (2) | От 6 месяцев до 1 года |
| Продолжительный (3) | От 1 года до 3-х лет |
| Многолетний (4) | Продолжительность воздействия от 3-х лет и более |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов |
| Сильная (4) | Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Воздействие низкой значимости (1-8) | Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность |
| Воздействие средней значимости (9-27) | Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости |
| Воздействие высокой значимости (28-64) | Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов |

Таблица 34 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категория воздействия, балл |  |  | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальный | Кратковременный | Незначительная | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ограниченный | Средней продолжительности | Слабая |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный | Продолжительный | Умеренная |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный | Многолетний | Сильная |  |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  |

В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

### 11.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений

Анализ рассмотренных материалов позволил сделать выводы по поводу воздействия намечаемой деятельности на основные компоненты окружающей среды.

Перечисленные выше, и иные негативные дополнительные источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, основные мероприятия по снижению воздействия представлены в таблице.

Таблица 35– Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

| Компоненты окружающей среды | Факторы воздействия на окружающую среду | Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду | Категории воздействия, балл |  |  | Категория значимости, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Атмосфера | Работа основного и вспомогательного оборудования. Шумовые воздействия. | Профилактика и контроль оборудования. Использование противовыбросового оборудования. Контроль за состоянием атмосферного воздуха. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Умеренное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Грунтовые и подземные воды | Возможное аварийное загрязнение вод. | Размещение объекта с учетом инженерно-геологических условий. Применение конструктивных решений, исключающих подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания. Оперативная ликвидация аварийных разливов. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Умеренное воздействие (изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Недра | Термоэрозия. Просадки. Грифонообразование. Внутрипластовые перетоки флюида. | Изоляция водоносных горизонтов. Герметичность подземного и наземного оборудования. Тщательное планирование размещения различных сооружений. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Сильное воздействие (компонент природной среды теряет способность к самОВВстановлению) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Почвы | Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя. | Создание системы контроля за состоянием почв. Профилактика и ликвидация аварийных разливов. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Умеренное воздействие (механическими воздействиями нарушены гумусо-аккумулятивный горизонт, нарушено его сложение и структура, уплотнение иллювиального горизонта, активизируются эрозионные процессы, | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  |  |  | без образования новых форм, загрязнение почв нефтяными углеводородами и/или другими веществами вызывает изменение физико-химических свойств с сохранением направленности основных почвообразовательных процессов и режимов, приобретенные свойства не доминируют над природными, сохраняется способность почв к самовосстановлению) |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Физические факторы (тепловое, электромагнитное излучение, шум, вибрация) | Тепловое и электромагнитное воздействие, шум и вибрация от работающих агрегатов. | Использовать ПК, приборы и оборудования с меньшим уровнем электропотребления, заземлять приборы, ПК на контур заземления здания, снижение коэффицента направленности шумового излучения относительно интересующей территории. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Слабое воздействие (Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Растительность | Уничтожение травяного покрова. Химическое, тепловое и электромагнитное воздействие. Иссушение. | Противопожарные мероприятия. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Слабое воздействие (Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Животный мир | Незначительное уменьшение мест обитания. Фактор беспокойства. Шум от работающих агрегатов. | Строительство специальных ограждений. Обустройство мест на размещение отходов. Создание маркировок на объектах и сооружениях. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Кратковременное воздействие (до 6 месяцев) | Слабое воздействие (Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |

Таким образом, влияние проектируемых работ на окружающую среду согласно интегральной оценке равна 19 баллам (среднее значение 2,7 балла).

Анализируя степень вышеперечисленных критериев на каждый компонент окружающей среды, можно сказать, что ожидаемое экологическое воздействие на окружающую среду на контрактной территории месторождений допустимо принять как:

- Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта);

- Умеренное воздействие (среда сохраняет способность к самовосстановлению);

- Кратковременное воздействие (до 6 месяцев).

Таким образом, интегральная оценка воздействия строительства скважины на месторождении оценивается как воздействие низкой значимости.

  - Вероятность аварийных ситуаций

### 11.3.1 Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций

Проведение проектных работ в процессе разработки месторождения требует оценки экологического риска данного вида работ. Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые потенциально возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений в процессе проведения проектируемых работ включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:

- комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом технического уровня оборудования;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;

- оценку ущерба природной среде и местному населению;

- мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;

- мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из матрицы.

В матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение производственной деятельности предприятия.

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятности, возможны в течение срока производственной деятельности.

Уровень тяжести воздействия определяется, в соответствии с методом оценки воздействия на окружающую среду, для каждого из компонентов.

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

- низкий - приемлемый риск/воздействие.

- средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

- высокий – риск/воздействие не приемлем.

### 11.3.2 Анализ возможных аварийных ситуаций

Добыча нефти и газа, в соответствии с принятыми в Республике Казахстан нормативами, относится к экологически опасным видам хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском для окружающей среды в результате возникновения аварийных ситуаций.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

В процессе строительства скважины могут возникнуть следующие осложнения процесса бурения:

- открытое фонтанирование,

- поглощение промывочной жидкости – частичное или катастрофическое,

- поглощение тампонажного раствора – частичное или катастрофическое,

- нарушение устойчивости пород стенок скважины,

- искривление вертикальности скважины.

Для предупреждения оставления шарошек при разбуривании цементных пробок необходимо не передерживать работу долота на забое, не использовать долото вторично.

Для предупреждения падения посторонних предметов необходимо предусмотреть использование устройства, предупреждающего падение посторонних предметов в скважину.

### 11.3.3 Оценка риска аварийных ситуаций

В процессе проведения проектируемых работ существуют природные и техногенные опасности, каждая из которых может стать причиной возникновения аварийной ситуации.

Природные опасности отличаются очень низкой вероятностью за год и в условиях Жамбылской области наиболее вероятными могут быть сильные ветра и высокая температура.

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, пожары из-за курения или работы в зимнее время с открытым огнем, технологическая недисциплинированность и др.

Экологические последствия таких ситуаций очень серьезны. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала.

Уровень тяжести воздействия на компоненты окружающей среды (без учета воздействия на работающий персонал и геологическую среду) при возникновении аварийных ситуаций, представлен в таблице .

Таблица 36

| Компонент окружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Атмосферный воздух | Слабая (2) | Точечный (1) | Продолжительный (3) | Низкая (6) |
| Подземные воды | Слабая (2) | Локальная (2) | Продолжительный (3) | Низкая (6) |
| Почва | Слабая (2) | Локальная (2) | Продолжительный (3) | Низкая (6) |
| Растительность | Слабая (2) | Локальная (2) | Продолжительный (3) | Низкая (6) |
| Животный мир | Слабая (2) | Локальная (2) | Продолжительный (3) | Низкая (6) |

Уровень тяжести воздействия на геологическую среду при возникновении аварийных ситуаций, связанных с поглощением буровых растворов и межпластовых перетоков в процессе строительства скважин, представлен в таблице.

Таблица 37

| Компонент окружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Подземные воды | Умеренная (3) | Локальная (2) | Продолжительный (3) | Средняя (18) |
| Геологическая среда | Умеренная (3) | Локальная (2) | Продолжительный (3) | Средняя (18) |

Оценка уровня экологического риска приведена в таблице.

Уровень экологического риска аварий в процессе разработки месторождения является «низкий» - приемлемый риск/воздействие.

Уровень экологического риска аварий, связанных с поглощением буровых растворов и межпластовых перетоков, в процессе строительства скважин является «средний» - риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем.

Таблица 38– Матрица оценки риска аварии

| Последствия (воздействия) в баллах |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значимость воздействия | Компоненты природной среды |  |  |  |  |  |  |  | <10-6 | >10-6<10-4 | >10-4<10-3 | >10-3<10-1 | >10-1<1 | >1 |
|  | Атмосферный воздух | Поверхностные воды | Подземные воды | Недра | Почвенный покров | Ландшафт | Растительный мир | Животный мир | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| 0-10 | х |  | х |  | х |  | х | х |  |  |  | ххххх |  |  |
| 11-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Низкий риск (терпимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Средний риск (требуется снижение воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Высокий риск (неприемлемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема экологической безопасности окружающей природной среды представляется одной из наиболее актуальных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных проектов, помимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности, к ухудшению качества водных и земельных ресурсов и снижению экологической устойчивости природной среды.

С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники значительные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее изготовления до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только профессионализм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями работы.

Неблагоприятные метеорологические условия работы на открытом воздухе могут отрицательно повлиять на здоровье рабочих.

В осенне-зимний период года возможны переохлаждения, случаи отморожения и даже замерзания. Случаи переохлаждения нередки и даже весной, особенно в сырую погоду.

В результате длительного воздействия солнечных лучей у работающего в летний период может быть солнечный удар. Прогревание организма возможно в жару в плохо вентилируемых помещениях.

Углеводороды при определенных концентрациях в воздухе оказывают вредное воздействия на организм человека и могут вызывать острое отравление и заболевания.

Жидкие углеводороды оказывают слабое раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, а при длительном соприкосновении действуют как раздражающее вещество. Они вызывают судороги, поражают центральную нервную систему, кроветворные органы.

Не маловажную роль играет и моральное состояние работника. Все эти причины сказываются на работоспособности, умение реально оценивать создавшуюся обстановку, быстро и верно принимать правильные решения. В противном случае неадекватное поведение работающего, как правило, становится причиной возникновения аварийной ситуации того или иного масштаба.

Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных странах, производственные аварии на производственных объектах, коммунально-энергетических системах городов вызывают крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей.

Стихийные бедствия по природе возникновения и вызываемому ущербу могут быть самыми разнообразными. К ним относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопасности антропогенной деятельности, объединяющей различные ее аспекты: технический, экономический, экологический и социальный, является оценка суммарного риска, под которым понимается вероятность возникновения и развития, неблагоприятных природно-техногенных процессов, сопровождающихся, как правило, существенными экологическими последствиями. При этом уровень экологического риска возрастает из-за невозможности предвидеть весь комплекс неблагоприятных процессов и их развития, из-за недостаточной информации о свойствах и показателях отдельных компонентов природной среды, необходимых для построения оперативных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития каждого из природно-техногенных процессов. Существенно возрастает уровень экологического риска из-за того, что практически невозможно оценить обобщенную реакцию природной среды от суммарного воздействия отдельных видов антропогенной деятельности и способной привести к катастрофическим последствиям.

Скрининговая оценка риска на этапе идентификации согласно расчетным данным моделирования рассеивания выбросов от месторождения Айракты не проводилось, в связи удаленностью ближайших населенных пунктов (поселок Малый Камкалы (20 км) и поселок Уланбель в 60 км. на северо-западе от площади работ).

В этой связи более целесообразно проведение расчетов уровней рисков здоровью после ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности предприятия с использованием данных регулярно проводимого мониторинга состояния окружающей среды.

Расчетный метод просчета риска считается не целесообразным, так как фактические данные могут свидетельствовать в пользу возможного уменьшения истинного значения риска на несколько десятков процентов, по сравнению с расчетным.

  - Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В целях предотвращения и ликвидации осложнений в скважине при различной интенсивности поглощений или при полном прекращении циркуляции промывочной жидкости предпринимаются следующие меры:

- уменьшение перепада давления в системе «скважина-пласт» путем изменения параметров промывочной жидкости;

- изоляция поглощающего пласта путем закупорки каналов пласта специальными наполнителями, цементными растворами или пастами;

- бурение без выхода циркуляции, с последующим спуском обсадной колонны.

При газопроявлениях необходимо предпринять следующие меры:

- повысить плотность бурового раствора (в случаях, когда поступления пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);

- подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;

- установить интенсивность проявления в процессе бурения и промывок. Для этого углубление скважины прекращается и ведется промывка в течение одного цикла циркуляции;

- после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявления;

- при появлении признаков начавшегося проявления при подъеме труб необходимо остановить подъем. При отсутствии перелива сразу же приступить к спуску труб в башмак обсадной колонны;

- о замеченных признаках проявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

- поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихвато-безопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

- процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;

- долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;

- подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

- поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в прихвато-безопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

- процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;

- долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;

- подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород;

- длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважины, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования продолжителен и нет возможности промыть скважину, то нужно установить отсекающий цементный мост.

Одним из основных видов аварий являются возможные разливы нефтепродуктов, выделение газа при открытом фонтанировании скважины.

Произведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

Перечень неотложных мероприятий по ликвидации аварии приведен в таблице ниже.

Таблица 11.5.1 - Мероприятия по ликвидации аварий

| Перечень мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- |
| 1. Ликвидировать (отключить, перекрыть, заглушить) источник выделения нефтепродукта, газа. | в течение 1 суток |
| 2. Локализовать разлив, преградив растекание нефтепродукта по поверхности земли сооружением валов, насыпей, дамб, прокладкой сборных канав, устройством ям-ловушек. | в течение 2-х суток |
| 3. Выполнить противопожарное устройство участка, оградив базовый лагерь лигнерализованными полосами шириной не менее 1,4 м, установить предупредительные знаки о запрете сжигания, разведения огня, организовать сторожевую охрану. | в течение 2-х суток |
| 4. Осуществить сбор замазученного грунта и вывоз в пункты утилизации. | в течение 10 суток |

В случае возникновения аварий, мероприятия по их ликвидации проводятся по дополнительным планам.

Нефтегазовые операции на месторождении ведутся уже несколько лет, поэтому недропользователи имеют разработанный и утвержденный “План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций” в соответствии со следующими положениями:

- возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;

- методы реагирования на аварийные ситуации;

- создание аварийной бригады (численность, состав, руководители, метод оповещения и т.д.);

- фазы реагирования на аварийную ситуацию;

- оснащенность оборудованием, материалами и техникой бригады для локализации и ликвидации разливов;

- методы локализации очагов загрязнения.

Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций на предприятии разработаны специальные мероприятия:

- все конструкции рассчитаны и запроектированы с учетом сейсмических нагрузок;

- установку бурового и технологического оборудования производить на фундаментах, на основе сульфатостойкого портландцемента, с покрытием подземной частим горячим битумом за 2 раза;

- применять буровой раствор без высокотоксичных химических реагентов.

Специалисты недропользователей уверены, что технологические решения и меры безопасности, реализуемые ими при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам вводятся экономические методы воздействия на предприятия. В качестве таких мер с предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за эмиссии загрязняющих веществ.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произведен в соответствии со статьей 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Утвержденной приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п).

  - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2026 году МРП составляет 4325 тенге.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при строительстве скважин за 2026 год приведен в таблице ниже.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при эксплуатации (испытание/освоение) за 2026 год приведен в таблице ниже.

Таблица 39– Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при строительстве сважины

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | МРП, тенге | Ставка платы за 1 тонну, (МРП) | Размер платы, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,002519 | 4325 | 30 | 326,8403 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,0001980001 | 4325 |  | 0 |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) | 9E-10 | 4325 |  | 0 |
| 0164 | Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) | 1,2E-09 | 4325 |  | 0 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,8877840011 | 4325 | 20 | 336293,3 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,632247 | 4325 | 20 | 54689,37 |
| 0326 | Озон (435) | 1,3E-09 | 4325 |  | 0 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,2444 | 4325 | 24 | 25368,72 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,605962 | 4325 | 20 | 52415,71 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3,1660010014 | 4325 | 0,32 | 4381,745 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000181 | 4325 |  | 0 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000169 | 4325 |  | 0 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00636389 | 4325 | 0,32 | 8,807624 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,000707 | 4325 | 0,32 | 0,978488 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000006675 | 4325 | 996600 | 28771,22 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0002175 | 4325 | 0,32 | 0,30102 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,000165 | 4325 | 0,32 | 0,22836 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,000116 | 4325 | 0,32 | 0,160544 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,000141 | 4325 | 0,32 | 0,195144 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,06082 | 4325 | 332 | 87331,44 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0001035 | 4325 | 0,32 | 0,143244 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,00528802 | 4325 | 0,32 | 7,31862 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,799127 | 4325 | 0,32 | 1105,992 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00007699 | 4325 | 10 | 3,329818 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,176344 | 4325 | 10 | 7626,878 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0000026 | 4325 | 10 | 0,11245 |
|  | В С Е Г О : | 9,588940181 |  |  | 598332,8 |

Таблица 40 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | МРП, тенге | Ставка платы за 1 тонну, (МРП) | Размер платы, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 9,234708 | 0,32 | 4325 | 12780,84 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,004585 | 0,32 | 4325 | 6,34564 |
|  | В С Е Г О : | 9,239293 |  |  | 12787,18 |

  - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта

Плата за выбросы загрязняющих веществ автотранспортными средствами (экологический налог) рассматривается как плата, направляемая на сохранение и улучшение состояния атмосферного воздуха. В 2026 году МРП составляет 4325 тенге.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предвижных источников в период строительно-монтажных работ приведен в таблице ниже.

Таблица 41 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при строительстве сважины от передвижных источников

| Наименование загрязняющего вещества | Расход топлива, тонн | Минимальный расчетный показатель, тг | Ставка платы за 1 тонну, (МРП) | Размер платы, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 0,1167 | 4325 | 0,9 | 454,25 |
| В С Е Г О : | 0,1167 |  |  | 454,25 |

  - Расчет платы за размещение отходов

Собственные полигоны для размещения отходов на контрактной территории ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» отсутствуют. Плата за размещение отходов будет осуществляться по факту образования.

13 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 «Операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

-получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем.

С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды месторождения.

Программа определяет порядок и методы:

• проведение мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

• выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

• проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

• число и месторасположение пунктов наблюдения;

• периодичность отбора проб;

• описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;

• составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно разработанной программе, должен быть предусмотрен:

Контроль атмосферного воздуха

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в период строительства скважины рекомендуется проводить ежеквартально на границе санитарно-защитной зоны месторождения с определением следующих загрязняющих веществ: диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, нефтяных углеводородов.

Замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны выполняться с помощью специальных газоанализаторов, либо с отбором проб и последующим их химическим анализом в аккредитованной лаборатории, имеющей сертифицированное оборудование.

Мониторинговые исследования на объектах будут обеспечивать преемственность подходов и контролируемых параметров с ныне действующей системой мониторинга, и включать в себя систематические измерения качественных и количественных показателей компонентов природной среды в зоне техногенного воздействия и на фоновых участках.

Полученные результаты замеров сравниваются с максимально разовыми предельно-допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ).

Усредненные за сутки значения концентраций сопоставляются со среднесуточными значениями ПДКс.с. для населенных мест.

Исследования атмосферного воздуха проводятся путем измерения приземных концентраций загрязняющих веществ в свободной атмосфере.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами:

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест»;

ГОСТ 17.2.3.01-77 «Отбор и подготовка проб воздуха».

Кроме контроля качества атмосферного воздуха, предусматривается контроль на основных источниках загрязнения атмосферы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов (НДВ). Производственный контроль проводится непосредственно на источниках загрязнения на специально оборудованных точках отбора.

Перечень замеряемых ингредиентов принят по проекту НДВ. мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за наблюдением НДВ;

Контроль за качеством подземных вод

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» - Недропользователем осуществляется контроль через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру месторождения).

Химический состав воды контролируется по следующим параметрам: макро-микрохимического состава, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы.

Частота отбора проб подземных вод должна быть не реже чем 1 раз в квартал. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

Мониторинг почв

На месторождении для наблюдения за динамикой изменения свойств почв должны быть созданы площадки для отбора проб грунта. Географические координаты площадок соответствуют координатам точек (постов) атмосферного мониторинга.

Контроль загрязнения почв на месторождении проводится с учетом определения в пробах: концентрации тяжелых металлов, концентрации углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

• оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

• определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

Мониторинг обращения с отходами

На месторождении внедрена система, включающая контроль: за объемом образования отходов, за сбором и накоплением отходов, за состоянием площадок, где расположены контейнеры/емкости для хранения отходов, за транспортировкой отходов на месторождении, за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия, за выполнением проектных решений по процедурам обработки, вывоза и утилизации отходов.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета, контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах месторождения должны руководствоваться разработанным «Планом ликвидации аварии», в котором определяются организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ). Также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварийной ситуации решается вопрос о переходе вышеуказанных видов наблюдений на постоянно действующий режим мониторинга с корректировкой точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

14. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Предприятием предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности и промышленной санитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади строительства скважин будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Эксплуатируемое оборудование должно быть оснащено средствами, повышающими безопасность труда, согласно «Нормативам оснащения».

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают следующее:

- При поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказу Минздрава Республики Казахстан «О проведении обязательных предварительных медицинских осмотров работников, подвергшихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов».

- Рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности и будут проинструктированы согласно «Положению по безопасному ведению работ» и «Правилам оказания первой помощи пострадавшим», после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов. На все производственные профессии разрабатываются «Инструкции по безопасности труда».

- Ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на главного инженера работ по строительству скважин.

Санитарно-бытовое обслуживание

В базовом лагере будут устроены бытовое помещение, оборудованное душевыми и комнатами для хранения и сушки одежды. Будет организован медпункт, оборудованный всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи.

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные ПДК, обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевыми респираторами). Обслуживающий персонал будут оснащен индивидуальными средствами защиты.

Обслуживание и эксплуатация электрооборудования

При обслуживании и эксплуатации электрооборудования будут выполняться все мероприятия по технике безопасности в соответствии с ПУЭ и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Эти мероприятия в обязательном порядке включают: защитные средства, защитное отключение, пониженное напряжение, заземление.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При составлении проекта были соблюдены основные принципы проведения РООС, то есть интеграции (комплексности) – рассмотрение вопросов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями, учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности, информативность при проведении РООС, также понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Оценка воздействия на атмосферный воздух. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, емкости для хранения дизельного топлива, сварочные и газосварочные работы и т.д. Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере показали, что населенные пункты не попадают в зону воздействия выбросов от источников в период строительства скважины.

Учитывая, что ближайшие населенный пункты находится на значительном удалении от проектируемого учаска, можно сделать вывод о том, что выбросы в период строительства скважин не окажут отрицательного воздействия на населенные пункты.

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусматривается.

Подземные воды. Загрязнение подземных вод не прогнозируется, так как сточные воды предусматривается собирать в отдельные емкости, а затем, по мере их накопления, вывозить на собственные биопруды.

Почвенно-растительный покров. При проведении планируемых работ воздействие на растительность будет выражаться двумя основными направлениями: механическом воздействии и химическом загрязнении почв; на почву ограниченное - незначительные изменения рельефа, не влияющие на сток, техногенные новообразования локализованы, незначительные изменения почв за счет уплотнения и частичного уничтожения надпочвенного покрова, не приводящие к изменению структуры почв, почвообразовательных процессов.

Животный мир. Основными факторами воздействия на большинство представителей фауны при планируемой деятельности будут:потеря мест обитания и нарушение мест обитания, также физическое присутствие объекта и физические факторы воздействия – шум и свет.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Ввиду того, что населенный пункт расположен на значительном удалении от территории планируемых работ, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе предполагаемых работ показала, что последствия планируемой деятельности будут, не столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.

14 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана, 2021 г. (с изменениями и дополнениями от 27.12.2021 г.);

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г.;

- Внутренний водопровод и канализация зданий, СП РК 4.01-101-2012;

- Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств, Алматы 1996;

- Методика расчета выбросов загрязяющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2008 г.;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана, 2004;

- Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин (Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-ө).

- Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

- Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах. ГН Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

- Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

- Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

- Красная Книга Казахстана. Алматы, 2010.

- Месторождения нефти и газа Казахстана. Справочник. Алматы, 1998 год.

- Г.М Сухарев. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. Москва, Недра. 1971.

- В.Н Корценштейн. Гидрогеология Бухаро-Хивинской газонефтеносной области. Москва, Недра. 1964.

- А.Ф. Ковшарь Редкие животные Казахстана, Алма-Ата, 1986.

- Редкие птицы и звери Казахстана, Алма-Ата, изд. «Галым», 1991.

- Млекопитающие Казахстана, 1-4 том, Алма-Ата, изд. «Наука», 1982.

- Жизнь животных в 7 томах, Москва. Просвещение, 1985.

- Ковшарь А.Ф. Заповедники Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1989.

- Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1969-1985 годы. Т. 1-6.

- К.Т. Параскив. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата, 1956.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (расчеты на одну скважину)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при обустройстве скважин (№108, 2г, 4г, 8р).

| Источник № 0001 - Компрессор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для одного источника |  |  |  |  |  |  |
| выбросы в атмосферу при работе дизельных приводов лебедки и ротора |  |  |  |  |  |  |
| Уд. расход топлива b, г/кВт.ч | Мощность Р, кВт | Расход отработанных газовG, кг/с | Температура Т,оС | Плотность газов при 0оС, g0 =1,31кг/м3 | Уд. вес отработ. газов g, кг/м3 | Объемный расход газов Q, м3/с |
| 195,80 | 656 | 1,120025 | 454 | 1,31000 | 0,49193 | 2,27682 |
| Кол-во | 1 | Р-д д/т В=b*k*P*t*10-6 = |  | 20,89 | т/год |  |
| Коэффициент использования k = |  |  | 1 | Время работы, часов в год t = |  | 40,66 |
| Марка двигателя | Мощность Р, кВт | Расход топлива G , т | еМi, г/кВт.ч | qМi ,г/кг топлива | М, г/с | П, т/год |
|  | 656 | 20,9 |  |  | М=еМi*Р/3600 | П=qМi*G/1000 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 9,6 | 40 | 1,39947 | 0,66848 |
| 0304 | Азота оксид |  | 9,6 | 40 | 0,22741 | 0,10863 |
| 0328 | Углерод черный |  | 0,5 | 2 | 0,09111 | 0,04178 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 1,2 | 5 | 0,21867 | 0,10445 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 6,2 | 26 | 1,12978 | 0,54314 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000012 | 0,000055 | 0,00000219 | 0,00000115 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,12 | 0,5 | 0,02187 | 0,01045 |
| 2754 | Углевороды С12-С19 |  | 2,9 | 12 | 0,52844 | 0,25068 |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0002 - Сварочный агрегат САГ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход и температура отработанных газов |  |  |  |  |  |  |
| Уд. расход топлива b, г/кВт.ч | Мощность Р, кВт | Расход отработанных газовG, кг/с | Температура Т,оС | Плотность газов при 0оС, g0 =1,31кг/м3 | Уд. вес отработ. газов g, кг/м3 | Объемный расход газов Q, м3/с |
| 248,0 | 37 | 0,080015 | 454 | 1,31000 | 0,49193 | 0,16266 |
| Кол-во | 1 | Р-д д/т В=b*k*P*t*10-6 = |  | 1,540 | т/год |  |
| Коэффициент использования k = |  |  | 1 | Время работы, часов в год t = |  | 5,605 |
| Марка двигателя | Мощность Р, кВт | Расход топлива G , т | еМi, г/кВт.ч | qМi ,г/кг топлива | М, г/с | П, т/год |
|  | 37 | 1,54 |  |  | М=еМi*Р/3600 | П=qМi*G/1000 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 10,3 | 43 | 0,08469 | 0,05298 |
| 0304 | Азота оксид |  | 10,3 | 43 | 0,01376 | 0,00861 |
| 0328 | Углерод черный |  | 0,7 | 3 | 0,00719 | 0,00462 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 1,1 | 4,5 | 0,01131 | 0,00693 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 7,2 | 30 | 0,07400 | 0,04620 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 1,3E-05 | 5,5E-05 | 0,000000134 | 0,000000085 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,15 | 0,6 | 0,00154 | 0,00092 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |  | 3,6 | 15 | 0,03700 | 0,02310 |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0003 - Агрегат наполнительно-опрессовочный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выбросы в атмосферу при работе дизельных приводов лебедки и ротора |  |  |  |  |  |  |
| Уд. расход топлива b, г/кВт.ч | Мощность Р, кВт | Расход отработанных газовG, кг/с | Температура Т,оС | Плотность газов при 0оС, g0 =1,31кг/м3 | Уд. вес отработ. газов g, кг/м3 | Объемный расход газов Q, м3/с |
| 208,00 | 368 | 0,667464 | 454 | 1,31000 | 0,49193 | 1,35684 |
| Кол-во | 1 | Р-д д/т В=b*k*P*t*10-6 = |  | 20,89 | т/год |  |
| Коэффициент использования k = |  |  | 1 | Время работы, часов в год t = |  | 108,93 |
| Марка двигателя | Мощность Р, кВт | Расход топлива G , т | еМi, г/кВт.ч | qМi ,г/кг топлива | М, г/с | П, т/год |
|  | 368 | 20,9 |  |  | М=еМi*Р/3600 | П=qМi*G/1000 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 9,6 | 40 | 0,78507 | 0,66848 |
| 0304 | Азота оксид |  | 9,6 | 40 | 0,12757 | 0,10863 |
| 0328 | Углерод черный |  | 0,5 | 2 | 0,05111 | 0,04178 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 1,2 | 5 | 0,12267 | 0,10445 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 6,2 | 26 | 0,63378 | 0,54314 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000012 | 0,000055 | 0,00000123 | 0,00000115 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,12 | 1 | 0,01227 | 0,01045 |
| 2754 | Углевороды С12-С19 |  | 2,9 | 12 | 0,29644 | 0,25068 |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0004 - Битумо-плавильная установка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, сут |  |  |  | 3,09 |  |  |
| Вид топлива, К3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| Расход топливо, т/год |  |  | Вт | 0,529 |  |  |
| Расход топливо, г/сек |  |  | ВG | 1,98 |  |  |
| Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3 QR |  |  |  | 42,75 |  |  |
| Сернистость топлива, % SR |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Номинальная теплота мощность котлоагрегата кВт, QN |  |  |  | 100 |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата кВт, QF |  |  |  | 80 |  |  |
| Количество окислов азота, кг/с ГДж тепла, КNО |  |  |  | 0,0749 |  |  |
| Примесь 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |
| МNОG = 0,001*ВG*QR*КNО*(1-В) |  |  | МNОG г/сек= | 0,00634 |  |  |
| МNОТ = 0,001*ВТ*QR*КNО*(1-В) |  |  | МNОТ т/год= | 0,00169 |  |  |
| G г/сек = 0,8*МNОG |  |  | G г/сек= | 0,0051 |  |  |
| М т/год = 0,8*МNОТ |  |  | М т/год= | 0,0014 |  |  |
| Примесь 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |
| G г/сек = 0,13*МNОG |  |  | G г/сек= | 0,00082 |  |  |
| М т/год = 0,13*МNОТ |  |  | М т/год= | 0,00022 |  |  |
| Примесь 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |
| G г/сек= | 0,01165 |  |  |  |  |  |
| М т/год= | 0,00311 |  |  |  |  |  |
| Примесь 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |
| G г/сек= | 0,0271 |  |  |  |  |  |
| М т/год= | 0,0072 |  |  |  |  |  |
| Примесь 0328 Углерод черный |  |  |  |  |  |  |
| G г/сек= | 0,00050 |  |  |  |  |  |
| М т/год= | 0,00013 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  |  | При обстр 1 скв. |  |
|  |  |  |  |  | Макс.-разовый | Валовой выброс, |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 0301 | Азот диоксид |  |  |  | 0,005076 | 0,001355 |
| 0304 | Азот оксид |  |  |  | 0,000825 | 0,000220 |
| 0328 | Углерод черный |  |  |  | 0,000495 | 0,000132 |
| 0330 | Сера диоксид |  |  |  | 0,011651 | 0,003111 |
| 0337 | Углерод оксид |  |  |  | 0,027106 | 0,007237 |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0005 - ДЭС (электростанция) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уд. расход топлива b, г/кВт.ч | Мощность Р, кВт | Расход отработанных газовG, кг/с | Температура Т,оС | Плотность газов при 0оС, g0 =1,31кг/м3 | Уд. вес отработ. газов g, кг/м3 | Объемный расход газов Q, м3/с |
| 22362,71 | 180 | 35,100503 | 454 | 1,31000 | 0,49193 | 71,35326 |
| Кол-во | 1 | Р-д д/т В=b*k*P*t*10-6 = |  | 78,00 | т/год |  |
| Коэффициент использования k = |  |  | 1 | Время работы, часов в год t = |  | 19,38 |
| Марка двигателя | Мощность Р, кВт | Расход топлива G , т | еМi, г/кВт.ч | qМi ,г/кг топлива | М, г/с | П, т/год |
|  | 180 | 78,0 |  |  | М=еМi*Р/3600 | П=qМi*G/1000 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 9,6 | 40 | 0,38400 | 2,49600 |
| 0304 | Азота оксид |  | 9,6 | 40 | 0,06240 | 0,40560 |
| 0328 | Углерод черный |  | 0,5 | 2 | 0,02500 | 0,15600 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 1,2 | 5 | 0,06000 | 0,39000 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 6,2 | 26 | 0,31000 | 2,02800 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000012 | 0,000055 | 0,00000060 | 0,00000429 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,12 | 0,5 | 0,00600 | 0,03900 |
| 2754 | Углевороды С12-С19 |  | 2,9 | 3,43 | 0,14500 | 0,26743 |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №6001. Работа бульдозера

| Выбросы пыли неорганической при работе бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность бульдозера |  |  |  |  | G | = | 114,1 | т/час |
| Объем работ |  |  |  |  |  | = | 994,47 | м3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1640,88 | т/год |
| Время работы |  |  |  |  | Т | = | 14,4 | час/год |
| Расчет выбросов при пересыпке пылящих материалов рассчитывается по формуле (8): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q1 = K1* K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 106 * B / 3600 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q2 = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * B * Т т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1 | - | Вес. доля пылевой фракции в материале [М-ка, табл.1] |  |  |  |  | 0,05 |
|  | K2 | - | Доля пыли переходящая в аэрозоль [М-ка, табл.1] |  |  |  |  | 0,03 |
|  | K3 | - | Коэффициент, учитывающий ск-ть ветра [М-ка, табл.2] |  |  |  |  | 1,2 |
|  | K4 | - | Коэффициент, учитывающий местные условия [М-ка, табл.3] |  |  |  |  | 1 |
|  | K5 | - | Коэффициент, учитывающий влажность материала [М-ка, табл.4] |  |  |  |  | 0,01 |
|  | K7 | - | Коэффициент, учитывающий крупность материала [М-ка, табл.5] |  |  |  |  | 0,8 |
|  | B | - | Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки [М-ка, табл.7] |  |  |  |  | 0,4 |
|  | Код |  | Объем пылевыделение |  |  | g | 0,1826 | г/сек |
|  | 2908 |  | Общее пылевыделения |  |  | М | 0,0095 | т/год |

Источник №6002 - Работа автосамосвала

| Выбросы пыли неорганической при работе автосамосвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность разгрузки грунта |  |  |  | G |  | = |  | 147 |  | т/час |  |  |
| Высота пересыпки |  |  |  | Н |  | = |  | 2 |  | м |  |  |
| Коэф.учит. высоту пересыпки |  |  |  | В |  | = |  | 0,7 |  | м |  |  |
| Кол-во материала |  |  |  | V |  | = |  | 1640,88 |  | тонн |  |  |
| Влажность материала |  |  |  |  |  | = |  | >10 |  | % |  |  |
| Время разгрузки 1 машины |  |  |  |  |  | = |  | 2 |  | мин |  |  |
| Грузоподъемность |  |  |  |  |  | = |  | 10 |  | т |  |  |
| Время работы |  |  |  | Т |  | = |  | 11,1 |  | час/год |  |  |
| q1 = K1* K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 106 * B / 3600 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q2 = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * B * Т т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1 | - | Вес. доля пылевой фракции в материале [М-ка, табл.1] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  | K2 | - | Доля пыли переходящая в аэрозоль [М-ка, табл.1] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | K3 | - | Коэффициент, учитывающий ск-ть ветра [М-ка, табл.2] |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | K4 | - | Коэффициент, учитывающий местные условия [М-ка, табл.3] |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | K5 | - | Коэффициент, учитывающий влажность материала [М-ка, табл.4] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | K7 | - | Коэффициент, учитывающий крупность материала [М-ка, табл.5] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Расчет выброса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код | Объем пылевыделение | g | 0,4808 | г/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Общее пылевыделения | М | 0,0193 | т/год |

Источник №6003 - Работа эксковатора

| Выбросы пыли неорганической при работе экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность экскаватора |  |  |  |  | G | = | 37,5 | т/час |
| Объем работ |  |  |  |  |  | = | 994,47 | м3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1640,88 | т/год |
| Время работы |  |  |  |  | Т | = | 43,8 | час/год |
| Расчет выбросов при пересыпке пылящих материалов рассчитывается по формуле (8): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q1 = K1* K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 106 * B / 3600 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q2 = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * B * Т т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1 | - | Вес. доля пылевой фракции в материале [М-ка, табл.1] |  |  |  |  | 0,05 |
|  | K2 | - | Доля пыли переходящая в аэрозоль [М-ка, табл.1] |  |  |  |  | 0,03 |
|  | K3 | - | Коэффициент, учитывающий ск-ть ветра [М-ка, табл.2] |  |  |  |  | 1,2 |
|  | K4 | - | Коэффициент, учитывающий местные условия [М-ка, табл.3] |  |  |  |  | 1 |
|  | K5 | - | Коэффициент, учитывающий влажность материала [М-ка, табл.4] |  |  |  |  | 0,01 |
|  | K7 | - | Коэффициент, учитывающий крупность материала [М-ка, табл.5] |  |  |  |  | 0,8 |
|  | B | - | Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки [М-ка, табл.7] |  |  |  |  | 0,4 |
|  | Код |  | Объем пылевыделение |  |  | g | 0,0599 | г/сек |
|  | 2908 |  | Общее пылевыделения |  |  | М | 0,0095 | т/год |

Источник № 6004 -Бурильно-крановая машина

| Ямобур осуществляет работы по бурению шпур при монтаже буровой установки и сопутствующих сооружений. Выбросы загрязняющих веществ происходят от работы дизельного генератора и при разбуривании шпур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | количество одновременно работающих буровых станков |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| z | количество пыли, выделяемое при бурении одним станком |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| ŋ | эффективность системы пылеочистки |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Т | время ведения работ, час. |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,9975 |
| Расчет выбросов при разбуривании шпур, расчитывается по формуле |  | Q = n * z * (1 – ŋ) / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = | 1 | * | 396 | * | (1-0) | / | 3600 |  |
|  |  | М=Q*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М= | 0,11 | * | 264 | * | 3600 | / | 1000000 |  |
| Qг/с | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Мт/год | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  | 0,10454 |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник №6005 - Аппарат газовой резки

|  | Расчет произведен по методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу при сварочных работах РНД 211.2.02.03-2004г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , т/год ф. 5.1 где: |  |  |  |
|  | Bгод - | расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |
|  |  | удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг; |  |  |
|  | h - | степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов. |  |  |
| , г/с ф. 5.2 |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |

| Наимен. работ | Электроды | Расход электродов |  | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручная дуговая сварка | УОНИ 13/55 | Вгод, кг/год | Вчас, кг/час | ч/год |
|  |  | 181,21 | 147,62 | 1,23 |

| Наименования и удельные выделения загрязняющих веществ, г/кг, Кmх, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железа оксид (0123) |  | Марганец и его соединения (0143) |  | Пыль неорганическая (2908) |  | Фториды (0344) |  | Фтористый водород (0343) |  | Азота диоксид (0301) |  | Углерода оксид (0337) |  |
| 13,9 |  | 1,09 |  | 1 |  | 1 |  | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Выбросы ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0,5700 | 0,0025 | 0,04470 | 0,00020 | 0,04101 | 0,00018 | 0,04101 | 0,00018 | 0,03814 | 0,00017 | 0,11072 | 0,0005 | 0,5454 | 0,0024 |

| ацетиленокислородным пламенем | расход, кг | время работы | оксиды азота, г/кг |  | Выбросы ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | кг/час | г/с |
|  | 29 | 41 | 22 |  | 0,0006 | 0,7050 | 0,0043 |
| пропанбутановая смесь | расход, кг | время работы | оксиды азота, г/кг |  | Выбросы ЗВ |  |  |
|  |  |  |  |  | т/год | кг/час | г/с |
|  | 8,945 | 41 | 15 |  | 0,0001 | 0,2160 | 0,0008999 |
| ИТОГО ПО ИСТОЧНИКУ: |  |  | оксиды азота | (0304) | 0,0008 | 0,9210 | 0,0052 |

| Код вещества | г/с | Тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 0123 | 0,569994 | 0,002519 |
| 0143 | 0,044697 | 0,000198 |
| 0301 | 0,110718 | 0,000489 |
| 0304 | 0,005208 | 0,000777 |
| 0337 | 0,545390 | 0,002410 |
| 0342 | 0,041007 | 0,000181 |
| 0344 | 0,038136 | 0,000169 |
| 2908 | 0,041007 | 0,000181 |

| Источник загрязнения 6006 - Установка для аргонодуговой сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 6008 01, электрод вольфрамовый |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |
| "Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004) |  |  |  |
| п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов |  | 0,01 | кг |
| Расход электрода/проволоки, кг/год, BE = 0,03 |  | 2,6625 | час |
| Расход электродов/проволоки, кг/час, BG = 0.002817 |  | 0,002816901 |  |
| марка электродов: аргонно-дуговая направка вольфрамовым электродом |  |  |  |
| Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.01 / 106 | 0,0000000001 |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.01 / 3600 | 0,0000000078 |  |  |
| Примесь: 0164 Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.16 / 106 | 0,0000000012 |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.16 / 3600 | 0,0000001252 |  |  |
| Примесь: 0326 Озон (435) |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.17 / 106 | 0,0000000013 |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.17 / 3600 | 0,000000133 |  |  |
| Примесь: 0146 Медь (II) оксид |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.12 / 106 | 0,0000000009 |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.12 / 3600 | 0,0000000939 |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.15 / 106 = 0.082 · 0.15 / 106 = 0.0000000123 | 0,0000000011 |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.15 / 3600 = 0.00267 · 0.15 / 3600 = 0.0000001113 | 0,0000001174 |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.18 / 106 | 0,0000000014 |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.18 / 3600 | 0,0000001408 |  |  |
| Итого: |  |  |  |

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,0000000078 | 0,0000000001 |
| 0146 | Медь (II) оксид | 0,0000000939 | 0,0000000009 |
| 0164 | Никель оксид | 0,0000001252 | 0,0000000012 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0000001174 | 0,0000000011 |
| 0326 | Озон (435) | 0,000000133 | 0,0000000013 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0000001408 | 0,0000000014 |

| Источник загрязнения N 6007 - Шлифовальная машина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |
| "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической |  |  |  |  |  |
| обработке металлов (по величинам удельных выбросов)" РНД 211.2.02.06-2004 |  |  |  |  |  |
| Обработка металла без охлаждения |  |  |  |  |  |
| Проведение работ на открытом воздухе |  |  |  |  |  |
| Наименование станка - Плоскошлифовальный |  |  |  |  |  |
| Диаметр шлифовального круга, мм, = 250 |  |  |  |  |  |
| Количество шлифовальных машин |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой фонд времени работы, час, T = 50,78 |  |  |  | 50,78 |  |
| Удельное выделение пыли абразивной, г/с, Q1 = 0.016 |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение пыли металлической, г/с, Q2 = 0.026 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент гравитационного оседания, K = 0.2 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент эффективности местных отсосов, N = 0.9 |  |  |  |  |  |
| Степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы), M = 0.999 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = 3600 · N · Q2 · T · (1-M) / 106 = 3600 · 0.9 · 0.026 · 50,78 · (1-0.999) / 106 |  |  |  |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = N · Q2 · (1-M) = 0.9 · 0.026 · (1-0.999) = 0.0000234 |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |
| Выброс, т/год, _M_ = 3600 · N · Q1 · T · (1-M) / 106 = 3600 · 0.9 · 0.016 · 50,78 · (1-0.999) / 106 |  |  |  |  |  |
| Выброс, г/с, _G_ = N · Q1 · (1-M) = 0.9 · 0.016 · (1-0.999) = 0.0000144 |  |  |  |  |  |

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0000234 | 0,0000043 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0000144 | 0,0000026 |

Источник №6008 - Покрасочные работы

mф  - фактический годовой расход ЛКМ, т

mМ  - максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг

fp - доля летучей золы (растворителя) в ЛКМ, %

δР - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, %

δx - доля вещества в летучей части ЛКМ, %

M = mф * fp * δP * δx / 106 ,            т/год

M = mМ * fp * δP * δx / (106 * 3,6),             г/с

| Растоворител №648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ | mф | mМ | fp | δx | δР | г/с | т/год |  |
| 0621 | толуол | 0,00025 | 0,25 | 80 | 41 | 100 | 0,02277778 | 0,00008200 |  |
| 1042 | бутан-1-ол |  |  |  | 15 | 100 | 0,00833333 | 0,00003000 |  |
| 1061 | этанол (спирт этиловый) |  |  |  | 20 | 100 | 0,01111111 | 0,00004000 |  |
| 1119 | 2-этоксиэтанол |  |  |  | 8 | 100 | 0,00444444 | 0,00001600 |  |
| 1210 | бутилацетат |  |  |  | 8 | 100 | 0,00444444 | 0,00001600 |  |
| 1401 | пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 8 | 100 | 0,00444444 | 0,00001600 |  |
| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ | mф | mМ | fp | δx | δР | г/с | т/год |  |
| 0616 | ксилол | 0,0016 | 1,6 | 45 | 50 | 100 | 0,10000000 | 0,00036000 |  |
| 2752 | уайт-спирит |  |  |  | 50 | 100 | 0,10000000 | 0,00036000 |  |
| Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ | mф | mМ | fp | δx | δР | г/с | т/год |  |
| 0621 | толуол | 0,00125 | 1,25 | 100 | 50 | 100 | 0,17361111 | 0,00062500 |  |
| 1042 | бутан-1-ол |  |  |  | 15 | 100 | 0,05208333 | 0,00018750 |  |
| 1061 | этанол (спирт этиловый) |  |  |  | 10 | 100 | 0,03472222 | 0,00012500 |  |
| 1119 | 2-этоксиэтанол |  |  |  | 8 | 100 | 0,02777778 | 0,00010000 |  |
| 1210 | бутилацетат |  |  |  | 10 | 100 | 0,03472222 | 0,00012500 |  |
| 1401 | пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 7 | 100 | 0,02430556 | 0,00008750 |  |
| Лак БТ-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ | mф | mМ | fp | δx | δР | г/с | т/год |  |
| 0616 | ксилол | 0,01154 | 11,5388 | 63 | 57,4 | 100 | 1,15906744 | 0,00417264 |  |
| 2752 | уайт-спирит |  |  |  | 42,6 | 100 | 0,86021381 | 0,00309677 |  |
| 2902 | Взвешенные вещества |  |  |  | 1 | 100 | 0,02019281 | 0,00007269 |  |
| ГФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ | mф | mМ | fp | δx | δР | г/с | т/год |  |
| 0616 | ксилол | 0,00733 | 7,325 | 50 | 50 | 100 | 0,50868056 | 0,00183125 |  |
| 2752 | уайт-спирит |  |  |  | 50 | 100 | 0,50868056 | 0,00183125 |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | ксилол | 1,76774799 | 0,00636389 |
| 0621 | толуол | 0,19638889 | 0,00070700 |
| 1042 | бутан-1-ол | 0,06041667 | 0,00021750 |
| 1061 | этанол (спирт этиловый) | 0,04583333 | 0,00016500 |
| 1119 | 2-этоксиэтанол | 0,03222222 | 0,00011600 |
| 1210 | бутилацетат | 0,03916667 | 0,00014100 |
| 1401 | пропан-2-он (ацетон) | 0,02875000 | 0,00010350 |
| 2752 | уайт-спирит | 1,46889437 | 0,00528802 |
| 2902 | взвешенные вещества | 0,02019281 | 0,00007269 |

Источник № 6010 - Отсыпка площадки щебенкой

Расчет выбросов загрязняющих веществ при выемочно-разгрузочных работах

рассчитывается согласно по методике (1), по формуле (2)

| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резуль- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработанного грунта | G | т/час | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т | час | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во работающих машин |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэф.учитывающ. высоту пересыпки | В |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: |  | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 *G * В * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g= | 0,04 | * | 0,02 | * | 1,40 | * | 0,50 | * | 0,10 | * | 0,1 | * | 0,15 | * | 0,4 | * | 10⁶ | / | 3600 |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с | 2908 Пыль неорганическа 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000091 |
| Вес. доля пыл. фракции в материале (табл 1) | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль (табл. 1) | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Коэф.учитывающий сред. скорость ветра (таб. 2) | К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
| Коэф.учитывающий мест.условия (таб. 3) | К4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| Коэф.учит.влажность материала (таб. 4) | К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Размер куска материала, мм | G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Коэф., учитыв. крупность материала (таб. 5) | К7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Высота падения материала, м | Gb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| Коэф.учит. Высоту падения материала (таб. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэф. Учит. Местные условия | Р₆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Общее пылевыделение | М | тн/год | 0,0001 | * | 8 | * | 3600 | / | 10⁶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000023 |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник № 6011 - Автотранспортные работы

Расчет выбросов загрязняющих веществ при движении автотранспорта

по территории площадки расчитывается согласно по методике (19), по формуле (1)

| Наименование | № | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Исходные данные: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя грузоподъемность | 1.1 | G1 | км | 12 |  |  |  |  |
| Число ходок транспорта в час | 1.2 | N1 | ед/час | 24 |  |  |  |  |
| Средняя протяженность 1 ходки | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| на участке строительства |  | L | км | 1,4 |  |  |  |  |
| Число работающих машин на | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| строительном участке |  | N | ед. | 4 |  |  |  |  |
| Время работы всех машин | 1.5 | t | час/год | 180 |  |  |  |  |

| Расчет:2 Mсек =(С1*C2*C3*K5*N1*L*С7*1450/3600+С4*С5*К5*g1*F*N) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mсек =(1*1*1*0,1*24*1,4*0,01*1450/3600+1,45*1,5*0,1*0,004*10*4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где: | 2.1 | Mпыльсек | г/с |  | 2908 Пыль неорганическа 70-20% двуокиси кремния |  | 0,0483 |
| Коэф.зависящий от грузоподъемности |  | С1 |  | 1 |  |  |  |
| Коэф.учит.ср.скорость передвижения |  | С2 |  | 1 |  |  |  |
| Коэф.учит.состояние дорог |  | С3 |  | 1 |  |  |  |
| Коэф.учит.профиль поверхности материала |  | С4 |  | 1,45 |  |  |  |
| Средняя площадь грузовой платформы |  | F | м2 | 10 |  |  |  |
| Коэф.учит.скорость обдувки материала |  | С5 |  | 1,5 |  |  |  |
| Коэф.учит.долю пыли, унос. в атмосф. |  | С7 |  | 0,01 |  |  |  |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  | 0,1 |  |  |  |
| Пылевыделение на 1км пробега |  | g1 |  | 0,004 |  |  |  |
| Общее пылевыделение | 2.2 | Mпыль год | т/год |  | 0,0483*180*3600/106 |  | 0,0313 |

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

При эксплуатации

| Источники №0101-0104 - Продувочная свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vстр = Vк * Pа * (tо + 273) / Pо * (tа + 273) * z (м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vк | Pа | Pо | tо | tа | z | n | p | Т | год | Vстр | Выбросы ЗВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 |  |
| м3 | МПа | МПа |  |  |  |  | кг/м3 | с | час/год | м3 | г/с | т/год |
| 0,00785 | 2,06 | 0,1013 | 20 | 40 | 0,91 | 24 | 0,763 | 30 | 0,20 | 0,1642 | 0,174 | 0,0001 |

| Источник №0105-0110 - Свеча сброса (6 ед) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на объектах транспорта нефти и хранения газа", 2008г. , "Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии", 2008г. Приказ №100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Обозн. |  | Кол-во | Ед.изм. |
| Диамет свечи |  |  |  |  |  |  |  | d | = | 0,05 | м |
| Высота свечи |  |  |  |  |  |  |  | H | = | 5 | м |
| Объем газа, сбрасываемого в ат-ру за время 1 продувки |  |  |  |  |  |  |  | V1 | = | 1,03 | м3 |
| Количество продувок |  |  |  |  |  |  |  | n | = | 2 | раз/год |
| Продолжительность 1 сброса |  |  |  |  |  |  |  | T | = | 300 | сек |
| Продолжительность сбросов в год |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 0,17 | час/год |
| Плотность газа |  |  |  |  |  |  |  | ρ | = | 0,000763 | т/м3 |
| Температура газов |  |  |  |  |  |  |  | t | = | 12 | °С |
| Состав газа: |  |  |  |  |  |  |  | C1-C5 | = | 100 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C6-C10 | = | 0 | % |
| Расчет выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весовое кол-во газа, выбрасываемого в атмосферу из свечи, определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г = V1 * ρ, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ск-ть выхода ГВС из устья ист-ка, м/с |  |  | W = 4 * V / 3,14 * D2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,749 |
| Объем.расход ГВС, м3/с |  |  | V = V1 / T |  |  |  |  |  |  |  | 0,0034 |
| Наименование ЗВ | Код | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Выбросы ЗВ |  |
| C1-C5 | 0415 | 0,0034 | * | 0,00076 | * | 1000000 | * | 100 | /100 | 2,6196 | г/сек |
|  |  | 2,1 | * | 0,00076 | * | 100 | / | 100 |  | 0,0016 | т/год |
| C6-C10 | 0416 | 0,0034 | * | 0,00076 | * | 1000000 | * | 0 | /100 | 0,0000 | г/сек |
|  |  | 2,1 | * | 0,00076 | * | 0 | / | 100 |  | 0,000000 | т/год |

| Источник № 6101-6104 - Площадки скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № источника | Ингредиент | Вид | n | q | q | m | Т, час | Выбросы |  |  |
|  |  | соединен | ед | мг/с | кг/ч |  |  | Кг/час | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6101-6104 | газ | ЗРА | 10 | 5,830 | 0,020988 | 0,293 | 8760 | 0,0658 | 0,0183 | 0,5765 |
|  |  | ФС | 20 | 0,200 | 0,00072 | 0,3 | 8760 |  |  |  |
| всего 4 скважин | С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07313 | 2,306152 |

| Источник №0111 (скв.108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блок дозирования химреагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Сборник методик по расчету выбросов ВВ в атмосферу различными производствами", г. Алматы 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емк.диссолвана (0152) Метанол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник №0111 (скв.108) | Ингр | Pti |  | Ptimax |  | Ptimin |  | Xi |  | Kpmax |  | Kpcp |  | Kв | Vчmax |  |  |  | mi | Kоб |  |  | p, | В |  |  | tжmax |  |  | tжmin |  | М, |  | G, |  |
|  | вода |  |  |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  | м3/час |  |  |  | 18,02 |  |  |  | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  | т/год |  |
|  | метанол | 73,266 |  | 155,339 |  | 42,402 |  | 0,9999 |  | 1 |  | 0,7 |  | 1 | 0,0400 |  |  |  | 32,04 | 2,5 |  |  | 0,79152 | 11,68 |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 0,001402 |  | 0,004585 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рt = 10 ^ (А – В / (С+tж)), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1-С5 |  |  | мм.рт.ст |  |  |  |  |  |  |  | сут.добыча,м3 |  |  |  |  | т/сут |  | % по массе |  |  |  | % по объему |  |  | плотность.т/м3 |  |  |  | время |  | годовой ,т |  |  |  | м3 |
| СТЕПЕНЬ(10;B56-B57/(B58+B53)) |  |  | 155,339 |  | 25 |  | tжmax |  |  |  | жидкость, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТЕПЕНЬ(10;B56-B57/(B58+B54)) |  |  | 42,402 |  | 0 |  | tжmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТЕПЕНЬ(10;B56-B57/(B58+38)) |  |  | 73,266 |  | 10 |  | tжср |  |  |  | вода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А |  | 8,349 |  | метанол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В |  | 1835 |  |  |  |  |  | жидкость, |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,79152 |  |  |  | 369 |  | 11,6800 |  |  |  | 14,756 |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  | вода, |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 369 |  | 0,0015 |  |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | метанол |  |  |  |  |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |  | 0,79152 |  |  |  | 369 |  | 11,6788 |  |  |  | 14,755 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА НДВ

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Компрессор | 1 | 40,66 | выхлопная труба | 0001 | 2 | 0,1 | 9,67 | 0,0759482 | 400 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,39947 | 45425,375 | 0,66848 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,22741 | 7381,498 | 0,10863 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,09111 | 2957,338 | 0,04178 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,21867 | 7097,806 | 0,10445 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,12978 | 36671,512 | 0,54314 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000219 | 0,071 | 0,00000115 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02187 | 709,878 | 0,01045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,52844 | 17152,626 | 0,25068 | 2026 |
| 001 |  | Сварочный агрегат | 1 | 5,61 | выхлопная труба | 0002 | 2 | 0,1 | 9,67 | 0,0759482 | 400 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,08469 | 2748,951 | 0,05298 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01376 | 446,636 | 0,00861 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00716 | 232,406 | 0,00462 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01131 | 367,111 | 0,00693 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,074 | 2401,965 | 0,0462 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,34E-07 | 0,004 | 8,5E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00154 | 49,987 | 0,00092 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,037 | 1200,982 | 0,0231 | 2026 |
| 001 |  | Агрегат наполнительно-опрессовочный | 1 | 108,93 | выхлопная труба | 0003 | 2 | 0,1 | 9,67 | 0,0759482 | 427 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,78507 | 26504,907 | 0,66848 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,12757 | 4306,917 | 0,10863 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,05111 | 1725,535 | 0,04178 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,12267 | 4141,487 | 0,10445 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,63378 | 21397,175 | 0,54314 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000123 | 0,042 | 0,00000115 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01227 | 414,25 | 0,01045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,29644 | 10008,171 | 0,25068 | 2026 |
| 001 |  | Котел битумный | 1 | 3,09 | выхлопная труба | 0004 | 2 | 0,1 | 9,67 | 0,0759482 | 427 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,005076 | 171,372 | 0,001355 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000825 | 27,853 | 0,00022 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,000495 | 16,712 | 0,000132 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,011651 | 393,352 | 0,003111 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,027106 | 915,131 | 0,007237 | 2026 |
| 001 |  | ДЭС (электростанция) | 1 | 19,38 | выхлопная труба | 0005 | 2 | 0,1 | 9,67 | 0,0759482 | 400 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,384 | 12464,25 | 2,496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0624 | 2025,441 | 0,4056 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,025 | 811,475 | 0,156 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,06 | 1947,539 | 0,39 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,31 | 10062,285 | 2,028 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000006 | 0,019 | 0,00000429 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,006 | 194,754 | 0,039 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,145 | 4706,553 | 0,26743 | 2026 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 | 14,4 | ЗРА и ФС | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 705399 | 925125 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1826 |  | 0,0095 | 2026 |
| 001 |  | Автосамосвал | 1 | 11,1 | ЗРА и ФС | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 705399 | 925125 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,4808 |  | 0,0193 | 2026 |
| 001 |  | Эксковатор | 1 | 43,8 | ЗРА и ФС | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 705399 | 925125 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0599 |  | 0,0095 | 2026 |
| 001 |  | Бурильно-крановая машина | 1 | 264 | ЗРА и ФС | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 705399 | 925125 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,11 |  | 0,10454 | 2026 |
| 001 |  | Аппарат газовой резки | 1 | 41,42 | ЗРА и ФС | 6005 | 2 |  |  |  | 30 | 704144 | 924296 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,569994 |  | 0,002519 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,044697 |  | 0,000198 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,110718 |  | 0,000489 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,005208 |  | 0,000777 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,54539 |  | 0,00241 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,041007 |  | 0,000181 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,038136 |  | 0,000169 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,041007 |  | 0,000181 | 2026 |
| 001 |  | Установка для аргоно-дуговой сварки | 1 | 10,65 | ЗРА и ФС | 6006 | 2 |  |  |  | 30 | 704144 | 924296 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 7,8E-09 |  | 1E-10 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) | 9,39E-08 |  | 9E-10 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0164 | Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) | 1,252E-07 |  | 1,2E-09 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,174E-07 |  | 1,1E-09 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0326 | Озон (435) | 1,33E-07 |  | 1,3E-09 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,408E-07 |  | 1,4E-09 | 2026 |
| 001 |  | Шлифовальная машина | 1 | 47 | неорг. источник | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 704630 | 925186 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0000234 |  | 0,0000043 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0000144 |  | 0,0000026 | 2026 |
| 001 |  | Лакокрасочные работы | 1 | 180 | ЗРА и ФС | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 704144 | 924296 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,76774799 |  | 0,00636389 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,19638889 |  | 0,000707 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,06041667 |  | 0,0002175 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,045833 |  | 0,000165 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0322 |  | 0,000116 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0391667 |  | 0,000141 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,02875 |  | 0,0001035 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 1,46889437 |  | 0,00528802 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,02019281 |  | 0,00007269 | 2026 |
| 001 |  | Выемочно-разгрузочные работы | 1 | 70 | ЗРА и ФС | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 704144 | 924296 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0078 |  | 0,002 | 2026 |
| 001 |  | Отсыпка площадки щебенкой | 1 | 70 | ЗРА и ФС | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 699875 | 921191 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000091 |  | 0,000023 | 2026 |
| 001 |  | Автотранспортные работы | 1 | 180 | ЗРА и ФС | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 679411 | 907084 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0483 |  | 0,0313 | 2026 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА НДВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПЫТАНИЕ/ОСВОЕНИЕ) СКВАЖИНЫ

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаи мено ва ние газо очис тных уста новок, тип и меро прия тия по сок раще нию выб росов | Ве щес тво , по кото рому произ водит ся газо очис тка | Коэф фи- циент обес печен-ности газо-очис ткой, % | Сред неэкс плуа- тацион ная сте пень очис тки/ макси маль ная сте пень очист ки, % | Код вещ ес тва | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 003 | 01 | Установка для освоения (испытания) двигатель ЯМЗ-6581 | 1 | 504 | Установка для освоения (испытания) двигатель ЯМЗ-6581 | 0313 | 2 | 0,1 | 131,98 | 1,0365689 | 450 | 737 | 377 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6272 | 1602,446 | 0,94832 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,10192 | 260,398 | 0,154102 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0408333 | 104,326 | 0,05927 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,098 | 250,382 | 0,148175 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5063333 | 1293,642 | 0,77051 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,8E-07 | 0,003 | 0,00000163 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0098 | 25,038 | 0,0148175 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2368333 | 605,09 | 0,35562 | 2028 |
| 003 | 01 | Цементировочный агрегат ЦА-320М ЯМЗ-236НЕ2 | 1 | 131.04 | Цементировочный агрегат ЦА-320М ЯМЗ-236НЕ2 | 0314 | 2 | 0,1 | 74,73 | 0,5869131 | 450 | 738 | 377 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3605333 | 1626,849 | 0,139552 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0585867 | 264,363 | 0,0226772 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0234722 | 105,915 | 0,008722 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0563333 | 254,195 | 0,021805 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2910556 | 1313,342 | 0,113386 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,63E-07 | 0,003 | 0,00000024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0056333 | 25,42 | 0,0021805 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1361389 | 614,305 | 0,052332 | 2028 |
| 003 | 01 | ДЭС АД-200 двигатель ЯМЗ-6503 | 1 | 792 | ДЭС АД-200 двигатель ЯМЗ-6503 | 0315 | 2 | 0,1 | 104,86 | 0,8235434 | 450 | 740 | 376 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4885333 | 1571,026 | 1,183968 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0793867 | 255,292 | 0,1923948 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0318056 | 102,28 | 0,073998 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0763333 | 245,473 | 0,184995 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3943889 | 1268,276 | 0,961974 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,63E-07 | 0,002 | 2,035E-06 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0076333 | 24,547 | 0,0184995 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1844722 | 593,226 | 0,443988 | 2028 |
| 003 | 01 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 1 | 72 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 0316 | 2 | 0,1 | 167,12 | 1,3125605 | 450 | 744 | 376 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6997333 | 1411,851 | 0,171544 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1137067 | 229,426 | 0,0278759 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0455556 | 91,917 | 0,0107215 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1093333 | 220,602 | 0,02680375 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5648889 | 1139,776 | 0,1393795 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,093E-06 | 0,002 | 2,95E-07 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0109333 | 22,06 | 0,00268038 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2642222 | 533,121 | 0,064329 | 2028 |
| 003 | 01 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 1 | 72 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 0317 | 2 | 0,1 | 167,12 | 1,3125642 | 450 | 746 | 376 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6997333 | 1411,847 | 0,171544 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1137067 | 229,425 | 0,0278759 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0455556 | 91,917 | 0,0107215 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1093333 | 220,601 | 0,02680375 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5648889 | 1139,772 | 0,1393795 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,093E-06 | 0,002 | 2,95E-07 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0109333 | 22,06 | 0,00268038 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2642222 | 533,119 | 0,064329 | 2028 |
| 003 | 01 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 1 | 72 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 0318 | 2 | 0,1 | 167,12 | 1,3125642 | 450 | 748 | 376 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6997333 | 1411,847 | 0,171544 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1137067 | 229,425 | 0,0278759 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0455556 | 91,917 | 0,0107215 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1093333 | 220,601 | 0,02680375 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5648889 | 1139,772 | 0,1393795 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,093E-06 | 0,002 | 2,95E-07 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0109333 | 22,06 | 0,00268038 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2642222 | 533,119 | 0,064329 | 2028 |
| 003 | 01 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 1 | 72 | Насосный агрегат KTGJ70-12 двигатель САТ С15 | 0319 | 2 | 0,1 | 167,12 | 1,3125642 | 450 | 750 | 376 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6997333 | 1411,847 | 0,171544 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1137067 | 229,425 | 0,0278759 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0455556 | 91,917 | 0,0107215 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1093333 | 220,601 | 0,02680375 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5648889 | 1139,772 | 0,1393795 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,093E-06 | 0,002 | 2,95E-07 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0109333 | 22,06 | 0,00268038 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2642222 | 533,119 | 0,064329 | 2028 |
| 003 | 01 | Установка смесительная МС-600 двигатель САТ 3406 | 1 | 72 | Установка смесительная МС-600 двигатель САТ 3406 | 0320 | 2 | 0,1 | 197,03 | 1,5474493 | 450 | 748 | 373 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,896 | 1533,442 | 0,20224 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1456 | 249,184 | 0,032864 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0583333 | 99,833 | 0,01264 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,14 | 239,6 | 0,0316 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,7233333 | 1237,935 | 0,16432 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000014 | 0,002 | 3,48E-07 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,014 | 23,96 | 0,00316 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,3383333 | 579,034 | 0,07584 | 2028 |
| 003 | 01 | Установка смесительная МС-600 двигатель САТ 3406 | 1 | 72 | Установка смесительная МС-600 двигатель САТ 3406 | 0321 | 2 | 0,1 | 197,03 | 1,5474493 | 450 | 750 | 372 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,896 | 1533,442 | 0,20224 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1456 | 249,184 | 0,032864 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0583333 | 99,833 | 0,01264 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,14 | 239,6 | 0,0316 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,7233333 | 1237,935 | 0,16432 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000014 | 0,002 | 3,48E-07 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,014 | 23,96 | 0,00316 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,3383333 | 579,034 | 0,07584 | 2028 |
| 003 | 01 | Газосепаратор | 1 | 792 | Газосепаратор | 6340 | 2 |  |  |  | 30 | 794 | 386 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0126 |  | 0,0359 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0084 |  | 0,02395 | 2028 |
| 003 | 01 | Емкость для масла, V=5м3 | 1 | 792 | Емкость для масла, V=5м3 | 6341 | 2 |  |  |  | 30 | 691 | 357 | 9 | 7 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002 |  | 0,00000218 | 2028 |
| 003 | 01 | Емкость для дизтоплива, V=40м3 | 1 | 792 | Емкость для дизтоплива, V=40м3 | 6342 | 2 |  |  |  | 30 | 706 | 358 | 12 | 13 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,000028 |  | 0,00001884 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,00997 |  | 0,00671 | 2028 |
| 003 | 01 | Емкость для отработанного масла, V=5м3 | 1 | 792 | Емкость для отработанного масла, V=5м3 | 6343 | 2 |  |  |  | 30 | 723 | 356 | 9 | 8 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0002 |  | 5,46E-07 | 2028 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТА НДВ

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 002 |  | Свеча продувочная на скважине №108 | 1 | 0,17 | труба | 0101 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,174021 | 427688,6 | 0,000125 | 2026 |
| 002 |  | Свеча продувочная на скважине №2г | 1 | 0,17 | труба | 0102 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 704630 | 925186 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,174021 | 427688,6 | 0,000125 | 2026 |
| 002 |  | Свеча продувочная на скважине №4г | 1 | 0,17 | труба | 0103 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 703578 | 924498 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,174021 | 427688,6 | 0,000125 | 2026 |
| 002 |  | Свеча продувочная на скважине №8р | 1 | 0,17 | труба | 0104 | 5 | 0,1 | 0,02 | 0,000157 | 30 | 704144 | 924296 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,174021 | 1229435 | 0,000125 | 2026 |
| 002 |  | Свеча сброса №108 | 1 | 0,17 | труба | 0105 | 5 | 0,05 | 0,02 | 3,93E-05 | 30 | 704144 | 924296 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,6196 | 73981377 | 0,0016 | 2026 |
| 002 |  | Свеча сброса №108 | 1 | 0,17 | труба | 0106 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 679411 | 907084 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,6196 | 6438149 | 0,0016 | 2026 |
| 002 |  | Свеча сброса №108 | 1 | 0,17 | труба | 0107 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 679411 | 907084 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,6196 | 6438149 | 0,0016 | 2026 |
| 002 |  | Свеча сброса №2г | 1 | 0,17 | труба | 0108 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 679411 | 907084 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,6196 | 6438149 | 0,0016 | 2026 |
| 002 |  | Свеча сброса №4г | 1 | 0,17 | труба | 0109 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 679411 | 907084 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,6196 | 6438149 | 0,0016 | 2026 |
| 002 |  | Свеча сброса №8р | 1 | 0,17 | труба | 0110 | 5 | 0,05 | 0,23 | 0,000452 | 30 | 679411 | 907084 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,6196 | 6438149 | 0,0016 | 2026 |
| 002 |  | Площадка скв. №108 | 1 | 8760 | ЗРА и ФС | 6101 | 2 |  |  |  | 30 | 679411 | 907084 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,07313 |  | 2,306152 | 2026 |
| 002 |  | Площадка скв.№2г | 1 | 8760 | ЗРА и ФС | 6102 | 2 |  |  |  | 30 | 705399 | 925125 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,07313 |  | 2,306152 | 2026 |
| 002 |  | Площадка скв.№4г | 1 | 8760 | ЗРА и ФС | 6103 | 2 |  |  |  | 30 | 705399 | 925125 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,07313 |  | 2,306152 | 2026 |
| 002 |  | Площадка скв.№8р | 1 | 8760 | ЗРА и ФС | 6104 | 2 |  |  |  | 30 | 704144 | 924296 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,07313 |  | 2,306152 | 2026 |
| 002 |  | Площадка БДР | 1 | 8760 | ЗРА и ФС | 6105 | 2 |  |  |  | 30 | 704144 | 924296 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,001402 |  | 0,004585 | 2026 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.6272000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.3605000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.4885000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.627200| Т  |   2.084983 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    0.360500| Т  |   1.940469 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    0.488500| Т  |   1.984414 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.476200 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      6.009866 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.82896 доли ПДК  |

|       1.16579 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.009700 |   0.2 (Вклад источников 99.8%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.6272|   2.061184 |  35.4  |  35.4 |   3.2863271  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.4885|   1.969258 |  33.8  |  69.3 |   4.0312347  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.3605|   1.788819 |  30.7  | 100.0 |   4.9620509  |

|                        В сумме =   5.828962   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.50509 доли ПДК  |

|       0.10102 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.009700 |   1.9 (Вклад источников 98.1%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.6272|   0.217450 |  43.9  |  43.9 | 0.346699119  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.4885|   0.170425 |  34.4  |  78.3 | 0.348874122  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.3605|   0.107516 |  21.7  | 100.0 | 0.298241615  |

|                        В сумме =   0.505091   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.48162 доли ПДК  |

|       0.09632 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.009700 |   2.0 (Вклад источников 98.0%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.6272|   0.208429 |  44.2  |  44.2 | 0.332316577  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.4885|   0.162071 |  34.3  |  78.5 | 0.331772655  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.3605|   0.101418 |  21.5  | 100.0 | 0.281325549  |

|                        В сумме =   0.481618   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.1019000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0586000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0794000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.101900| Т  |   0.169372 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    0.058600| Т  |   0.157714 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    0.079400| Т  |   0.161272 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.239900 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.488357 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.48022 доли ПДК  |

|       0.19209 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.007350 |   1.5 (Вклад источников 98.5%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.1019|   0.167438 |  35.4  |  35.4 |   1.6431638  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0794|   0.160040 |  33.8  |  69.3 |   2.0156174  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0586|   0.145388 |  30.7  | 100.0 |   2.4810255  |

|                        В сумме =   0.480217   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06090 доли ПДК  |

|       0.02436 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.020649 |  33.9 (Вклад источников 66.1%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.1019|   0.017664 |  43.9  |  43.9 | 0.173349574  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0794|   0.013850 |  34.4  |  78.3 | 0.174437061  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0586|   0.008738 |  21.7  | 100.0 | 0.149120793  |

|                        В сумме =   0.060902   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05977 доли ПДК  |

|       0.02391 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.39 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.021402 |  35.8 (Вклад источников 64.2%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.1019|   0.017085 |  44.5  |  44.5 | 0.167662174  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0794|   0.013110 |  34.2  |  78.7 | 0.165115416  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0586|   0.008175 |  21.3  | 100.0 | 0.139510721  |

|                        В сумме =   0.059772   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       3.0 1.000 0 0.0408000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       3.0 1.000 0 0.0235000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       3.0 1.000 0 0.0318000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.040800| Т  |   0.542521 |   5.57  |    48.2  |

|   2 |000101 0014|    0.023500| Т  |   0.505975 |   3.80  |    37.3  |

|   3 |000101 0015|    0.031800| Т  |   0.516720 |   4.73  |    43.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.096100 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      1.565216 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.13425 доли ПДК  |

|       0.17014 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.46 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0408|   0.421339 |  37.1  |  37.1 |  10.3269310  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0318|   0.381133 |  33.6  |  70.7 |  11.9853277  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0235|   0.331781 |  29.3  | 100.0 |  14.1183434  |

|                        В сумме =   1.134253   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    48.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03773 доли ПДК  |

|       0.00566 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   176 град.

и скорости ветра  1.18 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0408|   0.016147 |  42.8  |  42.8 | 0.395756662  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0318|   0.015319 |  40.6  |  83.4 | 0.481729925  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0235|   0.006264 |  16.6  | 100.0 | 0.266538560  |

|                        В сумме =   0.037730   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03461 доли ПДК  |

|       0.00519 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.18 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0408|   0.015240 |  44.0  |  44.0 | 0.373528421  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0318|   0.013545 |  39.1  |  83.2 | 0.425932348  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0235|   0.005826 |  16.8  | 100.0 | 0.247908384  |

|                        В сумме =   0.034610   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0980000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0563000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0763000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.098000| Т  |   0.130311 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    0.056300| Т  |   0.121219 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    0.076300| Т  |   0.123980 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.230600 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.375510 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.36468 доли ПДК  |

|       0.18234 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.001080 |   0.3 (Вклад источников 99.7%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0980|   0.128824 |  35.4  |  35.4 |   1.3145308  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0763|   0.123033 |  33.8  |  69.3 |   1.6124938  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0563|   0.111745 |  30.7  | 100.0 |   1.9848202  |

|                        В сумме =   0.364683   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03203 доли ПДК  |

|       0.01602 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.001080 |   3.4 (Вклад источников 96.6%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0980|   0.013591 |  43.9  |  43.9 | 0.138679653  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0763|   0.010648 |  34.4  |  78.3 | 0.139549658  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0563|   0.006716 |  21.7  | 100.0 | 0.119296648  |

|                        В сумме =   0.032035   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03057 доли ПДК  |

|       0.01528 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.001080 |   3.5 (Вклад источников 96.5%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0980|   0.013027 |  44.2  |  44.2 | 0.132926643  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0763|   0.010126 |  34.3  |  78.5 | 0.132709071  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0563|   0.006335 |  21.5  | 100.0 | 0.112530224  |

|                        В сумме =   0.030568   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.5063000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.2911000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.3944000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.506300| Т  |   0.067323 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    0.291100| Т  |   0.062676 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    0.394400| Т  |   0.064086 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.191800 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.194086 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20442 доли ПДК  |

|       1.02211 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.016492 |   8.1 (Вклад источников 91.9%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.5063|   0.066555 |  35.4  |  35.4 | 0.131453097  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.3944|   0.063597 |  33.8  |  69.3 | 0.161249384  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.2911|   0.057778 |  30.7  | 100.0 | 0.198482037  |

|                        В сумме =   0.204422   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09204 доли ПДК  |

|       0.46019 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.35 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.076074 |  82.7 (Вклад источников 17.3%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.5063|   0.006831 |  42.8  |  42.8 | 0.013492595  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.3944|   0.005575 |  34.9  |  77.7 | 0.014134412  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.2911|   0.003558 |  22.3  | 100.0 | 0.012222677  |

|                        В сумме =   0.092038   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09157 доли ПДК  |

|       0.45787 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.33 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.076384 |  83.4 (Вклад источников 16.6%)|

|  1 |000101 0013| Т |     0.5063|   0.006427 |  42.3  |  42.3 | 0.012694619  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.3944|   0.005350 |  35.2  |  77.5 | 0.013565652  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.2911|   0.003413 |  22.5  | 100.0 | 0.011725677  |

|                        В сумме =   0.091575   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       3.0 1.000 0 0.0000010

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       3.0 1.000 0 0.0000006

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       3.0 1.000 0 0.0000008

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|  0.00000098| Т  |   0.195467 |   5.57  |    48.2  |

|   2 |000101 0014|  0.00000056| Т  |   0.180859 |   3.80  |    37.3  |

|   3 |000101 0015|  0.00000076| Т  |   0.185239 |   4.73  |    43.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =  0.00000230 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.561565 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.40703 доли ПДК  |

|     4.0703E-6 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.46 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т | 0.00000098|   0.151806 |  37.3  |  37.3 |      154904  |

|  2 |000101 0015| Т | 0.00000076|   0.136633 |  33.6  |  70.9 |      179780  |

|  3 |000101 0014| Т | 0.00000056|   0.118594 |  29.1  | 100.0 |      211775  |

|                        В сумме =   0.407033   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    48.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01355 доли ПДК  |

|     1.3548E-7 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   176 град.

и скорости ветра  1.18 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т | 0.00000098|   0.005818 |  42.9  |  42.9 |     5936.35  |

|  2 |000101 0015| Т | 0.00000076|   0.005492 |  40.5  |  83.5 |     7225.95  |

|  3 |000101 0014| Т | 0.00000056|   0.002239 |  16.5  | 100.0 |     3998.08  |

|                        В сумме =   0.013548   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01243 доли ПДК  |

|     1.2429E-7 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.18 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т | 0.00000098|   0.005491 |  44.2  |  44.2 |     5602.93  |

|  2 |000101 0015| Т | 0.00000076|   0.004856 |  39.1  |  83.2 |     6388.99  |

|  3 |000101 0014| Т | 0.00000056|   0.002082 |  16.8  | 100.0 |     3718.63  |

|                        В сумме =   0.012429   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 0 0.0098000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 0 0.0056000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 0 0.0076000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.009800| Т  |   0.130311 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    0.005600| Т  |   0.120573 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    0.007600| Т  |   0.123493 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.023000 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.374377 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.36252 доли ПДК  |

|       0.01813 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0098|   0.128824 |  35.5  |  35.5 |  13.1453085  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0076|   0.122550 |  33.8  |  69.3 |  16.1249371  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0056|   0.111150 |  30.7  | 100.0 |  19.8482018  |

|                        В сумме =   0.362523   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03088 доли ПДК  |

|       0.00154 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0098|   0.013591 |  44.0  |  44.0 |   1.3867965  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0076|   0.010606 |  34.3  |  78.4 |   1.3954964  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0056|   0.006681 |  21.6  | 100.0 |   1.1929663  |

|                        В сумме =   0.030877   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02941 доли ПДК  |

|       0.00147 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.0098|   0.013027 |  44.3  |  44.3 |   1.3292663  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.0076|   0.010086 |  34.3  |  78.6 |   1.3270906  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.0056|   0.006302 |  21.4  | 100.0 |   1.1253022  |

|                        В сумме =   0.029414   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 0 0.2368000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 0 0.1361000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 0 0.1845000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    0.236800| Т  |   0.157437 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    0.136100| Т  |   0.146517 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    0.184500| Т  |   0.149897 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.557400 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.453852 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.43946 доли ПДК  |

|       0.43946 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.2368|   0.155640 |  35.4  |  35.4 | 0.657265544  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.1845|   0.148753 |  33.8  |  69.3 | 0.806246936  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.1361|   0.135067 |  30.7  | 100.0 | 0.992410064  |

|                        В сумме =   0.439460   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03741 доли ПДК  |

|       0.03741 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.2368|   0.016420 |  43.9  |  43.9 | 0.069339834  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.1845|   0.012873 |  34.4  |  78.3 | 0.069774829  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.1361|   0.008118 |  21.7  | 100.0 | 0.059648320  |

|                        В сумме =   0.037411   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа точек 001

.

.

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03564 доли ПДК  |

|       0.03564 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0013| Т |     0.2368|   0.015739 |  44.2  |  44.2 | 0.066463321  |

|  2 |000101 0015| Т |     0.1845|   0.012242 |  34.4  |  78.5 | 0.066354536  |

|  3 |000101 0014| Т |     0.1361|   0.007658 |  21.5  | 100.0 | 0.056265108  |

|                        В сумме =   0.035639   100.0                         |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.6272000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.3605000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.4885000

--------- Примесь 0330--------

000101 0013 Т     4.0  0.20 35.25    1.11 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0980000

000101 0014 Т     4.0  0.20 19.97  0.6274 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0563000

000101 0015 Т     4.0  0.20 28.02  0.8803 500.0      112       97                       1.0 1.000 1 0.0763000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0013|    3.332000| Т  |   2.215294 |   5.57  |    96.5  |

|   2 |000101 0014|    1.915100| Т  |   2.061687 |   3.80  |    74.7  |

|   3 |000101 0015|    2.595100| Т  |   2.108394 |   4.73  |    86.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    7.842200  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|    Сумма Cм по всем источникам =      6.385376 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   4.72 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

.

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  X= 193,  Y= 5

размеры: длина(по Х)= 4500, ширина(по Y)= 4200, шаг сетки= 150

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=    43.0 м,  Y=   155.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.19364 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   130 град.

и скорости ветра  5.17 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.010780 |   0.2 (Вклад источников 99.8%)|

|  1 |000101 0013| Т |     3.3320|   2.190009 |  35.4  |  35.4 | 0.657265484  |

|  2 |000101 0015| Т |     2.5951|   2.092291 |  33.8  |  69.3 | 0.806246936  |

|  3 |000101 0014| Т |     1.9151|   1.900565 |  30.7  | 100.0 | 0.992410183  |

|                        В сумме =   6.193645   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

.

.

. 8:08:

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  85

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   182.0 м,  Y=  1137.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.53713 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   184 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.010780 |   2.0 (Вклад источников 98.0%)|

|  1 |000101 0013| Т |     3.3320|   0.231040 |  43.9  |  43.9 | 0.069339834  |

|  2 |000101 0015| Т |     2.5951|   0.181073 |  34.4  |  78.3 | 0.069774821  |

|  3 |000101 0014| Т |     1.9151|   0.114233 |  21.7  | 100.0 | 0.059648324  |

|                        В сумме =   0.537125   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v2.5.  Модель:  МРК-2014

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка 90. Расчетная точка.

Координаты точки :  X=  -656.0 м,  Y=   852.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.51219 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   135 град.

и скорости ветра  1.38 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|       Фоновая концентрация Cf` |   0.010780 |   2.1 (Вклад источников 97.9%)|

|  1 |000101 0013| Т |     3.3320|   0.221456 |  44.2  |  44.2 | 0.066463321  |

|  2 |000101 0015| Т |     2.5951|   0.172197 |  34.3  |  78.5 | 0.066354536  |

|  3 |000101 0014| Т |     1.9151|   0.107753 |  21.5  | 100.0 | 0.056265112  |

|                        В сумме =   0.512186   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

| Количество отработанного масла при строительстве (от работы дизель-генератора и от работы спецтехники), т: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| Отработанное масло |  |  | 1,0861 |  |
| Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле: |  |  |  |  |
| N = Nм * 0,25 |  |  |  |  |
| где: N - количество отработанного моторного масла, тонн; |  |  |  |  |
| Nм – количество израсходованного моторного масла, необходимое для работы дизель-генератора, согласно технического проекта, тонн |  | 4,3445 |  |  |
| Промасленная ветошь, т: |  | 0,0254 |  |  |
| Количество промасленной ветоши определяется по формуле: |  |  |  |  |
| N= Mo + M + W т/год, |  |  |  |  |
| где: Mo - количество поступающей ветоши, т/год; |  | 0,02 |  |  |
| М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12); |  | 0,0024 |  |  |
| W - норматив содержания в ветоши влаги (W = Mo*0,15); |  | 0,003 |  |  |
| N = 0,02 + (0,02*0,12) + (0,02*0,15) |  | 0,0254 |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| Использованная тара ЛКМ, т: |  | 0,3295 |  |  |
| Nи.т. = М × а, т/год, |  |  |  |  |
| где: Nи.т. - масса образующейся использованной тары химических реагентов, т/год; |  |  |  |  |
| М - суммарная потребность , т/год; |  | 0,3295 |  |  |
| а - коэффициент образования тары принимается равным 0,015. |  |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов, т: |  | 0,0027 |  |  |
| Огарки образуются в зависимости от расхода электродов, и определяются по формуле: |  |  |  |  |
| N = Мост*Q |  |  |  |  |
| где: Мост – расход электродов на 1 скважину, согласно технического проекта тонн; | 0,00272 |  |  |  |
| Q – остаток электрода, 0,015 т. |  |  |  |  |
| Количество образования коммунальных отходов, т: | 7,4993 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| Коммунальные отходы, т: | 4,8353 |  |  |  |
| Расчет объема образования коммунальных отходов произведен согласно «Порядка нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96. |  |  |  |  |
| Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле: |  |  |  |  |
| QКом = (Р*М*N*ρ)/365, |  |  |  |  |
| где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел; |  |  |  |  |
| М - численность работающего персонала, чел; |  |  |  | 74 |
| N – время работы, сут; |  |  |  | 90 |
| ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3. |  |  |  |  |
| Пищевые отходы (образуются при приготовлении и приеме пищи в столовой, либо на кухне), т: |  |  |  | 2,664 |
| Норма накопления пищевых отходов: |  |  |  |  |
| Мп.о. = m × ρ × k × 10-3, т/год, |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |
| Мп.о. - количество образования пищевых отходов, т/год; |  |  |  |  |
| m - количество человек, посещающих столовую, чел.; |  |  |  | 74 |
| ρ - норма образования отходов на 1 блюдо, 0,08 кг/сут; |  |  |  |  |
| k - количество дней работы столовой в году, продолжительность строительства скважины сут. |  |  |  | 90 |
| N - среднее количество блюд, употребляемых 1 чел. в сутки, 5 блюд; |  |  |  |  |
| Металлолом,т: |  |  |  | 0,1 |
| Количество металлолома в процессе строительства скважины ориентировочно составит – 0,1 т. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОТ ЗАКАЗЧИКА