Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Карсакпайский металлургический завод филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-Ken ondirisi». Карсакпайский металлургический завод располагается к северо-востоку от поселка Карсакпай Улытауского района области Ұлытау Республики Казахстан.

Вид основной деятельности: Выпуск чугунного литья.

Карсакпайский металлургический завод представлен одной промплощадкой, в состав которого входят: литейный цех, механический цех, гараж, очистные сооружения питьевой воды.

Площадка, расположена к северо-востоку от поселка Карсакпай рядом с водохранилищем, образованным у слияния рек Карсакпай и Береке, в 75 км к западу от города Жезказган. Ближайшая жилая застройка поселка Карсакпай расположена на расстоянии 600 м от ближайших источников завода, 330 м от территории завода и в пределы санитарно-защитной зоны предприятия не попадает.

Режим работы – односменный: по 8 часов в смену, 5 дней в неделю, 246 рабочих дней в году.

В районе расположения объекта нет особо охраняемых территорий (памятников природы, заказников), курортов, архитектурных, исторических и археологических памятников.

Атмосферный воздух

Настоящий проект содержит предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) Карсакпайского металлургического завода филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-Ken ondirisi» на 2026–2035 годы и разработан на основании задания на проектирование.

В ходе инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу, установлено: на 2026-2027 гг. – 13 источников загрязнения атмосферного воздуха, в т.ч. организованных – 9, неорганизованных – 4, на 2028-2035 гг. – 12 источников загрязнения атмосферного воздуха, в т.ч. организованных – 9, неорганизованных – 3. От установленных источников загрязнения в ходе производственной деятельности в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 37-ми наименований: железа оксиды, марганец и его соединения, диНатрий карбонат, азота диоксид, аммиак, азота оксид, гидрохлорид, серная кислота, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, пропан-2-он, уксусная кислота, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-С19), взвешенные частицы, пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния,  пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль абразивная. Выбрасываемые вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, образуют 9 групп суммаций.

В ранее разработанном проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Карсакпайского металлургического завода филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на период 2017-2026 гг. устанавливалось 18 источников загрязнения атмосферного воздуха, из которых 8 – организованных источников, 10 – неорганизованных источников. Нормативы выбросов загрязняющих веществ на 2017-2026 гг. составляло 206,13700093 т/год.

В сравнении с ранее разработанным проектом, в настоящем проекте НДВ на период 2026-2035 гг. нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по предприятию снизились на 132,74160123 т/год.

Снижение нормативов допустимых выбросов связано со следующими причинами:

- снижение производственных показателей завода: по чугунному литью с 350 т/год до 300 т/год, механической обработке металлов с 150 т/год до 120 т/год;

- перевод твердотопливных котлоагрегатов в производственно-отопительной котельной и котельной на очистных сооружениях на электрические системы отопления;

- ликвидация источников загрязнения в связи с отсутствием аккумуляторной, вулканизации и медницких работ в гараже.

На период установления НДВ, объем выбрасываемых загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. составит:

- с учетом передвижных источников: на 2026-2027 гг. – 74,783119 т/год, на 2028-2035 гг. – 67,1921467 т/год;

- без учета передвижных источников: на 2026-2027 гг. – 73,3953997 т/год, 2028-2035 гг. – 65,8044274 т/год.

Размер санитарно-защитной зоны принимался по санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ09VBZ00050524 от 29.01.2024 г. (приложение 5) на проект предварительной (расчетной) Санитарно-защитной зоны Карсайпайского металлургического завода Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет», согласно которому размер санитарно-защитной зоны принимается не менее 300 м.

Согласно «Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 августа 2021 года, по объекту – «Карсакпайский металлургический завод» определена категория II.

Землепользование Карсакпайского металлургического завода осуществляется на основании Акта на право временного возмездного землепользования №0043015. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания объектов металлургического завода. Кадастровый номер земельного участка – 09-106-020-295.

Площадь землепользования составляет 56,4 га.

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных контрольных точках отбора проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны – 300 метров.

Расположение точек отбора проб, принято по сторонам света – север, восток, юг и запад на границе санитарно-защитной зоны, за пределами которой исключается превышение нормативов ПДК контролируемого вещества.

Частота отбора проб: 1 раз в полугодие.

Контролируемые вещества: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая 70-20% SiO2 (суммация по пылям).

Отходы

В процессе осуществления производственной деятельности Карсакпайского металлургического завода филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» образуются следующие виды отходов: отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанный антифриз, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные автомобильные шины, лом черных металлов, стружка черных металлов, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, огарки сварочных электродов, отработанные накладки тормозных колодок, тара из-под ЛКМ, пыль абразивно-металлическая, промасленная ветошь, шлак металлургический, шлам карбидный (шлам гидроксида кальция), лом абразивных изделий, отработанные воздушные фильтры, отходы футеровки (шамотный кирпич), осадок очистных сооружений питьевой воды, текстильные отходы, твердые бытовые отходы (ТБО), смет с территории.

Таким образом, на территории завода образуются 25 видов отходов, из которых:

- опасные отходы – 11 видов (отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанный антифриз, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, тара из-под ЛКМ, пыль абразивно-металлическая, промасленная ветошь);

- неопасные отходы – 14 видов (отработанные автомобильные шины, лом черных металлов, стружка черных металлов, огарки сварочных электродов, отработанные накладки тормозных колодок, шлак металлургический, шлам карбидный (шлам гидроксида кальция), лом абразивных изделий, отработанные воздушные фильтры, отходы футеровки (шамотный кирпич), осадок очистных сооружений питьевой воды, текстильные отходы, твердые бытовые отходы (ТБО), смет с территории).

- зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий объем образования отходов на 2026-2035 гг. составит 61,99639 т/год. Лимит накопления отходов на 2026-2035 гг. составит 61,65852 т/год.

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, соблюдением объемов накопления отходов, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.