НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1. Описание предполагаемого места намечаемой деятельности

Объект расположен в Алматинской области, г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Коккайнар», ул. Азербайжана Мамбетова 1/50.

Координаты площадки: 43°17'11.86"С 76°49'10.37"В; 43°17'17.76"С 76°49'13.53"В; 43°17' 17.10"С 76°49'17.29"В; 43°17'11.75"С 76°49'14.89"В.

Координаты трассы: 43°17'11.19"С 76°49'12.20"В; 43°17' 8.62"С 76°49'20.90"В; 43°17'6.86"С 76°49'22.41"В; 43°17'5.45"С 76°49'19.34"В

Земельный участок, на котором расположены проектируемые объекты строительства, занимает площадь 1,3144 га.

Схема расположения участка строительства представлена на рис.17.1.

Рис. 17.1 Ситуационная план (схемы трассы).

Территория микрорайона не застроена, подъездные пути и коммуникации отсутствуют. Расстояние от проектируемого объекта, до ближайшей жилой зоны 910 м с восточной стороны.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Намечаемая деятельность по реконструкции ГРС «Орбита» с заменой газопровода-отвода от МГ БРГ-ТБА ведется на территории существующего предприятия.

Согласно договору аренды № 128 от 10.02.2025 года КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» предоставляет землю АО «Интергаз Центральная Азия» сроком на 10 лет.

Целевое назначение: для объекта трубопроводного транспорта.

Номер земельного участка 20-321-032-048, участок расположен в городе Алматы, Алатауский район, микрорайон «Коккайнар», улица Азербайжан Мамбетова, 1/50.

Воздействие в период строительства ограничится площадью строительной площадки.

Так как намечаемая деятельность предусмотрена на действующей газораспределительной станции, нагрузка на компоненты окружающей среды будет связана лишь с проведением строительно-монтажных работ и будет иметь кратковременный характер.

Валовый выброс ЗВ на период проведения строительно-монтажных работ  – 0,2623906604 т/год.

Общий предельный объем их образования отходов на период строительства составит – 33,8984 т/год, из них неопасных – 33,708  т/год, опасных - 0,1904 т/год.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.

Дополнительные участки, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия, кроме участка намечаемой деятельности не предвидятся.

Проектом извлечения природных ресурсов и захоронения отходов не предусматривается.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности

АО «Интергаз Центральная Азия».

4. Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию газопровода отвода от МГ «БГР-ТБА» до ГРС «Орбита» с заменой существующего газопровода отвода диаметром ДN 500 мм на больший диаметр для увеличения пропускной способности ГРС «Орбита» до 350 тыс.м3/час при минимальном давлении на входе 2,0 МПа и максимальном давлении 5,4 Мпа, так же предусмотрен:

- демонтаж газопровода отвода DN 530мм;

- демонтаж кранов и обводных линий;

- монтаж трубы большего диаметра на газопровод-отвод;

- монтаж обводных линий, кранов, тройников, отводов и переходов;

- монтаж дополнительного узла очистки газа на 350 тыс. м3/час на ГРС «Орбита».

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

По результатам оценки воздействия на окружающую среду установлено, что воздействие на окружающую среду объекта связано как с процессом эксплуатации, так и с периодом строительства.

Источники загрязняющих веществ при СМР носят неорганизованный временный характер негативного воздействия на окружающую среду.

В выбросах временных источников содержится 31 индивидуальных компонента загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, олово оксид (в пересчете на олово), свинец и его неорг. соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, ксилол (смесь изомеров -о, -м, -п), метилбензол (Толуол), бенз(а)пирен, хлорэтилен, бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый), 2-Метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый), этанол (Спирт этиловый), этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль), 2-Этоксиэтанол, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он (ацетон), керосин, масло минеральное, уайт-спирит,  углеводороды предельные С12-С19,  взвешенные частицы, пыль неорганическая SiO2 70-20%, пыль абразивная.

Валовый выброс ЗВ при СМР – 0,2623906604 т/год.

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый выброс же включён в расчёт рассевания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на ОС.

В период СМР будут образовываться следующие отходы:

- строительные отходы – 32,94 т;

- отходы от сварки – 0,013 т;

- отходы, загрязненные ЛКМ – 0,189 т;

- промасленная ветошь – 0,0014 т,

- твердые бытовые (коммунальные) отходы – 0,755 т.

Общий предельный объем их образования отходов на период строительства составит – 33,8984 т/год, из них неопасных – 33,708  т/год, опасных - 0,1904 т/год.

При эксплуатации в атмосферу происходит выделение загрязняющих веществ 10 наименований: Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Углерод оксид (594), Метан (734*), Смесь природных меркаптанов /в  пересчете  на  этилмеркаптан/  (536),  сероводород,  Диметилбензол,  Уайт-спирит  и  пыль неорганическая: 70-20%.

Валовый выброс ЗВ при эксплуатации составит 15,53862654  т/год.

При  эксплуатации АГРС «Орбита» образуются следующие виды отходов производства и потребления:

- отходы газоконденсата – 4,99375 т;

- отработанные ртутьсодержащие и светодиодные лампы и приборы – 0,01475 т;

- промасленная ветошь – 0,009 т;

- тара из-под ЛКМ – 0,01575 т;

- металлолом – 0,953625 т;

- огарки сварочных электродов – 0,0008125 т;

- отходы резинотехнических изделии – 0,09375 т;

- лом абразивных материалов – 0,0003125 т;

- твердые бытовые отходы – 13,375 т;

- бочки из под одоранта – 0,084 т;

- строительный отходы – 0,4875 т;

- макулатура – 0,044625 т;

- металлическая стружка – 0,01375 т.

Общий объем образования накапливаемых отходов на период эксплуатации 20,086625 т/год.

Источником водоснабжения объекта на период строительства является привозная вода. На питьевые нужды персонала расход воды составит 52,56 м3. На технические нужды  расход воды составит 392,882 м3.

Для нужд рабочего персонала на период СМР предусмотрен надворный сборно-разборный биотуалет, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом по договору.

На период эксплуатации водоснабжение также будет, осуществляется привозной бутилированной водой по договору для хозпитьевых нужд персонала.

На период эксплуатации предусмотрен надворный септик, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом по договору.

Производственные сточные воды не образуются.

В составе проекта предусмотрены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также по обеспечению неприкосновенности участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

С учетом всех вышеуказанных мер, при условии строгого их соблюдения, воздействие на флору и фауну ожидается незначительное.

В процессе реализации предусмотренных решений, воздействие на земельные ресурсы и почвы выразится в виде:

- снятия, перемещения, хранения и использования плодородного слоя почвы при рекультивации нарушенных земель;

- осуществления выработок малого сечения (скважин, канав);

- изменения статистических нагрузок на грунты основания;

- образования отходов, которые могут стать источником загрязнения почв.

Учитывая, что намечаемая деятельность заключается в проведении строительных работ, непосредственного воздействия на недра оказываться не будет.

Тепловое, электромагнитное воздействия исключены. Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на участке проведения работ, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала.

На основании выполненных расчетов, их анализа, а также учитывая принятые технологические решения, негативное воздействие на окружающую среду всех возможных факторов, способных возникнуть в результате осуществления намечаемой деятельности, будет ограничено территорией проведения строительных работ и не выйдет за ее пределы.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Перечень загрязняющих веществ, выделяемых при производстве строительно-монтажных работ, представлен в таблице

| Код вещества | Наименование вещества | ПДК м.р. | ПДК ср.сут. | ОБУВ | Класс опасности | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 |  |  |  | г/сек | т/год |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 3 | 0,038 | 0,0143 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0013 | 0,00121 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) |  | 0,02 |  | 3 | 0,00004 | 0,000015 |
| 0184 | Свинец и его неорг. соединения | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,00002 | 0,000008 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1053 | 0,119930 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,0094 | 0,006080 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0481 | 0,121740 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0634 | 0,158610 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,0800203 | 0,0391025742 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001 | 0,0004 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001 | 0,0004 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь –о, -м, -п изомеров) | 0,2 |  |  | 3 | 0,06 | 0,04462 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,6 |  |  | 3 | 0,036 | 0,0020 |
| 0703 | Бенз(а)пирен |  | 0,1мкг/100м3 |  | 1 | 0,00000111 | 0,0000031192 |
| 0827 | Хлорэтилен |  | 0,01 |  | 1 | 0,000010 | 0,000001 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Сирт н-бутиловый) | 0,1 |  |  | 3 | 0,006 | 0,00021 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый) | 0,1 |  |  | 4 | 0,002 | 0,00001 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 5 |  |  | 4 | 0,009 | 0,0003 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  | 0,7 |  | 0,004 | 0,0002 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  |  | 4 | 0,007 | 0,001 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0012 | 0,0007 |
| 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,35 |  |  | 4 | 0,015 | 0,001 |
| 2732 | Керосин |  |  | 1,2 |  | 0,0840 | 0,23110 |
| 2735 | масло минеральное |  |  | 0,05 |  | 0,005 | 0,002 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 1 |  | 0,020 | 0,01803 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 |  |  | 4 | 0,055 | 0,02922 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0280 | 0,0102 |
| 2908 | Пыль неорганическая SiO2 70-20% | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0283 | 0,04186 |
| 2930 | пыль абразивная |  |  | 0,04 |  | 0,003 | 0,0001 |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | 0,71019141 | 0,84415449340 |
| - твердые |  |  |  |  |  |  | 0,189836119 |
| - жидкие и газообразные |  |  |  |  |  |  | 0,6543183742 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1209078 | 1,2125 | 30,3125 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,0196476 | 0,1971 | 3,285 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00022 | 0,0249506 | 0,499012 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00000070455 | 0,00025645942 | 0,03205743 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,2027026 | 4,0654 | 1,35513333 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,024626696 | 8,995276536 | 0,17990553 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0175 | 0,0081 | 0,0405 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  | 0,00005 |  |  | 3 | 0,00000234013 | 0,00050452395 | 10,090479 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0175 | 0,0081 | 0,0081 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,06017 | 1,034138419 | 10,3413842 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,463277741 | 15,54632654 | 56,14407149 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нормативы размещения отходов, установленные при строительстве проектируемого объекта и эксплуатации представлены в таблицах ниже.

Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 33,8984 |
| в т. ч. Отходов производства | - | 33,1434 |
| отходов потребления | - | 0,755 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твердо-бытовые отходы, 20 03 01 | - | 0,755 |
| Строительные отходы, 17 01 01, 16 01 17 | - | 32,94 |
| Отходы от сварки, 12 01 13 | - | 0,013 |
| Опасные отходы |  |  |
| Загрязненная упаковочная тара из-под ЛКМ, 15 01 10* | - | 0,189 |
| Промасленная ветошь, 15 02 02* | - | 0,0014 |

Лимиты накопления отходов, образующихся на ГРС Орбита АО “Интергаз Центральная Азия” на 2025-2036 года

| Наименование отходов | Объем накопления отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО: | - | 20,086625 |
| в том числе отходов производства | - | 6,711625 |
| отходов потребления | - | 13,375 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отходы газоконденсата | - | 4,99375 |
| Промасленная ветошь | - | 0,009 |
| Отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы и приборы | - | 0,01475 |
| Бочки из под одоранта | - | 0,084 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердые бытовые отходы | - | 13,375 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов | - | 0,01575 |
| Строительные отходы | - | 0,4875 |
| Макулатура | - | 0,044625 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0008125 |
| Металлолом | - | 0,953625 |
| Лом абразивных материалов | - | 0,0003125 |
| Отходы резинотехнических изделий | - | 0,09375 |
| Металлическая стружка | - | 0,01375 |

Захоронение отходов в рамках настоящего проекта не предусматривается.

7 Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

Намечаемая деятельность не является источником залповых выбросов.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении проектных технологических требований не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, поэтому не представляет опасности для населения ближайших населенных пунктов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения. Возникновение аварий может привести как к прямому так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

8. Краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям

Потери биоразнообразия от намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

Необратимого техногенного изменения окружающей среды не ожидается

9. Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Законодательные рамки экологической оценки

Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту.

Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса, 2021г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Методическая основа проведения ОВОС. Общие положения проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяет «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280.