Цель составления проекта разработки - совершенствование и обоснование рациональной системы дальнейшей разработки месторождения Каражанбас.

В данном проекте разработки предложены 3 варианта разработки при этом максимально эффективным считается 3 вариант разработки. Необходимо отметить, что при разработке экологической проектной документации будут рассмотрены эмиссии и анализ оценки от всех предложенных вариантов.

Вариант 1. Основные технологические показатели представлены ниже: рентабельный период разработки – 19 лет (2025-2043 гг.); фонд действующих добывающих нефтяных скважин – 1808 ед.; фонд действующих водонагнетательных скважин – 351 ед.; фонд действующих паронагнетательных скважин – 292 ед.; суммарная добыча нефти до конца рентабельного периода – 94305,9 тыс. т; по месторождению в целом достигается КИН – 0,3029 д.ед.;

Вариант 2. Основные технологические показатели представлены ниже: рентабельный период разработки – 19 лет (2025-2043 гг.); фонд действующих добывающих нефтяных скважин – 1224 ед.;фонд действующих водонагнетательных скважин – 300 ед.; фонд действующих паронагнетательных скважин– 145 ед.; суммарная добыча нефти до конца рентабельного периода – 94259,5 тыс. т; по месторождению в целом достигается КИН – 0,3027 д.ед.;

Вариант 3. Основные технологические показатели представлены ниже: рентабельный период разработки – 19 лет (2025-2043 гг.); фонд добывающих нефтяных скважин – 1226 ед.; фонд действующих водонагнетательных скважин – 302 ед.; фонд действующих паронагнетательных скважин– 147 ед.; суммарная добыча нефти до конца рентабельного периода – 94444,2 тыс. т; по месторождению в целом достигается КИН – 0,3033 д.ед.;

В результате проведенных расчетов и технико-экономического анализа значение количества извлекаемых углеводородов и рентабельного КИН альтернативных вариантов оказались значительно низкими. Таким образом, при их реализации уменьшится количество извлекаемых запасов, а также не будет достигнут утвержденный КИН, что не обеспечит выполнение статьи 89 «Кодекса о недрах и недропользовании» по обеспечению полноты извлечения из недр полезных ископаемых.

По результатам комплексной оценки рекомендуемый вариант № 3 определен как наиболее приоритетный. Данное решение признано технологически и экологически обоснованным, так как обеспечивает оптимальное соотношение между эксплуатационными затратами и минимизацией техногенного воздействия на окружающую среду. Выбор варианта № 3 обусловлен его высокой рентабельностью.