НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту« Индивидуальный технический проект на строительство оценочной скважин №72 на месторождении Акшабулак Восточный проектной глубиной 2100м».

Основанием для составления раздела ООС является:

- Статья 39, глава 5 «Экологическое нормирование» Экологического кодекса РК;

- Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

- Договор на оказание услуг;

- Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО СП «Казгермунай».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Целью бурения проектируемой скважин №72 является  добыча нефти.

Начало строительства: 2027 год.

Срок строительства: 47,74 суток.

Количество рабочих: 60 человек.

В целом по площади Акшабулак Восточный выявлено: при строительно-монтажных работах 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных – 1, неорганизованных – 5,  при бурении скважин - 20 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 8, неорганизованных - 12; при освоении скважин - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 2, неорганизованных – 5.

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при №72 составляет 35,36092 т/пер.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении и испытании скважины №72 на месторождении Акшабулак Восточный при использовании БУ ZJ-30

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас ности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,06051 | 0,00767 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00192 | 0,00017 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,93929595 | 8,23341778 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,352061 | 10,33165 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,35456163334 | 1,37639519 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,73990780867 | 3,13649049 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00031197 | 0,00003592 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 2,27861466666 | 8,13410185 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,012304325 | 0,0090363 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 1,23202367 | 0,27885603 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,07205 | 0,316572 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,07205 | 0,316572 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0,05 |  | 0,0007 | 0,0001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0,83136906 | 3,17879709 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,36093 | 0,031175 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,009078 | 0,0059845 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0,04 |  | 0,027 | 0,0039 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 10,34468808 | 35,3609241 |

Основными отходами при бурении скважины являются: Буровой шлам, Отработанный буровой раствор, Промасленные отходы (ветошь), Отработанные масла, Коммунальные отходы, Пищевые отходы, Металлолом, Огарки сварочных электродов. Лимит накопления отходов на скважину №72 составляет 690,6483 т/период, из них отходы потребления – 2,3072 т/год, отходы производства – 688,3411 т/год.

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины – 429,66 м3/цикл.

Объем буровых сточных вод на 1 скважину составляет – 705,105 м3 или 719,207 т.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождении Акшабулак Восточный вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Проектом предусмотрены Строительство оценочно-эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки БУ ZJ-30 или ее аналог c грузоподъемностью не менее 170тонн. Cанитарно-защитная зона определена путем карта рассеивания.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚ) «Ақшабұлақ Шығыс кен орнында жобалау тереңдігі 2100м барлау ұңғымаларын салу бойынша жеке техникалық жоба» орындалды.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімін құрудың негізі:

- ҚР Экологиялық кодексінің 5-тарауы «Экологиялық нормалау», 39-бабы;

- «Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің «Экологиялық бағалау» 49-бабы», 7-тарауы;

- Қызметтерді көрсетуге арналған шарт;

- Техникалық тапсырма.

ҚОҚ бөлімін Экология қызметі орындады Атырау облысының "КМГ Инжиниринг" ЖШС филиалы шартқа сәйкес ЖШС БК « Қазгермұнай».

ҚОҚҚ негізгі мақсаты – қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту бойынша іс-шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында өндірістік шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау.

ҚОҚ бөлімі оны жүзеге асырудың келесі кезеңдерін қамтиды:

- атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, флора мен фаунаны қоса алғанда, қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін сипаттау және бағалау, антропогендік жүктеме дәрежесі бойынша басым табиғи орталарды анықтау, әсер ету факторларын саралау;

- қоршаған ортаға әсер ету түрлері мен қарқындылығын анықтау, әсер ету көздерін кеңістікте бөлу және олардың маңыздылығы бойынша саралау мақсатында жоспарланған өндірістік қызметті талдау;

- жұмыс учаскесінде жоспарланған қызмет нәтижесінде қоршаған ортаның күтілетін өзгерістерін кешенді болжамды бағалау;

- қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын, нормативтiк-құқықтық талаптар мен шарттық мiндеттемелердi сақтай отырып орындалды.

№72 ұңғымаларын бұрғылаудың мақсаты  мұнай өндіру болып табылады.

Құрылыстың басталуы: 2027 жыл.

Құрылыс мерзімі: 47,74 тәулік.

Жұмысшылар саны: 60 адам.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде ластаушы заттардың шығарындылары көздерінің жалпы саны 6 стационарлық ластау көздерін құрайды, оның ішінде 1 ұйымдасқан, 5 ұйымдаспаған; ұңғымаларды бұрғылау кезінде – 20 стационарлық ластау көзі, оның 8-і ұйымдастырылған, 12-і ұйымдастырылмаған; ұңғымаларды игеру кезінде - 7 стационарлық ластау көзі, оның ішінде 2 ұйымдасқан, ұйымдастырылмаған-5.

№72 ұңғымаларын бұрғылау кезінде жоспарланған жұмыстардың барлық кезеңінде стационарлық көздерден атмосфераға шығарылатын жалпы мөлшері: 35,36092 т/жыл.

Ақшабұлақ Шығыс кен орнында ZJ-30 БҚ (бұрғылау қондырғысын) пайдалану арқылы №72 ұңғымаларын салу-монтаждау, бұрғылау және сынау кезінде стационарлық көздерден шығарылатын зиянды заттардың тізбесі.

| ЗВ коды | Ластаушы заттың атауы | ШЖКм.ө, мг/м3 | ШЖБш.к., мг/м3 | АЯҚ КИІМ, мг/м3 | ЗВ қауіптілік сыныбы | Шығару тазартуды есепке алғандағы заттар, г/с | Шығару тазартуды есепке алғандағы заттар, т/жыл, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Темір (II, III) оксидтері (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,06051 | 0,00767 |
| 0143 | Марганец және оның қосылыстары (қайта есептегенде марганецке (IV) оксид) (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00192 | 0,00017 |
| 0301 | Азот (IV) диоксиді (Азот диоксиді) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,93929595 | 8,23341778 |
| 0304 | Азот (II) оксиді (Азот оксиді) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,352061 | 10,33165 |
| 0328 | Көміртек (Күйе, Қара көміртек) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,35456163334 | 1,37639519 |
| 0330 | Күкірт диоксиді (Күкіртті ангидрид, Күкіртті газ, Күкірт (IV) оксиді) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,73990780867 | 3,13649049 |
| 0333 | Күкіртсутегі (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,00031197 | 0,00003592 |
| 0337 | Көміртек тотығы (Көміртек тотығы, Улы газ) | 5 | 3 |  | 4 | 2,27861466666 | 8,13410185 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,012304325 | 0,0090363 |
| 0415 | Шекті С1-С5 көмірсутектерінің қоспасы (1502*) |  |  | 50 |  | 1,23202367 | 0,27885603 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-әл (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,07205 | 0,316572 |
| 1325 | Формальдегид (Метанал) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,07205 | 0,316572 |
| 2735 | Минералды мұнай майы (шпиндельді, машиналық, цилиндрлік және т.б.) (716*) |  |  | 0,05 |  | 0,0007 | 0,0001 |
| 2754 | Алкандар С12-19 /С-қа қайта есептегенде/ (Шекті көмірсутектер С12-С19 (С-қа қайта есептегенде); Еріткіш РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,83136906 | 3,17879709 |
| 2907 | Құрамында кремний қостотығы%-бен бейорганикалық тозаң: 70-тен астам (Динас) (493) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,36093 | 0,031175 |
| 2908 | Құрамында кремний қостотығы%-бен бейорганикалық шаң: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,009078 | 0,0059845 |
| 2930 | Абразивті тозаң (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,027 | 0,0039 |
|  | Барлығы: |  |  |  |  | 10,34468808 | 35,3609241 |

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде пайда болатын негізгі қалдықтар: бұрғылау шламдары; жұмсалған бұрғылау ерітіндісі; майлы шүберектер (ветошь); қалдық майлар; қатты тұрмыстық қалдықтар; тамақ қалдықтары; металл сынықтары; дәнекерлеу электродтарының түтіктері. №72 ұңғыма бойынша қалдықтардың жинақталу шегі 690,6483 т/жылды құрайды, оның ішінде тұтыну қалдықтары 2,3072 т/жыл, өндіріс қалдықтары 688,3411 т/жыл.

1 ұңғыманы бұрғылау кезінде су тұтынуға және суды шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне бұруға арналған судың жалпы көлемі 429,66 м3/кезең.

1 ұңғыма бұрғылау ағынды суларының көлемі – 705,105 м3 немесе 719,207 тоннаны құрайды.

Жұмыс істейтіндер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсатында су алу орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келетін сумен қамтамасыз етілетін болады. Ақшабұлақ Шығыс кен орнында су ішуге арналған су көлемі 18,9 литр пластикалық бөтелкелермен қамтамасыз етіледі, тұрмыстық қажеттіліктер үшін жақын маңдағы бұлақтың суы пайдаланылады.

Жиналған сарқынды сулар сыйымдылығы 50 м3 болатын арнайы металл резервуарларға құйылады, жинақталған сайын мамандандырылған ұйыммен келісімге сәйкес шығарылады, тендер арқылы жоспарланған жұмыс басталғанға дейін мамандандырылған ұйым таңдалады.

Жобада бағалау ұңғымаларының  бұрғылау қондырғысы (ZJ-30) жүк көтергіштігі кемінде 170 тоннаны пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Санитарлық қорғау аймағы дисперсиялық карта арқылы анықталады.