# РАЗДЕЛ 2.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Табл. 2.1.1. Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | Объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водо-провода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснобжения | Строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименование (магистр. водовод., водозабор, арт. скважина и т.д.) | Месторасположение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для технических нужд при бурении и креплении - 29,54 | 40 | да | да | да | нет | С месторождения Аксай | - | - | от 0,1 до10 | - | - |
| Для технических нужд при освоении 10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для питьевых - 0,14 | 7,6 | Нет | Нет | Нет | Да | Привозная* (бутилированная) с м/р Аксай | - | - | 75 | - | - |
| хозбытовых нужд – 8,86 | 20 | Нет | Нет | Нет | Да |  |  |  |  |  |  |

Примечание: *Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров). В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта согласованного с Начальником буровых работ.

Табл. 2.1.2. Расчет расхода воды

| Этапы работ | Количество, чел | Продолжитель-ность этапа, сут. | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| Строительно-монтажные работы |  |  | 6,30 | 31,50 | 6,30 | 31,50 |
| Подготовительные работы |  |  | 7,20 | 21,60 | 7,20 | 21,60 |
| Бурение и крепление |  |  | 9,00 | 225,00 | 9,00 | 225,00 |
| Освоение |  |  | 4,50 | 38,25 | 4,50 | 38,25 |
| Непредвиденные расходы, 5% |  |  |  | 15,82 |  | 15,82 |
| Итого: |  |  |  | 332,17 |  | 332,17 |

  - Сведения об энергоснабжении

Табл. 2.2.1 Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт, час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансформаторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | расстояние до буровой, км | ЛЭП, кВт | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | Электростанция ТМЗ-ДЭ-104-2шт. | - | - | - | - |
| - | - | - | Дизельная электростанция TAD 1241GE VOLVO - 2шт (1 в резерве) - 494 кВт | - | - | - | - |

Линии электропередач: Распределение электроэнергии осуществляется по кабельным линиям

Табл. 2.2.2 Потребность в ГСМ

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, т |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, тн | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 305-82 Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 Моторное масло |  | наименование | расстояние до буровой, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы | 3,20 | 0,02 | 47,29 | г.Кызылорда | 120 |
| Подготовительные работы | 2,88 | 0,03 |  |  |  |
| Бурение и крепление | 84,34 | 0,92 |  |  |  |
| Освоение | 5,84 | 0,005 |  |  |  |
| Всего: | 96,25 | 0,98 |  |  |  |

  - СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Табл. 2.3.1. Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика, |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | Пункты следования по маршруту | Расстояние между пунктами, км | вид транспорта (наземный, речной, морской, желез-нодорож-ный, авиа: вертолет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наименование организации, промбаз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | тип дороги (асфаль-тиро-ванная, грунтовая и т.д.) | вид транспортного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопровождение автотранспорта тракторами или вездеходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | г.Кызылорда | 1 | 120 | м/р Аксай | 120 | Авто | - | Авто | - |
| Каротажная партия, вахта | г.Кызылорда | 2 | 120 | м/р Аксай | 120 | Авто | - | Авто | - |
| Вывоз отходов бурения | Полигон (согласно договора) | 3 | 120 | м/р Аксай | 120 | Авто | - | Авто | - |

Табл. 2.3.2 Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Буровая Установка с ВСП грузоподъемностью не менее 650 тонн (RIG-4 или ее аналог) |  |  |  |  |  |  |
| ZJ-30 |  |  |  |  |  | - |
| Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |
| Долота, ФА, зап.части к буровому оборудованию |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, тампонажный цемент |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |
| ГСМ (нефтебаза) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |
| Вода питьевая и техническая |  | Авто | с м/р Аксай | буровая | 75 | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон (согласно договора) | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 120 | - |

Табл. 2.3.3 Перевозка вахт

| №№ | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |