НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды»

к «Проекту рекультивации нарушенных земель при строительстве нефтепровода

от месторождения Морское до ПССН Каратон»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:

По административному делению работы по рекультивации при строительстве нефтепровода относится к Жылыойскому району Атырауской области.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

АО «Кожан», 010440005294, РК, Атырауская область, г. Атырау, ул. Б. Кулманова 105, тел. 8-7122-76-66-66, факс 8-7122-20-21-91.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Целью настоящего проекта является работы по рекультивации нарушенных земель при строительстве нефтепровода от м/р Морское до центрального ПССН «Каратон». Данный трубопровод предназначен для перекачки товарной нефти (рабочее давление 100 Атм) от УПН м/р «Морское» до пункта сбора и сдачи нефти «Каратон», где находится два вертикальных стальных резервуара, объемом 2000 м3 и далее направляется на сдачу в систему АО «КазТрансОйл».

- протяженность нефтепровода диаметром  Ø159х8мм. L=60 000м.

Рекультивационные работы будут проводиться непосредственно по всей длине нефтепровода, а на дополнительных объектах строительство которых также предусматриваются , а это-  площадка охранных колодцев размером 3х3 (м) в количестве – 5 ед, площадка печей подогрева нефти ПНК-1,9 – 2 ед. площадью 13,5 *14,5 м, площадка насосной станций для внешней перекачки товарной нефти ЦНС-63/1050 - 2ед, площадью 10,5*10,0 м рекультивационные работы проводить не требуется, так как под указанными объектами предусматриваются фундаменты монолитные железобетонные на сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Под  фундаменты  предусматривается  щебеночная  подготовка  толщиной 100мм.

Данный нефтепровод запроектирован от точки подключения ТП-1 на территории УПН «Морское», конец трассы нефтепровода ТП-2 является существующие входные трубопроводы нефти в РВС на ПССН «Каратон». Материальное исполнение трубопровода – СВТ. Общая протяженность промыслового нефтепровода – 60 000м.

Общая протяженность нефтепровода диаметром  Ø159х8мм. L=60 000м. Данный нефтепровод будет прокладываться в подземном исполнении на глубине 1,6 метров, а высота обваловки на верхней образующей трубы составляет 0,6 м в уплотненном состоянии. При этом общая высота насыпи над уровнем земли будет складываться из внешнего диаметра трубы, высоты опорных конструкций (при наличии) и защитного слоя грунта, обеспечивая надежную теплоизоляцию и защиту от механических повреждений».

Работа по рекультивации при строительстве нефтепровода протяженностью 60 000 м будет проводиться с 2026 по 2028 год, а рекультивационные работы будут проводиться по мере завершения строительства участков нефтепровода тоже с 2026 по 2028 годы.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

При рекультивации в 2026-2028 годы определены 5 источников, из них –4 – неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 1 наименования: Пыль неорганическая, двуокись кремния в %: 70-20: 0.627 г/сек и 4.332 т/год.

Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период строительства состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное.

Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при рекультивации в 2026-2027-2028 году составляет 67,5 м3/год.

Общий объем водопотребления на полив поверхности на 2026 - 2028 годы составляет 90 000 м3/год.

Забор воды не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на стройплощадку автотранспортом.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору на отведенные места. Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники период работ не предусматривается. Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района.

Объем образования отходов в 2026-2027-2028 году – Смешанные коммунальные отходы - 0,55 т/год.

Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

-	контроль соблюдения технологического регламента производства.

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;

-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

-	систематизация движения наземных видов транспорта;

-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.