КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Материалы для получения экологического разрешения на воздействие к Плану горных на добычу осадочных пород (суглинков, супесей, дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, дресвяного грунта с супесчаным заполнителем) месторождения «Участок №5», расположенного на землях города Экибастуз Павлодарской области.

Раздел охраны окружающей среды

В качестве намечаемой деятельности рассматривается план горных работ (ПГР) на добычу осадочных пород (суглинков, супесей, глины, дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, дресвяного грунта с супесчаным заполнителем, щебенистого грунта) месторождения «Участок № 5», расположенных на землях города Экибастуз Павлодарской области.

ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» производит работы по добыче осадочных пород (суглинков, супесей, глины, дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, дресвяного грунта с супесчаным заполнителем, щебенистого грунта) месторождения «Участок №5» с целью выполнения работ по реконструкции и ремонту гидротехнических сооружений на основании разрешения №5 на добычу общераспространенных полезных ископаемых от 03.02.2025г.

В настоящее время месторождение «Участок №5» находится в стадии промышленной разработки, ведутся добычные работы.

По состоянию на 01.01.2025 г. балансовые запасы осадочных пород месторождения «Участок №5» по категории С1 составляют 3 196,4 тыс.м3.

Настоящим Планом горных работ предусматривается:

- оптимизация календарного графика ведения горных работ;

- годовая производительность по добыче полезного ископаемого 319,64 тыс. м3.

Ближайший населенный пункт – пос. Торткудук, расположен в 16,4 км на юг от участка.

Река Оленты протекает в 18 км к западу от месторождения Бозшаколь.

Река Шидерты, являющаяся наиболее крупным водотоком, пересекает район в 20 км к востоку от месторождения.

Балансовые запасы (суглинков, супесей, глин, дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, дресвяного грунта с супесчаным заполнителем, щебенистого грунта) месторождения «Участок №5», утвержденные Протоколом №1848 заседания ЦК МКЗ по состоянию на 01.01.2025 г. по категории С1 составляют 3 196,4 тыс.м3.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Нормативы устанавливаются в связи с выполнением эскизного проекта «ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ на добычу осадочных пород (суглинков, супесей, дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, дресвяного грунта с супесчаным заполнителем) месторождения «Участок №5», расположенного на землях города Экибастуз Павлодарской области».

В результате обследования предприятия установлено, что основными загрязнителями атмосферы являются:

-	Пыление при проведении работ по снятию, погрузке, транспортировании и разгрузке ПРС;

-	Пыление при выемочно-погрузочных работ полезного ископаемого;

-	Пыление при статистическом хранении ПРС;

-	Выбросы токсичных веществ, при работе горнотранспортного оборудования;

-	Выбросы при заправке горнотранспортной техники.

На предприятии имеется 5 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 1 организованный, 4 неорганизованных.

Нормативы предельно-допустимых выбросов по источникам и по площадке предприятия в целом устанавливаются на 2026-2035 гг. и составляют (без учета автотранспорта) - 12,855144 т/год.

Программа управления отходами (ПУО)

Программа управления отходами разработана для ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», месторождение «Участок №5» на период 2026 – 2035 годы в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Программа управления отходами для ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» разработана на основании «Раздела охраны окружающей среды» к основным проектным решениям «План горных работ на добычу осадочных пород (суглинков, супесей, дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, дресвяного грунта с супесчаным заполнителем)  месторождения «Участок №5», расположенного на землях города Экибастуз Павлодарской области» (Разрешение № 5 на добычу общераспространенных полезных ископаемых от 03.02.2025 г.) и исходных данных, утвержденных руководителем предприятия.

При осуществлении производственной деятельности на предприятии в процессе эксплуатации будет образовываться 6 видов отходов производства и потребления, из них: 2 вида опасных и 4 вида неопасных отходов:

Опасные отходы:

15 02 02*	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами

16 01 07*	Масляные фильтры

Неопасные отходы:

16 01 03	Отработанные автошины

16 01 17	Лом черных металлов

20 03 01	Смешанные коммунальные отходы

Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026-2035 гг. |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0 | 11,8943 |
| Отходы производства | 0 | 2,535 |
| Отходы потребления | 0 | 9,3593 |
| Опасные отходы |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 0 | 0,635 |
| Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссонные и смазочные масла | 0 | 3,845 |
| Масляные фильтры | 0 | 0,0738 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Черные металлы | 0 | 1,7375 |
| Отработанные шины | 0 | 3,703 |
| Смешанные коммунальные отходы | 0 | 1,9 |

Программа производственного экологического контроля (ПЭК)

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период.

Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.

| Вид мониторинга |  | Метод проведения | Период наблюдения |  | Частота замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| Операционный мониторинг |  |  |  |  |  |
| Операционный мониторинг на предприятии осуществляется согласно технологической инструкции (регламента) производственного процесса. |  |  |  |  |  |
| Мониторинг эмиссий |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | Расчетный |  | В течение года | 1 раз в квартал |
|  |  | Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух 1 раз в год и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. |  |  |  |
| Мониторинг отходов производства и потребления |  | расчетный |  | В течение года | постоянно |
|  |  | Контроль образования отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно п.3 ст. 347 Экологического кодекса РК. Контроль образования и движения отходов так же будет осуществляется постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. |  |  |  |
| Мониторинг воздействия |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на атмосферный воздух | 1 раз в квартал |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на снежный покров | Не требуется |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на почвенный покров | Не требуется |  |  |  |  |