КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Материалы для получения экологического разрешения на воздействие к Плану горных работ на добычу магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), расположенных на землях города Экибастуз Павлодарской области.

Раздел охраны окружающей среды

В качестве намечаемой деятельности рассматривается план горных работ (ПГР) на добычу магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), расположенных на землях города Экибастуз Павлодарской области разработан по заданию ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь)».

ТОО «ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» производит работы по добыче магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), с целью выполнения работ по реконструкции и ремонта гидротехнических сооружений на основании разрешения №10 на добычу общераспространенных полезных ископаемых от 03.02.2025г.

В настоящее время месторождения «Строительный» (участки 5,6,7) находится в стадии промышленной разработки, ведутся добычные работы.

Балансовые запасы магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), утвержденные Протоколом №1869 заседания ЦК МКЗ по состоянию на 06.04.2022 г. по категории С1 составляют 5796,7 тыс.м3, в том числе Участок 5 – 2051,7 тыс.м3, Участок 6 – 2453,7 тыс.м3, Участок 7 – 1291,3 тыс.м3.

Планом горных работ предусматривается оптимизация календарного графика ведения горных работ, изменение объема добычи на Участках №5,6,7 в следующих объемах:

- Участок №5 с 218,0 тыс. м3 до 2 051,70 тыс. м3;

- Участок №6 с 218,0 тыс. м3 до 2 453,70 тыс. м3;

- Участок №7 с 218,0 тыс. м3 до 1 291,30 тыс. м3.

Ближайший населенный пункт – пос. Торткудук, расположен в 11 км на юг от участка.

Ближайший водный объект река Темірастау расположена на расстоянии 1,8 км на запад от участков (от участка 5 - 1,8 км, от Участка 6 - 2,3 км, от участка 7- 3,6 км).

Река Шидерты, являющаяся наиболее крупным водотоком, пересекает район в 20 км к востоку от месторождения.

Годовая производительность по добыче полезного ископаемого предусматривается в следующих объемах:

- Участок №5 – 205,17 тыс. м3;

- Участок №6 – 245,37 тыс. м3;

- Участок №7 – 129,13 тыс. м3;

Всего по всем участкам – 579,67 тыс. м3.

Режим работы принят 240 дней в году в 2 смены продолжительностью 11 часов с непрерывной рабочей неделей.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Нормативы устанавливаются в связи с выполнением эскизного проекта «План горных работ на добычу магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), расположенных на землях города Экибастуз Павлодарской области».

Балансовые запасы магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), утвержденные Протоколом №1869 заседания ЦК МКЗ по состоянию на 06.04.2022 г. по категории С1 составляют 5796,7 тыс.м3, в том числе Участок 5 – 2051,7 тыс.м3, Участок 6 – 2453,7 тыс.м3, Участок 7 – 1291,3 тыс.м3.

Планом горных работ предусматривается оптимизация календарного графика ведения горных работ, изменение объема добычи на Участках №5,6,7 в следующих объемах:

- Участок №5 с 218,0 тыс. м3 до 2 051,70 тыс. м3;

- Участок №6 с 218,0 тыс. м3 до 2 453,70 тыс. м3;

- Участок №7 с 218,0 тыс. м3 до 1 291,30 тыс. м3.

Горнотехнические условия позволяют разрабатывать месторождение открытым способом, карьером. Из условий залегания полезного ископаемого, применяется сплошная однобортовая система разработки горизонтальными слоями сверху вниз с погрузкой горной породы экскаваторами в автосамосвалы и внешним расположением отвалов ПРС.

Месторождение отрабатываться отдельными карьерами по Участкам №5,6,7.

Годовая производительность по добыче полезного ископаемого планируется в следующем объеме:

- Участок №5 – 205,17 тыс. м3;

- Участок №6 – 245,37 тыс. м3;

- Участок №7 – 129,13 тыс. м3;

Всего по всем участкам – 579,67 тыс. м3.

Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ являются:

-	Пыление при проведении работ по снятию, погрузке, транспортировании и разгрузке ПРС;

-	Пыление при выемочно-погрузочных работ полезного ископаемого;

-	Пыление при статистическом хранении ПРС;

-	Выбросы токсичных веществ, при работе горнотранспортного оборудования;

-	Выбросы при заправке горнотранспортной техники.

В процессе проведения работ выявлено:

– Участок №5 - 5 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 1 организованный источник и 4 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ;

– Участок №6 - 5 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 1 организованный источник и 4 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ;

– Участок №7 - 5 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 1 организованный источник и 4 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ;

– Промплощадка 4 - 30 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 3 организованных источника и 27 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие нормированию на 2026 – 2035 гг  составят:

- Участок №5 – 3,18094 т/год;

- Участок №6 – 5,83964 т/год;

- Участок №7 – 4,43343 т/год;

- Промплощадка №4 – 68,84272281 т/год;

Программа управления отходами (ПУО)

Программа управления отходами для ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» разработана на основании «Раздела охраны окружающей среды» к основным проектным решениям «План горных работ на добычу магматических пород (андезибазальты, андезидациты, кварцевые диориты) месторождения «Строительный» (участки 5,6,7), расположенных на землях города Экибастуз Павлодарской области.

При осуществлении производственной деятельности на предприятии в процессе эксплуатации будет образовываться 7 видов отходов производства и потребления, из них: 3 вида опасных и 4 видов неопасных отходов:

Опасные отходы:

13 02 05* Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла (Отработанные масла, непригодные для использования по назначению)

15 02 02*	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами

16 01 07*     Масляные фильтры

Неопасные отходы:

01 01 01       Вскрышные породы

16 01 03	Отработанные автошины

16 01 17	Лом черных металлов

20 03 01	Смешанные коммунальные отходы

Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026-2035 гг. |  |  |
| Участок №5 |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0 | 16,0879 |
| Отходы производства | 0 | 13,6529 |
| Отходы потребления | 0 | 2,435 |
| Смешанные коммунальные отходы | 0 | 1,8 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 0 | 0,635 |
| Черные металлы | 0 | 1,5357 |
| Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссонные и смазочные масла | 0 | 3,5552 |
| Отработанные шины | 0 | 8,496 |
| Масляные фильтры | 0 | 0,066 |
| Участок №6 |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0 | 17,4189 |
| Отходы производства | 0 | 14,9839 |
| Отходы потребления | 0 | 2,435 |
| Смешанные коммунальные отходы | 0 | 1,8 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 0 | 0,635 |
| Черные металлы | 0 | 1,5357 |
| Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссонные и смазочные масла | 0 | 3,6668 |
| Отработанные шины | 0 | 9,7154 |
| Масляные фильтры | 0 | 0,066 |
| Участок №7 |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0 | 11,4915 |
| Отходы производства | 0 | 9,1565 |
| Отходы потребления | 0 | 2,335 |
| Смешанные коммунальные отходы | 0 | 1,7 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | 0 | 0,635 |
| Черные металлы | 0 | 1,3338 |
| Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссонные и смазочные масла | 0 | 3,0865 |
| Отработанные шины | 0 | 4,726 |
| Масляные фильтры | 0 | 0,0102 |

Программа производственного экологического контроля (ПЭК)

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период.

Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.

| Вид мониторинга |  | Метод проведения | Период наблюдения |  | Частота замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| Операционный мониторинг |  |  |  |  |  |
| Операционный мониторинг на предприятии осуществляется согласно технологической инструкции (регламента) производственного процесса. |  |  |  |  |  |
| Мониторинг эмиссий |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | Расчетный |  | В течение года | 1 раз в квартал |
|  |  | Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух 1 раз в год и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. |  |  |  |
| Мониторинг отходов производства и потребления |  | расчетный |  | В течение года | постоянно |
|  |  | Контроль образования отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно п.3 ст. 347 Экологического кодекса РК. Контроль образования и движения отходов так же будет осуществляется постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. |  |  |  |
| Мониторинг воздействия |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на атмосферный воздух | 1 раз в квартал |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на снежный покров | Не требуется |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на почвенный покров | Не требуется |  |  |  |  |