Краткое нетехническое резюме

Отчет о воздействия на окружающую среду к Плану горных работ  для разработки месторождения  глинистых пород «MSS №1» и «MSS №1»  (западный и юго-западный фланги) в Жылыойском районе Атырауской области»

Место осуществления намечаемой деятельности

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский  район

Инициатор намечаемой деятельности

Инициатор: ТОО «Minerals Supply Services Atyrau». Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона Солтустык, строение 18. БИН 140540016755

Разработчик: ТОО «GBR PROJECT». Атырауская область, г. Атырау, мкрн. Саркамыс-2, ул.14, дом 37. БИН 190940023028, эл. адрес:  gulsim81@list.ru

Краткое описание намечаемой деятельности

Наименование объекта – месторождения глинистых пород «MSS №1» и «MSS №1» (западный и юго-западный фланги).

Административное местонахождение – в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Географическое местонахождение – месторождение расположено в 2,5 км восточнее от вах.пос. Тенгиз.

Географические координаты центра проявления:

46° 21' 30,0" северной широты и 53° 30' 00,0" восточной долготы. Номенклатура листа: L-39-XVIII.

В орографическом отношении территория представляет собой слабонаклонную на юго-запад (в сторону Каспийского моря) пустынную равнину. Поверхность равнины находится ниже уровня Балтийского моря. Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от минус 25,3 м до минус 24,2 м. Местами территория осложняется сорами, имеющими различную величину, конфигурацию и ориентировку. Соры соединены протоками, образующими своеобразный соровый ландшафт.

Вся территория покрыта чехлом четвертичных отложений. Орографический рисунок территории дополняют урочища, образованные задержками моря при отступлении.

Климат района резко континентальный, характеризующийся большими колебаниями температур воздуха: от минус 18-20°С зимой до плюс 40-45°С летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от плюс 7°С до плюс 8°С. Самым жарким месяцем года является июль, самым холодным – январь.

Ветровой режим – в значительной степени определяется климатическими особенностями района. За последние годы в районе преобладают восточные и западные ветры: их повторяемость составляет 19,1% и 15,0% соответственно. Повторяемость юго-восточных и юго-западных ветров равна 13,7% и 14,0% соответственно. Ветры остальных направлений имеют повторяемость 6,4÷12,0%.

Флора – скудная, представлена в основном дикими многолетними засухоустойчивыми травами. Среди почв преобладают солонцы и солончаки, на которых произрастают биюргун и полынь. В восточной части района развиты песчаные почвы со злаковой растительностью – (киях, житняк, типчак и др).

Сельскохозяйственные культуры на землях не возделываются из-за большой засоленности почв и отсутствия оросительных систем. Земли отчасти пригодны под выгон для выпаса скота, особенно в долинах р. Урал, где встречаются пойменно-луговые почвы. Водопой скота в паводковый период осуществляется из проток рек, в период засухи из малодебитных колодцев и скважин, рассредоточенных по территории района.

Животный мир типичен для полупустынно-степной зоны: изобилует грызунами различных семейств, степными и морскими птицами (орлы, утки, пеликаны, степные дрофы, куропатки и др.). В районе обитают небольшие стада

Водные ресурсы

Намечаемая деятельность не предусматривает сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

Прямого воздействия намечаемая деятельность на качество поверхностных вод не окажет.

Также прямого воздействия на качество подземных вод оказано не будет. Площадь влияния участка ограничена площадью распространения пыли в атмосферном воздухе. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми водами исключается. При проведении работ с условием соблюдения технологического регламента и контроля природоохранных мероприятий загрязнение природных вод не ожидается.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности при соблюдении проектных решений не окажет существенного воздействия на водные ресурсы.

Атмосферный воздух

Фактором воздействия на атмосферный воздух в период строительства и является поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от выбросов

Следует отметить, что строительные работы носят единовременный характер, по окончанию работ воздействие от них на атмосферный воздух не предусматривается. Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферу. Результат расчета по оценке загрязнения атмосферного воздуха показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов не превышает ПДК для населенной местности по всем загрязняющим веществам и группе суммации, радиус воздействия ограничивается границей санитарно-защитной зоны (1000 м), воздействие в жилой зоне оказано не будет.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности не окажет существенного воздействия на атмосферный воздух, при этом радиус воздействия ограничен территорией СЗЗ, превышение нормативов качества (ПДК) по всем загрязняющим веществам при безварийном режиме работы не предусматривается.

Эмиссии

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков.

Обоснование категории объекта воздействия на окружающую среду

Для оценки воздействия на атмосферный воздух оборудования, используемого в добычных  работах, определения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принято по проекту ПГР, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы. Основные источниками загрязнения являются:

- ист.№6001 – Погрузка материалов. Неорганизованный источник

- ист.№6002 - Земляные работы. Неорганизованный источник

- ист.№6003 – Работа автотранспорта в карьере. Неорганизованный источник

4.1.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Производство, цех, участок |  | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | Cуществующее положение 2026 год |  | На 2026г |  | На 2027г |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 11 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по организованным |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мест. МСС 1 | Погрузка материала | 6001. | 0.0473025 | 1.053 | 0.0473025 | 1.053 | 0.2196 | 4.8889 |  |  | 2026 |
|  | Земляные работы | 6002. | 0.1647 | 0.7019 | 0.1647 | 0.7019 | 0.8349 | 3.259 |  |  | 2026 |
|  | Работа автотранспорта в карьере | 6003. | 0.0242 | 0.763171 | 0.0242 | 0.763171 | 0.0242 | 0.763171 |  |  | 2026 |
| Всего по предприятию |  |  | 0,2362025 | 2,518071 | 0,2362025 | 2,518071 | 1,0787 | 8,911071 |  |  |  |

Водопотребление

Качество используемой для хозяйственно-питьевых нужд воды должно соответствовать санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26).

Баланс водопотребления и водоотведения в период строительно-монтажных работ

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно –бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно –бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мест Жамантау | 964,1 | 964,1 | - | - | - | 25,6 | 964,1 | 25,6 | - | - | 25,6 | - |

Лимиты накопления отходов на 2026г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов, тонн/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего | 0,131 | 0,131 |
| в т. ч. отходов производства | - | - |
| отходов потребления | 0,131 | 0,131 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,131 | 0,131 |
| Итого | 0,131 | 0,131 |
| Иные |  |  |
| - | - | - |

Обоснование размера санитарно-защитной зоны.

Намечаемая деятельность, в соответствии пп. 7.11 п. 7 раздела 2 приложения 2 Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.