Краткое нетехническое резюме

Оценка воздействия на окружающую среду  к    Плану горных работ для разработки песка (грунта) месторождения «MSS №3» в Жылыойском районе Атырауской области  Республики Казахстан

Место осуществления намечаемой деятельности

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский  район

Инициатор намечаемой деятельности

Инициатор: ТОО «Minerals Supply Services Atyrau». Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона Солтустык, строение 18. БИН 140540016755

Разработчик: ТОО «GBR PROJECT». Атырауская область, г. Атырау, мкрн. Саркамыс-2, ул.14, дом 37. БИН 190940023028, эл. адрес:  gulsim81@list.ru

Краткое описание намечаемой деятельности

Наименование объекта – месторождение песка (грунта) «MSS №3».

Административное местонахождение – южная окраина земель Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан.

Географическое местонахождение – восточная часть Прикаспийской низменности со смещением на юг. Участок удален на 125 от г. Кульсары в юго-западном направлении и на 19,5 км от вах.пос Тенгиз в южном направлении.

Географические координаты центра участка: 46° 02' 30,0'' северной широты, 53° 33' 50'' восточной долготы.

Ландшафт – представляет собой слабо наклонную на запад (в сторону Каспийского моря) пустынную равнину, расположенную в центре Прикаспийской низменности. Поверхность равнины находится ниже уровня Балтийского моря. Средние высотные отметки поверхности изменяются от  минус 17 м до  минус 27 м. Средняя амплитуда высот не превышает 5÷6м, максимальная – достигает 10м.

Вдоль побережья Каспийского моря рельеф местности почти плоский, характерный для прибрежных зон отступившего водоема. В центре территории спокойный фон равнины осложняется многочисленнымисорами, имеющими различную величину, конфигурацию и ориентировку. Соры соединены протоками, образующими своеобразный соровый ландшафт. На возвышенностях между сорами развиты массивы полузакрепленных и незакрепленных эоловых песков, характеризующиеся мелкобугристым и бугристо-грядовым рельефом. Орографический рисунок территории дополняют лощины, образованные протоками р.Каратон, и урочище Мергень, созданное задержками моря при отступлении.

По данным инженерно-геологического районирования территория относится к выработанной всхолмленной поверхности, осложненной редкими озеровидными понижениями и солончаками.

Климат – резко континентальный, характеризующийся большими колебаниями температур воздуха: от –18÷20°С зимой до +40÷45° летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +7°С до +8°С. Самым жарким месяцем года является июль, самым холодным – январь.

По данным климатического районирования СНиП 2.01.07–85 «Инженерные изыскания для строительства» территория относится: по весу снегового покрова – к 3-ей зоне; по средней скорости ветра в зимний период – к 5-ой зоне; по давлению ветра – к 4-ой зоне; по толщине стенки гололеда – к 4-ой зоне. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на территории согласно СНиП РК 5.01–01–2002 «Основания зданий и сооружений» равна 1,3м, максимальная глубина сезонного промерзания грунтов – 1,45м.

В районе наблюдается существенное превышение испарений над выпадающими осадками. Среднегодовое количество осадков изменяется от 130 мм до 170 мм, тогда как испарения составляют 1200÷1500мм, в связи с чем, относительная влажность воздуха даже осенью или весной не больше 20-30%.

Водные ресурсы

Намечаемая деятельность не предусматривает сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

Прямого воздействия намечаемая деятельность на качество поверхностных вод не окажет.

Также прямого воздействия на качество подземных вод оказано не будет. Площадь влияния участка ограничена площадью распространения пыли в атмосферном воздухе. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми водами исключается. При проведении работ с условием соблюдения технологического регламента и контроля природоохранных мероприятий загрязнение природных вод не ожидается.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности при соблюдении проектных решений не окажет существенного воздействия на водные ресурсы.

Атмосферный воздух

Фактором воздействия на атмосферный воздух в период строительства и является поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от выбросов

Следует отметить, что строительные работы носят единовременный характер, по окончанию работ воздействие от них на атмосферный воздух не предусматривается. Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферу. Результат расчета по оценке загрязнения атмосферного воздуха показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов не превышает ПДК для населенной местности по всем загрязняющим веществам и группе суммации, радиус воздействия ограничивается границей санитарно-защитной зоны (1000 м), воздействие в жилой зоне оказано не будет.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности не окажет существенного воздействия на атмосферный воздух, при этом радиус воздействия ограничен территорией СЗЗ, превышение нормативов качества (ПДК) по всем загрязняющим веществам при безварийном режиме работы не предусматривается.

Эмиссии

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков.

Обоснование категории объекта воздействия на окружающую среду

Для оценки воздействия на атмосферный воздух оборудования, используемого в добычных  работах, определения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принято по проекту ПГР, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы. Основные источниками загрязнения являются:

- ист.№6001 – Погрузка материалов. Неорганизованный источник

- ист.№6002 - Земляные работы. Неорганизованный источник

- ист.№6003 – Работа автотранспорта в карьере. Неорганизованный источник

4.1.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для оценки воздействия на атмосферный воздух оборудования, используемого в добычных  работах, определения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принято по проекту ПГР, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы. Основные источниками загрязнения являются:

- ист.№6001 – Погрузка материалов. Неорганизованный источник

- ист.№6002 - Земляные работы. Неорганизованный источник

- ист.№6003 – Работа автотранспорта в карьере. Неорганизованный источник

На 2026-2027гг.

Источник  №6001. Погрузка материалов

Источник  №6002. Земляные работы

Источник  №6003. Работа автотранспорта в карьере

Источник  №6001. Погрузка материалов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,

статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1=0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2=0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4=1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR=4.1

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR=1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3=9.7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3=1.7

Влажность материала, %, VL=10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5=0.1

Размер куска материала, мм, G7=25

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7=0.5

Высота падения материала, м, GB=1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B=0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX=22.26

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD=195000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ=0.85

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·KE·B·GMAX·10^6/3600·(1-NJ)=

0.05·0.02·1.7·1·0.1·0.5·1·1·1·0.6·22.26·10^6/3600·(1-0.85)= 0.0473025

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC=K1·K2·K3SR·K4·K5·K7·K8·K9·KE·B·GGOD·(1-NJ)=

0.05·0.02·1.2·1·0.1·0.5·1·1·1·0.6·195000·(1-0.85)=1.053

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0473025 | 1.053 |

Источник  №6002. Земляные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL=10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5=0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1=0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2=0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR=4.1

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR=1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3=9.7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3=1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6=1

Размер куска материала, мм, G7=25

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5=0.5

Высота падения материала, м, GB=1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B=0.6

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G=116.27

Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_=P1·P2·P3·K5·P5·P6·B·G·10^6/3600=

0.05·0.02·1.7·0.01·0.5·1·0.6·116.27·10^6/3600=0.1647

Время работы экскаватора в год, часов, RT=1677

Валовый выброс, т/год, _M_=P1·P2·P3SR·K5·P5·P6·B·G·RT=0.05·0.02·1.2·0.01·0.5·1·0.6·116.27·1677=0.7019

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1647 | 0.7019 |

Источник  №6003. Работа автотранспорта в карьере

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL=10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5=0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N=12

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1=24

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L=3

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1=25

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1=1.9

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2=N1·L/N=24·3/12=6

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2=0.6

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 -

щебеночных, обработанных)(табл.11), C3=1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F=25

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4=1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5=3

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5=1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2=0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7=0.01

Количество рабочих часов в году, RT=8760

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_=(C1·C2·C3·K5·N1·L·C7·1450/3600+C4·C5·K5·Q2·F·N)=

(1.9·0.6·1·0.01·24·3·0.01·1450/3600+1.45·1.2·0.01·0.004·25·12)=0.0242

Валовый выброс пыли, т/год, _M_=0.0036·_G_·RT=0.0036·0.0242·8760=0.1004

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0242 | 0.763171 |

На 2029-2031гг.

Источник  №6001. Погрузка материалов

Источник  №6002. Земляные работы

Источник  №6003. Работа автотранспорта в карьере

Источник  №6001. Погрузка материалов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,

статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1=0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2=0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4=1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR=4.1

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR=1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3=9.7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3=1.7

Влажность материала, %, VL=10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5=0.1

Размер куска материала, мм, G7=25

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7=0.5

Высота падения материала, м, GB=1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B=0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX=118,72

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD=1040000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ=0.85

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·KE·B·GMAX·10^6/3600·(1-NJ)=

0.05·0.02·1.7·1·0.1·0.5·1·1·1·0.6·118.72·10^6/3600·(1-0.85)=0.25227

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC=K1·K2·K3SR·K4·K5·K7·K8·K9·KE·B·GGOD·(1-NJ)=

0.05·0.02·1.2·1·0.1·0.5·1·1·1·0.6·1040000·(1-0.85)=5.616

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25227 | 5.616 |

Источник  №6002. Земляные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL=10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5=0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1=0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2=0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR=4.1

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR=1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3=9.7

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3=1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6=1

Размер куска материала, мм, G7=25

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5=0.5

Высота падения материала, м, GB=1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B=0.6

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G=677.1

Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_=P1·P2·P3·K5·P5·P6·B·G·10^6/3600=

0.05·0.02·1.7·0.01·0.5·1·0.6·677.1·10^6/3600=0.959225

Время работы экскаватора в год, часов, RT=1536

Валовый выброс, т/год, _M_=P1·P2·P3SR·K5·P5·P6·B·G·RT=0.05·0.02·1.2·0.01·0.5·1·0.6·677.1·1536=3.744

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.959225 | 3.744 |

Источник  №6003. Работа автотранспорта в карьере

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL=10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5=0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N=12

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1=24

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L=3

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1=25

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1=1.9

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2=N1·L/N=24·3/12=6

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2=0.6

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 -

щебеночных, обработанных)(табл.11), C3=1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F=25

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4=1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5=3

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5=1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2=0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7=0.01

Количество рабочих часов в году, RT=8760

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_=(C1·C2·C3·K5·N1·L·C7·1450/3600+C4·C5·K5·Q2·F·N)=

(1.9·0.6·1·0.01·24·3·0.01·1450/3600+1.45·1.2·0.01·0.004·25·12)=0.0242

Валовый выброс пыли, т/год, _M_=0.0036·_G_·RT=0.0036·0.0242·8760=0.1004

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0242 | 0.763171 |

Водопотребление

Качество используемой для хозяйственно-питьевых нужд воды должно соответствовать санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26).

Баланс водопотребления и водоотведения в период строительно-монтажных работ

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно –бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно –бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мест Жамантау | 964,1 | 964,1 | - | - | - | 25,6 | 964,1 | 25,6 | - | - | 25,6 | - |

Лимиты накопления отходов на 2026г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов, тонн/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего | 0,131 | 0,131 |
| в т. ч. отходов производства | - | - |
| отходов потребления | 0,131 | 0,131 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,131 | 0,131 |
| Итого | 0,131 | 0,131 |
| Иные |  |  |
| - | - | - |

Обоснование размера санитарно-защитной зоны.

Намечаемая деятельность, в соответствии пп. 7.11 п. 7 раздела 2 приложения 2 Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.