Утверждаю

Директор  ТОО «Ж.Е.С.

_____ ______________

ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ ПОЛИГОНА ТБО

ТОО «Ж.Е.С.»

Разработчик ТОО «ILES»

Директор                                                                                  Шакирова А.И.

Актобе, 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Эколог |  | Шакирова А.И. |

АННОТАЦИЯ

Настоящий Проект допустимых выбросов (НДВ) полигона ТБО ТОО «Ж.Е.С.» разработан сроком на 2027-2031 гг. в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Основной причиной для разработки проекта НДВ является истечение срока действующего проекта.

Вид основной деятельности - выполнение работ по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов.

Проект допустимых выбросов НДВ включает в себя общие сведения о предприятии и характеристику применяемого оборудования, расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, план мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, обоснование санитарно-защитной зоны.

В районе размещения предприятия отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

В соответствии со статьей 351 Экологического кодекса Республики Казахстан

1. Запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:

1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);

2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;

3) отходы, вступающие в реакцию с водой;

4) медицинские отходы;

5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;

7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

8) пестициды;

9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;

10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;

11) макулатуру, картон и отходы бумаги;

12) ртутьсодержащие лампы и приборы;

13) стеклянную тару;

14) стеклобой;

15) лом цветных и черных металлов;

16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;

17) электронное и электрическое оборудование;

18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;

19) строительные отходы;

20) пищевые отходы.

2. Запрещается смешивание отходов в целях выполнения критериев приема.

3. На полигонах твердых бытовых отходов должна быть предусмотрена обязательная сортировка отходов по видам, указанным в подпунктах 6), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 1 настоящей статьи. Сортировка твердых бытовых отходов осуществляется с соблюдением национальных стандартов, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

4. Местные исполнительные органы организуют мероприятия по стимулированию сокращения захоронения биоразлагаемых отходов, включая меры по их переработке, в частности методом компостирования и утилизации, в том числе в целях производства биогаза и (или) энергии.

Компостирование биоразлагаемых отходов осуществляется с соблюдением экологических и санитарно-гигиенических требований.

В настоящее время ТОО «Ж.Е.С.»  выполняет активную работу по внедрению раздельного складирования отходов от юридических лиц на местах образования данных отходов.

Поэтому на полигон ТБО отходы от физических и юридических лиц поступают уже отсортированные (лишь остаточные, не пригодные для передачи как вторсырье отходы).

Коммунальные отходы представляют собой отходы, не подлежащие сортировке.

На полигон для захоронения поступают отходы, относящиеся к прочим и SiO2. К «прочим» относятся использованные средства гигиены, отходы растительного происхождения, текстиль. Все остальные компоненты при раздельном складировании передаются в качестве вторичного сырья сторонним организациям.

Пищевые отходы также будут отсортировываться и сдаваться специализированным организациям.

Отходы, оставшиеся после сортировки и не подлежащие переработке и утилизации, будут захоронены на полигоне с учетом требований приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Данные мероприятия ведут к уменьшению количества захараниваемых отходов и уменьшению их опасных свойств. (ст. 341 ЭК РК).

В составе настоящего проекта выполнены следующие работы:

•	приведены общие сведения о предприятии;

•	описаны метеоклиматические параметры района предприятия;

•	описана технология выполняемых на предприятии работ;

•	произведена инвентаризация источников выбросов на полигоне;

•	произведены расчеты величин выбросов ЗВ от источников на период 2027-2031 г.;

•	составлен план-график контроля соблюдения нормативов НДВ;

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на исходный период и перспективу выполнены с применением методических документов и указаний, допущенных к использованию Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Также в проекте выполнен расчет приземных концентраций рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при помощи ПК «ЭРА» версия 3.0.

На территории ТОО «Ж.Е.С.» выявлено 3 источника выбросов, из которых 1 организованный, 2 неорганизованный. Общее количество выбросов загрязняющих веществ определено в количестве:

на 2027 г. – 301,902 т/год;

на 2028 г. – 336,059 т/год;

на 2029 г. – 372,937 год;

на 2930 г. – 408,372 т/год;

на 2031 г. – 444,529 т/год.

От источников выбросов предприятия атмосферный воздух загрязняется веществами 12 –наименований, 3 группой  суммации, сроки достижения НДВ по ингредиентам указаны в таблице 3.6, необходимые для этого затраты и величины платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  не указаны, так как ежегодно величины меняются.

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ проводились по программному комплексу «ЭРА v3.0», НПО «Логос-Плюс» (г. Новосибирск), согласованному ГГО им. Войекова (г. Санкт-Петербург) и рекомендованному к применению МООС Республики Казахстан. Результаты расчетов рассеивания приземных концентраций приводятся в проекте в виде таблиц и карт рассеивания.

В соответствии  с методикой по определению нормативов предельно-допустимых выбросов, выбросы загрязняющих веществ предприятия принимаются как предельно-допустимые, так как максимальные приземные концентрации вредных веществ не превышают установленные ПДК для населенных мест.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнены на 2026-2030 г.г.

Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха создаваемого выбросами источников выбросов ТОО «Ж.Е.С.».  На основании анализа проведенного моделирования разработано:

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) радиуса:

- размер СЗЗ для полигона ТБО ТОО «Ж.Е.С.» составляет 1000 метров и относится к І классу опасности.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	7

СПИСОК ТАБЛИЦ	8

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	8

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	Общие сведения об операторе	11

2.	Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы	26

2.1	Краткая характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферы	26

2.2	Краткая характеристика существующих установок очистки газа, анализ их технического состояния и эффективность работы	42

2.3	Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту	42

2.4	Перспектива развития предприятия	42

2.5	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	42

2.6	Характеристика аварийных и залповых выбросов	42

2.7	Перечень загрязняющих веществ	43

2.8	Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ	43

3.	Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	44

3.1	Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города	44

3.2	Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	45

3.3	Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов	47

3.4	Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства	47

3.5	Уточнение границ области воздействия объекта	47

3.6	Данные о пределах области воздействия	48

3.7	Документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры	49

4.	Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)	51

4.1	План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения НДВ	51

4.2	Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу	51

4.3	Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)	51

4.4	Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.	52

5.	Контроль за соблюдением нормативов ПДВ	54

6.	Список использованной литературы	59

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 Перечень отходов производства 4 класса опасности принимаемых на полигоны твердых бытовых отходов без ограничений и используемых в качестве изолирующего материала	19

Таблица 1.2 Морфологический состав отходов	24

Таблица 1.3 Прогнозный объем ТБО захараниваемый на полигоне. тонн	25

Таблица 2.1 Расчёт выбросов от выделения биогаза	29

Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	44

Таблица 3.3 Сводная таблица результатов расчетов рассеивания	49

Таблица 5.1 План-график контроля соблюдения нормативов эмиссий	56

# СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1-1 Схема расположение земельного участка	13

Рисунок 1-2 Схема расположения земельного участка (полигона ТБО) относительно смежных объектов	14

Рисунок 1-3 Спутниковый снимок схемы расположения земельного участка (полигона ТБО) относительно смежных объектов	15

Рисунок 1-4 Полигон ТБО	16

Рисунок 1-5 Карта-схема района размещения предприятия с указанием на ней границ санитарно-защитной зоны и источниками выбросов	17

Рисунок 1-6 Разрез послойного складирования ТБО и изолирующего слоя на полигоне ТБО	20

Рисунок 1-7 Основные виды технологических операций при эксплуатации полигонов ТБО	22

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование	61

Приложение 2 Климатические данные РГП "Казгидромет"	63

Приложение 3 Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ	69

Приложение 4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с учётом ДВС	74

Приложение 5 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу без учета ДВС	75

Приложение 6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом ДВС	76

Приложение 7 Параметры выбросов загрязняющих веществ без учета ДВС	80

Приложение 8 Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	83

Приложение 9 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	86

Приложение 10 Xарактеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ	91

Приложение 11 Определение необходимости расчетов приземных концентраций	94

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для полигона ТБО ТОО «Ж.Е.С.»  выполнен в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан для оценки состояния атмосферного воздуха и получения Разрешения на воздействие в окружающую среду, устанавливаются нормативы предельно-допустимых эмиссий вредных веществ в атмосферу.

Проект нормативов эмиссий (НДВ) выполнен в соответствии Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»	и на основании следующих нормативных и директивных материалов:

•	Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года;

•	ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

•	«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», г. Алматы, 1996 г.;

•	Приказ Министра ОСиВР РК № 221-ө от 12.06.2014 г. с приложениями;

•	РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», Алматы, 1996 г.;

•	Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, приложение к приказу МООС РК №100 от 18.04.2008 г.;

•	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека";

•	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

•	РНД 211.2.05.01-2000 «Рекомендации по охране почв, растительности, животного мира в составе раздела «Охрана окружающей среды» в проектах хозяйственной деятельности»;

•	СН РК 1.04-15-2013 Строительные нормы «Полигоны для твердых бытовых отходов».

В составе настоящего проекта выполнены следующие работы:

•	приведены общие сведения о предприятии;

•	описаны метеоклиматические параметры района расположения предприятия;

•	описана технология выполняемых на предприятии работ;

•	произведены расчеты величины эмиссий загрязняющих веществ от источников предприятия;

•	составлен план-график контроля соблюдения нормативов НДВ.

Проект нормативов НДВ загрязняющих веществ в атмосферу от полигона ТБО ТОО «Ж.Е.С.» выполнен по заказу ТОО «Ж.Е.С.» согласно договора.

Разработка проекта НДВ выполнено в связи с окончанием срока действия разрешения на эмиссию.

Заказчик составления проектной документации:            ТОО «Ж.Е.С.»  Актюбинская область, Мугалжарский район,  г. Мугалжарский район, ул. Баймухамбетова, №1. БИН 981040003108.  т/факс: 8(71333) 3-41-71

Исполнитель-проектировщикпроекта: ТОО «ILES», правом для производства работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия № 02645Р от 26.04.2023 г., выдана Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Юридический адрес г.Астана, район Алматы, ул.Калдаякова, д.11, кв.334. БИН 220740014476, Эл.почта: iles.kz@bk.ru.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

На балансе ТОО «Ж.Е.С.» имеется полигон для принятия отходов от населения и организации с последующим засыпанием грунтом.

Полигон расположен на базе старого отработанного карьера строительного грунта, площадью 2,5 га, кадастровый номер земельного участка: 02-038-002-4322. Участок полигона расположен в 1,5 км. на юго-восточной стороне от промзоны г.Кандыагаш, Мугалжарский район. На юго-западе от территории полигона на расстоянии 719 м располагается карьер, принадлежащий ТОО «Ж.Е.С.». По остальным сторонам света – пустырь. Расстояние до автотрассы – 150,0 м. На территории полигона имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей, также имеется площадка навес для специализированного автотранспорта. Основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов.

Техническое состояние полигона:

По периметру всей территории полигона имеется заграждения высотой 2,1м из металлической сетки с железобетонными блоками. На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозом.

Доставка отходов осуществляется мусоровозом. Основными технологическими операциями на полигоне являются: входной контроль отходов на контрольно-пропускном пункте; взвешивание; прием, сортировка и размещение отходов.

Площадь полигона – 2,5 га.

Карта №1 для приема ТБО. Площадь составляет 5250 м2

Карта №2 для приема строительных отходов. Площадь составляет 1600 м2

Карта №3 для приема золошлака. Площадь составляет 1200 м2

Карта №4 для приема минеральной ваты. Площадь составляет 2000 м2

Противофильтрационная защита карт

Гидроизоляция карт выполняется согласно СНиП РК 1.04-14-2003.

В качестве противофильтрационного экрана карт применяется грунтовый тип экрана с конструкцией – глиняный с дренажной прослойкой.

Экран состоит из слоя глины, толщиной 0,3 м., пленки – геомембраны по ГОСТ 10354-73 и устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка толщиной 0,5 м.  и нижний слой укрепляется битумом.

Глиняные экраны - наиболее простые, надежные и долговечные противофильтрационные устройства.

Ситуационный план расположения полигона представлен на рис.1.1.

Карта-схема полигона с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена на рис. 1.2.

Рис. 1.1. Ситуационный план расположения полигона ТОО «Ж.Е.С.»

Масштаб 1:16400

Рис. 1.2. Карта-схема территории предприятия с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Полигон разделен на две зоны:

- хозяйственная зона размещена с правой стороны подъездной дороги на границе с участком складирования, имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей, также имеется площадка навес для специализированного автотранспорта.

- производственная зона - основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов. Площадь полигона – 2,5 га. Глубина карты на всю глубину – 14 м. Высота складирования отходов (повышенная над уровнем окружной местности) – 6 м.

Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты.

Площадка разгрузки мусоровоза перед рабочей картой разбиваются на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает автопогрузчик, освобождая ее от отходов выгруженных ранее. Следующим этапом (для отходов ТБО) проводится сортировка отходов. Погрузчиком подается на вибрационный стол сито предназначенного для отделения мелких фракций включающих пищевые отходы, далее отсепарированное сырье поступает на наклонный ленточный конвейер по которому поступает в зону сортировки, где происходит отбор необходимого сырья, отобранное вторичное сырьё поступает в накопительные ячейки, расположенные под сортировочной платформой, а остальной поток не подлежащей переработки (сортировки) подаётся выгружной бункер либо в прицеп транспортного средства для дальнейшего складирования отходов.

Линия сортировки ТБО (Мусоросортировочный комплекс) - это комплекс взаимосвязанного оборудования, расположенного специальным образом, для организации выборки ценных фракций из твердых бытовых отходов. За счет сортировки количество поступающих отходов уменьшается до 70-80%. Отсортированные отходы передаются в специализированные организации для дальнейшей переработки. Сортировочная линия: оборудована постами ручной сортировки отходов, на которых производится отбор следующих утильных фракции: картон; бумага; отходы полиэтилена (ПЭ) в виде пленочных материалов; пластиковая тара из полиэтилентерефталата прозрачная, ПЭТ-тара цветная (раздельно по цветам – зеленый, коричневый, голубой); цветной металл (алюминиевая банка), черный металл и черный металл; стекло. Отобранные утильные фракции сбрасываются через воронки и накапливаются в индивидуальных контейнерах, расположенных под сортировочной платформой.

После отходы складируются. Различают два метода складирования – «надвигом» и «сталкиванием». Складирование отходов методом «надвига» осуществляется снизу вверх. За счет 15-20 уплотненных тонких слоев создается вол с пологим откосом высотой 2 м. над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Метод обеспечивает эффективное уплотнение отходов и позволяет избежать пересечения трасс движения мусоровозов и машин, доставляющих грунт и уплотняющих изолирующий слой.

Складирование отходов методом «сталкивания» осуществляется сверху вниз (с откоса). При методе «сталкивания» в отличие от метода «надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней заизолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт: фронт работ движется вперед по свежеуложенным отходам. Этот метод применяется предприятием в комбинации с методом «надвига» для экономического использования временных дорог на участке складирования отходов. Увлажнение отходов летом необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, а также при снижении способности отходов к уплотнению.

При складировании отходов на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0.25 м., при уплотнении отходов погрузчиком составляет 0,15 м.

В траншеях отходы изолированы в процессе складирования по всему периметру.

Легкие фракции отходов, высыпающие из мусоровоза и перемещаемые к рабочей карте, подхватываются ветром разносятся на 2-3 км, а иногда и более.

Для их задержки, как можно к месту разгрузки отходов и к рабочей карте перпендикулярно направлению господствующих ветров устанавливаются переносные сетчатые щиты высотой 4-5 м. Рама щитов выполнена из легких металлических профилей, обтянутых сеткой с шириной ячеек 40-50 мм. Ширина щитов небольшая 1-1.5 м., поэтому они легкие, свободно перемещаются в нужном направлении. Размеры участка, огороженного переносными сетчатыми ограждениями, позволяет работать без перестановки щитов не менее недели. Регулярно щиты очищаются от отходов.

Для контроля высота отсыпаемого двухметрового слоя отходов на рабочей карте устанавливают мерный столб (репер). Соблюдение заданной высоты для отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется плотность укладки отходов и их уплотнения. Репер представляет собой вертикальный столб (стойку) из дерева, металла или железобетона. Деления на него наносят яркой краской через 0,25 м.

Количество промплощадок - 1 промплощадка (полигон ТБО). Вид основной деятельности - выполнение работ по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов.

Временной режим работы предприятия – рабочий день с 7:00 до 17:00 часов, 365 дней в год.

Количество работающих человек на полигоне – 2 человек.

Санитарно-защитная зона для данного полигона принимается, согласно заключения №486 от 20.05.2013 г. на проект обоснование размера санитарно-защитной зоны не менее 1000 м по всем сторонам света (копия в приложении проекта).

Доставка отходов осуществляется мусоровозом. Основными технологическими операциями на полигоне являются:

1) входной контроль отходов на контрольно-пропускном пункте;

2) взвешивание;

3) прием и размещение отходов;

4) экологический мониторинг;

5) сортировка отходов

В соответствие со ст.351 ЭК РК отходы, поступающие на полигон, складируются на разные карты. На полигоне не происходит перемешивание отходов. Каждый вид отхода складируется на отдельной карте.

Полигоном ТБО ТОО «Ж.Е.С.»  города Кандыагаш разработаны:

1) регламент и режим работы полигона;

2) инструкции по приему бытовых отходов;

3) инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для лиц, работающих на полигоне.

Согласно технологическому регламенту предприятия на полигоне ТБО осуществляется обеспечение контроля состава и учета поступающих отходов, за распределением отходов в работающей части полигона, технологического цикла по изоляции отходов.

Технологическим регламентом предусмотрено уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование земельных участков. После закрытия полигона поверхность будет рекультивирована для последующего использования земельного участка.

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО.

Участок складирования отходов разбит на рабочие карты. По периметру полигона отсыпаны кавальеры грунта. Разбивка участка складирования на очереди выполняется с учетом рельефа местности.

Складирование отходов ведется послойно. Уплотненный слой ТБО изолируется слоем грунта.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по периметру территории полигона ТБО устроена осушительная траншея, глубиной 2,1 м.

- Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

Всего на территории полигона настоящим проектом определено 2 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ, в том числе, 1 организованный и 1 неорганизованный.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- Отопительная печь – 1 ед.

- Полигон отходов ТБО

- Краткая характеристика источников загрязнения атмосферы

| Наименование объекта | Количество неорганизованных источников загрязнения | Количество организованных источников загрязнения | Суммарное количество источников загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон | 1 | 1 | 2 |

Источник загрязнения N 0001,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Отопительная печь

- Количество – 1 ед.

- Уголь – 3 т/год (Шубарколь)

- Время работы – 4872 ч/год

- Дрова – 0,5 т/год

- Время работы – 4872 ч/год

- Мощность – 10 кВт

- Высота трубы - 8 м

- Диаметр трубы – 0,16 м

Источник загрязнения №6001,  Дымовая труба

Источник выделения №002,  Полигон отходов ТБО

- Средняя влажность отходов - 10 %

- Органическая составляющая отходов - 20 %

- Продолжительность теплого периода в районе полигона - 90 дн

- Средняя температура теплого периода - 30 °С

- Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон - 11890  т/год

Полигон захоронения коммунальных отходов является источником выделения следующих загрязняющих веществ: свалочный газ (в состав которого входят метан, толуол, аммиак, ксилол, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сернистые ангидрид, этилбензол, сероводород), пыль неорганическая (20-70 % SiO2). Причем свалочный газ образуется только от биоразлагаемых отходов (пищевых).

Согласно Приложению 11 к приказу Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. №221-о «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов»  для расчета величин выбросов подсчитывается количество активных отходов, стабильно генерирующих биогаз, с учетом того, что период стабилизированного активного выхода биогаза в среднем составляет двадцать лет и что фаза анаэробного стабильного разложения органической составляющей отходов наступает спустя, в среднем, через два года после захоронения отходов, т.е. отходы, завезенные в последние два года, не входят в число активных.

Однако, с 2021 года на полигоны ТБО запрещается складировать пищевые отходы. Пищевые отходы согласно ст. 351 ЭК РК запрещается складировать на полигоне ТБО.  Следовательно биогаз образовываться не будет.

Поэтому биогаз будет образовываться только от объема захороненных за период 2018 - 2020 году пищевых отходов. Согласно Методике, выход биогаза осуществляется в течение 20 лет. То есть, с 2040 года биогаз выделяться не будет.

На полигон для захоронения после сортировки поступают отходы, относящиеся к прочим и SiO2 (табл. 3.2.). К «прочим» относятся использованные средства гигиены, отходы растительного происхождения, текстиль. Все остальные компоненты при раздельном складировании передаются в качестве вторичного сырья сторонним организациям.

Полигон ТБО ТОО «Ж.Е.С.»  будет рассматриваться, как источник выделения свалочного газа при разложении органической части складируемых в 2018 - 2020 годах пищевых отходов.

В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.

Расчет выхода биогаза производится для условий анаэробного разложения с постоянным выделением метана (эта фаза распада наступает приблизительно через два года после утилизации отходов).

Для расчета выхода биогаза с полигона ТБО применяется приложение №11 к Приказу МОС и ВР РК №221-ө от 12.06.2014 г. «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов».

Содержание органической составляющей и содержание жироподобных, белковых и углеводоподобных веществ в органике отходов берутся по Методике, так как в лабораториях Казахстана эти компоненты не определяются.

Удельный выход биогаза при метановом брожении определяется по формуле:

где 	Qw - удельный выход биогаза, кг/кг,

R - содержание органической составляющей в отходах, %,

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %,

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %,

Б - содержание белковых веществ в органике отходов.

Выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:

где tобр - период полного сбраживания органической части отходов, год.

Для определения периода полного сбраживания органической части отходов используется эмпирическая формула:

где Ттепл - продолжительность теплого периода года в районе полигона, дней,

tср тепл  - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теплый период года, ºС.

Удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые в год, определяются по формуле:

где Руд - удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год, кг/тонн отходов,

Свес i - концентрации компонентов биогаза.

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона (г/c) определяются по формуле:

где ∑D – кол-во активных стабильно генерирующих биогаз отходов, тн.

Валовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона (т/год) определяется по формуле:

где a – период теплого времени года в месяцах,

b – период холодного времени года в месяцах.

При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов, согласно «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов», №11 к Приказу МОС и ВР РК №221-ө от 12.06.2014 г., может приниматься следующий среднестатистический состав биогаза:

| Наименование компонента | Свес i, % (весовая концентрация) |
| --- | --- |
| Метан | 52,915 |
| Толуол | 0,723 |
| Аммиак | 0,533 |
| Ксилол | 0,443 |
| Углерода оксид | 0,252 |
| Азота диоксид | 0,111 |
| Формальдегид | 0,096 |
| Этилбензол | 0,095 |
| Ангидрид сернистый | 0,070 |
| Сероводород | 0,026 |
| ИТОГО | 55,264 |

  - Краткая характеристика  технологии производства и технологического оборудования

На балансе ТОО «Ж.Е.С.» имеется полигон для принятия отходов от населения и организации.

Полигон расположен на базе старого отработанного карьера строительного грунта, площадью 2,5 га.

Полигон разделен на две зоны, участок складирования отходов и хозяйственную зону.

Хозяйственная зона размещена с правой стороны подъездной дороги на границе  с участком складирования, где имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей, также имеется площадка навес для специализированного автотранспорта.

В границах хозяйственной зоны предусмотрено размещение противопожарного резервуара емкостью 100 м3.

Основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов. Участок складирования отходов соединен подъездной дорогой с транспортной магистралью.

По периметру всей территории полигона имеется ограждения высотой  2,1 м. из металлической сетки с железобетонными блоками.

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозом.

Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты.

Площадка разгрузки мусоровоза перед рабочей картой разбиваются на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает автопогрузчик, освобождая ее от отходов выгруженных ранее.

Различают два метода складирования – «надвигом» и «сталкиванием». Складирование отходов методом «надвига» осуществляется снизу вверх. За счет 15-20 уплотненных тонких слоев создается вол с пологим откосом высотой 2 м. над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Метод обеспечивает эффективное уплотнение отходов и позволяет избежать пересечения трасс движения мусоровозов и машин, доставляющих грунт и уплотняющих изолирующий слой.

Складирование отходов  методом «сталкивания» осуществляется сверху вниз (с откоса). При методе «сталкивания» в отличии от метода «надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней заизолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт: фронт работ движется вперед по свежеуложенным отходам. Этот метод применяется предприятием в комбинации с методом «надвига» для экономического использования временных дорог на участке складирования отходов.

Увлажнение отходов летом необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, а также при снижении способности отходов к уплотнению.

При складировании отходов на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0.25 м., при уплотнении отходов погрузчиком составляет 0,15 м.

В картах отходы изолированы в процессе складирования по всему периметру.

Легкие фракции отходов, высыпающие из мусоровоза и перемещаемые к рабочей карте, подхватываются ветром разносятся на 2-3 км, а иногда и более.

Для их задержки, как можно к месту разгрузки отходов и к рабочей карте перпендикулярно направлению господствующих ветров устанавливаются переносные сетчатые щиты высотой 4-5 м. Рама щитов выполнена из легких металлических профилей, обтянутых сеткой с шириной ячеек 40-50 мм. Ширина щитов небольшая 1-1.5 м., поэтому они легкие, свободно перемещаются в нужном направлении. Размеры участка, огороженного переносными сетчатыми ограждениями, позволяет работать без перестановки щитов не менее недели. Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от отходов.

Для контроля высота отсыпаемого двух метрового слоя отходов на рабочей карте устанавливают мерный столб (репер). Соблюдение заданной высоты для отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется плотность укладки отходов и  их уплотнения. Репер представляет собой вертикальный столб (стойку) из дерева, металла или железобетона. Деления на него наносят яркой краской через 0,25 м.

В ТОО «Ж.Е.С.» установлена линия сортировки ТБО (Мусоросортировочный комплекс). Линия сортировки: это комплекс взаимосвязанного оборудования, расположенного специальным образом, для организации выборки ценных фракциий из твердых бытовых отходов. За счет сортировки количество  поступающих отходов уменьшается  до 70-80%. Отсортированные отходы  передаются в специализированные организации для дальнейшей переработки.

Сортировочная линия: оборудована постами ручной сортировки отходов, на которых производится отбор следующих утильных фракции:

- картон;

- бумага;

- отходы полиэтилена (ПЭ) в виде пленочных материалов;

- Пластиковая тара из полиэтилентерефталата прозрачная,

- ПЭТ-тара цветная (раздельно по цветам – зеленый, коричневый, голубой);

- Цветной металл (алюминиевая банка), черный металл и черный металл.

- Стекло;

Отобранные утильные фракции сбрасываются через воронки и накапливаются в индивидуальных контейнерах, расположенных под сортировочной платформой.

Описание работы:

Мусоровозы выгружаются на площадке разгрузки ТБО. Погрузчиком подается на вибрационный стол сито предназначенного для отделения мелких фракций включающих пищевые отходы, далее отсепарированное сырье поступает на наклонный ленточный конвейер по которому поступает в зону сортировки, где происходит отбор необходимого сырья, отобранное вторичное сырьё поступает в накопительные ячейки, расположенные под сортировочной платформой, а остальной поток не подлежащей переработки (сортировки) подаётся выгружной бункер либо в прицеп транспортного средства для дальнейшего вывоза.

Технические характеристики:

Вибрационный стол питатель предназначен для подачи сырья на наклонный конвейер с отделением излишних отходов

Параметры; Длина 2500/ Ширина 1800/ Высота 1000. Мощность 3 кВт 380 В

| Составные части линии ТБО | КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ НАКЛОННЫЙ Т 13/12 | КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ сортировочный Т 14/12 |
| --- | --- | --- |
| Скорость движения ленты, м/с | 0,63 | 0,63 |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 800 | 800 |
| Ширина рабочей зоны ленты, мм | 1000 | 1000 |
| Ширина габаритная с учётом мотор-редуктора, мм | 1250 | 1250 |
| База (расстояние по осям барабанов), мм | 12820±50 | 13920 ± 50 |
| Угол наклона трассы, град | До 40º | До 5º |
| Производительность, т/час | 10 | 10 |
| Тип редуктора | Червичный IRW063-40 | Червичный IRW063-40 |
| Приводная мощность, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Лента конвейерная | БКНЛ | БКНЛ |
| Тип ленты | Гладкая резинотканевая | Гладкая резинотканевая |
| Тип соединения ленты | Механический замок | Механический замок |
| Диаметр барабанов, мм | 315 | 315 |
| Подшипники | Самоустанавливающиеся, встроенные в став | Самоустанавливающиеся, встроенные в став |
| Роликоопоры верхние | настил | настил |
| Пыльники | Двойные «металл/ПВХ» | Двойные «металл/ПВХ» |
| Узлов натяжения/регулировки ленты, шт | 4 | 4 |
| Тип става | Модульный, разборный | Модульный, разборный |

Во избежание воспламенения бытовых отходов от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера устанавливается искрогаситель. Бульдозер укомплектован огнетушителем.

Прием твердых бытовых отходов производится в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, в котором отходы поступают от населения и организаций). Согласно ст. 354 Экологического кодекса, для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы (весы).

Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов». Каждая машина проходит дозиметрический контроль во избежание попадания на полигон радиоактивных отходов. На полигон ТБО поступают уже отсортированные отходы с сортировочного комплекса.

Владелец полигона соблюдает следующие процедуры приема отходов:

1) проверка документации на отходы;

2) визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения;

3) сверка содержимого с описанием в документации, представленной собственником отходов;

4) ведение учета количества и характеристик размещенных отходов с указанием происхождения, даты поставки, идентификации производителя или сборщика отходов;

5) для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится дозиметрический контроль каждой партии отходов. (согласно ст. 354 ЭК РК).  Дозиметричекий контроль проводится с помощью дозиметра-радиометра.

Основным документом, планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый владельцами полигонов на год, в соответствии с проектом, в котором помесячно планируется: количество принимаемых ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы. При выезде с полигона предусмотрена дезинфицирующая установка - железобетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов. Ванна заполняется раствором с одним из дезинфекционных средств, прошедших государственную регистрацию и сертификацию.

Организация работ на полигоне обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

Время приема автомашин под разгрузку на одном участке площадки выгрузки принимается 1-2 ч.

Отходы, выгруженные из автомашин, сдвигаются, уплотняются и складируются на рабочей карте.

Рисунок -1. Основные виды технологических операций при эксплуатации полигонов ТБО

Характеристика поступающих отходов

Коммунальные отходы поступают на полигон после процесса сортировки и представляют собой отходы, не подлежащие сортировке. Отсортированные отходы, такие как: макулатура, картон, пластмасса, ПЭТ упаковка, стеклобой, лом цветных и черных металлов передаются по договорам на специализированные предприятия. С 2021 года в соответствии с ЭК РК на полигоне запрещен прием пищевых отходов, поэтому отсортированные пищевые отходы также будут сдаваться спецпредприятиям.

Долговременное хранение коммунальных отходов необходимо для ввода в строй и равномерной загрузке производственных мощностей по утилизации отходов.

На основании статьи 354 Экологического кодекса РК «для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы» (весы).

На полигоне устроены три контрольных скважин для отбора проб грунтовой воды.

Планируемое время окончания эксплуатации полигона с учетом образования отходов 2034 год.

Особые условия

В соответствии со статьей 351 Экологического кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:

1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);

2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;

3) отходы, вступающие в реакцию с водой;

4) медицинские отходы;

5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;

7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

8) пестициды;

9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;

10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;

11) макулатуру, картон и отходы бумаги;

12) ртутьсодержащие лампы и приборы;

13) стеклянную тару;

14) стеклобой;

15) лом цветных и черных металлов;

16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;

17) электронное и электрическое оборудование;

18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;

19) строительные отходы;

20) пищевые отходы.

В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК:

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории населенного пункта.

Местные исполнительные органы обеспечивают соблюдение экологических требований при обращении с коммунальными отходами путем:

1) организации осуществления раздельного сбора и утилизации повторно используемых фракций отходов;

2) организации регулярной транспортировки отходов в места временного хранения и переработки и их размещения на полигонах;

3) стимулирования раздельного сбора органических отходов и их использования;

4) организации обязательного отделения строительных отходов от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, а также недопущения смешивания строительного мусора с другими отходами на свалках и полигонах;

5) установления запретов на смешивание одних видов отходов с другими видами или специальными добавками;

6) недопущения несанкционированного сжигания коммунальных отходов;

7) создания условий для передачи собственниками отходов своих обязательств по утилизации отходов владельцам объектов, перерабатывающим эти отходы.

В соответствии с п. 115. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке и хранению отходов производства и потребления», № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г., прием трупов павших животных, конфискатов, остатков мясных туш из мясокомбинатов на полигоны долговременного хранения коммунальных отходов не допускается. Обезвреживание их производят на скотомогильниках, утилизационных заводах.

Согласно Приложения 2 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-331/2020 на полигон ТБО принимаются строительные отходы (строительный грунт, отходы бетона, раствора, ПГС, бой кирпича, отходы керамических изделий, самана, глины) которые используются в качестве изолирующего материала.

Количественные характеристики поступления отходов на полигон ТБО

Согласно п. 2.10.1 РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», под бытовыми отходами подразумеваются все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, в организациях и учреждениях, в торговых предприятиях и т.д. К этой категории относится также мусор с улиц (смёт).

Таблица 1.2 Морфологический состав отходов

| Наименование вещества | Содержание, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 18,7 |
| Полиэтилен | 11,3 |
| Целлюлоза + ПЭТ упаковка | 39,9 |
| SiO2 | 13,1 |
| Fe2O3 | 3,5 |
| Al2O3 | 1,8 |
| Прочие: | 11,7 |
| -средства гигиены | 1,7 |
| - резина | 1 |
| -текстиль | 5 |
| -кости | 2 |
| -древесина | 2 |

В настоящее время ТОО «Ж.Е.С.»  выполняет активную работу по внедрению раздельного складирования отходов от юридических лиц на местах образования данных отходов.

На полигон для захоронения поступают отходы, относящиеся к прочим и SiO2. К «прочим» относятся использованные средства гигиены, отходы растительного происхождения, текстиль. Все остальные компоненты при раздельном складировании передаются в качестве вторичного сырья сторонним организациям.

  - Краткая характеристика существующих установок очистки газа, анализ их технического состояния и эффективность работы

В связи, с характером производственной деятельности на полигоне установка очистных сооружений невозможна. Снижение выбросов загрязняющих веществ, происходит за счет внедрения природоохранных мероприятий по пылеподавлению и соблюдения техники безопасности.

  - Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту не рассматривается в виду отсутствия пылегазоочистного оборудования.

  - Перспектива развития предприятия

На период 2026 - 2030 гг. реконструкция и расширение полигона не предусматривается.

  - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в приложении. При этом учтены организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Бланки инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха приведены в приложении.

Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ составлена в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63».

Подробное обоснование полноты и достоверности исходных данных для определения параметров источников выбросов, количественной и качественной характеристики выбросов на существующее положение приведено в материалах инвентаризации источников выбросов настоящего проекта. Количество выбросов на рассматриваемый период определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.

  - Характеристика аварийных и залповых выбросов

Залповые выбросы

Залповые выбросы при осуществлении данной деятельности отсутствуют.

Аварийные выбросы

Вероятность аварийных выбросов определяется для оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным выбросам, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, связанные с технологическим процессом, могут возникнуть в результате воздействия следующих факторов:

- техногенные факторы – аварийное отключение электроэнергии, поломка или отказ в работе приборов и оборудования;

- антропогенный фактор – деятельность человека, приводящая к аварийной ситуации (нарушение регламента работы оборудования, норм его эксплуатации, техники безопасности и т.д.).

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, организуется учет фактических аварийных выбросов за истекший период. Характер и организация технологического процесса исключает возможность образования аварийных выбросов экологически опасных вредных веществ.

В исходный период по отчетным данным аварийных ситуаций, повлекших за собой аварийные выбросы в атмосферу на предприятии не зарегистрировано.

  - Перечень загрязняющих веществ

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в приложении.

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ

Исходные данные, принятые для расчета ПДВ уточнены расчетным путем. Инвентаризация составлена на основании расчетов величин выбросов вредных веществ от неорганизованных источников, по данным о режиме их работы, количестве и технических характеристиках используемого оборудования.

Для определения количества выбросов были использованы действующие утвержденные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды методики.

Приложение №8 к приказу МОС и ВР РК № 221-ө от 12.06.2014г «Методика расчета нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от неорганизованных источников».

Приложение №11 к Приказу МОС и ВР РК от 12.06.2014г. № 221-ө «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов»

Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Алматы, 1996 г.

Расчеты выбросов проводились с учетом мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, времени его работы.

- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города

Климат

Краткая климатическая характеристика района

Территория характеризуется  высокой степенью турбулентности в приземном слое атмосферы и низкой повторяемостью инверсий температуры воздуха, что приводит к интенсивному рассеиванию выбросов вредных  веществ в атмосфере.

Однако малое количество осадков в теплый период года снижает возможность выноса вредных веществ из воздуха атмосферной влагой.

Климат Мугалжарского района резко континентальный, с суровой холодной зимой и сухим жарким летом.

Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха

Таблица№1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,2 | -14 | -7,3 | 6,2 | 15,7 | 21,4 | 23,9 | 21,8 | 14,4 | 5,1 | -3,8 | -11,2 | 4,8 |

Таблица №2

Абсолютная минимальная среднемесячная и годовая температура наружного воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -42 | -41 | -40 | -25 | -7 | -1 | 4 | 2 | -8 | -20 | -36 | -41 | -42 |

Таблица №3

Абсолютная максимальная среднемесячная и годовая температура наружного воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | 19 | 34 | 38 | 41 | 41 | 43 | 37 | 31 | 20 | 9 | 43 |

Абсолютный минимум температуры воздуха в январе (-42°). Абсолютный максимум в августе +43°. Средняя температура наиболее холодного периода (-20°). Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0° - 153 суток.

Таблица № 4

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определённых пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы.

| -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | + 10 | +15 | +20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.II | 9.III | 22.III | 2.IV | 12.IV | 24.IV | 12.V | 5. VI |
| 8.I | 9.ХII | 20.XI | 1.XI | 16.Х | 29.IX | 13.IX | 26.VIII |
| 334 | 274 | 242 | 212 | 186 | 157 | 123 | 81 |

Средняя дата первого мороза осенью, 20-25 сентября, последнего - весной, 5-15 мая. Переход среднесуточной температуры через 0°С наблюдается, в среднем, 2 апреля и 1 ноября.

Таблица № 5

Дата первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода.

| Дата заморозка |  |  |  |  |  | Продолжительность безморозного периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| последнего |  |  | первого |  |  |  |  |  |
| средняя | cамая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | наименьшая | наибольшая |
| 4.V | 2.IV | 2.VI | 26.IX | 5. IX | 25.Х | 144 | 96 | 179 |

Продолжительность безморозного периода составляет, в среднем, 144 дня.

Таблица № 6

Относительная (%) и абсолютная (мб) влажность воздуха среднемесячная и среднегодовая.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная | 79 | 79 | 79 | 62 | 49 | 42 | 42 | 44 | 50 | 67 | 78 | 80 | 63 |
| Абсолютная | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 6.0 | 8.4 | 10.2 | 11.7 | 10.7 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 2.6 | 6.2 |

Абсолютная среднегодовая влажность воздуха составляет 6,0 - 6,3 мб. Минимальная среднемесячная абсолютная влажность воздуха наблюдается в январе, максимальная - в июле.

Относительная влажность воздуха, в среднем, за год составляет 53-68%, зимой достигает 85%, летом уменьшается до 42%.

Таблица № 7

Среднемесячные и годовые суммы осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 13 | 13 | 25 | 25 | 23 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 199 |

Среднегодовая многолетняя норма осадков составляет 199 мм. В холодный период выпадает 59-79 мм, в теплый - 133-158 мм. Суточный максимум осадков равен 56 мм. Максимальное месячное количество осадков выпадает в мае-июне, минимальное - в январе-феврале.

Хорошей способностью вымывать вредные примеси из атмосферы обладают осадки, особенно осадки интенсивностью более 1 мм. Количество осадков в районе месторождения недостаточно для произрастания с/х культур. Их годовое распределение в мм представлено в таблице.

Таблица № 8

Дата появления и схода снежного покрова, образование и разрушение устойчивого снежного покрова.

| Число дней со снежным покровом |  | Дата появления снежного покрова |  |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | ранняя | поздняя |  | средняя |  | ранняя | поздняя |  |
| 122 |  | 14. XI | 7. Х | 28. ХII |  | 4. XII |  | 29. Х | ЗО. ХII |  |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |  |  |  |
| средняя | ранняя |  | поздняя |  | средняя |  | ранняя |  |  | поздняя |
| 28.III | 28.II |  | 23.IV |  | 31. III |  | 1.III |  |  | 24.IV |

Средняя из максимальных высот снежного покрова составляет 41 см. Средняя из минимальных высот снежного покрова составляет 9см. Средняя высота снежного покрова за зиму 20 см Устойчивый снежный покров образуется, в среднем, 4 декабря, сходит марта.

Средняя продолжительность дней с устойчивым снежным покровом составляет 122 дня.

Таблица № 9

Высота снежного покрова по снегосъёмкам на последний день декады (см)

| XI | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | Наибольшая зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | средняя | min | max |
| 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5 | 20 |  | 41 |

Таблица№ 10

Расчетная температура самой холодной пятидневки, расчетная вентиляционная температура, средняя температура отопительного периода и его продолжительность.

| Расчетная температура |  | Отопительный период |  |
| --- | --- | --- | --- |
| самой холодной пятидневки | зимняя вентиляционная | средняя температура | продолжительность |
| -29 | -20 | -6,9 | 197 |

Таблица № 11

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/сек., повторяемость штилей, % максимальная и минимальная скорость ветра, м/сек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из средних скоростей по румбам за январь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | юв | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | штиль |  |
| 6 3.3 | 9 3.7 | 20 4.6 | 19 4.2 | 8 3.9 | 17 4.2 | 11 4.2 | 10 3.9 | 24 | 5.2 |

Расчетные скорости ветра пятипроцентной повторяемости U* = 10 м/с.

Преобладающими направлениями ветра являются ветры северо-восточных и северных румбов

Условия проветривания в районе определяются особенностями ветрового режима.

Наиболее большие скорости ветра здесь отмечаются в конце зимы и начале весны. Самые низкие значения скоростей формируются в начале осени. В целом в течение всего года величины скоростей ветра лежат в пределах комфортных значений. Годовое распределение скоростей ветра представлено в таблице.

Роза ветров

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 004, Мугалжарский район

Объект N 0002, Вариант 1 ТОО "Ж.Е.С."

Источник загрязнения N 0001, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Отопительная печь

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 3

Расход топлива, г/с, BG = 0.11

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = КР

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 4089

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 4089 · 0.004187 = 17.12

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 37.5

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 37.5

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.82

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.82

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 10

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 10

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1122

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1122 · (10 / 10) = 0.1122

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2 · 17.12 · 0.1122 · (1-0) = 0.00384

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.11 · 17.12 · 0.1122 · (1-0) = 0.0002113

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.00384 = 0.00307

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0002113 = 0.000169

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.00384 = 0.000499

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0002113 = 0.00002747

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 2 · 0.82 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 2 = 0.0295

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.11 · 0.82 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 0.11 = 0.001624

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 5

Тип топки: Камерная топка с твердым шлакоудалением

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 1 · 17.12 = 8.56

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2 · 8.56 · (1-5 / 100) = 0.01626

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.11 · 8.56 · (1-5 / 100) = 0.000895

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.0023

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 2 · 37.5 · 0.0023 = 0.1725

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.11 · 37.5 · 0.0023 = 0.00949

Вид топлива, K3 = Дрова

Расход топлива, т/год, BT = 0.5

Расход топлива, г/с, BG = 0.028

Марка топлива, M = Дрова

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 2446

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 2446 · 0.004187 = 10.24

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.6

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.6

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 10

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 10

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0089

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0089 · (10 / 10) = 0.0089

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.5 · 10.24 · 0.0089 · (1-0) = 0.0000456

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.028 · 10.24 · 0.0089 · (1-0) = 0.00000255

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0000456 = 0.0000365

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00000255 = 0.00000204

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0000456 = 0.00000593

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00000255 = 0.0000003315

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 4

Тип топки: Топка скоростного горения

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 1

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 1 · 1 · 10.24 = 10.24

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.5 · 10.24 · (1-4 / 100) = 0.00492

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.028 · 10.24 · (1-4 / 100) = 0.000275

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.005

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 0.5 · 0.6 · 0.005 = 0.0015

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.028 · 0.6 · 0.005 = 0.000084

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.032 | 9.31065 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0747 | 0.50493 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0240 | 0.295000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.08950 | 0.611800 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 1.0094900 | 16.1740000 |

Источник загрязнения N 6001,  Дымовая труба

Источник выделения N 001,  Полигон отходов ТБО

Список литературы:

1. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ґ

Исходные данные:

1. Результаты анализов проб отходов, отобранных на полигоне:

- средняя влажность отходов, W  =  10 %

- органическая составляющая отходов, R  =  20 %

- жироподобные вещества в органике отходов, G  =  2 %

- углеводоподобные вещества в органике отходов, U  =  83 %

- белковые вещества в органике отходов, B  =  15 %

2. Полигон функционирует с 2007 года

3. Продолжительность теплого периода в районе полигона, Tтепл  =  90 дн

4. Средняя температура теплого периода, Tср  =  30 °С

5. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, Wг  = 1890  т/год

Таблица 1

Загрязняющие компоненты биогаза

| Код | Компонент биогаза | Сi, мг/м3 | Свес.i, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0301 | Оксиды азота | 1385.0 | 0.1109528 |
| 0303 | Аммиак (32) | 6649.0 | 0.5326534 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 873.0 | 0.0699363 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 324.0 | 0.0259557 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угар | 3144.0 | 0.2518668 |
| 0410 | Метан (727*) | 660141.0 | 52.8840908 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 5402.0 | 0.4327558 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 9020.0 | 0.7225949 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 1185.0 | 0.0949307 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1198.0 | 0.0959721 |

Ci    - концентрации компонентов биогаза, мг/м

Cвес i   - весовое процентное содержание компоненты биогаза, %

Удельный выход биогаза (3.2)

Qw  =  (100-W) * R * (0.92 * G + 0.62 * U + 0.34 * B) / 1000000  =

= (100-10) * 20 * (0.92 * 2 + 0.62 * 83 + 0.34 * 15) / 1000000  =  0.10512 кг/кг отходов

Период активного выделения биогаза (3.4)

Tсбр  =  10248 / (Tтепл * Tср)  =  10248 / (90 * 30) =  40.771455 лет

Количественный выход биогаза за год (3.3)

Pуд  =  1000 * Qw / Tсбр  =  1000 * 0.10512 / 40.771455  =  2.57827443 кг/т отходов в год

Фактический период эксплуатации полигона, включая год ввода полигона в эксплуатацию

fLet  =  расчетный год 2020– 2007 + 1 =  14 лет

Если фактический период эксплуатации полигона  fLet меньше  Tсбр, то

расчетный период  rLet принимается равным  fLet  минус два года, rLet  =  12 лет

Фаза стабильного анаэробного разложения органической составляющей отхдов наступает в среднем через два года после захоронения отходов

Общее количество активно выделяющих биогаз отходов за расчетный период эксплуатации полигона

D  =  Wг * rLet  =  1890 * 12  =  22680т/23560

Плотность биогаза определяется как сумма плотностей составляющих его компонентов (3.5)

Pбг  =  10 * Ci  =  1.248279 кг/м

Весовое процентное содержание компоненты биогаза (3.6)

Свес.i  =  10 * Ci / Pбг  =  10 * Ci / 1.248279, %

Значения Ci для каждого загрязняющего компонента биогаза берутся из колонки 3 таблицы 1

Результаты вычислений Cвес.i по формуле (3.6) занесены в колонку 4 таблицы 1

и далее используются в расчетных формулах (3.7), (3.9) и (3.11) для определения максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ

Удельные массы компонентов, выбрасываемые в год (3.7)

Pуд.i  =  Свес.i  *  Pуд / 100  =  Свес.i  *  2.57827443 / 100, кг/т отходов в год

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза (3.8)

Mсум  =  Pуд * D / (86,4 * Tтепл)  =  2.57827443 * 107010 / (86.4 * 90 )  =  7,51997г/с

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза (3.9)

Mi  =  Свес.i  *  Mсум / 100  =  Свес.i  * 7,51997 / 100, г/с

Валовый выброс биогаза в год (3.10)

Gсум  =  Mсум * [(a * 365 * 24 * 3600 / 12)  +  (b * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =

=  7,51997 * [(0 * 365 * 24 * 3600 / 12) + (3 * 365 * 24 * 3600) / (12 * 1.3)] * 1E-6 =  45,606т/год

а - количество месяцев теплого периода, когда tср. мес > 8C,  =  0 мес

b - количество месяцев теплого периода, когда 0C < tср мес  = < 8C,  =  3 мес

Валовые выбросы компонентов биогаза в год (3.11)

Gi  =  Свес.i  *  Gсум / 100  =  Свес.i  *  45,606 / 100, т/год

Результаты расчетов максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 2 в колонках 3 и 4

Коэффициенты трансформации окислов азота приняты

на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Максимальные разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ

| Код | Загрязняющее вещество | г/c | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.0314938 | 0.19099798 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00511775 | 0.031037172 |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.18899136 | 1.1461599305 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.024814179 | 0.150488450 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.009209371 | 0.055851297 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угар | 0.089365147 | 0.5419652516 |
| 0410 | Метан (727*) | 18.763864835 | 113.795623639 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.15354658 | 1.9312009604 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.256384724 | 1.554874746 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.03368247 | 0.204271228 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.03405197 | 0.206512106 |

Объект: 0008, Вариант 1 Полигон ТБО ТОО «Ж.Е.С.»

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 04, Работа бульдозера на полигоне (ДВС)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |
| ДЗ-171.5 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  36 - 60 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 180

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 2020

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 0.5

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 0.5

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 0.1

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 1

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 0.1

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.94 = 0.846

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.846 · 0.5 + 1.3 · 0.846 · 0.5 + 1.44 · 0.1 = 1.117

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.846 · 1 + 1.3 · 0.846 · 0.1 + 1.44 · 10 = 15.36

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 1.117 · 1 · 180 / 106 = 0.406

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 15.36 · 1 / 30 / 60 = 0.00853

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.31 = 0.279

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.279 · 0.5 + 1.3 · 0.279 · 0.5 + 0.18 · 0.1 = 0.339

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.279 · 1 + 1.3 · 0.279 · 0.1 + 0.18 · 10 = 2.115

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.339 · 1 · 180 / 106 = 0.1233

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.115 · 1 / 30 / 60 = 0.001175

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 0.5 + 1.3 · 1.49 · 0.5 + 0.29 · 0.1 = 1.743

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 1 + 1.3 · 1.49 · 0.1 + 0.29 · 10 = 4.58

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 1.743 · 1 · 180 / 106 = 0.634

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.58 · 1 / 30 / 60 = 0.002544

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.634 = 0.5072

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.002544 = 0.002035

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.634 = 0.08242

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.002544 = 0.000331

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.25 = 0.225

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.225 · 0.5 + 1.3 · 0.225 · 0.5 + 0.04 · 0.1 = 0.263

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.225 · 1 + 1.3 · 0.225 · 0.1 + 0.04 · 10 = 0.654

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.263 · 1 · 180 / 106 = 0.0956

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.654 · 1 / 30 / 60 = 0.000363

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.15

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.15 = 0.135

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.135 · 0.5 + 1.3 · 0.135 · 0.5 + 0.058 · 0.1 = 0.161

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.135 · 1 + 1.3 · 0.135 · 0.1 + 0.058 · 10 = 0.733

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.161 · 1 · 180 / 106 = 0.0585

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.733 · 1 / 30 / 60 = 0.000407

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 1 |  | 2020 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.846 |  | 0.00853 |  |  | 0.406 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.279 |  | 0.001175 |  |  | 0.1233 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.002035 |  |  | 0.507 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.000331 |  |  | 0.0824 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.225 |  | 0.000363 |  |  | 0.0956 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.135 |  | 0.000407 |  |  | 0.0585 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30.1

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  36 - 60 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30.1

Количество рабочих дней в периоде, DN = 93

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 2020

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 0.5

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 0.5

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 0.1

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 1

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 0.1

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1.4

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.77

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.77 · 0.5 + 1.3 · 0.77 · 0.5 + 1.44 · 0.1 = 1.03

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.77 · 1 + 1.3 · 0.77 · 0.1 + 1.44 · 10 = 15.27

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 1.03 · 1 · 93 / 106 = 0.1935

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 15.27 · 1 / 30 / 60 = 0.00848

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.18

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.26

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.26 · 0.5 + 1.3 · 0.26 · 0.5 + 0.18 · 0.1 = 0.317

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.26 · 1 + 1.3 · 0.26 · 0.1 + 0.18 · 10 = 2.094

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.317 · 1 · 93 / 106 = 0.0596

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.094 · 1 / 30 / 60 = 0.001163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.29

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 0.5 + 1.3 · 1.49 · 0.5 + 0.29 · 0.1 = 1.743

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 1 + 1.3 · 1.49 · 0.1 + 0.29 · 10 = 4.58

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 1.743 · 1 · 93 / 106 = 0.3274

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.58 · 1 / 30 / 60 = 0.002544

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.3274 = 0.26192

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.002544 = 0.002035

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.3274 = 0.042562

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.002544 = 0.000331

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.04

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.17

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.17 · 0.5 + 1.3 · 0.17 · 0.5 + 0.04 · 0.1 = 0.1995

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.17 · 1 + 1.3 · 0.17 · 0.1 + 0.04 · 10 = 0.592

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.1995 · 1 · 93 / 106 = 0.0375

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.592 · 1 / 30 / 60 = 0.000329

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.058

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.12

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.12 · 0.5 + 1.3 · 0.12 · 0.5 + 0.058 · 0.1 = 0.1438

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.12 · 1 + 1.3 · 0.12 · 0.1 + 0.058 · 10 = 0.716

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.1438 · 1 · 93 / 106 = 0.027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.716 · 1 / 30 / 60 = 0.000398

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 93 | 1 |  | 2020 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.77 |  | 0.00848 |  |  | 0.1935 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.26 |  | 0.001163 |  |  | 0.0596 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.002035 |  |  | 0.262 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.000331 |  |  | 0.0426 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.17 |  | 0.000329 |  |  | 0.0375 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.12 |  | 0.000398 |  |  | 0.027 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Холодный период (t<-5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 17.8

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  36 - 60 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 17.8

Количество рабочих дней в периоде, DN = 92

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 2020

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 0.5

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 0.5

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 0.1

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 1

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 0.1

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.94 · 0.5 + 1.3 · 0.94 · 0.5 + 1.44 · 0.1 = 1.225

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.94 · 1 + 1.3 · 0.94 · 0.1 + 1.44 · 10 = 15.46

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 1.225 · 1 · 92 / 106 = 0.2277

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 15.46 · 1 / 30 / 60 = 0.00859

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.31 · 0.5 + 1.3 · 0.31 · 0.5 + 0.18 · 0.1 = 0.3745

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.31 · 1 + 1.3 · 0.31 · 0.1 + 0.18 · 10 = 2.15

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.3745 · 1 · 92 / 106 = 0.0696

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.15 · 1 / 30 / 60 = 0.001194

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 0.5 + 1.3 · 1.49 · 0.5 + 0.29 · 0.1 = 1.743

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 1 + 1.3 · 1.49 · 0.1 + 0.29 · 10 = 4.58

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 1.743 · 1 · 92 / 106 = 0.324

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.58 · 1 / 30 / 60 = 0.002544

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.324 = 0.2592

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.002544 = 0.002035

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.324 = 0.04212

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.002544 = 0.000331

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.25 · 0.5 + 1.3 · 0.25 · 0.5 + 0.04 · 0.1 = 0.2915

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.25 · 1 + 1.3 · 0.25 · 0.1 + 0.04 · 10 = 0.683

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.2915 · 1 · 92 / 106 = 0.0542

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.683 · 1 / 30 / 60 = 0.0003794

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.15

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.15 · 0.5 + 1.3 · 0.15 · 0.5 + 0.058 · 0.1 = 0.1783

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.15 · 1 + 1.3 · 0.15 · 0.1 + 0.058 · 10 = 0.75

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 2020 · 0.1783 · 1 · 92 / 106 = 0.03314

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.75 · 1 / 30 / 60 = 0.000417

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 17.8

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 92 | 1 |  | 2020 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.94 |  | 0.00859 |  |  | 0.2277 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.31 |  | 0.001194 |  |  | 0.0696 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.002035 |  |  | 0.259 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.000331 |  |  | 0.0421 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.25 |  | 0.0003794 |  |  | 0.0542 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.15 |  | 0.000417 |  |  | 0.03314 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.002035 | 1.02832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000331 | 0.167102 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0003794 | 0.1873 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000417 | 0.11864 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00859 | 0.8272 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.001194 | 0.2525 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0316628 | 0.19410448 | 7.7941 |  | 4.852612 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.18899136 | 1.1461599305 | 20.4864 |  | 28.6539983 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00514522 | 0.031542102 | 0 |  | 0.5257017 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.026438179 | 0.17998845 | 3.5998 |  | 3.599769 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.009209371 | 0.055851297 | 12.5062 |  | 6.98141213 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.090260147 | 0.5631452516 | 0 |  | 0.18771508 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 18.763864835 | 113.79562364 | 2.2759 |  | 2.27591247 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.15354658 | 1.9312009604 | 9.656 |  | 9.6560048 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.256384724 | 1.554874746 | 2.5915 |  | 2.59145791 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 3 | 0.03368247 | 0.204271228 | 10.2136 |  | 10.2135614 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.03405197 | 0.206512106 | 51.2188 |  | 20.6512106 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.00949 | 0.174 | 1.16 |  | 1.16 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 19.602727656 | 272,902781 | 121.5 |  | 91.3493554 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.00514522 | 1.0374 | 0.0129 | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.090260147 | 1.0694 | 0.0181 | - |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 18.763864835 | 1.0000 | 0.3753 | Расчет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.15354658 | 1.0000 | 0.7677 | Расчет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.256384724 | 1.0000 | 0.4273 | Расчет |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 0.03368247 | 1.0000 | 1.6841 | Расчет |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.00949 | 8.0000 | 0.019 | - |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0316628 | 1.0374 | 0.1583 | Расчет |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.2 | 0.04 |  | 0.18899136 | 1.0000 | 0.945 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.026438179 | 1.4300 | 0.0529 | - |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.009209371 | 1.0000 | 1.1512 | Расчет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.03405197 | 1.0000 | 0.681 | Расчет |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2.3 |  |  |
| Таблица групп суммаций на существующее положение |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | 0303 | Аммиак (32) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
| 04 | 0303 | Аммиак (32) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |
| 05 | 0303 | Аммиак (32) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |
| 30 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
| 31 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 39 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________(ф.и.о) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2026г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  |  | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | Код ЗВ | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или | отходящего |
| участка и т.д. | нения | ления | веществ |  | в | за |  | ОБУВ) | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделен,т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) полигон ТБО | 0001 | 001 | Отопительная печь | теплоэнергия |  | 4872 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301 ( | 0.0031065 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) | 0.2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304 ( | 0.00050493 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | 0.4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330 ( | 0.0295 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, | 0.5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337 ( | 0.02118 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( | 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 ( | 0.174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5) |  |
|  | 6001 | 001 | Полигон отходов | ТБО |  | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301 ( | 0.19099798 |
|  |  |  | ТБО |  |  |  | диоксид) (4) | 0.2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Аммиак (32) | 0303 ( | 1.1461599305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304 ( | 0.031037172 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | 0.4) |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330 ( | 0.15048845 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, | 0.5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сероводород ( | 0333 ( | 0.055851297 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) | 0.008) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337 ( | 0.5419652516 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( | 5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (* | 113.795623639 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0616 ( | 1.9312009604 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) | 0.2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 ( | 1.554874746 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627 ( | 0.204271228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325 ( | 0.206512106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) | 0.05) |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  |  |  | Количество загрязняющих |  |
|  | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  |  |  | веществ, выбрасываемых |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  | в атмосферу |  |
| ИЗА | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  |  |
|  | м | разм.сечен | м/с | расход, | ратура, | (ПДК,ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
|  |  | устья, м |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Производство:001 – полигон ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 8 | 0.16 | 6 | 0.1206374 | 20 | 0301 (0.2) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000169 | 0.0031065 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0.4) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00002747 | 0.00050493 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0.5) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.001624 | 0.0295 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись | 0.000895 | 0.02118 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (0.5) | Взвешенные частицы (116) | 0.00949 | 0.174 |
| 6001 | 1 |  |  |  | 20 | 0301 (0.2) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0314938 | 0.19099798 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0303 (0.2) | Аммиак (32) | 0.18899136 | 1.1461599305 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0.4) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00511775 | 0.031037172 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0.5) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.024814179 | 0.15048845 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (0.008) | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.009209371 | 0.055851297 |
|  |  |  |  |  |  |  | (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись | 0.089365147 | 0.5419652516 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (*50) | Метан (727*) | 18.763864835 | 113.795623639 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (0.2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, | 0.15354658 | 1.9312009604 |
| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0.6) | Метилбензол (349) | 0.256384724 | 1.554874746 |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (0.02) | Этилбензол (675) | 0.03368247 | 0.204271228 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (0.05) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.03405197 | 0.206512106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели работы пылегазочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | проектный | фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источников | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 272.9027811 | 272.9027811 |  |  |  |  | 272.9027811 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е |  | 0.174 | 0.174 |  |  |  |  | 0.174 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.174 | 0.174 |  |  |  |  | 0.174 |
| Газообразные, жидкие |  | 119.863274191 | 119.8632742 |  |  |  |  | 119.8632742 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.19410448 | 0.19410448 |  |  |  |  | 0.19410448 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303 | Аммиак (32) | 1.1461599305 | 1.146159931 |  |  |  |  | 1.146159931 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.031542102 | 0.031542102 |  |  |  |  | 0.031542102 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.17998845 | 0.17998845 |  |  |  |  | 0.17998845 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.055851297 | 0.055851297 |  |  |  |  | 0.055851297 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0.5631452516 | 0.563145252 |  |  |  |  | 0.563145252 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) | 113.795623639 | 113.7956236 |  |  |  |  | 113.7956236 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1.9312009604 | 1.93120096 |  |  |  |  | 1.93120096 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 1.554874746 | 1.554874746 |  |  |  |  | 1.554874746 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.204271228 | 0.204271228 |  |  |  |  | 0.204271228 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.206512106 | 0.206512106 |  |  |  |  | 0.206512106 |

5. ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙНЫХ И ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСОВ

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или  допустимых  эксплуатационных  условий  производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия). Термин «риск» отражает потенциальную  опасность или совокупный  эффект вероятности возникновения аварии с масштабами ее воздействия.

Под сценарием или типом потенциально возможной аварии понимается характерный вариант начала и развития   аварийного процесса. Анализ аварий (экологической опасности) включает в себя рассмотрение многочисленных аварийных сценариев в условиях строительства, эксплуатации и ликвидации промышленного объекта, включая вероятность возникновения стихийных бедствий.

К главным причинам аварий следует отнести:

-           полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- 	промышленных сооружений и оборудования;

- 	пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- 	коррозия и дефекты трубопроводов, нефтепромыслового оборудования;

- 	ошибки обслуживающего персонала;

- 	опасные и стихийные природные явления (землетрясения, оползни и др.).

К потенциально возможным аварийным ситуациям на предприятии можно отнести следующие:

- отключение  электроэнергии

ТОО «Ж.Е.С.» в полной мере осознает свою ответственность, связанную с экологической безопасностью всех планируемых работ и планирует взаимодействие с органами надзора и инспекциями, отвечающими за инженерно-экологическую безопасность и здоровье населения, работников предприятия.

Специалисты предприятия в области инженерно-экологической безопасности, охраны здоровья на каждом этапе работ анализируют фактические и потенциальные факторы безопасности на производстве. По результатам этого анализа и имеющихся внутренних требований предприятия готовятся руководства, положения и инструкции по безопасному проведению работ, обеспечивающие снижение факторов риска по отношению к безопасности труда и охраны здоровья рабочих, охраны окружающей среды (ТБ и ОЗОС). Разработанные документы по ТБ и ОЗОС обязательны к исполнению для всего персонала предприятия.

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации являются:

- тщательный контроль утечки с помощью электронных датчиков и приборов для объемных измерений;

- оборудование локальных систем оповещения и сигнализации;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварии (противопожарные формирования, группы (отделения) по борьбе с пожарами и разливами);

- поддержание в готовности средств доставки сил и средств ликвидации к аварийным участкам;

- подготовка обслуживающего персонала к действиям в аварийной ситуации;

- подготовка системы управления к функционированию и ликвидации аварии;

- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации аварии на объекте.

Использования УПРЗА

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по программе «Эра v 2.0» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (НДВ).

6. УЧЕТ МЕСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

| ЭРА v3.0 |  | Таблица 3.4 |
| --- | --- | --- |
| ТОО «ILES» |  |  |
| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |  |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |  |
| в атмосфере города Мугалжарский район |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |
| Hаименование характеристик | Величина |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |  |
| атмосферы, А |  |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |  |
| Средняя максимальная температура наружного | 20.0 |  |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -20.0 |  |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
| С | 5.0 |  |
| СВ | 9.0 |  |
| В | 21.0 |  |
| ЮВ | 19.0 |  |
| Ю | 8.0 |  |
| ЮЗ | 17.0 |  |
| З | 11.0 |  |
| СЗ | 10.0 |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 8.0 |  |
| данным), повторяемость превышения которой |  |  |
| составляет 5 %, м/с |  |  |

7. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО – ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20.03.2017г. №237 утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №486 от 20.05.2013 г. на проект обоснование размера санитарно-защитной зоны ТОО «Ж.Е.С.» относится к І классу опасности с размером не менее 1000 м по всем сторонам света. (Копия санитарно-эпидемиологического заключения в приложении проекта)

- ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НОРМАТИВАМ НДВ

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к ТОО «Ж.Е.С.».

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристик источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.

При выполнении модулирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:

Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3),

определенных по проектной документации;

Данные по условиям рассеивания выбросов в атмосфере (в приложении) по данным РГП «Казгидромет».

Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.

Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований РНД 211.2.01.01-97, на основе данных представленных по ТОО «Ж.Е.С.» расчетных данных по выбросам приведены в таблице 3.3.

Данные по коэффициентам, определяющим условия рассеивания загрязняющих веществ  в атмосфере, приводятся в разделе 2.

Расчеты рассеивания (модулирования максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый период года с учетом фоновых концентраций по программному комплексу «ЭРА. V 3.0», НПО «ЛОГОС ПЛЮС», г.Новосибирск, согласованному ГГО им.Воейкова, Санкт-Петербург и рекомендованному к использованию МООС Республики Казахстан (№09-335 от 01.02.2002г).

Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятии, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе (опасными) скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарная

концентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.

Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК рассчитываются в приземном  слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДК) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в

определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК - один для рабочих участков внутри СЗЗ, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами СЗЗ.

Значения ПДКмр, ПДКсс и ОБУВ для населенных районов, представленные в таблицах 3.1, утверждены контролирующими организациями Республики Казахстан и приведены в «Перечне и кодах веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-П., 1995г., дополненными в ПК «ЭРА. V 2.0».

При выполнении расчетов учтены коэффициенты рельефа местности, сертификации, значения температур, скорости ветра в соответствии с данными таблиц пункта №3.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы  и с учетом перспективы развития предприятия .

Согласно пункта 2.1. РНД  211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:

См = А * М * Г * m * n *          где,

3√ Н² * V * Δ Т

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Н (м) – высота источника над уровнем земли;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 1000 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;

ΔТ(град) – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг  и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв ;

V1 (м³/с) – расход газовоздушной смеси, определяемой по формуле:

V1  = π * d2  / 4 * W0     где,

W0  (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.

В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 2.0».

Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении.

Анализ результатов рассеивания показал что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в СЗЗ не превышает установленные ПДК в связи с этим предусматриваются один этап установления НДВ.

9. АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

В соответствии с пунктом 5.21. РНД 211.2.01.01 - 97 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций  на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых

М/ПДКм.р.  Ф (1)   где,

Ф = 0,01Н при Н > 10 м

Ф = 0,1     при  Н < 10 м

М (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные и неорганизованные источники;

ПДКм.р  (мг/м³) – максимально-разовая предельно-допустимая концентрация;

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

по объему выбросов приоритетными загрязняющими веществами являются примеси:

0410; 0616; 0621; 0627; 0301; 0303; 0333; 1325.

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ

Нормативы предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу устанавливаются для каждого источника выбросов загрязняющих веществ при условии, что выбросы вредных веществ при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.

На основании расчетов  и анализа выбросов загрязняющих веществ разработано предложение по нормативам НДВ.

Предусматривается один этап установления нормативов НДВ, так как приземные концентрации загрязняющих веществ согласно расчета рассеивания ниже их предельно – допустимых концентраций для населенных мест (ПДКм.р.).

Нормативы НДВ по всему предприятию и на последующие годы  от источников выбросов ТОО «Ж.Е.С.» приведены в нижеследующих таблицах.

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2027год |  | на 2027-2031год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 0001 | 0.000169 | 0.0031065 | 0.000169 | 0.0031065 | 0.000169 | 0.0031065 |  | 2031 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 0001 | 0.00002747 | 0.00050493 | 0.00002747 | 0.00050493 | 0.00002747 | 0.00050493 |  | 2017 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 0001 | 0.001624 | 0.0295 | 0.001624 | 0.0295 | 0.001624 | 0.0295 |  | 2017 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 0001 | 0.000895 | 0.02118 | 0.000895 | 0.02118 | 0.000895 | 0.02118 |  | 2017 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 0001 | 0.00949 | 0.174 | 0.00949 | 0.174 | 0.00949 | 0.174 |  | 2017 |
| Итого по организованным |  | 0.01220547 | 0.22829143 | 0.01220547 | 0.22829143 | 0.01220547 | 0.22829143 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 0.00949 | 0.174 | 0.00949 | 0.174 | 0.00949 | 0.174 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  | 0.00271547 | 0.05429143 | 0.00271547 | 0.05429143 | 0.00271547 | 0.05429143 |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.0314938 | 0.19099798 | 0.0314938 | 0.19099798 | 0.0314938 | 0.19099798 |  | 2017 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0303) Аммиак (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.18899136 | 1.1461599305 | 0.18899136 | 1.1461599305 | 0.18899136 | 1.1461599305 |  | 2017 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.00511775 | 0.031037172 | 0.00511775 | 0.031037172 | 0.00511775 | 0.031037172 |  | 2017 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.024814179 | 0.15048845 | 0.024814179 | 0.15048845 | 0.024814179 | 0.15048845 |  | 2017 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.009209371 | 0.055851297 | 0.009209371 | 0.055851297 | 0.009209371 | 0.055851297 |  | 2017 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.089365147 | 0.5419652516 | 0.089365147 | 0.5419652516 | 0.089365147 | 0.5419652516 |  | 2017 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 18.76386484 | 113.79562364 | 18.76386484 | 113.79562364 | 18.76386484 | 113.79562364 |  | 2017 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.15354658 | 1.9312009604 | 0.15354658 | 1.9312009604 | 0.15354658 | 1.9312009604 |  | 2017 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.256384724 | 1.554874746 | 0.256384724 | 1.554874746 | 0.256384724 | 1.554874746 |  | 2017 |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.03368247 | 0.204271228 | 0.03368247 | 0.204271228 | 0.03368247 | 0.204271228 |  | 2017 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 6001 | 0.03405197 | 0.206512106 | 0.03405197 | 0.206512106 | 0.03405197 | 0.206512106 |  | 2017 |
| Итого по неорганизованным |  | 19.59052219 | 119.80898276 | 19.59052219 | 119.80898276 | 19.59052219 | 119.80898276 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  | 19.59052219 | 119.80898276 | 19.59052219 | 119.80898276 | 19.59052219 | 119.80898276 |  |  |
| Всего по предприятию: |  | 19.60272766 | 120.03727419 | 19.60272766 | 120.03727419 | 19.60272766 | 120.03727419 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 0.00949 | 0.174 | 0.00949 | 0.174 | 0.00949 | 0.174 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  | 19.59323766 | 119.86327419 | 19.59323766 | 119.86327419 | 19.59323766 | 119.86327419 |  |  |

11.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ (НМУ)

Разработка мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу осуществляется непосредственно на предприятиях, в организациях и учреждениях, являющихся источниками загрязнения атмосферы, в проектных и отраслевых институтах промышленных министерств с учетом специфики конкретных производств. Разработки проводятся как для действующих, так и для проектируемых предприятий. При разработке мероприятий учитываются особенности рассеивания примесей в атмосфере и в связи с этим вклад различных источников в создание концентраций примесей в приземном слое воздуха. В периоды НМУ следует добиваться необходимого для каждого из трех режимов работы предприятия снижения концентраций при наименьших усилиях. Учитывается также приоритетность загрязняющих веществ. При этом учитываются: уровень фактического загрязнения воздуха в городе, технологические возможности производства, пылегазоулавливающего оборудования, особенности метеорологического режима и т.д.

Мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ могут быть общими, применимыми на любом предприятии, и специфическими, относящимися к конкретным производствам.

## Мероприятия по сокращению выбросов при первом режиме работы предприятия

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15 - 20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при первом режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запретить работу оборудования на форсированном режиме;

- рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усилить контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения;

- усилить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок;

- обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных систем и сооружений и их отдельных элементов, не допускать снижения их производительности, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- обеспечить максимально эффективное орошение аппаратов пылегазоулавливателей;

- проверить соответствие регламенту производства концентраций поглотительных растворов, применяемых в газоочистных установках;

- ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны.

## Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме работы предприятия

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20 - 40 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при втором режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:

- снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует провести остановку оборудования;

- уменьшить интенсивность технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу на тех предприятиях, где за счет интенсификации и использования более качественного сырья возможна компенсация отставания в периоды НМУ;

- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов;

- принять меры по предотвращению испарения топлива;

- запретить сжигание отходов производства и мусора, если оно осуществляется без использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими аппаратами.

## Мероприятия по сокращению выбросов при третьем режиме работы предприятий

При третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40 - 60 %, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при третьем режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:

- снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ;

- отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;

- запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;

- запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) с неотрегулированными двигателями. Состав отработанных газов не должен превышать предельно допустимые выбросы вредных веществ;

- снизить нагрузку или остановить производства, не имеющие газоочистных сооружений;

- провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов).

## Перспективный план мероприятий по достижению критерия качества атмосферного воздуха

Для городов с высоким средним уровнем загрязнения (средние сезонные концентрации соответствуют ПДК и выше) наряду с мероприятиями по кратковременному снижению выбросов необходимо разрабатывать перспективные планы мероприятий по достижению критерия качества атмосферного воздуха. Перспективные планы разрабатывают также для городов с невысоким средним уровнем загрязнения, в которых предложенные на период НМУ мероприятия не обеспечивают снижение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе до уровней ПДК. Такие мероприятия в первую очередь должны быть разработаны на базе совершенствования существующих и разработки новых технологических процессов, аппаратов и процессов пылегазоочистки и включать:

- усовершенствование технологических процессов и технологического оборудования с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработку методов рекуперации и регенерации ценных продуктов из промышленных выбросов;

В перспективных планах мероприятий по достижению критерия качества атмосферного воздуха должны быть указаны сроки выполнения и источник финансирования. Планы должны быть согласованы с вышестоящей организацией и контролирующими организациями в установленном порядке.

Для данного предприятия предусмотрено, в период НМУ:

- отключение отдельных агрегатов и технологических линий;

- отключение аппаратов и оборудования периодического действия и др.

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Хар-ка ист.,на котор. проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- |  | Эконо- |
| ист. |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия | Вещества, |  | Мощность | пень |  | мичес- |
| на | Координаты на |  | Высо- | Диа- | Параметры газовоздушн. |  |  | на период | по которым проводится |  | выбросов: | эффек |  | кая |
| кар- | карте-схеме |  | та | метр | смеси на выходе источн |  |  | неблагоприятных | сокращение выбросов |  | без учета | тив- |  | оценка |
| те - |  |  | ист. | ист. |  |  |  | метеорологичес- |  |  | мероприятий | ности |  | меро- |
| схе- | точ.ист | 2 конца | выб- | выб- | ско- | до/после меропр. |  | ких условий |  |  | после | меро- |  | прия- |
| ме | /1конца | линейн. | роса, | роса, | рость |  |  |  | Код | Наименование | мероприятий | прия- |  | тий, |
|  | лин.ист | источн. | м | м | м/с | объем | темп. |  | веще |  |  | тий, |  | т.тн/ |
|  | Х1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  | м3/c | гр,оС |  | ства |  |  | % |  | час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| П е р в ы й р е ж и м р а б о т ы Полигон ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 57/58 |  | 8.0 | 0.160 | 6.00 | 0.1206374 | 20/20 | Организационно- | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.000169 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | /0.1206374 |  | технические |  | (Азота диоксид) (4) | /0.0001014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0.00002747 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | /0.000016482 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.001624 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый | /0.0009744 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.000895 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) | /0.000537 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.00949 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (116) | /0.005694 |  |  |  |
| 6001 | 50/56 | 1/1 | 1.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Организационно- | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0314938 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | технические |  | (Азота диоксид) (4) | /0.01889628 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0.18899136 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.113394816 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0.00511775 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) | /0.00307065 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.024814179 | 40 |  |  |
| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» М Е Р О П Р И Я Т И Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.8 |  |
| по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый | /0.014888507 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0.009209371 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дигидросульфид) (518) | /0.005525623 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.089365147 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) | /0.053619088 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 18.76386484 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /11.2583189 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.15354658 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) | /0.092127948 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.256384724 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.153830834 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.03368247 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.020209482 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.03405197 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Метаналь) (609) | /0.020431182 |  |  |  |

12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НДВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Система контроля выбросов вредных веществ в атмосферу представляет собой совокупность органов контроля, осуществляющих комплекс организационно – технических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

Задача контроля:

- соблюдение норм и правил по охране атмосферного воздуха;

- получение достоверных данных о выбросах и их обработка;

- контроль за эффективностью работы установок очистки отходящих газов, при наличии их.

Выполнение отборов проб воздуха, определение концентраций выбрасываемых веществ будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой программой производственного экологического контроля и согласно утвержденных методик.

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто- | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чника | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0.2 | 0.000169 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0012 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.00002747 | 0.00001 | 0.00004 | 0.0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.001624 | 0.0003 | 0.0023 | 0.0046 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.000895 | 0.00002 | 0.0013 | 0.0003 | 2 |
|  |  |  |  | 2902 | 0.5 | 0.00949 | 0.0019 | 0.04 | 0.0801 | 2 |
| 6001 | Неорганизованный источник | 1 |  | 0301 | 0.2 | 0.0314938 | 0.0157 | 1.1248 | 5.6242 | 1 |
|  |  |  |  | 0303 | 0.2 | 0.18899136 | 0.0945 | 6.7501 | 33.7506 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.00511775 | 0.0013 | 0.1828 | 0.457 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.024814179 | 0.005 | 0.8863 | 1.7726 | 2 |
|  |  |  |  | 0333 | 0.008 | 0.009209371 | 0.1151 | 0.3289 | 41.1158 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.089365147 | 0.0018 | 3.1918 | 0.6384 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 18.763864835 | 0.0375 | 670.18 | 13.4036 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.15354658 | 0.0768 | 5.4842 | 27.4208 | 1 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.256384724 | 0.0427 | 9.1572 | 15.262 | 1 |
|  |  |  |  | 0627 | 0.02 | 0.03368247 | 0.1684 | 1.203 | 60.151 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0.05 | 0.03405197 | 0.0681 | 1.2162 | 24.3244 | 1 |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Отопительная | 1 | 4872 | Дымовая труба | 0001 | 8 | 0.16 | 6 | 0.1206374 | 20 | 57 | 58 |  |
|  |  | печь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Полигон отходов | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6001 | 1 |  |  |  | 20 | 50 | 56 | 1 |
|  |  | ТБО |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ля расчета нормативов НДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000169 | 1.401 | 0.0031065 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00002747 | 0.228 | 0.00050493 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.001624 | 13.462 | 0.0295 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.000895 | 7.419 | 0.02118 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.00949 | 78.665 | 0.174 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0314938 |  | 0.19099798 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0.18899136 |  | 1.146159931 | 2017 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00511775 |  | 0.031037172 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.02481418 |  | 0.15048845 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00920937 |  | 0.055851297 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.08936515 |  | 0.541965252 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ля расчета нормативов НДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 18.7638648 |  | 113.7956236 | 2017 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.15354658 |  | 1.93120096 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.25638472 |  | 1.554874746 | 2017 |
|  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.03368247 |  | 0.204271228 | 2017 |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.03405197 |  | 0.206512106 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  |  | Периодич | Норматив |  |  |  |  |
| чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов НДВ |  | Кем |  | Методика |
| N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля |  |  | осуществляет |  | проведения |
| роль- | /Координаты |  | контро- | в перио- |  |  | ся контроль |  | контроля |
| ной | контрольной |  | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| точки | точки |  |  | раз/сутк |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0001 | Полигон ТБО и на границе СЗЗ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз/ |  | 0.000169 | 1.4008923 | Сторонняя |  |  |
|  |  | (4) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ |  | 0.00002747 | 0.2277072 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ |  | 0.001624 | 13.461829 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | (516) |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ |  | 0.000895 | 7.4189265 | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ |  | 0.00949 | 78.665488 | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
| 6001 | Полигон ТБО и на границе СЗЗ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз/ |  | 0.0314938 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | (4) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Аммиак (32) | 1 раз/ |  | 0.18899136 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ |  | 0.00511775 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ |  | 0.02481418 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  | (516) |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ |  | 0.00920937 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ |  | 0.08936515 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ |  | 18.7638648 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ |  | 0.15354658 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  | изомеров) (203) | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ILES» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мугалжарский район, ТОО "Ж.Е.С." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ |  | 0.25638472 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Этилбензол (675) | 1 раз/ |  | 0.03368247 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ |  | 0.03405197 |  | Сторонняя |  |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основе |  |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК – общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения), использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах Республики Казахстан;

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ɵ от 12.06.2014 г. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий»;

- Приложение № 3 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ɵ от 12.06.2014 г. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных»;

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996;

- Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2005;

- Расчёт выбросов загрязняющих веществ от сварочного поста производится согласно методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004 г;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха

Расчет платежей за загрязнение воздушного бассейна

Расчет платы (Пн) за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определен по формуле:

П н = к* М* Р

где:

к - ставка платы за одну тонну, (МРП)

М – годовой нормативный объем загрязняющих веществ, т;

Р – МРП=4325 тенге по всему предприятию .

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ

| Код загр. веще- | Наименование вещества | Выброс вещества, | Ставка платы за 1 тонну | МРП на 2026г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ства |  | т/год | МРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 20 | 4325 |  |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 24 | 4325 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 20 | 4325 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 20 | 4325 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 124 | 4325 |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,32 | 4325 |  |
| 0410 | Метан (727*) |  | 0,02 | 4325 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,32 | 4325 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,32 | 4325 |  |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,32 | 4325 |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 332 | 4325 |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 10 | 4325 |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |

Исходные данные для разработки проекта НДВ

Источник загрязнения N 0001,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Отопительная печь

- Количество – 1 ед.

- Уголь – 3 т/год

- Время работы – 4872 ч/год

- Дрова – 0,5 т/год

- Время работы – 4872 ч/год

- Мощность – 10 кВт

- Высота трубы - 8 м

- Диаметр трубы – 0,16 м

Источник загрязнения №6001,  Дымовая труба

Источник выделения №002,  Полигон отходов ТБО

- Средняя влажность отходов - 10 %

- Органическая составляющая отходов - 20 %

- Продолжительность теплого периода в районе полигона - 90 дн

- Средняя температура теплого периода - 30 °С

- Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон - 11890  т/год

Директор ТОО «Ж.Е.С.»	Әбілқан  С.Е.

Расчет рассеивания

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО «ILES»

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

| Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = Мугалжарский район________________ Расчетный год:2017 Режим НМУ:0

Базовый   год:2026

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

0069

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0303 ( Аммиак (32) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.4000000  ПДКс.с. =0.0600000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0080000  ПДКс.с. =0.0008000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =5.0000000  ПДКс.с. =3.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0410 ( Метан (727*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =50.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =5.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0200000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.6000000  ПДКс.с. =0.0600000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0627 ( Этилбензол (675) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0200000  ПДКс.с. =0.0020000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0500000  ПДКс.с. =0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __03 ( 0303 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0303 ( Аммиак (32) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0080000  ПДКс.с. =0.0008000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __04 ( 0303 + 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0303 ( Аммиак (32) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0080000  ПДКс.с. =0.0008000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0500000  ПДКс.с. =0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __05 ( 0303 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0303 ( Аммиак (32) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0500000  ПДКс.с. =0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __30 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0080000  ПДКс.с. =0.0008000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __31 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.0500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __39 ( 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0080000  ПДКс.с. =0.0008000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.0500000  ПДКс.с. =0.0100000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Название Мугалжарский район

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 8.0 м/с

Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

Температура летняя = 20.0 град.C

Температура зимняя = -20.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 0001 Т     8.0  0.16  6.00  0.1206  20.0    57.0    58.0                     1.0 1.00 0 0.0001690

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0314938

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 0001|    0.00017|  Т |    0.001 |   0.50  |    45.6  |

|   2 |006901 6001|    0.03149|  П |    5.624 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03166 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      5.625433 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.014 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.009 0.011 0.013 0.016 0.017 0.018 0.018 0.016 0.014 0.012 0.009 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.010 0.013 0.016 0.020 0.024 0.027 0.025 0.021 0.017 0.014 0.011 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.011 0.015 0.019 0.027 0.045 0.061 0.052 0.032 0.021 0.016 0.012 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.012 0.016 0.022 0.039 0.096 0.215 0.132 0.051 0.025 0.018 0.013 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.012 0.017 0.023 0.044 0.129 1.126 0.207 0.060 0.027 0.018 0.014 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.012 0.016 0.021 0.035 0.073 0.127 0.093 0.044 0.023 0.017 0.013 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.011 0.014 0.018 0.023 0.035 0.043 0.038 0.027 0.020 0.016 0.012 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.010 0.012 0.015 0.018 0.021 0.022 0.022 0.019 0.016 0.013 0.010 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.016 0.015 0.013 0.011 0.009 |-10

|                                                                   |

11-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =1.12608 долей ПДК

=0.22522 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02153 доли ПДК  |

|       0.00431 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.0315|   0.021498 |  99.9  |  99.9 | 0.682622015  |

|                        В сумме =   0.021498    99.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000027     0.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0303 - Аммиак (32)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.1889914

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0303 - Аммиак (32)

ПДКр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    0.18899|  П |   33.751 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.18899 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     33.750568 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0303 - Аммиак (32)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0303 - Аммиак (32)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.045 0.053 0.063 0.072 0.080 0.083 0.081 0.075 0.066 0.056 0.048 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.052 0.065 0.079 0.094 0.105 0.110 0.107 0.098 0.085 0.069 0.056 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.060 0.078 0.098 0.119 0.142 0.163 0.151 0.127 0.105 0.085 0.066 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.068 0.090 0.116 0.162 0.269 0.365 0.310 0.192 0.127 0.098 0.075 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.073 0.098 0.131 0.235 0.573 1.289 0.793 0.308 0.150 0.107 0.081 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.074 0.100 0.136 0.265 0.776 6.753 1.243 0.358 0.161 0.109 0.082 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.072 0.096 0.126 0.208 0.435 0.759 0.555 0.263 0.141 0.104 0.079 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.065 0.086 0.109 0.140 0.207 0.260 0.230 0.159 0.118 0.094 0.071 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.057 0.073 0.091 0.109 0.126 0.135 0.130 0.115 0.097 0.079 0.062 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.050 0.060 0.073 0.086 0.095 0.099 0.097 0.089 0.077 0.064 0.053 |-10

|                                                                   |

11-| 0.043 0.050 0.057 0.065 0.071 0.074 0.073 0.067 0.060 0.052 0.045 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =6.75265 долей ПДК

=1.35053 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0303 - Аммиак (32)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.127:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.129: 0.127: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129:

Cc : 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.128:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12901 доли ПДК  |

|       0.02580 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.1890|   0.129010 | 100.0  | 100.0 | 0.682623267  |

|                        В сумме =   0.129010   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0092094

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    0.00921|  П |   41.116 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00921 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     41.115837 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.055 0.065 0.076 0.088 0.097 0.101 0.099 0.091 0.080 0.068 0.058 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.064 0.079 0.097 0.115 0.128 0.134 0.131 0.120 0.103 0.084 0.068 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.074 0.094 0.119 0.145 0.173 0.198 0.184 0.155 0.128 0.103 0.080 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.083 0.110 0.141 0.198 0.328 0.445 0.378 0.234 0.155 0.119 0.091 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.089 0.119 0.160 0.286 0.698 1.570 0.966 0.375 0.183 0.130 0.098 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.091 0.121 0.165 0.323 0.945 8.226 1.514 0.436 0.196 0.133 0.100 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.087 0.117 0.154 0.253 0.531 0.925 0.676 0.320 0.171 0.127 0.096 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.080 0.105 0.133 0.171 0.252 0.317 0.281 0.194 0.144 0.114 0.087 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.070 0.089 0.111 0.133 0.153 0.164 0.158 0.140 0.119 0.096 0.076 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.061 0.073 0.089 0.104 0.116 0.121 0.118 0.109 0.094 0.078 0.064 |-10

|                                                                   |

11-| 0.052 0.060 0.070 0.079 0.087 0.090 0.088 0.082 0.073 0.063 0.055 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =8.22626 долей ПДК

=0.06581 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.156: 0.156: 0.157:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.156: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.156:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.156: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.155: 0.156: 0.156: 0.157: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156: 0.155:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.156: 0.156: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156: 0.155: 0.156: 0.156: 0.157: 0.155: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.157: 0.157: 0.156: 0.156: 0.156: 0.157: 0.156: 0.157: 0.156: 0.156: 0.156: 0.157: 0.157: 0.156:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.157: 0.156: 0.156: 0.156: 0.156: 0.156: 0.156:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.15716 доли ПДК  |

|       0.00126 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.0092|   0.157163 | 100.0  | 100.0 |  17.0655518  |

|                        В сумме =   0.157163   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0410 - Метан (727*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0   18.7639

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|   18.76386|  П |   13.404 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =   18.76386 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     13.403600 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0410 - Метан (727*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0410 - Метан (727*)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.018 0.021 0.025 0.029 0.032 0.033 0.032 0.030 0.026 0.022 0.019 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.044 0.043 0.039 0.034 0.028 0.022 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.024 0.031 0.039 0.047 0.056 0.065 0.060 0.050 0.042 0.034 0.026 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.027 0.036 0.046 0.064 0.107 0.145 0.123 0.076 0.050 0.039 0.030 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.029 0.039 0.052 0.093 0.228 0.512 0.315 0.122 0.060 0.042 0.032 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.030 0.040 0.054 0.105 0.308 2.682 0.494 0.142 0.064 0.043 0.033 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.028 0.038 0.050 0.083 0.173 0.301 0.220 0.104 0.056 0.041 0.031 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.026 0.034 0.043 0.056 0.082 0.103 0.092 0.063 0.047 0.037 0.028 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.023 0.029 0.036 0.043 0.050 0.053 0.052 0.046 0.039 0.031 0.025 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.020 0.024 0.029 0.034 0.038 0.039 0.039 0.036 0.031 0.025 0.021 |-10

|                                                                   |

11-| 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028 0.029 0.029 0.027 0.024 0.021 0.018 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =2.68173 долей ПДК

=134.08633 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0410 - Метан (727*)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.551: 2.562: 2.544: 2.560: 2.547: 2.560: 2.542: 2.559: 2.546: 2.559: 2.543: 2.559: 2.544: 2.560: 2.542:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.559: 2.545: 2.560: 2.543: 2.559: 2.543: 2.560: 2.545: 2.559: 2.545: 2.559: 2.542: 2.542: 2.548: 2.562:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.544: 2.560: 2.547: 2.560: 2.542: 2.559: 2.546: 2.559: 2.543: 2.559: 2.544: 2.560: 2.542: 2.559: 2.545:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.560: 2.543: 2.551: 2.549: 2.559: 2.543: 2.560: 2.545: 2.550: 2.543: 2.555: 2.545: 2.559: 2.542: 2.542:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.548: 2.548: 2.538: 2.554: 2.544: 2.556: 2.534: 2.549: 2.542: 2.554: 2.530: 2.548: 2.543: 2.549: 2.526:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.546: 2.542: 2.546: 2.524: 2.543: 2.543: 2.544: 2.524: 2.545: 2.545: 2.544: 2.525: 2.545: 2.542: 2.542:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.545: 2.526: 2.547: 2.547: 2.547: 2.530: 2.550: 2.546: 2.552: 2.531: 2.552: 2.544: 2.554: 2.537: 2.555:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.545: 2.558: 2.555: 2.543: 2.544: 2.541: 2.556: 2.543: 2.560: 2.545: 2.546: 2.546: 2.554: 2.559: 2.545:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Cc : 2.559: 2.542: 2.542: 2.548: 2.551: 2.551: 2.551:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05123 доли ПДК  |

|       2.56173 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |    18.7639|   0.051235 | 100.0  | 100.0 | 0.002730483  |

|                        В сумме =   0.051235   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.1535466

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    0.15355|  П |   27.421 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.15355 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     27.420750 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.037 0.043 0.051 0.059 0.065 0.067 0.066 0.061 0.053 0.046 0.039 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.043 0.052 0.065 0.077 0.085 0.089 0.087 0.080 0.069 0.056 0.046 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.049 0.063 0.080 0.097 0.115 0.132 0.123 0.103 0.085 0.069 0.053 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.055 0.073 0.094 0.132 0.218 0.297 0.252 0.156 0.103 0.080 0.061 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.059 0.079 0.106 0.191 0.466 1.047 0.644 0.250 0.122 0.087 0.066 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.060 0.081 0.110 0.215 0.631 5.486 1.010 0.291 0.130 0.089 0.067 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.058 0.078 0.102 0.169 0.354 0.617 0.451 0.213 0.114 0.085 0.064 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.053 0.070 0.089 0.114 0.168 0.211 0.187 0.129 0.096 0.076 0.058 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.047 0.059 0.074 0.088 0.102 0.109 0.106 0.093 0.079 0.064 0.050 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.040 0.049 0.059 0.070 0.077 0.081 0.079 0.073 0.063 0.052 0.043 |-10

|                                                                   |

11-| 0.035 0.040 0.047 0.053 0.058 0.060 0.059 0.055 0.049 0.042 0.036 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =5.48621 долей ПДК

=1.09724 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.104:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.105: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.104: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.105: 0.104:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.10481 доли ПДК  |

|       0.02096 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.1535|   0.104814 | 100.0  | 100.0 | 0.682620108  |

|                        В сумме =   0.104814   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.2563847

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    0.25638|  П |   15.262 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.25638 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     15.261950 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.020 0.024 0.028 0.033 0.036 0.038 0.037 0.034 0.030 0.025 0.022 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.024 0.029 0.036 0.043 0.047 0.050 0.049 0.044 0.038 0.031 0.025 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.027 0.035 0.044 0.054 0.064 0.074 0.068 0.057 0.047 0.038 0.030 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.031 0.041 0.052 0.073 0.122 0.165 0.140 0.087 0.057 0.044 0.034 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.033 0.044 0.059 0.106 0.259 0.583 0.359 0.139 0.068 0.048 0.037 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.034 0.045 0.061 0.120 0.351 3.054 0.562 0.162 0.073 0.049 0.037 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.032 0.043 0.057 0.094 0.197 0.343 0.251 0.119 0.064 0.047 0.036 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.030 0.039 0.049 0.063 0.094 0.118 0.104 0.072 0.053 0.042 0.032 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.026 0.033 0.041 0.049 0.057 0.061 0.059 0.052 0.044 0.036 0.028 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.022 0.027 0.033 0.039 0.043 0.045 0.044 0.040 0.035 0.029 0.024 |-10

|                                                                   |

11-| 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032 0.033 0.033 0.030 0.027 0.024 0.020 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =3.05354 долей ПДК

=1.83212 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05834 доли ПДК  |

|       0.03500 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.2564|   0.058338 | 100.0  | 100.0 | 0.227540419  |

|                        В сумме =   0.058338   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0627 - Этилбензол (675)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0336825

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0627 - Этилбензол (675)

ПДКр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    0.03368|  П |   60.151 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03368 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     60.151035 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :0627 - Этилбензол (675)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0627 - Этилбензол (675)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.081 0.095 0.111 0.128 0.142 0.148 0.145 0.133 0.117 0.100 0.085 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.093 0.115 0.142 0.168 0.187 0.196 0.191 0.175 0.151 0.124 0.100 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.108 0.138 0.175 0.213 0.253 0.290 0.269 0.227 0.187 0.151 0.117 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.121 0.161 0.206 0.289 0.479 0.651 0.553 0.342 0.226 0.175 0.133 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.130 0.174 0.233 0.418 1.021 2.297 1.413 0.549 0.268 0.191 0.144 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.133 0.178 0.242 0.472 1.38312.035 2.215 0.638 0.286 0.195 0.147 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.128 0.170 0.225 0.370 0.776 1.353 0.988 0.468 0.251 0.186 0.141 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.116 0.153 0.194 0.250 0.369 0.464 0.411 0.284 0.211 0.167 0.127 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.102 0.130 0.163 0.194 0.224 0.240 0.232 0.205 0.173 0.140 0.111 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.089 0.107 0.130 0.153 0.170 0.177 0.173 0.159 0.137 0.114 0.094 |-10

|                                                                   |

11-| 0.076 0.088 0.102 0.116 0.127 0.132 0.129 0.120 0.107 0.093 0.080 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =12.0347 долей ПДК

=0.24069 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :0627 - Этилбензол (675)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.229: 0.230: 0.228: 0.230: 0.229: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.228: 0.229: 0.230:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.228: 0.230: 0.229: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.230: 0.228: 0.229: 0.229: 0.230: 0.228: 0.230: 0.228: 0.229: 0.228: 0.229: 0.228: 0.230: 0.228: 0.228:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.229: 0.229: 0.228: 0.229: 0.228: 0.229: 0.227: 0.229: 0.228: 0.229: 0.227: 0.229: 0.228: 0.229: 0.227:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.229: 0.228: 0.229: 0.227: 0.228: 0.228: 0.228: 0.227: 0.228: 0.228: 0.228: 0.227: 0.228: 0.228: 0.228:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.228: 0.227: 0.229: 0.229: 0.229: 0.227: 0.229: 0.228: 0.229: 0.227: 0.229: 0.228: 0.229: 0.228: 0.229:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.228: 0.230: 0.229: 0.228: 0.228: 0.228: 0.229: 0.228: 0.230: 0.228: 0.229: 0.228: 0.229: 0.230: 0.228:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.230: 0.228: 0.228: 0.229: 0.229: 0.229: 0.229:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.22992 доли ПДК  |

|       0.00460 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.0337|   0.229924 | 100.0  | 100.0 |   6.8262138  |

|                        В сумме =   0.229924   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0340520

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    0.03405|  П |   24.324 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03405 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     24.324358 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.033 0.038 0.045 0.052 0.057 0.060 0.059 0.054 0.047 0.041 0.034 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.038 0.047 0.057 0.068 0.076 0.079 0.077 0.071 0.061 0.050 0.041 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.044 0.056 0.071 0.086 0.102 0.117 0.109 0.092 0.075 0.061 0.047 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.049 0.065 0.083 0.117 0.194 0.263 0.224 0.138 0.091 0.071 0.054 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.053 0.071 0.094 0.169 0.413 0.929 0.572 0.222 0.108 0.077 0.058 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.054 0.072 0.098 0.191 0.559 4.867 0.896 0.258 0.116 0.079 0.059 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.052 0.069 0.091 0.150 0.314 0.547 0.400 0.189 0.101 0.075 0.057 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.047 0.062 0.079 0.101 0.149 0.187 0.166 0.115 0.085 0.067 0.052 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.041 0.052 0.066 0.078 0.091 0.097 0.094 0.083 0.070 0.057 0.045 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.036 0.043 0.052 0.062 0.069 0.072 0.070 0.064 0.056 0.046 0.038 |-10

|                                                                   |

11-| 0.031 0.036 0.041 0.047 0.051 0.053 0.052 0.049 0.043 0.038 0.032 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =4.86670 долей ПДК

=0.24333 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.092: 0.092: 0.093:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.092: 0.093: 0.093: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.092:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.092: 0.092: 0.093: 0.092:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.093: 0.093: 0.092: 0.092: 0.092: 0.093: 0.092: 0.093: 0.092: 0.092: 0.092: 0.093: 0.093: 0.092:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.092: 0.092: 0.092: 0.093: 0.093: 0.093:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09298 доли ПДК  |

|       0.00465 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.0341|   0.092978 | 100.0  | 100.0 |   2.7304854  |

|                        В сумме =   0.092978   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0303--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.1889914

--------- Примесь 0333--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0092094

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    2.09613|  П |   74.866 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    2.09613  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =     74.866402 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.100 0.118 0.139 0.160 0.176 0.184 0.180 0.166 0.146 0.125 0.106 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.116 0.143 0.176 0.209 0.233 0.244 0.238 0.218 0.188 0.154 0.125 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.134 0.172 0.217 0.265 0.315 0.361 0.335 0.282 0.232 0.188 0.146 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.151 0.200 0.257 0.360 0.596 0.810 0.688 0.425 0.281 0.217 0.166 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.162 0.217 0.291 0.521 1.271 2.859 1.759 0.683 0.333 0.237 0.179 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.165 0.221 0.301 0.587 1.72214.979 2.757 0.794 0.356 0.243 0.183 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.159 0.212 0.280 0.461 0.966 1.684 1.230 0.583 0.312 0.231 0.175 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.145 0.190 0.242 0.311 0.459 0.577 0.511 0.353 0.262 0.208 0.159 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.127 0.161 0.203 0.242 0.279 0.299 0.288 0.255 0.216 0.175 0.138 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.110 0.133 0.161 0.190 0.211 0.220 0.216 0.198 0.171 0.142 0.117 |-10

|                                                                   |

11-| 0.094 0.110 0.127 0.144 0.158 0.164 0.161 0.150 0.133 0.115 0.100 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =14.97890

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.285: 0.286: 0.284: 0.286: 0.285: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.284: 0.285: 0.286:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.284: 0.286: 0.285: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.286: 0.284: 0.285: 0.285: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.285: 0.284: 0.285: 0.284: 0.286: 0.284: 0.284:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.285: 0.285: 0.283: 0.285: 0.284: 0.286: 0.283: 0.285: 0.284: 0.285: 0.283: 0.285: 0.284: 0.285: 0.282:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.282: 0.284: 0.284: 0.284: 0.282: 0.284: 0.284: 0.284: 0.282: 0.284: 0.284: 0.284:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.284: 0.282: 0.285: 0.285: 0.285: 0.283: 0.285: 0.284: 0.285: 0.283: 0.285: 0.284: 0.285: 0.283: 0.285:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.284: 0.286: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.286: 0.284: 0.286: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.286: 0.284:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.286: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.28617 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     2.0961|   0.286173 | 100.0  | 100.0 | 0.136524275  |

|                        В сумме =   0.286173   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0303--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.1889914

--------- Примесь 0333--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0092094

--------- Примесь 1325--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0340520

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    2.77717|  П |   99.191 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    2.77717  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =     99.190758 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.133 0.156 0.184 0.212 0.234 0.244 0.239 0.220 0.193 0.165 0.140 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.154 0.190 0.234 0.277 0.308 0.323 0.315 0.289 0.249 0.204 0.165 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.178 0.228 0.288 0.351 0.417 0.478 0.444 0.374 0.308 0.249 0.193 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.200 0.265 0.340 0.477 0.790 1.073 0.912 0.563 0.373 0.288 0.219 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.215 0.288 0.385 0.690 1.684 3.788 2.331 0.905 0.442 0.314 0.237 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.219 0.293 0.398 0.778 2.28119.846 3.652 1.052 0.472 0.322 0.242 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.210 0.281 0.370 0.611 1.280 2.231 1.630 0.772 0.413 0.306 0.232 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.192 0.252 0.320 0.412 0.608 0.765 0.677 0.468 0.348 0.275 0.210 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.169 0.214 0.269 0.320 0.369 0.396 0.382 0.337 0.286 0.232 0.182 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.146 0.177 0.214 0.252 0.280 0.292 0.286 0.263 0.227 0.188 0.155 |-10

|                                                                   |

11-| 0.125 0.146 0.169 0.191 0.209 0.218 0.213 0.198 0.176 0.153 0.132 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =19.84560

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.378: 0.379: 0.377: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.376: 0.377: 0.379:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.377: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.379: 0.376: 0.378: 0.377: 0.379: 0.376: 0.379: 0.377: 0.377: 0.376: 0.378: 0.377: 0.379: 0.376: 0.376:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.377: 0.377: 0.376: 0.378: 0.377: 0.378: 0.375: 0.377: 0.376: 0.378: 0.374: 0.377: 0.376: 0.377: 0.374:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.377: 0.376: 0.377: 0.374: 0.376: 0.376: 0.377: 0.374: 0.377: 0.377: 0.377: 0.374: 0.377: 0.376: 0.376:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.377: 0.374: 0.377: 0.377: 0.377: 0.374: 0.377: 0.377: 0.378: 0.375: 0.378: 0.377: 0.378: 0.376: 0.378:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.377: 0.379: 0.378: 0.376: 0.377: 0.376: 0.378: 0.376: 0.379: 0.377: 0.377: 0.377: 0.378: 0.379: 0.377:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.379: 0.376: 0.376: 0.377: 0.378: 0.378: 0.378:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.37915 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     2.7772|   0.379151 | 100.0  | 100.0 | 0.136524275  |

|                        В сумме =   0.379151   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0303--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.1889914

--------- Примесь 1325--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0340520

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    1.62600|  П |   58.075 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.62600  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =     58.074924 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.078 0.092 0.108 0.124 0.137 0.143 0.140 0.129 0.113 0.097 0.082 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.090 0.111 0.137 0.162 0.180 0.189 0.185 0.169 0.146 0.119 0.097 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.104 0.133 0.169 0.205 0.244 0.280 0.260 0.219 0.180 0.145 0.113 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.117 0.155 0.199 0.279 0.463 0.628 0.534 0.330 0.218 0.169 0.128 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.126 0.168 0.225 0.404 0.986 2.218 1.365 0.530 0.259 0.184 0.139 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.128 0.172 0.233 0.456 1.33511.619 2.138 0.616 0.276 0.188 0.142 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.123 0.165 0.217 0.358 0.749 1.306 0.954 0.452 0.242 0.179 0.136 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.112 0.148 0.188 0.241 0.356 0.448 0.397 0.274 0.204 0.161 0.123 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.099 0.125 0.157 0.187 0.216 0.232 0.224 0.198 0.167 0.136 0.107 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.086 0.103 0.125 0.147 0.164 0.171 0.167 0.154 0.133 0.110 0.091 |-10

|                                                                   |

11-| 0.073 0.085 0.099 0.112 0.122 0.127 0.125 0.116 0.103 0.090 0.077 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =11.61935

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.220: 0.222: 0.220:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.222: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221: 0.222: 0.221: 0.222: 0.220: 0.220: 0.221: 0.222:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.220: 0.222: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.220: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.222: 0.220: 0.221: 0.221: 0.222: 0.220: 0.222: 0.221: 0.221: 0.220: 0.221: 0.221: 0.222: 0.220: 0.220:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.221: 0.220: 0.221: 0.220: 0.222: 0.220: 0.221: 0.220: 0.221: 0.219: 0.221: 0.220: 0.221: 0.219:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.220: 0.221: 0.219: 0.220: 0.220: 0.220: 0.219: 0.221: 0.221: 0.220: 0.219: 0.221: 0.220: 0.220:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.219: 0.221: 0.221: 0.221: 0.219: 0.221: 0.221: 0.221: 0.219: 0.221: 0.220: 0.221: 0.220: 0.221:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.222: 0.221: 0.220: 0.220: 0.220: 0.221: 0.220: 0.222: 0.221: 0.221: 0.221: 0.221: 0.222: 0.221:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.222: 0.220: 0.220: 0.221: 0.221: 0.221: 0.221:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.22199 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     1.6260|   0.221988 | 100.0  | 100.0 | 0.136524066  |

|                        В сумме =   0.221988   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0330--------

006901 0001 Т     8.0  0.16  6.00  0.1206  20.0    57.0    58.0                     1.0 1.00 0 0.0016240

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0248142

--------- Примесь 0333--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0092094

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 0001|    0.00325|  Т |    0.005 |   0.50  |    45.6  |

|   2 |006901 6001|    1.20080|  П |   42.888 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.20405  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =     42.892956 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.057 0.068 0.080 0.092 0.101 0.106 0.103 0.095 0.084 0.071 0.061 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.067 0.082 0.101 0.120 0.133 0.140 0.136 0.125 0.108 0.088 0.071 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.077 0.099 0.125 0.152 0.181 0.207 0.192 0.162 0.133 0.108 0.083 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.086 0.115 0.147 0.206 0.342 0.464 0.395 0.244 0.161 0.125 0.095 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.093 0.124 0.167 0.299 0.729 1.638 1.008 0.392 0.191 0.136 0.103 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.095 0.127 0.172 0.337 0.987 8.584 1.580 0.455 0.204 0.139 0.105 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.091 0.122 0.160 0.264 0.554 0.965 0.705 0.334 0.179 0.132 0.100 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.083 0.109 0.139 0.178 0.263 0.331 0.293 0.203 0.150 0.119 0.091 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.073 0.092 0.116 0.138 0.160 0.171 0.165 0.146 0.124 0.100 0.079 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.063 0.076 0.092 0.109 0.121 0.126 0.124 0.114 0.098 0.081 0.067 |-10

|                                                                   |

11-| 0.054 0.063 0.073 0.083 0.091 0.094 0.092 0.086 0.076 0.066 0.057 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =8.58400

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.162: 0.163: 0.163: 0.164: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.164: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.164: 0.162: 0.164:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.164:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.164: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.164: 0.163:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163: 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.164: 0.163:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

:      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.164: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16404 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     1.2008|   0.163938 |  99.9  |  99.9 | 0.136524379  |

|                        В сумме =   0.163938    99.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000106     0.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

006901 0001 Т     8.0  0.16  6.00  0.1206  20.0    57.0    58.0                     1.0 1.00 0 0.0001690

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0314938

--------- Примесь 0330--------

006901 0001 Т     8.0  0.16  6.00  0.1206  20.0    57.0    58.0                     1.0 1.00 0 0.0016240

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0248142

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 0001|    0.00409|  Т |    0.006 |   0.50  |    45.6  |

|   2 |006901 6001|    0.20710|  П |    7.397 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.21119  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =      7.402555 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.018 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.012 0.014 0.017 0.021 0.023 0.024 0.024 0.022 0.019 0.015 0.012 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.013 0.017 0.022 0.026 0.031 0.036 0.033 0.028 0.023 0.019 0.014 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.015 0.020 0.025 0.036 0.059 0.080 0.068 0.042 0.028 0.022 0.016 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.016 0.022 0.029 0.052 0.126 0.283 0.174 0.068 0.033 0.024 0.018 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.016 0.022 0.030 0.058 0.171 1.484 0.273 0.079 0.035 0.024 0.018 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.016 0.021 0.028 0.046 0.096 0.167 0.122 0.058 0.031 0.023 0.017 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.014 0.019 0.024 0.031 0.046 0.057 0.051 0.035 0.026 0.021 0.016 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.013 0.016 0.020 0.024 0.028 0.030 0.029 0.025 0.021 0.017 0.014 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.022 0.021 0.020 0.017 0.014 0.012 |-10

|                                                                   |

11-| 0.009 0.011 0.013 0.014 0.016 0.016 0.016 0.015 0.013 0.011 0.010 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =1.48383

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02841 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     0.2071|   0.028274 |  99.5  |  99.5 | 0.136524662  |

|                        В сумме =   0.028274    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000133     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0333--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0092094

--------- Примесь 1325--------

006901 6001 П1    1.0                      20.0    50.0    56.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0340520

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |006901 6001|    1.83221|  П |   65.440 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    1.83221  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =     65.440193 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 300

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      0 м;  Y=      0 м   |

|  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    300 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

*--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.088 0.103 0.121 0.140 0.154 0.161 0.158 0.145 0.127 0.109 0.093 |- 1

|                                                                   |

2-| 0.102 0.125 0.154 0.183 0.203 0.213 0.208 0.190 0.164 0.134 0.109 |- 2

|                                                                   |

3-| 0.117 0.150 0.190 0.231 0.275 0.315 0.293 0.246 0.203 0.164 0.127 |- 3

|                                                                   |

4-| 0.132 0.175 0.224 0.315 0.521 0.708 0.602 0.372 0.246 0.190 0.145 |- 4

|                                                                   |

5-| 0.142 0.190 0.254 0.455 1.111 2.499 1.538 0.597 0.291 0.207 0.157 |- 5

|                                                                   |

6-C 0.144 0.193 0.263 0.513 1.50513.093 2.410 0.694 0.311 0.212 0.160 C- 6

|                                ^                                  |

7-| 0.139 0.185 0.244 0.403 0.844 1.472 1.075 0.509 0.273 0.202 0.153 |- 7

|                                                                   |

8-| 0.127 0.166 0.211 0.272 0.401 0.504 0.447 0.309 0.229 0.181 0.139 |- 8

|                                                                   |

9-| 0.111 0.141 0.177 0.211 0.244 0.261 0.252 0.223 0.189 0.153 0.120 |- 9

|                                                                   |

10-| 0.096 0.116 0.141 0.166 0.185 0.192 0.189 0.173 0.150 0.124 0.103 |-10

|                                                                   |

11-| 0.083 0.096 0.111 0.126 0.138 0.144 0.141 0.131 0.116 0.101 0.087 |-11

|                                                                   |

|--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =13.09295

Достигается в точке с координатами:  Xм =     0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     0.0 м

При опасном направлении ветра  :      42 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.98 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город     :002  Мугалжарский район.

Объект    :0069 ТОО "Ж.Е.С.".

Вар.расч. :1     Расч.год: 2017      Расчет проводился 11.10.2017 10:25

Группа суммации :__39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 127

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -942:  -937:  -937:  -921:  -914:  -896:  -880:  -848:  -829:  -799:  -767:  -723:  -692:  -651:  -608:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     36:    -2:   -71:  -138:  -190:  -239:  -305:  -366:  -415:  -459:  -519:  -569:  -614:  -650:  -699:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.249: 0.250: 0.248: 0.250: 0.249: 0.250: 0.248: 0.250: 0.249: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248:

Фоп:    1 :    3 :    7 :   11 :   14 :   17 :   21 :   25 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   45 :   48 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -553:  -512:  -462:  -409:  -349:  -298:  -242:  -184:  -122:   -64:    -5:    56:    57:    57:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -737:  -773:  -799:  -836:  -859:  -886:  -899:  -921:  -929:  -943:  -943:  -951:  -951:  -949:  -943:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.248: 0.249: 0.250:

Фоп:   52 :   55 :   59 :   62 :   66 :   69 :   73 :   76 :   80 :   83 :   86 :   90 :   90 :   90 :   93 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    177:   244:   296:   345:   411:   472:   521:   565:   625:   675:   720:   756:   805:   843:   879:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -943:  -927:  -920:  -902:  -886:  -854:  -835:  -805:  -773:  -729:  -698:  -657:  -614:  -559:  -518:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.248: 0.250: 0.249: 0.250: 0.248: 0.250: 0.249: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248:

Фоп:   97 :  101 :  104 :  107 :  111 :  115 :  118 :  121 :  125 :  128 :  132 :  135 :  138 :  142 :  145 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    905:   942:   950:   953:   966:   992:  1005:  1027:  1029:  1034:  1039:  1049:  1049:  1057:  1057:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -468:  -415:  -393:  -389:  -353:  -304:  -248:  -190:  -174:  -162:  -113:   -70:   -11:    50:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.250: 0.248: 0.249: 0.249: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.249: 0.248: 0.249: 0.248: 0.250: 0.248: 0.248:

Фоп:  149 :  152 :  154 :  154 :  156 :  159 :  163 :  166 :  167 :  168 :  171 :  173 :  176 :  180 :  180 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1055:  1055:  1058:  1049:  1049:  1038:  1024:   997:   992:   976:   934:   886:   879:   866:   793:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=     51:    52:    78:   138:   171:   216:   316:   383:   405:   434:   540:   606:   619:   634:   736:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.249: 0.249: 0.248: 0.249: 0.248: 0.250: 0.247: 0.249: 0.248: 0.249: 0.247: 0.249: 0.248: 0.249: 0.247:

Фоп:  180 :  180 :  182 :  185 :  187 :  190 :  195 :  199 :  201 :  203 :  209 :  214 :  215 :  216 :  223 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    725:   720:   710:   609:   525:   521:   516:   393:   299:   296:   292:   158:    61:    57:    56:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    793:   799:   806:   892:   934:   936:   938:   999:  1020:  1021:  1022:  1052:  1050:  1051:  1051:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.249: 0.248: 0.249: 0.246: 0.248: 0.248: 0.248: 0.246: 0.249: 0.248: 0.248: 0.247: 0.248: 0.248: 0.248:

Фоп:  228 :  228 :  229 :  237 :  242 :  242 :  243 :  250 :  256 :  256 :  256 :  264 :  270 :  270 :  270 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     56:   -83:  -180:  -184:  -188:  -316:  -398:  -409:  -423:  -527:  -589:  -608:  -629:  -704:  -744:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1050:  1047:  1021:  1020:  1019:   984:   939:   935:   925:   868:   811:   798:   774:   704:   644:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.249: 0.247: 0.249: 0.249: 0.249: 0.247: 0.249: 0.249: 0.249: 0.247: 0.249: 0.248: 0.249: 0.248: 0.249:

Фоп:  270 :  278 :  284 :  284 :  284 :  292 :  297 :  298 :  299 :  305 :  310 :  312 :  313 :  319 :  323 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -767:  -791:  -808:  -830:  -831:  -837:  -857:  -880:  -893:  -915:  -917:  -918:  -921:  -923:  -937:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    618:   573:   547:   515:   512:   503:   448:   404:   348:   290:   279:   276:   247:   228:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.248: 0.250: 0.249: 0.248: 0.248: 0.248: 0.250: 0.248: 0.250: 0.248: 0.249: 0.249: 0.249: 0.250: 0.248:

Фоп:  325 :  328 :  330 :  332 :  332 :  333 :  336 :  339 :  343 :  346 :  347 :  347 :  349 :  350 :  353 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

y=   -937:  -945:  -945:  -943:  -942:  -942:  -942:

----------:------:------:------:------:------:------:

x=    111:    51:    50:    50:    36:    36:    36:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.250: 0.248: 0.248: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249:

Фоп:  356 :    0 :    0 :    0 :    1 :    1 :    1 :

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=    -2.0 м    Y=  -937.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.25014 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     3 град.

и скорости ветра  0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |006901 6001| П |     1.8322|   0.250141 | 100.0  | 100.0 | 0.136524454  |

|                        В сумме =   0.250141   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~