Утверждаю

Директор  ТОО «Ж.Е.С.

_____ ______________

программа управления отходами

ДЛЯ ПОЛИГОНА ТБО

ТОО «Ж.Е.С.»

Разработчик ТОО «ILES»

Директор                                                                                  Шакирова А.И.

Актобе, 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа управления отходами для полигона ТБО ТОО «Ж.Е.С.» разработан сроком на 2027-2031 гг. в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Юридический адрес:

ТОО «Ж.Е.С.»  Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Мугалжарский район, ул. Баймухамбетова, №1. БИН 981040003108.  т/факс: 8(71333) 3-41-71

Вид основной деятельности - выполнение работ по обработке и удаление неопасных отходов.

На полигон ТБО поступают следующие отходы: Смешанные коммунальные отходы (ТБО - твердые бытовые отходы), смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (Отходы строительных материалов).

Согласно ст. 351 Экологического кодекса РК запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие виды отходов:

• любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);

• опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высоко огнеопасными или огнеопасными;

• отходы, вступающие в реакцию с водой;

• медицинские отходы;

• биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

• целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;

• отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

• пестициды;

• отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;

• отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;

• макулатуру, картон и отходы бумаги;

• ртутьсодержащие лампы и приборы;

• стеклянную тару;

• стеклобой;

• лом цветных и черных металлов;

• батареи литиевые, свинцово-кислотные;

• электронное и электрическое оборудование;

• вышедшие из эксплуатации транспортные средства;

• строительные отходы;

• пищевые отходы.

В соответствие статьи 350 Экологического кодекса Республики Казахстан На полигон поступают уже отсортированные отходы.

Отходы, оставшиеся после сортировки и не подлежащие переработке и утилизации, будут захоронены на полигоне с учетом требований приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Согласно Приложения 2 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-331/2020 на полигон ТБО принимаются строительные отходы (строительный грунт, отходы бетона, раствора, ПГС, бой кирпича, отходы керамических изделий, самана, глины) которые используются в качестве изолирующего материала.

Увеличение объема размещения ТБО происходит из-за увеличения численности населения и организаций. Однако данные цифры не превышают проектного объема размещения ТБО на полигоне.

При разработке программы по управлению отходами производства и потребления использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации, указанные в списке использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	6

2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	7

2.1 Описание отходов образующихся на объекте. Анализ управления отходами в динамике за последние три года	11

3.1 Целевые показателе. Расчет образования отходов	13

3.1.1 Расчет объемов образования твердых бытовых отходов, поступающих на полигон ТБО	13

3.1.2 Расчет объемов образования золошлаковых отходов, поступающих на полигон ТБО г. Хромтау	16

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ	18

4.1 Система управления отходами	22

4.2. Оценка уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС)	27

5 НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	31

6 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	31

7 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	33

8 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИГОНА	34

ПРИЛОЖЕНИЯ	36

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа по управления отходами для полигона ТБО ТОО «Ж.Е.С.», разработана в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. Осуществление программы управления отходами на предприятии является обязательным условием специального природопользования. С целью выполнения предприятием обязательств, касающихся охраны окружающей среды, разработана программа управления отходами на 2027-2031 гг.

Разработка программы по управлению отходами направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления.

Программа определяет основные направления и общую методологию экологической оценки эффективности производственного процесса в рамках программы управления отходами на предприятии.

Настоящая программа позволит:

- своевременно выявить загрязнение компонентов окружающей среды;

- свести к минимуму воздействие производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повысить эффективность использования природных и энергетических ресурсов;

- провести оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- повысить уровень соответствия экологическим требованиям.

В Программе используются понятия в значениях, определенные в Кодексе, а также следующие понятия:

1) плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет;

2) приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование предприятия: полигон ТБО.

Юридический адрес: Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Мугалжарский район, ул. Баймухамбетова, №1. БИН 981040003108.

Полигон расположен на базе старого отработанного карьера строительного грунта, площадью 2,5 га, кадастровый номер земельного участка: 02-038-002-4322. Участок полигона расположен в 1,5 км. на юго-восточной стороне от промзоны г.Кандыагаш, Мугалжарский район. На юго-западе от территории полигона на расстоянии 719 м располагается карьер, принадлежащий ТОО «Ж.Е.С.». По остальным сторонам света – пустырь. Расстояние до автотрассы – 150,0 м. На территории полигона имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей, также имеется площадка навес для специализированного автотранспорта. Основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов.

Техническое состояние полигона:

По периметру всей территории полигона имеется заграждения высотой 2,1м из металлической сетки с железобетонными блоками. На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозом.

Доставка отходов осуществляется мусоровозом. Основными технологическими операциями на полигоне являются: входной контроль отходов на контрольно-пропускном пункте; взвешивание; прием, сортировка и размещение отходов.

Площадь полигона – 2,5 га.

Карта №1 для приема ТБО. Площадь составляет 5250 м2

Карта №2 для приема строительных отходов. Площадь составляет 1600 м2

Карта №3 для приема золошлака. Площадь составляет 1200 м2

Карта №4 для приема минеральной ваты. Площадь составляет 2000 м2

.

Временной режим работы предприятия – рабочий день с 7-17 часов, 365 дней в год.

Противофильтрационная защита карт

Гидроизоляция карт выполняется согласно СНиП РК 1.04-14-2003.

В качестве противофильтрационного экрана карт применяется грунтовый тип экрана с конструкцией – глиняный с дренажной прослойкой.

Экран состоит из слоя глины, толщиной 0,3 м., пленки – геомембраны по ГОСТ 10354-73 и устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка толщиной 0,5 м.  и нижний слой укрепляется битумом.

Глиняные экраны - наиболее простые, надежные и долговечные противофильтрационные устройства.

2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия образуются различные виды отходов, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых, являются потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.

В данном проекте рассматриваются аспекты образования, характеристики, а также система управления и производственный контроль следующих групп отходов:

-  отходы основного производства;

-  отходы вспомогательных производств;

-  отходы непроизводственной сферы деятельности персонала.

Количество промплощадок - 1 промплощадка (полигон ТБО). Вид основной деятельности - выполнение работ по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов.

Временной режим работы предприятия – рабочий день с 7-17 часов, 365 дней в год.

Количество работающих человек на полигоне – 2 человек.

Полигон ТБО (промплощадка №1) относится к 1 классу опасности согласно санитарной классификации, к II категории Экологического кодекса.

Полигон расположен на базе старого отработанного карьера строительного грунта, площадью 2,5 га, кадастровый номер земельного участка: 02-038-002-4322. Участок полигона расположен в 1,5 км. на юго-восточной стороне от промзоны г.Кандыагаш, Мугалжарский район. На юго-западе от территории полигона на расстоянии 719 м располагается карьер, принадлежащий ТОО «Ж.Е.С.». По остальным сторонам света – пустырь. Расстояние до автотрассы – 150,0 м. На территории полигона имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей, также имеется площадка навес для специализированного автотранспорта. Основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов.

Полигон разделен на две зоны:

- хозяйственная зона размещена с правой стороны подъездной дороги на границе с участком складирования, имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей, также имеется площадка навес для специализированного автотранспорта.

- производственная зона - основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов. Площадь полигона – 2,5 га. Глубина карты на всю глубину – 14 м. Высота складирования отходов (повышенная над уровнем окружной местности) – 6 м.

Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты.

Площадка разгрузки мусоровоза перед рабочей картой разбиваются на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает автопогрузчик, освобождая ее от отходов выгруженных ранее. Следующим этапом (для отходов ТБО) проводится сортировка отходов. Погрузчиком подается на вибрационный стол сито предназначенного для отделения мелких фракций включающих пищевые отходы, далее отсепарированное сырье поступает на наклонный ленточный конвейер по которому поступает в зону сортировки, где происходит отбор необходимого сырья, отобранное вторичное сырьё поступает в накопительные ячейки, расположенные под сортировочной платформой, а остальной поток не подлежащей переработки (сортировки) подаётся выгружной бункер либо в прицеп транспортного средства для дальнейшего складирования отходов.

Линия сортировки ТБО (Мусоросортировочный комплекс) - это комплекс взаимосвязанного оборудования, расположенного специальным образом, для организации выборки ценных фракций из твердых бытовых отходов. За счет сортировки количество поступающих отходов уменьшается до 70-80%. Отсортированные отходы передаются в специализированные организации для дальнейшей переработки. Сортировочная линия: оборудована постами ручной сортировки отходов, на которых производится отбор следующих утильных фракции: картон; бумага; отходы полиэтилена (ПЭ) в виде пленочных материалов; пластиковая тара из полиэтилентерефталата прозрачная, ПЭТ-тара цветная (раздельно по цветам – зеленый, коричневый, голубой); цветной металл (алюминиевая банка), черный металл и черный металл; стекло. Отобранные утильные фракции сбрасываются через воронки и накапливаются в индивидуальных контейнерах, расположенных под сортировочной платформой.

Доставка коммунальных отходов на полигон осуществляется автомобилями мусоровозами.

С 2027 года по 2031 год планируется выполнять следующие виды работ:

- завоз отходов в объеме:

| Наименование | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем ТБО захараниваемый на полигоне. тонн | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |

Основная технологическая схема операций на полигоне ТБО представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Технологическая схема эксплуатации полигона ТБО

Особые условия

В соответствии со статьей 351 Экологического кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:

1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);

2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;

3) отходы, вступающие в реакцию с водой;

4) медицинские отходы;

5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;

7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

8) пестициды;

9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;

10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;

11) макулатуру, картон и отходы бумаги;

12) ртутьсодержащие лампы и приборы;

13) стеклянную тару;

14) стеклобой;

15) лом цветных и черных металлов;

16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;

17) электронное и электрическое оборудование;

18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;

19) строительные отходы;

20) пищевые отходы.

В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК:

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории населенного пункта.

Местные исполнительные органы обеспечивают соблюдение экологических требований при обращении с коммунальными отходами путем:

1) организации осуществления раздельного сбора и утилизации повторно используемых фракций отходов;

2) организации регулярной транспортировки отходов в места временного хранения и переработки и их размещения на полигонах;

3) стимулирования раздельного сбора органических отходов и их использования;

4) организации обязательного отделения строительных отходов от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, а также недопущения смешивания строительного мусора с другими отходами на свалках и полигонах;

5) установления запретов на смешивание одних видов отходов с другими видами или специальными добавками;

6) недопущения несанкционированного сжигания коммунальных отходов;

7) создания условий для передачи собственниками отходов своих обязательств по утилизации отходов владельцам объектов, перерабатывающим эти отходы.

В соответствии с п. 115. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке и хранению отходов производства и потребления», № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г., прием трупов павших животных, конфискатов, остатков мясных туш из мясокомбинатов на полигоны долговременного хранения коммунальных отходов не допускается. Обезвреживание их производят на скотомогильниках, утилизационных заводах.

Согласно Приложения 2 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-331/2020 на полигон ТБО принимаются строительные отходы (строительный грунт, отходы бетона, раствора, ПГС, бой кирпича, отходы керамических изделий, самана, глины) которые используются в качестве изолирующего материала.

2.1 Описание отходов образующихся на объекте. Анализ управления отходами в динамике за последние три года

Полигоном ТБО ТОО «Ж.Е.С.»  города Кандыагаш разработаны:

1) регламент и режим работы полигона;

2) инструкции по приему бытовых отходов;

3) инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для лиц, работающих на полигоне.

Согласно технологическому регламенту предприятия на полигоне ТБО осуществляется обеспечение контроля состава и учета поступающих отходов, за распределением отходов в работающей части полигона, технологического цикла по изоляции отходов.

Технологическим регламентом предусмотрено уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование земельных участков. После закрытия полигона поверхность будет рекультивирована для последующего использования земельного участка.

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано.

Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО.

Участок складирования отходов разбит на рабочие карты. По периметру полигона отсыпаны кавальеры грунта. Разбивка участка складирования на очереди выполняется с учетом рельефа местности.

Складирование отходов ведется послойно. Уплотненный слой ТБО изолируется слоем грунта.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по периметру территории полигона ТБО устроена осушительная траншея, глубиной 2,1 м.

Данные по годовому количеству приема мусора на полигон за предыдущие три годы представлены в таблице.

|  | Код отхода | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смешанные коммунальные отходы (ТБО - твердые бытовые отходы) | 20 03 01 | 1800 тонн | 1800 тонн | 1800 тонн |

- Смешанные коммунальные отходы (ТБО - твердые бытовые отходы)

3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью программы управления отходами полигона ТБО является выработка оперативной политики минимизации отходов на предприятии с использованием экономических средств, а также реализация комплексных мер, направленных на снижение объёма образования отходов. Не допускать увеличение объемов лимита накопления отходов. Временное складирование отходов осуществлять в специальных местах, не допускать временного складирования отходов более 6 месяцев.

В период реализации данной программы полигон ТБО ставит перед собой следующие задачи:

1.	Свести к минимуму объемы отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия.

2.	Разработать материально-сырьевой баланс, позволяющий проверить полноту учета и выявить не учитываемые потери при образовании отходов производства на всех этапах производственной деятельности.

3.	Проводить сортировку поступающих отходов, обеспечить их безопасное временное хранение и своевременную передачу специализированным предприятиям.

Для достижения цели и выполнения поставленных задач будут приняты строгие меры, направленные на снижение объёма образования отходов производства и потребления, а также негативного воздействия отходов на окружающую среду.

В настоящее время на предприятии внедрена система управления отходами, полностью соответствующая действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов налажена система внутреннего и внешнего учета и система слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Перемещение отходов на территории предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

3.1 Целевые показателе. Расчет образования отходов

3.1.1 Расчет объемов образования твердых бытовых отходов, поступающих на полигон ТБО

Данные по годовому количеству приема мусора на полигон за предыдущие годы представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

|  | Код отхода | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смешанные коммунальные отходы (ТБО - твердые бытовые отходы) | 20 03 01 | 1800 тонн | 1800 тонн | 1800 тонн |

Норматив размещения отходов на конкретный год эксплуатации полигона для размещения отходов рассчитывается по формуле:

Мнорм = 1/3 * Мобр * (Кв + Кп + Ка) * Кр,;

где 	Мнорм – норматив размещения данного вида отходов, т/год;

Мобр–объем образования данного вида отхода, т/год.

Кв,Кп,Ка,Кр– понижающие, безразмерные коэффициенты учета степени миграции ЗВ в подземные воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеяния, рациональности рекультивации;

Понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из заскладированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса загрязняющих веществ (далее - ЗВ) из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (Ка), рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости «доза-эффект» по формулам:

Кв = 1/ dв						(24)

Кп = 1/ dп 						(25)

Ка = 1 / dа 						(26)

где dв, dп, dа– показатели уровня загрязнения, соответственно, подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и соединениями, присутствующими в отходах, определяемые по формулам:

(27)

(28)

(29)

где αi– коэффициент изоэффективности для i-го загрязняющего вещества равен:

для ЗВ первого класса опасности – 1,0;

для ЗВ второго класса опасности – 0,5;

для ЗВ третьего класса опасности – 0,3;

для ЗВ четвертого класса опасности – 0,25.

diв, diп, dia– уровень загрязнения i-ым загрязняющим веществом, рассчитанный по результатам опробования на границе санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха;

n– число загрязняющих веществ (определяется ассоциацией загрязняющих веществ, установленной для изучаемого объекта размещения отходов).

Уровень загрязнения соответствующего компонента среды определяется по формулам:

(30)

(31)

(32)

где Сiв, Сiп, и Сiа – усредненное значение концентрации i-го ЗВ, соответственно в воде(мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/дм3;

ПДКiв, ПДКiп и ПДКiа– предельно допустимая концентрация i-го ЗВ соответственнов воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/м3.

Усредненное значение концентрации ЗВ в соответствующем компоненте ОС рассчитывается по формулам:

(33)

(34)

(35)

где m – общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания ЗВ;

k– общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ;

r– общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ;

Сjiв, Сjiп, Сjiа– концентрация i-го ЗВ в i-ой точке отбора проб соответственно воды(мг/дм3), почвы (мг/кг) и воздуха (мг/м3).

Данные о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) в районе расположения объекта размещения отходов производства и потребления (на границе СЗЗ), приводятся по результатам проводимого производственного экологического контроля.

Суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды (Зс) определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных ЗВ (Ккi) по формулам:

Зc =  Ккi - (n - 1)					(36)

где Зс – суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды;

Ккi– коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества;

i – порядковый номер загрязняющего вещества;

n – количество загрязняющих веществ, определяемых в компоненте окружающей среды.

Коэффициент концентрации отдельного ЗВ определяется по формуле:

Ккi = Сi/ПДКi					(37)

где 	Сi – концентрация 3В в компоненте окружающей среды, мг/дм3для воды); мг/кг (для почв) и мг/м3(для атмосферного воздуха);

ПДКi– предельно допустимая концентрация 3В в компоненте окружающей среды, мг/дм3, мг/кг; мг/м3.

Согласно п. 2.10.1 РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», под бытовыми отходами подразумеваются все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, в организациях и учреждениях, в торговых предприятиях и т.д. К этой категории относится также мусор с улиц (смёт).

Таблица 3.2. Морфологический состав отходов

| Наименование вещества | Содержание, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 18,7 |
| Полиэтилен | 11,3 |
| Целлюлоза + ПЭТ упаковка | 39,9 |
| SiO2 | 13,1 |
| Fe2O3 | 3,5 |
| Al2O3 | 1,8 |
| Прочие: | 11,7 |
| -средства гигиены | 1,7 |
| - резина | 1 |
| -текстиль | 5 |
| -кости | 2 |
| -древесина | 2 |

В настоящее время ТОО «Ж.Е.С.» выполняет активную работу по внедрению раздельного складирования отходов от юридических лиц на местах образования данных отходов. Предприятие имеет мусоросортировочный завод, на котором происходит сортировка мусора, и передача отсортированного сырья на переработку. Здесь же происходит сбор ПЭТ-упаковки и переработка её на сырье.

На полигон для захоронения поступают отходы, относящиеся к прочим и SiO2. К «прочим» относятся использованные средства гигиены, текстиль, загрязненная и непригодная к использованию упаковка. Все остальные компоненты сортируются на сортировочном комплексе и передаются в качестве вторичного сырья сторонним организациям.

С 2021 года пищевые отходы также отсортировываются и сдаются специализированным организациям.

Следовательно, на полигон ТБО из 100 % отходов будет захораниваться 24,8 %.

Объем ТБО, планируемый к размещению в 2027-2031 гг.

| Наименование | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем ТБО захараниваемый на полигоне. тонн | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |

3.1.2 Расчет объемов образования золошлаковых отходов, поступающих на полигон ТБО г. Кандыагаш

Согласно Приложения 2 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-331/2020 на полигон ТБО принимаются строительные отходы (строительный грунт, отходы бетона, раствора, ПГС, бой кирпича, отходы керамических изделий, самана, глины) которые используются в качестве изолирующего материала.

В соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, изолирующий слой грунта должен иметь толщину не менее 0,15 м.

Вес ТБО рассчитывается по плотности в соответствии с Приложением №3 СН РК 1.04-15-2013 г. «Полигоны для твердых бытовых отходов». Согласно расчету, плотность привезенных ТБО составляет в среднем 0,2-0,3 т/м3 в зависимости от морфологического состава. Плотность определяется для расчета экологических платежей ежеквартально.

Количественные значения отходов производства и потребления представлены в таблице.

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

Согласно ст. 320 ЭК РК «Накопление отходов» временное складирование отходов в специально установленных местах, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления, в течение сроков следующих сроков:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Согласно п.1 статьи 335 Экологического Кодекса РК, операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа стимулирует улучшение структур производства и потребления путем технологического совершенствования производства, переработки, утилизации, обезвреживания или передачи отходов, рекультивация полигонов. Комплекс мероприятий позволит значительно сократить объемы и уровень опасных свойств отходов, а также повысить ответственность природопользователей.

В целом реализация Программы управления отходами позволяет снизить антропогенные нагрузки на окружающую среду, а в дальнейшем стабилизировать и улучшить экологическую обстановку в Казахстане.

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Характеристика системы управления отходами

Процесс управления отходами на предприятии включает в себя:

-определение необходимости в идентификации отходов производства;

-определение и составление перечня отходов производства;

-подготовка документов для разрешения на размещение отходов;

-организация работ по сбору, временному хранению и утилизации;

-захоронению и учету отходов производства и потребления;

-контроль за выполнением подразделениями работ по сбору, временному хранению, утилизации, захоронению и учету отходов.

Программа управления отходами направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с настоящим Кодексом.

Движение отходов на предприятии осуществляется под контролем управления охраны окружающей среды.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию) (согласно п. 1 ст. 325 ЭК РК).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия (согласно п. 2 ст. 325 ЭК РК).

Согласно ст. 327 ЭК РК Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Образование.

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Образование отходов производства определяется технологическими процессами основного и вспомогательного производства, планово-предупредительными ремонтами оборудования и техники.

Сбор, накопление, хранение

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием, накоплением и размещением отходов в специально отведенных местах или на объектах, включающая сортировку отходов с целью дальнейшей их утилизации или удаления.

Сбор отходов на предприятии предусмотрен в специально организованные места сбора, перечень которых закреплен рабочей документацией (контейнеры, емкости на площадках с бетонированным основанием, складе, помещении).

Накопление отходов в местах временного хранения осуществляется раздельно для каждого вида отходов, не допуская смешивания отходов различного уровня опасности.

Места временного хранения отходов определяют руководитель структурных подразделений на территориях, закрепленных за структурным подразделением.

Регистрация санкционированных мест временного хранения отходов подразделения проводится путем составления карты-схемы мест временного хранения отходов.

Учет, идентификация отходов

Количественная информация об образовании, передаче, переработке, утилизации и размещении отходов производства и потребления учитывается в подразделениях, где образуются отходы и которые осуществляют временное хранение и передачу их на утилизацию или размещение.

Учет всех видов образующихся отходов и их уровня опасности ведется в каждом подразделении назначенным ответственным лицом. Результаты учета фиксируются в журнале установленной формы. Ежемесячно подразделениями составляется отчет об образовании, использовании и вывозе отходов на утилизацию или размещение, который передается в отдел ООС для учета в квартальном отчете.

Идентификация отходов осуществляется визуальным методом при периодическом контроле, ответственными лицами на производстве.

Транспортирование

Производственные отходы и отходы потребления по мере накопления вывозятся с территории предприятия автотранспортом на утилизацию по договору со специализированными организациями.

Транспортировка отходов производства осуществляется с учетом требований, предъявляемым к транспортировке отходов и в соответствии с их уровнем опасности.

Отгрузка и вывоз отходов производится на участках ответственными лицами, утвержденными приказом по организации. Ответственность за подготовку приказа и его актуализацию несет служба охраны окружающей среды на предприятии.

Вывоз и транспортировка других видов отходов, обусловленные технологической или иной необходимости, проводятся в соответствии с учетом требований, предъявляемых к транспортировке отходов согласно уровню опасности и их физико-химических свойств.

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов, вывозимых на полигон, механизированы. Транспортировка отходов производится на специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и обеспечивающем удобства при перегрузке.

Ответственность

Ответственность за сбор, учет и размещение отходов несут руководители структурных подразделений предприятия.

Служба охраны окружающей среды на предприятии осуществляет контроль, учет образования отходов производства и потребления и осуществляет взаимоотношения со специализированными организациями, осуществляющими хранение, захоронение, переработку или утилизацию отходов производства и потребления.

Руководители структурных подразделений, на территории которых производят работы подрядные организации, указывают места складирования отходов производства и потребления и осуществляют контроль за соблюдением подрядными организациями требований законодательных и нормативных документов в области обращения с отходами.

Проведение мероприятий по управлению отходов позволит осуществлять передачу отходов и их утилизацию специализированными предприятиями, в соответствии с требованиями, установленными экологическим законодательством РК, что позволит уменьшить количество отходов, направленных на захоронение, и тем самым снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Способы обращения с отходами

Образующиеся отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах на предприятии с последующим вывозом по договорам в специализированные организации, на переработку и захоронение.

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в ёмкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды. Качественные и количественные характеристики вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Согласно Законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

С этой целью на территории предприятия для временного хранения всех видов отходов будут сооружены специальные площадки.

Данные об образовании и вывозе отходов вносят в сводный регистр учета отходов предприятия. Составляются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по образованию отходов. Проводятся тренинги, инструктажи и планерки на рабочих местах для всего персонала по системе временного хранения промышленных отходов на территории предприятия, предельному количеству накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия, Правилам пожарной безопасности в Республике Казахстан и ведомственным инструкциям по пожарной безопасности.

При обращении с отходами возможны следующие аварийные ситуации:

- возникновение экзогенного пожара вследствие возгорания пожароопасных отходов (обтирочного материала и других текстильных отходов).

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть возгорание, разлив жидких отходов, пыление.

При возникновении аварийных ситуаций их ликвидация проводится в соответствии с требованиями местных инструкций пожарной безопасности и техники безопасности.

При обращении с отходами на территории промышленной площадки должны соблюдаться следующие требования:

- не допускать рассыпания и пыления сыпучих отходов/ разлива жидких отходов, принимать своевременные меры к устранению их последствий;

- не допускать попадания жидких отходов в почву, систематически осуществлять контроль и ликвидацию обнаруженных утечек;

- систематически проводить влажную уборку производственных помещений;

Проверку условий хранения отходов следует производить не реже одного раза в квартал.

4.1 Система управления отходами

Система управления отходами на производственных предприятиях включает этапы:

- образование

- накопление

- сбор

- транспортировка

- восстановление

- удаление

В зависимости от характеристики отходов допускается их временное хранение с соблюдение санитарных норм:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в складских помещениях;

- в накопителях, резервуарах, прочих специально оборудованных емкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых площадках, приспособленных для хранения отходов.

Накопление и временное хранение промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяется классом опасности отходов.

Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов. Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

Для полигона ТБО г. Хромтау система управления отходами выглядит следующим образом.

Отходы строительных материалов

| 1. Образование | Поступает на полигон от организаций и жилых домов города |
| --- | --- |
| 2. Накопление | Не накапливается |
| 3. Сбор | Не собираются |
| 4. Транспортировка | Автотранспорт |
| 5. Восстановление | Не требуется |
| 6. Удаление | Полигон |

Твердо бытовые отходы

| 1. Образование | Поступает на полигон от организаций и жилых домов города |
| --- | --- |
| 2. Накопление | Не накапливается |
| 3. Сбор | Не собираются |
| 4. Транспортировка | Автотранспорт |
| 5. Восстановление | Не требуется |
| 6. Удаление | Полигон |

Предложения по лимитам накопления отходов производства и потребления по годам представлены в таблице.

Лимиты накопления отходов

для полигона ТБО «Ж.Е.С» г. Кандыагаш на 2027-2031 года

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | - |
| в том числе отходов производства | - | - |
| отходов потребления | - | - |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы строительных материалов | - | - |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Лимиты захоронения отходов на 2027-2031 года

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 23590 | 1800 | 1800 | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | 23590 | 1800 | 1800 | - | - |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 25390 | 1800 | 1800 | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | 25390 | 1800 | 1800 | - | - |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 27190 | 1800 | 1800 | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | 27190 | 1800 | 1800 | - | - |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 28990 | 1800 | 1800 | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | 28990 | 1800 | 1800 | - | - |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2030 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 30790 | 1800 | 1800 | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | 30790 | 1800 | 1800 | - | - |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2031 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 32590 | 1800 | 1800 | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | 32590 | 1800 | 1800 | - | - |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

4.2. Оценка уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС)

В соответствие с «Методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 необходимо определить лимит захоронения отходов.

Нормативное количество золошлаковых отходов, допускаемое к размещению на золоотвале:

М норм = 1/3 х М обр х (Кв + Кп +Ка) х Кр

М обр   - годовой объем образования отходов, тонн/год

Кв - безразмерный коэффициент учета степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды

Кп - безразмерный коэффициент распространения ЗВ на почвы прилегающих территорий

Ка - безразмерный коэффициент учета степени эолового рассеивания заскладированных отходов производства.

Кр = Рф / Рп - коэффициент учета рекультивации, где Рп, Рф – запланированная на год, предшествующий нормируемому, площадь рекультивации места размещения, и фактическая площадь, подвергшаяся рекультивации.

Коэффициент учета рекультивации также принимаем равным 1, ввиду того что рекультивация золоотвала еще не началась.

В соответствие с «Методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 необходимо определить лимит захоронения отходов.

Первичная и статистическая обработка аналитических данных проводилась с определением минимальных, максимальных и средних значений элементов всех 4-х классов опасности по каждой среде в отдельности.

1	класс – вещества высокоопасные (мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бериллий, таллий);

2	класс – вещества умеренноопасные (бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром);

3	класс – вещества малоопасные (барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, титан, цирконий);

4	класс – вещества неопасные, но экологически учитываемые (висмут, фосфор, олово, серебро, литий, германий, галлий, рений).

В соответствии с методикой определения нормативов эмиссий понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из заскладированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса загрязняющих веществ (далее - ЗВ) из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (Ка), рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости «доза-эффект» по формулам:

где dв, dп, dа – показатели уровня загрязнения, соответственно, подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и соединениями, присутствующими в отходах, определяемые по формулам:

где ai - коэффициент изоэффективности для i-го загрязняющего вещества равен:

для ЗВ первого класса опасности – 1,0;

для ЗВ второго класса опасности – 0,5;

для ЗВ третьего класса опасности – 0,3;

для ЗВ четвертого класса опасности - 0,25.

diв, diп, dia – уровень загрязнения i-ым загрязняющим веществом, рассчитанный по результатам опробования на границе санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха;

n – число загрязняющих веществ (определяется ассоциацией загрязняющих веществ, установленной для изучаемого объекта размещения отходов).

Уровень загрязнения соответствующего компонента среды определяется по формулам:

где Сiв, Сiп, и Сiа – усредненное значение концентрации i-го ЗВ, соответственно в воде(мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/дм3;

ПДКiв, ПДКiп и ПДКiа– предельно допустимая концентрация i-го ЗВ соответственно в воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/м3.

Усредненное значение концентрации ЗВ в соответствующем компоненте ОС рассчитывается по формулам:

где m - общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания ЗВ;

k - общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ;

r - общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ;

Сjiв, Сjiп, Сjiа - концентрация i-го ЗВ в j -ой точке отбора проб соответственно воды (мг/дм3), почвы (мг/кг) и воздуха (мг/м3).

В соответствии с состоянием ОС принимается соответствующее решение о возможности складирования ОП в данный объект размещения. При этом предусматривается следующая градация нагрузок на экосистему:

1)	допустимая – техногенная нагрузка, при которой сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями;

2)	опасная – нагрузка, при которой еще сохраняется структура, но уже наблюдается нарушение функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений;

3)	критическая – при которой в компонентах ОС происходит существенное накопление изменений, приводящих к значительному отрицательному изменению состояния и структуры экосистемы;

4)	катастрофическая – нагрузка, приводящая к выпадению отдельных звеньев экосистемы, вплоть до полного их разрушения (деструкции).

В случае если нагрузка на состояние окружающей среды определена как критическая или катастрофическая, то размещение отходов не допускается.

Оценка уровня загрязнения компонентов окружающей среды осуществлялась путем отбора проб воздуха, подземных вод и почв на границе санитарно-защитной зоны золоотвала, определения в лабораторных условиях содержания в них вредных и токсичных примесей, обработки полученных анализов.

Оценка уровня загрязнения компонентов окружающей среды осуществлялась путем отбора проб воздуха и почв на границе санитарно-защитной зоны полигона ТБО, определения в лабораторных условиях содержания в них вредных и токсичных примесей, обработки полученных анализов.

Согласно п. 4.19 РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» расчет уровней загрязнения компонентов окружающей среды производится только по загрязняющим веществам, содержащимся в концентрациях, превышающих ПДК.

В виду того, что экологический мониторинг окружающей среды ранее не осуществлялся расчет оценки уровня загрязнения окружающей среды не представляется возможным.

Порядок проведения производственного мониторинга полигона ТБО

ТОО «Ж.Е.С.»

| № п/п | Наименование исследуемой среды | Анализируемые компоненты | Периодичность отбора проб | Кем проводится |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух (полигон ТБО, граница СЗЗ) | Метан | ежеквартально | Аккредитованная лаборатория |
|  |  | Сероводород |  |  |
|  |  | Аммиак |  |  |
|  |  | Окись углерода |  |  |
|  |  | Бензол |  |  |
|  |  | Трихлорметан |  |  |
|  |  | Четырёххлористый углерод |  |  |
|  |  | Хлорбензол |  |  |
| 2 | Почва на границе СЗЗ | Химические показатели (содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, хрома, цинка) | 1 раз в год 3 квартал | Аккредитованная лаборатория |
|  |  | Микробиологические показатели (общее бактериальное число, коли-титр, титр протея) |  |  |
|  |  | Паразитологические показатели (яйца гельминтов) |  |  |
|  |  | Радиологические показатели |  |  |
| 3 | Подземные воды (две скважины) | Аммиак, нитриты, нитраты | 2 раза в год в теплый период | Аккредитованная лаборатория |
|  |  | Органический углерод |  |  |
|  |  | Гидрокарбонаты, хлориды |  |  |
|  |  | Сульфаты, цианиды |  |  |
|  |  | Литий, магний, кадмий, мышьяк, барий |  |  |
|  |  | Сухой остаток, ХПК, БПК, рН |  |  |
|  |  | Хром, свинец, ртуть, медь, кальций, железо |  |  |
|  |  | Гельминтологические показатели |  |  |
|  |  | Бактериологические показатели |  |  |
| 4 | Радиология (полигон ТБО, граница СЗЗ) | Радиологический контроль | Ежеквартально на СЗЗ (и каждая партия поступающих отходов) | Аккредитованная лаборатория |

Кроме мониторинга эмиссий на предприятии будет проводиться операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса). Этот вид мониторинга включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который целесообразен для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента.

5 НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Для реализации программы управления отходами будут использоваться собственные средства. Отсортированные отходы, которые нельзя захораниваться на полигоне ТБО будут вывозиться специализированными организациями для дальнейшей переработки или утилизации.

Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бизнес-плана на соответствующий год и корректироваться от объема образования отходов производства и стоимости договорных услуг

6 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по снижению негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые будут способствовать снижению негативного воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на почвенно-растительный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.

Для проезда к месту проведения работ необходимо использовать существующие дороги. Проезд вне зоны отведенных участков должен быть строго регламентирован.

На рабочих местах будет размещена наглядная агитация по экологически безопасным методам работы.

При соблюдении мероприятий в период эксплуатации объекта негативное воздействие на окружающую среду не прогнозируется.

7 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Внедрение мероприятий, создающих целесообразный сбор, размещение, хранение, и утилизацию отходов необходимы в целях обеспечения и поддержания стабильной экологической обстановки на предприятии и избежание аварийных ситуаций.

Для предотвращения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо соблюдение основных критериев безопасности:

- создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места;

- организация учета образования и складирования отходов;

- соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;

- разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных ситуаций;

- периодический визуальный контроль мест складирования отходов

Отходы, возникающие в ходе различных операций, временно складируются в местах их образования, удаляются от мест, где они были образованы, складируются в специальных накопителях или утилизируются в других направлениях.

Реализация запланированных мероприятий позволит:

- Снизить уровень вредного воздействия отходов на окружающую среду.

- Улучшить существующую систему управления отходами на предприятии.

- Более рационально размещать отходы на имеющиеся объекты с соблюдением требований нормативных документов Республики Казахстан в сфере обращения с отходами.

- Обеспечить экологически безопасное хранение отходов, ожидающих обезвреживание, утилизацию, или передачу специализированным предприятиям на переработку.

- Использовать повторно некоторые виды, образующиеся отходов.

8 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИГОНА

Условия закрытия полигона ТБО определяются «Экологическим Кодексом Республики Казахстан».

Закрытие полигона по захоронению отходов допускается только после получения экологического разрешения. Полигон может рассматриваться как закрытый только после того, как должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологической службы выполнили заключительный осмотр на местности, оценили всю информацию, представленную владельцем полигона, и проинформировали его об одобрении закрытия полигона. После закрытия полигона владелец полигона осуществляет рекультивацию территории и проводит мониторинг эмиссий. Средства на проведение рекультивации нарушенных земель и последующего мониторинга поступают из ликвидационного фонда полигона.

Рекультивация закрытого полигона заключается в осуществлении комплекса работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности территории расположения полигона. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический.

До проведения технического этапа рекультивации проводятся исследования состояния захороненных отходов и их воздействия на окружающую природную среду, добываются исчерпывающие данные о геологических, гидрогеологических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участках размещения полигона.

К техническому этапу рекультивации относятся:

-создание рекультивационного покрытия

-планировка и формирование откосов полигона.

Технический этап рекультивации проводится самим предприятием.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытого полигона для его дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап целесообразно проводить специализированными предприятиями коммунального профиля за счет средств предприятия, проводящего рекультивацию.

Для рекультивации поверхности при закрытии полигона ТБО п. Карагайлы рекомендовано проведение следующих мероприятий:

-грунтовка поверхности;

-распределение растительного слоя.

Для проведения рекультивации разрабатывается следующая проектно-сметная документация:

-исходный план полигона на начало рекультивации;

-генплан полигона после рекультивации;

-схема перемещения грунта;

-технология проведения рекультивации;

-пояснительная записка, в которой отражается характеристика завозимых для рекультивации материалов;

-качественный и количественный подбор ассортимента растений и удобрений;

-сметы на проведение работ.

Основными исходными данными для проведения рекультивации являются:

-год открытия полигона;

-год закрытия полигона;

-вид ввозимых отходов (бытовые, промышленные);

-расстояние от полигона до ближайших градостроительных объектов в км;

-общий объем накопленных отходов, тыс. куб. м;

-высота слоя отходов, м;

-верхний слой изолирующего материала (грунт, шлак, т.д.);

-толщина верхнего слоя изоляции, м;

-местность, на которой расположен полигон;

-ведомственная принадлежность прилежащих земель;

-предполагаемое использование данной территории в дальнейшем;

-расстояние от места погрузки растительного грунта до закрытого полигона, км;

-самозарастание полигона, %;

-вид растений, кустарников, деревьев, густота травостоя, %, возраст деревьев, лет.

После закрытия полигона согласно требованиям, ст. 356 Экологического Кодекса РК будут произведены процедуры закрытия, рекультивации и мониторинга полигона. Проект закрытия, рекультивации и мониторинга полигона будет разработан отдельными материалами. Средства на проведение рекультивации нарушенных земель и последующего мониторинга поступают из ликвидационного фонда полигона.

В целях накопления средств для ликвидации предприятия и рекультивации нарушенных земель был создан ликвидационный фонд.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование