ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН»

«Утверждаю»

Директор

ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН»

_________________ Смаилов К.

____ ______________ 2026г.

План горных работ

на  разработку известняков (травертин)

месторождения  «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области

(открытая добыча)

Книга1

Пояснительная записка

г.Шымкент

2026г.

План горных работ на разработку известняков (травертин)

на Месторождения Дегерес  в  Байдибекском районе, Туркестанской области  (открытая добыча) составлен согласно «Инструкции по составлению Планов горных работ» в соответствии с пунктом 3 ст. 25  Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года и утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 18 мая 2018 года и регламентирующих документов по охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан, с учетом требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан по вопросам охраны недр и технической безопасности производств, являющихся обязательными для предприятий горнодобывающей промышленности Республики Казахстан.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с дейст-вующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность, предупреждающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а также чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Содержание

| Номер главы | Наименование главы | стр |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |
|  | Введение |  |
|  | Общие сведения о районе и месторождении |  |
| 1 | Виды и методы работ по добыче полезного ископаемого. |  |
| 1.1 | Существующее состояние горных работ |  |
| 1.2 | Проектно-сметная документация |  |
| 1.3 | Цель и сроки проведения работ |  |
| 1.4 | Геологическое строение месторождения |  |
| 2 | Способы проведения работ по добыче полезного ископаемого |  |
| 2.1 | Обоснование главных параметров карьера |  |
| 2.2 | Обоснование конечной глубины карьера |  |
| 2.3 | Обоснование размеров карьера на уровне дневной поверхности |  |
| 2.4 | Обоснование размеров дна карьера |  |
| 2.5 | Обоснование и расчеты устойчивости бортов карьера |  |
| 2.6 | Режим горных работ и производительность карьера |  |
| 2.7 | Вскрытие карьерного поля |  |
| 2.8 | Выбор технологического комплекса и структуры механизации открытых горных работ |  |
| 2.9 | Выбор системы разработки и расчёт её параметров |  |
| 2.10 | Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого |  |
| 2.11 | Обоснование потерь и разубоживания полезного ископаемого |  |
| 3 | Объемы и сроки проведения горных работ |  |
| 3.1. | Календарный график ведения горных работ |  |
| 3.2 | Качественная характеристика полезного ископаемого |  |
| 3.3 | Вскрышные работы |  |
| 3.4 | Отвальное хозяйство |  |
| 3.5 | Добычные работы |  |
| 3.6 | Сопутствующие работы |  |
| 3.7 | Площадка временного хранения |  |
| 3.8 | Работа вспомогательного оборудования |  |
| 3.9 | Карьерный автотранспорт |  |
| 3.10 | Экскавация горной массы |  |
| 3.11 | Автомобильные дороги |  |
| 3.12 | Водоотвод и водоотлив |  |
| 3.13 | Связь предприятия |  |
| 3.14 | Ремонтная служба |  |
| 3.15 | Хозяйственно - питьевое водоснабжение |  |
| 3.16 | Складские помещения |  |
| 3.17 | Штаты работников карьера |  |
| 4 | Горно-механическая часть |  |
| 4.1 | Электротехническая часть |  |
| 4.2 | Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, обеспечивающих рациональный уровень полноты извлечения полезных ископаемых из недр. Организация мероприятий по рациональному и комплексному использованию недр |  |
| 4.3 | Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 4.4 | Рекультивация земель, нарушенных горными работами |  |
| 4.5 | Геолого-маркшейдерская служба |  |
| 4.6 | Меры безопасности работ производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с недропользованием |  |
| 4.7 | Организация и управление производством |  |
| 4.8 | Технико-экономическое обоснование |  |
| 5 | Описание территории месторождения «Дегерес» с расчетами площади |  |
|  | Список использованной литературы |  |

Список таблиц в тексте

| Номер таблицы | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Координаты угловых точек лицензионной площади |  |
| 2.1 | Характеристика вскрышных пород и полезного ископаемого по трудности разработки |  |
| 2.2 | Параметры карьера |  |
| 2.3 | Обеспеченность карьера запасами по степени готовности |  |
| 2.4 | Расчет промышленных запасов |  |
| 3.1 | Календарный график ведения добычных и вскрышных работ |  |
| 3.3.1 | Расчет потребности в бульдозерах на вскрышных работах |  |
| 3.3.2 | Расчет потребности в экскаваторах и годовые затраты топлива на погрузку полезного ископаемого |  |
| 3.5.1 | Расчет потребности в подъемном кране и годовые затраты топлива на погрузку полезного ископаемого |  |
| 3.8 | Перечень вспомогательных машин и механизмов |  |
| 3.9.1 | Расчет потребности в автотранспорте и годовые затраты топлива на перевозку полезного ископаемого. |  |
| 3.9.2 | Расчет потребности в автотранспорте и годовые затраты топлива на перевозку вскрыши. |  |
| 3.9.3 | Расчет потребности в автотранспорте и годовые затраты топлива на перевозку отходов (некондиционные блоки). |  |
| 3.10.1 | Расчет потребности в экскаваторах и годовых затратах топлива на погрузку вскрыши |  |
| 3.10.2 | Расчет потребности в погрузчиках и годовых затратах топлива на погрузку некондиционных блоков. |  |
| 3.14 | Штатный состав работников предприятия |  |
| 4.1 | Сводная таблица максимальной годовой потребности в основном горно-технологическом оборудовании |  |
| 4.2 | Перечень машин и вспомогательного оборудования |  |
| 4.2,1 | Соответствие проектных решений основным требованиям по рациональному использованию и охране недр |  |

Список текстовых приложений

| № прил. | Названия текстовых приложений |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание на составление Плана горных работ месторождения |  |

Список графических приложений

| № прилож. | Наименование приложения | Масштаб | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План подсчета запасов | 1 : 2000 | 1 |
| 2 | Геолого-литологические разрезы | гор 1:500 | 1 |
| 3 | Календарный план добычных работ | 1 : 2000 | 1 |
| 4 | План карьера на конец отработки | 1 : 2000 | 1 |

ПАСПОРТ

Плана горных работ по разработке месторождения известняков (травертин) «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области.

| Наименование проекта | План горных работ по разработке месторождения известняков (травертин) «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области. |
| --- | --- |
| Основания для проектирования | Обеспечение сырьевой базы при добыче для обработке облицовочного камня в Туркестанской области. |
| Сведения о сырьевой базе | Протокол ТКЗ 1998 г. №713. |
| Использованные материалы | ОТЧЕТ Проведение поисково-оценочных работ на месторождении облицовочных органногенных известняков Дегерес. в Байдибекском районе Туркестанской области, выполненной в 1997г. |
| Способ разработки месторождения | Открытый карьер |
| Система разработки месторождения | Уступом до 5 метров |
| Сроки разработки месторождения | 2026-2033 годы |

«Утверждаю»

Директор

ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН»

_________	Смаилов К.

«___» _____    2026г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

План горных работ на разработку месторождения известняков (травертин)

месторождения  «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование работы | План горных работ на разработку месторождения известняков (травертин) месторождения «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области |
| 1.2 | Заказчик | ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН» |
| 1.3 | Стадия проектирования | Проект |
| 1.4 | Проектная организация | ИП «Анашкин А.» |
| 1.5 | Соискатели | При необходимости |
| 1.6 | Источник финансирования | Собственные и заемные средства |
| 2. Исходные положения для проектирования |  |  |
| 2.1 | Сведения о сырьевой базе | Протокол ТКЗ 1998 г. №713. |
| 2.2 | Наличие утвержденных технических проектов | нет |
| 2.3 | Заданная мощность карьера | 20,0 тыс. м3 в год. |
| 2.4 | Источник обеспечения энергией (тепло, электроэнергия, сжатый воздух, газ), водой. | ЛЭП 35 ква, источники воды притоки речки и родники. |
| 2.5 | Технические условия на подключение: электроэнергия, сжатый воздух, вода, связь. | После определения необходимых объемов |
| 2.6 | Режим работы предприятия | Количество рабочих дней в году-250. Количество рабочих смен-1. Продолжительность смены-11 часов. |
| 2.7 | Особые условия строительного проектирования (сейсмичность, просадочность грунтов и др.) | Отсутствуют |
| 2.8 | Исходные данные и материалы | Выдается согласно перечня выдаваемого проектантом |
| 3. Состав выполняемых работ по проекту (горное производство) |  |  |
| 3.1 | Разделы проекта (в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007) |  |
|  | - паспорт проекта | Требуется |
|  | - энергетический паспорт проекта | Не требуется |
|  | - общая пояснительная записка | Требуется |
|  | - ситуационный план и транспорт | Требуется |
|  | - инженерная защита территории | Не требуется |
|  | - технологические решения | Требуется (выбор системы вскрытия, системы разработки и др. |
|  | - управление производством и организация условий труда | Не требуется |
|  | - архитектурно-строительные решения | Не требуется |
|  | - инженерное оборудование, сети и системы | Не требуется |
|  | - мероприятия по ОТ и ТБ | Требуется |
|  | - системы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | Не требуется |
|  | - организация строительства | Не требуется |
|  | - охрана окружающей природной среды | Требуется |
|  | - сметная документация | Не требуется |
|  | - ФЭМ | требуется |
|  | - сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования | Не требуется |
| 3.2 | Необходимость проектирования внешних сетей и коммуникаций | Не требуется. Привязываются к существующим сетям и коммуникациям. |
| 3.3 | Необходимость разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) | Требуется |
| 3.4 | Необходимость разработки Проект ликвидация месторождения | Требуется |
| 3.5 | Необходимость разработки автоматического пожаротушения | Не требуется |
| 3.6 | Необходимость организации компрессорной | Не требуется |
| 3.7 | Необходимость разработки закладочного комплекса | Не требуется |
| 3.8 | Необходимость разработки пожарного депо | Не требуется |
| 3.9 | Необходимость организации административно-бытового комплекса | Не требуется |
| 3.10 | Необходимость разработки нескольких вариантов проектных решений | Определяется проектом |
| 3.11 | Декларация безопасности | Требуется |
| 3.12 | Необходимость выполнения изыскательских работ | Не требуется |
| 3.13 | Необходимость демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.14 | Необходимость ТЭО проекта | Требуется |

Список лиц, принимавших участие в составлении рабочего проекта.

| Ответственный исполнитель Инженер проектировщик ИП «Анашкин А.» __________________Анашкин А.В. | Горно-геологическая часть Графическая часть Электронное оформление |
| --- | --- |

«Утверждаю»

Директор ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН»

_________________ Смаилов К.

____ ______________ 2026г.

Техническое задание

на составление Плана горных работ на разработку известняков (травертин) месторождения  «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области, Республики Казахстан

- Основание для проектирования.

  - Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

  - Инструкции по составлению плана горных работ. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351.

  - Контракт № 453 от 17.03.2009г.

- Место   выполнения работ:   Байдибекский район, Туркестанской области, Республика Казахстан.

- Виды работ по проектированию.

- Составление «План горных работ на разработку известняков (травертин) на месторождении «Дегерес» в Байдибекском районе, Туркестанской области»;

Исходные параметры карьера принять:

Максимальная годовая производительность – 20 000м3/год;

Контрактный период – до 2033 года;

- Разработка раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) к «План горных работ на разработку известняков (травертин) на Месторождения Дегерес в Байдибекском районе, Туркестанской области»;

- Согласование (экспертиза) «План горных работ на разработку известняков (травертин) на Месторождения Дегерес в Байдибекском районе, Туркестанской области» и ООСа в уполномоченных государственных органах.

Проектируемая часть разрабатывается в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных документах Республики Казахстан:

по вопросам охраны недр и технической, промышленной безопасности производств, являющиеся обязательными для предприятий горнодобывающей промышленности Республики Казахстан.

- Результаты выполненных работ.

Составленный План горных работ подлежит предварительному рассмотрению Заказчиком.

После положительного заключения Заказчика Исполнитель получает экспертизы и согласования в уполномоченных государственных органах.

После получения экспертиз и согласований проект направляется Заказчику.

Результатом выполненных работ является предоставление Исполнителем Заказчику следующих оригиналов документов:

- «План горных работ  на разработку известняков (травертин) на месторождении «Дегерес» в Байдибекском районе, Туркестанской области», который включает в себя раздел «Охрана окружающей среды» (на бумажном и электронном носителях) с экспертизами и согласованиями уполномоченных государственных органов.

Введение.

План горных работ на разработку известняков (травертин) на месторождения Дегерес в Байдибекском районе Туркестанской области, составлен на контрактный период с 2026 года по 2033 год, согласно техническому заданию на разработку выданного ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН».

Подтверждение о наличии запасов полезного ископаемого, числящихся на Государственном учете в пределах месторождения, выданы территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых, Протокол ТКЗ  1998 г. №713.

В соответствии с Протокол ТКЗ  1998 г. №713., подсчитанные запасы составляют по категорииА+В+С1 – 1216 ты.м3.

На лицензионной площади в координатах:

Таблица 1.1

| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 42°43'32.00"С | 69°45'37.00"В |
| 2 | 42°43'25.20"С | 69°45'43.40"В |
| 3 | 42°43'21.20"С | 69°45'52.80"В |
| 4 | 42°43'17.80"С | 69°45'52.60"В |
| 5 | 42°43'15.60"С | 69°45'43.80"В |
| 6 | 42°43'17.60"С | 69°45'35.20"В |
|  | площадь 8,37 га |  |

ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН» планирует осуществлять добычу на лицензионной территории в следующих объемах:

В 2026г по 2033г – 20,0 тыс.м3/год;

всего 160,0тыс.м3

По вскрыше с 2026 по 2033 гг -22,4,0 тыс.м3.

Общие сведения о месторождении.

Месторождение «Дегерес» расположено в Байдибекском районе Туркестанской области в 50км к северо-востоку от г.Шымкент, в 4км к северо-востоку от п.Кутырган (Талап).

В соответствии с Протоколом ТКЗ ТУ «Южказнедра» № 713 от 05.03.1998г,  подсчитанные запасы составляют по категории С1 – 1216 ты.м3.

Рельеф района месторождения представляет собой всхолмленное плато, наклонённое в юго-западном направлении под углом 2-3о. На площади развиты холмы ассиметричного строения с крутыми южными и пологими северными склонами. Абсолютные отметки колеблются от 653,3м до 747,2м (г.Дегерес).

Абсолютные отметки непосредственно на площади месторождения изменяются от 685,6 до 728м.

Климат района работ резко континентальный, зима умеренно мягкая, лето жаркое, часто дуют сильные ветры – зимой северо-восточные, летом северо-западные. Средняя температура января 4-5оС, июля 24-28оС.

Годовое количество осадков 300-400мм. Глубина промерзания почвы не более 1,0м.

Речная сеть довольно густая. Реки – Боролдай, Кутырган, Сарыбулак, Караунгур, Каиршакты, принадлежат к бассейну р. Арысь и пересекают район в субмеридиональном направлении.

Снабжение проектируемого карьера технической водой осуществляется из скважины, расположенной в непосредственной близости от горного отвода.

1.Виды и методы работ по добыче полезного ископаемого.

1.1.Существующие состояние горных работ.

План горных работ составлен в соответствии с техническим заданием ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН».

Лицензионная площадь 8,37га.

На срок действия контракта – 8 лет в добычу будет вовлечена площадь 8,37 га с запасами полезного ископаемого 160,0тыс.м3.

Объем вскрышных пород на данной площади – 8,0тыс.м3.

Месторождение расположено на юго-западном склоне  горы Дегерес с абсолютной отметкой вершины  747,2м. Гора имеет ассиметричное строение с крутыми южными и юго-восточными   и пологими северными склонами, которые постепенно переходят в плоскую вершину.

Наличие плоских вершин тесно связано с геологическим строением района и обусловлено горизонтальным и пологонаклонным залеганием пластов органогенных известняков, являющихся бронирующими поверхностями.

В кайнозое в районе месторождения располагался единый бассейн седиментации, для которого характерно чередование эпох трансгрессии моря с эпохами равнинного озерно-аллювиального осадконакопления. Поэтому кайнозойские отложения, развитые на месторождении, так разнообразны по генезису и литологическому составу.

Полезная толща месторождения «Дегерес» представлена неогеновыми палевыми органогенными известняками, которые образуют плоско-сглаженные, плитообразные скальные выходы, формируя плоские поверхности водоразделов. Они горизонтально залегают на красноцветных глинах, которые, в свою очередь, залегают на  мелкогалечниковых конгломератах.

Полезная толща месторождения Дегерес имеет размеры по поверхности 312 х 60-220м. В пределах месторождения мощность продуктивной толщи колеблется от 2 до 18,6м и в среднем составляет 9,79м.

Вскрышные породы представлены суглинками и глинами мощностью от 0 до 1,4м, средняя - 0,31м.

Грунтовые воды на месторождении не обнаружены, и поэтому в гидрогеологическом отношении разработка полезного ископаемого затруднений не вызывает.

Полезное ископаемое и породы вскрыши не подвержены самовозгоранию и не пневмокониозоопасны.

По заключению Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы ТО  порода относятся к первому классу опасности по содержанию естественных радионуклидов и могут применяться в строительстве без ограничений.      Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается. Производственная база у ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН» имеется.

1.2. Проектно-сметная документация составлена в соответствии с:

1. Техническим заданием на разработку плана горных работ;

2. «ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ОРГАННОГЕННЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ (ТРАВЕРТИН) ДЕГЕРЕС.».

1.3. Цель  и сроки проведения работ:

Добыча известняка-ракушечника на лицензионной территории в следующих объемах:

В 2026г по 2033г – 20,0 тыс.м3/год;

всего 160,0тыс.м3

По вскрыше с 2026 по 2033 гг -2,8 тыс.м3/год.

Контрактный период 8лет.

Работы по настоящему плану горных работ будут выполнены за счёт собственных средств ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН».

При составлении настоящего проекта учтены, проанализированы и использованы все геологические и гидрогеологические материалы, полученные предшественниками.

1.4. Геологическое строение месторождения.

В геологическом строении района принимают участие стратифицированные толщи палеозоя, мезозоя и кайнозоя (Рис.2.1).

Палеозойская группа. В Большекаратауской СФЗ палеозойские отложения представлены образованиями среднего-позднего ордовика (бешарыкская свита O2-3bš),  верхнего девона и нижнего карбона (акбулакская свита D3 akb, каратасская свита D3kt, сарыбулакская серия D3-C1 sr, актасская серия D3-C1akt, аюсайская серия C1as).

Мезозойская группа представлена меловыми отложениями нижнего(азатбашская свита K1az и кызылатинская свита K1 kz)  и верхнего отделов (атабайская свита K2at и шоктасская свита K2šk). Отложения нижнего мела обнажаются почти на третьей части описываемой площади.  Они залегают с резким угловым несогласием на размытой поверхности палеозойских отложений,  обнажаются в предгорьях.

Верхнемеловые отложения обнажаются на отдельных участках вблизи выходов палеозойских пород, в предгорной равнине выходы их прослеживаются по правым крутым бортам рек Сарыбулак и Караунгур.

Кайнозойская группа представлена отложениями денгизкульской  (N2dn) и машатской (N2  ms)свит плиоценового отдела неогеновой системы и четвертичными образованиями различного генезиса.

Отложения денгизкульской свиты, к которым приурочена полезная толща месторождения «Дегерес»,  отмечаются по данным бурения скважин в  левобережье р. Боролдай. В северо-западном направлении они  полностью эродированы в постплиоценовое время. Фрагментарно выходят на дневную поверхность в р-не г. Дегерес. Представлены они аллювиально-озерными карбонатно–глинистыми осадками палевой и серой окраски. Отложения свиты несогласно и с размывом налегают на различные горизонты мезозой–кайнозойских отложений. Перекрываются с размывом грубообломочными отложениями машатской свиты верхов плиоцена, либо четвертичными образованиями.

2. Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых.

Горно-геологические условия разработки месторождения благоприятны для карьерной добычи.

Площадь карьера в плане составит 8,37га на контрактный период 8 лет.

Полезная толща месторождения «Дегерес» представлена неогеновыми палевыми органогенными известняками, которые образуют плоско-сглаженные, плитообразные скальные выходы, формируя плоские поверхности водоразделов. Они горизонтально залегают на красноцветных глинах, которые, в свою очередь, залегают на  мелкогалечниковых конгломератах.

Полезная толща месторождения Дегерес имеет размеры по поверхности 512 х 420м. В пределах месторождения мощность продуктивной толщи колеблется от 2 до 18,6м и в среднем составляет 9,79м.

Вскрышные породы представлены суглинками и глинами мощностью от 0 до 1,4м, средняя - 0,31м.

Изучение трещиноватости известняков  показало,  что на месторождении «Дегерес» четко выделяется три системы трещин:

1 - пластовые трещины – горизонтальные и пологие, совпадающие со слоистостью известняков.

2 - поперечные трещины с простиранием СЗ 300-340о и субвертикальным падением.

3 - продольные трещины с простиранием СВ 20-50о и субвертикальным падением.

Пластовые трещины являются наиболее протяженными  и наиболее древними и обусловлены наличием в полезной толще тонких (мощностью от первых миллиметров до первых сантиметров) прослоев глинистых пород. Расстояния между трещинами этой системы колеблются от 20см до 2-х метров.

Продольные трещины  открытые, имеют волнистую поверхность. Стенки трещин  покрыты буро-красными гидроокислами железа. Расстояния между трещинами  колеблются от 1 до 7 метров.

Поперечные трещины являются наиболее поздними, так как секут как пластовые, так и продольные трещины со смещением последних с амплитудой до 10см.

Система разработки карьера – транспортная с вывозкой полезного ископаемого на накопительные склады, вскрышных пород – в отвалы. Опыт эксплуатации карьеров по добыче аналогичного сырья показывает, что оползней и обрушений бортов не возникает.

По содержанию кремнезёма вскрышные породы и полезное ископаемое не пневмокониозоопасны.

Для размещения отвалов вскрышных пород и каменных отходов  производства предусматривается использовать земли за контурами карьера.      Породы вскрыши будут складироваться в специальные отвалы в пределах лицензионной площади за пределами контура месторождения. Каждый отвал будет иметь «Паспорт ведения отвала», который составляется в соответствии с требованиями «Правил обеспечения промышленной  безопасности для опасных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы».

Вывозка горной массы в отвалы осуществляется автосамосвалами «HOWO» ZZ3327, а перемещение пород на отвалах производится бульдозером Т-130.

Характеристики вскрышных пород по трудности разработки

Таблица№ 2.1.

| № п/п | Наименование пород | Объемный вес, в плот. теле, т/м³ | Категория пород по трудности разработки Бульдозером Экскаватором ЕНиР СНиП ЕНВ СНиП 88 II-82 71 II-82 | Способ разработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинок, глина | 1,65 | II II II II | Без предваритель-ного рыхления |

Коэффициент разрыхления вскрыши -1,2.

2.1. Обоснование главных параметров карьера

Главными параметрами карьера являются:

- Конечная глубина;

- Размеры на уровне дневной поверхности;

- Размеры по дну;

- Углы откосов бортов;

- Объем вскрыши;

- Запасы полезного ископаемого.

2.2. Обоснование конечной глубины карьера.

При определении конечной глубины карьера за критерий эффективности разработки месторождения открытым способом принята нижняя граница залегания полезного ископаемого, которая в пределах месторождения колеблется от 2.0м до 18,6 м, в среднем 9,79. Участок в плане представляет собой площадь размером 33700м2, многоугольной формы.

Разработка карьера будет производиться на всю мощность полезной толщи.

2.3. Обоснование размеров карьера на уровне дневной поверхности.

При определении конечной глубины карьера за критерий эффективности разработки месторождения открытым способом принята полезная толща залегания полезного ископаемого максимальной мощностью  13м.

Размеры карьера на уровне дневной поверхности определены графическим способом.

- длина карьера на уровне дневной поверхности – 370,0 м;

- длина по дну– 350,0 м;

- средняя ширина карьера на уровне дневной поверхности –230,0м;

- ширина по дну карьера – 215,0м

- площадь карьера на уровне дневной поверхности 83700 м2

-  площадь по дну карьера – 83000,0 м2

- средняя глубина карьера –13,0м

- высота уступа – 5м

2.4. Обоснование размеров дна карьера.

Размеры дна карьера определены с учётом безопасной работы горнотранспортного оборудования. Минимальная ширина дна карьера определена по формуле:

Шд = Rа + lа + 2тб

где Ra - минимальный радиус поворота автосамосвала, м; la - длина автосамосвала, м; тб - минимальное расстояние между автосамосвалом и нижней бровкой борта траншеи, м.

Для автосамосвала «HOWO» ZZ3327:

- максимальный радиус поворота - 18,3 м;

- длина автосамосвала - 7,4 м;

- минимальное расстояние между автосамосвалом и нижней бровкой борта траншеи - 2м.

В соответствии с исходными данными и расчётом принимаем минимальную ширину дна карьера равной 27,7м.

2.5. Обоснование и расчёты устойчивости бортов карьера.

Углы откосов нерабочих бортов карьера определены с учётом конструкции бортов, а также условиями устойчивого равновесия слагающих борта пород.

В конструктивном отношении борта карьера включают откосы уступов, предохранительные бермы и основания наклонных транспортных берм (съездов), а также рабочие площадки в случае продолжения разработки карьера.

Борта карьера включают уступы высотой:

1. полезное ископаемое - борт — 2,5м; (параметр камнерезной машины)

2. вскрышные породы борт — 1,3м; (мощность породы)

Углы откосов бортов карьера согласно «нормам технологического проектирования» и физико-механических свойств разрабатываемых пород приняты:

Для полезного ископаемого:

а) в период разработки     - 90 град.

б) в период погашения     -  70 град.

Для вскрышных пород:

а) в период разработки     - 70 град.

б) в период погашения     -  45 град.

Устойчивость углов откосов уступов должна систематически контролироваться путем маркшейдерских наблюдений и изучения физико-механических свойств пород.

2.6. Режим горных работ и производительность карьера.

Производство горных работ планируется в одну смену продолжительностью 11 часов. Количество рабочих дней в году – 250. Мощность карьера по добыче в соответствии с техническим заданием и годовым планом потребности   составляет:

В 2026-2033гг – 20,0 тыс.м3/год;

всего 160,0тыс.м3

По вскрыше с 2026 по 2033 гг -8,0 тыс.м3.

  - Вскрытие карьерного поля.

К горно-подготовительным работам относится удаление вскрыши, проходка разрезных траншей для вскрытия пильного пласта и строительство подъездных дорог.

На месторождении полезная толща на части площади выходят на дневную поверхность, а вскрышные породы, представленные суглинками и глинами, имеют среднюю мощность 0,31м. Они будут удаляться бульдозером до начала камнерезных работ на определённом горизонте.

Учитывая практически поверхностное залегание полезного ископаемого и пологий рельеф, строительство разрезных траншей не требуется.

Строительство дорог до карьера планируется подрядной организацией и данным проектом не предусматривается.   Для   безопасности   движения   на автомобильных дорогах необходимо установить дорожные знаки и сигналы.

  - Выбор технологического комплекса и структуры механизации открытых горных работ.

Проектом предусматривается технологический комплекс и структура механизации горных работ при разработке месторождения «Дегерес», которые являются  оптимальными для данного типа месторождений:

- Вскрышные работы – звенья: зачистка и перемещение в бурты, погрузка, цикличный транспорт, отвалообразование.

- Добычные работы – выемка, пассировка (при необходимости), погрузка, цикличный транспорт, складирование на площадке временного хранения.

Звено зачистки и перемещения в бурты вскрышных пород включает бульдозер.

Звено погрузки вскрышных пород включает погрузчик.

Звено выемки на добычных работах включает электрическую камнерезную машину и пассировочный станок.

Звено погрузки на добычных работах включает автопогрузчик.

Звено цикличного транспорта на вскрышных и добычных работах включает автотранспорт (автосамосвалы).

Звено отвалообразования включает бульдозер.

Проектом предусматривается отработку месторождения производить продольными горизонтальными слоями в направлении с юго-востока на северо-запад. Высота добычного уступа принимается 2,5м в соответствии с возможностями камнерезной машины.

Вскрышные и добычные работы будут производиться без предварительного рыхления пород с помощью бульдозера и камнерезной машины.

Вскрышные породы предусматривается бульдозером сгребать в бурты с последующей погрузкой их в автосамосвал и транспортировкой во временные отвалы. После отработки месторождения вскрышные породы планируется использовать при рекультивации карьера.

Добыча блоков будет производиться  машинами «HUADA» DWS-55 алмазно-тросовыми  пилами с использованием  бурового станка.

Технологические схемы вырезки камня различаются по числу одновременно разрабатываемых уступов, их высоте, организации вырезки блоков и последовательности получения готовой продукции.

По классификации Б.М.Родина принимается следующая схема вырезки блоков:

- одностадийная схема добычи камня;

- класс – многоуступная;

-  группа – среднеуступная;

- система – захватная:

- высота уступа – 5м.

При данной схеме горизонтальные и продольные (затыловочные) пропилы производятся по всей высоте уступа.

Рациональная длина фронта работ определяется экономическими и технологическими факторами, а также физико-механическими свойствами камня. На практике длину фронта работ рекомендуется принимать от 100 до 300м. При разработке карьера длина фронта работ определяется размерами отрабатываемого горизонта и принимается от 50 до 100м.

Угол откоса уступов карьера при работе камнерезной машины принимается 90о, угол погашения – 45о.

Параметры элементов системы разработки определяются исходя из горно-геологических условий месторождения, параметров камнерезных машин и других факторов.

Ширина рабочей площадки при работе камнерезной машины «HUADA» DWS-55 алмазно-тросовыми  пилами составляет 12м (в соответствии с габаритами машины). Площадки для выдержки блоков не предусматривается, так как после выемки и пассировки они транспортируются на базу предприятия либо на склад сортировки.

Минимальная ширина рабочей площадки на транспортном горизонте определяется по формуле:

Шр.п. = А + Пк +  Пп + 2По + Пв + Пб, где

А – ширина отделяемого блока, 2м

Пк – ширина полосы для размещения грузоподъёмного механизма, 8м

Пп – ширина проезжей части (однополосное движение), 5м

2По – ширина обочины при однополосном движении, 2,5м

Пв – ширина полосы для вспомогательного оборудования, 7м

Пб – полоса безопасности, 3м

Шр.п. = 2 + 8 + 5 +2,5 + 7 + 3 = 27,5м

  - Выбор системы разработки и ее параметров.

Система   разработки   определяется   способом   и   порядком   производства   горно-подготовительных, вскрышных   и   добычных   работ.  Рациональная   система   должна обеспечивать    безопасность    работ, минимальные    потери    полезного    ископаемого, достижения   наилучших    показателей   интенсивности   разработки, а   также   высокую производительность и небольшую себестоимость продукции.

Условия   залегания, заданная   производительность   и   рельеф   поверхности месторождения предопределили транспортную систему разработки с циклично-забойно-транспорным оборудованием (камнерезная машина, автопогрузчик, автосамосвал, бульдозер).

Бульдозер  Т– 130  используется   на вскрышных и вспомогательных работах. Породы вскрыши автопогрузчик грузит в автосамосвал, который вывозит породу на внешний отвал.

Камнерезная машина производит пассировку полезного ископаемого на блоки.

Автокран и автопогрузчик осуществляет погрузку блоков в автомобиль для дальнейшей транспортировки.

Учитывая    мощность   полезного ископаемого   и технологическую   характеристику камнерезной машины, высота добычного уступа принимается – 2,5м.

  - Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого.

В соответствии с нормативными документами под выемочной единицей принимается наименьший экономически и технологически оптимальный участок месторождения с достоверным подсчетом исходных запасов полезного ископаемого, отработка которого осуществляется единой системой разработки и технологической схемой выемки, по которому может быть осуществлен наиболее точный отдельный учет добычи по количеству и качеству полезного ископаемого.

Параметры выемочной единицы выбраны из условия выполнения требований, предусматривающих:

- относительную однородность геологических условий;

- возможность отработки запасов единой системой разработки;

- достаточную достоверность определения запасов;

- возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых;

- разработку проекта для каждой выемочной единицы.

Исходя, из принятой системы отработки и схемы подготовки выемочной единицей данным проектом принимается горизонт (уступ).

Длина и ширина выемочной единицы определяется конечным контуром карьера на данном уступе, высота выемочной единицы равна высоте уступа и составляет 2,5м.

В проекте на выемочную единицу должны быть рассчитаны показатели извлечения полезного ископаемого из недр, изменение качества полезного ископаемого при добыче (потери и разубоживание) с разбивкой их на первичные (в недрах) и технологические (отбитая руда), а также методы определения и учета показателей извлечения полезных ископаемых, обеспечивающие необходимую полноту, достоверность и оперативность установления фактических показателей извлечения.

В процессе отработки каждой выемочной единицы необходимо вести полную горно-графическую документацию (составление геологических и маркшейдерских планов и разрезов) для учета движения запасов.

В соответствии с ВНТП 35-86, обеспеченность карьера запасами полезного ископаемого по степени готовности к добыче должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Период эксплуатации карьера | Обеспеченность запасами, месяцев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вскрытыми | подготовлен-ными | готовыми к выемке |
| Ввод в эксплуатацию | 12,0 - 6,0 | 6,0 – 4,0 | 1,5 – 0,5 |
| Работа с проектной мощностью | 7,0 - 4,5 | 3,0 – 2,0 | 1,5 - 0,5 |
| Затухание горных работ | 4,5 – 3,5 | 3,5 – 1,5 | 1,0 – 0,5 |

  - Обоснование потерь и разубоживания.

Для определения количества промышленных запасов в пределах проектируемого контура карьера произведем подсчет проектных потерь.

Промышленными запасами полезного ископаемого считаются запасы, полученные после вычитания из геологических запасов общекарьерных эксплуатационных потерь.

Проектные потери определяются исходя из границ карьера, горно- геологических условий залегания полезной толщи и вмещающих пород, а также принятой системы разработки. Так как в пределах участка проектируемого карьера отсутствуют какие-либо коммуникации, здания или сооружения, то общие карьерные потери проектом не предусматриваются.

1.Эксплуатационные потери первой группы отсутствуют, так как при подсчете запасов потери в бортах карьера были учтены.

2.  Эксплуатационные потери второй группы.

а) потери в кровле полезного ископаемого рассчитываем по формуле:

Пк=SкхНк

Sk – площадь кровли пласта при зачистке – 83700м²

Нк – мощность(толщина) зачистки – 0,0м. Поскольку зачистка производится до скальной породы.

Пк=83700х0,0=0,0м³

б) потери при транспортировке принимаются в размере 0,0% от общего объёма перевозимого  полезного ископаемого из забоя на усреднительный склад составят:

Птр=0,0 м3

в) потери в подошве продуктивной толщи отсутствуют, так как ниже отрабатываемого слоя находится полезное ископаемое.

г) Потери в бортах карьера отсутствуют.

Расчет промышленных запасов в контуре карьера приведен в таблице 2.4.

Расчет промышленных запасов.

Таблица 2.4.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансовые запасы общие | тыс.м3 | 1216,0 |
| 2 | Запасы, подлежащие разработке карьером | тыс.м3 | 1216,0 |
| 3 | Эксплуатационные потери в бортах | м3 | 0,0 |
| 4 | Транспортные потери | м3 | 0,0 |
| 4 | Всего эксплуатационных потерь | м3 | 0,0 |
| 5 | Потери | % | 0,0 |
| 6 | Вскрышные породы | тыс.м3 | 8,0 |
| 7 | Средний коэффициент вскрыши | м3/м3 | 0,03 |

3.Объемы и сроки проведения горных работ.

3.1.Календарный график ведения горных работ и качественная характеристика полезного ископаемого.

Календарный график ведения вскрышных и добычных работ приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Показатели | ед.изм | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Движение геологических запасов | тыс.м3 | 1216 | 1216 | 1196 | 1176 | 1076 | 100 |
|  |  | тыс.тн | 2918 | 2918,4 | 2870,4 | 2822,4 | 2582,4 | 240 |
| 2 | Движение промышленых запасов | тыс.м3 | 1216 | 1196 | 1176 | 1136 | 1036 | 80,0 |
|  |  | тыс.тн | 2918,4 | 2918,4 | 2870,4 | 2822,4 | 2582,4 | 240,0 |
| 3 | Годовая производительность по добыче | тыс.м3 |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 160 |
|  |  | тыс.тн |  | 48 | 48 | 48 | 240 | 384 |
| 4 | Годовая производительность с учетом потерь и коэф. извлечения блоков (50%) | тыс.м3 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 80,0 |
|  |  | тыс.тн |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 120,0 | 192,0 |
| 5 | Эксплуатационные потери | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Годовая производительность по вскрыше рыхлой | тыс.м3 | 22,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 14 | 22,4 |
|  |  | тыс.тн | 37,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 23,1 | 37,0 |
|  | Годовой объем скальных отходов (некондиция) | тыс.м3 | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 80,0 |
|  |  | тыс.тн | 192,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 120,0 | 192,0 |
| 7 | Объем горной массы | тыс.м3 | 182,4 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 114,0 | 182,4 |
|  |  | тыс.тн | 421,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 263,1 | 421,0 |

3.2. Качественная характеристика полезного  ископаемого.

Требования промышленности к качеству сырья. Природные камни, используемые в качестве облицовочных материалов, должны удовлетворять требования ГОСТ 9479-98.

Данный стандарт предусматривает такие качественные показатели, как петрографическая характеристика пород, их декоративность, физико-механические свойства и блочность. Решающим фактором для оценки качества облицовочного камня является возможность получения из него блоков, отвечающих требованиям ГОСТ 9479-98.

По объему блоки  подразделяются на четыре группы приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Распеделение блоков по группам ГОСТ 9479-98

| Объемы блоков по группам, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Св. 5,0 | Св.3.0 до 5,0 вкл. | Св.0,7 до 3,0 вкл. | Св.0.1 до 0,7 вкл. |

Физико механические свойства горной породы должны соответтвовать  значениям приведеным  в таблице  2.2.

Таблица 2.2

Физико механические свойства карбонатных пород, регламентируемые

ГОСТ 9479-98

| Наименование горной породы | Предел прочности при сжатии в сухом состоянии МПА(кг/см2 | Снижение прочности при насыщении водой не более % |
| --- | --- | --- |
| Плотный известняк, плотный неполирующийся доломит, травертин | 25 (250) | 35 |

По морозостойкости  горные породы подразделяют на марки: F 15, F 25, F 35, F 50, F 100, F 150, F 200.

Кроме требований, указанных  таблице 2.2, к блокам, используемым для производства облицовочных плит, применяемых при устройстве лестниц, площадок и полов, предъявляются требования по истираемости. Последняя должна быть не более 2,0 г/см2 при интенсивности движения менее 500 человек/час, 1,0 г/см2 – от 500 до 1000 человек/час, и не более 0,5 г/см2 – более 1000 человек/час.

Свойства исходной горной породы, используемой для производства блоков, характеризуются также: плотностью, объемной массой и пористостью.

2.5.2. Петрографическая характеристика. Макроскопически порода светло-серого, реже желтоватого цвета, однородного минерального состава, с  узорчатым рисунком и многочисленными неравномерно распределёнными порами и кавернами величиной от 4мм и меньше.

При микроскопическом изучении установлено, что породы представлены органогенными (биогермными) известняками пористой текстуры, сгустковой и мелкокомковатой структуры. Состоят из краваеобразных, веерообразных, желваковидных и других форм, которые являются стяжениями сложного происхождения. Представляют собой концентрически слоистые и волнисто-слоистые образования округлой и неправильно округлой формы размером от 2,5мм и меньше. Состоят, в основном, из тёмно-серого пелитоморфного, реже микрозернистого кальцита, лишь в отдельных образованиях различаются микропрослойки со светлой окраской, состоящие из кальцита волокнистого строения. Цементом является микро-мелкозернистый кальцит, выполняющий промежутки в породе.

В породе наблюдаются поры и каверны различной формы величиной от 8мм и меньше, количество которых колеблется от единичных до 10-15%. Микротрещиноватость в породах отсутствует.

Для оценки природных материалов в качестве облицовочных важное значение имеет прочность и долговечность, обусловленные различными показателями, которые, в свою очередь, зависят от внутреннего строения породы, размера зёрен, структуры, характера и степени непрерывности сцепления зёрен, пористости и наличие различных примесей, не образующих цемента.

Все эти параметры обозначаются буквами и индексами, качественно и количественно их выражающими. В итоге из них составляются формулы, переводимые по соответствующим таблицам в качественные числа Q для каждого вида или подвида пород.

Значение качественного числа позволяет определить класс погодоустойчивости и теоретическую долговечность облицовочного камня.

Известняки месторождения «Дегерес» характеризуются качественным числом Q - 3,22-3,57 и являются переходными между третьим и четвёртым классом погодоустойчивости. Первые дефекты на площади до 10см² без уменьшения прочности с глубиной появятся через 20 лет. Через 62 года дефекты будут заметны на поверхности до 100см², и уменьшение прочности будет распространяться до глубины 2см. Через 180 лет поверхность отдельных дефектов будет достигать 400см², а уменьшение прочности доходить в дефектных местах до глубины 5см.

Декоративность. Декоративные свойства горных пород, применяемых для изготовления блоков, характеризуются цветом, рисунком, структурой и полируемостью.

Каждый из этих параметров характеризуется рядом признаков, которые в свою очередь подразделяются на категории, оцениваемые определенным количеством баллов. По классу декоративности выделяют:  высокодекоративные камни – более 32 баллов;  декоративные – 23-32 балла;  малодекоративные – 15-23 балла;  недекоративные – менее 15 баллов.

Уровень декоративности пород месторождения «Дегерес» определён равным 16 баллам, что соответствует III классу декоративности, то есть породы малодекоративные.

2.5.5. Блочность. Главным показателем, определяющим коммерческую ценность облицовочного камня, наряду с качеством камня, является его блочность. Выход стандартных блоков из горной породы зависит от трещиноватости массива.

Изучение трещиноватости пород месторождения «Дегерес» проводилось по площадкам и по керну скважин.

На месторождении выделяются три системы трещин:

1 - пластовые трещины – горизонтальные и пологие, совпадающие со слоистостью известняков.

2 - поперечные трещины с простиранием СЗ 300-340о и субвертикальным падением.

3 - продольные трещины с простиранием СВ 20-50о и субвертикальным падением.

Выход блоков был определён по методике Б.Я.Альмухаметова. В связи с тем, что полезная толща месторождения практически полностью перекрыта вскрышными породами, и изучение трещиноватости по площадкам произведено на ограниченном участке, при расчётах блочности были использованы, в основном, данные по скважинам. Данные, полученные при изучении трещиноватости по площадкам, были учтены с помощью введения в расчёты коэффициента приведения.

Теоретический выход блоков III-I групп составил 39,34%. Выход блоков IV группы – 14,77%. Принятый протоколом ЮК МКЗ РГУ МД «Южказнедра» выход блоков IV –I – 50%.

2.5.6. Технологические свойства известняков. Под технологическими свойствами природного декоративного камня  понимается его способность поддаваться различным видам механической обработки и поведение при изготовлении изделий, отвечающих требованиям промышленности.

При производстве геологоразведочных работ отбор и испытания технологических проб не проводились.

Технологические испытания известняков месторождения «Дегерес», продолжением которого является месторождение «Дегерес», показали, что органогенные известняки имеют хорошую пилимость и шлифуемость. В блоках и плитах, полученных из этих известняков, не отмечается признаков расслоения, глинистых и мергелистых прослоев, отсутствуют следы выветривания. В процессе разработки месторождения «Дегерес» получают блоки, из которых изготавливают облицовочные плиты.

При производстве геологоразведочных работ на месторождении «Дегерес» для испытаний в заводских условиях на действующем карьере были приобретены блоки размером свыше 0,7м3 (II, III и IV группы) и отправлены на камнеобрабатывающий завод ТОО «Каз-Травертин». Там была  произведена их пассировка, распиловка на плиты, и определён выход плит-заготовок из 1м3  блоков. В результате испытаний было установлено:

- Органогенные известняки месторождения «Дегерес» обладают хорошей пилимостью, шлифуемостью и способны принимать полировку;

- В изготовленных из блоков плитах отсутствуют признаки расслоения, не обнаружено следов выветривания, глинистых прослоев;

- Выход полированной плитки в пересчёте на 1м3 распиленного камня составил 18м2 из 1м3.

Отходы блочного камня можно использовать для производства малогабаритных архитектурных элементов или декоративного щебня.

4.2.3 Физико-механические  свойства полезного ископаемого

2.5.3. Физико-механические свойства. По результатам проведенных сокращенных лабораторных исследований известняков установлено следующее:

- Удельная масса  колеблется от 2,62 до 2,77г/см3;

-  Объемная масса колеблется от 2,0 до 2,61г/см3;

-  Водопоглощение колеблется от 0,75 до 9,41%;

-  Пористость колеблется от 3,77 до 18,42%.

По результатам полного комплекса  лабораторных исследований установлено следующее:

-Объемная масса колеблется в пределах 2,13-2,62 г/см3; -

-Водопоглощение составляет 0,9-9,24%;

-Плотность 2,13-2,62г/см3;

-Пористость 3,41-15,73;

-Предел прочности при сжатии в сухом состоянии  колеблется от 96 до 900 кг/см2;

-Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии колеблется от 110 до 748 кг/см2;

-Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания колеблется от 109 до 840 кг/см2;

-Коэффициент размягчения колеблется от 0,75 до 0,89;

-Истираемость колеблется от 0,53 до 0,88;

-Снижение прочности после 25 циклов замораживания и оттаивания колеблется от 0 до 25,1.

В целом по месторождению  физико-механические показатели находятся в пределах, допустимых ГОСТом.  Известняки могут быть использованы для устройства лестниц и полов при интенсивноcти движения от 500 до 1000 человек в час.

4.2.4 Химический  состав  полезного  ископаемого

Химический  состав  полезного ископаемого приводится  по  результатам анализов,  проведенных  ЦХЛ  ПГО  «Южказгеология».

В  таблице  4.2  приведены  химический  состав  полезного ископаемого.

Таблица 4.2

|  | Содержание элементов в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | Fe2O3 | п.п.п. | S общ |
| от | 0,39 | 0,29 | 1,58 | 4,32 | 0,01 | 0,24 | 46,39 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 36,76 | 0,04 |
| до | 0,41 | 0,36 | 3,23 | 10,46 | 0,03 | 0,74 | 51,63 | 0,12 | 0,18 | 1,39 | 40,85 | 0,10 |
| сред-нее | 0,40 | 0,33 | 2,21 | 6,93 | 0,01 | 0,46 | 49,46 | 0,06 | 0,08 | 0,88 | 39,17 | 0,05 |

4.2.5 Трещиноватость  и  блочность  полезного  ископаемого

Одним из основных показателей пригодности природного камня для производства облицовочных, архитектурно-строительных и мемориальных изделий является процент выхода блоков по градациям  ГОСТа 9479 98 из горной массы при разработке месторождения.

Выход блоков по месторождению «Дегерес» определен по методике Б.Я. Альмухаметова по скважинам.

Теоретический расчёт выхода блоков по скважинам по методике Б.Я.Альмухаметова

Выход кондиционных блоков из горной массы зависит от количества трещин в системах.  Сложностью изучения блочности  горных пород на данном месторождении является его закрытость с поверхности (Графическое приложение 1). Информация об интенсивности проявления  трещиноватости по пологой системе трещин (I система) получена по данным бурения скважин. На рисунках 4.3-4.10 приведена фотодокументация керна скважин. По скважинам построены эпюры выхода плашек между горизонтальными трещинами (Графические приложения 2 и 4).

При расчётах расстояния между плоскостями горизонтальных трещин определяются по длинам столбиков керна, а расстояния между плоскостями основных вертикальных систем рассчитываются по предлагаемой эмпирической формуле: liверт = Кпр х liгориз. Кпр для II и  III систем блокообразующих трещин рассчитан по замерам расстояний между трещинами по линиям А-Б и В-Г (II система), Д-Е (III система) (Графическое приложение 3) и составляет соответственно 4,18 и 6,64.

Кроме того, при расчётах учитывается  технология отработки на данном месторождении, высота уступов отработки блочного камня в основном составит 1-2м.

Кпр - коэффициент приведения;

liгориз - расстояния между пологими трещинами;

liверт - приведённые расстояния между одной вертикальной системой.

Для расчётов по методике Б.Я. Альмухаметова  использованы стандартные значения выхода блоков по градациям >0,01, >0,4, >0,7, >2,5, >5,0, для расстояний между трещинами, не превышающих 2,0м.

Выход кондиционных блоков по градациям ГОСТ 9479-98  I - IV групп, в пределах, рассчитанных с учётом потерь при пассировке, составляет 70%.

Распределение выхода блоков по градациям ГОСТ 9479-98 IV группы рассчитан по формуле (0,01-0,4) + (0,4-0,7).

3.3. Вскрышные работы.

Вскрышные работы включают: подготовку к выемке, выемку и погрузку, транспортирование и отвалообразование вскрышных пород.

Перекрывающие полезное ископаемое образования представлены в основном почвенно-растительным слоем, суглинками и глинами. Средняя мощность 0,31 м.

Работы по  снятию рыхлых вскрышных пород предусматривается производить без предварительного рыхления бульдозерами типа Т-130, посредством сгребания в бурты. По мере создания бурта производится погрузка вскрыши автопогрузчиком в транспортные средства «HOWO» ZZ3327 и транспортируется для складирования в спецотвал.

Вскрышные работы необходимо вести с опережением развития горных работ по коренным породам, в пределах контура развития карьерного поля и лицензионной площади.

Спец. отвал складированного на хранение вскрышных пород проектируется у северо-западного борта карьера. Максимальное расчётное расстояние до спец. отвала принимается 0,5км.

Максимальный объём вскрышных пород  составляет – 8,0 м3/год.

Вывоз  вскрышных пород на отвалы производится по проектируемым дорогам.

Календарный план вскрышных и отвальных работ приведен в таблице 3.5

Настоящим проектом предусматривается использование бульдозера-рыхлителя  Т-130.

Бульдозер-рыхлитель Т-130

| Рабочий объем двигателя | 10.8 л |
| --- | --- |
| Эксплуатационная мощность | 228 кВт (310 л.с.) при 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1458 Нм при 1300 об/мин |

РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В зависимости от условий работы рыхлителя на бульдозер могут быть  монтированы один, два или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона зубьев позволяет получить высокую производительность.

| Тип рыхлителя | Число зубьев | Масса, кг | Макс. Высота подъёма, мм | Макс. заглубление, мм | Макс. усилие вырывания, т | Макс. усилие проникновения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однозубный | 1 | 2521 | 780* | 1030* | 22,5 | 15 |
| Многозубный | 3 | 3598 | 780* | 780* | 26,5 | 11,8 |

* — с погруженными грунтозацепами.

В таблице 3.2. приводятся расчёты потребности в бульдозерах-рыхлителях при рыхлении и снятии мягких пород вскрыши.

Таблица 3.3.1

Расчёты потребности в бульдозерах-рыхлителях при рыхлении и снятии мягких пород вскрыши

| № п/п | Наименование показателей | Расчетные формулы и обозначения | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объём вскрыши годовой максимальный | Vгод | тыс.м3 | 2 |
|  |  |  | тыс.т | 3,3 |
| 2 | Объём вскрыши в смену максимальный | Qсм | м3 | 8 |
| 3 | Бульдозер Т-130 |  |  |  |
| 4 | Сменная производительность бульдозера | Псм=3600хТсм хVх Ку х Кп х Кв : (Кр+Тц) | м3/см | 340,5 |
| 5 | Продолжительность смены | Тсм | час | 8 |
| 6 | Разрыхленный объем грунта | V= L x h x a:2 | м3 | 2,7 |
| 7 | Длина отвала бульдозера | L | м | 3,7 |
| 8 | Высота отвала | h | м | 1,3 |
| 8 | Ширина отвала | а=h : tg αо | м | 1,105 |
| 9 | Угол естественного откоса | αо | град | 45 |
| 10 | Коэф. уклона местности | Ку |  | 0,95 |
| 11 | Коэф.потерь при перемещении | Кп |  | 0,18 |
| 12 | Коэф. использования бульдозера во времени | Кв |  | 0,8 |
| 13 | Коф. разрыхления грунта | Кр |  | 1,18 |
| 14 | Продолжительность одного цикла работы бульдозера | Тц=l1:v1+l2:v2+(l1+l2):v3+ tп+tр | сек | 67,75 |
| 15 | Длина пути резания грунта | l1 | м | 5 |
| 16 | Скорость перемещения бульдозера при резании грунта | v1 | м/сек | 1 |
| 17 | Расстояние транспортирования грунта | l2 | м | 30 |
| 18 | Скорость движения бульдозера с грунтом | v2 | м/сек | 1,2 |
| 19 | Скорость холостого хода | v3 | м/сек | 1,6 |
| 20 | Время переключения скоростей | tп | сек | 9 |
| 21 | Время одного разворота | tр | сек | 10 |
| 22 | Чистое время работы бульдозера в год |  | час | 14,2 |
| 23 | Потребное количество бульдозеров | N=Qсм:Псм | шт | 0,02 |
| 24 | Удельный расход дизтоплива |  | кг/кВт час | 0,22 |
| 25 | Мощность двигателя |  | кВт | 103 |
| 26 | Расход дизтоплива в год |  | тонн | 0,3 |
| 27 | Удельный расход топлива бульдозера на рыхление и снятие 1м3 мягких пород |  | кг | 0,16 |
| 28 | Удельный расход топлива бульдозера на рыхление и снятие 1т мягких пород |  | кг | 0,10 |

Для погрузки рыхления и снятия рыхлых вскрышных пород достаточно одного бульдозера. Удельный расход топлива бульдозера на рыхление и снятие 1т мягких пород 0,10кг.

Погрузка   горной   массы   в   автосамосвалы  «HOWO»ZZ 3327 будет осуществляться автопогрузчиком .

Для выполнения годового плана по отгрузке горной массы потребуется работа автопогрузчика  в объеме:

Тэк=4500 :864,4=5,2 маш/см или 41,6 маш/час.

Таблица 3.3.2

Расчёты потребности в экскаваторах при погрузке мягких пород вскрыши

| № п/п | Наименование показателей | Расчетные формулы и обозначения | Ед. | годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изм. | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сменный объем горной массы | Vсм | м3 | 8,0 |
| 2 | Грузооборот сменный | Qсм | тн | 13,2 |
| 3 | Грузоподъемность самосвала «HOVO» | Qас | тн | 25 |
| 4 | Тип погрузки | Автопогрузчик |  |  |
| 5 | Объем ковша | q | м3 | 2,1 |
| 6 | Техническая производительность экскаватора | Нв= (Тсм-Тпз-Ттп-Тлн)х qр х Пк : (Тпс+Туп) | т/см | 864,4 |
| 7 | Продолжительность смены | Тсм | мин | 480 |
| 8 | Время подготовительно-заключительных работ | Тпз | мин | 35 |
| 9 | Время технологического перерыва | Ттп | мин | 45 |
| 10 | Время на личные нужды | Тлн | мин | 10 |
| 11 | Время погрузки одного самосвала | Тпс=Пк:Пц | мин | 3,9 |
| 12 | Число ковшей в самосвале | Пк= Qас: (qрхY) |  | 7,5 |
| 13 | Объем горной массы в ковше с кр-0,81 | qр | м3 | 1,7 |
| 14 | Объемная масса в целике | Y | т/м3 | 1,65 |
| 15 | Число циклов экскавации по породам III категории | Пц |  | 1,9 |
| 16 | Время установки под погрузку и маневры | Туп | мин | 2 |
| 17 | Потребное количество экскаваторов | Пэкс=(Vсм х Кн) : (Нв х Ки) | шт | 0,01 |
| 18 | Коэф. неравномерности подачи транспорта | Кн |  | 1,1 |
| 19 | Коэф. использования оборудования | Ки |  | 0,8 |
| 20 | Количество рейсов самосвалов в год | Qсм: Qас х250 | рейсов | 0,5 |
| 21 | Годовой фонд рабочего времени |  | час | 2000 |
| 22 | Время работы экскаваторов в год |  | час | 18,5 |
| 23 | Расход дизтоплива |  | л/час | 7,1 |
| 24 | Расход дизтоплива в год |  | т | 0,1 |
| 25 | Уд. расход дизтоплива на1м3 горной массы в год |  | л/ м3 | 0,07 |
| 26 | Уд. расход дизтоплива на 1 т горной массы в год |  | л/т | 0,04 |

Для выполнения годового объема вскрышных работ потребуется 0,1 или 1 погрузчик.

Удельный расход топлива на 1м3 породы составит 0,04л.

3.4.Отвальное хозяйство.

Проектом  предусматривается  размещение вскрышных пород  во  внешнем отвале, для использования при рекультивации отработанного участка месторождения. Во внешние  отвалы  за  период  отработки   будет  уложено 125,0 тыс.м3 вскрышных пород.

Отвал  будет расположен у северо-западного участка карьера, где расположен овраг с максимальным перепадом высот -38м. Отвал будет иметь форму конуса. Угол откоса отвала будет формироваться как естественно насыпной, который равен ~400.

Планировку грунта на отвале предусматривается производить бульдозером Т-130. Для расчета затрат времени будет применен коэффициент 0,3 в связи с тем, что при планировке отвала объем перемещаемого грунта составит не более 30% от общего объема.

Для выполнения годового объема по отвалообразованию потребуется работа бульдозера в объеме:

Тб= 2000:340,5х0,3=1,76маш/см или 14,1маш/час.

Потребность в бульдозерах на выполнение работ составит:

14,1/250=1 бульдозер.

  - Добычные работы.

Подлежащий разработке травертин, слабо трещиноватый, относятся к породам средней крепости. Добыча блоков камня из пород средней крепости производится камнерезными машинами.

Проектом предусматривается при разработке карьера использовать следующее оборудование:

Камнерезная машина «HUADA» DWS-55 алмазно-тросовыми  пилами (Рис.1) универсальная, так как может выполнять все виды пропилов, необходимые для отделения блоков от массива прямо с поверхности продуктивного слоя без предварительной проходки заходной и выходной траншей.

### Рис.1

Рис.2

### Характеристики DWS-55

| Модель продукта | 55 |
| --- | --- |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 58 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | ±180° |
| Переворачивающийся головной убор | 0~40 |
| Линейная скорость главного маховика (м/с) | 1950 |
| Максимальное расстояние между срезами (мм) | 2 м * 5 секций |
| Длина рельса (м) | 83 |
| Вес /сечение рельса (кг) | 2820 |
| Вес основного блока (кг) | 2100*1550*1650 |
| Размеры машины (Д * Ш *В) (мм) | 2100*1480*1780 |
| Размеры машины (L * W2*H2) (мм) | 55 |

Технологическая схема отделения блоков (Рис.2) от массива следующая:

- баровая камнерезная машина устанавливается на секционные рельсы (направляющие), уложенные на горизонтальной поверхности кровли уступа. Направляющие соединяются между собой винтовым устройством, позволяющим переносить секции при перемещении камнерезной машины.

- отделение блоков от массива производится тремя перпендикулярными пропилами: горизонтальным (в основании подпиливаемого слоя), продольным вертикальным (затыловочный) и поперечными.

Камнерезная машина  может выпиливать блоки различных размеров в зависимости от трещиноватости пород.

Утверждённый протоколом ТКЗ выход блоков I-IV групп – 50%.

Часовая производительность камнерезной машины составляет 1,6 м3/час.

Для определения сменной производительности необходимо учитывать время на подготовительно-заключительные операции, перестройку бара, перестановку и перенос машины, нарезку пропилов.

По данным практического использования камнерезных машин, время на выполнение этих операций равно:

- подготовительно-заключительные работы –13%;

- перестройка бара – 5%;

- перенос машины – 2%;

- нарезка пропилов – 80%

Годовой коэффициент использования камнерезной машины с учётом планово-предупредительных ремонтов и простоев по погодным условиям принимается 0,7.

Годовая производительность одной камнерезной машины  определяется по формуле:

Q = T x t x Qч х Кт, где

T – число рабочих дней в году

t – продолжительность смены – 10 часов

Qч – часовая эксплуатационная производительность машины – 3,2 м3/час

Кт – коэффициент использования машины во времени – 0,7

Q = 250 x 10 x 3,2 х 0,7 = 5600м3.

Для выполнения планируемого максимального годового 20000м3 потребуется: 20000 : 5600 = 1,8 – 4 камнерезных машин.

Годовой фонд рабочего времени камнерезной машины составит:

Тк.м = 250 х 10 х 80 = 200000маш/часов

Расход электроэнергии годовой составит:

200000х55=11,0Мвт

Выемка блоков из целика после выпиливания будет осуществляться с помощью подъёмного крана КС-4361А.

| Грузоподъемность на опорах при максимальном вылете стрелы | 3,75 тонны |
| --- | --- |
| Грузоподъемность на опорах при минимальном вылете стрелы | 16 тонн |
| Максимальный вылет крюковой подвески | 10 метров |
| Минимальный вылет крюка | 3,75 метра |
| Скорость подъема главного подъема | 10 м/мин |
| Скорость опускания груза | от 0 до 10 м/мин |
| Частота вращения вращающейся платформы | 0,5-2,8 об/мин |
| Скорость перемещения крана самоходом | 15 км/ч |
| Максимальная нагрузка на каждую опору | 213 кН |
| Максимальная нагрузка на ось | 150 кН |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу | 12,2 м |
| Предельно допустимый угол подъема преодолеваемого пути | 15 градусов |
| Колея передних и задних колес | 2,4 м |
| Общая масса крана | 2,37 тонны |
| Грузоподъемность машины во время движения | 9 тонн |
| Длина главной стрелы крана | 10 метров |
| Длина крана | 14,5 метра |
| Ширина | 3,15 метра |
| Высота | 3,9 метра |
| Расход дизельного топлива, л |  |
| в транспортном режиме на 100 км пути | 60 |
| в режиме выполнения крановых операций на один моточас | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 133 |

Грузоподъёмность крана 16т, следовательно, максимальный объём выпиливаемого блока при объёмной массе породы 2,79т/м3, не должен превышать 6,35м3, максимальный вес которого 2,2 х 6,35 = 13,97т.

Сменная производительность крана определяется по формуле:

Qcм = (60Ср х tс х Кисп х Кг) : Тц, где

Тц – продолжительность цикла в мин.

Ср – грузоподъёмность крана, 16 тонн

tс – продолжительность смены, 8 часов

Кисп – коэффициент использования крана, 0,6

Кг – коэффициент использования грузоподъёмной силы, Кг = gб : Ср

gб – масса блока (усреднённая), 9,0т

Кг = 9 : 16 = 0,56

Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6

t1 – продолжительность загрузки крана, 3 мин.

t2 – продолжительность подъёма груза, 1 мин.

t3 – продолжительность рабочего поворота крана, 1 мин.

t4 – продолжительность опускания груза, 1 мин.

t5 – продолжительность разгрузки крана, 5 мин.

t6 – продолжительность холостого поворота крана, 0,5 мин.

Тц = 3 + 1 + 1 + 1 + 5 + 0,5 = 11,5 мин.

Qcм = (60 х 16 х 8 х 0,6 х 0,56) : 11,5 = 224,4т

Таблица 3.5.1

Расчет потребности в подъемном кране и годовые затраты топлива на погрузку полезного ископаемого.

| № п/п | Наименование показателей | Расчетные формулы и обозначения | Ед. | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изм. | 2026-2033 | 2034-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сменный объем выхода блоков (50%) |  | м3 | 40 | 40 |
| 2 | Грузооборот сменный |  | тн | 111,6 | 111,6 |
| 3 | Грузоподъемность самосвала «HOVO» |  | тн | 25 | 25 |
| 4 | Тип погрузки | подъёмный кран КС-4361А |  |  |  |
| 5 | Грузоподъемность крана |  | м3 | 7,3 | 7,3 |
| 6 | Техническая производительность крана в смену |  | м3/см | 224,4 | 224,4 |
| 7 | Продолжительность смены |  | мин | 480 | 480 |
| 8 | Время подготовительно-заключительных работ |  | мин | 35 | 35 |
| 9 | Время технологического перерыва |  | мин | 45 | 45 |
| 10 | Время на личные нужды | Тлн | мин | 10 | 10 |
| 11 | Объем блоков в самосвале |  |  | 7,5 | 7,5 |
| 12 | Время погрузки одного блока | Тпс=Пк:Пц | мин | 11,5 | 11,5 |
| 13 | Техническая сенная производительность, (блоков) |  |  | 56 | 56 |
|  | Затраты времени на погрузку в смену |  | час | 8 | 8 |
| 14 | Потребное количество кранах |  | шт | 0,29 | 0,29 |
| 15 | Коэф. неравномерности подачи транспорта |  |  | 1,1 | 1,1 |
| 16 | Коэф. использования оборудования |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 17 | Годовой фонд рабочего времени |  | час | 1625 | 1625 |
| 18 | Чистое время работы крана в год |  | час | 479,2 | 479,2 |
| 19 | Расход дизтоплива |  | л/час | 10 | 10 |
| 20 | Расход дизтоплива в год |  | т | 4,1 | 4,1 |
| 21 | Уд. расход дизтоплива на1м3 горной массы в год |  | л/ м3 | 0,48 | 0,48 |
| 22 | Уд. расход дизтоплива на 1 т горной массы в год |  | л/т | 0,17 | 0,17 |

3.6. Сопутствующие работы

При добыче каменных блоков образуется большое количество отходов. Количество отходов камнепиления определяется по формуле:

Wo = Wг - Wп, где

Wг – объём добываемой горной массы, м3

Wп – объём готовой продукции, м3

При максимальной годовой производительности карьера 5000м3 и выходе блоков 50% (2,500м3) количество отходов будет составлять:

Wo = 20000 –10000 = 10000м3.

На уборке отходов пиления с рабочих уступов предусматривается использовать бульдозер Т-170, который будет собирать их в бурты. Из буртов отходы погрузчиком САТ 980 будут грузиться в автосамосвал «HOWO» ZZ3327 и транспортироваться на площадку временного хранения для сортировки.

Затраты времени для выполнения работ по очистке забоя и работа на площадке временного хранения составят:

Бульдозер: Тб = (10000 х 2,2) : 45.04 =  488 маш/смен или 3907 маш/часа.

Погрузчик: Тп = (10000х2,2): 297,5 = 73,96 маш/смен или 591,68маш/часа.

Автосамосвал: Та=(10000х2,2):24,3х0,3/8=34маш/смен или 272маш/часа.

На площадке временного хранения отходы будут сортироваться на группы для различной дальнейшей переработки: для изготовления художественных и скульптурных композиций, получения декоративного кирпича и других строительных материалов.

3.7. Площадка временного хранения

Площадка временного хранения предназначается для сортировки и хранения отходов пиления.

Учитывая сменную производительность карьера по добыче блоков и количество отходов от пиления, а также их временное хранение, площадка предусматривается площадью не более 2500м2 (50 х 50м).

Блоки и отсортированные отходы пиления предусматривается отправлять в камнерезный цех для дальнейшей переработки или реализовывать напрямую со склада.

Площадку временного хранения предусматривается построить на расстоянии 500м (макс.) от забоя карьера.

3.8. Работа вспомогательного оборудования

Вспомогательные работы в карьере заключаются в зачистке рабочих площадок, устройстве внутрикарьерных подъездных автодорог, установке карьерного оборудования.

Работы по зачистке забоев будут осуществляться бульдозером Т-170 и погрузчиком САТ 980. Коэффициент использования бульдозера и погрузчика для вспомогательных работ принимается 0,01. Годовой фонд рабочего времени составит 250 х 8 х 0,01 = 20часов.

Для поддержания дорог в рабочем состоянии будут задействованы арендный автогрейдер и поливомоечная машина ПМ-130Б.

Доставка людей, различных хозяйственных грузов и оборудования, предназначенных для нормальной производственной и хозяйственной деятельности карьера, будет осуществляться с помощью вспомогательных машин и механизмов.

Таблица 3.8

Перечень вспомогательных машин и механизмов

| №№ п/п | Наименование оборудования | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поливомоечная машина ПМ-130Б | Полив автодорог, орошение рабочих площадок | В сухое время года |
| 2 | Автогрейдер ДЗ-99-4 | Строительство и ремонт дорог | по необходимости |
| 3 | Автомобиль-цистерна для перевозки нефтепродуктов | Доставка ГСМ | по мере надобности |
| 4 | Автомобиль-водовоз | Для доставки технической воды | постоянно |
| 5 | Автомобиль грузовой | Для хозяйственных нужд | Постоянно |
| 6 | Микроавтобус или вахтовый автомобиль | Для перевозки работников карьера | постоянно |
| 7 | Автомобиль легковой | Для руководства предприятия | постоянно |

3.9. Карьерный автотранспорт

Максимальный годовой объём технологических перевозок на проектируемом объекте по горной массе составляет в год–52,6тыс.тн или 22,8тыс.м3.

Вскрыша – 4,6 тыс.тн или 2,8 тыс.м3.

Перевозка кондиционных блоков осуществляется арендным транспортом и в расчетах не участвует.

Принятая в проекте технология добычных работ даёт наибольший эффект при использовании мобильного вида транспорта.

Учитывая горнотехнические условия разработки, объём работ по полезному ископаемому, простоту организации транспортного хозяйства и опыт разработки аналогичных месторождений принимаем автомобильный транспорт для транспортирования горной массы.

В соответствии с объёмами перевозок горной массы, дальностью транспортирования и принятым выемочно-погрузочным оборудованием на  добычных работах принимаем для транспортирования автосамосвал «HOWO» ZZ3327 грузоподъемностью 25т.

Принятый автосамосвал соответствует условиям производства горных работ, как по грузоподъёмности, так и по соотношению вместимости кузова к вместимости ковша экскаватора.

Автосамосвал «HOWO» ZZ3327 имеет габариты 7356х2496х3386мм, размер кузова – 4800х2300х1400мм, массу без нагрузки 12460кг, грузоподъёмность 25т. Максимальная скорость движения самосвала – 75км/час, максимальный радиус поворота – 18,3м, угол подъёма – 16о, угол спуска – 26о. Расход топлива составляет 32л или 27,5кг на 100км.

Максимальное расстояние перевозки вскрышных пород до отвалов составит 0, 5км,  отходов полезного ископаемого (некондиционные блоки) до места складирования – 0,5км,  по внутрикарьерным дорогам.

Транспортировка полезного ископаемого планируется в 2-х направлениях: от карьера до площадки временного хранения перевозятся отходы, расположенной в 1500м, и от карьера до камнеперерабатывающего цеха или потребителям подрядным транспортом.

Расчет потребного количества самосвалов и расхода дизтоплива на транспортировку  вскрыши   приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Расчет потребности в автотранспорте и годовые затраты топлива на перевозку полезного ископаемого, отходов (некондиционные блоки), вскрыши.

| № п/п | Наименование показателей | Расчетные формулы и обозначения | Ед. изм. | Добыча |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | блоки, 43% | отходы, 57% | Вскрыша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объём годовой | V | тыс.м3 | 10 | 10 | 2,8 |
| 2 | Грузооборот годовой | Qг | тыс.т | 27,9 | 27,9 | 4,6 |
| 3 | Количество рабочих дней | Д | дн. | 250 | 250 | 250 |
| 4 | Грузооборот суточный | Qсут. = Qг/Д | тонн | 111,6 | 111,6 | 13,2 |
| 5 | Количество смен в сутки | n | см | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Коэф. дневной неравномерности | Ксм |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Грузооборот cменный | Qсм. = Qсут/n*Ксм | тонн | 112 | 112 | 13 |
| 8 | Продолжительность смены | Т | час | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Тип подвижного состава | - | «HOWO» ZZ3327 |  |  |  |
| 10 | Грузоподъемность единицы подвижного состава: | Q | тонн | 25 | 25 | 25 |
| 12 | Тип механизма | - |  | подъёмный кран КС-4361А | Погрузчик САТ 980 | Volvo EС 290BLC |
| 13 | Объем ковша, грузоподъемность крана | q | т, м3 | 7,3 | 8,0 | 2,1 |
| 14 | Расчетная масса породы загружаемая в кузов: | Qп. = nkг * qn | тонн | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 15 | Установленная горная масса для механизма | qn = q*(kн/kр)*γ | тонн | 16 | 17,6 | 3,5 |
| 16 | Коэффициент наполнения | Кн |  | 1 | 0,7 | 0,9 |
| 17 | Коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора | Кр |  |  |  | 1,18 |
| 18 | Плотность пород | γ | т/м3 | 2,79 | 2,79 | 1,65 |
| 19 | Число операций, необходимых для загрузки кузова самосвала | nkг = Q/qn |  | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Коэффициент использования грузоподъемности самосвала | Кгр.= Qn/Q |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 21 | Дальность транспортировки по отвальным и внутрикарьерным автодорогам | lk | км | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Скорость движения по отвальным и внутрикарьерным автодорогам | Vk | км/час | 20 | 20 | 20 |
| 23 | Время движения в оба конца по отвальным и внутрикарьерным дорогам | tk = 2*lk*60/Vk | мин | 6 | 6 | 6 |
| 24 | Дальность транспортировки по постоянным автодорогам | lп | км | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Скорость движения по постоянным автодорогам | Vп | км/час | 60 | 30 | 30 |
| 26 | Время движения в оба конца по постоянным дорогам | tп = 2*ln*60/Vn | мин |  | 4,00 | 4,00 |
| 27 | Время цикла погрузки экскаватором | tц | сек |  |  | 28 |
| 28 | Время погрузки | tпог.= nгk*tц/60 | мин |  | 19,0 | 17,7 |
| 29 | Время на маневры под погрузкой и разгрузкой и на задержки в пути | tз | мин |  | 3 | 3 |
| 30 | Время разгрузки | tраз. | мин |  | 1 | 1 |
| 31 | Полное время рейса | tр = tк+tп+tпог.+tз+tраз | мин |  | 27,0 | 26,2 |
| 32 | Количество рейсов в день | а = Т*Кисп.*60 /tр | рейс |  | 16 | 17 |
| 33 | Коэффициент использования рабочего времени |  |  |  | 0,9 | 0,9 |
| 34 | Сменная производительность еденицы подвижного состава | Псма = а*Кисп.*Qп | т/см | 409 | 409 | 517 |
| 35 | Потребное количество единиц подвижного состава (рабочий парк) | Nра = Qсут/Псут | шт | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
| 36 | Коэффициент технической готовности | Ктех. |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 37 | Инвентарный парк | Na = Npa/Ктех. | шт | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Годовая производительность подвижного состава (инвентарного парка) |  | тыс.т | 28 | 28 | 3 |
| 39 | Расстояние от места работы до гаража | lгар. | км |  | 1,5 | 1,5 |
| 40 | Суточный пробег единицы подвижного состава рабочего парка | Lсут.= 2(lк+lп)*a*n+2lг. | км | 0 | 35 | 36 |
| 41 | Годовой пробег единицы подвижного состава инвентарного парка | Lгод.= Lсут.*Д/1000* Ксм*Ктех | тыс. км | 12 | 9 | 9 |
| 42 | Суммарный годовой пробег подвижного состава | Lсумгод = Lгод*Nа | тыс. км | 12 | 9 | 9 |
| 43 | Расход дизтоплива |  | т | 3,30 | 2,41 | 2,48 |
| 44 | Уд. расход дизтоплива на 100 км/мото час |  | л | 32 | 32 | 32 |
| 45 | Расход дизтоплива на перевозку 1м3 горной массы |  | кг | 0,33 | 0,24 | 1,24 |
| 46 | Расход дизтоплива на перевозку 1т горной массы |  | кг | 0,12 | 0,09 | 0,75 |

  - Экскавация горной массы.

При выборе выемочно-погрузочного оборудования учитывалось следующее:

На извлечение вскрышных пород

- Разрабатываемые породы;

- Условия залегания;

- Климатические условия;

- Производительность оборудования;

- Капитальные и эксплуатационные затраты;

- Опыт работы аналогичных месторождений.

Исходя из этого, а также учитывая задание на проектирование, для производства выемки и погрузки горной массы, проектом предлагается использовать  экскаватор Volvo EС 290  с рабочим органом типа обратная лопата с емкостью ковша 2,1м3.

Гусеничный гидравлический экскаватор Volvo EС 290   предназначен для разработки не мёрзлых грунтов I-IV категорий, погрузки в транспортные средства сыпучих материалов и предварительно разрыхлённых твёрдых пород с кусками величиной не более 1/3 ширины ковша, а также для других видов работ. Экскаватор Volvo EС 290   имеет габариты 8165х2500х3062мм, массу 16,2т. Вместимость ковша составляет 2,1м3, максимальный радиус копания – 9950мм, максимальная высота копания – 8890мм, максимальная глубина копания – 9620мм, максимальная высота выгрузки – 6400мм. Средний расход топлива составляет 7,1л/час.

Расчет ширины экскаваторной заходки, ширины рабочей площадки и продвижения фронта работ изложены в разделе «Обоснование и расчёты устойчивости бортов карьера».

Таблица 3.10.1

Расчет  потребности в экскаваторах и годовых затратах топлива на погрузку вскрыши.

| № п/п | Наименование показателей | Расчетные формулы и обозначения | Ед. | годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изм. | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сменный объем горной массы | Vсм | м3 | 8,0 |
| 2 | Грузооборот сменный | Qсм | тн | 13,2 |
| 3 | Грузоподъемность самосвала «HOVO» | Qас | тн | 25 |
| 4 | Тип погрузки | Volvo EС 290 |  |  |
| 5 | Объем ковша | q | м3 | 2,1 |
| 6 | Техническая производительность экскаватора | Нв= (Тсм-Тпз-Ттп-Тлн)х qр х Пк : (Тпс+Туп) | т/см | 864,4 |
| 7 | Продолжительность смены | Тсм | мин | 480 |
| 8 | Время подготовительно-заключительных работ | Тпз | мин | 35 |
| 9 | Время технологического перерыва | Ттп | мин | 45 |
| 10 | Время на личные нужды | Тлн | мин | 10 |
| 11 | Время погрузки одного самосвала | Тпс=Пк:Пц | мин | 3,9 |
| 12 | Число ковшей в самосвале | Пк= Qас: (qрхY) |  | 7,5 |
| 13 | Объем горной массы в ковше с кр-0,81 | qр | м3 | 1,7 |
| 14 | Объемная масса в целике | Y | т/м3 | 1,65 |
| 15 | Число циклов экскавации по породам III категории | Пц |  | 1,9 |
| 16 | Время установки под погрузку и маневры | Туп | мин | 2 |
| 17 | Потребное количество экскаваторов | Пэкс=(Vсм х Кн) : (Нв х Ки) | шт | 0,01 |
| 18 | Коэф неравномерности подачи транспорта | Кн |  | 1,1 |
| 19 | Коэф. использования оборудования | Ки |  | 0,8 |
| 20 | Количество рейсов самосвалов в год | Qсм: Qас х250 | рейсов | 0,5 |
| 21 | Годовой фонд рабочего времени |  | час | 2000 |
| 22 | Чистое время работы экскаваторов в год |  | час | 18,5 |
| 23 | Расход дизтоплива |  | л/час | 7,1 |
| 24 | Расход дизтоплива в год |  | т | 0,1 |
| 25 | Уд. расход дизтоплива на1м3 горной массы в год |  | л/ м3 | 0,07 |
| 26 | Уд. расход дизтоплива на 1 т горной массы в год |  | л/т | 0,04 |

Потребное количество экскаваторов в год приведено в таблице 3.10.1

3.11. Автомобильные дороги

Карьерные дороги являются временными по сроку службы.

Проезжая часть дорог должна иметь твердое покрытие из гравия. Радиус закругления на  главных  автомобильных  дорогах должен быть не менее 30 м. На временных дорогах, радиус  закругления  допускается  до 10-15 м,  при  условии  наличия  защитного барьера высотой до 0,7м. Проезжая  часть основной дороги должна иметь ширину для двухрядного движения  автомашин  с  зазором  между  проезжими полосами не менее 0,4 м.  По краям дороги оставляется не менее 0,2м с каждой стороны.

Ширина  проезжей  части  дороги  8 м,  а  полная  ширина  автодороги-10м. Поперечный уклон  дороги   в  проезжей  части  0,04  в  обе  стороны,  а  на  обочинах – 0,08. На кривых участках производится уширение проезжей части. Уклоны постоянных дорог при подъеме не превышают 0,025.

Трассы   временных   дорог  переносятся   вслед   за   продвижением   фронта   работ.  К временным дорогам относятся дороги на рабочих уступах, к отвалу вскрышных пород и складу временного хранения.

3.12. Водоотвод и водоотлив.

Глубина залегания подземных вод на месторождении не установлена.

Атмосферные осадки не окажут существенного влияния на разработку месторождения, что обусловлено рельефом местности. Рельеф позволяет вести добычу уступами с естественным стоком вод атмосферных осадков.

3.13. Связь предприятия.

Заданием  на   проектирование   связь   не   предусматривается.   Связь администрации    с    работниками    карьера    осуществляется   с   помощью мобильных телефонов.

3.14. Ремонтная служба.

Техническое обслуживание карьерного оборудования предусматривается производить  на площадке,  расположенной на временной базе предприятия,  в пос.Актас на  расстояние  1,5 км. Все  установленное  на   карьере  оборудование,  имеющее  массу  узлов  более  50 кг,  должно   быть обеспечено грузоподъемными  средствами  для   полной   механизации   ремонтных    работ.    Средний    и   капитальный   ремонт    горного    оборудования    производятся    на     специализированных ремонтных заводах и мастерских на базе предприятия.

3.15. Хозяйственно -  питьевое водоснабжение.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения карьера рекомендуется использовать подземные воды из пробуренной скважины на базепредприятия.

3.16. Складские помещения.

Хранение горюче-смазочных материалов, запчастей на складах контейнерного типа. Доставка ГСМ и других материалов осуществляется автотранспортом.

Вспомогательные работы на карьерах выполняются с помощью машин и механизмов, серийно выпускаемых промышленностью стран СНГ, в основном, России.

3.14. Штаты работников карьера.

Согласно заданию на разработку технического проекта разработки  месторождения производительность по добыче полезного ископаемого установлена в объемах, определенных календарным планом отработки.

В течении  рабочего времени устанавливается  перерыв на обед.

Годовой режим работы карьера:

- режим работы в год - 250 дней;

- число рабочих дней в неделю - 5;

- количество смен в сутки - 1;

- продолжительность смены - 11 час.

Таблица 3.14.

Штатный состав работников карьера.

| № | Наименование специальности | Количество в смену |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочие |  |
| 1 | Машинист экскаватора | 2 |
| 2 | Машинист подъёмного крана | 2 |
| 3 | Бульдозерист | 1 |
| 4 | Водители автосамосвалов | 5 |
| 5 | Машинист камнерезной машины | 4 |
| 6 | Машинист погрузчика | 4 |
| 7 | Слесарь | 2 |
| 8 | Электрик | 2 |
| 9 | Разнорабочий | 5 |
| 10 | Сторож | 2 |
|  | ИТОГО РАБОЧИХ | 29 |
|  | ИТР |  |
| 1 | Начальник карьера | 1 |
| 2 | Горный мастер | 1 |
|  | Итого ИТР | 2 |
|  | Всего работающих | 33 |

Примечание:

В штаты работников карьера не включены: механик, инженер по ТБ и ОТ, которые, состоят в штате головного предприятия.

Маркшейдерская служба на карьере в настоящее время отсутствует, однако все требования, предъявляемые ей должны выполняться специалистом, привлеченным по договору.

4. Горно-механическая часть.

Выемочно-погрузочные операции на вскрышных работах предусматривается производить экскаваторами Volvo EС 290 с емкостью ковша 2,1м3 и погрузкой в автосамосвалы HOWO ZZ3327 грузоподъемностью 25т.

Бульдозер  Т– 130  используется   на вскрышных и вспомогательных работах.

Автокран и автопогрузчик осуществляет погрузку блоков в автомобиль для дальнейшей транспортировки.

Добыча камня будет производиться с помощью баровой камнерезной машины «Виктория» МКБ-11 (Рис.1) путём нарезки блоков в целике

В соответствии с объёмами перевозок горной массы, дальностью транспортирования и принятым выемочно-погрузочным оборудованием на вскрышных и добычных работах принимаем для транспортирования автосамосвал HOWO ZZ3327 грузоподъемностью 25т.

Таблица 4.1

Сводная таблица максимальной годовой потребности в  основном горно-технологическом оборудовании

| Наименование оборудования | Количество ед. техники | Вид работ | Объем работ, м3 | Расход ГСМ, тонн, кВт | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор Volvo EС 290 | 1 | вскрыша | 2000 | 6,4 | 0,07л/м3 |
| Камнерезная машина | 4 | Добыча | 20000 | 11,0кВт | 17кВт/м3 |
| Подъёмный кран КС-4361А | 2 | погрузка | 2500 | 1,1 | 0,48л/м3 |
| Погрузчик САТ 980 | 1 | погрузка | 2500 | 11,1 | 1,85л/м3 |
| Бульдозер Т-130 | 1 | вскрыша | 2000 | 11,3 | 0,16кг/м3 |
|  |  | отвал | 2000 | 12 |  |
| Автосамосвал | 1 | вскрыша | 2000 | 11 | 1,24кг/м3 |
|  | 1 | Блоки | 2500 | 12 | 0,24кг/м3 |
|  | 1 | Не кондиц. блоки | 2500 | 11 | 0,33 кг/м3 |

Для обеспечения нормальной производственной и хозяйственной деятельности на карьере, в том числе доставки  различных хозяйственных грузов,  оборудования и решения прочих вопросов будут использоваться следующих машины и механизмы, инструменты и сооружения, перечень и количество которых приведено в табл.4.3.

Таблица 4.2

Перечень машин и вспомогательного оборудования

| № | Наименование. | Назначение. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль грузовой бортовой грузоподъемностью 2,5 тонн. | Перевозка запасных частей. | По мере надобности. |
| 2. | Комбинированная поливо-моечная машина. | Полив автодорог в сухое время года, очистка от мусора и снега | Постоянно в летний период. |

4.1. Электротехническая часть.

Питание всех объектов предусмотрено по воздушным и кабельным линиям. Постоянные опоры для стационарных воздушных сетей приняты железобетонные, по типовому проекту 3.407.1-143; передвижные – на 31 деревянных опорах с железобетонными пасынками по типовому проекту 4.403- 4/74. Провода алюминиевые, сечением 27х70мм2.

Заземление электрооборудования выполняется в соответствии с ГТУЭ, ПТЭ, ПТБ, а также «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Внешнее электроснабжение предусматривается от ВЛ-220кВ, где устанавливается ГПП (главная понизительная подстанция) 220/110/35кВ. Электроснабжение карьера предусматривается от ГПП по ВЛ-35кВ. протяженностью 1-4км. (уточняется при выполнении проекта «Внешнее электроснабжение») до подстанции с трансформатором 35/10кВ, 4000кВа. Категория снабжения потребителя -2.

Электроснабжение карьера осуществляется по ВЛ- 6,0кВ.Электроснабжение экскаваторов ЭКГ-8И осуществляется отпайкой от ВЛ -6кВ «Карьер» на ТП (тяговую подстанцию) 630кВа. Освещение отвалов и карьера осуществляется от КТП 100кВа 6/0,4кВ. В зимний и осеннее- весенний периоды предусматривается обогрев вагона раскомандировки и жилого вагона сторожа электрическими приборами.

Установленная годовая мощность электропотребления карьерного оборудования в период работы с проектной производительностью – 6080,0 тыс. кВт в год.

Максимальная часовая потребность электроэнергии составит:

Qсум=Wк.м. x n = 38*80 =3040кВт/час.

Учет электроэнергии будет осуществляться стандартным электросчетчиком.

4.2. Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, обеспечивающих рациональный уровень полноты извлечения полезных ископаемых из недр. Организация мероприятий по рациональному и комплексному использованию недр.

Разработка месторождения «Дегерес» должна осуществляться в соответствии с условиями проектных документов, с учётом требований   Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании» №215 с изменениями и дополнениями на 30.12.2019 года   и других регламентирующих материалов по охране недр при разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых, а также утверждённым в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с недропользованием.

Расчет потерь и разубоживания для предложенной системы разработки выполнен с учетом обеспечения максимального извлечения полезного ископаемого. Всего проектируется вовлечь в добычу 160,0 тыс. м3 полезного ископаемого.

Потери полезного ископаемого при добыче возникают на рудно-породных контактах, вследствие эксплуатационных возможностей применяемой технологической схемы отработки месторождения. Оптимальное значение потерь определено с учетом мероприятий по их снижению и составляет – 0,4%.

Размещение отвалов вскрышных пород предусмотрено в пределах контура лицензионной площади на без рудных площадях, исключающих засыпку перспективных для разведки и эксплуатации участков.

Вскрышные породы предусматривается частично использовать:

- в период строительства предприятия - для вертикальной планировки площадокстроительства дорог и т.д.

Согласно нормативным документам особое внимание необходимо уделять мероприятиям, предотвращающим или резко снижающим вредное влияние природных факторов на безопасную и эффективную отработку участков месторождений, залегающих в сложных горно-геологических условиях, обеспечению полноты извлечения запасов, исключению необоснованных потерь и разубоживания, достоверной оценке запасов, геолого-маркшейдерскому обеспечению горных работ и др.  Характеристика основных решений проекта указанным требованиям приведена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1

Соответствие проектных решений основным требованиям по рациональному использованию и охране недр

| Основные требования | Проектные решения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами | Проектная документация выполнена в соответствии с Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании» №215 с изменениями и дополнениями на 30.12.2019 года и других регламентирующих материалов по охране недр при разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых, а также утверждённым в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с недропользованием по месторождению «Дегерес» в Байдибекском районе Туркестанской области» |  |  |
| Обеспечение полноты геологического изучения, достоверная оценка запасов полезных ископаемых | Проектная документация выполнена на основе отчетов о детальной геологической разведке и их интерпретации с учетом данных предыдущей добычи |  |  |
| Достоверный учет извлекаемых и оставляемых запасов в недрах | Проектной документацией предусмотрено создание на карьере геолого-маркшейдерской службы, одной из обязанностей которой, является учет движения запасов и отчетность по соответствующим статистическим формам. |  |  |
| Обеспечение наиболее полного извлечения запасов из недр. | Проектной документацией приняты параметры системы разработки, обеспечивающие наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр по условиям безопасного ведения горных работ, защиты карьера от затопления, охраны недр, сооружений и природных объектов на земной поверхности. Эти параметры установлены на основе технико-экономических показателях. |  |  |
| Исключение выборочной отработки наиболее богатых или находящихся в более благоприятных горно-геологических условиях участков, их подработки или надработки. | Календарный план отработки предусматривает планомерную отработку запасов залежи в нисходящем порядке. Принята опережающая выемка вышележащих пластов. Эти решения исключают выборочную отработку запасов, подработку или надработку наиболее ценных участков. |  |  |

Основными требованиями при производстве горных работ по рациональному и комплексному использованию недр являются:

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию, в том числе для целей, не связанных с добычей;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;

- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;

- достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;

- исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадках водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;

- предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;

- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Рациональное использование минеральных ресурсов определяется комплексным использованием месторождения полезного ископаемого, полнотой извлечения полезного ископаемого из недр и иных компонентов из добытого минерального сырья, а так же уровнем использования вскрышных пород для различных хозяйственных нужд (восстановления нарушенных земельных ресурсов).

В соответствии с основной целью в состав плана по охране недр и рациональному использованию минеральных ресурсов включаются следующие задания:

- по степени извлечения из недр полезного ископаемого при добыче;

- по уровню использования вскрышных пород;

Для решения плановых задач по рациональному использованию недр необходимо осуществление следующих мероприятий:

- повышение степени извлечения полезного ископаемого из недр за счет совершенствования системы разработки и более полного использования запасов полезного ископаемого;

- концентрация промышленного производства в сочетании с высоким уровнем механизации производственных процессов;

- недопущение выборочной отработки отдельных блоков с благоприятными условиями залегания.

4.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды

При осуществлении своей деятельности недропользователь обязан соблюдать следующие общие экологические требования:

1) использовать недра в соответствии с требованиями экологического законодательства государства;

2) сохранять земную поверхность за счет применения специальных методов разработки месторождений;

3) предотвращать техногенное опустынивание земель;
      	4) применять предупредительные меры от проявлений опасных техногенных процессов при проведении операций по добыче;
      	5) осуществлять охрану недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, могущих осложнить эксплуатацию и разработку месторождений;
      	6) предотвращать загрязнение недр;

7) соблюдать установленный порядок приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов, связанных с проведением операций по недропользованию;

8) обеспечивать экологические и санитарно-эпидемиологические требования при складировании и размещении отходов;

9) сокращать территории нарушаемых и отчуждаемых земель путем опережающего до начала работ строительства автомобильных дорог по рациональной схеме, а также использования других методов;

10) предотвращать ветровую эрозию почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания;

11) производить изоляцию поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

12) предотвращать истощение и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;
      	13) проводить очистку и повторное использование буровых растворов;
      	14) осуществлять ликвидацию остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

15) применять нетоксичные реагенты при приготовлении промывочных жидкостей;

Запрещается сброс в недра сточных вод, не очищенных до нормативных показателей, при этом сбросом сточных вод не является обратная закачка вод, добытых попутно с полезным ископаемым, а также закачка в недра технологических растворов для добычи полезных ископаемых, предусмотренных проектами и технологическими регламентами, получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы и других экспертиз, предусмотренных законодательством государства.

Недропользователь обязан:

1) выбирать наиболее эффективные методы и технологии проведения работ, основанные на стандартах, принятых в международной практике;
      	2) соблюдать технологические схемы и проекты на проведение работ, обеспечивающие рациональное использование недр, безопасность работников, населения и окружающей среды.

Обязательным условием осуществления недропользователем деятельности является обеспечение предотвращения загрязнения недр и снижения вредного влияния операций по недропользованию на окружающую среду.

Добыча полезных ископаемых является экологически опасным видом хозяйственной деятельности и должна осуществляться недропользователем при соблюдении следующих требований:

1) конструкции горных выработок в части надежности, технологичности и экологической безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей среды;

2) при  работах с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выпуск неочищенных выхлопных газов, в атмосферу с таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

3) при строительстве сооружений по добыче на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;
  4) для исключения миграции токсичных веществ в природные объекты должна предусматриваться инженерная система организованного сбора и хранения отходов недропользования с гидроизоляцией технологических площадок;

5) ввод в эксплуатацию сооружений по добыче производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектными документами;

6) после окончания операций по добыче и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земельного участка в соответствии с проектными решениями;

7) недропользователи, деятельность которых оказывает или может оказывать вредное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры, предотвращающие загрязнение и истощение водных объектов.
     При проведении добычи, недропользователь обязан:

1) соблюдать нормативы предельно допустимых вредных воздействий на подземные водные объекты, установленные уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда по согласованию с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, по изучению и использованию недр, промышленной безопасности, государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) обеспечивать определение химического состава сбрасываемых вод в собственных или иных лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством государства о техническом регулировании;

3) передавать уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда и органам санитарно-эпидемиологической службы экстренную информацию об аварийных сбросах загрязняющих веществ, а также о нарушениях установленного режима забора подземных вод и объекта сброса (закачки) в них вод.

Недропользователю запрещается:

1) нарушение растительного и почвенного покровов за пределами участков, отведенных под строительство;

2) сброс отходов недропользования в поверхностные водные объекты и недра;
   3) орошение земель сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных водных объектов;

4) допуск растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды.

Недропользователь должен вести мониторинг недр и окружающей среды с целью изучения воздействия на них результатов своей деятельности по настоящему контракту и принятия мер по своевременному устранению негативного воздействия.

Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду  человека, земную поверхность, воздушную и водную среду при разработке месторождения будут являться горно-транспортное и применяемое при этом, технологическое оборудование.

Вследствие выбранной технологии  добычных работ (добыча камнерезными машинами), общий уровень отрицательного воздействия на окружающую среду техногенных факторов, ожидается сравнительно небольшим.

Однако, с целью ликвидации этого воздействия, предусматривается ряд инженерно-технических и организационных решений, которые позволят не допустить содержание вредных веществ, как в рабочей зоне карьера, так и на окружающей территории, выше предельно-допустимых концентраций.

4.4. Рекультивация земель нарушенных горными работами.

Перед завершением открытой разработки  будет составлен план рекультивации и ликвидации месторождения «Дегерес» по которому будет осуществлены работы по минимизации последствий разработки месторождения.

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. Объектом рекультивации является рельеф, почвенный и растительный покров, условия существования биоценоза, нарушенного в результате производственной деятельности предприятия при добыче полезного ископаемого на  месторождении «Дегерес» (карьер,  промышленные площадки, транспортные коммуникации и др.)

Для принятия технических решений по рекультивации нарушенных земель на объектах добычи будут произведены  почвенно-грунтовые изыскания.

Принятие технических решений по рекультивации нарушенных земель будут основаны на:

- планах производства горных работ на рассматриваемый проектом разработки период;

- материалах почвенно-грунтовых изысканий, на качественной характеристике нарушаемых земель, техногенного рельефа, географических условиях и социальных факторах.

По карьеру принято природоохранное и санитарно-гигиеническое направления рекультивации.

Исходя из того, что земли нарушенные разработкой месторождения «Дегерес»  ранее не  использовались как пастбищные угодья, а также отсутствие во вскрышных и вмещающих породах радиационного, химического и токсического загрязнений, предусматривается использование площадей занятых отвалами вскрышных пород, под пастбища и лесонасаждения.

Мелкие нарушения земной поверхности и линейные сооружения рекультивируются под земли сельскохозяйственного назначения, с использованием под пастбищные угодья.

Общая площадь рекультивации земель на момент полной отработки месторождения составит  8,37 га и будет   уточнена Планом ликвидации.

Месторождение «Дегерес» разрабатывается в пределах контура проектируемого карьера.

Рекультивация земель, нарушенных горными работами, предусматривает проведения   комплекса   мероприятий,   направленных   на   восстановление народно – хозяйственной ценности этих земель.

Рекультивационные   работы   состоят   из   двух   этапов:   первый этап – горнотехническая рекультивация, второй этап биологическая рекультивация.

Первый этап – горнотехническая рекультивация.

При отработке месторождений открытым способом основными факторами воздействия на окружающую среду являются:

Нарушение дневной поверхности и изменение ландшафта.

При подготовке месторождения к рекультивации необходимо выполнить следующие условия:

Неровности подошвы карьера после отработки должны быть выровнены так, чтобы не было резких выемок, бугров, а общий уклон не превышал 20. Для этой цели необходимо произвести подсыпку почвообразующего слоя.

Борта карьера выположить до угла 450.

Работы по отработке месторождения будут производиться в течении десяти лет. Работы по рекультивации начнутся в 2032 году  и закончатся через 2 года.

4.5. Геолого-маркшейдерская служба.

Геолого-маркшейдерская служба горнодобывающего предприятия является ведущей научно-технической службой и службой ведомственного контроля.

В целях обеспечения правильности учета качества и количества добытого сырья, на предприятии должна быть геолого-маркшейдерская служба, которая выполняет следующие задачи:

-  Изучение размеров продуктивной толщи качества полезного ископаемого, горно-геологических  и   горнотехнических  условий  разработки месторождения, учет движения запасов и потерь полезного ископаемого;

- проведение инструментальных наблюдений за устойчивостью откосов отрабатываемых уступов;

-  вести контроль над соблюдением безопасного ведения горных работ;

- своевременно  выполнять   маркшейдерские   съемки   и   маркшейдерские   измерения  необходимые для составления и пополнения горно-графической документации;

-  своевременно составлять сводный баланс по предприятию: добываемого, отпускаемого сырья, остатков на складах.

- При  своей  работе  геолого-маркшейдерская  служба  руководствуется   правилами  и инструкциями  по  производству  геологических  и  маркшейдерских работ при разработке месторождений  полезных ископаемых открытым способом, приказами и распоряжениями  руководителей  предприятия  и  вышестоящих   органов,  которые   относятся   к   геолого-маркшейдерской службе и не противоречат нормативным документам.

Чертежи, подлежащие постоянному хранению:

1. План земной поверхности территории экономической заинтересованности предприятия.

2. План расположения пунктов маркшейдерской опорной сети на земной поверхности.

3. Карта   фактического   материала   геологоразведочных   работ,  границ   и   результатов опробования продуктивной толщи.

4. Геологическая карта, геологические резервы по линиям разведочных створов.

5. Чертежи выработок, отражающие вскрытие, подготовку и разработку месторождения.

6. Журналы  вычислений  и  исходные  материалы, послужившие  основой для составления вышеперечисленных чертежей.

7. Планы горного и земельного отводов.

8. Геологический отчет и протокол ТКЗ по подсчету запасов полезного ископаемого.

9. Утвержденный и согласованный «План горных работ».

4.6. Меры безопасности работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с недропользованием

Управление производством, организация и условия труда работников при разработке месторождения «Дегерес»  должны осуществляться в строгом соответствии с решениями данного плана горных работ и требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы»  Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014 года.

Государственный контроль за безопасным ведением горных работ в горнорудной отрасли осуществляется Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области.

При организации работ и разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности, основными регламентирующими документами для предприятий являются «Трудовой кодекс Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года № 414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г. и «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных  производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы»  Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014 года. и   прочие постановления, положения и инструкции.

Основные требования правил безопасности.

Основные требования правил безопасности при организации и производстве работ сводятся к следующему:

- на предприятии должна быть служба по охране труда и разработано положение о ней;

- при приеме работников на работу в трудовом договоре должна быть указана достоверная характеристика условий труда, включая вредные и (или) опасные производственные факторы, указаны гарантии, льготы и компенсационные выплаты за работу в таких условиях, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

- заключение трудового договора с работниками, занятыми на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах должно осуществляться после прохождения гражданином предварительного медицинского осмотра и определения отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа в области здравоохранения;

- работодатель за счет собственных средств обязан организовывать проведение периодических медицинских осмотров и обследований работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- предприятие в обязательном порядке страхует своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- администрация предприятия проводит обучение, инструктаж, проверку знаний и переаттестацию всех работников по вопросам охраны труда и техники безопасности;

- лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое работодателем предварительное обучение с последующим обязательным проведением проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

- к управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей машиной;

- к техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование или право ответственного ведения горных работ;

- все первые руководители и главные специалисты ежегодно проходят аттестацию на знание правил и нормативных документов по технике безопасности, охране труда и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- предприятие ежегодно должно разрабатывать план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, аварий и проф. Заболеваний с учетом специфики работ.

Обязанности работников горного предприятия по обеспечению промышленной безопасности:

Работники обязаны:

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- незамедлительно информировать администрацию организации об авариях, инцидентах на опасном производственном объекте;

- проходить обучение и инструктаж, переподготовку, аттестацию по вопросам промышленной безопасности;

- оказывать содействие при расследовании причин аварий, инцидентов.

Обязанности физических и юридических лиц:

Физические и юридические лица обязаны:

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование ежегодных планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора;

- проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

- предотвращать проникновение на объект посторонних лиц;

- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

- незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникновении опасных производственных факторов;

- вести учет аварий;

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической	деятельности опасного

производственного объекта;

- предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;

- страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

- предоставлять	государственным органам и	гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

- при предъявлении документа о назначении проверки и служебного удостоверения беспрепятственно допускать государственного инспектора;

- обеспечивать	своевременное обновление	технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование;

- за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ, наличие которых на промышленном объекте является основанием для декларирования;

- осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;

- согласовывать с уполномоченным органом проекты (в том числе локальные) на строительство, реконструкцию, модернизацию, ликвидацию опасных производственных объектов;

- при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные испытания с участием представителя уполномоченного органа.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий;

- привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

Основные требования правил безопасности:

- на предприятии должна быть служба по охране труда и разработано положение о ней;

- при приеме работников на работу условия трудового договора должны соответствовать требованиям нормативных актов по охране труда;

- запрещается принимать на работу лиц, которым этот вид деятельности  противопоказан;

- на предприятии должны проводиться медосмотры;

- предприятие в обязательном порядке страхует своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- администрация предприятия проводит обучение, инструктаж, проверку знаний и переаттестацию всех работников по вопросам охраны труда и технике безопасности;

- за невыполнение требований по охране труда, травматизму, предприятие несет экономическую ответственность, а должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством;

- лица, поступающие на горное предприятие, должны пройти с отрывом от производства предварительное обучение  технике безопасности в течение 3-х дней, должны быть обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим, и сдать экзамен по утвержденной программе комиссии под председательством главного инженера предприятия или его заместителя;

- с учетом местных условий, специфики выполняемых работ и действующих правил внутреннего распорядка, на карьере должна быть разработана инструкция-памятка для всех видов профессии и по правилам технической эксплуатации горного оборудования. Она составляется согласно существующим инструкциям по технике безопасности с соответствующими дополнениями с учетом местных условий. В инструкции-памятке обязательно имеется раздел «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях»;

- к управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей машиной;

- к техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование или право ответственного ведения горных работ;

-все первые руководители и главные специалисты ежегодно проходят аттестацию на знание правил и нормативных  документов по технике безопасности, охране труда и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- предприятие ежегодно должно разрабатывать план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, аварий и профзаболеваний с учетом специфики работ.

Основные правила по ТБ при производстве горных работ.

Направление ведения горных работ на карьере должно соответствовать проекту разработки месторождения и ежегодно составляемым планам развития горных работ.

- Высота уступа не должна превышать, при работе одноковшовым экскаватором  максимальную высоту черпания установки.

- Углы откосов рабочих уступов не должны превышать предусмотренных проектом.

- Ширина рабочей площадки, с учетом ее назначения определяется расчетом в соответствии с нормами технологического проектирования.

- На карьере необходимо осуществлять контроль над состоянием бортов, уступов, откосов, нависающих козырьков и в случае обнаружения признаков сдвижения пород работы должны быть прекращены.

- Горные работы должны производиться под непосредственным руководством горного мастера. Горные и транспортные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, исправными тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов, лебедок и т.д.), противопожарными средствами, иметь освещение.

- При работе бульдозера на косогоре угол подъема последнего не должен превышать 25-280 , а спуск не более 30-400.

- Исправность машин должна проверяться ежемесячно. Работать на неисправной технике запрещается.

- Машинисты экскаваторов и водители автомашин перед работой проходят медицинский контроль на алкоголь.

- Запрещается присутствие посторонних лиц в кабине машиниста и в пределах действия ковша экскаватора и бульдозера.

- Запрещается оставлять бульдозер с работающим двигателем и поднятым ножом.

- Запрещается находиться людям в пределах призмы обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа, работать на уступах при наличии нависающих козырьков и трещин скола.

- В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку борта, все работы в опасной зоне должны быть приостановлены, люди вывезены, а опасный участок огражден предупредительными знаками.

- При погрузке в автосамосвалы, машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и конца погрузки.

- Погрузка в автомобиль производится только сбоку или сзади, перенос ковша над кабиной запрещается.

- Автомобиль должен иметь световую и звуковую сигнализацию и иметь зеркало заднего хода.

- Запрещается движение автомобиля с поднятым кузовом и задним ходом к месту погрузки на расстояние более 20м.

- Экскаваторы должны устанавливаться на уступе на твердом, выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимый техническим паспортом экскаватора.

- Применяемые на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту, стреловые канаты подлежат осмотру в установленные сроки с записью в специальном журнале, число порванных проволок на длине свивки не должно превышать 15% от их общего числа в канате.

- На производство работ должны выдаваться письменные наряды.

- Запрещается выдача на работу нарядов в местах, имеющих нарушения правил безопасности, кроме работ по устранению этих нарушений.

Рабочим и специалистам в соответствии с утвержденными нормами должны быть выданы спец.одежда, спец.обувь, исправные каски, очки и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие их профессии и условию работы.

Основные организационно-технические мероприятия по ТБ.

Организационно-технические мероприятия по ТБ должны предусматривать:

- контроль над правильным ведением горных работ;

- содержание в надлежащем порядке рабочих площадок, автодорог;

- для обеспечения бесперебойной работы горного оборудования необходимо постоянно следить за его состоянием и своевременно останавливать на профилактические и планово-предупредительные ремонты, не допускать работу механизмов на «износ»;

- все экскаваторы, согласно требованиям правил безопасности должны иметь следующую документацию:

а) паспорт забоя с нанесением на него основных параметров экскаватора и уступа. Он должен отражать фактическое положение экскаватора в забое на определенный период времени с учетом безопасных условий работы;

б) инструкции по ТБ для обслуживающего экскаватор персонала;

в) журнал периодических осмотров тросов экскаватора;

г) вахтенный журнал (сдача-приемка работ).

Мероприятия по охране труда и промсанитарии.

Мероприятия предусматривают:

- для всех рабочих, занятых на открытом воздухе оборудованные помещения (вагончики) для обогрева в холодное время и укрытия от атмосферных осадков;

- устройство в карьере уборной легкого типа в удобном для использования месте, содержание которой должно отвечать общим санитарным требованиям;

- в помещении для обогрева и отдыха, рабочих необходимо иметь бачок с кипяченой водой, рукомойник, мыло, шкаф для хранения пищи, шкафы для спец. одежды, предусмотрена душевая и помещение для сушки одежды.

Смазочные и обтирочные материалы на механизмах должны храниться в закрывающихся железных ящиках.

Административно-технический персонал обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания здоровой и безопасной работы, следить за выполнением установленных положений, инструкций, правил и норм по ТБ и охране труда.

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования необходимо постоянно следить за его состоянием и своевременно останавливать на профилактические и планово-предупредительные ремонты, не допускать работу механизмов на износ. Предприятием ежегодно разрабатываются и утверждаются  графики планово-предупредительных ремонтов оборудования.

Противопожарные требования.

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности».

Ежегодно необходимо разрабатывать мероприятия по противопожарной защите горного и погрузочно-транспортного оборудования.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся огнестойких (железных) ящиках.

На территории временных зданий (передвижные вагончики) должен быть помещен щит со следующим минимальным набором пожарного инвентаря:

топор – 2 шт.; ломов и лопат по 2 штуки, багров железных – 2 шт.; ведер, окрашенных в красный цвет – 2 шт. и двух огнетушителей, ящик с песком.

На механизмах, а также в местах  раскомандировки необходимо иметь углекислые и пенные огнетушители, ящики с песком, а также простейший пожарный инвентарь.

Всех рабочих следует обучить правилам пользования средствами пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим.

Мероприятия по обеспечению безаварийной отработки карьера

Для устранения осыпей предусматривается механизированная очистка предохранительных берм. Для безопасности съездов и карьерных дорог вдоль борта карьера необходимо предусмотреть предохранительный вал по краям дороги. Высота предохранительного вала составляет не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля (данным планом высота вала принимается 0,55 м). Ширина вала равна 1,9 м.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся ящиках.

При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны, а для тушения пожара вводится противопожарное подразделение.

Необходимо широко популяризировать среди рабочих и ИТР карьера правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план ликвидации аварий, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории месторождения исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

В плане предусматривается молниезащита временных передвижных вагончиков, расположенных на промплощадках карьера. Объект относится, к третьей категории по молниезащите. Молниезащита выполняется с помощью стержневых молниеприемников, либо металлической защитной сетки, укладываемой на кровле зданий с присоединением к заземляющим устройствам.

В качестве токоотводов максимально используются металлические и железобетонные элементы строительных конструкций и фундаментов, надежно соединенные с землей.

План мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий

Анализ условий возникновения и развития аварий, инцидентов

- Возможные причины возникновения и развития аварий и инцидентов:

- пожар на автомашинах из-за несоблюдения правил пожарной безопасности;

- пожар на цистерне для дизельного топлива из-за неисправности, курения;

- загорание автомобиля из-за неисправности его узлов;

- удар молнии в цистерну для дизельного топлива;

- несоблюдение правил промышленной безопасности, в том числе безопасности при обращении с ГСМ;

- затопление паводковыми или ливневыми водами;

- диверсии.

- Сценарии возможных аварий, инцидентов.

При всех возможных авариях по причинам, указанным выше, обслуживающий персонал немедленно извещает диспетчера, принимает меры по тушению пожара, локализации аварии или чрезвычайной ситуации.

Диспетчер оповещает руководителей предприятия. Затем оповещает командиров добровольных спасательных и противопожарных команд, по согласованию с руководителем по ликвидации последствий аварии оповещает ППЧ.

Для тушения пожара используется резервуар с водой, мотопомпа.

Если возникает угроза паров ГСМ, все люди выводятся за пределы опасной зоны, либо в естественные укрытия.

В первую очередь проводятся работы по выводу людей из опасной зоны, оказанию помощи пострадавшим. Затем проводятся работы по ликвидации и локализации аварии.

При пожаре на цистерне для дизельного топлива возможен переход его во взрыв при увеличении выделения паров ГСМ. При этом люди выводятся за пределы опасной зоны.

При пожаре в помещениях, лица не занятые ликвидацией пожара выводятся из помещений.

При возникновении аварийной ситуации работы на объектах приостанавливаются. Люди выводятся за пределы опасной зоны.

Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведению людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности.

Ранее на аналогичных месторождениях во время эксплуатации карьеров типовые ситуации не возникали. Буровые работы не планируются.

При отработке карьера, возможны следующие виды аварий и их возникновения: обрушение бортов карьера, пожар на промплощадке, завал дороги, угроза затопления карьера и промплощадок паводковыми и талыми водами.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровья работников, незамедлительно приостанавливаются работы и принимаются меры по выводу людей в безопасное место и осуществляются мероприятия, для выявления и ликвидации опасности (согласно плану предупреждения и ликвидации аварий).

В нижеследующей таблице представлены основные мероприятия по спасению людей и ликвидации приведенного возможного вида аварий.

| № п.п | Виды аварий и места их возникновения | Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий | Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители | Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрушение бортов карьера | Начальник карьера, узнав об обрушении борта в карьере, докладывает директору и принимает следующие меры: А) Выводит людей и оборудование из зоны обрушения. Если в зону обрушения попали люди осуществляют их спасение, вызывает на место аварии скорую помощь, принимает меры для освобождения оборудования, попавшего в завал, используя бульдозер | Директор, начальник карьера, бригадир, машинист бульдозера | Бульдозер находятся на промплощадке Средства для спасения людей (лопаты, ломы, и др.) |
| 2. | Пожар на пром. площадке | Обнаружив пожар на промплощадке, технологической линии начальник карьера организует тушение пожара огнетушителями, помощь пострадавшим, вызывает пожарную команду | начальник карьера, Зам. начальника ПБ, бригадир, машинист бульдозера | Противопожарный инвентарь (огнетушители, ведра, лопаты, ломы) – находятся на пожарных щитах |
| 3. | Завал дороги | Зам. начальника ПБ, узнав о завале на дороге, оценивает обстановку и если под завал попали люди, техника, сообщает директору и приступает к ликвидации аварии | Начальник карьера, Зам. начальника ПБ, бригадир, машинист бульдозера | Бульдозер находятся на территории карьера. |
| 4. | Угроза затопления карьера и промплощадки паводковыми и талыми водами | Начальник карьера, узнав об угрозе затопления промплощадки талыми водами, ливневыми водами сообщает об этом директору и приступает к выводу людей и техники из предполагаемой зоны затопления, используют технику для отвода воды в дренажную систему. | начальник карьера, Зам. начальник ПБ, бригадир, машинист бульдозера | Бульдозер находится на промплощадке |

Оповещаются акимат и органы ЧС области. Работы могут быть возобновлены только после установления причин аварии и ликвидации их последствий.

Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий, инцидентов

На основании опыта работы, анализа опасности и риска возможных аварий, критического анализа аварий происшедших на аналогичных производственных объектах возможно сделать вывод, что при соблюдении установленных норм и требований безопасности труда, инструкций и правил технической эксплуатации возникновение аварийных ситуаций можно исключить.

Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий, инцидентов

- обучение и проверка знаний персонала безопасных приемов работы;

ежегодное изучение персоналом, действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий;

- периодическое проведение, в соответствии с утвержденным графиком предприятия, проверок состояния безопасности объектов горных работ лицами технического надзора;

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения, и средствами индивидуальной защиты;

- соблюдение правил промышленной безопасности;

- соблюдение проектных решений;

- проведение учебных тревог и противоаварийных тренировок;

- планово-предупредительные, капитальные ремонты оборудования;

- ежемесячный контроль исправности средств пожаротушения;

- обеспечение СИЗ;

- постоянный контроль за проектным ведением работ.

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности защите

населения

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера

- Локальная система оповещения персонала промышленного объекта и населения.

Оповещение персонала об аварии производится средствами радиотелефонной связи.

Оповещение руководителей предприятия производится средствами радио-телефонной связи.

- Схемы и порядок оповещения об авариях, инцидентах.

Начальник проведения добычных работ при получении сообщения об аварии до момента прибытия главного инженера выполняет обязанности ответственного руководителя по ликвидации аварии:

в случае пожара вызывает пожарную команду;

- принимает меры по локализации аварии, производит эвакуацию персонала;

- организует спасение и первичную медицинскую помощь пострадавшим.

- Требования к передаваемой при оповещении информации.

Информация о чрезвычайной ситуации должна передаваться ясно, членораздельно, четко, конкретно: (Например) - «ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМПЛОЩАДКИ», «ПОЖАР-ВЗРЫВ	НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМПЛОЩАДКИ».

4.8. Технико-экономические показатели добычи  известняков (травертин)  на месторождении Дегерес.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции, всего | тыс. тенге | 832300 | 33292,0 | 33292,0 | 33292,0 | 33292,0 | 33292,0 | 33292,0 | 33292,0 | 33292,0 |
| 2 | Производственные объекты и сроки их проектирования, строительства (сооружения), (если имеются с расшифровкой по основным объектам) | кол-во объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество скважин, запланированных к бурению на контрактной территории, сроки их завершения (если имеются) | кол-во скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перечень необходимых инфраструктурных объектов, сроки их проектирования, строительства (сооружения) (если имеются с расшифровкой по основным объектам) | кол-во объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Затраты и объемы по видам выполняемых геологоразведочных работ (если имеются с расшифровкой по основным видам работ) | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные затраты, всего | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,1 | в том числе: здания, сооружения | тыс. тенге | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | обустройство, реконструкция | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | машины, оборудование | тыс. тенге | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 | транспортные средства | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | затраты на очистные | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружения/охрану окружающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Эксплуатационные расходы по этапам добычи и первичной переработки сырья, с расшифровкой основных статей |  | 266336 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 |
| 8 | Затраты на добычу, всего | тыс. тенге | 266336 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 |
| 8,1 | горно-подготовительные работы (вскрыша) | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.куб.м | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 8,2 | прочие затраты по добыче | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (расконсервация, ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скважин и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем добычи: | тыс.куб.м | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Первичная переработка | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указать перечень работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объемы реализации по видам полезных ископаемых, с указанием выхода минерального сырья, прошедшего первичную переработку, определяемым компетентным органом и распределения на внутренний и внешний рынки, в действующих ценах с учетом инфляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие эксплуатационные расходы (с расшифровкой основных статьей) | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Совокупный доход, общий по проекту и по видам продукции | тыс. тенге | 7920000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 |
| 14 | Социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отчисления в ликвидационный фонд | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан РК | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Расходы на НИОКР | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фонд оплаты труда, с указанием численности задействованного персонала | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Косвенные расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указать основные статьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в рамках осуществления деятельности по контракту на недропользование | тыс. тенге | 7588,4 | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 |
|  | подписной бонус | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добычу | тыс. тенге | 4718,4 | 589,8 | 589,8 | 589,8 | 589,8 | 589,8 | 589,8 | 589,8 | 589,8 |
| 21 | Налогооблагаемый доход | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Чистый доход, остающийся враспоряжении предприятия, после уплаты налогов; | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Годовые денежные потоки | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Чистая текущая приведенная | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость проекта при ставках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дисконтирования равной : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при @=10% | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при @=15% | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при @=20% | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Внутренняя норма рентабельности проекта в целом по проекту. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

5.Описание территории месторождения известняков (травертин) Дегерес с расчетами (размер) площади.

Подтверждение о наличии запасов полезного ископаемого, числящихся на Государственном учете в пределах месторождения, выданы территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых.

В соответствии с Протокол ТКЗ  1998 г. №713.,  подсчитанные запасы составляют по категории С1 – 1216 ты.м3. Объём вскрыши 8,0 тыс.м3.

План горных работ составлен в соответствии с техническим заданием ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН».

Лицензионная площадь 8,37 га.

На срок действия контракта – до 2033 года в добычу будет вовлечена площадь 3,37 га с запасами полезного ископаемого 160тыс.м3.

Объем вскрышных пород на данной площади –8,0тыс.м3.

Месторождение представляет собой выход на дневную поверхность пласта известняков (травертин) в виде гряды.

Абсолютные отметки в пределах месторождения от 680 до 560м.

Разведанная мощность полезного ископаемого от 2 до 18,6м и в среднем составляет 13,0м.

Глубина будущего карьера определяется мощностью вскрышных пород и полезного ископаемого и будет составлять на контрактный период  до 15,0 м. Вскрышные работы можно производить бульдозерами с последующей экскавацией и вывозом во внешние отвалы.

Топографическую основу подсчёта запасов представляет план месторождения масштаба 1:3000 с сечением рельефа горизонталями через 1м. Подсчётной графикой являются, также, разрезы по разведочным линиям масштаба 1:500

При определении конечной глубины карьера за критерий эффективности разработки месторождения открытым способом принята полезная толща залегания полезного ископаемого максимальной мощностью  18,6м.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а)  Фондовая

1. «ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ОРГАННОГЕННЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ (ТРАВЕРТИН) ДЕГЕРЕС».

2. Техническое задание на составление Плана горных работ на разработку  известняков (травертин) на месторождения Дегерес в Байдибекском районе Туркестанской области для ТОО «КАЗ-ТРАВЕРТИН».

б) Опубликованная

3. Трудовой Кодекс РК  №414-V от 11.04.2015 года .

4. Закон РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014г.

5. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014г. об утверждении «Правила обеспечения промышленной  безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы».

6.Приказ Министра здравоохранения РК №611 от 16.08.2017г об утверждении Санитарных правил  «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

7. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г.

8. . Инструкция по составлению Плана горных работ утвержденная Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351.