. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ.

ТОО «УПНК-ПВ», адрес: Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 100/2. БИН 111240008552. Тел.: 87754104994, upnk-pv@upnk.kz.

Существующие объекты ТОО «УПНК-ПВ», для которых в данном проекте выполняется реконструкция дымовых труб №1 и 2 для отвода отходящих дымовых газов от технологических ниток №1 и 2 на участке очистки дымовых газов цеха №2, находятся на территории ТОО «УПНК- ПВ», расположенном в Павлодарской области Республики Казахстан, в г. Павлодаре, в промышленной зоне «Северная», строение 100/2.

ТОО «УПНК-ПВ» эксплуатируется с 2015 года и является отечественным заводом по производству прокаленного нефтяного кокса. Завод спроектирован и построен Китайской международной инженерно- строительной компанией цветной металлургии (NFC) с привлечением иностранных специалистов.

ТОО «УПНК-ПВ» выпускает нефтяной прокалённый кокс, гипсосодержащий продукт и электрическая энергия. Основными потребителями продукции предприятия является Павлодарский электролизный завод, потребители в России и в Китае. В качестве сырья для производства предприятием используется кокс, производимый Павлодарским нефтехимическим заводом.

Проектная производительность по сырому нефтяному коксу составляет 140 тыс.тн./год, по прокаленному нефтяному коксу – 102,567 тыс.тн./год (1-ой очереди).

Согласно пп. 5 п. 2 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280

«Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», «…5) экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей, в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду». Соответственно, разработка раздела «Охрана окружающей среды» к данному РП «Реконструкция дымовых труб №1 и 2 для отвода отходящих дымовых газов от технологических ниток №1 и 2 на участке очистки дымовых газов цеха №2 – выработки электроэнергии» является проведением экологической оценки по упрощенному порядку.

Согласно пункту 10 Инструкции по определению категории объекта, при отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации, относятся к I категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким из следующих критериев:

1) первоначальное строительство объектов, указанных в Разделе 1 Приложения 2 к Кодексу;

2) строительно-монтажные работы на объекте I категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;

3) работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории;

4) наличие выбросов загрязняющих веществ 1 000 тонн в год и более;

5) наличие сбросов загрязняющих веществ 5 000 тонн в год и более;

6) наличие лимитов накопления и (или) захоронения отходов 1 000 000 тонн в год и более;

7) осуществление деятельности в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне);

8) осуществление деятельности по производству, хранению и переработке серы с потенциальным риском воздействия на окружающую среду;

9) осуществление деятельности, оказывающей трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;

10) осуществление деятельности по добыче, переработке, производству и использованию радиоактивных материалов;

11) наличие источников электромагнитных полей и (или) излучений более 10 предельно допустимого уровня;

12) наличие производственного шума (более одного предельно допустимого уровня + 25 децибел и более), инфразвука (более одного предельно допустимого уровня + 15 децибел и более) и ультразвука (более одного предельно допустимого уровня + 30 децибел и более).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

В данном проекте разрабатывается проект устройства 2х каркасных  металлических  дымовых  труб  (вертикальных  газоходов  дымоудаления) с установкой их на новые железобетонные фундаменты вокруг которых разрабатывается металлический каркас с площадками обслуживания, а также новые газоходы дымоудаления, которые соединяют новые дымовые трубы с существующими газоходами.

Необходимость выполнения данного проекта обусловлена износом существующих дымовых труб, о чем свидетельствуют данные технического обследования, выполненного ТОО «Павлодарский Центр Контроля и Диагностики» в апреле 2021 года. После завершения строительства новых дымовых труб и ввода их в эксплуатацию существующие дымовые трубы планируется снести. Демонтаж существующих дымовых труб будет разработан в отдельном проекте.

Данный проект является реконструкцией существующей системы дымоудаления и не предполагает увеличение вредных выбросов в атмосферу в процессе работы предприятия.

Проектные решения

Технологические решения

Газоходы утилизационного котла

Рабочим проектом предусматривается установка двух дымовых каркасных труб на новом месте с обвязкой газоходами.

Газоходы утилизационного котла подлежат изоляции.

Рабочие параметры среды: р=200 кг/м², tр=120°С.H14; h14; предельные отклонения ±IT14/2.

Газоходы утилизационного котла после дымососного отделения разработаны  на  основании  чертежей  №UPNK  KNT-01-303-ТХ «КазНефтеТранс», г. Алматы.

Проектируемые газоходы запроектированы двумя отдельными трассами в рядах «B-D» и «K-M», которые начинаяются со врезки в существующий газоход на отметке +3,382, далее поднимаются до отм. +5,800 (центр газохода) и переходят в вертикальные газоходы (новые дымовые трубы). Перпендикулярно данным  трасам запроектированы боковые отводы новых газоходов, которые соединяют новые вертикальные газоходы (дымовые трубы) с существующей башней десульфурирования.

В связи с тем, что система дымоудаления подвержена постоянному воздействию оксида серы SO2 в соответствии с рекомендациями СП РК 2.01-101-2013. Таблица И.7 «Способы защиты стальных дымовых труб» газоходы дымовые трубы запроектированы из коррозионно-стойкой стали марки 20Х13 (ГОСТ 5632-72) толщиной 5мм по ГОСТ 19903-2005. Общая протяженность трассы газоходов составляет около 90 м.

Дымовые трубы утилизационного котла

Центр вертикальных газоходов дымоудаления (дымовых труб) запроектированы на расстоянии 2,72 м от оси «1» 6,6 м вверх от ряда

«С» (дымовые трубы №1) и вниз 6,6 м от ряда «L».

Дымовые трубы начинаются с отметки +8,562 и заканчиваются на отм. +50,000. Диаметр труб 2 м постоянного сечения по всей высоте.

В связи с тем, что система дымоудаления подвержена постоянному воздействию оксида серы SO2 в соответствии с рекомендациями СП РК 2.01-101-2013, таблица И.7 «Способы защиты стальных дымовых труб» газоходы дымовые трубы запроектированы из коррозионностойкой стали марки 20Х13 (ГОСТ 5632-72) толщиной 5 мм по ГОСТ 19903-2005.

Дымовые трубы выполнены из сборных элементов длиной 6 м (6 шт.) и одного элемента длиной 4,738 м из листов толщиной 5 мм, соединяемых между собой сварными соединениями по контуру прилегания деталей электродами. Для монтирования продольных ребер жесткости коробов газоходов заложена полоса толщиной 6 мм шириной 70 мм (ГОСТ 103-2006) с шагом 1500 мм.

При проведении работ выбрасываются следующие загрязняющие вещества:

| Код | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 |  |  | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.р. | Ср.с. | ОБУВ |  |
| 0123 | Железа (II, III) оксид | - | 0,04 | - | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | - | 2 |
| 0168 | Олово оксид | - | 0,02 | - | 3 |
| 0184 | Свинец и его соединения | 0,001 | 0,0003 | - | 1 |
| 0301 | Азота (IV) оксид | 0,2 | 0,04 | - | 2 |
| 0304 | Азота (II) оксид | 0,4 | 0,06 | - | 3 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 0,15 | 0,05 | - | 3 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,05 | - | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 5,0 | 3,0 | - | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 | - | 2 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 | - | 2 |
| 0616 | Ксилол | 0,2 | - | - | 3 |
| 0621 | Толуол | 0,6 | - | - | 3 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 0,1х10-5 | - | 1 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 | - | - | 4 |
| 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,35 | - | - | 4 |
| 2732 | Керосин | - | - | 1,2 | - |
| 2752 | Уайт-спирит | - | - | 1,0 | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1,0 | - | - | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,5 | 0,15 | - | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) 70-20% | 0,3 | 0,1 | - | 3 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO2) менее 20% | 0,5 | 0,15 | - | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная | - | - | 0,04 | - |

Для хозбытовых нужд рабочих на период СМР планируется использование существующих бытовых помещений завода, водоснабжение которых осуществляется из общезаводских сетей хозпитьевого водоснабжения. Питание рабочих предусмотрено в столовой предприятия.

Вода из заводских сетей соответствует по всем показателям Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» [Л.15].

Расход воды на хозбытовые нужды рабочих определяется, исходя из норм водопотребления [Л.16], численности рабочих, количества душевых сеток, фонда времени работы.

Поверхностных водотоков и водоемов в прилегающем районе нет.

В процессе проведения строительно-монтажных работ по рабочему проекту «Реконструкция дымовых труб №1 и 2 для отвода отходящих дымовых газов от технологических ниток №1 и 2 на участке очистки дымовых газов цеха №2 – выработки электроэнергии» будут образовываться следующие виды отходов производства и потребления:

-	Твердо-бытовые отходы (ТБО) (код 20 03 01 [Л.18]);

-	Огарки сварочных электродов (код 12 01 13 [Л.18]) ;

-	Строительные отходы (код 17 01 07 [Л.18])

-	Тара металлическая из-под краски (код 17 04 09* [Л.18])

В период эксплуатации проектируемого объекта дополнительные виды отходов не образуются. Кроме того, дополнительного количества твердых бытовых отходов также не образуется, так как увеличения численности работников проектируемого объекта не будет.

Согласно Приложению 4 Экологического кодекса Республики Казахстан предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- регулярный техосмотр используемой  техники и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов;

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

- выполнение работ только в пределах отведенной территории;

- контроль над своевременным вывозом, соблюдением правил складирования и утилизацией отходов;

- инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов;

- обязательное соблюдение правил техники безопасности.

По результатам проведенного расчёта рассеивания на границе санитарно-защитной зоны превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду в районе эксплуатируемого месторождения оценивается как вполне допустимое. Не планируется размещение свалок и других объектов, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Изменений социально-экономических условий жизни местного населения не ожидается.