В данном проекте рассмотрены решения по расширению инфраструктуры

геотехнологического полигона добычи урана методом ПСВ. В рамках расширения

предусмотрены строительство трубопроводов ПР, ВР, кислотопроводов, воздушной линий

электропередачи и автомобильных дорог.

В административном отношении площадь рудника «Куланды» относится к Сузакскому

району Южно-Казахстанской области Республики Казахстан и располагается в центральной

части Чу-Сарысуйской депрессии, в пределах листа L-42-ХХI.

Рудник «Куланды» месторождения «Буденовское» открытого в 1978 году при

производстве поисково-рекогносцировочных работ ОАО «Волковгеология». В 1979-1991гг.

поисково-разведочными работами произведена оценка масштаба месторождения,

геологические и геотехнологические условия локализации руд и рудообразования, что дало

возможность провести районирование месторождения и наметить очередность его освоения.

Месторождение «Буденовское» входит в состав Мынкудукского рудного района Кенце-

Буденовской металлогенической зоны и является продолжением месторождения Инкай в

южном направлении. Месторождение относится к крупным урановым объектом гидрогенного

типа в Шу-Сарысуйской урановой провинции. С севера на юг оно протягивается на 75 км при

ширине 3-15 км. На севере оно отделяется по профилю с небольшим перерывом от Инкайского

месторождения, а на юге ограничивается Главным Каратауским разломом. По природно -

ландшафтным условиям месторождение условно разделяется по профилю XV на два участка:

северный (Саумалкольский) и южный (Кабанбулакский).

Северная часть месторождения приурочена к дельте р. Шу и характеризуется довольно

сложными условиями по проходимости и организации работ.

Южная часть приурочена к предгорному слабохолмистому рельефу и пригодна для

промышленного освоения. Ширина рудных урановых залежей варьирует от десятков метров до

1 километра и зависит от мощности вмещающего горизонта и количества внутренних

водоупорных слоев.

Урановое оруденение в большинстве случаев представлено линзами и роллообразными рудными телами. Глубина залегания рудных залежей составляет 640-720 м.

Население в районе проектируемого объекта распределено крайне неравномерно и сконцентрировано оно, в основном, вблизи гop и вдоль реки Шу. Ближайшими населенными пунктами являются совхоз Каратауский и его отделение Аксумбе, расположенные в 40 км южнее месторождения, у подножий хр.Б.Каратау. В 120 км к северо-востоку от месторождения «Будёновское» расположен базовый посёлок Степного рудоуправления Кызымшек, к юго-востоку в 100 км базовый посёлок Центрального РУ – Таукент, в 120 км – поселок Шоллакорган. Крупные населенные пункты в районе месторождения отсутствуют. Города и промышленные поселки, выросшие вокруг горнорудных предприятий, располагаются в обрамлении Чу-Сарысуйской депрессии: Жезказган (280 км от месторождения «Мынкудук»), Кызылорда, Шымкент, Тараз (соответственно 230, 460, 525 км), где, в основном, сосредоточено занятое в промышленности население. Там же находятся электростанции и линии высоковольтных электропередач.

Основные промышленные предприятия района связаны с уранодобывающей отраслью. Способом ПСВ отрабатываются месторождения: «Уванас», «Мынкудук», «Акдала», «Канжуган», «Моинкум». Продолжает строиться базовый поселок Таукент. Все рудники, совхозы, в том числе Каратауский, соединены с райцентром Шоллакорган и областным центром Туркестан асфальтированными дорогами. Расстояние от совхоза Каратауский до п. Шолаккорган 130 км, до Шымкента - 330 км, до железнодорожной станции Жанатас - 200 км.

Проектируемая дорога проложена в равнинной местности, со спокойным рельефом с небольшими перепадами высотных отметок. Основным условием проектирования продольного профиля является соблюдение возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового покрова и поверхности покрытия над расчетным горизонтам поверхностных вод.

Земляное полотно запроектировано с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, условия производства работ по возведению земполотна, природных условий района строительства и особенностей инженерно-геологических условий участка строительства, опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспечения требований прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьшем ущербе окружающей природной среде.

Параметры земляного полотна по дороге IV-в категории - 4,5 м.

Коэффициент уплотнения земляного полотна купл=1,05.

Устройство дорожной одежды предусмотрено из песчано-гравийной смеси грунтового карьера ПГС. Объемный вес ПГС - 1,6 г/см3, коэффициент уплотнения купл=1,3.

Толщина покрытия по оси - 25 см. Тип поперечного профиля дорожной одежды -

полукорытный.

Основные параметры дорожной одежды приняты для дороги категории IV-в:

- ширина проезжей части - 4,5 м

- ширина обочин - 2 х 1,0 м

- поперечный уклон проезжей части - 30 %о

- поперечный уклон обочин - 50 %о.