НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: 
1. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта ТОО «ЭкоРефайнинг» на 2026-2035 год. Корректировка.

2. Раздел «Охрана окружающей природной среды» к рабочему проекту «Модернизация промышленной площадки по переработке нефти».
3. Программа производственного экологического контроля для объекта ТОО «ЭкоРефайнинг» на 2026-2035 гг. Корректировка.
4. Программа управления отходами для объекта ТОО «ЭкоРефайнинг» на 2026-2035 гг. Корректировка.

5. План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026-2035гг.
Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте

ТОО "ЭкоРефайнинг" является компанией, оказывающей услуги по переработке нефти смеси нефтепродуктов (СНО).

Основным видом деятельности: ТОО "ЭкоРефайнинг" является переработка нефти и смеси нефтепродуктов (СНО) вблизи города Жанаозен Мангистауской области и отправки подготовленных нефтепродуктов (нафта, печное судовое топливо, мазут) на пункты сдачи.

Юридический адрес Заказчика  -  ТОО «ЭкоРефайнинг»:

Юридический адрес: 050059, РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, БЦ «Нурлы-Тау», дом № 13, Блок 1В, оф. 602, БИН: 130140011778, Тел: +7 (727) 311-56-31.

Фактический адрес Заказчика - ТОО «ЭкоРефайнинг»:

РК, Мангистауская обл, г. Жанаозен, Промышленная зона 1, Строение 5 А, в 500 м к западу от площадки КазГПЗ. Координаты существующей промышленной площадки: Широта: 43°22'8.22"С Долгота: 52°47'57.52"В.
Форма собственности: частная - Товарищество с ограниченной ответственностью.

В административном отношении участок предприятия прилегает к существующему объекту по подготовке нефти компании ТОО «Эко-Ориентир», находится в 5 км от г. Жанаозен Мангистауской области. Областной центр г. Актау находится в 145 км от места проведения работ. Производственная площадка ТОО «Эко Рефайнинг» по переработке нефти расположена в 500 м к западу от площадки КазГПЗ. Расстояние от жилых кварталов г. Жанаозен по прямой составляет 5 км. Автотранспортное сообщение осуществляется по грунтовым и асфальтированным дорогам.

Энергоснабжение производственной площадки осуществляется от ЛЭП. Снабжение водой на производственные и хозяйственно-бытовые нужды производится от водопроводной сети пресной воды ТОО «УДТВ» АО «Озенмунайгаз». На питьевые нужды потребляется покупная бутилированная вода.

Район предприятия – Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен. По характеру почвенно-растительного покрова территория относится к пустынной зоне.
Площадь арендуемого земельного отвода для ТОО «Эко Рефайнинг» составляет 1,67 га.

Размер СЗЗ для промплощадок ТОО «Эко Рефайнинг» установлен в размере 500 метров. 

Объект «Промышленная площадка по переработке нефти» введён в эксплуатацию в соответствии с актом государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта «Промышленная площадка по переработке нефти ТОО «АЛ-ГАЗ»» от 06 июня 2007 года. В 2014 году часть объекта перешла в собственность ТОО «ЭкоОриентир», а промышленная площадка по переработке нефти перешла в 2019 году в собственность ТОО «Эко Рефайнинг». В соответствии с Договором купли-продажи комплекс оборудования ТОО «ГазМүнайӨнім» принявшим решение о реорганизации, права собственности  перешло  к вновь возникшему юридическому лицу ТОО «Эко Рефайнинг» с 1 апреля  2019г.

Площадка предназначена для приёма, термической обработки и фракционирования нефти с последующим хранением и отгрузкой готовых нефтепродуктов.

Эксплуатация объекта осуществляется в круглосуточном режиме с централизованным управлением технологическим процессом из операторной.

Ранее было получено разрешение на эмиссии №: KZ77VCZ00346653 от 17.06.2019 года на Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Эко Рефайнинг» на 2019–2026 год, с производительности 100 000 тонн в год по сырью. В 2026 году разработан рабочий проект «Модернизация промышленной площадки по переработке нефти». 

Целью проведения модернизации промышленной площадки по переработке нефти является повышение производительности от 100 000 тонн в год до 150 000 тонн в год по сырью. 
Производительность объекта – Согласно Техническому заданию имеет следующие производственные характеристики: Из-за недостаточной эффективности рекуперации тепла, в следствии высокой загрузки теплообменного и холодильного оборудования, а также физического и морального износа насосного и холодильного оборудования, принято решение о проведении модернизации промышленной площадки по переработке нефти (далее Установка), целью которой является повышение производительности до 150000 тонн в год по сырью, обеспечение устойчивой, безопасной и эффективной эксплуатации объекта с учётом текущего состояния оборудования и требований действующих нормативных документов. Расход газа для нагрева сырья составит 1035765 м3/год. Для промышленной площадки по переработке нефти,- исходным сырьем для переработки является нефть и СНО (смесь нефтепродуктов отработанных). Объектами промышленной площадки по переработке нефти являются следующие сооружения и технологическое оборудование: - Площадка емкости градирни (V=60 м3) РГС-60, установки градирен ГРД-100/1,2 и насосов циркуляции технической воды на охлаждение Н79/1,2,3; - Площадка насоса-дозатора ингибитора коррозии Н-81;  - Площадка выносного куба КЕ-1; - Площадка наливных ж/д стояков УНЖ-1,2; - Площадка наливных а/м стояков АСН-1,2; - Площадка резервуаров хранения готовой продукции (РГС×50 м³); - РГС-31,32,33,34,35,36,51,52; - Площадка дренажной емкости ДЕ-1; - Площадка дренажной емкости ДЕ-2; - Площадка дренажной емкости ДЕ-3; - Насосная-1; - Насосная-2 (в том числе с АВО-3/1,2 и ВХ-3/1,2); - Площадка трубчатых водяных холодильников ВХ-6/3,4 и аппаратов воздушного охлаждения АВО-6/1,2,3, ВХ-6/1,2,3,4. - Площадка аппарата воздушного охлаждения АВО-5/1,2 - Помещение для временного хранения инструментов. - Площадка под контейнер для ветоши. - Площадка с навесом для курения. - Операторная. Перепланировка. - Площадка ГРПШ-2. - Надземный газопровод (газоснабжение существующего печи АНУ). - Площадка ГРПШ-1. - Печь подогрева сырья. - Резервуар, 1000 м3. – Резервуар. 400 м3. - Свеча от емкостей РГС-50.  - Ректификационная колонна К1, К2. – Насосы. - Сварочные работы, Покрасочные работы.

Предусмотрено наружное газоснабжение природным газом котла К-1 модели NavienAce13kW в существующем здании операторной с расходом газа 1,5 м3/час или 6660 м3/год. Готовая продукция (нафта и печное, судовое топливо) собирается в резервуарах хранения и отпуска нефтепродуктов РГС-31,32,33,34,35,36,51,52 (РГС-31,32,33,34 – под нафту, РГС-35,36,51,52 – под печное судовое топливо). Мазут последовательно проходит воздушный холодильники и водяные холодильники где окончательно охлаждается до температуры 90°С, после чего откачивается в товарно-сырьевой парк. (Мазут обратно откачивается на площадку приемных емкостей в ТОО «ЭкоОриентир»). 

Фактические и проектные показатели ТОО «Эко Рефайнинг» по видам работ и по годам нормирования 2026-2035 гг. представлены в нижеследующей таблице:
Таблица 1 - Фактические и проектные показатели ТОО «Эко Рефайнинг» по видам работ и по годам нормирования 2026-2035 гг.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2026-2035 гг.

План

	1.
	Поступление сырья (нефть)
	тн.
	150 000 тн./год

	2.
	Переработка нефти
	тн.
	150 000 тн./год

	3.
	Реализация продукции, в т.ч. 
	тн.
	142 551 тн./год

	4.
	Нафта 
	тн.
	8 438 тн./год

	5.
	Печное топливо
	тн.
	17 830 тн./год

	6.
	Судовое топливо
	тн.
	16 410 тн./год

	7.
	Мазут 
	тн.
	99 873 тн./год


Расход газа для нагрева сырья составит 1035765 м3/год. Котел К-1 модели NavienAce13kW в существующем здании операторной с расходом газа 1,5 м3/час или 6660 м3/год.
Для промышленной площадки по переработке нефти,- исходным сырьем для переработки является нефть и СНО (смесь нефтепродуктов отработанных).
Состав предприятия

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта. 

В ходе инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ при строительстве (модернизации) выявлено следующее количество источников   загрязнения атмосферы:

В 2026 году при СМР будет: 22 стационарных источников загрязнения атмосферы, из них: организованных источников – 4 единиц; неорганизованных источников –18 единиц.
Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ при модернизации составит: от стационарных источников 4,45650 г/сек или 1,243055 т/за период строительных работ, от передвижных источников 2,33540 г/сек или 2,05460 т/за период строительных работ.

Общий объем выброса загрязняющих веществ при эксплуатации составит:  на 2026-2035 гг. 4,571 г/сек или 42,6765 т/год. 
В 2026-2035 году при эксплуатации будет: 57 стационарных источников загрязнения атмосферы, из них: организованных источников  – 19 единиц; неорганизованных источников  – 38 единиц 
В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества при СМР 20 наименований, при эксплуатации 22 наименований.
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ. Водопотребление: 131,54 м3/год. Водоотведение: 81,36 м3/год. При эксплуатации - Водопотребление: 93,075 м3/год. Водоотведение: 93,075 м3/год.
Всего в процессе производственной деятельности ТОО «Эко Рефайнинг» на 2026 - 2035 гг. При строительстве модернизации и эксплуатация предполагается образование следующих видов отходов: Промасленная ветошь, Отработанные люминесцентные лампы. Использованная тара, Использованная спецодежда, Использованная промасленная полиэтиленовая пленка, Загрязненная тара под ЛКМ.  Медицинские отходы. Нефтешлам после очистки резервуаров нефти, Нефтесодержащая эмульсия. Твердо-бытовые отходы. Металлолом. Огарки сварочных электродов, строительные отходы. 

Лимиты накопления отходов при строительстве на 2026 год составит 16,865 т/год.

Лимиты накопления отходов при эксплуатации  с 2026-2035 гг составит 2265,47167 т/год. 
Полнота учета выполненной в рамках проекта НДВ инвентаризации источников загрязнения предприятия совокупности загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу из организованных и неорганизованных источников выброса при осуществлении технологических процессов и хозяйственной деятельности на рассматриваемом предприятии утверждена руководителем этого предприятия в инвентаризационной части проекта нормативов НДВ, что подтверждает ответственность предприятия за полноту и достоверность представленных данных инвентаризации перед органами государственного контроля.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
