Краткое нетехническое резюме к отчету о возможных воздействиях на

Строительство производственной базы по утилизации отходов  по адресу: Западно-Казахстанская область, город Уральск,  улица Саратовская трасса  (в районе мусоросортировочного комплекса)

- Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Участок находится вдоль трассы Уральск -Саратов по соседству с полигоном ТБО г.Уральск и компанией по сортировке и переработке ТБО.

Ближайщая жилая зона находится на расстоянии 3.42км на восток микрорайон Кен дала.

С южной стороны на расстоянии 500м находится мусоросортировочный комплекс.

С северной стороны на расстоянии 680 м находится полигон ТБО

С восточной стороны на расстоянии 1520м находится городские очистные сооружения ЖБО

С западной стороны на расстоянии 14км находится поселок Белес.

Ближайший водный объект – река Чаган, расположен на расстоянии 6,24 км.

Координаты земельного участка 51011’44.0” 51013’08.1”.

Режим работы – непрерывный, круглосуточный с технологическими остановками.

Ситуационная карта с нанесенной границей СЗЗ

- Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Численность и миграция населения

Численность населения Западно-Казахстанской области на 1 апреля 2025г. составила 696,1 тыс. человек, в том числе 399,4 тыс. человек (57,4%) - городских, 296,7 тыс. человек (42,6%) - сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-марте 2025г. составил 1097 человек (в соответствующем периоде предыдущего года - 1406 человек).

За январь-март 2025г. число родившихся составило 2337 человек (на 17,2% меньше, чем в январе-марте 2024г.), число умерших составило 1240 человек (на 12,4% меньше, чем в январе-марте 2024г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило – -986 человек (в январе-марте 2024г. – -586 человек), в том числе во внешней миграции - отрицательное сальдо – -12 человек (+127), во внутренней миграции отрицательное сальдо – - 974 человека (-713).

- Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Заказчик: ТОО «ЭКО-ЗАПАД»

Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Западно- Казахстанская область, город Уральск, ул. Сундеткали Ескалиева, дом 58

Тел: +7 705 171 1888

Email: ekozapad@bk.ru

- Краткое описание намечаемой деятельности:

  - Вид деятельности.

Намечаемой деятельностью ТОО «ЭКО-ЗАПАд» является прием, сортировка, переработка, утилизация, стабилизация и захоронение опасных и неопасных отходов.

Реализация данного проекта позволит безопасно утилизировать переработать и восстанавливать образуемые в Западно-Казахстанской области и за ее пределами отходы. Многие перечисленные в проекте отходы, образуемые в области, передавались организациям на переработку в другие области, что нежелательно так увеличивается расстояние перевозимых отходов от источника образования что противоречит ст.330 ЭК о минимальном перемещении отходов, а так же влияет на здоровья населения в случае не правильного обращения с отходами.

Планируемая мощность (производительность) объекта:

1.Участок Термической деструкции и инсинерации отходов (Установка термодестукции ДС -4000: производительность установки - 26 800 тн/г., Установка по сжиганию отходов "Форсаж-2": производительность установки - 1206 тн/г.)

2.Участок по отчистке и восстановлению отработанных масел и СОЖ 9 Общая максимальная производительность – 2300 т/год)

3.Участок дробления (Максимальная производительность участка дробления «Аэролит» - 2 880 тн/год)

4.Участок механической разборки отходов (Максимальная мощность участка механического разбора оборудования 1576 тн/год.)

5.Участок стерилизации медицинских отходов (Максимальная производительность установок:

Установка Шредер – 2880тн/год. Установка стерилизации мед. Отходов - WS-200YDA – 240тн/год.)

  - Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Земельный участок располагается в Западно-Казахстанской области, г.Уральск ул. Саратовская трасса (в районе Мусоросортировочного комплекса):

Акт на землю №002251012942 от 13.12.2023 г.

Кадастровый номер: 08-130-143-357.

Вид права на земельный участок: Право временного возмездного краткосрочного земплепользования сроком на 2 года до 13.10.2026 г.

Площадь отвода земель составляет 2,5  га.

Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Целевое назначение: для строительства и эксплуатации полигона по захоронению и утилизации опасных и неопасных отходов.

Ограничений в использовании и обременения земельного участка: норм благоустройства территории города и населенных пунктов, защита и обслуживание зеленых насаждений Западно-Казахстанской области.

Делимость земельного участка: делимый.

  - Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду является самым рациональным вариантом, поскольку в применимые технологические решения соответствуют научным передовым технологиям с наименьшим возможным воздействием на окружающую среду среди аналогичных технологий.

- Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

  - Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

В результате реализации Проекта «Строительство производственной базы по утилизации отходов по адресу: Западно-Казахстанская область, город Уральск,  улица Саратовская трасса  (в районе мусорасортировочного комплекса)» появится возможность утилизировать переработать и восстанавливать образуемые в Западно-Казахстанской области и за ее пределами отходы

Планируемые работы не приведут к значимому загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

  - Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

О наличии на исследуемой территории лекарственных растений, растений, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, и наличии редких и исчезающих видов растений сведений у контрольно-надзорных органов не имеется.

На данном участке отсутствуют охотничьи виды диких животных, в том числе занесенные в Красную Книгу Республики Казахстан, а также пути миграции и концентрации.

Результаты экологических исследований беспозвоночных и позвоночных животных позволяют сделать вывод о том, что природное состояние популяций, обитающих на рассматриваемой территории, остается на достаточно стабильном уровне, близком к естественному.

Трансграничное воздействие не ожидается. Воздействие на животный мир производится в пределах границы территории предприятия.

Ведение данных работ не приведет к существенному нарушению мест обитания животных, а так же миграционных путей животных в заметных размерах, в связи с чем, сколько-нибудь значимого воздействия на почвенно-растительный слой не прогнозируется.

  - Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

При реализации проекта непосредственное воздействие на недра не предполагается.

При строительстве данного объекта, не оказывается какое-либо воздействие специфического характера на геологическую среду.

Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия со стороны строительных площадок на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастание фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

Исходя из информации о характере намечаемой производственной деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия проекта возможны только на уровне тенденций без превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

  - Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Изменения русловых процессов, связанных со строительством объекта, не рассматриваются, так как данные виды работ не затрагивают водные объекты.

Трансграничное воздействие на подземные воды в процессе строительства объекта отсутствует.

Истощение водных ресурсов при заборе воды не прогнозируется.

Забор воды из водных объектов не предусмотрен, а также не производится сброс воды на рельеф местности, влияние предприятия на водные объекты, опасные явления,  режимы водного потока не прогнозируется.

Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

  - Атмосферный воздух

Характеристика источников выделения эмиссий в атмосферу

Основным видом воздействия объекта на состояние окружающей среды в период строительства является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в результате:

- поступления загрязняющих веществ, которые выделяются при работе сварочного аппарата, лакокрасочных работ, бетономешалки и склада инертных материалов;

Основным видом воздействия объекта на состояние окружающей среды в период эксплуатации является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в результате:

- поступления продуктов сгорания от установок утилизации отходов;

- поступления загрязняющих веществ, которые выделяются при работе дробилок. металлообрабатывающих станков, газосварочного аппарата, пересыпки материалов и т.д.

Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Выбросы, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов при осуществлении операций отсутствуют. Все выбросы в пределах экологических нормативов.

  - Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Сопротивляемость к изменению климата в данном районе достаточно велика, в связи с равнинной местностью, постоянными ветрами происходит естественное самоочищение атмосферного воздуха загрязнениями.

Планируемая деятельность благоприятно скажется на социально-экономических системах.

  - Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в РК является гражданским долгом.

Следует отметить, что ответственность за сохранность памятников предусмотрена действующим законодательством РК. Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную материальную, административную и уголовную ответственность.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с п. 1 ст. 30 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»: При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед началом археологических работ на местности произведено изучение архивных материалов, осмотрены космоснимки на наличие видимых объектов историко- культурного наследия. Проведенные полевые разведки показали отсутствие объектов историко-культурного наследия. Таким образом на запрашиваемых территориях заказчиком сотрудниками ТОО «Antique-KZ» были проведены археологические исследования в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия согласно статье 127 Земельного кодекса РК от 20.06. 2003 г. и статье 30 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26.12. 2019 г. На запрашиваемой территории не было обнаружено памятников историко-культурного наследия.

  - Взаимодействие указанных объектов

Взаимодействие всех природно-климатических условий обуславливает природные факторы, способствующие очищению атмосферного воздуха.

Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно- исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы исследуемый район относится к III-й зоне ПЗА (зоне повышенного потенциала), что объясняется высокой естественной запыленностью и низкой вымывающей способностью осадков.

- Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Всего на предприятии настоящим проектом определено:

На период строительства: 4 стационарных неорганизованных источника загрязнения.

Суммарно в год от 4 стационарных источников загрязнения в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 11 наименований.

С учетом существующих объемов работ, расчетный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов составляет:

На период строительства от стационарных источников:

Всего: 0.348740615 – т/год, из них:

-твердых – 0.34578663 т/год;

-газообразных и жидких – 0.002953985 т/год.

На период эксплуатации: 132 стационарных источников загрязнения, в том числе, 4 организованных и 128 неорганизованный источников загрязнения.

Суммарно в год от 132 стационарных источников загрязнения в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 16 наименований.

С учетом существующих объемов работ, расчетный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов составляет:

На период эксплуатации 2026-2035 гг.:

Всего: 26.0351156488 – т/год, из них:

-твердых – 15.2115623688 т/год;

-газообразных и жидких – 10.82355328 т/год.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в | 3 | 0.00059388889 | 0.00024587 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в | 2 | 0.00005111111 | 0.00002116 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 2 | 0.00006666667 | 0.0000276 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0.00001083333 | 0.000004485 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 4 | 0.00073888889 | 0.0003059 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 2 | 0.00004166667 | 0.00001725 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 2 | 0.00018333333 | 0.0000759 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 3 | 0.003125 | 0.001299375 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  | 0.003125 | 0.001299375 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 3 | 0.00916666667 | 0.0038115 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 3 | 0.73063777778 | 0.3416322 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  | 0.74774083334 | 0.348740615 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в | 3 | 0.02025 | 0.0583 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в | 2 | 0.0003056 | 0.00088 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 2 | 0.13047 | 3.76005 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0.012928 | 0.35393 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( | 3 | 0.0010365 | 0.025 |
|  | 583) |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 3 | 0.0425 | 1.1515 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( | 2 | 0.023916071 | 0.03950048 |
|  | 518) |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 4 | 0.21343 | 5.57791 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.005992 | 0.011368 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 4 | 0.011256 | 0.0147163 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 3 | 0.690848811 | 6.050282464 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая | 3 | 0.018 | 0.22395 |
|  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  |
|  | Динас) (493) |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 3 | 1.386411111 | 6.94239168 |

| Код | Н а и м е н о в а н и е | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |
| 2931 | Пыль асбестсодержащая (с | 1 | 0.144155556 | 1.30051584 |
|  | содержанием хризотиласбеста до |  |  |  |
|  | 10%) /по асбесту/ (485) |  |  |  |
| 2978 | Пыль тонко измельченного |  | 0.067642222 | 0.610242048 |
|  | резинового вулканизата из отходов |  |  |  |
|  | подошвенных резин (1090*) |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  | 2.769141871 | 26.120536812 |

Возможные виды и характеристика образующихся отходов производства и потребления:

Перечень, характеристика всех видов отходов, объем образования на период строительства

| Наименование отхода | Код отхода | Количество т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тара из-под ЛКМ | 08 01 11 | 0,006 |
| Огарки электродов | 12 01 13 | 0,0003 |
| Твердо-бытовые отходы | 20 03 01 | 0,22 |

Перечень, характеристика всех видов отходов, образующихся и принимаемых на утилизацию на период эксплуатации

| № | Наименование отхода | Код отхода | Количество т/год | Из них опасных* т/год | Из них неопасных т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок термической утилизации отходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Пищевые отходы | 20 01 25 20 01 08 16 03 06 | 300 | - | 100 100 100 |
| 2 | Промасленный обтирочный материал (Ветошь, салфетки и др.) | 15 02 02* 15 02 03 | 500 | 300 | 200 |
| 3 | Отработанные фильтра (масленые, воздушные, топливные, гидравлические, пластиковые, и др.) | 15 02 02* 16 01 07* | 500 | 250 250 |  |
| 4 | Отработанные фильтрующие материалы оборудования(Рукавные фильтра, мембраны, полипропиленовые , модули и др.) | 15 02 02* 15 02 03 16 02 16 16 02 15* | 200 | 50 50 | 50 50 |
| 5 | Медицинские отходы класса А, Б, В, Г(подвергаемые термической обработке) | 18 01 10* 18 01 09 18 01 08* 18 01 07 18 01 06* 18 01 04 18 01 03* 18 01 02 18 01 01 18 02 02* 18 02 01 | 400 | 42 42 42 42 12 | 42 42 42 42 42 10 |
| 6 | Бумажная документация, архивные документы в т.ч. промасленная | 20 01 01 19 12 01 | 100 |  | 50 50 |
| 7 | Биоорганические отходы | 20 02 01 | 50 |  | 50 |
| 8 | Замазученный грунт и иной сорбент | 06 07 02* 06 13 02* 15 02 02* 17 05 07* 17 05 05* 17 05 03* | 1000 | 180 180 180 180 180 100 |  |
| 9 | Крады ( кеки фильтропрессов, обезвоженный шлам после установок в т.ч.с содержанием нефтепродуктов ) | 05 01 09* 05 01 10 05 01 99 | 500 | 200 | 150 150 |
| 10 | Недопал извести | 10 13 99 10 13 01 10 13 04 | 500 |  | 200 150 150 |
| 11 | Ил и твердый осадок очистных сооружений (в т.ч шлам моечных машин, активный ил),осадок очистных сооружений, смет с территории | 19 08 01 19 08 05 19 08 09 19 08 10* 19 08 11* 19 08 12 19 08 13* 19 08 14 19 11 05* 19 08 15 19 11 06 20 03 03 19 07 02* 19 07 03 | 500 | 40 50 25 30 30 | 50 50 40 40 30 30 30 30 25 |
| 12 | Отработанные охлаждающие жидкости автотранспорта, отработанные тормозные жидкости, | 12 01 10* 12 01 07* 12 01 06* 16 01 14* 16 01 15 16 01 13* | 300 | 50 50 50 50 50 | 50 |
| 13 | Отработанные картриджи, тонеры, краски, барабаны. | 20 01 35* 20 01 36 08 01 99 08 01 12 08 01 11* 08 03 08 08 03 12* 08 03 13 08 03 99 08 03 17* 08 03 18 08 05 02* | 100 | 9 9 9 9 8 | 8 8 8 8 8 8 8 |
| 14 | Древесные отходы | 20 01 38 | 300 |  | 300 |
| 15 | Лакокрасочные материалы и тара из под них ( лаки, клеи, смолы, мастики, грунтовки и др.) | 08 04 99 08 04 17* 08 04 16 08 04 15* 08 04 14 08 04 13* 08 04 12 08 04 11* 08 04 10 08 04 09* 08 01 11* 08 02 01 08 01 12 08 01 13* 08 01 14 08 01 99 08 01 21* 08 02 99 08 02 03 08 02 02 08 01 16 08 01 17* | 500 | 25 25 25 25 25 85 40 25 25 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 |
| 16 | Шпалы железно дорожные деревянные | 17 02 01 17 02 04* 19 12 07 19 12 06* | 100 | 30 25 | 30 15 |
| 17 | Антрацит, активированный уголь, угольная пыль и др. углесодержащие отходы | 05 06 99 06 13 02* 06 13 03 06 07 02* 06 13 05* 19 01 10* | 200 | 33 34 34 33 | 33 33 |
| 18 | Нефтепродукты с очистных сооружений поверхностно-ливневых сточных вод, автомойки, нефтеловушек и других объектов. | 05 01 06* 05 01 07* 05 01 08* 05 01 09* 05 01 10 05 01 13 05 01 15* 05 01 99 | 200 | 25 25 25 25 25 | 25 25 25 |
| 19 | Отходы нейтрализации кислот, щелочей и др. химических отходов. | 06 01 99 06 01 06* 06 01 05* 06 01 04* 06 01 03* 06 01 02* 06 01 01* 06 02 01* 06 02 03* 06 02 04* 06 02 05* 06 02 99 06 03 11* 06 03 13* 06 03 14 06 03 15* 06 03 16 06 03 99 04 06 99 06 05 02* 06 05 03 06 06 02* 06 06 03 06 06 99 06 07 04* 06 07 99 06 08 02* 06 08 99 06 09 03* 06 09 04 06 09 99 06 10 02* 06 10 99 07 01 01* 07 01 03* 07 01 99 07 02 01* 07 02 03* 07 02 04* 07 02 16* 07 03 01* 07 03 04* 07 04 01* 07 04 04* 07 04 99 07 05 04* 16 05 06* 16 05 07* 16 05 08* 16 05 09 | 500 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 20 | Отработанные смазочные материалы (литол, нигрол, солидол и др.) | 07 06 04* 12 01 06* 12 01 07* 13 02 08* 13 02 07* 13 02 06* | 500 | 83 83 83 83 83 85 |  |
| 21 | Отходы СИЗ в т.ч. самоспасатели и противогазы (составные части подлежащие термической обработке), | 15 02 03 | 500 |  | 500 |
| 22 | Отходы жиро ловушек и жиро уловителей содержащие жировые продукты | 19 08 09 19 08 10* 19 08 11* | 50 | 15 15 | 20 |
| 23 | Отходы после пробирного анализа | 16 11 02 16 11 01* 16 11 04 16 11 03* 16 11 06 16 11 05* | 100 | 16 16 16 | 16 16 20 |
| 24 | Остатки и огарки сварочных электродов и сварочной продукции | 12 01 13 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 | 200 |  | 40 40 40 40 40 |
| 25 | Отработанный активный ил | 19 06 03 19 06 04 19 06 05 19 06 06 19 06 99 19 08 11* 19 08 12 19 08 16 19 08 99 | 100 | 11 | 12 11 11 11 11 11 11 11 |
| 26 | Тара из -под химических реагентов (в т.ч. полипропиленовые мешки биг -бэги, евро кубы, металлическая тара, бумажная, пластиковая) | 15 01 10* 15 01 11* 16 05 06* 16 05 07* | 500 | 125 125 125 125 |  |
| 27 | Пустые металлические бочки из -под ГСМ и др. материалов | 15 01 10* 15 01 11* | 500 | 250 250 |  |
| 28 | Отработанное фритюрное масло | 20 01 25 20 01 26* | 50 | 25 | 25 |
| 29 | Отходы нефтезагрязненного полипропилена, полиэтилена, пэт тары, изоляционная пленка. | 15 01 10* 17 02 04* 17 06 03* 17 06 04 17 02 03 | 500 | 100 100 100 | 100 100 |
| 30 | Маслянистая смесь, эмульсия, нефтезагрязненные стоки | 05 01 12* 05 01 05* 05 01 11* 05 01 09* 05 01 06* 05 01 03* 05 01 11* 01 05 05* 12 01 08* 12 01 09* 13 01 04* 13 01 05* 13 05 06* 13 05 07* | 1000 | 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 77 |  |
| 31 | Подтоварная вода, производственные стоки | 11 01 11* 07 01 01* 07 02 01* 07 03 01* 07 04 01* 07 05 01* 07 06 01* 08 01 15* 08 03 07 10 01 22* 10 01 23 10 01 20* 10 01 26 10 01 99 10 02 11* 10 02 12 10 03 27* 10 03 28 10 04 09* 10 04 10 10 05 08* 10 05 09 10 06 09* 10 06 10 10 07 07* 10 07 08 10 08 19* 10 08 20 11 01 11* 11 01 12 16 10 01* 16 10 02 16 10 03* 16 10 04 | 200 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 |
| 32 | Тара из под пестицидов, цианидов , прекурсоров и других хим. отходов. | 15 01 11* 15 01 10* | 200 | 100 100 |  |
| 33 | Анодный шлам, шлам электролизных ванн | 10 03 04* 10 08 14 10 08 13 10 10 99 10 08 99 10 09 99 11 01 15* 11 01 98* 11 02 03 11 02 05* 11 02 07* 11 02 99 | 100 | 10 10 10 10 10 | 7 7 7 7 7 7 8 |
| 34 | Хим. отходы и остатки хим. реагентов в том числе прекурсоры и яды | 16 03 03* 16 03 04 16 03 05* 16 03 06 16 05 06* 16 05 07* 16 05 08* 16 05 09 | 2000 | 250 250 250 250 250 | 250 250 250 |
| 35 | Отходы не определенные иначе в том числе содержащие опасные вещества подлежащие термической обработке | 01 03 99 02 01 99 02 07 99 01 04 07* 03 02 05* 03 02 99 05 01 99 05 06 99 05 07 99 06 01 99 06 02 99 06 03 99 04 06 99 06 06 99 06 07 99 06 08 99 06 09 99 06 10 99 06 11 99 06 13 99 07 01 99 07 02 99 07 03 99 07 04 13* 07 04 99 07 05 08* 07 05 13* 07 05 99 07 06 10* 07 06 99 07 07 10* 07 07 99 08 01 99 08 02 99 08 03 99 08 04 99 09 01 99 10 01 99 10 02 99 10 03 99 10 04 99 10 05 99 10 06 99 10 07 99 10 08 99 10 09 99 10 10 99 10 11 99 10 12 99 10 13 99 11 01 98* 11 01 99 11 02 07* 11 02 99 11 03 02* 11 05 99 12 01 99 13 08 99* 16 01 21* 16 01 22 16 01 99 16 02 16 16 07 99 16 07 09* 16 09 04* 19 01 99 19 02 11* 19 02 99 19 05 99 19 06 99 19 08 99 19 09 99 19 10 06 19 11 99 19 12 11* 19 12 12 | 750 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 |
| 36 | Конфискованная и просроченная продукция (бады, продукты питания, бытовая химия, табачная продукция, алкогольная продукция, без алкогольная продукция и другое) | 02 03 04 02 02 03 02 07 04 02 04 02 02 05 01 02 06 01 07 06 99 16 03 03* 16 03 05* 20 01 30 20 01 29* | 500 | 45 45 45 | 45 45 45 45 45 45 50 45 |
| 37 | Отходы сальниковой набивки, уплотнительные материалы из фторопласта, паронита или на основе графита, шнуры и кольца с графитовой пропиткой, манжеты из резины и др. материалов, в т.ч. загрязненные нефтепродуктами | 16 01 09* 16 01 21* 16 01 22 16 01 99 16 02 15* 16 02 16 17 02 04* 17 04 09* 17 04 10* 17 04 11 17 06 03* 17 06 04 19 12 04 | 300 | 36 23 23 23 23 33 23 | 23 23 23 23 24 |
| 38 | Смолы (в т.ч. синтетические, органические, полиэфирные, нефтеполимерные, эпоксидные, ионообменные, катионит, анионит, фурановые и др.), герметики, клеи, мастики (в т.ч. каучуковые), латексы, жидкие и пастообразные катализаторы, монтажные и другие пены и иные связующие компоненты | 11 01 16* 10 03 17* 19 08 06* 11 01 16* 08 04 11* 08 04 10 08 04 09* 08 04 12 08 04 13* 08 04 14 08 04 15* 08 04 16 08 04 17* 08 05 02* 08 05 03 16 08 07* 17 03 01* | 500 | 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 | 30 30 30 30 32 |
| 39 | Абразивные отходы, природный и кварцевый песок, купершлак в т.ч. загрязнённые металлами, ЛКМ, СОЖ, масел и др. нефтепродуктами. | 17 08 01* 17 05 07* 17 05 05* 17 05 03* 17 05 04 17 01 06* 01 04 08 01 04 09 01 04 11 10 02 02 10 02 10 10 03 16 10 03 08* 10 06 01 10 07 02 10 08 04 10 08 09 10 08 10* 10 09 03 10 10 03 10 12 03 10 13 06 12 01 20* 12 01 21 19 12 09 | 3000 | 120 120 120 120 120 120 120 120 | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 |
| 40 | Нефтешлам, шлам очистки трубопроводов и емкостей, твердые отходы нефтеловушек, обезвоженный нефтешлам, пирофорные отходы | 01 05 05* 01 05 06* 05 01 10 05 01 09* 05 01 11* 05 01 08* 05 01 07* 05 01 06* 05 01 05* 05 01 04* 05 01 03* 05 01 02* 10 03 15* 10 05 10* 10 08 10* 12 01 16* 12 01 17 16 04 03* 16 07 08* 16 07 09* | 1000 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 50 50 |
| 41 | Рентгенпленка, кинопленка и другие киноматериалы, в т.ч. фотоотходы, отходы рентгенкабинетов (проявители, закрепители, фиксаж и прочие дефектоскопические реактивы), | 09 01 04* 09 01 05* 09 01 07 09 01 08 09 01 14* 09 01 03* 19 02 09* 19 02 10 | 50 | 6 6 6 6 6 | 6 6 8 |
| 42 | Пенопласт, пенополистирол, пенополиуритан | 07 02 13 07 02 16* 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 20 01 39 | 100 | 16 | 14 14 14 14 14 14 |
| 43 | Отходы эмульсий (в том числе эмульсии волочения, ингибиторов коррозии и пр.), смеси нефтепродуктов и растворителей с водой, растворов на основе спиртов , отработанные этиленгликоли (в т.ч. триэтиленгликоли), спиртсодержащая продукция, АПАВ, и прочее) | 19 02 07* 19 02 08* 19 01 06* 02 07 05 08 01 16 08 01 15* 12 01 08* 12 01 09* 13 05 07* 13 05 08* 13 08 99* 13 08 02* 13 08 01* 13 01 04* 13 01 05* | 1000 | 76 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 | 66 66 |
| 44 | Пыль и шламы аспирационных установок | 10 02 14 10 02 13* 10 02 15 10 03 19* 10 03 20 10 03 21* 10 03 22 10 03 23* 10 03 24 10 03 25* 10 03 26 10 04 04* 10 04 05* 10 04 06* 10 04 07* 10 05 01 10 05 03* 10 05 04 10 05 05* 10 05 06* 10 06 03* 10 06 04 10 06 07* 10 07 03 10 07 05 10 08 15* 10 08 16 10 08 17* 10 08 18 10 09 09* 10 09 10 10 10 09* 10 10 10 | 100 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 45 | Растворы антикоррозийной обработки, обезжиривания и другой подготовки металлов | 12 03 01* 12 03 02* 11 01 13* 11 01 14 11 01 98* 11 01 08* 11 05 01 11 05 02 | 200 | 25 25 25 25 25 | 25 25 25 |
| 46 | Отходы извести и карбидный шлам | 10 13 10 10 13 09* 10 13 12* 10 13 99 10 13 14 10 13 06 10 13 01 10 13 04 10 13 11 | 500 | 55 55 | 60 60 60 60 50 50 50 |
| 47 | Отходы геологических проб и кернов, лабораторные шлаки после процесса плавки и другие загрязненные нефтепродуктами и химреагентами природные материалы. | 01 01 01 01 01 02 01 03 06 01 03 05* 01 03 07* 01 03 08 01 03 09 01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 12 01 04 11 01 04 99 01 05 07 01 05 08 | 100 | 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6 6 |
| 48 | Буровой шлам и другие отходы буровых работ | 01 05 99 01 05 05* 01 05 06* | 1000 | 400 400 | 200 |
| 49 | Отходы текстиля и обивки мебели и другие ткани. | 03 01 01 03 01 04* 03 01 05 03 01 99 04 02 09 04 02 14* 04 02 15 04 02 16* 04 02 17 04 02 21 04 02 22 04 02 99 | 100 | 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 12 |
| 50 | Отходы химводоочистки (картриджи, мембранные элементы, патроны сорбционной очистки, фильтра колонны, танкеры и пр. сменные фильтрующие элементы, в т.ч. с минеральным и синтетическими (ионообменными) наполнителями. | 19 08 08* 19 08 02 19 08 01 19 08 06* 19 08 07* 19 08 16 19 08 99 19 09 01 19 09 03 19 09 04 19 09 05 19 09 99 16 02 16 05 06 04 | 200 | 18 14 14 | 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 |
| 51 | Отработанные силикагели, катализаторы, окислители | 16 08 07* 16 08 06* 16 08 05* 16 08 04 16 08 03 16 08 02* 16 08 01 16 09 04* 16 09 03* 16 09 02* 16 09 01* | 1000 | 90 90 90 90 90 90 90 90 | 90 90 100 |
| 52 | Отработанные огнетушители, пеногасители и другие наполнители используемые для пожаротушения | 16 01 16 16 02 14 16 02 15* 16 02 16 16 02 13* 17 04 07 17 04 09* | 200 | 28 28 28 | 32 28 28 28 |
| 53 | Отходы электроизоляции и кабельной продукции, в т.ч. электропроводка, лом кабеля и прочее | 17 04 07 17 04 05 17 04 01 17 04 11 17 04 10* | 300 | 60 | 60 60 60 60 |
| 54 | Газоконденсат и промывочная жидкость | 07 01 04* 07 01 03* 07 01 01* 07 02 04* 07 02 03* 07 02 01* 07 03 04* 07 03 03* 07 03 01* 07 04 03* 07 04 01* 07 05 03* 07 05 01* 07 06 03* 07 06 01* 07 07 03* 07 07 01* 05 07 99 | 1000 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | 65 |
| 55 | Металическая стружка и пыль металлов | 10 03 22 10 03 21* 10 02 10 10 08 04 10 10 12 10 10 11* 10 09 12 10 09 11* 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 13 16 01 17 16 01 18 17 04 05 17 04 09* | 100 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 |
| 56 | Соли от установок отчистки (сухие,жидкие.пастообразные) | 06 03 14 06 03 13* 06 03 11* 01 04 11 | 500 | 125 125 | 125 125 |
| 57 | Гальванический шлам | 12 01 14* 12 01 15 12 01 18* 11 02 02* | 200 | 50 50 50 | 50 |
| 58 | Мешкотара полипропиленовая и текстильная из под реагентов в т.ч. из-под взрывчатых веществ) | 15 01 10* | 300 | 300 |  |
| 59 | Органический отсев (щепа и другой грунт) | 01 01 02 01 04 10 01 04 09 01 04 08 17 05 04 | 500 |  | 100 100 100 100 100 |
| 60 | Отходы купелей | 16 11 02 16 11 01* 16 11 04 16 11 03* 16 11 06 16 11 05* | 50 | 10 5 10 | 10 5 10 |
| Итого |  |  | 26800 |  |  |
| Установка ФАКЕЛ-1Мг Форсаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Жидкие хим реагенты и отходы | 16 05 06* 16 05 09 16 05 08* 16 05 07* 06 01 01* 06 01 02* 06 01 03* 06 01 04* 06 01 05* 06 01 06* | 106 | 16 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 |
| 2 | Твердые хим реагенты и отходы | 16 05 06* 16 05 09 16 05 08* 16 05 07* | 30 | 8 8 6 | 8 |
| 3 | Пастообразные хим реагенты и отходы | 16 05 06* 16 05 09 1 05 08* 16 05 07* | 30 | 8 8 6 | 8 |
| 4 | Просроченные и не использованные химические реагенты и отходы | 16 05 09 16 05 08* 16 05 07* 16 03 06 16 03 05* 16 03 04 16 03 03* | 50 | 8 8 8 8 | 6 6 6 |
| 5 | Прекурсоры, щелочи и яды | 16 05 06* 16 05 09 16 05 08* 16 05 07* 06 01 02* 06 01 01* 06 01 03* 06 01 04* 06 01 05* 06 01 06* 06 02 01* 06 02 03* 06 02 04* 06 02 05* | 400 | 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 28 | 29 |
| 6 | Отходы и грунт после нейтрализации кислот | 17 05 03* | 20 | 20 |  |
| 7 | Газоконденсат и промывочная жидкость | 07 01 04* 07 01 03* 07 01 01* 07 02 04* 07 02 03* 07 02 01* 07 03 04* 07 03 03* 07 03 01* 07 04 03* 07 04 01* 07 05 03* 07 05 01* 07 06 03* 07 06 01* 07 07 03* 07 07 01* 05 07 99 | 200 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 13 |
| 8 | Соли от устоновок отчистки (сухие,жидкие.пастообразные) | 06 03 14 06 03 13* 06 03 11* 01 04 11 06 05 02* 06 05 03 19 08 13* 19 08 14 | 20 | 2,5 2,5 2,5 2,5 | 2,5 2,5 2,5 2,5 |
| 9 | Нефтешлам, шлам очистки трубопроводов и емкостей, твердые отходы нефтеловушек, обезвоженный нефтешлам, пирофорные отходы | 01 05 05* 01 05 06* 05 01 10 05 01 09* 05 01 11* 05 01 08* 05 01 07* 05 01 06* 05 01 05* 05 01 04* 05 01 03* 05 01 02* 10 03 15* 10 05 10* 10 08 10* 12 01 16* 12 01 17 16 04 03* 16 07 08* 16 07 09* 09 01 04* 09 01 05* 09 01 07 09 01 08 09 01 14* 09 01 03* 19 02 09* 19 02 10 | 130 | 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 | 3 5 5 5 5 |
| 10 | Буровые отходы | 01 05 99 01 05 05* 01 05 06* | 50 | 20 20 | 10 |
| 11 | Маслянистая смесь, эмульсия, нефтезагрязненные стоки | 05 01 12* 05 01 05* 05 01 11* 05 01 09* 05 01 06* 05 01 03* 05 01 11* 01 05 05* 12 01 08* 12 01 09* 13 01 04* 13 01 05* 13 05 06* 13 05 07* | 50 | 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 |  |
| 12 | ГСМ принятый на утилизацию(в том числе ДТ,бензин,керосин и др). | 13 07 03* 13 07 01* 13 07 02* | 100 | 35 35 30 |  |
| 13 | Замазученный грунт | 17 05 03* 17 05 05* 17 05 07* | 20 | 10 5 5 |  |
|  | Итого |  | 1 206 |  |  |
| Участок по стерилизации медицинских отходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Медецинские отходы класса Б,В,Г | 18 01 08* 18 01 06* 18 01 03* 18 02 02* | 240 | 60 60 60 60 |  |
| Итого |  |  | 240 |  |  |
| Участок механической разборки |  |  |  |  |  |
| 1 | Отработанная оргтехника, бытовая техника | 20 01 35* 20 01 36 | 500 | 100 | 400 |
| 2 | Электроприборы и оборудование | 20 01 35* 20 01 36 16 02 09* 16 02 10* 16 02 14 16 02 16 | 196 | 30 30 30 | 35 35 36 |
| 3 | Бытовая и мягкая мебель | 20 01 99 20 01 38 17 02 01 03 01 05 03 01 99 03 01 01 | 200 |  | 35 33 33 33 33 33 |
| 4 | Бумажные отходы (Бумага, картон, бумажная упаковка) | 03 03 99 15 01 01 20 01 01 | 200 |  | 66 66 68 |
| 5 | Древесные отходы(Паллеты, и другое) | 20 01 99 20 01 38 17 02 01 03 01 05 03 01 99 03 01 01 17 02 04* 20 01 37* 19 12 06* | 100 | 12 11 12 | 11 11 11 11 11 10 |
| 6 | Упаковочные материалы | 15 01 09 15 01 07 15 01 06 15 01 05 15 01 04 15 01 03 15 01 02 | 100 |  | 14 14 14 14 14 14 16 |
| 7 | Отходы металлических баллонов из под газовой смеси | 16 01 16 | 30 |  | 30 |
| 8 | Отработанные тормозные колодки | 16 01 12 16 01 11* | 30 | 15 | 15 |
| 9 | Отработанные ацетиленовые баллоны | 16 01 16 | 30 |  | 30 |
| 10 | Отработанные стальные канаты | 20 01 40 17 04 07 17 04 02 | 50 |  | 15 15 20 |
| 11 | Отработанные АКБ | 20 01 34 20 01 33* 16 06 05 16 06 06* 16 06 04 16 06 03* 16 06 02* 16 06 01* | 50 | 7 7 7 7 7 | 5 5 5 |
| 12 | Само спасатели шахтные отработанные, сигнализаторы. | 20 01 36 20 01 02 20 01 39 20 01 99 | 50 |  | 12 12 12 14 |
| 13 | Лэд светильники и лампы | 16 02 16 20 01 36 20 01 02 20 01 39 20 01 99 | 20 |  | 4 4 4 4 4 |
| 14 | Гос.символика | 20 01 99 | 19,96 |  | 19,96 |
|  | Итого |  | 1575,96 |  |  |
| Участок дробления |  |  |  |  |  |
| Дробилка молотковая Аэролит |  |  |  |  |  |
| 1 | Бой стекла, лабораторная посуда и стекло тара | 20 01 99 20 01 02 15 01 10* 15 01 07 | 50 | 12 | 12 12 14 |
| 2 | Золо шлаковые отходы | 19 01 15* 19 01 16 19 01 12 19 01 11* | 800 | 200 200 | 200 200 |
| 3 | Фарфоровые изоляторы и др. | 20 01 99 20 01 02 10 12 99 10 12 06 10 12 03 17 01 07 17 01 03 | 400 |  | 57 57 57 57 57 57 58 |
| 4 | Строительные отходы, отходы футеровки и теплоизоляции | 17 06 04 17 06 03* 17 06 01* 17 06 05* 17 08 02 17 03 02 17 01 07 17 01 06* 17 01 03 17 01 02 17 01 01 16 11 06 16 11 05* 17 09 04 | 1450 | 111 111 111 111 111 | 111 111 111 111 111 111 61 68 100 |
| 5 | Отходы шлакоблочного и кирпичного производства | 10 12 01 10 12 03 10 12 06 10 12 08 10 12 09* 10 12 10 10 12 99 | 130 | 18 | 18 18 18 18 18 22 |
| 6 | Использованные шамотные тигли и капели магнезитовые | 16 11 04 16 11 03* 16 11 02 16 11 01* | 50 | 15 15 | 10 10 |
|  | Итого по дробилке Аэролит |  | 2880 |  |  |
| Дробилка двухвальная Шредер |  |  |  |  |  |
| 1 | Асбестосодержащие отходы | 17 06 98 17 06 01* 10 13 10 10 13 09* | 750 | 188 188 | 187 187 |
| 2 | Отходы минеральной ваты, стекловолокна и стеклопластика | 17 06 03* 17 06 04 17 02 04* | 750 | 250 250 | 250 |
| 3 | Отходы полипропилена | 20 01 99 20 01 39 16 01 19 17 02 03 | 330 |  | 82,5 82,5 82,5 82,5 |
| 4 | Шины и Резино-технические отходы | 16 01 03 19 12 04 | 350 |  | 175 175 |
| 5 | Пластиковые отходы, Пэт тара. | 20 01 99 12 01 99 12 01 05 20 01 39 15 01 02 16 01 19 17 02 03 | 260 |  | 37 37 37 37 37 37 38 |
| 6 | Солевые, щелочные, воздушно-цинковые, ртутно-цинковые, серебряно-цинковые и литиевые батареи | 20 01 34 16 06 04 16 06 05 | 50 |  | 20 15 15 |
| 7 | Упаковочные материалы | 15 01 02 15 01 03 15 01 07 15 01 09 15 01 06 15 01 05 15 01 04 15 01 01 | 50 |  | 6 6 6 6 6 6 6 8 |
| 8 | Отходы труб ПВХ | 20 01 99 20 01 39 16 01 19 17 02 03 | 50 |  | 12 12 12 14 |
| 9 | Стеклопластиковые изделия | 20 01 99 20 01 39 16 01 19 17 02 03 | 50 |  | 14 12 12 12 |
|  | Медицинские отходы (Б. В, Г) | 18 01 08* 18 01 06* 18 01 03* 18 02 02* | 240 | 60 60 60 60 |  |
|  | Итого по дробилке типа Шредер |  | 2880 |  |  |
| Участок по отчистке и восстановлению отработанных масел и СОЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отработанное масло всех видов | 13 03 08* 13 03 10* 13 03 09* 13 03 07* 13 03 06* 13 03 01* 13 01 13* 13 01 12* 13 01 11* 13 01 10* 13 01 09* 13 01 05* 13 01 04* 13 01 01* 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* 13 04 01* 13 05 06* 13 05 07* | 1300 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 |  |
| 2 | Отработанные охлаждающие жидкости (Антифриз,тосол, сож) | 16 01 15 16 01 14* | 800 | 400 | 400 |
| 3 | Технические жидкости гидросистем на нефтяной основе | 13 01 13* 13 01 09* 13 01 10* 13 01 01* | 200 | 50 50 50 50 |  |
|  | Итого по участку отчистке жидкостей |  | 2 300 |  |  |
|  | Общее максимальное количество отходов по участкам |  | 37 881,96 |  |  |

Из них образованные на предприятии:

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Общее количество | Опасные отходы | Неопасные отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | Отработанные фильтры (масляные, топливные, воздушные) | 16 01 07* | 0,08 | 0,08 |  |
| 3 | Отработанные масла | 13 02 08* | 0,075 | 0,075 |  |
| 4 | Промышленные стоки | 16 10 03* 16 10 04 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| 5 | Отработанные аккумуляторы | 20 01 33* | 0,09 | 0,09 |  |
| 6 | Отработанные шины | 16 01 03 | 0,2 |  | 0,2 |

Перечень передаваемых отходов на переработку/утилизацию

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода | Общее колличество | Опасные отходы | Неопасные отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 20 03 01 20 03 99 | 1,325 | - | 1 0,325 |
| 2 | Зола | 10 01 01 | 1800 | - | 1800 |

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусмотрено.

Образующиеся отходы планируется сдавать в специализированные организации, согласно заключенным договорам.

- Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

В намечаемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут предприняты следующие превентивные меры:

- проведена оценка риска аварий при эксплуатации предприятия, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;

- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе план работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ и т.п.);

- разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.

Готовность строительной техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

-	регулярные инструктажи по технике безопасности;

-	готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:

-	остановка работ;

-	оповещение руководства участка работ;

-	ликвидация аварийной ситуации;

-	ликвидация причин аварии;

-	восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спецпринадлежностями при обслуживании электроустановок. В помещениях должны быть аптечки первой медицинской помощи.

Ежегодно все работники проходят профилактические медицинские осмотры.

С целью противопожарной защиты на всех эксплуатирующих машинах и на рабочих местах устанавливаются огнетушители, ящики с песком и соответствующий противопожарный инвентарь согласно нормативным требованиям.

7.1. Возможные существенные вредные воздействия на окружающую среду, связанные с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений

Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности очень низкая, что снижает вероятность возникновения аварий из-за природного явления.

- Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

С целью снижения негативного воздействия должны быть проведены рекультивационные мероприятия. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, и прилегающие к ним земельные участки, полностью или частично утратившие первоначальное состояние в результате техногенного воздействия. Рекультивация нарушенных и загрязненных земель проводится в соответствии с требованиями «Указаний по составлению проектов нарушенных и нарушаемых земель в РК» (Алматы, 1993) по отдельным, специально разрабатываемым проектам в два этапа: технический и биологический.

Намечаемая деятельность не приведет к потере биоразнообразия в связи со малонаселенностью животными данной территории.

Необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не прогнозируется.

  - Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потеря

Компенсацию потери биоразнообразия на постоянный и долгосрочный прирост и планируется осуществлять в виде восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности путем технической и биологической рекультивации почвенного покрова площади санитарно-защитной зоны, высадкой деревьев после окончания строительных работ. Созданная благоприятная среда  в свою очередь привлечет большое количество насекомых и  животных.

  - Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Необратимых негативных воздействий на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности происходить не будет. Производственная деятельность осуществляется в границах территории площадки. Деятельность не требует дальнейшего нарушения целостности почв, использования животного и растительного мира, выбросы будут осуществляться в пределах нормирования с ежеквартальным мониторингом, сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не предусмотрен.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм.

При соблюдении технологического регламента работ объект окажет нагрузку экологическую обстановку региона, однако при соблюдении всех мероприятий, требований и периодическом контроле удастся избежать необратимых последствий для здоровья и условий жизни местного населения и на окружающую среду.

При ведении работ, в целях развития социально-экономической среды, будут созданы дополнительные рабочие места для трудовых ресурсов местного населения.

Список используемой литературы

1.	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

2.	Классификатор отходов, утвержденный приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

3.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №176.

4.	Перечень мероприятий по стимулированию утилизации отходов и уменьшению объемов их образования, утвержденный приказом Министра ООС РК от 12 января 2012 г. №7-п.

5.	Кодексом РК №360 – VI от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» с изменениями и дополнениями на 03.05.2022 г.;

6.	Земельный кодекс РК №442 – II от 20 июня 2003 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.

7.	Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

8.	Стандарты государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 28 апреля 2017 года № 217 с изменениями по состоянию на 23.10.2018 г.

9.	Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утвержденная Приказом Министра ООС РК № 100-п от 18 апреля 2008 г., приложение №18.

10.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК №168 от 28.02.2015 года.

11.	Типы лесных культур Казахстана, Протасов А. Н. , 1965г.

12.	Научные исследования Гетко Н. В., 1971 г.

13.	"Методика оценки рисков негативного воздействия окружающей среды на состояние здоровья населения ",  Приложение к приказу Министра здравоохранения РК от 14.05.2020 №304

14. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды. Алматы,2004. 42 с.

15.  "Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий", Приложение 12 "Методических документов в области охраны окружающей среды",утвержденные приказом МОСиВР от 12.06.2014 г. № 221-Г (методика дублирует РНД 211.2.01.01-97, ОНД-86)

16.  Новиков С.М. Химическое загрязнение окружающей среды: основы оценки риска для здоровья населения. М. 2002. - 24 с.

17.  Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,  загрязняющих окружающую среду Р 2.1.10.1920-04.

18. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды. - Алматы,2004. - 42 с.

19. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих ОС Р 2.1.10.1920-04. Органы-мишени - по данным МАИР.

20. Перечень актуализированных показателей, наиболее часто использующихся для оценки риска при хроническом ингаляционном воздействии. №08ФЦ/2363 от 08.06.2012