Резюме

ЛПДС "Петропавловск" располагается в черте г. Петропавловска по улице Темирязева, 25. Объект представлен площадкой, на которой располагаются резервуары для хранения дизельного топлива, нефтепродуктопроводы, насосное и вспомогательное оборудование. Основным видом деятельности является - перекачка дизельного топлива по трубопроводу, а также обеспечение его безаварийоного функционирования. Основной резервуарный парк для хранения светлых нефтепродуктов представлен парками для хранения дизельного топлива. Резервуары вертикального типа РВС-5000 8 ед. Общая емкость единовременного хранения составляет 40 000 м3. В качестве буферных ёмкостей при внутрибазовых перекачках дизельного топлива, при необходимости, возможно использование любого свободного резервуара.

Рабочими проектами предусмотрены: текущий ремонт здания убежища, монтаж страховочных систем на кровлях зданий объектов ЛПДС "Петропавловск". В процессе производства работ не предусмотрен снос зелёных насаждений, изъятие земель, нарушение почвенного покрова. Работы производятся в пределах границ земельного отвода.

Здание Убежище.

Проектными решениями согласно Задания на проектирование ТЗ-91.080.40-ТУР-1204-

24 предусматриваются следующие основные объемы работ:

Проектом разработаны следующие конструктивные и технические решения:

− разработка грунта по периметру сооружения до основания фундамента;

− демонтаж существующей дренажной системы сооружения с демонтажем

существующих колодцев дренажа;

− демонтаж существующей наружной гидроизоляции сооружения;

− демонтаж ставня аварийного выхода;

− демонтаж существующих поручней наружной ж.б. лестницы;

− монтаж гидроизоляции сооружения с дополнительным устройством пароизоляции и

защитным слоем из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм армированного сетками с разуклонкой;

− монтаж защитного слоя гидроизоляции из профилированной мембраны

− восстановление дренажной системы сооружения с устройством колодцев дренажа

силами Заказчика;

− обратная засыпка грунтом с восстановлением рельефа существующего сооружения;

− выравнивание ж.б. конструкций наружной лестницы;

− очистка стен от лакокрасочного покрытия

− демонтаж плинтуса;

− демонтаж существующего напольного покрытия (линолеума);

− демонтаж существующей стяжки (из цементно-песчаного раствора) пола;

− перетирка стен цементно-песчаной смесью;

− грунтовка стен за 2 раза грунтовкой глубокого проникновения;

− окраска за 2 раза водоэмульсионными красками;

− разделка трещин (полы, стены, потолок) с последующей заделкой специальными

материалами системы Пенетрон «Пенекрит», предназначенный для герметизации статичных

швов и трещин;

− устройство выравнивающей стяжки толщиной не менее 30 мм;

− устройство оклеячной гидроизоляции из рулонных на основе битумно-полимерных

материалов;

− устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 50 мм

армированной сетками Вр-I диаметром 5 мм с ячейкой 100х100 мм;

− укладка керамогранита;

− нанесение сигнальной разметки однокомпонентными акриловыми красками на

выступающие элементы;

− абразивная очистка и химическая смывка существующего антикоррозионного

покрытия с металлических дверей с демонтажем существующих уплотнителей;

− нанесение системы антикоррозионного покрытия на подготовленные металлические

двери и дверные коробки с дополнительным нанесением маркировок по трафарету

− монтаж герметизирующих уплотнений на металлические двери;

− восстановление ставня аварийного выходы;

− демонтаж существующих поручней лестницы;

− монтаж новых поручней лестницы из трубы с антикоррозионным покрытием;

− демонтаж существующих деревянных двойных стеллажей и лавок;__

− изготовление и монтаж нар на металлокаркасе.

− демонтаж существующих трубопроводов водоснабжения;

− демонтаж существующих трубопроводов канализации;

− демонтаж существующих сантехнических приборов (унитазы, раковины, смесители,

гибкая подводка);

− монтаж хозяйственно-питьевого водопровода (сети В1 (ХВС) с водомерным узлом;

− монтаж санитарных приборов керамического исполнения (унитазы, раковины);

− монтаж трубопроводов бытовой канализации (сеть К1) с установкой на вводе

задвижки фланцевой чугунной Ду100 с электроприводом;

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на вводе водопровода в

здание «Убежище» проектом предусматривается установка водомерного узла со счетчиком

холодной воды диаметром 15 мм и фильтром магнитным перед ним.

Для создания запаса питьевой воды установлены существующие накопительные баки,

расположенные в помещении в осях Б-Д/7-8, общей емкостью 3 куб.м. Емкости заполняются

водой при приведении здания «Убежище» в готовность, водообмен обеспечивается за счет

водоразбора в течение суток.

Трубопроводы холодного (В1) и горячего водоснабжения (Т3) предусмотрены из

полипропиленовых труб. Трубопроводы водоснабжения, кроме санузла, изолируются

теплоизоляцией типа "K-FLEX ST".

Канализация бытовая (К1) проектируется для отведения бытовых сточных вод от

сантехнических приборов. Отвод стоков осуществляется одним выпуском Ду 150 мм в

существующий септик.

Трубопроводы бытовой канализации предусматриваются из полипропиленовых труб,

выпуск из канализационных труб НПВХ для наружных работ.

Предусматривается замена существующей системы автоматической пожарной

сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией здания «Убежище-240», в том числе:

− автоматическая пожарная сигнализация;

− автоматическое порошковое пожаротушение;

− оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

Автоматическая система пожарной сигнализации обеспечивает:

− обнаружение пожара на ранних стадиях возгорания;

− выдачу извещения на приемно-контрольную аппаратуру;

− дистанционную диагностику текущего состояния как системы в целом, так и ее

отдельных составляющих;

− контроль целостности шлейфов и технических средств АСПС;

− выдачу сигналов управления на устройства систем вентиляции, дымоудаления и т.п.;

− выдачу сигналов управления на устройства систем оповещение и управление

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

− выдачу извещений о неисправности технических средств и линий АСПС.

− замена фильтра-поглотителя ФП-300;

− замена сменного фильтра-пакета ПФП-1000 в объеме замены фильтрующего

элемента без замены корпуса предфильтра пакетного;

− замена электромагнитных пускателей

− демонтаж существующих кабельных линий освещения, розеточной группы;

− демонтаж существующих светильников и одноклавишных выключателей;

− демонтаж розеток;

− демонтаж полосы заземления;

− демонтаж РЩ;

− демонтаж ЩО;

− демонтаж щита управления вентиляцией;

− демонтаж АВР;

− монтаж нового щита ВРУ;

− установка ИБП;

− монтаж ЩРО;

− монтаж ЩАО;

− монтаж нового электроосвещения (рабочего, аварийного, дежурного);

− монтаж новой полосы заземления внутри здания

Защита участка работ от проникновения животных не требуется.

Зеленые насаждения в зоне производства работ отсутствуют.

Жилая застройка г. Петропавловска удалена от границ площадки ЛПДС

«Петропавловск» на расстоянии 154 метров в юго-западном направлении от ограждения

площадки предприятия и более 200 метров от крайних источников загрязнения

атмосферного воздуха.

Проезд к ЛПДС «Петропавловск» осуществляется по автомобильной дороге с

асфальтовым покрытием. Железнодорожная станция приёма грузов - ст. «Петропавловск» (в 5 км от места производства работ).

Ближайшими водными объектами от ЛПДС «Петропавловск» являются: р. Ишим –

более 6 км, оз.Белое - более 5,4 км.

В зоне влияния производственной площадки ЛПДС «Петропавловск» зон отдыха,

курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Территория ЛПДС «Петропавловск» ограждена по периметру, предусмотрено два

раздельных въезда-выезда и ворота для железнодорожного транспорта.

Функцией ЛПДС является хранение дизельного топлива. ЛПДС «Петропавловск» не

является перерабатывающим предприятием, и в процессе его функционирования сырье не

используется.

Использование воды на ЛПДС «Петропавловск» производится только в хозяйственно-

бытовых целях, в процессе обращения нефтепродуктов вода не используется.

Описание решений по благоустройству территории

Территория действующей ЛПДС спланирована, на территории выполнены дороги с

твердым покрытием, группы резервуаров ограждены защитными обвалованиями.

Техническое перевооружение не оказывает существенного влияния на геологическую

среду, вследствие чего активизации опасных геологических процессов и изменения

геологической среды не предвидится.

Проектом не предусмотрено изменение вертикальной планировки территории.

Монтаж страховочных систем

Проектными решениями согласно Задания на проектирование ТЗ-91.040.20-ТУР-520-23

предусматриваются следующие основные объемы работ:

Настоящим проектом предусматривается монтаж страховочных линий для здания

дизельной насосной (инв. №011110077) состоящий из трех прямоугольников: в осях 1-2/Б-Г -четырехэтажное, в осях 1-2/А-Б - одноэтажное, в осях 2-10/А-В - одноэтажное. С размерами в плане в осях 1-2/А-Г 8020х20400, в осях 2-10/А-В 45980х19100мм. Высота помещений до отметки низа несущих конструкций покрытия (балок покрытия) в осях 1-2/Б-Г составляет 12,5м, в осях 1- 2/А-Б составляет 3,0м, в осях 2-10/А-В составляет 6,55м от отм. ±0,000.

Виды анкерных линий:

1. Анкерное устройство 45 метров для двускатной кровли из сэндвич-панели;

2. Анкерное устройство 8 метров для плоской кровли одноэтажного здания;

3. Анкерное устройство 13 метров для плоской кровли четырехэтажного здания;

4. Средство защиты от падения ползункового типа, перемещаемое по жесткой анкерной

линии 4 метров для нижней лестницы выхода на кровлю

5. Средство защиты от падения ползункового типа, перемещаемое по жесткой анкерной

линии 12 метров для верхней лестницы выхода на кровлю.

Защита участка работ от проникновения животных не требуется.

Зеленые насаждения в зоне производства работ отсутствуют.

Жилая застройка г. Петропавловска удалена от границ площадки ЛПДС

«Петропавловск» на расстоянии 154 метров в юго-западном направлении от ограждения

площадки предприятия и более 200 метров от крайних источников загрязнения

атмосферного воздуха.

Проезд к ЛПДС «Петропавловск» осуществляется по автомобильной дороге с

асфальтовым покрытием. Железнодорожная станция приёма грузов - ст. «Петропавловск» (в 5 км от места производства работ).

Ближайшими водными объектами от ЛПДС «Петропавловск» являются: р. Ишим –

более 6 км, оз.Белое - более 5,4 км.

В зоне влияния производственной площадки ЛПДС «Петропавловск» зон отдыха,

курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Территория ЛПДС «Петропавловск» ограждена по периметру, предусмотрено два

раздельных въезда-выезда и ворота для железнодорожного транспорта.

Функцией ЛПДС является хранение дизельного топлива. ЛПДС «Петропавловск» не является перерабатывающим предприятием, и в процессе его функционирования сырье не

используется.

Использование воды на ЛПДС «Петропавловск» производится только в хозяйственно-

бытовых целях, в процессе обращения нефтепродуктов вода не используется.

Описание решений по благоустройству территории

Территория действующей ЛПДС спланирована, на территории выполнены дороги с

твердым покрытием, группы резервуаров ограждены защитными обвалованиями.

Проектом не предусмотрена инженерная подготовка территории.

Техническое перевооружение не оказывает существенного влияния на геологическую

среду, вследствие чего активизации опасных геологических процессов и изменения

геологической среды не предвидится.

Проектом не предусмотрено изменение вертикальной планировки территории.