Краткое нетехническое резюме к Проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников АЗФ – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2026-2035 гг., Программе управления отходами АЗФ – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2026-2035 гг., Программе производственного экологического контроля для АЗФ – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2026-2035 гг., Плану природоохранных мероприятий на 2026-2035 гг.

- Описание места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Актюбинский завод ферросплавов (АЗФ) - филиал АО «ТНК «Казхром» расположен в северной промышленной зоне г. Актобе и занимает территорию общей площадью 367,5 га.

С юго-восточной стороны к территории предприятия примыкает территория ЗАО «Актобе ТЭЦ», с юго-западной стороны - строительные организации и Актюбинский завод хромовых соединений. С восточной стороны территории предприятия протекает река Илек.Расстояние до реки Илек в северо-западном направлении составляет 230 м.

Ближайшая жилая зона - г. Актобе, располагается на расстоянии около 1,5 км от АЗФ в юго-восточном направлении. Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения предприятия нет.

Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром»

р. Илек

г. Актобе

Особо охраняемых территорий, лесов и сельскохозяйственных угодий, граничащих с площадками предприятия, нет.

- Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Заказчик: Актюбинский завод ферросплавов –   филиал АО «ТНК «Казхром»

Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы,

пр-т 312 Стрелковой Дивизии, здание 60А.

Телефон: 87132973797, 87132973848

Факс: 87132973466

E-mail: aktfp@erg.kz

Сайт: https://www.erg.kz/ru/contacts

- Краткое описание намечаемой деятельности:

  - Вид деятельности.

Основная деятельность предприятия – производство ферросплавов различных марок, в том числе: высокоуглеродистого феррохрома (6 марок); среднеуглеродистого феррохрома (3 марки); низкоуглеродистого феррохрома (4 марки), а также металлоконцентрата (3 марки).

Предприятие производит: феррохром, а также дополнительную продукцию: известь, жидкое стекло, огнеупорные изделия, щебень, ферропыль. Завод перерабатывает шлаки.

  - Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду

Сегодня Актюбинский завод ферросплавов – это современное, развивающееся предприятие, объем производства, которого составляет более 600 тыс. тонн хрома в год, занимает территорию общей площадью 367,5га.

Списочная численность в среднем по предприятию составляет 3988 человек (на 01.06.2024 года). Временной режим работы предприятия основного производства – круглосуточный, административно-управленческого аппарата – 8-ми часовой, 5 дней в неделю.

На предприятии имеются полигоны для размещения отходов производства и потребления: шлакоотвал площадью 53,7 га и площадка для размещения отходов: РТИ, отработанных воздушных и свечных фильтров, а также отходов нейтрализации электролита.  ПСО вывозится на площадку временного хранения в районе полигона, для дальнейшей передачи специализированным организациям.

На шлакоотвале размещаются отвальные шлаки, на площадке для размещения отходов: РТИ, отработанных воздушных и свечных фильтров, а также отходы нейтрализации электролита.

В каждом подразделении имеются службы, обеспечивающие эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования и механизмов, ведение работ в соответствии с установленным регламентом. Подразделения укомплектованы штатами для выполнения работ в полном объеме и заданном качестве согласно установленным требованиям

Структурные подразделения АЗФ

| № п/п | Наименование подразделения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Плавильный цех №1 (ПЦ-1) |
| 2 | Участок №3 – ПЦ № 1 (уч.№3 ПЦ-1) |
| 3 | Плавильный цех №2 (ПЦ-2) |
| 4 | Участок обжига извести плавильного цеха №2 (УОИ ПЦ-2) |
| 5 | Цех фракционирования и отгрузки ферросплавов (ЦФиОФ) |
| 6 | Цех шихтоподготовки (ЦШП) |
| 7 | Цех переработки шлаков (ЦПШл) |
| 8 | Электроремонтный цех (ЭлЦ) |
| 9 | Энергетический цех (ЭЦ) |
| 10 | Цех по ремонту металлургического оборудования (ЦпРМО) |
| 11 | Ремонтно-механический цех (РМЦ) |
| 12 | Испытательная химическая лаборатория (ИХЛ) |
| 13 | Цех газоочистных сооружений (ЦГС) |
| 14 | Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС) |
| 15 | Железнодорожный цех (ЖДЦ) |
| 16 | Автотранспортный цех (АТЦ) |
| 17 | Участок складского хозяйства (УСХ) |
| 18 | Социальные проекты и социальное обеспечение (СПиСО) |
| 19 | Цех автоматизации производства и связи (ЦАПиС) |
| 20 | Плавильный цех №4 (ПЦ-4) |
| 21 | Электростанция – филиал АО «ТНК «Казхром» (ЭС) |

  - Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

План производства феррохрома (ФХ) тыс.м по годам

Таблица 6.1

| Наименование производства | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 3035 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВУ ФХ на печах №11-17 | 204,0019 | 215,9753 | 224,443 | 222,1753 | 233,2277 | 239,2364 | 230,2378 | 235,3441 | 244,8901 | 246,4191 | 2204,224 |
| ВУ ФХ на печи №39 | 13,62126 | 13,62126 | 13,66184 | 13,62126 | 13,62126 | 13,62126 | 13,66184 | 13,62126 | 13,62126 | 13,62126 | 138,2429 |
| ФС15 на печи №71 | 0,663484 | 0,616339 | 0,650118 | 0,584663 | 0,619119 | 0,792381 | 0,794921 | 0,792381 | 0,792381 | 0,792381 | 7,898083 |
| СУ ФХ | 10,94666 | 10,94666 | 10,796 | 11,44351 | 10,94666 | 10,94666 | 10,88896 | 10,94666 | 10,94666 | 10,94666 | 109,1071 |
| НУ ФХ | 50,88556 | 50,73768 | 51,34155 | 50,67113 | 50,74507 | 51,12711 | 50,75246 | 51,19366 | 50,74507 | 50,35563 | 507,2134 |
| ВУ ФХ на печах №41-44 | 413,4728 | 442,1789 | 443,9731 | 470,9975 | 470,9975 | 470,9975 | 443,9731 | 442,4717 | 442,4717 | 442,4717 | 4780,504 |
| Брэкс (монобрэкс) | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 658 |
| 2785,392 | 2826,876 | 2838,666 | 2864,293 | 2875,957 | 2883,521 | 2848,109 | 2853,17 | 829,2671 | 830,4067 | 2785,392 | 8405,189 |

План выпуска ферросплавов  по цехам

Таблица 6.2

| Выпуск ферросплавов, в том числе: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЦ1 | 218,2866 | 230,2129 | 238,7549 | 236,3812 | 247,468 | 253,6501 | 244,6946 | 249,7577 | 259,3037 | 260,8327 |
| ПЦ2 | 61,83222 | 61,68434 | 62,13755 | 62,11463 | 61,69173 | 62,07377 | 61,64143 | 62,14032 | 61,69173 | 61,30229 |
| ПЦ№4 | 413,4728 | 442,1789 | 443,9731 | 470,9975 | 470,9975 | 470,9975 | 443,9731 | 442,4717 | 442,4717 | 442,4717 |

Основным сырьем для производства ферросплавов является хромовая руда Донского горно-обогатительного комбината (г. Хромтау) с содержанием основного компонента Cr2O3 45-50%. Хромовая руда поступает на завод в вагонах железнодорожного транспорта и выгружается в закрома цеха шихтоподготовки.

  - Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Площадь отвода земель составляет 367,5 га.

Координаты земельного участка:

47020’23.09” 52039’04.17”

47019’52.93”  52039’33.68”

47019’33.62”  52038’51.05”

47020’03.78”  52038’21.54”

  - Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду является самым рациональным вариантом, поскольку применимые технологические решения соответствуют научным передовым технологиям с наименьшим возможным воздействием на окружающую среду среди аналогичных технологий.

- Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

  - Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Ближайшая жилая зона - г. Актобе, располагается на расстоянии около 1,5 км от АЗФ в юго-восточном направлении. Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения предприятия нет.

Санитарно-защитная зона предприятия составляет 1000 м от границы территории.

Концентрация загрязняющих веществ, согласно проведенным расчетам рассеивания составляет менее 1 ПДК на границе СЗЗ, что подтверждает, что влияние на жизнь и (или) здоровье людей производиться не будет, условия их проживания и деятельности не изменятся.

  - Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Трансграничное воздействие не ожидается. Воздействие на животный мир производится в пределах границы территории предприятия.

Эксплуатация объекта не приведет к существенному нарушению мест обитания животных, а также миграционных путей животных в заметных размерах.

  - Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

При реализации проекта непосредственное воздействие на недра не предполагается.

Предприятие производит производственный экологический мониторинг с целью контроля количества загрязняющих веществ в почве зоны воздействия для исключения превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

  - Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Трансграничное воздействие на подземные воды в процессе эксплуатации объекта отсутствует.

Истощение водных ресурсов при заборе воды не прогнозируется.

Предприятие не производит сбросов сточных вод в водные объекты и рельеф местности. Сточные воды сбрасываются в коллектор городской канализации.

Предприятие производит мониторинг наблюдательных, эксплуатационных подземных скважин и ближайшего водного объекта р. Илек.

  - Атмосферный воздух

Загрязняющими ингредиентами при проведении намечаемых работ могут быть следующие компоненты:

На период эксплуатации:

диВанадий пентоксид (пыль), Железо (II, III) оксиды, Кальций оксид, Марганец и его соединения, Медь (II) оксид, Натрий гидроксид, Натрий хлорид, Натрий гипохлорид,

диНатрий карбонат, Никель оксид, Хром /в пересчете на хром (VI), Молибден и его неорганические соединения, Азота (IV) диоксид, Азотная кислота (5), Аммиак (32), Азот (II) оксид, Гидрохлорид, Серная кислота (517), Озон (435), Углерод, Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические плохо растворимые, Ортофосфорная кислота (938*), диАммоний пероксидисульфат, Гексан (135), Метан (727*), Смесь углеводородов предельных С1-С5,

Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены, Бензол (64), Диметилбензол, Метилбензол (349), Этилбензол (675), Бенз/а/пирен, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт),

2-Метилпропан-1-ол, Этанол (Этиловый спирт) (667), 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат,

Формальдегид (Метаналь) (609), Пропан-2-он (Ацетон) (470), Уксусная кислота,

Этандиовая кислота, Смесь природных меркаптанов, Бензин, Керосин (654*), Масло минеральное нефтяное, Синтетические моющие средства, Уайт-спирит (1294*), Алканы С12-19, 1,2,3-Пропантриол (Глицерин), Эмульсол, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20, Пыль абразивная, Пыль древесная (1039*), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата, Пыль ферросплавов.

Воздействие на атмосферный воздух данной деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями, сборников методик, а также отраслевых методик.

Выбросы, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов при осуществлении операций отсутствуют. Все выбросы в пределах экологических нормативов.

  - Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Сопротивляемость к изменению климата в данном районе достаточно велика, в связи с равнинной местностью, постоянными ветрами происходит естественное самоочищение атмосферного воздуха загрязнениями.

Деятельность предприятия благоприятно скажется на социально-экономических системах.

- Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

По проведенным расчетным данным источниками загрязнения в атмосферный воздух будет выбрасываться следующее количество загрязняющих веществ:

| Виды загрязняющих веществ | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- |
| диВанадий пентоксид (пыль) | 0.0000952 |
| Железо (II, III) оксиды | 4.288818782 |
| Кальций оксид | 683.892073292 |
| Марганец и его соединения | 0.189952554 |
| Медь (II) оксид | 0.0391974 |
| Натрий гидроксид | 0.00296 |
| Натрий хлорид | 0.000098 |
| Натрий гипохлорид | 0.0008748 |
| диНатрий карбонат | 0.00003262 |
| Никель оксид | 0.00003262 |
| Хром /в пересчете на хром (VI) | 0.01716799 |
| Молибден и его неорганические соединения | 0.0000048 |
| Азота (IV) диоксид | 2155.263336 |
| Азотная кислота (5) | 0.124389 |
| Аммиак (32) | 0.229671472 |
| Азот (II) оксид | 350.160259626 |
| Гидрохлорид | 0.047071416 |
| Серная кислота (517) | 0.006849597 |
| Озон (435) | 0.00002924 |
| Углерод | 4.871167 |
| Сера диоксид | 343.475338832 |
| Сероводород | 12.302983464 |
| Углерод оксид | 4704.11263923 |
| Фтористые газообразные соединения | 0.05787826 |
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0.01543168 |
| Ортофосфорная кислота (938*) | 0.047765376 |
| диАммоний пероксидисульфат | 0.00296 |
| Гексан (135) | 0.00034346 |
| Метан (727*) | 0.2691315 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.69291248 |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.16365552 |
| Пентилены | 0.02226 |
| Бензол (64) | 0.017808 |
| Диметилбензол | 2.55594613 |
| Метилбензол (349) | 2.913768883 |
| Этилбензол (675) | 0.0004452 |
| Бенз/а/пирен | 0.000034359 |
| Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 1.1056656 |
| 2-Метилпропан-1-ол | 0.111093 |
| Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1.2314059 |
| 2-Этоксиэтанол | 0.54167456 |
| Бутилацетат | 0.606890172 |
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.3744179 |
| Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.564551081 |
| Уксусная кислота | 0.001438 |
| Этандиовая кислота | 0.001438 |
| Смесь природных меркаптанов | 0.000000559 |
| Бензин | 0.006912 |
| Керосин (654*) | 9.927642054 |
| Масло минеральное нефтяное | 5.50684637 |
| Синтетические моющие средства | 0.0020304 |
| Уайт-спирит (1294*) | 2.39992453 |
| Алканы С12-19 | 9.676366292 |
| 1,2,3-Пропантриол (Глицерин) | 0.00062375 |
| Эмульсол | 0.00173949 |
| Взвешенные частицы | 7.6325808 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 7.348075616 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 4770.61011047 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1863.57850503 |
| Пыль абразивная | 2.1941379 |
| Пыль древесная (1039*) | 5.740504 |
| Пыль тонко измельченного резинового вулканизата | 0.0003329245 |
| Пыль ферросплавов | 13.286326714 |
| В С Е Г О: | 14968,23662 |

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации

на территории Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2026-2035 гг.

| Наименование отхода | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Всего | - | 1 431 412,04 |
| В т.ч отходов потребления | - | 1 357,43 |
| Отходов производства | - | 1 430 054,61 |
| Опасные отходы |  |  |
| Твердые отходы от газоочистки, содержащие опасные вещества (10 02 07*) Аспирационная пыль | - | 74 102,365 |
| Твердые отходы от газоочистки, содержащие опасные вещества (10 02 07*) Пыль от производства в/у феррохрома | - | 40 077,659 |
| Твердые отходы от газоочистки, содержащие опасные вещества (10 02 07*) Пыль от производства рафинированного феррохрома | - | 5 384,111 |
| Изоляционные материалы, содержащие асбест (17 06 01*) Асбестсодержащие отходы | - | 4,95 |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (20 01 21*) Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы | - | 0,452882725 |
| Свинцовые аккумуляторы (16 06 01*) Отработанные аккумуляторные батареи | - | 18 |
| Другие изоляционные или трансформаторные масла (13 03 10*) Отработанное трансформаторное масло | - | 15,2 |
| Другие виды топлива (включая смеси) (13 07 03*) Отработанные масла | - | 179,45 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*) Промасленная ветошь | - | 16,485 |
| Масляные фильтры (16 01 07*) Отработанные промасленные фильтры | - | 0,882 |
| Отходы, не указазанные иначе (Маслосодержащие отходы, не определенные иначе) (13 08 99*) Сорбент для сбора ГСМ (песок) | - | 79,9 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*) Фильтрующая ткань | - | 132 |
| Другие кислоты (Отходы использования кислот) (06 01 06*) Отработанные таблетки - брикеты составом борной кислоты и материалов ферросплавного производства | - | 3,000 |
| Газы в пресс-контейнерах (включая галон), содержащие опасные вещества (16 05 04*) Газовый конденсат | - | 1,000 |
| Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ (16 05 06*) Слежавшийся продукт и остатки продукта в результате просыпи | - | 238,330 |
| Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (08 01 11*) Металлическая тара из-под ЛКМ | - | 3,6099 |
| Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (08 01 11*) Пластмасс тара из-под ЛКМ | - | 1,1945 |
| Отработанные катализаторы, загрязненные опасными веществами (16 08 07*) Цеолит (Отработанные сорбенты, отходы сорбционной очистки и др. виды загрязненных (природные и искуственные) | - | 12,000 |
| Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества (17 01 06*) Оксид аллюминия (Отработанные сорбенты, отходы сорбционной очистки и др. виды загрязненных (природные и искуственные) | - | 10,000 |
| Дерево, содержащее опасные вещества (20 01 37*) Отработанные деревян шпалы, пропитанные креозотом | - | 50,000 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Непереработанный шлак (10 02 02) Шлак от производства В/У феррохрома | - | 901 864,866 |
| Непереработанный шлак (10 02 02) Шлак от производства рафинированного феррохрома нестабилизированный/стабилизированный | - | 250 000,0 |
| Непереработанный шлак (10 02 02) Шлаки ферросилиция | - | 314,17 |
| Шламы и осадки на фильтрах от газоочистки, за исключением упомянутых в 10 02 13 (10 02 14) Шлам мокрых газоочисток | - | 120 000,0 |
| Металлическая упаковка (15 01 04) Металлическая тара из-под ГСМ | - | 12,830 |
| Другие огнеупорные материалы и футеровка, используемые в металлургических процессах, за исключением упомянутых в 16 11 03 (16 11 04) Отработанные футировочные плиты | - | 37,0 |
| Пыль и частицы черных и цветных металлов (12 01 02 и 12 01 04) Отходы металлообработки | - | 56,8 |
| Черные металлы (16 01 17) Лом черных металлов | - | 15 482,491 |
| Цветные металлы (16 01 18) Остатки и лом меди | - | 153,213 |
| Цветные металлы (16 01 18) Остатки и лом алюминия | - | 23,775 |
| Цветные металлы (16 01 18) Остатки и лом латуни | - | 10,789 |
| Цветные металлы (16 01 18) Остатки и лом бронзы | - | 22,1 |
| Стекло (20 01 02) Стеклобой | - | 3,099 |
| Изоляционные материалы, за исключением упомянутых в 17 06 01 и 17 06 03 (17 06 04) Полимеры поливинилхлорида | - | 12,067 |
| Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) Отработанная оргтехника и комплектующие детали | - | 25,335 |
| Пластмассы и резины (19 12 04) Отходы резинотехнических изделий | - | 234,520 |
| Отработанные шины (16 01 03) Отработанные автомобильные шины | - | 42,0 |
| Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 (20 01 38) Отходы деревообработки | - | 317,627 |
| Отходы, не указанные иначе (12 01 99) Лом и остатки графитированных электродов | - | 50,500 |
| Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (17 01 07) Промышленно - строительные отходы | - | 4 236,860 |
| Отходы сварки (12 01 13) Огарки сварочных электродов | - | 7,000 |
| Твердые отходы от газоочистки, за исключением упомянутых в 10 13 12 (10 13 13) Остатки и пыль извести от аспирационной установки | - | 10 381,990 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 (15 02 03) Отработанные воздушные фильтры воздухозабора (Отработанные воздушные фильтры, свечные фильтры) | - | 23,208 |
| Бетон (17 01 01) Отработанные железобетонные шпалы | - | 400,000 |
| Другие огнеупорные материалы и футеровка, используемые в металлургических процессах, за исключением упомянутых в 16 11 03 (16 11 04) Отработанные огнеупоры | - | 5 775,000 |
| Отходы, не указанные иначе (19 02 99) Отходы нейтрализации электролита | - | 1,526 |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) ТБО – твердые бытовые отходы и смет с территории | - | 1270,6 |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) Пищевые отходы | - | 86,830 |
| Шламы обработки сточных вод на месте эксплуатации, за исключением упомянутых в 10 01 20 (10 01 21) Шлам мойки вагонов | - | 100,0 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 17 09 04 Перлит (Отработанные сорбенты, отходы сорбционной очистки и др. виды загрязненных (природные и искуственные) | - | 15,000 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 17 09 04 Силикагель (Отработанные сорбенты, отходы сорбционной очистки и др. виды загрязненных (природные и искуственные) | - | 10,000 |
| Пластмассы (20 01 39) Отходы обрывки и лом пластмасс (в том числе оросители, упаковочные материалы, тара, бумажные мешки биг-бэг, полога, упаковка) | - | 96,651 |
| Бумага и картон (20 01 01) Макулатура | - | 7,000 |
| Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (17 09 04) Минеральная вата | - | 6,000 |
| Отходы от технического обслуживания транспортных средств (16 01 99) Отработанные воздушные фильтры |  | 0,600 |

7.2. Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения

Во избежание возникновения аварийных ситуаций на проектируемых объектах необходимо организовать:

−	качественное техническое (межремонтное) обслуживание аппаратов оборудования, запорной арматуры, трубопроводов;

−	качественное проведение деффектации (оценки физического износа) и ремонтных работ (своевременная замена вышедших из строя оборудования, арматуры, качественно проведенный ремонт и т.д.).

А также организовать специализированные службы предприятия, функции которых заключаются:

−	в своевременном и качественном проведении технических освидетельствований оборудования и коммуникаций, работающих под давлением;

−	в контроле за соблюдением норм технологического режима.

Для предотвращения аварийных ситуаций разработаны правила эксплуатации и контроля и правила техники безопасности на предприятии.

Работу по предотвращению аварий предусматривается проводить соответствующей технологической службой и службой техники безопасности.

- Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Намечаемая деятельность не приведет к потере биоразнообразия в связи со малонаселенностью животными данной территории.

Необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не прогнозируется.

  - Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потеря

Компенсацию потери биоразнообразия на постоянный и долгосрочный прирост и планируется осуществлять в виде восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности путем технической и биологической рекультивации почвенного покрова площади санитарно-защитной зоны, высадкой деревьев.

  - Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Необратимых негативных воздействий на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности происходить не будет. Производственная деятельность осуществляется в границах территории площадки. Деятельность не требует дальнейшего нарушения целостности почв, использования животного и растительного мира, выбросы будут осуществляться в пределах нормирования с ежеквартальным мониторингом, сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не предусмотрен.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм.

При соблюдении технологического регламента работ объект окажет нагрузку экологическую обстановку региона, однако при соблюдении всех мероприятий, требований и периодическом контроле удастся избежать необратимых последствий для здоровья и условий жизни местного населения и на окружающую среду.

Список используемой литературы

- 1.	Экологический  кодекс Республики Казахстан от 2 января 2022 года № 400-VI ЗРК.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов  РК от 10.03.2021 г. №63.

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека".

Нормативы выбросов определены расчетным методом по утвержденным методикам:

- "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов. Расчет по пункту 5.3.7. Выбросы автогазонаполнительных станций (АГНС).

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996.

- РНД 211.2.02.05-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005.

- РНД 211.2.02.03-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана 2005.

- РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005 г.

- РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005г.

- Приказ Министра здравоохранения Республики казахстан от 2 августа 2022 № ҚР ДСМ-70 Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций.