НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Наименование проекта: Проект «Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в виде стеклобоя и выпуску стеклянной тары производительностью 240 миллионов единиц в год (280 тонн стекломассы в сутки) в Кызылординской области» ТОО «Seven Rivers Technologies».

По данному проекту было подготовлено заявление о намечаемой деятельности. В рамках заявления о намечаемой деятельности по Кызылординской области, в соответствии с требованиями п.27 и п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280, выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ93VWF00427515 от 23.09.2025 г. (Приложение 13) с выводом о необходимости в проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Заключение к Отчету о возможных воздействиях приведено в Приложении 18.

«Охрана окружающей среды» (далее РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности разработан в соответствии со ст. 49 Кодекса Республики Казахстан Экологический кодекс Республики Казахстан (далее Экологический Кодекс РК). Согласно ст.39 Экологического Кодекса РК в составе раздела «Охрана окружающей среды» расчитаны и обоснованы нормативы эмиссий на период строительно-монтажных работ.

Целью и назначением данного рабочего проекта является – новое строительство завода по переработке стеклобоя и выпуска стеклотары производительностью 240 миллионов бутылок в год.

Инвестором строительства является ТОО «Seven Rivers Technologies».

Сроки строительства – 18 месяцев.

Количество людей, задействованных на строительных работах – 254 человек, на период эксплуатации – 254 человека.

Место реализации проекта

В административном отношении земельный участок, выделенный под строительство Завода, расположен на территории Кызылординской области, г.Кызылорда, мкр. Титов, индустриальная зона «Ондирис».

Для размещения предприятия выбрана территория индустриальной зоны «Ондирис». Общая площадь участка согласно акта на земельный участок  с кадастровым номером 10-156-039-4858, с целевым назначением «для размещения индустриальных зон» составляет 38,08 га.

В соответствии с договором вторичного землепользования срок использования до 2039 года.

Площадь участка в границах земельного отвода составляет –38,08 га.

Карта-схема расположения цеха приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта-схема расположения проектируемого завода

Размещение завода  на территории города Кызылорды в индустриальной зоне– является наиболее приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности.  Альтернативные места расположения нецелесообразны в виду соответствия вида деятельности для размещения в индустриальной зоне.

Координаты угловых точек, проектируемого участка:

| Точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | N | E |
| 1 | 44°53'35.98" | 65°25'24.10" |
| 2 | 44°53'47.26" | 65°25'40.28" |
| 3 | 44°54'17.32" | 65°25'40.15" |
| 4 | 44°54'25.84" | 65°25'42.20" |
| 5 | 44°54'24.92" | 65°25'51.18" |
| 6 | 44°54'22.94" | 65°26'0.25" |
| 7 | 44°54'17.26" | 65°26'8.49" |
| 8 | 44°54'11.47" | 65°26'15.66" |
| 9 | 44°54'5.36" | 65°26'27.58" |
| 10 | 44°53'59.84" | 65°26'17.17" |
| 11 | 44°53'53.00" | 65°25'58.03" |
| 12 | 44°53'41.01" | 65°25'42.25" |

Использование растительных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, не предусматривается. Согласно рабочему проекту, снос зеленых насаждений также не планируется, см Приложение 3, письмо КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

На территории свободной от застройки и покрытия предусмотрен партерный газон (посев многолетних трав с завозом растительного грунта высотой 0,25 м (h = 25 см), площадью 51 576 м²). Для ухода за площадкой не предусматривается специальных средств.

В соответствии с письмом КГУ «Управление ветеринарии Кызылординской области» - на рассматриваемой территории (в радиусе 1000 м) отсутствуют земельные участки сибиреязвенных захоронений и типовых скотомогильников (см. Приложение 4).

В соответствии с РГУ «Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», планируемый строительный участок находится на территории Кызылординской области и за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. В месте размещения участка растений и животных, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, не имеется (см. Приложение 6).

На территории и в зоне влияния объекта зафиксированы следующие виды животного мира: домовая мышь (Mus musculus), серая крыса (Rattus norvegicus), ёж ушастый (Hemiechinus auritus), воробей домовой (Passer domesticus), голубь сизый (Columba livia), ворона серая (Corvus cornix), галка (Corvus monedula), геккон туркестанский (Teratoscincus scincus), ящурка разноцветная (Eremias arguta). Виды животных, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, на территории объекта не обнаружены.

По данному проекту было подготовлено заявление о намечаемой деятельности. В рамках заявления о намечаемой деятельности по Кызылординской области, в соответствии с требованиями п.27 и п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280, выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ93VWF00427515 от 23.09.2025 г. (Приложение 13) с выводом о необходимости в проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Требование, указанные в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду соблюдены, более подробное описание приведено в Разделе 12 Отчета.

Разработка Отчета о возможных воздействиях выполнена с целью получения информации о влиянии намеченной деятельности на окружающую среду.

При выполнении Отчета о возможных воздействиях определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей и социально-экономической среды при реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности (выбросы, режим водопотребления и водоотведения, отходы производства и потребления, площади земель, отводимые во временное и постоянное пользование и т.д.).

Цель и задачи проекта

Решение по генеральному плану соответствуют требованиям технологической схемы, противопожарным, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам.

Генеральный план разработан с учетом создания условий безопасности движения транспортных средств по территории комплекса. Размещение зданий и сооружении на территории позволяет, в случае нештатных ситуаций, свободно эвакуировать обслуживающий персонал и транспортные средства.

В состав проекта входят следующие здания и сооружения:

− Производственный корпус (поз. №1)

− Бытовые помещения (поз. №2)

− Вспомогательные помещения (поз. №3)

− Вытяжная труба (поз. №4)

− Шихтосоставной цех (поз. №5)

− Склад готовой продукции (поз. №6)

− Градирня (поз. №7)

− Дизель-генератор (поз. №8)

− Приемный колодец (поз. №9)

− Цех приёмки и подготовки песка (поз. №10)

− Ресиверы (поз. №11)

− Столовая (поз. №12)

− Жироуловитель (поз. №12.1)

− Площадка разгрузки стеклобоя (поз. №13)

− Цех переработки стеклобоя (поз. №14)

− Загрузочный бункер стеклобоя (поз. №14.1)

− Бункера чистого стеклобоя (поз. №14.2)

− Бункер отходов стеклобоя (поз. №14.3)

− Бункер отходов стеклобоя (поз. №14.4)

− Аспирационная установка №1 (DMC64-4) (поз. №14.5)

− Аспирационная установка №2 (DMC64-12) (поз. №14.6)

− Площадка подготовленного стеклобоя (поз. №15)

− Площадка привозного стеклобоя (поз. №16)

− Административный корпус (поз. №17)

− Автомобильные весы (поз. №18)

− Контрольно-пропускной пункт (поз. №19)

− ГРП (поз. №20)

− Электроподстанция 35/10кВ вводная (поз. №21)

− Сухая градирня (поз. №22)

− Расходный склад дизельного топлива (поз. №23)

− Насосная станция пожаротушения (поз. №24.1)

− Пожарный резервуар №1 (поз. №24.2)

− Насосная станция (поз. №25)

− Резервуар ливневых стоков №1 (поз. №26)

− Котельная №1 (поз. №27)

− Площадка под котёл-утилизатор (поз. №28)

− Резервуар накопления рассолов (поз. №29)

− Материальный склад (поз. №30)

− Мини-АЗС контейнерного типа (поз. №31)

− Резервуар аварийного слива (поз. №31.1)

− Площадка для автоцистерны (поз. №31.2)

− Нефтеловушка (поз. №31.3)

− Лаборатория (поз. №32)

− КТП 10/0,4кВ (поз. №33)

− Котельная №2 (поз. №34)

− Резервуар ливневых стоков №3 (поз. №35)

− Резервуар ливневых стоков №2 с ЛОС (поз. №36)

− Железнодорожные весы (поз. №37)

− Резервуар (поз. №38)

− Автостоянка для легковых автомобилей (поз. №39)

− Автостоянка для грузовых автомобилей (поз. №40)

− Стоянка для велосипедов (поз. №41)

− Площадка для контейнеров ТБО (поз. №42)

− Насосная станция повышения давления воды (поз. №43)

− Насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод №1(поз. №44).

− Насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод №2(поз. №45).

Территория функционально зонирована с учетом технологических связей, сан-гигиенических и противопожарных норм.

Инженерные сети

Инженерные сети запроектированы исходя из условий оптимального облуживания зданий и сооружений при их минимальной протяженности, в увязке с существующими сетями. Расстояния от сетей до зданий и сооружений приняты в соответствии со СП РК 3.01-103-2012 таб.5, 6.

Мероприятия по благоустройству и обслуживанию территории

Для обеспечения нормальных экологических, санитарно-гигиенических требований предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

На территории свободной от застройки и покрытия разбивается партерный газон (посев многолетних трав с завозом растительного грунта высотой 0,20м).

Для ухода за площадкой не предусматривается специальных средств.

В соответствии по СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения» проектом предусмотрены установка дорожных знаков въезда-выезда и др. знаков на территории комплекса.

Сведения о потребности объекта в ресурсах

Для бесперебойной работы «Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в виде стеклобоя и выпуску стеклянной тары производительностью 240 миллионов единиц в год (280 тонн стекломассы в сутки) в Кызылординской области» а также для будущего расширения производства дополнительно на 280 тонн стекла в сутки необходимо обеспечить доступность энергетического ресурса.

Сведения о потребности объекта в ресурсах приведены в таблице 1.

- Таблица 1. Сведения о потребности объекта в ресурсах

| Наименование параметра | Единица измерения | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, 0,4 кВ | кВт | 5752 |
| Дизель (резервное топливо) 0,5-1,0 бар | кг/ч | 1200 |
| Хозяйственно-питьевая вода | м3/ч | 1,13 |
| Природный газ | нм3/ч | 2253 |
| Сжатый воздух, давлением 0,6МПа, точка росы плюс 3°С | нм3/ч | 1100 |
| Сжатый воздух, давлением 0,32МПа, точка росы плюс 3°С | нм3/ч | 9000 |
| Сжатый воздух, давлением 0,22МПа, точка росы плюс 3°С | нм3/ч | 1980 |

Возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы в производстве не используются.

Ориентировочный вид состава для производства стеклотары:

•	Стеклобой – 72000 тонн;

•	Песок – 75074,4 тонн;

•	Кальцинированная сода – 18000 тонн;

•	Известняк – 11520 тоннг;

•	Доломит – 10140 тонн;

•	Полевой шпат – 5760 тонн.

Сырьевые материалы для данного состава предлагается использовать местных и зарубежных производителей со своевременной закупкой, что обеспечивает надежность в бесперебойной поставке материалов.

Сведения об источниках теплоснабжения

Источник теплоснабжения проектируемого объекта – проектируемые котельные.

Основные параметры проектируемых котельных приведены в таблице 2.

- Таблица 2. Основные параметры проектируемых котельных

|  | Наименование | DN | Расход, нм3/час | Давление, МПа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод природного газа в ГППБ | 100 (80) | 3014 | 1,2-1,0 |  |
| 2 | Вывод природного газа из ГРПБ | 200 (150) | 3014 | 0,3-0,25 |  |
| Потребители |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственный корпус | 150 | 2253 | 0,3-0,25 | 2177 нм3/час без учета II этапа строительства |
| 2 | Котельная №1 (поз. 27 по ГП) | 65 | 351 | 0,3-0,25 |  |
| 3 | Котельная №2 (поз. 34 по ГП) | 65 | 198 | 0,3-0,25 |  |
| 4 | Цех переработки стеклобоя | 50 | 100 | 0,3-0,25 |  |
| 5 | Цех приемки и подготовки песка | 50 | 112 | 0,3-0,25 |  |
|  | Итого расход газа заводу |  | 3014 |  | 2938 нм3/час без учета II этапа строительства |

Режим работы:

- Количество рабочих дней в году – 365.

- Количество рабочих смен в сутки – 3.

- Продолжительность смены – 8 часов.

Краткая характеристика технологии производства

Начальными этапами в производстве стеклотары являются:

	Обогащение песка.

	Подготовка стеклобоя.

Песок. Для обеспечения минимального количества оксида железа и вредных примесей, получение требуемой гранулометрии применяется технология обогащения исходного природного кварцевого песка.

Обогащение песка состоит из следующих стадий:

	поступления кварцевого песка железнодорожным транспортом в полувагонах;

	выгрузка кварцевого песка из полувагонов;

	подача кварцевого песка с помощью грейферного крана в приемный бункер;

	магнитная сепарация для удаления металлических предметов перед поступлением кварцевого песка в сушильный барабан;

	сушка кварцевого песка в сушильном барабане с газовым обогревом;

	разделение кварцевого песка по фракциям;

	удаление аппаратного железа;

	загрузка и хранение кварцевого песка с необходимой фракцией для производства продукции;

	загрузка и хранение кварцевого песка с фракцией непригодной для производства продукции для продажи.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Период строительства.

Обеспечение строительства строительными материалами рекомендуется использовать с заводов стройиндустрии из регионов Казахстана, по договорам заключенными между поставщиком и Подрядчиком.

Доставка материалов осуществляется автотранспортом по дорогам общего пользования. Для складирования материалов и оборудования используются временные площадки и склады.

Связь обеспечивается установкой рации на объекте или с помощью сотовой связи с диспетчерскими пунктами и телефонами руководителей строительства.

Заправка строительных машин и механизмов осуществляется при помощи топливозаправщика.

Пожаротушение строящихся объектов планируется с помощью поливомоечными и пожарными машинами.

Потребность в электроснабжении

На период строительства обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от существующих сетей.

Потребность в теплоснабжении - предусмотрено от электрических мобильных теплогенераторов и калориферов.

Водоснабжение на период строительства предусматривается привозное (вода техническая). Питьевое- привозная вода бутилированная.

Стоки сбрасывать в сборную емкость с последующим вывозом ассенизационной машиной и последующей утилизацией отходов по договору со специализированной организацией. На строительной площадке для сбора фекальных сточных вод будут установлены биотуалеты.

Проживание рабочих предусматривается в арендованном жилье вне объекта строительства. Перевозка рабочих до мест производства работ и обратно предусматривается автотранспортом.

Проектом предполагается, что подрядные строительные организации располагают базами строительства, имеют здания и сооружения, обслуживающие строительство, поэтому на строительной площадке предполагается использовать временные инвентарные здания передвижного, сборно-разборного и контейнерного типа.

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, биотуалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды, столовая.

Организация питания осуществляется путём доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приёмом пищи в специально выделенном помещении

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Период строительства

При проведении работ по строительству определены следующие виды работ, имеющих выбросы ЗВ в атмосферный воздух:

- земляные работы;

- работа компрессоров, сварочных агрегатов;

- работа с инертными материалами;

- гидроизоляционные работы;

- работы с ЛКМ;

- деревообработка;

- сварочные работы;

- газовая сварка и резка ацетилен-кислородным пламенем, пропан-бутановой смесью и аргоном;

- металлообработка;

- пила дисковая электрическая;

- выбросы пыли от оборудования (выбросы от техники и оборудования -  вибратор, отбойный молоток, перфоратор и трамбовки);

- выбросы от ДВС авто- и спецтехники на участке работ (бульдозер, экскаваторы, автопогрузчик, бортовые машины и самосвалы).

Источниками выбрасывается в атмосферу 24 наименования загрязняющих веществ.

Ожидаемое количество выбросов ЗВ на период проведения строительных работ с учетом стационарных и передвижных источников составят около: 274.97313455 тонн/период.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников  не нормируется. Количество не нормируемых выбрасываемых вредных веществ – 6.

Нормативы выбросов ориентировочно составят 233,263335 т/период.

Ориентировочные нормативы на период СМР приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Ориентировочные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | Весь период строительных работ |  |
|  |  | г/c | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 1,64341 | 2,52099 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  | 0,12563 | 0,14595 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,68144 | 0,54038 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,07894 | 0,05449 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,04137 | 0,0295 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,07643 | 0,064 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,00001 | 0,00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 2,10164 | 1,70736 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  | 0,09242 | 0,0732 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - |  |  | 0,40666 | 0,32208 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,03523 | 69,97808 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  | 0,01722 | 8,9094 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,0000009 | 0,00000055 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  | 0,000002 | 0,000013 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  | 0,00333 | 1,7244 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  | 0,00882 | 0,00572 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  | 0,00722 | 3,7362 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,05032 | 63,89357 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  | 0,28571 | 3,8814 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  | 0,0318 | 0,19 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  | 5,660977 | 74,490521 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  | 0,1737 | 0,13756 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,0154 | 0,0809 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  | 0,288 | 0,7776 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 11,8256799 | 233,263335 |

Мероприятия по охране воздушного бассейна

В целях минимизации воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации стеклотарного завода в Кызылординской области в составе проекта предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий, соответствующих положениям Приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Период строительства

1. Снижение запыленности на строительной площадке:

- Увлажнение подъездных дорог;

- Полив территории строительной площадки в сухую и ветреную погоду;

- Периодическая уборка строительного мусора и пылящих материалов;

- Минимизация складирования сыпучих материалов на открытых участках.

2. Организация хранения и транспортировки строительных материалов:

- Транспортировка сыпучих и пыльных материалов в плотно закрытых кузовах или тентах;

- Предотвращение разлива ГСМ и масел, с последующей немедленной ликвидацией.

3. Техническое состояние строительной техники:

- Применение исправной техники, соответствующей экологическим требованиям по выбросам;

- Заправка техники и стоянка — строго в специально отведённых местах с твердым покрытием.

4. Ограничение вторичного загрязнения:

- Контроль за соблюдением скоростного режима на территории стройплощадки;

- Ограждение строительной площадки для снижения выноса пыли за её пределы;

- Размещение бытовых и санитарных помещений на достаточном расстоянии от жилой застройки и по направлению розы ветров.

5. Контроль за выбросами:

- Ведение журнала учёта техники и используемых материалов;

- Проведение визуального контроля пылеобразования и состояния воздушной среды.

Выводы: С учетом предложенных мероприятий на период строительства предварительная оценка воздействия ожидается следующая:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб воздействия - средней продолжительности (2 балла);

- интенсивность воздействия - умеренная (3 балла).

При соблюдении всех мероприятий, указанных в проекте, влияние на компоненты окружающей среды при образовании и временном хранении отходов производства и потребления на период строительства оценивается как воздействие низкой значимости (6 баллов).

Оценка воздействия на период эксплуатации объекта ожидается следующая:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб воздействия - многолетнее (4 балла);

- интенсивность воздействия - умеренная (3 балла).

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Ближайший естественный водных объект река Сырдарья на расстоянии свыше 2 км с западной стороны от границы участка.

Участок строительства расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов и вне зон санитарной охраны (ЗСО) источников хоз-питьевого водоснабжения.

Основной рекой бассейна является Сырдарья – самая крупная река Центральной Азии, которая берет начало в горах Тянь-Шаня за пределами Казахстана, в Ферганской долине, в месте слияния рек Нарын и Карадарья.

Общая длина реки от места слияния составляет 2212 км, а от истока Нарына – 3019 км. В пределах Казахстана от Шардаринского водохранилища до Аральского моря длина реки составляет 1627 км, из них на территории Туркестанской области – 346 км, Кызылординской – 1281 км.

Площадь бассейна Сырдарьи составляет 219 000 км². Суммарная величина естественных водных ресурсов 36,6 км³.

Объём годового стока рек, доходящих до ствола Сырдарьи — 30,8 км³. Основной объем стока, составляющий 70%, формируется в верхней части бассейна до выхода из Ферганской долины. Сток правобережных притоков выше Шардаринского водохранилища составляет 21-23% от общих водных ресурсов, поступающих в Казахстан. Доля стока реки Арысь и других рек, стекающих с хребта Каратау, в Казахстане составляет 7-9%. Средний многолетний сток бассейна Сырдарьи равен 40,8 км3 /год, в том числе до Шардаринского водохранилища — 38 км3 /год. Среднегодовой расход воды в районе г. Кызылорда составляет 673м3 /с.

Период строительства

На период строительства для обеспечения производственной деятельности, а также хозяйственно-питьевых нужд работающих потребуется вода технического и питьевого качества.

Обеспечение водой строительной площадки на период строительно-монтажных работ для производственных, противопожарных целей и хозяйственно-питьевых нужд предусматривается привозной водой

Питьевая вода- привозная бутилированная.

На покрытие питьевых нужд рабочих будет использована привозная вода питьевого качества.

Вода технического качества – будет использована на производственные нужды при строительстве (при бетонных и земляных работах, благоустройстве территории).

После завершения всех сварочных и монтажных работ проводится гидроиспытание и промывка трубопроводов сетей ВК и НВК. Сети хоз-питьевого водопровода промываются водой питьевого качества

Сбросы ЗВ в природные водные объекты или на рельеф местности отсутствуют.

На стройплощадке предусматривается устройство водонепроницаемого септика, для сбора хоз-бытовых сточных вод от умывальников и душевых, а также установлены мобильные туалетных кабины "Биотуалет". По мере накопления все хоз-бытовые сточные воды вывозятся специальным автотранспортом в места утилизации по заключенным договорам с третьей стороной.

Образованные условно-чистые воды после проведения гидроиспытания сточные воды будут вывозиться по договору с третьей стороной.

Перед началом строительных работ Подрядчику необходимо заключить договора на вывоз хоз-бытовых и производственных сточных вод.

Ориентировочные объемы водопотребления составят:

На производственные нужды – 6,591924  тыс. м3/период.

На хоз питьевые нужды- 2,5146 тыс. м3/период.

Ориентировочные объемы водоотведения составят: 2,5146 тыс.м3/год.

Безвозвратное потребление воды на производственные нужды – 6,50817 тыс.м3/год.

## Воздействие на водные объекты

Оценка воздействия на состояние поверхностных и подземных вод при реализации проектных решений, будет складываться из рационального водопотребления, правильного обращения со сточными водами и отходами, соблюдения всех мероприятий, предусмотренных в части охраны окружающей среды.

Для охраны и рационального использования водных ресурсов, а также предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод района размещения проектируемого объекта при разработке подраздела определен режим водопотребления и водоотведения.

Водоснабжение объекта в период строительства и эксплуатации осуществляется в рамках общего водопользования.

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в природные водные объекты или на рельеф местности отсутствует.

В проекте приняты технологические решения, исключающие:

− нерациональное использование водных ресурсов;

− загрязнение поверхностных или подземных вод.

Выводы: С учетом предложенных мероприятий на период строительства предварительная оценка воздействия ожидается следующая:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб воздействия - средней продолжительности (2 балла);

- интенсивность воздействия - незначительная (1 балл).

При соблюдении всех мероприятий, указанных в проекте, влияние на компоненты окружающей среды на период строительства оценивается как воздействие низкой значимости (4 баллов).

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Период строительства

В результате строительства объекта будут образовываться следующие виды отходов:

- Отходы производства - промышленные отходы;

- Отходы потребления.

К производственным отходам и отходам потребления, образующихся на период строительства относятся:

- Ткани для вытирания (промасленная ветошь) (15 02 02*), опасные – 9,6918 т/период, образуется при обслуживании и ремонте основного и вспомогательного оборудования автотранспортной техники. Промасленная ветошь хлопчатобумажная ткань, пропитанная горюче-смазочными материалами;

- Растворители красок и лаков (тара из-под лакокрасочных материалов) (08 01 21*), опасные – 5,6818 т/период, образуются в результате использования ЛКМ;

- Строительный мусор (17 09 04), не опасные – 1050,0469 т/период, образуется при проведении строительных работ;

- Отходы сварки (12 01 13), не опасные – 0,7755 т/период, образуются в результате технологического процесса сварки металлов с использованием сварочных электродов;

- Коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01), не опасные – 28,575 т/период, образуются от деятельности рабочих, занятых на строительных работах;

- Древесные отходы (03 03 01), не опасные – 0,432 т/период, образуются при распиле деревянных брусков, досок;

- Отходы, обрезки и лом пластмассовых труб (12 01 05) не опасные - 0,0213 т/период, образуются в результате использования полиэтиленовых труб;

- Отходы сооружений по очистке сточных вод (19 08 99) – 2,0998 т/период, образуется при мойке коле автотраснпорта;

- Опилка и стружка черных металлов (12 01 01) – 5,76 т/период – образуется при обработке металлов;

- Отходы битума (17 03 02), не опасные – 3,4728 т/период, образуются в результате проведения работ по гидроизоляции с использованием битумной смеси.

Итого: 1106,5567 т/период.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. Отходы будут вывозиться согласно заключенным договорам со специализированной организацией.

Все отходы временно хранятся на специально отведённой площадке (с обустройством твёрдого покрытия) в контейнерах с крышкой и вывозятся специализированной организацией по договору. Захоронение отходов – не предусмотрено.

В таблице 5 приведены лимиты накопления отходов.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: |  | 1106,5567 |
| в т. ч. отходов производства |  | 1077,9817 |
| отходов потребления (ТБО) |  | 28,5750 |
| Опасные |  |  |
| Итого: |  | 15,3735 |
| Ткани для вытирания (промасленная ветошь) |  | 9,6918 |
| Растворители красок и лаков (тара из-под лакокрасочных материалов) |  | 5,6818 |
| Неопасные |  |  |
| Итого: |  | 1091,1832 |
| Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |  | 1050,0469 |
| Отходы сварки |  | 0,7755 |
| Смешанные коммунальные отходы |  | 28,5750 |
| Опилки и стружка черных металлов |  | 5,7600 |
| Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 |  | 0,4320 |
| Отходы сооружений по очистке сточных вод, не определенные иначе |  | 2,0998 |
| Опилки и стружки пластмасс |  | 0,0213 |
| Битумные смеси, за исключением упомянутых в 17 03 01 |  | 3,4728 |
| Зеркальные |  |  |
| Итого: |  | 0 |

Мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления

Мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения окружающей среды отходами разработаны в соответствии с Приложением 4 Экологического кодекса РК.

Для обеспечения охраны и защиты окружающей среды необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечить надежную и безаварийную работу технологического оборудования, транспорта и спецтехники;

Стремиться осуществлять:

  - сбор отходов только организованными бригадами с соблюдением всех необходимых мер предосторожности (наличие спецодежды и индивидуальных средств защиты);

  - разделение отходов по классам и уровню опасности, сбор отходов в специальные герметичные контейнеры, оснащенные плотно закрывающимися крышками и с соответствующим обозначением класса и уровня опасности отхода (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации;

  - размещение контейнеров на специально отведенных огороженных площадках, имеющих твердое покрытие (асфальт, бетон), с целью исключения попадания загрязняющих веществ в почво-грунты и затем в подземные воды;

  - своевременный вывоз отходов согласно заключенным договорам;

  - перевозку отходов в герметичных специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств;

1) наличие соответствующей упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к погрузочно-разгрузочным работам.

Порядок транспортировки опасных видов отходов на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке опасных отходов и требования обеспечению экологической и пожарной безопасности должны определяться государственными стандартами, правилами и нормативами, действующими в РК.

Выводы: С учетом предложенных мероприятий на период строительства предварительная оценка воздействия ожидается следующая:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб воздействия - средней продолжительности (2 балла);

- интенсивность воздействия - умеренная (3 балла).

При соблюдении всех мероприятий, указанных в проекте, влияние на компоненты окружающей среды при образовании и временном хранении отходов производства и потребления на период строительства оценивается как воздействие низкой значимости (6 баллов).

Период эксплуатации

В результате эксплуатации завода будут образовываться следующие виды отходов:

- Отходы производства – промышленные отходы;

- Отходы потребления.

К производственным отходам и отходам потребления, образующимся на период эксплуатации, относятся:

- – ткани для вытирания (промасленная ветошь);

- – минеральные нехлорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла компрессоров);

- – коммунальные отходы (ТБО);

- – смёт с территории;

- – изношенная спецодежда, СИЗ;

- – рукавные фильтры;

- – пищевые масла и жиры;

- – смешанные отходы строительства и сноса (отходы при подготовке кварцевого песка);

- – пластмассовая упаковка;

- – стеклянная упаковка;

- – бумажная и картонная упаковка (тара из-под сульфата натрия);

- – отходы сварки;

- – опилки и стружка чёрных металлов;

- – отходы сооружений по очистке сточных вод;

- – отходы медпункта;

- – другие батареи и аккумуляторы (аккумуляторы погрузчиков);

- – снятые с эксплуатации транспортные средства (конвейерные ленты);

- – пластмассы (крышки и пробки);

- – другие фракции, не определённые иначе (отработанные светодиодные лампы);

- – стекло (некондиционный стеклобой);

- – известковые отходы (частицы и пыль от стеклопроизводства).

На период эксплуатации объекта оценка воздействия ожидается следующая:

– пространственный масштаб воздействия – локальное (1 балл);

– временной масштаб воздействия – многолетнее (4 балла);

– интенсивность воздействия – умеренная (3 балла).

При соблюдении всех мероприятий, указанных в проекте, влияние на компоненты окружающей среды при образовании и временном хранении отходов производства и потребления на период эксплуатации оценивается как несущественное.

Воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду

Воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду признается несущественным:

- не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

- не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;

- не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности.

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК.

Озеленение территории

Снос зеленых насаждений проектом не предусмотрен.

Для обеспечения нормальных экологических, санитарно-гигиенических требований предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

На свободной от застройки территории предусматривается устройство газонов с добавлением растительного слоя земли h=25 см, площадью 51576 м2.

Посев газонов предусмотрен из травосмеси.

В районе площадок отдыха и на участках озеленения, предусматривается посадка зеленых насаждений. В качестве насаждений приняты следующие породы деревьев: тополь сизый, клен, береза; кустарники: тамариск, чингил.

Полив зеленых насаждений осуществляется поливомоечными машинами.

Планируемое озеленение будет выполнять как эстетическую, так и важную экологическую функцию:

- создание санитарно-защитного барьера, снижающего запылённость воздуха и задерживающего аэрозоли;

- снижение уровня шума от технологического оборудования и транспортных потоков;

- улучшение микроклиматических условий на территории предприятия (снижение температуры воздуха в летний период, повышение влажности);

- улучшение общей санитарно-гигиенической обстановки;

- повышение экологической устойчивости и комфортности индустриальной зоны.

Озеленение территории осуществляется в соответствии с требованиями Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, что гарантирует соблюдение установленных нормативов по площади и качеству зелёных насаждений на промышленных объектах. Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия по озеленению способствуют формированию благоприятной среды в пределах промышленной площадки и прилегающих территорий.

Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Шиели, Кызылорда) и на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,01-0,36 мкЗв/ч.

В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г.Кызылордаи Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Кызылорда колебалась в пределах 1,0 – 2,1 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают: исключение всякого необоснованного облучения производственного персонала предприятий; непревышения установленных предельных доз радиоактивного облучения; снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Согласно протоколам дозиметрического контроля и измерений содержания радона и продуктов его распада от 01 октября 2025 года, проведённых на земельном участке, предназначенном под строительство завода, мощность экспозиционной дозы и плотность потока радона находятся в пределах допустимых нормативов. Протокола приведены в Приложении 14.

Возможные негативные воздействия на население

К факторам отрицательного воздействия на социальные условия местного населения можно отнести возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении работ:

- пылеобразование, концентрация выхлопных газов от техники и транспорта, шум, выбросы в атмосферу загрязняющих и вредных веществ;

Проектируемый объект является источником шума. Основные источники шума:

- работа оборудования;

- движение большого грузового автотранспорта.

Проектными решениями предусмотрено использование машин, оборудования, конструкций, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими нормативными документами и требованиями международных документов.

Проектными решениями предусмотрено использование машин, оборудования, конструкций, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими нормативными документами и требованиями международных документов.

Негативное воздействие при строительстве проектируемого объекта на здоровье населения (прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха) является незначительным и находится в допустимых пределах.

Таким образом, строительные работы проектируемого объекта не приведут к ухудшению социальных условий и здоровья населения. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни населения при осуществлении строительных работ и эксплуатации объекта – положительный.

Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима.

В РООС приведены природоохранные мероприятия по защите от шума и вибрации, по охране труда и технике безопасности, по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, по охране подземных и поверхностных вод, по охране почв и грунтов, по снижению вредного воздействия на флору и фауну, по смягчению влияния на социально-экономическую сферу.

Комплексная (интегральная) оценка воздействия при соблюдении всех предложенных природоохранных и проектных мероприятий оценивается на период строительства как воздействие   средней значимости.

Таким образом, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям.