Нетехническое резюме к проектам ПДВ, ПУО, ПЭК, ППМ для ТОО «Тулпар ВКО». на 2026-2035 годы

1. Общие сведения об операторе

Участок намечаемой деятельности расположен по адресу г. Усть-Каменогорск, поселок Загородный, ул. Машиностроителей, ст-е 11/19; целевое назначение земли – для размещения асфальтобетонного завода (здание бытового корпуса, котельная, вспомогательные строения), площадь в границах земельного отвода составляет 23,893 га,  кадастровый номер 05:085:031:051. (Приложение 2). Географические координаты: 50°01'31.2"северной широты, 82°39'09.8" восточной долготы.

Ближайшая жилая застройка расположена в западном направлении, на расстоянии 175 м от источника №6008 и 145 м от земельного участка объекта до земельного участка жилой зоны.

Участок распложен в непосредственной близи административно-производственного корпуса, кадастровый номер 05-085-031-059.

Координаты угловых точек для объекта представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1.

| Номера угловых точек | Географические координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | Град. | Мин. | Сек. | Град. | Мин. | Сек. |
| 1 | 50 | 01 | 28.5 | 82 | 39 | 15.9 |
| 2 | 50 | 01 | 29.7 | 82 | 39 | 05.1 |
| 3 | 50 | 01 | 33.4 | 82 | 39 | 05.7 |
| 4 | 50 | 01 | 34.2 | 82 | 39 | 09.0 |
| 5 | 50 | 01 | 29.9 | 82 | 39 | 17.4 |

Участок намечаемой деятельности распологается в пределах Рудно-Алтайской зоны, Иртышской зоны смятия и Калбинского синклинория. Породы палеозоя, перекрыты рыхлыми отложениями четвертичного периода, обнажены в окружающих пологих холмах и вскрыты многими скважинами под четвертичными отложениями.

На палеозойских породах, в виде останцев на склонах древнего рельефа, залегают неогеновые глины, с обломками выходов скальных пород.

Палеозойские породы и останцы неогена перекрывают отложения четвертичной системы. Четвертичные отложения представлены мощной толщей аллювиальных и делювиальных отложений, заполняющих глубокий эрозионный врез в палеозойский фундамент долин рек Ульба и Иртыш. Общая мощность четвертичных отложений достигает 120 м.

Территория площадки  не относится к особо охраняемым природным территориям Республики Казахстан.

Земельный участок показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Месторасположение земельного участка ТОО «Тулпар ВКО»

2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы.

Проектом предусмотрены следующие объекты на площадке:

- Асфальтосмесительная установка №4 ДС-185;

- Асфальтосмесительная установка №5 QLC80C;

- Прием битума из железнодорожных цистерн;

- Автотракторная техника;

- Битумохранилище;

- Пересыпка инертных материалов для АБЗ №4-5;

- Мазутохранилище;

- Выгрузка асфальтобетонной смеси;

- Котельная;

- Мехмастерская;

- Склад угля;

- Склад золы;

- Приемный бункер дробилки;

- Разгрузочный бункер щебеня;

- Разгрузочный бункер песка;

- Площадка для хранения щебня;

- Площадка для хранения песка.

Асфальтосмесительная установка №4 ДС-185

Асфальтосмесительная установка ДС-185 предназначена для приготовления асфальтобетонной смеси. Производительность установки – 48 т/час. Время работы – 150 ч/год. Годовой расход дизельного топлива – 80 т/год. От асфальтосмесительной установки предусмотрена 2-х ступенчатая система очистки, состоящая из: 1-я ступень очистки – групповые циклоны СЦН-40 из 4-х элементов , 2-я ступень очистки – скруббер «Вентури» (с общим КПД очистки 99,7%). При ведении работ атмосферу выбрасываются пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%, серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, углерод черный. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит через трубу диаметром 0,8 м на высоте 17,6 м (источник №0026).

Асфальтосмесительная установка №5 QLC80C

Асфальтосмесительная установка QLC80C предназначена для приготовления асфальтобетонной смеси. Производительность установки – 80 т/час. Время работы – 1000 ч/год. Годовой расход мазута – 1624 т/год. От асфальтосмесительной установки предусмотрена 2-х ступенчатая система очистки заводской комплектации, состоящая из: 1-я ступень очистки – групповые циклоны из 2-х элементов (заводской комплектации), 2-я ступень очистки – скруббер (заводской комплектации) (с общим КПД очистки 98,9%). При ведении работ атмосферу выбрасываются пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%, серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, углерод черный. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит через трубу диаметром 0,5 м на высоте 20 м (источник №0028).

Склад инертных материалов

Для хранения песка и щебня предусмотрена площадка размером 150 х 150 м - склад инертных материалов укрытая с 4-х сторон профилированным металлическим листом.  Годовое количество поступающего щебня составляет 27904 т/год, песка - 46652 т/год. Строительные материалы поступают на площадку с помощью ленточного транспортера в дробленом состоянии. По мере поступления материалы отгружаются в сушильные барабаны асфальтосмесителей АБЗ. Вследствие этого на всей площади склада материалы не хранятся, в расчетах за площадь хранения сыпучих материалов принимаем около 30 % от всего имеющегося размера склада (5100 м2 - площадь хранения песка, 1620 м2 - площадь хранения щебня).  В процессе хранения инертных материалов и при погрузо-разгрузочных работах происходит пыление, в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiО 70 - 20%. Источник выброса неорганизованный (источник №6004).

Прием битума из железнодорожных цистерн

В качестве вяжущего материала при производстве асфальтобетона используется вязкий битум. Сырье доставляется на площадку железнодорожным транспортом и сливается в битумохранилище. Годовой объем битума составляет – 6976 т/год. Время слива битума из железнодорожных цистерн в приемочные емкости состовляет – 120 часов/год. В процессе слива битума из железнодорожных цистерн в приемочные емкости (битумные ямы) в атмосферу выделяются алканы С12-С19 и сероводород. Источник выброса неорганизованный (источник № 6008).

Автотракторная техника

Разгрузка и штабелирование сыпучих материалов производится автотранспортом марки Камаз 5320 (2 ед.) и погрузчиком марки F300 (2 ед.). В процессе работы техники в атмосферу выделяются азот (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод черный (сажа), керосин, сера диоксид, углерод оксид. Выброс выхлопных газов осуществляется неорганизованно (источник №6011).

Битумохранилище

Приемочные емкости (битумные ямы) - представляют собой бетонные заглубленные резервуары (3 шт. по 400 м3). По днищу емкостей установлены спирали для электроподогрева битума до 90 °С. Годовое количество битума, поступающее в емкости, составляет – 6976 т/год. Хранение битума в ямах осуществляется непродолжительное время. В процессе хранения битума в атмосферу выделяются сероводород и алканы С12-С19 (источник №6007).

Из приемочных емкостей битум погружными насосами закачивается в битумовоз и подается в выпарочные емкости для выпаривания воды. Выпарочные емкости представляют собой наземные стальные резервуары, общим объемом 80 м3 , в которых битум разогревается с помощью электроспиралей до температуры (103-105)°С. В процессе приема и хранения битума в атмосферу выделяются сероводород и алканы С12-С19. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательный клапан резервуара диаметром 0,05 м на высоте 3,0 м (источник №0019).

Из выпарочных емкостей с помощью насосов по трубопроводам битум подается в рабочие емкости (заглубленные, общим объемом 212 м3). В рабочих емкостях температура битума поддерживается до 120°С (электроподогрев). В процессе приема и хранения битума в атмосферу выделяются сероводород и алканы С12-С19. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательный клапан резервуара диаметром 0,05 м на высоте 3,0 м (источник №0020).

Из выпарочных емкостей с помощью насосов по трубопроводам битум подается в рабочие емкости (заглубленные, 6 шт, общим объемом 150 м3). В рабочих емкостях температура битума поддерживается до 120°С (электроподогрев). В процессе приема и хранения битума в атмосферу выделяются сероводород и алканы С12-С19. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательный клапан резервуара диаметром 0,15 м на высоте 3,0 м (источник №0025).

Пересыпка инертных материалов для АБЗ №4-5

С открытых складов сырье автопогрузчиками доставляется в приемные бункеры агрегата питания (источник №602701, №602702 – для АБЗ №4, источник №603401, №603402 – для АБЗ №5). Бункеры оборудованы ленточным питателем (источник №602301, №602302 – для АБЗ №4, источник №603501, №603502 – для АБЗ №5) с помощью которого каменный материал доставляется на наклонный конвейер (источник №602401, №602402 – для АБЗ №4, источник №603601, №603602 – для АБЗ №5) и далее в сушильный барабан (источник №602501, №602502 для АБЗ №4, источник №603701, №603702 – для АБЗ №5). В процессе пересыпке и хранении песка и щебня происходит выделение пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20 %.

Мазутохранилище

Мазутохранилище АБЗ №4, №5 – представляет собой стальной заглубленные резервуар объемом 30 м3, 20 м3 и 6 м3. По днищу емкостей установлены спирали для электроподогрева мазута до 40 С. Годовой объем хранимого мазута состовляет – 1704 т/год. Хранение мазута в резервуарах осуществляется течении 6-ти месяцев в год. В процессе хранения мазута в атмосферу выделяются сероводород и алканы С12-С19. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательный клапан резервуара диаметром 0,05 м на высоте 3,0 м (источник №0027).

Выгрузка асфальтобетонной смеси

При выгрузке асфальтобетонной смеси в автотранспорт происходит выделение  алканов С12-С19 источник выделения неорганизованный (№6026, №6038).

Котельная

Для производства пара в котельной установлен один котел типа «НР-18». Пар используется для прогрева запорно-регулирующей арматуры и рубашек битумопроводов. В качестве топлива в котельной используется уголь месторождения «Каражыра». Время работы котла - 3700 час/год. Годовой расход угля составляет 371 тонн/год. Процесс сжигания топлива происходит выделение загрязняющих веществ: оксид азота(II), диоксид азота(IV), диоксид серы (сернистый ангидрид), оксид углерода и пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20 %. Котельная оснащена циклонными пылеуловителями ЦН-15. (источник №0016).

Мехмастерская

В механической мастерской для ремонта трубопроводов установлен газосварочный аппарат, работающий с использованием пропан-бутановой смеси. Годовой расход пропана, израсходованного на предприятии, составляет 250 кг. Время работы аппарата - 150 ч/год. В процессе производства работ в атмосферу выделяются азота диоксид и азота оксид. Источник неорганизованный (источник №6010).

Склад угля

Возле котельной предусмотрен склад угля, который огорожен с 3-х сторон. Размеры склада 5 х 4 м. Количество угля для хранения составляет – 371 тонн/год. Во время хранения и складирования угля происходит пыление, в атмосферу выделяется пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния менее 20%. Источник неорганизованный (источник №6005).

Склад золы

Золоотвал котельной расположен рядом с котельной и открыт со всех сторон. Размеры золоотвала 2 х 2 м. Количество золы для хранения составляет – 93 тонн/год. Во время хранения и складирования золы происходит пыление, в атмосферу выделяется пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20 %. Источник неорганизованный (источник №6006).

Приемный бункер дробилки

Каменный материал в приемный бункер дробилки доставляется автотранспортом. Время работы оборудования – 1070 ч/год. Переработка каменного материала – 74556 т/год. Во время разгрузки каменного материала в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источники №6031).

Разгрузочный бункер щебеня

Из разгрузочного бункера вибросита дробленый щебень фракции 5-10 мм перегружается в автотранспорт. Разгрузочные бункеры оснащены загрузочными рукавами. Количество дробленого щебня фракции 5-20 мм – 27904 т/год. В час загружается 25 тонн щебня. Время приема щебня – 1116.16 ч/год. При ведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источники №6032).

Разгрузочный бункер песка

Из разгрузочного бункера вибросита песок перегружается в автотранспорт. Разгрузочные бункеры оснащены загрузочными рукавами. Количество песка – 46652 т/год. В час загружается 40 тонн песка. Время приема щебня – 1166.3 ч/год. При ведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источники №6033).

Площадка для хранения щебня

Для хранения щебня имеется открытая площадка площадью 869 м2 укрытая с 4-х сторон профилированным металлическим листом. Количество щебня 27904 т/год. На площадке временного хранения щебня применяется водное орошение водой (пылеподавление). Эффективность 99 %. При разгрузке и хранении щебня в атмосферу выделяются пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6039).

Площадка для хранения песка

Для хранения песка имеется открытая площадка площадью 802 м2 укрытая с 4-х сторон профилированным металлическим листом. Количество песка 46652 т/год. На площадке временного хранения песка применяется водное орошение водой (пылеподавление). Эффективность 99 %. При разгрузке и хранении щебня в атмосферу выделяются пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6040).

.Общий объем выбросов за 2026-2035 годы по загрязняющим веществам приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Год | 2026-2035 годы |
| --- | --- |
| Объем ЗВ, т/год | 89,7735145939 |

Область воздействия площадки ТОО «Тулпар ВКО» и других вспомогательных сооружений на воздушную среду ограничивается его территорией и санитарно-защитной зоной.

В соответствии с Приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утв. Приказом Министра НЭ РК от 11 января 2022 года за № 26447, минимальный размер СЗЗ для асфальтобетонных заводов составляет не менее 1000 метров (п.4.14.4 Приложения 1).

В 2010 году с привлечением специализированной организации ИП «Максимов В.А.» был разработан проект разграничения налогооблагаемой территории санитарно-защитной зоны АБЗ (промплощадки). Границы СЗЗ были определены ТОО «ЭКОЛИРА» и нанесены на план границ. На проект разграничения налогооблагаемой территории санитарно-защитной зоны АБЗ (промплощадки) имеется Постановление акимата города Усть-Каменогорск №9748 от 08.12.2010 года.

Таким образом, площадка ТОО «Тулпар ВКО» отнесена к объектам 1 класса опасности ((п.4.14.4 Приложения 1) с размером санитарно-защитной зоны в западном направлении 175 метров, в других направления – 1000 метров.

Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия нет.

4. Программа управления отходами.

В период эксплуатации площадки ТОО «Тулпар ВКО» (01.01.2026-31.12.2035 г.) образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы, отходы и лом черных металлов, бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, ветошь промасленная.

Период эксплуатации:

ТБО образуются в результате производственной деятельности обслуживающего персонала.

Золошлаковые отходы образуются при сжигании угля в котельной.

Ветошь промасленная образуется при техническом обслуживании и наладочных работах оборудования и техники.

Отработанные фильтры образуются в результате проведения технического обслуживания различного вида станочного и технологического оборудования, а также при ремонте автотранспорта, спецтехники.

Ртутьсодержащие лампы – использование для освещения люминесцентных ламп (замена отработанных ламп).

Нефтешламы от очистки резервуаров образуются при зачистке резервуаров хранения нефти (донный осадок), приеме скребка, при очистке фильтров от грязоуловителей и в процессе очистки подтоварных вод на очистных сооружениях

Таким образом, в деятельности ТОО «Тулпар ВКО» в период эксплуатации производственной базы ТОО «Тулпар ВКО» возможно образование 6 видов отходов производства и потребления:

- отходы производства 5 наименований: золошлаковые отходы, отработанные фильтры, ртутьсодержащие лампы, ветошь промасленная, нефтешламы от очистки резервуаров.

- отходы потребления 1 наименований: твердые бытовые отходы.

Иные виды отходов производства и потребления в деятельности ТОО «Тулпар ВКО» не образуются.

Оценка управления отходами на указанном участке осуществляется в соответствии с требованиями статьи 338 Экологического кодекса РК, исходя из их видов и классификации, которые определяются в соответствии с п. 1 указанной статьи на основании Классификатора отходов (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Твердые бытовые отходы (ТБО, коммунальные отходы)

Код отхода

20 03 01

Технологический процесс или производство, где образуется отход

Бытовое обслуживание сотрудников предприятия. Уборка территории, производственных и служебных помещений.

Перечень опасных свойств

Опасные свойства отсутствуют.

Химический/морфологический состав

Химический состав, %: пищевые отходы – 40; бумага – 23,5; картон – 10; ткань, текстиль – 4; пластмасса (полимерные материалы) – 3,5; железо и его соединения – 3,5; стекло – 2,5; кости – 1,5; древесина – 1,5; кожа, резина – 0,75; камни, штукатурка – 0,75; медь и ее соединения– 0,5; алюминий и его соединения – 0,5; прочее (инертные компоненты) – 1,5; отсев (менее 15 мм) – 6,0.

Физическая характеристика отходов

Агрегатное состояние - твердые предметы различных форм и размеров и мелкие фракции.

Фактическое образование отхода

Прогнозное образование твердых бытовых отходов до 3,375 тонн в год.

Средняя скорость образования отхода

Прогнозное количество образования твердых бытовых отходов и лимиты накопления принимаются с учетом увеличения фактического образования отхода по годам на основе анализа параметров функционирования предприятия и составляют до 3,375 тонн в год.

Операции по управлению отходами

Накопление

Твердые бытовые отходы накапливаются в закрытых контейнерах на специальных площадках с твердым покрытием с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса РК.

Сбор

Сбор отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Транспортировка

Транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется специализированными организациями с учетом требований статьи 368 Экологического кодекса РК.

Восстановление

Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется. ТБО по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.

Удаление

Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.

Вспомогательные операции по управлению отходами

Вспомогательные операции при управлении отходами осуществляются специализированной организацией.

Необходимые меры предосторожности при управлении отходами

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РК.

Золошлаковые отходы (ЗШО)

Код отхода

10 01 01

Технологический процесс или производство, где образуется отход

Образуются при сжигании угля в котельной.

Перечень опасных свойств

Опасные свойства отсутствуют.

Химический/морфологический состав

Химический состав %: SiO2 – 60; CaO – 13; Al2O3 – 10; Fe2O3 – 2; FeO – 10; MgO – 1; MnO – 4.

Физическая характеристика отходов

Агрегатное состояние – твердый.

Фактическое образование отхода

Прогнозное образование золошлаковых отходов составляет до 99,74 тонн в год.

Средняя скорость образования отхода

Прогнозное количество образования золошлаковых отходов и лимиты накопления принимаются с учетом увеличения фактического образования отхода по годам на основе анализа параметров функционирования предприятия и составляют до 99,74 тонн в год.

Операции по управлению отходами

Накопление

Накопление на специально отведенной обустроенной площадке с бетонированным покрытием, с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320 Экологического кодекса РК.

Сбор

Сбор отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Транспортировка

Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.

Восстановление

Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется. Золошлаковых отходов по мере накопления подлежит сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.

Удаление

Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.

Вспомогательные операции по управлению отходами

В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.

Необходимые меры предосторожности при управлении отходами

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РК.

Ветошь промасленная

Код отхода

15 02 02*

Технологический процесс или производство, где образуется отход

Образуется при очистке оборудования и механизмов от остатков нефтепродуктов.

Перечень опасных свойств

НР3 (температура вспышки отходов ветоши промасленной ≤ 55°С). НP4 (содержит вещество, вызывающее серьезные повреждения глаз, в общей концентрации ≥ 10%). HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).

Химический/морфологический состав

Химический состав, %: ткань, текстиль – 73 (опасные свойства отсутствуют), масло – 12 (вещество вызывает раздражение глаз (2 класс), раздражение кожи (3 класс), является вредным для водной флоры и фауны, подземных вод, почвы и растительности, животных), вода – 15 (опасные свойства отсутствуют).

Физическая характеристика отходов

Агрегатное состояние – твердые предметы (куски ткани).

Фактическое образование отхода

Прогнозное образование ветоши промасленной составляет 0,02 тонн/год.

Средняя скорость образования отхода

Прогнозное количество образования ветоши промасленной и лимиты накопления принимаются с учетом увеличения фактического образования отхода по годам на основе анализа параметров функционирования предприятия и составляют до 0,02 тонн в год.

Операции по управлению отходами

Накопление

Накопление ветоши промасленной осуществляется отдельно от других отходов в специально предназначенных закрытых ящиках и контейнерах на площадках с твердым покрытием с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320 Экологического кодекса РК.

Сбор

Сбор отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Транспортировка

Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Ветошь промасленная транспортируется в герметичной таре, обеспечивающей сохранность отходов с указанием пожароопасности. Кузов транспортного средства должен быть очищен от остатков ранее перевозимых грузов, различных упаковочных материалов и горючих остатков (опилки, солома, стружка, сено, бумага и т. п.).

Восстановление

Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется. По мере накопления ветошь промасленная подлежит сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.

Удаление

Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.

Вспомогательные операции по управлению отходами

Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.

Необходимые меры предосторожности при управлении отходами

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РК. Не допускается хранение промасленной ветоши под открытым небом и под прямыми лучами солнца. В случае возгорания для тушения применяют песок, пену, порошковые составы, углекислый газ.

Отработанные фильтры

Код отхода

15 02 02*

Технологический процесс или производство, где образуется отход

Образуются в результате проведения технического обслуживания различного вида станочного и технологического оборудования, а также при ремонте автотранспорта, спецтехники.

Перечень опасных свойств

HP7 (содержит вещество, являющиеся канцерогеном 1 класса, при общей концентрации ≥ 0,1%). НР8 (содержит разъедающее вещество, вызывающее поражение кожи 2 класса опасности, в общей концентрации ≥ 5%). НР10 (содержит вещество, токсичным для репродуктивности 2 класса, в общей концентрации ≥ 5%). HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).

Химический/морфологический состав

Химический состав, %: железо – 24,2208 (опасные свойства отсутствуют), цинк – 1,5477 (вещество обладает острой оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), целлюлоза – 36,3184 (опасные свойства отсутствуют), алюминий – 13,9396 (опасные свойства отсутствуют), резина – 8,7615 (опасные свойства отсутствуют), нефть и нефтепродукты – 10,371 (обладает острой кожной токсичностью (5 класс), является канцерогенном (1 класс), обладает репродуктивной токсичностью (2 класс), вызывает разъедание/раздражение кожи (2 класс), является опасным веществом при аспирации (1 класс), является веществом, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды (2 класс)), механические примеси – 4,841 (опасные свойства отсутствуют).

Физическая характеристика отходов

Агрегатное состояние – твердые предметы.

Фактическое образование отхода

Прогнозное образование отработанных фильтров составляет до 0,6 тонн в год.

Средняя скорость образования отхода

Прогнозное количество образования отработанных фильтров и лимиты накопления принимаются с учетом увеличения фактического образования отхода по годам на основе анализа параметров функционирования предприятия и составляют до 0,6 тонн в год.

Операции по управлению отходами

Накопление

Отработанные фильтры накапливаются в закрытых контейнерах на специальных площадках с твердым покрытием с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса РК.

Сбор

Сбор отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Транспортировка

Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.

Восстановление

Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется. По мере накопления отработанные фильтры подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.

Удаление

Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.

Вспомогательные операции по управлению отходами

Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.

Необходимые меры предосторожности при управлении отходами

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РК.

Ртутьсодержащие лампы

Код отхода

20 01 21*

Технологический процесс или производство, где образуется отход

Использование для освещения люминесцентных ламп (замена отработанных ламп).

Перечень опасных свойств

HP14 (содержит вещества, обладающие острой и хронической токсичностью для водной флоры и фауны с долговременными последствиями).

Химический/морфологический состав

Химический состав, %: диоксид кремния – 96,1 (опасные свойства отсутствуют), цоколевая мастика – 1,3 (опасные свойства отсутствуют), гетинакс – 0,3 (опасные свойства отсутствуют), люминофор – 0,3 (оказывает раздражающее действие на органы дыхания), медь и ее соединения – 0,174 (вещество обладает опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), алюминий и его соединения – 1,692 (опасные свойства отсутствуют), никель и его соединения – 0,068 (является сенсибилизирующим веществом (1 класс) и канцерогенном (2 класс), обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном воздействии, является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), ртуть и ее соединения – 0,048 (вещество обладает острой токсичностью при вдыхании (1 класс), репродуктивной токсичностью (1 класс), избирательной токсичностью, поражающую отдельные органы-мишени при многократном воздействии (1 класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической токсичностью (1 класс)), вольфрам и его соединения – 0,012 (обладает острой оральной и кожной токсичностью (5 класс), вызывает раздражение/разъедание кожи (2 класс), вызывает серьезные повреждения/раздражения глаз (2 класс), является опасным для воды – обладает острой токсичностью ( 3 класс)), платина – 0,006 (опасные свойства отсутствуют).

Физическая характеристика отходов

Агрегатное состояние – твердый.

Фактическое образование отхода

Прогнозное образование ртутьсодержащих ламп составляет до 0,000315 тонн в год.

Средняя скорость образования отхода

Прогнозное количество образования ртутьсодержащих ламп и лимиты накопления принимаются с учетом увеличения фактического образования отхода по годам на основе анализа параметров функционирования предприятия и составляют до 0,000315 тонн в год.

Операции по управлению отходами

Накопление

Накопление ртутьсодержащих ламп осуществляется на специально отведённых обустроенных площадках с твердым покрытием с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса РК.

Сбор

Сбор отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Транспортировка

Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.

Восстановление

Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется. Ртутьсодержащие лампы по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.

Удаление

Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.

Вспомогательные операции по управлению отходами

В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.

Необходимые меры предосторожности при управлении отходами

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РК.

Нефтешламы от очистки резервуаров

Код отхода

16 07 09*

Технологический процесс или производство, где образуется отход

Образуются при зачистке резервуаров хранения нефти (донный осадок), приеме скребка, при очистке фильтров от грязоуловителей и в процессе очистки подтоварных вод на очистных сооружениях

Перечень опасных свойств

HP4 (содержит вещество, вызывающее серьезные кожи и вещества, представляющие опасность при аспирации, при общей концентрации ≥ 20%). HP7 (содержит вещество, являющиеся канцерогеном 1 класса, при общей концентрации ≥ 0,1%). НР8 (содержит разъедающее вещество, вызывающее поражение кожи 2 класса опасности, в общей концентрации ≥ 5%). НР10 (содержит вещество, токсичным для репродуктивности 2 класса, в общей концентрации ≥ 5%). HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).

Химический/морфологический состав

Химический состав, %: нефтепродукты – 97 (обладает острой кожной токсичностью (5 класс), является канцерогенном (1 класс), обладает репродуктивной токсичностью (2 класс), вызывает разъедание/раздражение кожи (2 класс), является опасным веществом при аспирации (1 класс), является веществом, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды (2 класс)), вода – 3 (опасные свойства отсутствуют).

Физическая характеристика отходов

Агрегатное состояние – твердый.

Фактическое образование отхода

Прогнозное образование нефтешламов от очистки резервуаров составляет до 0,6 тонн в год.

Средняя скорость образования отхода

Прогнозное количество образования нефтешламов от очистки резервуаров и лимиты накопления принимаются с учетом увеличения фактического образования отхода по годам на основе анализа параметров функционирования предприятия и составляют до 0,6 тонн в год.

Операции по управлению отходами

Накопление

Накопление нефтешламов от очистки резервуаров осуществляется на специально отведённых обустроенных площадках с твердым покрытием с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса РК.

Сбор

Сбор отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Транспортировка

Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.

Восстановление

Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется. Нефтешламы от очистки резервуаров по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.

Удаление

Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.

Вспомогательные операции по управлению отходами

В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.

Необходимые меры предосторожности при управлении отходами

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РК.

5. Сведения о производственном экологическом контроле.

В составе документации, необходимой для получения комплексного экологического разрешения на воздействие на окружающую среду для асфальтобетонного завода ТОО «Тулпар ВКО», расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, поселок Загородный, ул. Машиностроителей, строение 11/19, разработаны следующие документы:

– проект предельные допустимые выбросы;

– программа управления отходов;

– производственный экологически контроль;

– план мероприятий по охране окружающей среды.

В данных документах установлены нормативы допустимых эмиссий.

Таким образом, ТОО «Тулпар ВКО» ПЭК контролирует соблюдение установленных нормативов эмиссий.

При проведении контроля соблюдения нормативов эмиссий, необходимо использовать данные, которые обоснованы в проекте нормативов эмиссий и программе управления отходов.

Периодичность производственного мониторинга принимается:

- мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 1 раз в квартал;

- мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны – 1 раз в квартал;

Продолжительность производственного мониторинга принимается на весь период действия программы производственного экологического контроля на 2026-2035 годы, то есть на период запрашиваемого экологического разрешения на воздействие.

6. Раздел «Охрана окружающей среды»

Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для площадки ТОО «Тулпар ВКО» разработан в целях получения комплексного экологического разрешения на воздействие на окружающую среду. Раздел выполнен на основании окончанием разрешения к предыдущему проекту.

Состав и содержание раздела "Охрана окружающей среды" включает информацию, подлежащую включению в Раздел охраны окружающей среды в составе проектной документации в соответствии с Приложением 3 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №280 от 30.07.2021г;

Проектом рассматривается эксплуатация для асфальтобетонного завода ТОО «Тулпар ВКО». Участок намечаемой деятельности расположен по адресу г. Усть-Каменогорск, поселок Загородный, ул. Машиностроителей, ст-е 11/19; целевое назначение земель – для размещения асфальтобетонного завода (здание бытового корпуса, котельная, вспомогательные строения), площадь в границах земельного отвода составляет 23,893 га, кадастровый номер 05:085:031:051. (Приложение 2).

Согласно Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, нормативы допустимы выбросов и сбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации допустимо, устанавливать в разделе «Охрана окружающей среды».

Согласно п.7.11раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан намечаемая деятельность относиться к объектам II категории «7.15.1. нефти и продуктов ее переработки».

Согласно п. 2 статьи 65 Экологического Кодекса РК была проведена процедура обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду. В результате скрининга выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (приложение 2). В связи с этим, согласно п. 3 статьи 49 Экологического Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке на окружающую среду с: 1) разработкой проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий; 2) разработкой разделов «Отчет о возможных воздействиях» и «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Так как намечаемая деятельность объекта относится ко II категории («7.15.1. нефти и продуктов ее переработки».) для данного объекта устанавливаются нормативы эмиссий (п. 4 ст. 39 ЭК РК), лимиты накопления отходов (п. 2 ст. 41 ЭК РК).

На период эксплуатации асфальтобетонного завода ТОО «Тулпар ВКО» суммарные выбросы загрязняющих веществ от предприятия составляют 89,7735145939 т/год. Из них: твердые – 16,5888412539 т/год, газообразные и жидкие – 73,18467334 т/год.

Согласно пункта 6 статьи 28 Экологического кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников не нормируется, связи с этим нормированные выбросы загрязняющих веществ составляет 89,7555737939 т/год. Из них: твердые – 16,5884868539 т/год, газообразные и жидкие – 73,16708694 т/год. Нормированные выбросы загрязняющих веществ от организованных источников составляет 70,6241245 т/год, из них твердые - 11,244724 т/год, газообразные и жидкие – 59,3794005 т/год; от неорганизованных источников составляет 19,1314492939 т/год, из них твердые - 5,3437628539 т/год, газообразные и жидкие – 13,78768644 т/год. В период эксплуатации объекта прогнозируется выброс загрязняющих веществ 29 (28 – стационарных, 1 – передвижной) источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них: 7 – организованных и 22 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых вредных веществ – 10.

Вода, необходимая для работы мобильной установки по производству бетона будет доставляться автоцистерной на договорной основе со специализированной организацией, и храниться в ѐмкости для воды, устанавливаемой в непосредственной близости от установки.

Раздел ООС разработан в соответствии с нормативными документами:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан №400-VI ЗРК от 02.01.2021г;

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 27.12.2017г;

- Водный кодекс Республики Казахстан №481 от 09.07.2003г;

- Земельный кодекс Республики Казахстан №442 от 20.06.2003г;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №280 от 30.07.2021г;

- Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года.

Предприятием разработчиком Раздела «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту является ТОО «Азиатская эколого-аудиторская компания» (государственная лицензия №01533Р от 24.01.2013г) (приложение 10).