НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

к рабочему проекту «НПС «Степное». Строительство блочной котельной по адресу: г. Экибастуз, Павлодарская область»»

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАН С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЕГО ГРАНИЦ

Нефтеперекачивающая станция «Степное» расположена на 291,165 км нефтепровода Павлодар – Шымкент, в 260 км. южнее г. Павлодар, на землях г. Экибастуз Павлодарской области. С восточной стороны от станции проходит автротрасса «Кызылорда – Павлодар» на расстоянии около 200 м. НПС расположена на расстояние 2 км от канала им. Каныша Сатпаева (Иртыш-Караганда), находится за пределами санитарных поясов канала.

Ближайший населенный пункт - село имени Алькея Маргулана (ранее Коктобе) -расположено на северо-западном направлении от станции на расстоянии 3,9 км.

Общая площадь земельного участка – 4,9614 га. Целевое назначение земельного участка – для размещения объектов нефтепровода.

Согласно Постановлению акимата Павлодарской области от 19 мая 2020 года № 106/2 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Павлодарской области» памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют.

Станция типовая и представляет собой технологический комплекс с административными и

бытовыми помещениями для рабочих и служащих, работающих вахтовым методом.

Электроснабжение станции – централизованное.

Теплоснабжение – от индивидуальной котельной.

Водоснабжение – из канала «Иртыш-Караганда» им. К. Сатпаева.

В состав НПС «Степное» входят следующие объекты производственного и

вспомогательного назначений:

− магистральная насосная с насосами МНА в количестве 4 штук с системой смазки,

охлаждения и откачки утечек;

− площадка насосов Вартингтон 4WUJ-12;

− камера пуска-приема очистного устройства (КППОУ);

− блочная котельная и топливные емкости для хранения дизтоплива;

− технологические трубопроводы;

− сборники утечек нефти и дренажные емкости;

− автозаправочная станция;

− дизель-генераторы стационарные и передвижные (ДЭС);

− площадка фильтров-грязеуловителей;

− системы водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, пожаротушения, электроснабжения, автоматики, АСУ, связи, производственно-бытовые здания и сооружения.

На предприятии осуществляются следующие технологические операции:

− транспортировка нефти;

− поддержание в рабочем состоянии линейной части трубопроводной системы;

− ремонт и наладка технологического оборудования.

Согласно Постановлению акимата Павлодарской области от 19 мая 2020 года № 106/2 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Павлодарской области» памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют.

Ситуационная карта-схема объекта приведена на рисунках 1.1 – 1.2.

Рисунок 1.1 – Карта-схема проектируемого объекта на НПС «Степное»

Рисунок 1.2 – Ситуационная карта-схема расположения объекта намечаемой деятельности

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

Проектируемые работы будут проводится в Павлодарской области, в землях г. Экибастуз, на нефтеперекачивающей станции (далее – НПС) «Степное».

Нефтеперекачивающая станция «Степное» расположена на 291,165 км нефтепровода Павлодар – Шымкент, в 260 км. южнее г. Павлодар, на землях г. Экибастуз Павлодарской области. С восточной стороны от станции проходит автротрасса «Кызылорда – Павлодар» на расстоянии около 200 м. НПС расположена на расстояние 2 км от канала им. Каныша Сатпаева (Иртыш-Караганда), находится за пределами санитарных поясов канала.

Ближайший населенный пункт - село имени Алькея Маргулана (ранее Коктобе) -расположено на северо-западном направлении от станции на расстоянии 3,9 км.

Ближайшая жилая зона городского значения Экибастуз расположен на расстоянии 150 км от НПС «Степное». Численность населения Павлодарской области на 1 марта 2026г. составила 744,5 тыс. человек, в том числе 532,4 тыс. человек (71,5%) – городских, 212,1 тыс. человек (28,5%) – сельских жителей.

Общая площадь земельного участка – 4,9614 га. Целевое назначение земельного участка – для размещения проектов нефтепровода.

Строительства котельной может вызвать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве. Основные загрязняющие вещества могут включать оксиды углерода, серы, азота, пыль неорганическую, пары углеводородов, пары растворителя, сажу, проп-2-ен-1-аль, формальдегид и пр.

Ветер, осадки и топография местности могут сыграть ключевую роль в распространении загрязняющих веществ на значительные расстояния.

По результатам расчета рассеивания, проведенного на период строительства и эксплуатации, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и ЖЗ не превысят утвержденные гигиенические нормативы.

Учитывая, что площадка строительства удалена от жилых зон на значительное расстояние, а также что при строительстве используется оборудование и конструкции производственных участков, соответствующие требованиям вышеперечисленных гигиенических нормативов и ГОСТа, максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования на территории ближайших жилых застроек не будут превышать установленные предельно допустимые уровни, а также негативное воздействие вибрации на фауну и флору будет практически отсутствовать.

Работы по строительству и эксплуатации не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр, в результате чего на геологическую среду в ходе строительства и эксплуатации не будет оказано воздействия.

Все отходы, образованные в процессе реализации проекта, будут передаваться для восстановления и утилизации сторонним организациям на договорной основе.

Сброс сточных вод на рельеф местности и природные водные источники при проведении строительных работ и эксплуатации отсутствует.

Компания не имеет собственных эксплуатируемых полигонов.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ИНИЦИАТОРА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик проектной документации:

АО «КазТрансОйл», 010000 г. Астана, пр. Туран, 20, 8-7172-55-52-98

Разработчик отчета о возможных воздействиях:

Филиал ЦИР АО «КазТрансОйл», г. Павлодар, Северная промзона, тел.: 8-7182-732-529.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектом предусматривается строительство блочно-модульной котельной взамен существующей, введенной в эксплуатацию в 2001 году. В настоящее время котельная эксплуатируется более 25 лет, характеризуется значительным физическим и моральным износом, а также не соответствует современным нормативным и экологическим требованиям.

Существующая котельная, оборудована водогрейными двумя котлами МС-1600 суммарной проектной мощностью 1,6х2=3,2 Гкал/час, использующие в качестве топлива сырую нефть с теплотворной способностью 10000 Ккал/кг. В качестве циркуляционных насосов используется два насоса типа TS производительностью 80 м3/ч и напором 55 м.в.ст.

Проектируемая котельная — это автоматизированная блочно-модульная котельная, поставщик ТОО "ATM CONSTRUCTION INVESTMENT", Республика Казахстан. Размеры 12,0х6,0х3,0 м, общей мощностью 2400 кВт с котлами «ATM Kazan» серии L 1200/6, 1350 кВт (1-рабочий, 1 резервный), в комплекте с дымовой трубой Ду550, Н=22 м и баком суточного запаса нефти 5 м3. Параметры теплоносителя +90°С/+70°.

В отношении проектируемой деятельности получено положительное заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону № 06-0013/26 от 14.01.2026 г.

Дополнительного отвода земель для намечаемой деятельности не требуется.

Проектируемый объект не расположен в пределах земель государственного лесного фонда, а также не граничит с землями государственного лесного фонда.

В связи с тем, что проектируемая деятельность предусмотрена на территории действующего объекта НПС «Степное» КарНУ АО «КазТрансОйл», с существующим технологическим регламентом, имеющейся транспортной инфраструктурой, альтернативных вариантов для достижения целей намечаемой деятельности не рассматривалось.

Проектируемая территория не имеет ограничений, таких как наличие природных памятников, особо охраняемых природных территорий, высокие риски эрозии или других природных препятствий для строительства.

Отсутствуют социальные или экономические факторы, которые могли бы создать препятствия для реализации проекта, таких как плотная застройка или жилые зоны, которые находятся в непосредственной близости от участка строительства.

Удобные условия для транспортировки материалов.

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее расположение на освоенной территории, где отсутствуют редкие и охраняемые виды растений и животных, занесенных в Красную Книгу.

Выбранный вариант строительства или эксплуатации НПС «степное» не имеет факторов, которые бы делали его невозможным. Все условия для реализации проекта могут быть соблюдены с учетом его характеристики и окружения.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Согласно требованиям Экологического кодекса РК и «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» на стадии Заявления о намечаемой деятельности проведено выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на компоненты социально-экономической и окружающей среды.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду при подготовке «Отчета о возможных воздействиях» проведено подробное изучение и описание возможных существенных воздействий. Все воздействия, оказываемые на компоненты окружающей природной и социальной среды при осуществлении планируемой деятельности в штатном режиме, будут несущественными.

5.1 Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Воздействие на здоровье населения разделяется на следующие категории:

- загрязняющие воздух вещества;

- шум, свет, вибрация, эстетичность конструкций, электромагнитная радиация;

- образование отходов и их ликвидация;

- общее здоровье населения.

В рамках реализации данного проекта предусматривается строительство котельной на НПС «Степное» которое будет производиться вдали от жилых районов.

Прогнозная ситуация в результате производственной деятельности в штатном режиме в исследуемом регионе оценивается как благополучная (приемлемая) по отношению к риску здоровью населения, проживающему вблизи производства.

Таким образом, воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на здоровье населения, можно охарактеризовать, как кратковременное, локальное и минимальное.

Реализация намечаемой деятельности будет сопровождаться повышением личных доходов граждан, а также улучшением социально-бытовых условий персонала и активизацией сферы обслуживания.

В решении проблем с безработицей большое значение имеет создание новых рабочих мест непосредственно на объектах АО «КазТрансОйл», а также сохранение существующих рабочих мест, за счет обеспечения заказами местных предприятий, участвующих в реализации проектных решений.

Необходимо отметить, что за исключением мер, напрямую осуществляемых компанией АО «КазТрансОйл» в части привлечения местных ресурсов, большинство мер будут аккумулированы в документах для участия в тендерах, в соответствии с которыми подрядчики должны будут приводить в исполнение эти меры как часть контракта.

5.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

5.2.1 Воздействие на растительный мир

Строительство будет проходить на участке, где естественный растительный покров уже в значительной мере нарушен, поэтому работы по строительству не вызовут значимых негативных изменений экологического состояния растительного покрова и снижение ресурсного потенциала прилегающих участков.

Механические нарушения растительного покрова вне существующих рабочих площадок не ожидаются. Проектом предусмотрено ведение работ строго в границах рабочих участков. Работы по строительству будут проводиться на подготовленной площадке и прямого воздействия на растительный покров прилегающих территорий не окажут.

На этапе эксплуатации воздействия механических нарушений наблюдаться не будет. Потенциально возможным является химическое загрязнение.

5.2.2 Воздействие на животный мир

Потенциальными источниками воздействия при ведении работ по строительству котельной будут являться автотранспорт, различное оборудование и установки, которые в ходе работы воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на животный мир.

При эксплуатации источником воздействия будет являться непосредственно сам объект.

Прямое антропогенное воздействие при строительстве будут испытывать лишь случайно попавшие животные из прилегающих природных комплексов. Основными источниками прямого воздействия на животных будут являться строительные машины и оборудование в процессах выполнения технологических операций строительства, механизмов, всех видов автотранспорта.

Косвенное воздействие на животный мир оказывается автотранспортом, химическим и физическим загрязнениями, сопровождающим этапы строительства. Движением автотранспорта также обусловлен фактор беспокойства.

Кумулятивное воздействие связано с химическим загрязнением компонентов экосистемы (воздух, почвы и т.д.) и может проявляться в накоплении загрязняющих веществ в организме животных в результате продолжительного времени поступления.

5.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Реализация проекта реконструкции перехода предполагается на территории действующего предприятия с активно антропогенно трансформированным почвенно-растительным слоем.

Работы по строительству и эксплуатации не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр, в результате чего на геологическую среду в ходе строительства и эксплуатации не будет оказано воздействия.

Строительство проектируемых объектов будет производиться в пределах земельного отвода предприятия и не требует использования дополнительных земельных ресурсов.

5.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

В геоморфологическом отношении район находится в Северной части Казахского мелкосопочника и представляет собой волнистую равнину с мелкими блюдцеобразными впадинами высохших озёр.

НПС расположена на расстояние 2 км от канала им. Каныша Сатпаева (Иртыш-Караганда), находится за пределами санитарных поясов канала.

Сток поверхностных вод обеспечивается рельефом местности повсеместно в пониженные места рельефа.

Сброс сточных вод на рельеф местности и природные водные источники при проведении строительных работ отсутствует.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий на рассматриваемой территории подземные воды на участке проектирования не вскрыты.

Поскольку строительство будет проводиться на ранее подготовленной и эксплуатируемой площадке, какого-либо значимого влияния на геологическую и гидрогеологическую среды она не окажет.

В связи с кратковременностью работ, деятельность по реализации проектных решений не окажет отрицательное влияния на подземные и поверхностные воды и не затронет существующие технологические процессы.

Вместе с тем, сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

5.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Анализ результатов расчета рассеивания проведенного на период строительства и эксплуатации котельной показал, что, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и ЖЗ не превысят утвержденные гигиенические нормативы.

Качество атмосферного воздуха будет соответствовать нормативным требованиям РК.

5.6 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Рекреационные ресурсы

В зоне потенциального воздействия работ при реализации проектных решений реконструкции перехода отсутствуют рекреационные ресурсы.

Таким образом, воздействие проекта на рекреационные ресурсы не ожидается. Воздействие составит 0 баллов.

Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

Согласно Постановлению акимата Павлодарской области от 19 мая 2020 года № 106/2 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Павлодарской области» памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют.

Таким образом, намечаемые работы не окажут воздействия на состояние ООПТ и охраняемых историко-культурных памятников. Воздействие составит 0 баллов.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРЕДЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАКОПЛЕНИЙ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ, ЕСЛИ ОНО ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР:

- с учетом выбросов от ДВС: 2.23586477 тонн/за период;

- без учета выбросов от ДВС: 1.8246639 тонн/за период.

На период эксплуатации котельной выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят - 39.51111 тонн/год.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения на период строительства и эксплуатации приведены в таблицах 6.1.1 – 6.1.2.

Таблица 6.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДКмр | ПДКсс | ОБУВ, | Класс | Выброс | Выброс в-ва | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | опас- | вещества | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  |  |  |  | ности | с учетом | очистки,т/год |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗВ | очистки, г/с | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.0155 | 0.00254 | 0.0635 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0016 | 0.000244 | 0.244 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на |  |  | 0.02 |  | 3 | 0.000066 | 0.0000204 | 0.00102 |
| 0184 | Свинец и его неорганические |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.0000125 | 0.0000405 | 0.135 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.866006 | 0.41286 | 10.3215 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 1.036551 | 0.489171 | 8.15285 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.1617 | 0.0995 | 1.99 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.7142 | 0.096 | 1.92 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0072 | 0.0001 | 0.0125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 1.4141002 | 0.50182 | 0.16727333 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0005 | 0.00003 | 0.006 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0012 | 0.00008 | 0.00266667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 8.8112 | 0.127 | 0.00254 |
|  | С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 3.2588 | 0.047 | 0.00156667 |
| 0602 | Бензол |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0426 | 0.0006 | 0.006 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.2648 | 0.0153 | 0.0765 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.2741 | 0.02897 | 0.04828333 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000009 | 0.00000087 | 0.87 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0387 | 0.00542 | 0.0542 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0317 | 0.01505 | 1.505 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0317 | 0.01505 | 1.505 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.0839 | 0.01164 | 0.03325714 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.1175 | 0.0313 | 0.02086667 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.0542 | 0.071 | 0.05916667 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.5639 | 0.012407 | 0.012407 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.3706 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0014 | 0.000001 | 0.00000667 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.0007 | 0.00003 | 0.015 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.7946 | 0.0231 | 0.231 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18.5489566 | 2.23586477 | 29.1704042 |

Таблица 6.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДКмр | ПДКсс | ОБУВ, | Класс | Выброс | Выброс в-ва | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | опас- | вещества | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  |  |  |  | ности | с учетом | очистки,т/год |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗВ | очистки, г/с | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0892 | 1.58 | 39.5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0145 | 0.2568 | 4.28 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.7086 | 30.2559 | 605.118 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000104 | 0.00024 | 0.03 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.3839 | 6.7975 | 2.26583333 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 0.1367 | 0.3686 | 0.007372 |
|  | С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0.0505 | 0.1363 | 0.00454333 |
| 0602 | Бензол |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.00063 | 0.0018 | 0.018 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.000208 | 0.00047 | 0.00235 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.00042 | 0.0011 | 0.00183333 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2.391062 | 39.51111 | 707.427932 |

В таблице 6.1.3 представлен объем образуемых отходов в результате проведения строительства котельной.

Таблица 6.1.2 – Объем образуемых отходов на период строительства

| № п/п | Наименование отходов | Объем образования на 2026 г, т/период |
| --- | --- | --- |
|  | Всего: | 339.27504 |
|  | в том числе отходов производства: | 339.19614 |
|  | отходов потребления: | 0.0789 |
| 1 | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (остатки лакокрасочных материалов) 15 01 10* | 0,0121 |
| 2 | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) 15 02 02* | 0,0009 |
| 3 | Донные шламы (нефтешлам) 05 01 03* | 0,17514 |
|  | Итого опасных: | 0.18814 |
| 4 | Смешанные металлы (металлолом) 17 04 07 | 3,95 |
| 5 | Цветные металлы (лом цветных металлов) 16 01 18 | 0,0106 |
| 6 | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (строительные отходы) 17 09 04 | 335 |
| 7 | Отходы сварки (огарки сварочных электродов) 12 01 13 | 0,0026 |
| 8 | Смешанные коммунальные отходы (твердо-бытовые отходы) 20 03 01 | 0,0789 |
| 9 | Пластмассы (отходы пластика) 20 01 39 | 0,0346 |
| 10 | Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37 (древесные отходы) 20 01 38 | 0,0102 |
|  | Итого неопасных: | 339.0869 |

7. ИНФОРМАЦИЯ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ

Природные факторы воздействия

Возможными причинами возникновения аварийных ситуации на опасных производственных объектах могут послужить определенные факторы:

- природного характера (событие биологического, геологического, геофизического, гидравлического, метеорологического происхождения или состояние элементов природной среды, которое по интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может оказать негативное воздействие на жизнедеятельность людей, объекты хозяйствования и окружающую природную среду);

- техногенного характера (вызванные человеческой жизнедеятельностью и напрямую связаны с ней - вредным воздействием опасных производственных факторов, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях).

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений

Рассматриваемое в настоящем проекте котельная расположено на существующей территории НПС «Степное». Сведений о наблюдаемых опасных природных процессов, требующих дополнительных превентивных мер не выявлено.

Антропогенные факторы

Большую долю в возникновении техногенных аварийных ситуаций занимает антропогенный (человеческий) фактор: ошибочные действия персонала промышленных предприятий, водителей транспортных средств, населения, несанкционированные и террористические действия людей.

Проектируемые сооружения размещаются на существующей территории действующего объекта НПС «Степное», которое относится к опасным производственным объектам.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при проведении работ являются: технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения и т.п.

На основании приведенных факторов, строительство выполняется в пределах промышленной площадки на территории особо опасного производства, требующих строгих мер безопасности и контроля.

Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленными на обеспечение безопасных условий труда, являются:

- обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов;

- автоматизация и дистанционный контроль технологического процесса, с использованием аварийной сигнализации и защитных блокировок.

Мероприятия по противопожарной безопасности, осуществляемые Компанией АО            «КазТрансОйл», должны соответствовать требованиям СТ РК 2080-2022.

Компанией АО «КазТрансОйл» разработаны и внедрены внутренние стандарты, обеспечивающие оперативное реагирование и порядок действий в период возникновения аварийных ситуаций.

Организационные процедуры ликвидации аварийных ситуаций, разработанные в АО        «КазТрансОйл» составлены с учётом требований законодательства РК и включают целый ряд документов: «План ликвидации аварийных ситуаций»; «План ликвидации разлива нефти» и другие вспомогательные планы, и процедуры ликвидации аварийных ситуаций.

8. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В процессе оценки воздействия на окружающую среду было проведено всестороннее изучение возможных воздействий, в том числе с учетом вероятности, частоты, продолжительности и интенсивности воздействия на компоненты природной и социальной среды.

На основании полученных данных и в соответствии с действующими нормативными требованиями было установлено, что в рамках реализации намечаемой деятельности не выявлено существенных воздействий, которые могли бы привести к деградации экологических систем, нарушению экологических нормативов, ухудшению условий проживания людей или состояния территорий.

Тем не менее, в целях минимизации любых возможных рисков и обеспечения устойчивости экосистемы, в проекте предусмотрены меры, направленные на предотвращение, сокращение и смягчение воздействия, даже если эти воздействия считаются несущественными.

Для предотвращения и смягчения негативного воздействия от намечаемой деятельности на отдельные компоненты окружающей среды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия:

- уменьшение выбросов в атмосферу

- использование современной техники и оборудования;

- контроль за техническим состоянием техники и оборудования;

- поверхностные воды

- организация системы сбора всех категорий сточных вод.

- почвенно-растительный покров

- ведение работ в пределах отведенной территории;

- регламентацию передвижения транспорта, использование существующих дорог для подвоза строительных материалов.

- животный мир суши

- надлежащая система сбора пищевых отходов позволит снизить до минимума посещение строительной площадки представителями дикой фауны.

- отходы производства и потребления

- передача образующихся отходов специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации;

- вывоз отходов и их передача сторонним организациям будет осуществляться специализированным транспортом.