Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Месторождение Жаман-Айбат расположено в области Ұлытау на территории Жанааркинского района.

Вид основной деятельности: Добыча комплексных и медных руд подземным способом.

Все существующие здания и сооружения расположены на следующих промплощадках рудника «Жомарт» (I-очереди):

- промплощадка «Центральная»;

- промплощадка ствола «Вентиляционный 1»;

- промплощадка ствола «Вентиляционный 2»;

- площадка «Пруд-испаритель»;

- промплощадка шурфа «Воздухоподающий 2»;

- промплощадка шурфа «Вентиляционный-восток»;

- промплощадка шурфа «Восточный-3».

Все существующие проектируемые здания и сооружения расположены на двенадцати проектируемых площадках рудника «Жомарт» (II-очереди), удаленных друг от друга на различные расстояния:

- промплощадка шурфа «Воздухоподающий»;

- промплощадка шурфа №7 (19 блок);

- промплощадка ствола «Вентиляционный 3»;

- промплощадка шурфа «Вентиляционный-вспомогательный»;

- промплощадка шурфа «Вентиляционный-вспомогательный 2».

На существующей «Центральной» промплощадке расположены ряд объектов инфраструктуры рудника (АБК; общежитие; столовая и т.д.), действующие "Грузовой" ствол и ствол "Скипо-клетевой" от которого будет вестись дальнейшее описание месторасположения проектируемых и существующих промплощадок на руднике «Жомарт» (I, II-очереди).

Промплощадка ствола «Вентиляционный 1» расположена 2,8 км в юго-западном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола.

Промплощадка ствола «Вентиляционный 2» расположена 3,2 км в северо-восточном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола.

На существующей промплощадке ствола «Вентиляционный 1» предусматриваются следующие здания и сооружения:

- здание подъемной машины (для клетевого подъема);

- противопожарный резервуар V= 2х60 м³.

Площадка существующего пруда-испарителя расположена на расстоянии около 5,5 км в южном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола.

Промплощадка ствола «Воздухоподающий» расположена в западном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола, на расстоянии около 4,7 км от него. Проектируемая промплощадка располагается рядом с существующей подъездной автодорогой рудник «Жомарт» - п. Мыйбулак, от которой предусматривается съезд к проектируемой промплощадке.

Промплощадка шурфа «Воздухоподающий 2» расположена в северо-западном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола, на расстоянии около 2,0 км от него. К проектируемой промплощадке предусматривается проектируемая автомобильная дорога длиной 1,64 км.

Промплощадка ствола «Вентиляционный-восток» расположена в северо-восточном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола, на расстоянии около 2,8 км от него. К проектируемой промплощадке предусматривается проектируемая автомобильная дорога длиной 1,17 км.

Промплощадка шурфа «Восточный 3» расположена в северо-восточном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола, на расстоянии около 4,5 км от него. К проектируемой промплощадке предусматривается проектируемая автомобильная дорога длиной 1,2 км.

Промплощадка ствола «Вентиляционный 3» расположена 7,7 км в юго-западном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола. Со стороны существующей промплощадки Вентиляционного ствола 1 к проектируемой промплощадке предусматривается проектируемая автомобильная дорога длиной 5,34 км. Кроме того, предусматривается автодорога на промплощадку шурфа «Вентиляционный –вспомогательный-2» длиной 0,9 км.

Промплощадка шурфа «Вентиляционный–вспомогательный» расположена 5,8 км в юго-западном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола к проектируемой промплощадке предусматривается проектируемая автомобильная дорога длиной 5,8 км

Промплощадка шурфа «Вентиляционный–вспомогательный-2» расположена 6,8 км в юго-западном направлении от существующего Скипо-клетевого ствола к проектируемой промплощадке предусматривается проектируемая автомобильная дорога длиной 0,9 км.

На промплощадке ствола «Вентиляционный-восток» предусмотрен ствол шурфа с вентилятором местного проветривания.

На промплощадке шурфа «Восточный 3» предусмотрен ствол шурфа с вентилятором местного проветривания.

На промплощадке шурфа «Воздухоподающий 2» предусмотрен ствол шурфа с вентилятором местного проветривания.

На промплощадке ствола «Воздухоподающий» предусмотрен ствол шурфа с вентилятором местного проветривания.

На промплощадке шурфа «Вентиляционный–вспомогательный» предусмотрен ствол шурфа с вентилятором местного проветривания.

На промплощадке шурфа «Вентиляционный–вспомогательный 2» предусмотрен ствол шурфа с вентилятором местного проветривания.

На промплощадке ствола «Вентиляционный 3» предусмотрены следующие здания и сооружения:

- копер ПК-8/1000 для запасного выхода (клетевой ствол)

- мобильная подъемная машина контейнерного типа;

- склад ППМ;

- противопожарная насосная станция

- противопожарный резервуар V= 2х230 м³.

- ГПП -110/35/6кВ.

Землепользование рудника Жаман-Айбат осуществляется на основании Актов на право временного возмездного землепользования:

- Акт на право временного возмездного землепользования № 0576365 от 21.08.2019 года. Целевое назначение земельного участка: для добычи медных руд на месторождении Жаман-Айбат. Кадастровый номер земельного участка – 09-104-040-032. Площадь землепользования составляет 5145,5299га;

- Акт на право временного возмездного землепользования № 0576279 от 01.07.2019 года. Целевое назначение земельного участка: обслуживание объекта (водовод). Кадастровый номер земельного участка – 09-104-040-028. Площадь землепользования составляет 22,6418га;

Атмосферный воздух

Проект включает в себя источники загрязнения атмосферного воздуха, относящиеся как к I очереди отработки запасов месторождения, так и ко II очереди отработки месторождения Жаман-Айбат. Проведена систематизация и учет существующих источников загрязнения и проектируемых принятых проектными решениями.

В соответствии с принятыми проектными решениями по схеме вскрытия и отработки запасов месторождения, на период 2026-2027 гг. установлены 28 источников загрязнения атмосферного воздуха, из которых 5 организованных и 23 неорганизованных источников.

От установленных источников загрязнения на период 2026-2027 гг. в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 54-х наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 7 групп суммаций.

Основными загрязняющими веществами выбрасываемыми в атмосферу являются: Железо (II, III) оксиды, Кальций оксид, Марганец и его соединения, Натрий хлорид, Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Гидрохлорид (Соляная кислота), Углерод (Сажа), Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические плохо растворимые, Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены, Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил), Изобутилен, 2-Метилбута-1,3-диен, Пропен, Этен, Бензол, Диметилбензол, 1-(Метилвинил)бензол, Винилбензол, Метилбензол, Этилбензол, 2-Хлорбута-1,3-диен, Бутан-1-ол, 2-Метилпропан-1-ол, Этанол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Дибутилфталат, Проп-2-ен-1-аль, Формальдегид, Пропан-2-он, Оксиран, Акрилонитрил, Бензин, Канифоль талловая, Керосин, Масло минеральное нефтяное, Уайт-спирит, Алканы С12-19, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния, Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния, Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом, Пыль абразивная, Пыль древесная, Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин.

На период установления НДВ на 2026-2027 гг., объем выбрасываемых загрязняющих веществ, составит:

- с учетом выбросов от передвижных источников:

- на период 2026-2027 гг. - 921.95373862 т/год.

- без учета выбросов от передвижных источников:

- на период 2026-2027 гг. - 877.76055862 т/год.

Для рудника «Жомарт» в 2024 году разработан проект предварительной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), на который выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №KZ46VBZ00052962 от 18.04.2024г. Так, в соответствии с проектом размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 500 м, но не более 1000 м, как для производства по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом, за исключением свинцовых руд, ртути, машьяка и марганца» (II класс опасности).

Согласно «Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного 
РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года, по объекту – «Рудник Жомарт, месторождение Жаман-Айбат филиала 
ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» определена категория I. Копия решения по определению категории объекта, представлена в приложении 4.

- Расчет уровня загрязнения атмосферы его графическая интерпретация, содержание и формирование таблиц проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятия выполнены с использованием программы «Эра», версия 3.0. Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы проводился на расчетном прямоугольнике и границе ранее установленной санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Предлагаемые сроки достижения нормативов допустимых выбросов по ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса. Нормативы выбросов разработаны для каждого вредного вещества и групп суммаций, загрязняющих окружающую среду.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций по которым не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне существующих выбросов

Отходы

В период осуществления производственной деятельности месторождения Жаман-Айбат филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «ЖЦМ» (2026-2027 гг.) предполагается образование 44-х наименований отходов производства и потребления: отходы теплоизоляционных асбестосодержащих материалов, ветошь промасленная, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанные автомобильные катализаторы, тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ), отработанные теплоносители (антифризы и др.), светильники шахтные головные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, мешкотара полипропиленовая, самоспасатели шахтные отработанные, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, пыль абразивно-металлическая, твердые осадки из отстойника шахтных вод, осадок очистных сооружений, отработанный фильтрующий материал очистных сооружений, строительные отходы, отходы футеровочных материалов, отходы резинотехнических изделий (РТИ), шины автомобильные отработанные, отработанные тормозные колодки, лом черных металлов, лом цветных металлов, отходы кабельной продукции, огарки сварочных электродов, отходы золошлаковые от сжигания твердых топлив, использованная спецодежда и обувь, фильтры воздушные отработанные, лом абразивных изделий, отходы древесины, лампы, не содержащие ртуть, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), осадок приямка, мешки из-под илового осадка (мешковые обезвоживатели осадка), мусор от мусорозадерживающих решеток, смет с территории, твердые бытовые отходы (ТБО), вмещающая порода.

- опасные отходы – 19 видов (отходы теплоизоляционных асбестосодержащих материалов, ветошь промасленная, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанные автомобильные катализаторы, тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ), отработанные теплоносители (антифризы и др.), светильники шахтные головные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, мешкотара полипропиленовая, самоспасатели шахтные отработанные, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, пыль абразивно-металлическая);

- неопасные отходы – 25 видов (твердые осадки из отстойника шахтных вод, осадок очистных сооружений, отработанный фильтрующий материал очистных сооружений, строительные отходы, отходы футеровочных материалов, отходы резинотехнических изделий (РТИ), шины автомобильные отработанные, отработанные тормозные колодки, лом черных металлов, лом цветных металлов, отходы кабельной продукции, огарки сварочных электродов, отходы золошлаковые от сжигания твердых топлив, использованная спецодежда и обувь, фильтры воздушные отработанные, лом абразивных изделий, отходы древесины, лампы, не содержащие ртуть, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), осадок приямка, мешки из-под илового осадка (мешковые обезвоживатели осадка), мусор от мусорозадерживающих решеток, смет с территории, твердые бытовые отходы (ТБО), вмещающая порода).

- зеркальные отходы – отсутствуют.

Общий ежегодный лимит накопления отходов производства и потребления на месторождении Жаман-Айбат составит 2026-2027 гг. – 2213,336182 т/год. Предусмотрено повторное использование для нужд предприятия тары металлической из-под ГСМ – 0,084 т/год (10% от общего объема образования).

Ежегодный объем образования вмещающей породы составит: 2026-2027 гг. – 194504 м3 (505710,4 т).

Часть вмещающих пород планируется использовать для подсыпки рудничных дорог: 2026-2027 гг. – 14605,8 м3 (37975 т).

Общий ежегодный лимит захоронения на месторождении Жаман-Айбат составит в 2026-2027 гг. – 179898,2 м3 (467735,4 т).

Учитывается требование «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений» Приложения 4 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗР.

В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.

Сбросы

В настоящем проекте НДС устанавливаются нормативы на 2026-2027 годы на сброс шахтных вод месторождения Жаман-Айбат в существующий пруд-испаритель рудника «Жомарт».

В настоящий момент по месторождению Жаман-Айбат имеется экологическое разрешение №KZ08VCZ03456066 от 04.04.2024 г. с установленными нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ на 2024-2026 годы в объеме: 2024 г. – 12632,7179 т/год, 2025 г. – 13491,31014 т/год, 2026 г. – 13223,80652 т/год.

Основанием для разработки проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ для месторождения Жаман-Айбат филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» в существующий пруд-испаритель на 2026-2027 годы является оформление единого экологического разрешения на воздействие в целом по месторождению Жаман-Айбат, которое связано с выполнением требований статьи 122 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

На 2026-2027 гг. отвод шахтных вод месторождения Жаман-Айбат в существующий пруд-испаритель предусматривается двумя водовыпусками: №1 – сброс шахтных вод из панели П-54 в районе Вентиляционного ствола 1 в существующий пруд-испаритель, №3 – сброс шахтных вод из скважины перекачной насосной станции на отм. -224 в районе Вентиляционного ствола 1 в существующий пруд-испаритель.

Данным проектом рассматривается сброс шахтных вод в пруд-испаритель замкнутого типа, т.е. когда нет открытых водозаборов воды на орошение и не осуществляются сбросы части стоков накопителя в водные объекты и земную поверхность.

В непосредственной близости к пруду-испарителю водных объектов, являющиеся потенциальными объектами загрязнения, не имеется. Ближайший водный объект – река Сарысу, находится на расстоянии 88 км от рудника в северо-западном направлении (приложение 4). Месторождение Жаман-Айбат и пруд-испаритель не входит в водоохранную зону и полосу ближайших водных объектов.

В районе расположения месторождения Жаман-Айбат и существующего пруда-испарителя особо охраняемые природные объекты отсутствуют.

При нормировании сброса сточных вод месторождения Жаман-Айбат в существующий пруд-испаритель на 2026-2027 гг. принят расчетный ДС по результатам анализов сточных вод, выполненных аккредитованными лабораториями и прогнозного водопритока.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами месторождения Жаман-Айбат в существующий пруд-испаритель установлены на период 2026-2027 гг.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами месторождения Жаман-Айбат в существующий пруд-испаритель на период 2026-2027 гг. по водовыпускам составит:

- водовыпуск №1 – 2094329,0301 г/час, 13461,5856333 т/год;

- водовыпуск №3 – 3490446,3198 г/час, 28418,3693409 т/год.

Перечень нормируемых веществ, отводимых по выпускам с шахтными водами в пруд-испаритель, остается неизменным, т.к. соответствует «Перечню загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий», утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25 июня 2021 г. №212, и состоит из 10 веществ: аммиак и ионы аммония (по азоту) (азот аммонийный), БПКполное, взвешенные вещества, нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, медь, цинк.

Значения для определения величины допустимого сброса в соответствии с п. 56 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 года № 63 приняты по максимальным данным за предыдущие три года (по перспективным, менее благоприятным значениям, известным по ранее согласованным проектам расширения, реконструкции).

Кроме того, отмечаем, что поверхность чаши существующего пруда - испарителя слагается слоем (t=3÷5 м) суглинков элювиальных, загипсованных, красно-бурого цвета, твердой и полутвердой консистенции, имеющих низкий коэффициент фильтрации (0,43 м3/сут), суглинков желто-бурого, буровато-серого цвета, пылеватых, с примесью мелких гальки и щебня до 20%, твердой-полутвердой (кф = 0,23 м3/сут), глин зелено-серого, фиолетового цвета, тяжелых, пылеватых, с прожилками и пятнами гидроокислов марганца (кф = 0,1 м3/сут). Грунты поверхности чаши слагают противофильтрационный экран, препятствующий быстрому проникновению осветленных вод, аккумулирующихся в ложе пруда-испарителя. Гидрогеологический режим подземных вод, находящихся под чашей пруда-испарителя, не имеет прямого контакта с открытыми и закрытыми источниками питьевого водоснабжения близлежащих населенных пунктов.

Контроль за приборами учета, а также за объемами забираемых, используемых и сбрасываемых шахтных вод, контроль эффективности работы очистных сооружений осуществляется энергетиком предприятия.

Контроль соблюдения нормативов допустимых сбросов на выпусках сточных вод при сбросе шахтных вод в существующий пруд-испаритель, осуществляет отдел производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля.

Контроль за состоянием подземных вод месторождения Жаман-Айбат проводится по действующей режимной сети мониторинговых скважин геологической службой ТОО «Корпорация Казахмыс» в соответствии с проектом проведения организации и ведения мониторинга подземных вод.

Предприятие не имеет собственной специализированной аттестованной лаборатории для проведения анализов сточных вод.

Отбор проб сточных вод с целью контроля их качества осуществляется силами специализированных подрядных организаций на договорной основе.

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 31.08.2021 г., деятельность месторождения Жаман-Айбат относится к объектам I категории (приложение 3). Согласно приложению 2 Экологического кодекса РК и «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246, данный вид деятельности относится к I категории.

Для оценки нормативов допустимых сбросов составлена сравнительная таблица с указанием НДС, утвержденных предыдущим и предлагаемых настоящим проектом НДС.