КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

к рабочему проекту «Строительство (удлинение) приемоотправочных путей полезной длиной не менее 1450 метров на станции Жарык».

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

Согласно пп. 5.4 п.5 раздела 2 Приложения 2 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 г №400-VI ЗРК  объект относится ко II категории;

В период строительства на строительной площадке установлено, что будут выбросы загрязняющих веществ осуществляться от 8 неорганизованных источников выбросов: 0,106020410000 г/с, 0,461462697600 т/год.

Проведенные расчёты приземных концентраций показали, что по всем ингредиентам загрязняющие вещества на жилой зоне не превышают ПДК.

В целях определения возможности загрязнения почв проведены расчеты образования отходов, их накопления и размещения.

В настоящем разделе содержатся:

характеристика существующих источников загрязняющих веществ в атмосферу;

расчет величин приземных концентраций, проведённый на программе "Эра", v 2.5;

оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия;

предложения по нормативам ПДВ на период строительства;

мероприятия по снижению выбросов для достижения нормативного уровня в периоды НМУ;

оценка воздействия выбросов вредных веществ на атмосферный воздух;

расчёт образования отходов и возможность их утилизации;

охрана поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова;

озеленение и благоустройство;

влияние предприятия на окружающую среду.

Продолжительность строительства: (июнь) 9 месяцев

Местоположение объекта: станция Жарык находится в Шетском районе Карагандинской области.

Расстояние от проектируемого железнодорожного пути до ближайших жилых зданий составляет 103,64 м.

План и продольный профиль ж/д пути

В целях обеспечения потребной пропускной способности станции и пропуска длина составных поездов требуется при проектировании предусмотреть следующее.

Удлинение приёмоотправочного пути №6 до полезной длины 1450м в направление нечетной горловины укладываемой длиной 793,45 м.

Удлинение приёмоотправочного пути №3 и №5 до полезной длины 1450м в направление нечетной горловины путем переноса 9 съездов на нечетной горловине.

Путь №6 железнодорожный путь укладываемой длиной 793,45 метров расположен на прямом и кривом участке пути.

Путь №6 промыкается на прямом участке на ПК8525+70,09 до ПК8526+27,86 прямой участок протяженностью 57,54 метров. Далее до ПК8527+30,32 правая кривая У-3°54'49" R-1500 T-51.25 K-102,46 (радиус 1500 метров)- ширина земляное полотно увеличена с наружной стороны кривой на 0,40 м (согласно СП РК 3.03-114-2014 Таб.4.10). Прямой участок от ПК8527+30,32 протяженностью 44,71 метров до ПК8527+75,03 далее левая кривая У-4°10'2" R-1500 T-54.57, К-109,10 (радиус 1500 метров)- ширина земляное полотно увеличена с наружной стороны кривой на 0,40 м (согласно СП РК 3.03- 114-2014 Таб.4.10) до ПК8528+84,13. Далее прямой участок протяженностью 251,48 метров  до ПК8531+35,61 далее левая кривая У-2°1'59" R-2500 T-44.36 K-88.71 (радиус 2500 метров)- ширина земляное полотно увеличена с наружной стороны кривой на 0,30 м (согласно СП РК 3.03- 114-2014 Таб.4.10) до ПК8532+24,32. Далее прямой участок протяженностью 158,75 метров  примыкает к центру стрелочного перевода ЦСП №35.

Продольные профили:

Продольные профили железнодорожного пути предоставлены в масштабе горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200. В продольном профиле предоставлены отметки земляного полотна, проектные отметки бровки земляного полотна, существующие отметки головки рельса, проектные отметки головки рельса.

Путь №6

На ПК8525+70,09 проектной отметкой 654,11 запроектирован уклон подъем 0,6 ‰ до ПК8529+00,00 протяженностью 329,91 метров.

От ПК8529+00,00 с проектной отметкой 654,31 запроектирован уклон спуск 1,62 ‰ до ПК8531+99,47 протяженностью 299,47 метров.

От ПК8531+99,47 с проектной отметкой 653,82 запроектирован уклон спуск 1,47 ‰ до ПК ПК8533+82,85 протяжённостью 183,38 метров.

Проектное решение

Срезка плодородного слоя под проектируемые ж/д пути бульдозером до основания с перемещением грунта до 50 метров для укрепления откосов. Погрузка фронтальным погрузчиком обыкновенный грунт (суглинок 2 категорий) с карьера с транспортировкой самосвалом «Камаз» до временного место складирования грунта. Планировка поверхности, укрепительные работы земляного полотна автогрейдором, полив водой. Каток 8-ми проходами для послойного уплотнения обыкновенного грунта каждые 0,30 м, с пробами лабораторных анализов с коэффициентом плотности 0,95. Высота подъемки должна быть на 15-20% больше проектной толщины слоя (запас на осадку), балластировка щебнем высотой 40 см.

Сборка рельсошпальной решетки осуществляется на базе ПМС на ст. Жарык с применением механизированного инструмента (раздельная укладка), автомобильных стреловых кранов и средств малой механизации, затем доставляется железнодорожной транспортировкой до проектируемого объекта ст. Жарык.

Укладку РШР на подготовленное основание выполняется автомобильным краном. После укладки РШР щебеночный балласт, балластировка щебеночного балластного слоя, выправка подбивка машиной «DUOMATIK». После подъемки пути на полный объем, его следует обкатать поездной нагрузкой.

Новое земляное полотно из обыкновенного грунта (суглинок) 2-группы с близлежащего карьера на расстояние 3 км.

Отвод поверхностных вод от земляного плотна предусматривается путем устройства кюветов выемок и продольных водоотводных канав.

Земляное полотно

Земляное полотно проектируемого железнодорожного полотна запроектировано в соответствии со СП РК 3.03-114-2014 «Железные дороги», СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна»,

Проектируемое железнодорожное земляное полотно представлено новой насыпью с отметки срезки ПРС высотой 0,20 м. При проектировании обеспечен заданный уровень стабильности и надежности при минимальном занятии земель и минимальном нанесении ущерба природной среде. Конструкция земляного полотна разработана с учетом инженерно-геологических условий, а на примыканиях к существующей сети с учетом состояния земляного полотна, имеющего значительную толщину балластных шлейфов. Высота запроектированных насыпей определена на примыканиях в увязке с существующими отметками головки рельса удлиняемых путей.

На основании вышеизложенного, и выполненных расчетов, в соответствии с требованиями действующих в РК нормативов, при возведении земляного полотна проектом реализованы следующие технические решения:

- на участках сопряжения нового земляного полотна с существующим, выполняется возведение насыпей из суглинистых грунтов до уровня балластного шлейфа. На откосной части насыпей выполняется нарезка уступов;

- для ликвидации просадочности грунтов основания производится уплотнение грунта основания 8-ми катками 25тонн по слою 0,3м до достижения коэффициента уплотнения 0.95;

- крутизна откосов насыпей и выемок запроектирована уклонами 1:1,5 в соответствии СП РК 3.03-114-2014;

- отвод поверхностных вод от земляного плотна предусматривается верха земляного полотна уклоном 20 промиль согласно СП РК 3.03-114-2014;

- для предотвращения почвенной эрозии откосов насыпей, выемок из обыкновенных грунтов укрепляются слоем ПРС посевом трав;

- наименьший радиус на кривых участках станционных путей принято – 1500 м. уширение земляного полотна на кривых участках принято согласно таб,4,10 СП РК 3.03-114-2014.

Верхнее строение пути

Мощность верхнего строения пути принята в соответствии со СП РК 3.03-114-2014 Таблица 4.16 «Железные дороги».

Укладка ж/д пути предусматривается:

На станционных путях железнодорожной линии I технической категории, при земляном полотне из обыкновенных грунтов:

− рельсы старогодные Р-65С звеньевые, длиной 25 м в соответствии с Р-65С ГОСТ Р 51685-2000;

− рельсы новые Р-65 звеньевые, длиной 25 м в соответствии с Р-65 СТ РК 2432-2023;

− шпалы железобетонные в соответствии с ГОСТ 33320-2015 с КД рельсовыми скреплениями ГОСТ 16277-2016;

− на щебеночном балласте в соответствии с ГОСТ 7392-2014 толщиной 40 см;

−  стрелочные переводы типа Р-65 марки 1/11;

− брусья железобетонные в соответствии ГОСТ 32942-2014.

Укладка верхнего строения пути на железобетонных шпалах предусматривается по отработанной технологии:

− сборка старогодных рельсошпальной решетки осуществляется на базе ПМС на ст. Жарык с применением механизированного инструмента, автомобильных стреловых кранов и средств малой механизации, затем доставляется железнодорожной транспортировкой до проектируемого объекта ст. Жарык.;

− Подготовка земляного полотна, отсыпанного из обыкновенных грунтов, к укладке рельсошпальной решетки (планировка, уплотнение, проверка отметок, сдача земляного полотна под укладку по акту);

− Подъемка пути на щебеночный балласт выполняется электробалластерами со скоростью движения 10км/час на высоту одного слоя не более 25см за проход;

− После завершения работ по балластировке пути на полный проектный слой балласта, выполняются подготовительные работы к выправке пути механизированным способом с установкой пути на проектные отметки и оправка балластной призмы. Балласт для выправки пути доставляется хоппер-дозаторами с установкой дозировочного устройства на минимальную величину, дозировка выполняется по восстановленной проектной оси с контрольной нивелировкой через 5-10 м;

− После выполнения подготовительных работ с установкой пути на проектные отметки выполняется работа по выправке пути с уплотнением балласта выправочно-подбивочно-отделочной путевой машиной. До начала работ по выправке пути должна быть выполнена работа по регулировке рельсовых зазоров, установлены шпалы по меткам на рельсах, выгружен по концам шпал необходимый объем балласта;

− Подготовка пути к сдаче в постоянную эксплуатацию выполняется с целью выполнения работ по послеосадочному ремонту с доведением пути до требуемых норм и допусков и устранения возникших в период временной эксплуатации отступлений от проекта. В объем работ по подготовке к пути к сдаче в постоянную эксплуатацию входят: выправка и рихтовка пути и стрелочных переводов, проверка и исправление кривых в плане и профиле, регулировка рельсовых зазоров с установкой шпал по меткам.

На ж.д. путях I категорий h — возвышение наружного рельса, мм, определяется по формуле:

где vср— средневзвешенная квадратическая скорость, км/ч, намечаемая на десятый

год эксплуатации в месте расположения кривой- 25 км/ч;

R— радиус круговой кривой, м - 1500;

k — коэффициент увеличения возвышения наружного рельса, учитывающий

смещение центра тяжести экипажа в наружную сторону по отношению к оси кривой,

принимаемый равным 1,0 при скоростях движения до140 км/ч включительно и 1,2 — при

скоростях более140 км/ч.

Технические параметры проектирования

Технические параметры проектирования представлены в таблице.

Таблица

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Принятые показатели | обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория | - | I | СП РК 3.03-114-2014 таб.4.1 |
| 2 | Вид тяги | - | Электровоз |  |
| 3 | Серия локомотива | - | ВЛ80 |  |
| 4 | Допускаемая скорость на проход по главному пути По приёмоотправочному пути | км/час | 60 40 | Приказ №944-ЦЗ от 4.12.23г. |
| 5 | Приведенная расчетная годовая грузонапряженность нетто на 10-год эксплуатации (в грузовом направлении) | млн. ткм/км | 50 | Данные ТОО «КТЖ-ГП» |
| 6 | Ширина земляного полотна в обыкновенных грунтах | м | 7,60 | Таблица 4.9 CП РК 3.03-114-2014 |
| 7 | Расстояние от оси пути до проектной бровки земляного полотна в обыкновенных грунтах | м | 3,80 | Таблица 4.9 CП РК 3.03-114-2014 |
| 8 | Ширина балластной призмы | м | 3,10 | П.4.4.10 CП РК 3.03-114-2014 |
| 9 | Уширение балластной призмы на кривых участках | м | 0,1 | П.4.4.10 CП РК 3.03-114-2014 |
| 10 | Уширение земляного полотна на кривых участках | м | 0,5 | П.4.4.10 CП РК 3.03-114-2014 |
| 11 | Возвышение наружного рельса на кривых участках | м | 0,05 | Формула №4 п.4.2.17 CП РК 3.03-114-2014 |
| 12 | Минимальные радиусы кривых в плане | м | 1500 |  |
| 13 | Тип рельсов | - | Р-65С старогодние 1 группа Р-65 новые | 4.4.7 CП РК 3.03-114-2014 |
| 14 | Род шпал | Тип | ЖБ старогодные ЖБ новые | 4.4.9 CП РК 3.03-114-2014 |
| 15 | Число шпал на 1 км пути : На прямых На кривых | шт/км | 1840 2000 |  |
| 16 | Тип балласта: ЗП из обыкновенных грунтов | - | щебень без песчаной подушки 40 см | Примечание 2, табл. 4.16 СП РК 3.03-114-2014 |
| 17 | Тип стрелочных переводов | марка | Р65 1/11 | ВСН 56-78, п.2.78 |
| 18 | Род балласта на стрелочных переводах на главных/станционных | - | Щебень |  |
| 19 | Величина прямых вставок между Стрелочными переводами: - на главных путях; | м | 12,5 | 4.4.17 CП РК 3.03-114-2014 |

Показатели объемов работ

Показатели объемов работ представлены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Показатели | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнее строение ж/д пути: |  |  |  |  |
| 1 | Укладка ж/д пути: в том числе - Укладка пути №6: Укладка съезды: укладка РШР вместо демонтируемых путей: | м | 1717,85 793.45 242.40 682,00 | 1717,85 |
| 2 | Балластировка щебнем | м3 | 7102,64 | 7102,64 |
| 3 | Монтаж стрелочных переводов | комп | 9 | 9 |
| 4 | Переукладка стрелочных переводов | комп | 10 | 10 |
| 5 | Демонтаж стрелочных переводов | комп | 21 | 21 |
| 6 | Число шпал : На прямых На кривых | шт шт | 2609 600 | 3209 |
| 7 | Земляные работы: Профильный объем земляных работ: | м3 | 15 335,07 | 15 335,07 |

Основные технико–экономические показатели

Технико-экономические показатели предоставлены в таблице.

Таблица

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория | 1 |  | СП РК 3.03-144-2014 таб.4.1 |
| 2 | Эксплуатационная длина | - | 5357,50 |  |
| 3 | Строительная длина | - | 1717,85 |  |
| 4 | Руководящий уклон: -туда -обратно |  | 1,65 1,65 | СП РК 3.03-144-2014 таб.4.1 |
| 5 | Полезная длина приемоотправочных путей | м | 4534,70 |  |
| 7 | Объем грузовых перевозок, 5-й-10-й г.г. | млн. т/год | 50 | СП РК 3.03-144-2014 таб.4.1 |
| 8 | Тип верхнего строения пути: -рельсы -шпалы -балласт | Тип | Р-65С ЖБ Щебень фракции 25-60 | Р-65С ГОСТ Р 51685-2000 ГОСТ 7392-2014 |
| 9 | Подготовительный период | дней | 30 |  |
| 10 | Нормативная продолжительность строительства | месяцев | 9 |  |

В период проведения строительных работ негативное воздействие на атмосферный воздух возможно при разработке и перемещении грунта спецтехникой, выполнении сварочных и покрасочных работ. На период строительства все источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными и временными.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве будут являться:

- Земляные работы;

- Покрасочные работы;

- Сварочные работы;

- Пересыпка инертных материалов;

- Автотранспорт.

Источник 6001– Пылевыделение при разработке грунта. Количество отгружаемого (перегружаемого) материала 21 596,35 м3. Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Источник 6002– Пылевыделение при обратной засыпке грунта. Количество отгружаемого (перегружаемого) материала 1 770,04 м3. Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Источник 6003 – Пересыпка щебня. Количество отгружаемого (перегружаемого) материала 10,73 м3. Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.).

Источник 6004/001 – Сварочные работы, расход электродов марки АНО-6 – 199,34 кг/период. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/,  0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид.

Источник 6004/002 – Газорезка. Вид резки: Газовая. Разрезаемый материал: Сталь углеродистая. Толщина материала 5 мм. Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования время работы одной единицы оборудования 20 часов. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584).

Источник 6004/003 – Сварочные работы ацетилен-кислородным пламенем. Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем. Расход сварочных материалов 14,36264 кг. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Источник 6004/004 – Сварочные работы пропан-бутановой смесью. Вид сварки: Газовая сварка стали пропан-бутановой смесью. Расход сварочных материалов 2,266 кг. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Источник 6005/001 - Покрасочные работы Эмаль ПФ-115. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,0500645 т. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), уайт-спирит (1294*).

Источник 6005/002 - Покрасочные работы лак битумный. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,067875 тонны. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: 0616 диметилбензол, 2752 уайт-спирит.

Источник 6005/003 - Покрасочные работы МА. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,03151482 тонны. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: 0616 диметилбензол.

Источник 6005/004 - Покрасочные работы ГФ-021. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,026568 тонны. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Уайт-спирит (1294*).

Источник 6005/005 - Покрасочные работы Р-4. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,039934 тонны. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Метилбензол (349), Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110), Пропан-2-он (Ацетон) (470).

Источник 6005/006 - Покрасочные работы Эмаль ХВ-124. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,084132 т. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Метилбензол (349), Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110), Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Источник 6005/007 - Покрасочные работы Эмаль ХВ-1100. Технологический процесс: окраска и сушка. Расход ЛКМ 0,04239 т. Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Метилбензол (349), Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110).

Источник 6006 – Битумные работы. Объем плавления битума 0,0618426 т. Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество: 2754 алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П).

Источник 6007 – Пайка припоями. Расход припоя – 42,525 кг. Выделяется неорганизованно загрязняющие вещества: Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446), Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Источник 6008 – Автотранспорт. Тип топлива: Дизельное топливо. Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа 2. Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, 12 шт. Выделяются ЗВ неорганизованно: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод (Сажа, Углерод черный) (583), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Керосин.

в период строительства объекта в хозяйственно-бытовых целях:

М= 74 х 0,025 х 270=499,5

270– количество рабочих дней строительства;

0.025 – нормы потребления воды (согласно СП РК 4.01-101-2012)

74 – количество работающих строителей (согласно штатного расписания и сметного расчета)

1Виды и объемы образования отходов

1. Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) Код отхода 200301.

Норма образования бытовых отходов (, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0.3 м/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м.

Расчет объема твердых бытовых (коммунальных) отходов определяется по формуле:

| , т/год | (6.2.16) |
| --- | --- |

– среднегодовые нормы образования ТБО, т/год/1 работника;

– количество работающих человек (74 человека строителей)

Мобр.=0.30.2574/365*270=4,105 т/год

Временный срок хранения не более 2 дней.

2. Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) Код отхода 08 01 11*

N=Mi*n+Mк*αi, т/год

Mi-масса вида тары, т/год

n- число видов тары

Mк-масса краски в i- ой таре

Αi- содержание остатка краски в таре в долях от Mк (0,01-0,05)

ПФ-115 - 0,0500645 т лак битумный - 0,067875 т МА - 0,03151482 т ГФ-021 - 0,026568 т Р-4 - 0,039934 т ХВ-124 - 0,084132 т ХВ-1100 - 0,04239 т ИТОГО: 0,34247832 т - 342,47832 кг = 34 б по 10 кг

N=0,0002*34+0,34247832 *0,01=0,0068+0,0034248=0,0102248 т

Хранение отходов предусматривается в специально отведенном контейнере, вывоз 1 раз в неделю спец организации по договору.

3. Отходы сварки (огарки сварочных электродов) (огарки электродов и негорючие части электродов, количество которых составляет 15%). Код отхода 12 01 13. Отходы складируются в металлические контейнеры и по мере накопления передаются сторонним организациям.

Норма образования отхода составляет:

N = Mост * α, т/год

где: 	Mост – фактический расход электродов, т/год;

α – остаток электрода, α = 0,015 от массы электрода.

N = 0,015* 0,19934= 0,0029901 т/год

Хранение отходов предусматривается в специально отведенном контейнере, вывоз 1 раз в неделю спец организации по договору.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности – невелика.

Проектом предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.

Строительные, а также эксплуатационные работы не являются опасными по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.

Возможность возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемом объекте могут отсутствует.

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения, направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

К природным факторам относятся:

• землетрясения;

• ураганные ветры;

• повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами. С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.

Район расположения участка считается не опасным по сейсмичности, а также по риску возникновения наводнений и паводков.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей природной среды при намечаемой деятельности на участках играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия. Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций:

• строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;

• обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств;

• контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;

• своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

• все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица;

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия; способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;

Проектом предусматривается строительство разводящих сетей газоснабжения.

При соблюдении требований Экологического кодекса Республики Казахстан строительство не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включают методы предотвращения и снижения загрязнения:

- Воспитание персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и растениям;

- Контроль за предотвращением разрушения и повреждения гнезд, сбором яиц без разрешения уполномоченного органа;

- Своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладка работы техники;

- Организовать места сбора и временного хранения отходов;

- Обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации;

- Исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

- Поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

- Сохранение растительного слоя почвы;

- Запрещение кормления и приманки диких животных;

- Запрет на охоту и отстрел животных и птиц;

- Предупреждение возникновения пожаров;

- Сбор хозяйственно-бытовых стоков в био-туалет, с последующим вывозом на очистные сооружения;

- Предотвращение разливов ГСМ.

- Применение производственного оборудования с низким уровнем шума.

- Строгая регламентация ведения работ на участке.

- Разработка оптимальных схем движения.

- Проведение контроля за параметрами шума и вибрации.

Мероприятия по профилактике пожаров:

- проводится контроль за противопожарным состоянием объектов карьера;

- осуществляется постоянный контроль за состоянием связи;

- контроль за состоянием противопожарной защиты электрических подстанций и электрических сетей;

- проводится периодическое обучение и инструктаж персонала по правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:

- Рабочий проект

- Данные земельного кадастра.

- Информационный сайт РГП «Казгидромет».