Нетехническое резюме к Разделу охраны окружающей среды «Реконструкция промывочно-пропарочного цеха №1 сблокированным с инженерно-техническим корпусом предприятия ТОО “Batys Petroleum”, Атырауская область, г. Атырау, Промышленная зона, АНПЗ строение №14

Предприятие расположено на территории Атырауской области, г. Атырау, промышленная зона, АНПЗ строение №14.

Назначение объекта - обработка внутренних поверхностей котлов вагоно-цистерн под налив нефтепродуктов ТОО «АНПЗ». Рабочим Проектом предусматривается реконструкция промывочно-пропарочного цеха №1 сблокированным с инженерно-техническим корпусом предприятия ТОО “Batys Petroleum” путем замены существующего технологического оборудования на оборудование производителя ООО “Чистые технологии групп”, г. Санкт-Петербург. Строительные работы будут проводится начиная с 1 квартала 2026 года. Период проведения реконструкции объекта: начало строительно-монтажных работ – II квартал 2026г., окончание строительно-монтажных работ – декабрь 2026 г.  При ведении строительных работ будет задействовано 114 человек.

Основной целью замены технологического оборудования является обновление и модернизация материально-технической базы промывочно-пропарочного цеха №1, внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, обеспечение соответствия экологическим стандартам.

Реконструнция и эксплуатация ТОО «Batys Petroleum» будет осуществляться на земельных участках согласно Актам на право частной собственности с общей площадью 17,3756 га (Приложение 7). Кадастровые номера земельных участков:

- 10.0000 га – кадастровый номер: 04-066-039-128;

- 0.2449 га – кадастровый номер: 04-066-039-399;

- 1.9703 га – кадастровый номер: 04-066-040-383;

- 5.1604 га – кадастровый номер: 04-066-039-400.

Для выполнения основных и вспомогательных функций объекта имеется следующий состав зданий и сооружений:

- Промывочно-пропарочный цех, сблокированный с инженерно-техническим корпусом (поз. 1 по ГП). Промывочно-пропарочный цех имеет два тупиковых железнодорожных пути № 5 и № 6, на которых производится обработка цистерн;

- Резервуары для хранения технической воды вместимостью V=50м3 (4шт.) (поз. 2.1-2.4 по ГП);

- Резервуар для СНО вместимостью V=700м3 (поз. 3.1 по ГП);

- Резервуар для гравитационного отстоя загрязненной воды вместимостью V=700м3 (поз. 3.2 по ГП);

- Резервуар для СНО вместимостью V=200м3 (поз. 4 по ГП);

- Технологическая насосная (поз. 5 по ГП);

- Здание ТОР (поз. 6.1 по ГП);

- Площадка ТОР с навесом (поз. 6.2 по ГП);

- Емкость дренажная вместимостью V=80м3 (поз. 8 по ГП);

- Служебно-бытовой корпус (поз. 9 по ГП);

- Механизм транспорта вагоно-цистерн (поз. 16.1-16.2 по ГП).

- «Промывочная станция» (поз.18 по ГП). Здание «Промывочная станция» имеет два проходных железнодорожных пути № 2 и № 3, на которых производится обработка цистерн;

- Площадка ТОР с навесом (поз. 6.3 по ГП);

- Железнодорожная эстакада налива СНО на 2 вагоно-цистерны (поз. 7 по ГП);

- Механизм транспорта вагоно-цистерн (поз. 16.3-16.4 по ГП).

Все здания и сооружения объектов будут размещены в пределах границы отвода.

Размещение реконструируемых и проектируемых зданий, сооружений и технологических объектов производится в границах действующего предприятия, со сложившейся застройкой и с учетом стесненного расположения сооружений, инженерных сетей, эстакад и множества других вспомогательных элементов на территории промышленного предприятия.

Решения по модернизации и размещению проектируемых объектов на площадках были разработаны согласно:

- противопожарных разрывов;

- санитарно-эпидемиологических требований;

- принятых технологических решений, с модернизацией встраиваемых оборудований;

- заданий смежных отделов.

В состав реконструкции и строительства входят следующие объекты:

1.	 Промывочно-пропарочный цех, сблокированный с инженерно-техническим корпусом;

1.1.	 Модуль технологической доочистки и оборотной промывной воды;

1.2.	Блок шламосушителя;

1.3.	Контейнер со скруббером;

1.4.	Помещение насосной станции;

1.5.1-1.5.2. Модуль технологический фильтрационный;

1.6.1-1.6.1. Модуль технологический комбинированный аппаратный;

4.	Резервуар для СНО вместимостью V=200 м3.

В рамках реконструкции, помимо зданий и сооружений, выполнены следующие технологическиеработы:
– изменены линии трубопроводов в резервуарах РГС-50 м³ (4 ед.);
– произведена замена емкости объемом 1 м³ на емкость объемом 8 м³ в здании промывочного цеха №18.

Сооружения на объекте располагаются в соответствии с технологической схемой, с учетом производственных связей, санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, а также из условий безопасности обслуживания, производства монтажа, демонтажа и ремонтных работ.

Ближайшая селитебная зона представляет собой жилые дома г. Атырау, располагаемые на расстоянии 2,6 км северо-западнее от площадки объекта. Схема с расположением предприятия представлена на рисунке 1 и в Приложении 4.

Территория, на которой планируется ведение реконструкции не относится к особо охраняемым природным территориям и землям государственного лесного фонда, не входит в границы водоохранных зон и полос. Крупных лесных массивов в районе нет.

От ТОО «Batys Petroleum» с юго-западной стороны проходит автодорога ул. Пригородная на расстоянии 1 км.

Максимальная производительность предприятия объекта промывочно-пропарочной станции ТОО «Batys Petroleum» составляло 240 четырехосных цистерн в сутки (при обработке цистерн с остатками светлых нефтепродуктов) в период функционирования 2-х цехов.

Настоящим проектом предусматривается реконструкция промывочно-пропарочного цеха сблокированным с инженерно-техническим корпусом поз.1 по ГП с заменой технологического оборудования на производителя ООО «Чистые технологии Групп» с адаптацией строительных конструкций и заменой инженерных коммуникаций цеха поз. 1 под данного производителя с целью восстановления производительности предприятия.

Целью реконструкции является обновление и модернизация материально-технической базы имущества промывочно-пропарочной станции, внедрение ресурсосберегающих и экологически    чистых    технологий, обеспечение соответствия экологическим стандартам.

Производственная мощность по подготовке котлов железнодорожных цистерн (КЖЦ ) под налив реконструируемого Промывочно-пропарочного цеха сблокированным с инженерно-техническим корпусом поз.1 по ГП: либо до 80 четырехосных цистерн в сутки из-под темных (перечисленных ТЗ) под темные нефтепродукты (в соответствии с ГОСТ 1510-2022), либо до 120 четырехосных цистерн в сутки из-под светлых нефтепродуктов под светлые (перечисленные в ТЗ). Данная производительность указана без учета времени простоя технологического оборудования, связанного с несвоевременной уборкой или подачей ставок в обработку.

Согласно заданию на проектирование, режим работы предприятия принят круглосуточный, круглогодичный 360 дней в году (30 дней в месяц).

Режим работы персонала – двухсменный (2х12).

Численность обслуживающего персонала принята на основании данных Заказчика (Приложение 8).

Рабочий проект: "Реконструкция промывочно-пропарочного цеха №1 сблокированным с инженерно-техническим корпусом предприятия ТОО "Batys Petroleum", Атырауская область, г.Атырау, промышленная зона, строение №14" разработан в соответствии с требованиями пунктов нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан, а также следующих материалов:

Задания на проектирование;

Материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «Topoplan-3D» в 2025г апреле-марте;

Материалов от производителя оборудования Группа компании "Чистые технологии", согласованные с Заказчиком;

Согласно технологическим решениям в состав проекта входят здания и сооружения, перечень которых представлен в экспликации на генеральном плане.

Размещение проектируемых зданий и сооружений выполнено в соответствии с технологической схемой, с учетом производственных связей, санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, розы ветров, а также из условий безопасности обслуживания производства, монтажа, демонтажа и ремонтных работ (см. чертежи ГП).

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений приняты на основании:

- технологии производства;

- условий строительства на площадке;

- максимального применения унифицированных конструкций и деталей заводского изготовления;

- максимальной общеплощадочной унификации типоразмеров и опалубочных форм железобетонных конструкций.

Все проектируемые здания и сооружения относятся к сооружениям II уровня ответственности.

Строительные материалы и конструкции приняты с учетом карточки согласований строительных конструкций и в соответствии с действующими сериями и ГОСТами индустриальных железобетонных и бетонных изделий для промышленного и жилищно-гражданского строительства, имеющих сертификаты качества с показателями пожарной безопасности.

По конструктивным особенностям и назначению здания и сооружения условно могут быть разделены на следующие типы:

- каркасное здание выполняются со стальными колоннами, балками покрытий и перекрытий из прокатных профилей, стенами из металлических трехслойных панелей -сэндвич с утеплителем из минераловатной негорючей плиты по ригелям фахверка, цоколи- монолитные железобетонные, бетон кл. С12/15, W8, F 100 с армированием арматурой кл. А500С, А400, А240, с утеплением "пеноплекс" и отделкой облицовочным кирпичом;

- каркасное здания выполняются со стальными колоннами, балками покрытий и из прокатных профилей, стенами из металлических профлистов, цоколи- монолитные железобетонные, бетон кл. С12/15, W8, F 100 с армированием арматурой кл. А500С, А400, А240.

Пространственная жесткость каркасных зданий, т.е. неизменяемость конструктивной схемы и устойчивость, обеспечивается путем жесткого защемления стоек и колонн в фундаментах с шарнирным и рамным креплением балок на колонны, а также установкой вертикальных связей по колоннам, по верху балок, а также установкой распорок.

Колонны каркаса устанавливаются на столбчатые фундаменты, крепятся к фундаментам анкерными болтами из высокопрочной стали. Соединение элементов каркаса между собой выполняется с помощью монтажных болтов и на электросварке электродами типа Э42. Толщина сварных швов принята не менее толщины свариваемых элементов.

Выбор теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций и определение толщины теплоизоляционного слоя, принят согласно нормируемым значениям с использованием эффективных теплоизоляционных материалов, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, условий энергосбережения и климатических характеристик района строительства в зимних условиях.

Для отделки помещений применены несгораемые материалы (гипсокартонные листы ГКЛ, улучшенная штукатурка) с покраской в светлые тона. Стены и перегородки в санитарно-бытовых помещениях и столовой выполняются из кирпича и облицовываются керамической плиткой на высоту 2,1 м.

Полы в помещениях офиса – из ламината, в санитарно-бытовых помещениях – из керамической плитки, в производственных помещениях - бетонные и из керамической плитки.

Цветовое решение и геометрические размеры керамической плитки принимается по усмотрению заказчика.

На строительной площадке имеются:

- открытые площадки с оборудованием;

- блочно-комплектные здания (блок -боксы);

- коммуникационные эстакады;

- подземные сооружения.

Двери в зданиях в зависимости от назначения и расположения - деревянные и противопожарные стальные. Окна - из металлопластиковых профилей со стеклопакетом с энергосберегающим наружным стеклом для административных зданий и из алюминиевых профилей- для производственных зданий.

Объемно-планировочные решения всех объектов приняты на основе их функционального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований, требований технологии, обеспечения взрыво-пожаробезопасности и охраны труда, а также с учетом унификации конструкций и района строительства.

В период ведения работ по реконструкции используется современное оборудование. При проведении строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции технических зданий и резервуаров приоритет отдается рациональному использованию ресурсов и минимизации образования отходов. Предусматривается использование конструкций и материалов заводской готовности (готовое оборудование, готовые узлы трубопроводов, элементы металлоконструкций), что позволяет исключить образование строительного мусора непосредственно на площадке.

Будет использоваться применение более точного раскроя листового металла для резервуаров и арматуры для усиления фундаментов с целью минимизации металлического лома.

Также будет применяться многоразовая металлическая опалубка и инвентарные леса вместо пиломатериалов, что позволит сократить образование древесных отходов.

Для соблюдения нормативов допустимых выбросов (НДВ) в период СМР предусматриваются следующие меры:

1) При эксплуатации техники и автотранспорта:

- Использование спецтехники с двигателями, соответствующими экологическим стандартам (не ниже Евро-4/5).

- Строгий запрет на работу двигателей строительных машин на холостом ходу в периоды простоя.

- Регулярный контроль токсичности отработанных газов и своевременное ТО.

2) При проведении сварочных и покрасочных работ:

- Применение электросварочных агрегатов с низким выделением сварочного аэрозоля.

- Использование лакокрасочных материалов (ЛКМ) с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС).

- Проведение окрасочных работ методом безвоздушного распыления или валиком для минимизации «красочного тумана».

3) Пылеподавление и предотвращение выноса грязи:

- Орошение мест проведения земляных работ и демонтажа сухих конструкций в засушливый период.

- Укрытие инертных материалов (песок, щебень) пологами при хранении и транспортировке.

- Обустройство пунктов мойки колес на выезде со строительной площадки.

При дальнейшей эксплуатации объекта, согласно проектных решений, технологический процесс очистки вагонов-цистерн построен на экологически безопасной ресурсосберегающей рециркуляционной технологии, опирающейся на исключительные свойства моющего технического порошкообразного «Отмыватель безотходный ингибирующий самоочищающийся» (СМТП «О-БИСМ»), обеспечивающие, в совокупности со специально разработанным оборудованием, полностью замкнутый рециркуляционный режим.

В соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, объекты, на которых осуществляются зачистные и промывочно-пропарочные операции (в том числе промывочно-пропарочные станции и аналогичные объекты), относятся к видам деятельности, оказывающим значительное воздействие на окружающую среду. На основании отнесения данного вида деятельности к перечню Раздела 2 Приложения 2, объект классифицируется как объект II категории.

В настоящее время предприятие осуществляет выбросы загрязняющих веществ в соответствии с установленными нормативами на основании действующего Разрешения на эмиссии №KZ89VCZ01741491 выданного 24.02.2022 г., согласно которого валовый выброс составляет 161,26825 т/год.

В связи с тем, что концентрация ЗВ в приземном слое атмосферы ниже ПДК, выбросы ЗВ предлагается принять как предельно-допустимые.

Показатели нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу для работы в безаварийном режиме представлены в нижеприведенной таблице. В указанной ниже таблице, нормативы эмиссий представлены из расчета на период ведения работ II-IV кварталы 2026 года.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ, выполненные с использованием программного комплекса ЭРА 3.0, показали, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны не превышают 0,5 ПДК и составляют незначительные доли от нормативных значений. При проведении расеивания загрязняющих веществ, выделяемых от источников загрязнения при производстве работ технологического оборудования, было установлено, что область воздействия располагается внутри границ СЗЗ.

На объекте предусмотрены природоохранные мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность при ведении строительно-монтажных работ. В связи с этим, при реализации технических решений проекта на этапе проектирования и строительства осуществляют ряд природоохранных мероприятий, направленных на снижение объемов и токсичности выбросов от применяемого оборудования и строительных работ. Проведение строительных работ связано с выделением токсичных газов при работе двигателей строительной техники и транспорта. С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. При выполнении мероприятий по сокращению выбросов рекомендуется:

-  визуальный и инструментальный контроль за состоянием атмосферного воздуха на запроектированном участке;

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- минимизировать работу оборудования на форсированном режиме;

- рассредоточить работу технологического оборудования, незадействованного в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- укрытие кузова машин тентами при перевозке сильнопылящих грузов;

- проведение планировочных работ рано утром, когда влажность воздуха повышается;

- уменьшить, по возможности, движение транспорта на территории.

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха

персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди

рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест. Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Во время строительных работ нахождение персонала на площадках предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего района города.